Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту помещений №401 в здании администрации города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: по  15.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

Выполнение работ по ремонту помещения № 401 в здании Администрации в городе Югорске. № п/п; № в ЛСР; Наименование работ; Ед. изм.; Кол-во; Ссылки на чертежи; Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. Раздел 1. Демонтажные работы. 1; 1; Снятие обоев: простых и улучшенных; м2; 54,88. Раздел 2. Отделочные работы. 2; 2; Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; м2; 54,88. 3; 2.1; Состав грунтовочный глубокого проникновения; кг; 5,65. 4; 3; Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску; м2; 54,88. 5; 3.1; Шпаклевка полимерная, финишная; кг; 65,86; 1,2*54,88. 6; 4; Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности; м2; 54,88. 7; 4.1; Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску; м2; 62,01. 8; 5; Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску; м2; 54,88. 9; 5.1; Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201; т; 0,02854. Раздел 3. Очистка помещения от строительного мусора. 10; 6; Очистка помещений от строительного мусора; т; 0,01646. 11; 7; Затаривание строительного мусора в мешки; т; 0,01646.

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

Заведующий по АХР                                                                                   Д.В. Питиримов

Приложение к описанию объекта закупки

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту помещения №401 в здании Администрации города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,70752 |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 5,70752 |  |  | 430,59 |  | 2 457,60 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |  | 0,016464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 236,42 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 105,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,40 |  | 5 799,94 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 799,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 236,42 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,92 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 457,60 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 236,42 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,92 |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 799,94 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 5,70752 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,55192 |  |  |  |  | 1 350,86 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 2,55192 |  |  | 529,35 |  | 1 350,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,010976 |  |  |  |  | 5,49 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 470,10 |  | 2,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 529,35 |  | 2,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,05488 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 4,62 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка | т | 0,0103 |  | 0,0056526 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356,35 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 369,91 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 664,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 194,22 |  | 3 399,39 |
| 2.1 | ФСБЦ-14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 5,6526 | 1 | 5,6526 | 65,84 | 1,31 | 86,25 |  | 487,54 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,0056526)*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,54 |
| 3 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,98192 |  |  |  |  | 3 131,12 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 10,9 |  | 5,98192 |  |  | 523,43 |  | 3 131,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,021952 |  |  |  |  | 11,30 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 470,10 |  | 2,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,016464 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 10,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,016464 |  |  | 529,35 |  | 8,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 060,17 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 |  | 2,41472 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 2 053,24 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,15 |  | 0,08232 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 6,93 |
| Уд | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 |  | 0,0159152 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 564,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 213,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 142,42 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 173,84 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 539,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 088,92 |  | 9 927,20 |
| 3.1 | Прайс-лист | Шпаклевка полимерная, финишная | кг | 65,856 | 1 | 65,856 |  |  | 96,50 |  | 6 355,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2*54,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=579/5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 355,10 |
| 4 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,62864 |  |  |  |  | 8 112,61 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 16,62864 |  |  | 487,87 |  | 8 112,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,010976 |  |  |  |  | 5,49 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 470,10 |  | 2,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 529,35 |  | 2,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 022,66 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,0038965 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 216,74 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,005488 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,29 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,131712 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 528,45 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,005488 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,46 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,0010976 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 144,94 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,003677 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 131,78 |
| Н | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 |  | 0,620144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 144,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 118,10 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 8 199,28 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 977,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 851,69 |  | 21 321,81 |
| 4.1 | ФСБЦ-01.6.02.01-0017 | Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску | м2 | 62,0144 | 1 | 62,0144 | 51,79 | 1,28 | 66,29 |  | 4 110,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,620144)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 110,93 |
| 5 | ГЭСН15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0,5488 | 1 | 0,5488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,57344 |  |  |  |  | 3 739,76 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 13,8 |  | 7,57344 |  |  | 493,80 |  | 3 739,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,049392 |  |  |  |  | 25,82 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,005488 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,005488 |  |  | 470,10 |  | 2,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,043904 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 28,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,043904 |  |  | 529,35 |  | 23,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 242,95 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,3 |  | 0,16464 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 139,99 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,05488 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 4,62 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,005 |  | 0,002744 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 98,34 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0,052 |  | 0,0285376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 037,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 765,58 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 803,24 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 845,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 648,67 |  | 9 685,59 |
| 5.1 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,0285376 | 1 | 0,0285376 | 64 105,10 | 1,76 | 112 824,98 |  | 3 219,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 219,75 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Отделочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 933,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 334,35 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 503,72 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 507,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 334,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 503,72 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 546,27 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 027,40 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 382,45 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 546,27 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 027,40 |
|  |  | Итого по разделу 2 Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 507,31 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 32,73592 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,093296 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Очистка помещения от строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0001646 | 1 | 0,0001646 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,016464) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,0309448 |  |  |  |  | 12,33 |
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 | чел.-ч | 188 |  | 0,0309448 |  |  | 398,60 |  | 12,33 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 |  | 0,01646 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,33 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 11,47 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 5,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 177 582,02 |  | 29,23 |
| 7 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,01646 | 1 | 0,01646 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,0169538 |  |  |  |  | 6,70 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,0169538 |  |  | 395,04 |  | 6,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 0,2 |  | 0,003292 | 1 828,55 | 1,5 | 2 742,83 |  | 9,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,70 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 6,23 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 2,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 513,37 |  | 24,91 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,03 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,03 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,70 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,03 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,70 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,38 |
|  |  | Итого по разделу 3 Очистка помещения от строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,14 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0,0478986 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 419,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 810,98 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 512,75 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 361,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 810,98 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 512,75 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 800,39 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 141,70 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |