Приложение № 1 к

Извещению о проведении

запроса котировок

Локальная смета. Объект: " МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "№5" Замена деревянного пола кабинет № 105.. (наименование работ и затрат, наименование объекта). Основание; Акт обмера дефектов. Код объекта. Сметная стоимость. Средства на оплату труда. Сметная трудоемкость. Составлен(а) в ценах по состоянию на; 1 квартал 2013 г.. № пп; Обоснование; Наименование работ и затрат; Ед. изм.; Кол-во; Стоимость единицы; Общая стоимость; ТЗ Осн.раб. Всего; ТЗ Мех. Всего. Всего; В том числе; Всего; В том числе. Осн.З/п; Эк.Маш; в т.ч. З/п Мех; Мат-лы; Осн.З/п; Эк.Маш; в т.ч. З/п Мех; Мат-лы. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17. Раздел 1.. Демонтаж оборудования и фундаментов под оборудование. 1; ТЕР09-05-006-01; Резка стального уголка 45*45 для демонтажа парт (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 95% от ФОТ СП 85%*0.85 от ФОТ V= 4,5*2*3*5/100; 1 м реза; 1,35; 12,43; 11,5; 0,94; 17; 16; 1; 0,55. 2; ТЕР09-05-006-01; Резка стальной полосы 40*4 для демонтажа парт (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 95% от ФОТ СП 85%*0.85 от ФОТ V= 4*3*5/100; 1 м реза; 0,6; 12,43; 11,5; 0,94; 7; 7; 0,24. 3; ТЕР09-05-006-01; Резка различных металлоконструкций для демонтажа оборудования (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 95% от ФОТ СП 85%*0.85 от ФОТ; 1 м реза; 0,9; 12,43; 11,5; 0,94; 11; 10; 1; 0,37. 4; ТЕР09-05-006-01; Резка стальной полосы , уголка , болтов и прочих крепежных конструкций для демонтажа оборудования (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 95% от ФОТ СП 85%*0.85 от ФОТ; 1 м реза; 0,9; 12,43; 11,5; 0,94; 11; 10; 1; 0,37. 5; ТЕР09-06-001-03; Разборка различного оборудования из металлоконструкций (МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 95% от ФОТ СП 85%*0.85 от ФОТ; 1 т конструкций; 0,23; 2469,6; 2330,24; 139,36; 5,47; 568; 536; 32; 1; 20,01; 0,03. 6; ТЕР46-04-001-03; Разборка: железобетонных фундаментов (под оборудование) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 116% от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ V= 0,7*0,7*0,25+0,5*0,5*0,2+0,6*0,4*0,2; 1 м3; 0,2205; 1757,64; 528,58; 1188,04; 204,5; 41,03; 388; 117; 262; 45; 9; 4,09; 1,49. Полы. 7; ТЕРр57-3-1; Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ V= (8,67+7,43)*2/100+1,5*2/100+0,3/100; 100 м плинтуса; 0,355; 110,88; 110,88; 39; 39; 1,61. 8; ТЕР46-04-010-02; Разборка покрытий полов: дощатых (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 116% от ФОТ СП 70%*0.85 от ФОТ V= ((8,67*7,43)+(1,3*1,5)-(3,7*1,7))/100; 100 м2 покрытия; 0,600781; 1196,18; 897,95; 298,24; 152,38; 719; 540; 179; 92; 22,01; 2,63. 9; ТЕР11-01-033-02; Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= (8,67*7,43+1,3*1,5-3,7*1,7)/100; 100 м2 покрытия; 0,600781; 2758,25; 2144,59; 265,32; 31,73; 348,34; 1657; 1288; 159; 19; 210; 48,09; 0,55. 10; ТСЦ-203-0345; Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 36 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) V= 60,08*1,05*0,036; м3; 2,271024; 3582,28; 3582,28; 8135; 8135. 11; ТЕР11-01-039-01; Устройство плинтусов (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= (8,67+7,43)*2/100+1,5*2/100+0,4/100; 100 м плинтуса; 0,356; 1270,47; 245,93; 13,74; 1010,8; 452; 88; 5; 359; 3,27. Подиум. 12; ТЕР10-01-059-01 прим.; Снятие и восстановление на место стола на подиуме (материалы МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 124% от ФОТ СП 63%*0.85 от ФОТ; 100 шт. изделий; 0,02; 2837,35; 2271,64; 565,72; 72,23; 57; 46; 11; 1; 1,8; 0,04. 13; ТЕРр57-3-1; Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (обрамление подиума) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ V= (3,7+1,7)/100; 100 м плинтуса; 0,054; 110,88; 110,88; 6; 6; 0,24. 14; ТЕРр57-2-5; Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (подиум ) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ V= 3,7*1,7/100+0,15*(3,7+1,7)/100; 100 м2 покрытия; 0,071; 487,85; 475,6; 12,25; 6,26; 35; 34; 1; 1,38; 0,01. 15; ТЕРр57-5-2; Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте (подиум) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ; 100 м досок; 0,14; 3687,76; 1883,87; 98,42; 29,22; 1705,47; 516; 264; 14; 4; 238; 9,84; 0,12. 16; ТЕРр69-10-1; Антисептирование древесины: водными растворами (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 82% от ФОТ СП 50% от ФОТ V= (0,12+0,04)*2*14/100+0,07; 100 м2 обработанной поверхности; 0,1148; 201,28; 80,69; 3,43; 117,16; 23; 9; 14; 0,35. 17; ТЕР11-01-035-04; Устройство покрытий: из плит фанеры 10 мм (подиум) (Удаление материалов МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= 3,7*1,7/100+0,15*(3,7+1,7)/100; 100 м2 покрытия; 0,071; 1748,22; 1557,48; 190,74; 24,22; 124; 111; 13; 2; 4,08; 0,05. 18; ТСЦ-101-1691; Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) V= округл(8*7,1;0; шт.; 57; 0,11; 0,11; 6; 6. 19; ТСЦ-102-0305; Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) V= округл(7,1*1,05;1; м2; 7,5; 81,09; 81,09; 608; 608. 20; ТЕР11-01-039-01; Устройство плинтусов (обрамление подиума) (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= (3,7+1,7)/100; 100 м плинтуса; 0,054; 1270,47; 245,93; 13,74; 1010,8; 69; 13; 1; 55; 0,5. окраска полов. 21; ТЕР15-07-003-01 прим.; Грунтование полов деревянных (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 110% от ФОТ СП 55%*0.85 от ФОТ V= округл((8,67*7,43+1,3*1,5-3,7*1,7)/100;3; 100 м2 обрабатываемой поверхности; 0,601; 148,92; 110,09; 36,79; 0,42; 2,04; 90; 66; 22; 2; 2,29; 0,01. 22; ТСЦ-113-0021; Грунтовка: ГФ-021 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) V= 10,35*0,601/1000; т; 0,00622; 21243,2; 21243,2; 132; 132. 23; ТЕР15-04-025-03; Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 110% от ФОТ СП 55%*0.85 от ФОТ V= (8,67*7,43+1,3*1,5)/100; 100 м2 окрашиваемой поверхности; 0,663681; 7636,75; 3514,94; 41,06; 1,68; 4080,74; 5068; 2333; 27; 1; 2708; 81,82; 0,03. Прочие работы. 24; ТЕРр69-9-1; Очистка помещений от строительного мусора (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 82% от ФОТ СП 50% от ФОТ; 100 т мусора; 0,084; 5861,22; 5861,22; 492; 492; 21,6. 25; СЦП311-01-146-1; Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ; 1 т; 8,4; 83,65; 15,67; 67,98; 703; 132; 571; 5,83. 26; 310-8315-1; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог : расстояние превозки 15 км; нормативное время пробега 1.13; класс груза 1 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ; 1 т; 8,4; 23,41; 23,41; 197; 197. 27; ТЕР10-01-059-01 прим.; Освобождение помещения от столов, шкафов и установка на место (материалы МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 124% от ФОТ СП 63%*0.85 от ФОТ V= (8+20+5)*2/100; 100 шт. изделий; 0,66; 2837,35; 2271,64; 565,72; 72,23; 1873; 1500; 373; 48; 59,52; 1,37. ИТОГО по смете.

|  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | " МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "№5" . замена деревянного пола кабинет № 104. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание |  | Акт обмера дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на |  | 1 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. | Кол-во |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЗ Осн.раб. Всего |  |  | ТЗ Мех. Всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  | в т.ч. З/п Мех |  | Мат-лы |  |  |  | Осн.З/п |  |  |  | Эк.Маш |  | в т.ч. З/п Мех |  | Мат-лы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ V= (9,7+7,35)*2/100 |  | 100 м плинтуса | 0,341 |  | 110,88 | 110,88 |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,54 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ V= ((5,75*9,7)+(1,6*3,13))/100 |  | 100 м2 покрытия | 0,60783 |  | 345,62 | 335 |  | 10,62 |  | 5,42 |  |  |  | 210 |  | 204 |  |  |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 8,31 |  |  | 0,09 |  |  |  |
| 3 | ТЕРр57-4-1 прим. | Прообивка полов (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ |  | 100 м2 | 0,39 |  | 4965,35 | 3889,91 |  | 68,39 |  | 12,53 |  | 1007,05 |  | 1936 |  | 1517 |  |  |  | 27 |  | 5 |  | 392 |  | 56,63 |  |  | 0,14 |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ |  | 100 м досок | 0,51 |  | 3687,76 | 1883,87 |  | 98,42 |  | 29,22 |  | 1705,47 |  | 1881 |  | 961 |  |  |  | 50 |  | 15 |  | 870 |  | 35,86 |  |  | 0,43 |  |  |  |
| 5 | ТЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 82% от ФОТ СП 50% от ФОТ V= (0,12+0,04)*2*51/100+0,08 |  | 100 м2 обработанной поверхности | 0,2432 |  | 201,28 | 80,69 |  | 3,43 |  |  |  | 117,16 |  | 49 |  | 20 |  |  |  | 1 |  |  |  | 28 |  | 0,73 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит фанеры 10 мм (Удаление материалов МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= округл(((5,75*9,7)+(1,6*3,13))/100;2 |  | 100 м2 покрытия | 0,61 |  | 1748,22 | 1557,48 |  | 190,74 |  | 24,22 |  |  |  | 1066 |  | 950 |  |  |  | 116 |  | 15 |  |  |  | 35,02 |  |  | 0,42 |  |  |  |
| 7 | ТСЦ-101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) V= округл(8*((5,75*9,7)+(1,6*3,13));0 |  | шт. | 486 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-102-0305 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) V= округл(((5,75*9,7)+(1,6*3,13))*1,05;1 |  | м2 | 63,8 |  | 81,09 |  |  |  |  |  |  | 81,09 |  | 5174 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5174 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= ((5,75*9,7)+(1,6*3,13))/100 |  | 100 м2 покрытия | 0,60783 |  | 10023,36 | 984,14 |  | 136,26 |  | 14,2 |  | 8902,96 |  | 6092 |  | 598 |  |  |  | 83 |  | 9 |  | 5411 |  | 22,91 |  |  | 0,25 |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= (9,7+7,35)*2/100 |  | 100 м плинтуса | 0,341 |  | 1270,47 | 245,93 |  | 13,74 |  |  |  | 1010,8 |  | 433 |  | 84 |  |  |  | 5 |  |  |  | 344 |  | 3,13 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 82% от ФОТ СП 50% от ФОТ V= 5/100 |  | 100 т мусора | 0,05 |  | 5861,22 | 5861,22 |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  | 293 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,86 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 1 т | 5 |  | 83,65 | 15,67 |  | 67,98 |  |  |  |  |  | 418 |  | 78 |  |  |  | 340 |  |  |  |  |  | 3,47 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 310-8315-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог : расстояние превозки 15 км; нормативное время пробега 1.13; класс груза 1 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 1 т | 5 |  | 23,41 |  |  | 23,41 |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-059-01 прим. | Освобождение помещения от столов, шкафов и установка на место (материалы МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 124% от ФОТ СП 63%*0.85 от ФОТ V= 10*2/100 |  | 100 шт. изделий | 0,2 |  | 2837,35 | 2271,64 |  | 565,72 |  | 72,23 |  |  |  | 567 |  | 454 |  |  |  | 113 |  | 14 |  |  |  | 18,04 |  |  | 0,42 |  |  |  |
| ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | " МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "№5" . Замена деревянного пола кабинет № 110. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание |  |  | Акт обмера дефектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Составлен(а) в ценах по состоянию на |  |  | 1 квартал 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЗ Осн.раб. Всего |  |  | ТЗ Мех. Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  | в т.ч. З/п Мех |  | Мат-лы |  |  |  | Осн.З/п |  | Эк.Маш |  | в т.ч. З/п Мех |  | Мат-лы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ V= (8,75+6,17)*2/100 |  | 100 м плинтуса |  |  | 0,2984 | 110,88 |  |  | 110,88 |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ V= 8,75*6,17/100 |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,539875 | 345,62 |  |  | 335 |  | 10,62 |  | 5,42 |  |  |  | 187 |  | 181 |  | 6 |  | 3 |  |  |  | 7,38 |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр57-4-1 прим. | Прообивка полов (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ |  | 100 м2 |  |  | 0,27 | 4965,35 |  |  | 3889,91 |  | 68,39 |  | 12,53 |  | 1007,05 |  | 1341 |  | 1050 |  | 18 |  | 3 |  | 273 |  | 39,2 |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 84% от ФОТ СП 68% от ФОТ |  | 100 м досок |  |  | 0,33 | 3687,76 |  |  | 1883,87 |  | 98,42 |  | 29,22 |  | 1705,47 |  | 1217 |  | 622 |  | 32 |  | 10 |  | 563 |  | 23,21 |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр69-10-1 | Антисептирование древесины: водными растворами (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 82% от ФОТ СП 50% от ФОТ V= округл((0,12+0,04)*2*33/100+0,07;2 |  | 100 м2 обработанной поверхности |  |  | 0,18 | 201,28 |  |  | 80,69 |  | 3,43 |  |  |  | 117,16 |  | 36 |  | 15 |  | 1 |  |  |  | 20 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит фанеры 10 мм (Удаление материалов МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= 8,75*6,17/100 |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,539875 | 1748,22 |  |  | 1557,48 |  | 190,74 |  | 24,22 |  |  |  | 944 |  | 841 |  | 103 |  | 13 |  |  |  | 30,99 |  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТСЦ-101-1691 | Шурупы-саморезы 4,2х16 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) V= округл(8*8,75*6,17;0 |  | шт. |  |  | 432 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТСЦ-102-0305 | Фанера марки ФК, сорт ВВС, размер: 1525х1525х10 мм (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) V= округл(8,75*6,17*1,05;1 |  | м2 |  |  | 56,7 | 81,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,09 |  | 4598 |  |  |  |  |  |  |  | 4598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= 8,75*6,17/100 |  | 100 м2 покрытия |  |  | 0,539875 | 10023,36 |  |  | 984,14 |  | 136,26 |  | 14,2 |  | 8902,96 |  | 5411 |  | 531 |  | 74 |  | 8 |  | 4806 |  | 20,35 |  |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 129% от ФОТ СП 75%*0.85 от ФОТ V= (8,75+6,17)*2/100 |  | 100 м плинтуса |  |  | 0,2984 | 1270,47 |  |  | 245,93 |  | 13,74 |  |  |  | 1010,8 |  | 379 |  | 73 |  | 4 |  |  |  | 302 |  | 2,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 82% от ФОТ СП 50% от ФОТ V= 5/100 |  | 100 т мусора |  |  | 0,05 | 5861,22 |  |  | 5861,22 |  |  |  |  |  |  |  | 293 |  | 293 |  |  |  |  |  |  |  | 12,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | СЦП311-01-146-1 | Погрузочные работы: Мусор строительный с погрузкой вручную (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ |  | 1 т |  |  | 5 | 83,65 |  |  | 15,67 |  | 67,98 |  |  |  |  |  | 418 |  | 78 |  | 340 |  |  |  |  |  | 3,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 310-8315-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 2 класс дорог : расстояние превозки 15 км; нормативное время пробега 1.13; класс груза 1 (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ |  | 1 т |  |  | 5 | 23,41 |  |  |  |  | 23,41 |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР10-01-059-01 прим. | Освобождение помещения от столов, шкафов и установка на место (материалы МАТ=0 к расх.; МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) НР 124% от ФОТ СП 63%*0.85 от ФОТ V= (5+12+5)*2/100 |  | 100 шт. изделий |  |  | 0,44 | 2837,35 |  |  | 2271,64 |  | 565,72 |  | 72,23 |  |  |  | 1248 |  | 1000 |  | 248 |  | 32 |  |  |  | 39,68 |  |  | 0,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. директора школы                                              Н.В. Гужева