Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту кровли здания МАУ «Центр культуры  «Югра-Презент»

в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Спортивная, д.6.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта

-  окончание: 15.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по 23.09.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по ремонту кровли здания МАУ «Центр культуры  «Югра-Презент» в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН12-01-012-01 Применительно | Ограждение кровель перилами (Демонтаж кровельных ограждений -с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,239 |  |  |  |  | 562,18 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,9 | 0,7 | 1,239 |  |  | 453,74 |  | 562,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0861 |  |  |  |  | 52,33 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,18 | 0,7 | 0,0378 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 38,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 0,7 | 0,0378 |  |  | 661,32 |  | 25,00 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,1 | 0,7 | 0,021 |  |  | 1 978,25 |  | 41,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 0,7 | 0,021 |  |  | 661,32 |  | 13,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,13 | 0,7 | 0,0273 |  |  | 640,31 |  | 17,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,0273 |  |  | 492,32 |  | 13,44 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.час | 1,59 | 0,7 | 0,3339 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 5,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,0005 | 0 | 0 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 0,00 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг | 0,52 | 0 | 0 | 138,50 | 1,08 | 149,58 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные перил |  |  |  |  | т | 0,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,51 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 675,96 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 350,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 811,97 |  | 1 743,59 |
| 2 | ГЭСН12-01-032-02 Применительно | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (Демонтаж снегозадержателей - с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,113 |  |  |  |  | 535,68 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 | 0,7 | 1,113 |  |  | 481,29 |  | 535,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,09 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0231 |  |  |  |  | 11,02 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.час | 0,03 | 0,7 | 0,0063 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 0,33 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,0063 |  |  | 437,21 |  | 2,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,08 | 0,7 | 0,0168 |  |  | 640,31 |  | 10,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,0168 |  |  | 492,32 |  | 8,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4932 | 0 | 0 |  |  | 6,42 |  | 0,00 |
| П,Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546,70 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 601,37 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 311,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 902,60 |  | 1 470,78 |
| 3 | ГЭСН46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали |  |  |  |  | 100 м2 | 4,5 | 1 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=450 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38,61 |  |  |  |  | 15 462,15 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,58 |  | 38,61 |  |  | 400,47 |  | 15 462,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,40 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.час | 1,88 |  | 8,46 |  |  | 16,95 |  | 143,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 605,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 462,15 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 14 225,18 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 8 040,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 415,79 |  | 37 871,05 |
| 4 | ГЭСН12-01-034-01 Применительно | Устройство обрешетки: сплошной из досок (Демонтаж обрешетки сплошной) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9 | 1 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 59,7168 |  |  |  |  | 25 011,78 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,14 | 0,8 | 59,7168 |  |  | 418,84 |  | 25 011,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1232 |  |  |  |  | 726,97 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,32 | 0,8 | 0,9984 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 1 013,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 | 0,8 | 0,9984 |  |  | 661,32 |  | 660,26 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,01 | 0,8 | 0,0312 |  |  | 1 978,25 |  | 61,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,8 | 0,0312 |  |  | 661,32 |  | 20,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,03 | 0,8 | 0,0936 |  |  | 640,31 |  | 59,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0936 |  |  | 492,32 |  | 46,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0091 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 2,57 | 0 | 0 |  |  | 12 244,22 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 873,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 738,75 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 28 312,63 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 14 671,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 912,15 |  | 69 857,37 |
| 5 | ГЭСНр58-01-001-03 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9 | 1 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 105,612 |  |  |  |  | 43 845,88 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,08 |  | 105,612 |  |  | 415,16 |  | 43 845,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 662,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,638 |  |  |  |  | 1 083,24 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,42 |  | 1,638 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 1 662,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,42 |  | 1,638 |  |  | 661,32 |  | 1 083,24 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 1,25 |  | 4,875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 591,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 929,12 |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 40 885,50 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 20 667,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 729,33 |  | 108 144,38 |
| 6 | ГЭСНр58-01-017-02 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9 | 1 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 51,012 |  |  |  |  | 19 922,74 |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,08 |  | 51,012 |  |  | 390,55 |  | 19 922,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,42 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.час | 1,11 |  | 4,329 | 6,62 | 1,55 | 10,26 |  | 44,42 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 1,04 |  | 4,056 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 967,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 922,74 |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 18 129,69 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 9 164,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 118,28 |  | 47 261,31 |
| 7 | ГЭСН12-01-015-03 Применительно | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (Демонтаж пароизоляции) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9 | 1 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 21,6528 |  |  |  |  | 9 705,43 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,94 | 0,8 | 21,6528 |  |  | 448,23 |  | 9 705,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 721,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6552 |  |  |  |  | 391,12 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,08 | 0,8 | 0,2496 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 253,31 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,8 | 0,2496 |  |  | 661,32 |  | 165,07 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,05 | 0,8 | 0,156 |  |  | 1 978,25 |  | 308,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 0,8 | 0,156 |  |  | 661,32 |  | 103,17 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,08 | 0,8 | 0,2496 |  |  | 640,31 |  | 159,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,8 | 0,2496 |  |  | 492,32 |  | 122,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  |  |  |  | м2 | 110 | 0 | 0 | 26,93 | 1,5 | 40,40 |  | 0,00 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,05 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 818,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 096,55 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 11 106,21 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 5 755,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 097,32 |  | 27 679,53 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 131,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 045,84 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 820,76 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 264,68 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 028,01 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 045,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 820,76 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 264,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 936,54 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 960,19 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 310,52 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 936,54 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 960,19 |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294 028,01 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 278,9556 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3,5256 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропил |  |  |  |  | м3 | 11,74 | 1 | 11,74 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 279,412 |  |  |  |  | 119 079,81 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,8 |  | 279,412 |  |  | 426,18 |  | 119 079,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 137,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,3438 |  |  |  |  | 2 436,14 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,15 |  | 1,761 |  |  | 1 978,25 |  | 3 483,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 1,761 |  |  | 661,32 |  | 1 164,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,22 |  | 2,5828 |  |  | 640,31 |  | 1 653,79 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 2,5828 |  |  | 492,32 |  | 1 271,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387 547,22 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,002348 |  |  | 55 661,84 |  | 130,69 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,084528 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 7 189,82 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,038 |  | 0,44612 | 55 898,18 | 1,98 | 110 678,40 |  | 49 375,85 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00438 |  | 0,0514212 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 3 532,35 |
|  | 11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,16 |  | 1,8784 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 34 394,61 |
|  | 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,7044 | 16 655,00 | 1,11 | 18 487,05 |  | 13 022,28 |
|  | 11.1.03.06-0123 | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,83 |  | 9,7442 | 15 783,16 | 1,78 | 28 094,02 |  | 273 753,75 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 3,38 |  | 39,6812 | 47,57 | 1,5 | 71,36 |  | 2 831,65 |
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  |  |  |  | т | 0,00196 |  | 0,0230104 | 98 039,57 | 1,47 | 144 118,17 |  | 3 316,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514 200,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 515,95 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 132 452,39 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 66 833,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 774,01 |  | 713 486,82 |
| 9 | ГЭСН12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9 | 1 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,066 |  |  |  |  | 12 131,79 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,94 |  | 27,066 |  |  | 448,23 |  | 12 131,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,819 |  |  |  |  | 488,89 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,08 |  | 0,312 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 316,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,312 |  |  | 661,32 |  | 206,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,05 |  | 0,195 |  |  | 1 978,25 |  | 385,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,195 |  |  | 661,32 |  | 128,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,08 |  | 0,312 |  |  | 640,31 |  | 199,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,312 |  |  | 492,32 |  | 153,60 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 522,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 620,68 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 13 882,75 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 7 193,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 871,64 |  | 34 599,40 |
| 10 | ФСБЦ-12.1.02.11-0018 Применительно | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и полипропиленовой пленки, с клейкими лентами, пароизоляционный, группа горючести Г4, водоупорность не менее 1200 мм вод. ст., максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 130/100 Н/50 мм |  |  |  |  | м2 | 429 | 1 | 429 | 28,40 | 1,19 | 33,80 |  | 14 500,20 |
|  |  | Объем=390*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 500,20 |
| 11 | ФСБЦ-01.7.06.14-1048 Применительно | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 3 мм (Лента ML Proff) |  |  |  |  | м | 476 | 1 | 476 | 60,34 | 1,16 | 69,99 |  | 33 315,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 315,24 |
| 12 | ГЭСН12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (Укладка теплоизоляции, толщина 180мм) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9 | 1 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 157,17 |  |  |  |  | 76 511,93 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 40,3 |  | 157,17 |  |  | 486,81 |  | 76 511,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 627,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,237 |  |  |  |  | 1 956,14 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,35 |  | 1,365 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 1 385,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 1,365 |  |  | 661,32 |  | 902,70 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,2 |  | 0,78 |  |  | 1 978,25 |  | 1 543,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,78 |  |  | 661,32 |  | 515,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,28 |  | 1,092 |  |  | 640,31 |  | 699,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 |  | 1,092 |  |  | 492,32 |  | 537,61 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,201 |  | 0,7839 |  |  |  |  |  |
| Н | 12.2.05.05 | Плиты теплоизоляционные |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 401,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 095,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 468,07 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 86 314,88 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 44 726,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 650,59 |  | 213 137,31 |
| 13 | ФСБЦ-12.2.05.10-0033 Применительно | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 70-90 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) (Теплоизоляционная базальтовая плита Стандарт 50, 180мм) |  |  |  |  | м3 | 72,306 | 1 | 72,306 | 4 230,04 | 1,24 | 5 245,25 |  | 379 263,05 |
|  |  | Объем=390*0,18*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 263,05 |
| 14 | ГЭСН12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03 |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9 | 1 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 121,68 |  |  |  |  | 59 235,04 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,2 |  | 121,68 |  |  | 486,81 |  | 59 235,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 627,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,237 |  |  |  |  | 1 956,14 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,35 |  | 1,365 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 1 385,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 1,365 |  |  | 661,32 |  | 902,70 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,2 |  | 0,78 |  |  | 1 978,25 |  | 1 543,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,78 |  |  | 661,32 |  | 515,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,28 |  | 1,092 |  |  | 640,31 |  | 699,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 |  | 1,092 |  |  | 492,32 |  | 537,61 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,201 |  | 0,7839 |  |  |  |  |  |
| Н | 12.2.05.05 | Плиты теплоизоляционные |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 401,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 818,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 191,18 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 67 310,30 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 34 878,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 822,57 |  | 167 008,01 |
| 15 | ФСБЦ-12.2.05.10-0033 Применительно | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 70-90 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) (Теплоизоляционная базальтовая плита Стандарт 50, 150мм) |  |  |  |  | м3 | 60,255 | 1 | 60,255 | 4 230,04 | 1,24 | 5 245,25 |  | 316 052,54 |
|  |  | Объем=390*0,15*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 052,54 |
| 16 | ГЭСН12-01-034-01 | Устройство обрешетки: сплошной из досок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,742 |  |  |  |  | 2 404,98 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,14 |  | 5,742 |  |  | 418,84 |  | 2 404,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,108 |  |  |  |  | 69,90 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,32 |  | 0,096 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 97,43 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,096 |  |  | 661,32 |  | 63,49 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,01 |  | 0,003 |  |  | 1 978,25 |  | 5,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003 |  |  | 661,32 |  | 1,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 640,31 |  | 5,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 492,32 |  | 4,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 672,50 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0091 |  | 0,00273 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 232,21 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 2,57 |  | 0,771 |  |  | 12 244,22 |  | 9 440,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 256,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,88 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 2 722,37 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 1 410,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 631,83 |  | 16 389,55 |
| 17 | ГЭСН12-01-034-02 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков |  |  |  |  | 100 м2 | 3,6 | 1 | 3,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=360 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 46,584 |  |  |  |  | 19 511,24 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,94 |  | 46,584 |  |  | 418,84 |  | 19 511,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 684,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,636 |  |  |  |  | 2 386,31 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,97 |  | 3,492 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 3 543,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,97 |  | 3,492 |  |  | 661,32 |  | 2 309,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,01 |  | 0,036 |  |  | 1 978,25 |  | 71,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,036 |  |  | 661,32 |  | 23,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,03 |  | 0,108 |  |  | 640,31 |  | 69,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,108 |  |  | 492,32 |  | 53,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 826,57 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,0054 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 459,32 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,4 |  | 1,44 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 26 367,25 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 408,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 897,55 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 24 087,31 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 12 481,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 715,93 |  | 88 977,33 |
| 18 | ГЭСНр69-01-010-01 | Антисептирование древесины: водными растворами |  |  |  |  | 100 м2 | 10,8 | 1 | 10,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1080 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,108 |  |  |  |  | 11 851,89 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,51 |  | 27,108 |  |  | 437,21 |  | 11 851,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,216 |  |  |  |  | 106,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,02 |  | 0,216 |  |  | 640,31 |  | 138,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,216 |  |  | 492,32 |  | 106,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,07 |  | 0,756 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 39,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 135,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 958,23 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 11 121,15 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 5 261,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 640,62 |  | 28 518,73 |
| 19 | ФСБЦ-14.2.06.01-0001 | Антисептик-антипирен (готовый раствор) для древесины, для внутренних работ по обработке чердачных помещений и скрытых деревянных конструкций зданий, плотность при 20 °C 1,15-1,17 г/см3, температура при обработке от +3 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +50 °C |  |  |  |  | кг | 124,2 | 1 | 124,2 | 90,17 | 1,09 | 98,29 |  | 12 207,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 207,62 |
| 20 | ГЭСН12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9 | 1 | 3,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=390 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,066 |  |  |  |  | 12 131,79 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,94 |  | 27,066 |  |  | 448,23 |  | 12 131,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,819 |  |  |  |  | 488,89 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,08 |  | 0,312 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 316,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,312 |  |  | 661,32 |  | 206,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,05 |  | 0,195 |  |  | 1 978,25 |  | 385,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,195 |  |  | 661,32 |  | 128,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,08 |  | 0,312 |  |  | 640,31 |  | 199,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,312 |  |  | 492,32 |  | 153,60 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 522,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 620,68 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 13 882,75 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 7 193,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 871,64 |  | 34 599,40 |
| 21 | ФСБЦ-12.1.02.11-0006 Применительно | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового тканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г4, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 750/800 Н/50 мм |  |  |  |  | м2 | 429 | 1 | 429 | 75,58 | 1,19 | 89,94 |  | 38 584,26 |
|  |  | Объем=390*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 584,26 |
| 22 | ФСБЦ-01.7.06.14-1048 Применительно | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 120 мм, толщина 3 мм (Лента ML Proff) |  |  |  |  | м | 390 | 1 | 390 | 60,34 | 1,16 | 69,99 |  | 27 296,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 296,10 |
| 23 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  |  |  |  | 100 м2 | 4,5 | 1 | 4,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=450 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 145,8 |  |  |  |  | 65 351,93 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 |  | 145,8 |  |  | 448,23 |  | 65 351,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,44 |  |  |  |  | 838,23 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,05 |  | 0,225 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 228,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,225 |  |  | 661,32 |  | 148,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,12 |  | 0,54 |  |  | 1 978,25 |  | 1 068,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,54 |  |  | 661,32 |  | 357,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,15 |  | 0,675 |  |  | 640,31 |  | 432,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,675 |  |  | 492,32 |  | 332,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 605,70 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,7856 |  | 17,0352 |  |  | 6,42 |  | 109,37 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00225 | 199 827,16 | 1,21 | 241 790,86 |  | 544,03 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,00675 | 239 032,39 | 1,21 | 289 229,19 |  | 1 952,30 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 524,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 190,16 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 72 809,18 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 37 728,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 236,06 |  | 181 062,25 |
| 24 | ФСБЦ-08.3.09.02-0023 Применительно | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,7 (МП-20 толщиной 0,7 мм полиэстр цвет синий) |  |  |  |  | м2 | 450 | 1 | 450 | 931,74 | 0,95 | 885,15 |  | 398 317,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 398 317,50 |
| 25 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм (цвет синий) |  |  |  |  | м2 | 51 | 1 | 51 | 526,27 | 0,94 | 494,69 |  | 25 229,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 229,19 |
| 26 | ФСБЦ-12.1.03.02-1100 | Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм (Планка примыкания верхняя и нижняя) |  |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 641,03 | 1,13 | 724,36 |  | 21 730,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 730,80 |
| 27 | ГЭСН12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (б/у материал) |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,59 |  |  |  |  | 765,25 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 |  | 1,59 |  |  | 481,29 |  | 765,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,033 |  |  |  |  | 15,75 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.час | 0,03 |  | 0,009 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 0,48 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 437,21 |  | 3,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,08 |  | 0,024 |  |  | 640,31 |  | 15,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,024 |  |  | 492,32 |  | 11,82 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,80 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4932 |  | 0,74796 |  |  | 6,42 |  | 4,80 |
| П,Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 781,00 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 859,10 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 445,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 019,73 |  | 2 105,92 |
| 28 | ГЭСН12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (б/у материал) |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,77 |  |  |  |  | 803,12 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,9 |  | 1,77 |  |  | 453,74 |  | 803,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,123 |  |  |  |  | 74,75 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,18 |  | 0,054 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 54,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 |  | 0,054 |  |  | 661,32 |  | 35,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,1 |  | 0,03 |  |  | 1 978,25 |  | 59,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,03 |  |  | 661,32 |  | 19,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,13 |  | 0,039 |  |  | 640,31 |  | 24,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,039 |  |  | 492,32 |  | 19,20 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.час | 1,59 |  | 0,477 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 7,82 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,45 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00015 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 23,12 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг | 0,52 |  | 0,156 | 138,50 | 1,08 | 149,58 |  | 23,33 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные перил |  |  |  |  | т | 0,3 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 877,87 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 965,66 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 500,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 457,70 |  | 2 537,31 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 103 855,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 778,77 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 020,31 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 817,48 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693 239,16 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 748 918,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 379 778,77 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 020,31 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 817,48 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693 239,16 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 407,84 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 654,97 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 596,25 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 426 407,84 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 654,97 |
|  |  | Итого по разделу 2 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 748 918,53 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 840,988 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 18,0118 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  |  | 100 т | 0,523 | 1 | 0,523 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 98,324 |  |  |  |  | 36 449,69 |
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 188 |  | 98,324 |  |  | 370,71 |  | 36 449,69 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 100 |  | 52,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 449,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 449,69 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 33 898,21 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 16 037,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 173,54 |  | 86 385,76 |
| 30 | 49-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  |  | т | 52,3 | 1 | 52,3 |  |  | 79,84 |  | 4 175,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 175,63 |
| 31 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  |  | т | 52,3 | 1 | 52,3 |  |  | 211,19 |  | 11 045,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 045,24 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Вывоз строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 670,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 449,69 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 220,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 606,63 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 385,76 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 449,69 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 898,21 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 037,86 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 220,87 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 449,69 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 898,21 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 037,86 |
|  |  | Итого по разделу 3 Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 606,63 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 98,324 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 276 657,56 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 274,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 841,07 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 082,16 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693 239,16 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 220,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 144 553,17 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 129 332,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 531 274,30 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 841,07 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 082,16 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 693 239,16 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 242,59 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 653,02 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 220,87 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 544 356,46 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574 242,59 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 653,02 |
|  |  | Понижающий коэффициент в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п.2 ст.72) 0,9376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -196 220,12 |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 948 333,05 |
|  |  | Индекс пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1218,2676 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 21,5374 |  |  |  |  |  |