Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по ремонту квартиры № 65 по ул. Чкалова, д.7, корп.3 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     Чкалова, д.7, корп.3 квартира №65.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 15.10.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 21.11.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок дверной | Блок дверной металлический, с замком-защелкой, 2,0х 0,9м. Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
| 2 | Линолеум | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5мм, толщина общая 3,2 мм. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |
| 3 | Теплосчётчик | Счетчик тепловой энергии уровень пылевлагозащиты: IP65 ГОСТ 14254 и в соответствии с IEC 1010-1, адаптер оптического разъема ОПТО-2; |
| 4 | Блок дверной | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, 2,0х0,7 комплект (наличники с двух сторон, ручки) Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
| 5 | Мойка | Мойка эмалированная настенная размер не более 600х600 мм с кронштейном. |
| 6 | Счетчик холодной воды | Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм; тип присоединения: резьбовой; рабочая среда: вода; снятие показаний: импульсный выход, максимальное рабочее давление: 1,6 МПа; номинальный расход: 2,5 м3/ч; температура воды: +5...+50°С; межповерочный интервал: 6 лет; степень защиты IP 54. |
| 7 | Счетчик горячей воды | Счетчик горячей воды крыльчатый, диаметр 15 мм; тип присоединения: резьбовой; рабочая среда: горячая вода; снятие показаний: импульсный выход, максимальное рабочее давление: 1,6 МПа; номинальный расход: 2,5 м3/ч; температура воды: +5…+95°С; межповерочный интервал: 6 лет; степень защиты IP 54. |
| 8 | Доска подоконная | Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 300 мм. В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |
| 9 | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм. В соответствии с ГОСТ 30971-2012 |
| 10 | Светильник потолочный | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30ВТ, световой поток не менее 2900лм, степень защиты IP40, размер не более 595х595х42 мм. |
| 10 | Уголок | Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером 30х30 мм. Изделие белого цвета и имеет равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности. В соответствии с ГОСТ 19111-2001 |
| 11 | Плитка | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, гладкая , глазурованная, толщина не менее 8мм. Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
| 12 | Ванна | Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовым сифоном, переливной трубой и переливом размер не более 1700х1700х400мм. |
| 13 | Умывальник | Полуфарфоровый или фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, размер не более 450х330х150мм, пьедестал под умывальник размеры не более 180х185х650мм. |
| 14 | Блок дверной | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, 2,0х 0,6 комплект (наличники с двух сторон, ручки) Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |
| 15 | Унитаз | Унитаз керамический напольный в комплекте с бочком, горизонтальный выпуск, двойной слив, размеры не более 354х635х805мм. |
| 16 | Блок дверной | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, 2,0х 0,7 комплект (наличники с двух сторон, ручки) Цвет по согласованию с Муниципальным заказчиком. |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту квартиры № 65 по ул. Чкалова, д. 7, корп. 3 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы // Демонтаж входной металлической двери | м2 | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,024 |  |  |  |  | 1 648,56 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2,4 | 0,7 | 3,024 |  |  | 545,16 |  | 1 648,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2142 |  |  |  |  | 113,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,7 | 0,2142 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 138,20 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,17 | 0,7 | 0,2142 |  |  | 529,35 |  | 113,39 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,4 | 0,7 | 0,504 |  |  | 31,66 |  | 15,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,1384 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,003 | 0 | 0 | 115 095,05 | 1,18 | 135 812,16 |  | 0,00 |
|  | 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 0,1 | 0 | 0 | 377,99 | 1,2 | 453,59 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 916,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,95 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 656,23 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 092,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 591,53 |  | 4 664,75 |
| 2 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 1,8 | 1 | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 2 355,09 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2,4 |  | 4,32 |  |  | 545,16 |  | 2 355,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,306 |  |  |  |  | 161,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 |  | 0,306 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 197,43 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,17 |  | 0,306 |  |  | 529,35 |  | 161,98 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,4 |  | 0,72 |  |  | 31,66 |  | 22,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,82 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,1384 |  | 0,24912 |  |  | 6,61 |  | 1,65 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,1 |  | 0,18 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 29,13 |
|  | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно | т | 0,003 |  | 0,0054 | 115 095,05 | 1,18 | 135 812,16 |  | 733,39 |
|  | 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл | шт | 0,1 |  | 0,18 | 377,99 | 1,2 | 453,59 |  | 81,65 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические | м2 | 1 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 583,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 517,07 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 366,05 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 560,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 172,08 |  | 7 509,75 |
| 2.1 | ФСБЦ-07.1.01.03-0002 применительно | Блок дверной стальной наружный двупольный, с замком-защелкой, без доводчика, площадь 2,73 м2 // Блок дверной металлический входной 2,0х0,9 м | м2 | 1,8 | 1 | 1,8 | 8 963,86 | 1,32 | 11 832,30 |  | 21 298,14 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 298,14 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,4385 | 1 | 0,4385 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=43,85 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,5604 |  |  |  |  | 1 963,66 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 4,5604 |  |  | 430,59 |  | 1 963,66 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |  | 0,013155 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 963,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 963,66 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 786,93 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 883,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,39 |  | 4 634,24 |
| 4 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,4385 | 1 | 0,4385 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=43,85 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,28655 |  |  |  |  | 6 482,11 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 13,28655 |  |  | 487,87 |  | 6 482,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00877 |  |  |  |  | 4,38 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,004385 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,29 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,004385 |  |  | 470,10 |  | 2,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,004385 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,004385 |  |  | 529,35 |  | 2,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,12 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,0031134 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 173,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,004385 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,23 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,10524 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 422,24 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,004385 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,37 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,000877 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 115,81 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,002938 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 105,29 |
| Н | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 |  | 0,495505 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 306,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 486,49 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 6 551,35 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 178,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 851,68 |  | 17 036,46 |
| 4.1 | ФСБЦ-01.6.02.01-1002 | Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 | м2 | 49,5505 | 1 | 49,5505 | 153,37 | 1,28 | 196,31 |  | 9 727,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,495505*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 727,26 |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1643 | 1 | 0,1643 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,43 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,619411 |  |  |  |  | 266,71 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,77 |  | 0,619411 |  |  | 430,59 |  | 266,71 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,018073 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,71 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 240,04 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 130,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 879,73 |  | 637,44 |
| 6 | ГЭСН11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 | 0,1607 | 1 | 0,1607 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,07 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,0883 |  |  |  |  | 5 541,16 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 69 |  | 11,0883 |  |  | 499,73 |  | 5 541,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,95 |
|  | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 27,59 |  | 4,433713 |  |  | 22,27 |  | 98,74 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 1,8 |  | 0,28926 |  |  | 7,63 |  | 2,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,40 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 |  | 0,3214 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 16,76 |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | 2 |  | 0,3214 | 170,43 | 1,6 | 272,69 |  | 87,64 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 746,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 541,16 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 6 261,51 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 3 601,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97 136,09 |  | 15 609,77 |
| 7 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1607 | 1 | 0,1607 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,07 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,327474 |  |  |  |  | 3 964,04 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 51,82 |  | 8,327474 |  |  | 476,02 |  | 3 964,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,069101 |  |  |  |  | 36,11 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,008035 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,53 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,008035 |  |  | 470,10 |  | 3,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 |  | 0,061066 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 39,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,38 |  | 0,061066 |  |  | 529,35 |  | 32,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,29 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,99 |  | 1,605393 |  |  | 6,61 |  | 10,61 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм | 100 м | 0,68 |  | 0,109276 | 4 165,89 | 1,61 | 6 707,08 |  | 732,92 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 10,3 |  | 1,65521 | 65,84 | 1,31 | 86,25 |  | 142,76 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 |  | 16,3914 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий | кг | 50 |  | 8,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 926,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,15 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 4 520,17 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 2 600,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 963,53 |  | 12 046,64 |
| 7.1 | ФСБЦ-01.6.03.04-0233 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 | 16,3914 | 1 | 16,3914 | 535,06 | 1,15 | 615,32 |  | 10 085,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 085,96 |
| 7.2 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 8,035 | 1 | 8,035 | 223,54 | 1,42 | 317,43 |  | 2 550,55 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550,55 |
| 8 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1643 | 1 | 0,1643 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,43 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,097524 |  |  |  |  | 554,96 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 6,68 |  | 1,097524 |  |  | 505,65 |  | 554,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0057505 |  |  |  |  | 3,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,005 |  | 0,0008215 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,005 |  | 0,0008215 |  |  | 470,10 |  | 0,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,004929 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,004929 |  |  | 529,35 |  | 2,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 227,32 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,4174534 |  |  | 6,61 |  | 2,76 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,263 |  | 0,0432109 | 174,13 | 1,22 | 212,44 |  | 9,18 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,63 |  | 0,432109 | 23,03 | 1,22 | 28,10 |  | 12,14 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,16 |  | 0,026288 | 1 815,16 | 1,18 | 2 141,89 |  | 56,31 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,06572 | 1 448,40 | 1,18 | 1 709,11 |  | 112,32 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,14 |  | 0,023002 | 1 275,12 | 1,18 | 1 504,64 |  | 34,61 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 |  | 16,5943 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 788,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,96 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 630,49 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 362,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 844,00 |  | 1 781,67 |
| 8.1 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 16,5943 | 1 | 16,5943 | 29,45 | 1,18 | 34,75 |  | 576,65 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,65 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСНр67-01-009-02 | Смена: розеток | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,482 |  |  |  |  | 240,87 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 0,482 |  |  | 499,73 |  | 240,87 |
| Н | 20.4.03.06 | Розетка штепсельная | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,87 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 221,60 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 115,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,50 |  | 578,09 |
| 9.1 | ФСБЦ-20.4.03.06-1037 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44 | шт | 2 | 1 | 2 | 132,07 | 1,12 | 147,92 |  | 295,84 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,84 |
| 10 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,482 |  |  |  |  | 240,87 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 0,482 |  |  | 499,73 |  | 240,87 |
| Н | 20.4.01.02 | Выключатели | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,87 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 221,60 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 115,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,50 |  | 578,09 |
| 10.1 | ФСБЦ-20.4.01.02-1028 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 57,81 | 1,44 | 83,25 |  | 83,25 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,25 |
| 10.2 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 55,02 | 1,44 | 79,23 |  | 79,23 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,23 |
| Счетчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН16-06-005-01 применительно | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 40 мм // Замена теплосчетчика | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,41 |  |  |  |  | 212,18 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 0,41 |  | 0,41 |  |  | 517,50 |  | 212,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,45 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 5,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,01 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 6,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,01 |  |  | 529,35 |  | 5,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,01 |  | 0,01 | 128,40 | 1,6 | 205,44 |  | 2,05 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,02 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 2,38 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00001 |  | 0,00001 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 0,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,47 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 265,31 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 156,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 650,93 |  | 650,93 |
| 11.1 | ФСБЦ-63.4.02.04-0012 применительно | Ротаметр с конической резьбой 1/8" для измерения расхода однородных плавноменяющихся потоков слабозагрязненных и чистых жидкостей с дисперсными включениями инородных частиц, верхний предел измерения по воде, 0,004 м3/час, диаметр условного прохода 3 мм // Теплосчётчик Т-21 «КОМБИК-Т» | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 407,83 |  | 7 407,83 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 407,83 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Коридор : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 313,21 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 470,21 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,07 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,15 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 990,78 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 668,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 470,21 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,07 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,15 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 826,49 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 721,28 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 798,05 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 164,29 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 164,29 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 794,36 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 721,28 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 798,05 |
|  |  | Итого по разделу 1 Коридор |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 832,54 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 47,697659 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,6138215 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Кухня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,3661 | 1 | 0,3661 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36,61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,80744 |  |  |  |  | 1 639,45 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 3,80744 |  |  | 430,59 |  | 1 639,45 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |  | 0,010983 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639,45 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 491,90 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 737,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,42 |  | 3 869,10 |
| 13 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,0745 | 1 | 0,0745 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,017365 |  |  |  |  | 2 971,37 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 80,77 |  | 6,017365 |  |  | 493,80 |  | 2 971,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01043 |  |  |  |  | 4,90 |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,14 |  | 0,01043 | 27,25 | 1,78 | 48,51 |  | 0,51 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,01043 |  |  | 470,10 |  | 4,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 621,57 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,035 |  | 0,0026075 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,14 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,1132 |  | 0,1574334 |  |  | 6,61 |  | 1,04 |
|  | 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм | м | 93,81 |  | 6,988845 | 4,82 | 1,61 | 7,76 |  | 54,23 |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | м | 130 |  | 9,685 | 2,60 | 1,6 | 4,16 |  | 40,29 |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | 100 м | 0,3333 |  | 0,0248309 | 1 955,23 | 1,61 | 3 147,92 |  | 78,17 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 3,53 |  | 0,262985 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 16,79 |
|  | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм | 100 шт | 4,29 |  | 0,319605 | 23,01 | 1,22 | 28,07 |  | 8,97 |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | 100 шт | 16,67 |  | 1,241915 | 23,02 | 1,22 | 28,08 |  | 34,87 |
|  | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 80,95 |  | 6,030775 | 44,16 | 0,93 | 41,07 |  | 247,68 |
|  | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 171,83 |  | 12,801335 | 64,44 | 0,93 | 59,93 |  | 767,18 |
|  | 07.2.06.04-0093 | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм | 100 шт | 2,14 |  | 0,15943 | 864,86 | 1,46 | 1 262,70 |  | 201,31 |
|  | 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм | 100 шт | 0,36 |  | 0,02682 | 2 013,47 | 1,46 | 2 939,67 |  | 78,84 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,57 |  | 0,042465 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 4,90 |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 41,4 |  | 3,0843 | 17,34 | 1,63 | 28,26 |  | 87,16 |
| Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 105 |  | 7,8225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 598,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 976,27 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 244,13 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 636,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127 240,67 |  | 9 479,43 |
| 13.1 | ФСБЦ-01.6.01.02-0005 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм | м2 | 7,8225 | 1 | 7,8225 | 80,38 | 2,57 | 206,58 |  | 1 615,97 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 615,97 |
| 14 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,3661 | 1 | 0,3661 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36,61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,09283 |  |  |  |  | 5 411,86 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 11,09283 |  |  | 487,87 |  | 5 411,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,007322 |  |  |  |  | 3,66 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003661 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,24 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003661 |  |  | 470,10 |  | 1,72 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003661 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003661 |  |  | 529,35 |  | 1,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,21 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,0025993 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 144,58 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,003661 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,19 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,087864 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 352,53 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,003661 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,31 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,0007322 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 96,69 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,0024529 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 87,91 |
| Н | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 |  | 0,413693 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 100,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 415,52 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 5 469,68 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 653,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 851,71 |  | 14 223,61 |
| 14.1 | ФСБЦ-01.6.02.01-1002 | Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 | м2 | 41,3693 | 1 | 41,3693 | 153,37 | 1,28 | 196,31 |  | 8 121,21 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,413693*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 121,21 |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1356 | 1 | 0,1356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,511212 |  |  |  |  | 220,12 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,77 |  | 0,511212 |  |  | 430,59 |  | 220,12 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,014916 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 220,12 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 198,11 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 107,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 879,72 |  | 526,09 |
| 16 | ГЭСН11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 | 0,1061 | 1 | 0,1061 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,3209 |  |  |  |  | 3 658,47 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 69 |  | 7,3209 |  |  | 499,73 |  | 3 658,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,65 |
|  | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 27,59 |  | 2,927299 |  |  | 22,27 |  | 65,19 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 1,8 |  | 0,19098 |  |  | 7,63 |  | 1,46 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,92 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 |  | 0,2122 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 11,06 |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | 2 |  | 0,2122 | 170,43 | 1,6 | 272,69 |  | 57,86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 794,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 658,47 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 4 134,07 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 2 378,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97 135,91 |  | 10 306,12 |
| 17 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1061 | 1 | 0,1061 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,498102 |  |  |  |  | 2 617,21 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 51,82 |  | 5,498102 |  |  | 476,02 |  | 2 617,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,045623 |  |  |  |  | 23,83 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,005305 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,35 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,005305 |  |  | 470,10 |  | 2,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 |  | 0,040318 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 26,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,38 |  | 0,040318 |  |  | 529,35 |  | 21,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 585,17 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,99 |  | 1,059939 |  |  | 6,61 |  | 7,01 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм | 100 м | 0,68 |  | 0,072148 | 4 165,89 | 1,61 | 6 707,08 |  | 483,90 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 10,3 |  | 1,09283 | 65,84 | 1,31 | 86,25 |  | 94,26 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 |  | 10,8222 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий | кг | 50 |  | 5,305 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 252,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 641,04 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 2 984,38 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 716,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 963,52 |  | 7 953,63 |
| 17.1 | ФСБЦ-01.6.03.04-0233 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 | 10,8222 | 1 | 10,8222 | 535,06 | 1,15 | 615,32 |  | 6 659,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 659,12 |
| 17.2 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 5,305 | 1 | 5,305 | 223,54 | 1,42 | 317,43 |  | 1 683,97 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,97 |
| 18 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1356 | 1 | 0,1356 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,905808 |  |  |  |  | 458,02 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 6,68 |  | 0,905808 |  |  | 505,65 |  | 458,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004746 |  |  |  |  | 2,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,005 |  | 0,000678 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,005 |  | 0,000678 |  |  | 470,10 |  | 0,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,004068 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,62 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,004068 |  |  | 529,35 |  | 2,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,61 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,3445325 |  |  | 6,61 |  | 2,28 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,263 |  | 0,0356628 | 174,13 | 1,22 | 212,44 |  | 7,58 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,63 |  | 0,356628 | 23,03 | 1,22 | 28,10 |  | 10,02 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,16 |  | 0,021696 | 1 815,16 | 1,18 | 2 141,89 |  | 46,47 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,05424 | 1 448,40 | 1,18 | 1 709,11 |  | 92,70 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,14 |  | 0,018984 | 1 275,12 | 1,18 | 1 504,64 |  | 28,56 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 |  | 13,6956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,49 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 520,35 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 299,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 843,95 |  | 1 470,44 |
| 18.1 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 13,6956 | 1 | 13,6956 | 29,45 | 1,18 | 34,75 |  | 475,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,92 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,014 | 1 | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,25342 |  |  |  |  | 633,79 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 89,53 |  | 1,25342 |  |  | 505,65 |  | 633,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,18256 |  |  |  |  | 125,15 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 |  | 0,13566 |  |  | 1 180,31 |  | 160,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 9,69 |  | 0,13566 |  |  | 711,07 |  | 96,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,02128 |  |  | 1 938,31 |  | 41,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,02128 |  |  | 711,07 |  | 15,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,83 |  | 0,02562 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 16,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,83 |  | 0,02562 |  |  | 529,35 |  | 13,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,51 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 32,4 |  | 0,4536 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 131,37 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00413 |  | 0,0000578 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 4,96 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,105 |  | 0,00147 | 3 878,19 | 2,22 | 8 609,58 |  | 12,66 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,08 |  | 0,00112 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 8,52 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели пластмассовые с шурупом | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,94 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 827,24 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 417,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 929,29 |  | 2 379,01 |
| 19.1 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 применительно | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,7 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки) | м2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 3 027,77 | 1,92 | 5 813,32 |  | 8 138,65 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 138,65 |
| 20 | ГЭСН10-01-029-02 применительно | Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ | 100 компл | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,445 |  |  |  |  | 214,47 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 44,5 |  | 0,445 |  |  | 481,95 |  | 214,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0013 |  |  |  |  | 0,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0013 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0013 |  |  | 529,35 |  | 0,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,944 |  | 0,02944 |  |  | 6,61 |  | 0,19 |
| Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,16 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 234,52 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 118,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 905,00 |  | 569,05 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСН17-01-005-01 | Установка моек: на одно отделение | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,56 |  |  |  |  | 825,79 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 15,6 |  | 1,56 |  |  | 529,35 |  | 825,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,027 |  |  |  |  | 13,52 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 |  | 0,013 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,86 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,013 |  |  | 470,10 |  | 6,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,014 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 9,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,014 |  |  | 529,35 |  | 7,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,27 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  | 6,61 |  | 0,07 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0014 |  | 0,00014 | 160 056,60 | 1,6 | 256 090,56 |  | 35,85 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,013 | 128,40 | 1,6 | 205,44 |  | 2,67 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 | 1,22 | 548,35 |  | 2,19 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 110 308,96 | 1,22 | 134 576,93 |  | 9,42 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,01 |  | 0,001 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 8,39 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,27 |  | 0,027 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 3,21 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 | 1,85 | 122,84 |  | 24,57 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000013 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 0,90 |
| Н | 18.2.02.05 | Мойки стальные эмалированные | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,31 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 023,96 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 604,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 647,30 |  | 2 564,73 |
| 21.1 | ФСБЦ-18.2.02.05-0006 применительно | Мойка стальная эмалированная, одна чаша, с креплениями, с пластмассовым бутылочным сифоном и выпуском, размеры 500х500х160 мм // Мойка эмалированная настенная 600х600 мм с кронштейнами | компл | 1 | 1 | 1 | 1 803,24 | 1,54 | 2 776,99 |  | 2 776,99 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 776,99 |
| 21.2 | ФСБЦ-18.2.06.09-0004 | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | компл | 1 | 1 | 1 | 176,21 | 1,35 | 237,88 |  | 237,88 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,88 |
| 22 | ГЭСН17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 370,55 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7 |  | 0,7 |  |  | 529,35 |  | 370,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,46 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,052 |  | 0,0052 |  |  | 6,61 |  | 0,03 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,013 | 128,40 | 1,6 | 205,44 |  | 2,67 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,002 | 174,13 | 1,22 | 212,44 |  | 0,42 |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | т | 0,0001 |  | 0,00001 | 110 308,96 | 1,22 | 134 576,93 |  | 1,35 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,26 |  | 0,026 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 3,09 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000013 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 0,90 |
| Н | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,55 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 452,07 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 266,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 978,80 |  | 1 097,88 |
| 22.1 | ФСБЦ-18.1.10.10-0044 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 1 | 1 | 1 | 1 164,77 | 1,15 | 1 339,49 |  | 1 339,49 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 339,49 |
| 23 | ГЭСНр65-01-006-21 | Смена: водомеров диаметром до 65 мм | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,694 |  |  |  |  | 2 345,73 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 234,7 |  | 4,694 |  |  | 499,73 |  | 2 345,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,022 |  |  |  |  | 11,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,1 |  | 0,022 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 14,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,1 |  | 0,022 |  |  | 529,35 |  | 11,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,22 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,128 |  | 0,00256 | 107 313,90 | 1,17 | 125 557,26 |  | 321,43 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5 |  | 0,1 | 138,50 | 1,14 | 157,89 |  | 15,79 |
| Н | 18.2.06.12 | Водомеры | компл | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 708,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 357,38 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 2 451,68 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 225,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319 315,50 |  | 6 386,31 |
| 23.1 | ФСБЦ-65.1.01.01-1008 | Счетчик холодной воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 15 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 634,60 | 1,3 | 824,98 |  | 824,98 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,98 |
| 23.2 | ФСБЦ-65.1.01.01-1000 | Счетчик горячей воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 15 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 917,88 | 1,3 | 1 193,24 |  | 1 193,24 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 193,24 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ГЭСНр67-01-009-02 | Смена: розеток | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,205 |  |  |  |  | 602,17 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 1,205 |  |  | 499,73 |  | 602,17 |
| Н | 20.4.03.06 | Розетка штепсельная | шт | 100 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,17 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 554,00 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 289,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,20 |  | 1 445,21 |
| 24.1 | ФСБЦ-20.4.03.06-1037 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44 | шт | 4 | 1 | 4 | 132,07 | 1,12 | 147,92 |  | 591,68 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 591,68 |
| 24.2 | ФСБЦ-20.4.03.06-1040 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 122,15 | 1,12 | 136,81 |  | 136,81 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,81 |
| 25 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,241 |  |  |  |  | 120,43 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 0,241 |  |  | 499,73 |  | 120,43 |
| Н | 20.4.01.02 | Выключатели | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,43 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 110,80 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 57,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,00 |  | 289,04 |
| 25.1 | ФСБЦ-20.4.01.02-1028 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 57,81 | 1,44 | 83,25 |  | 83,25 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,25 |
| 26 | ГЭСНм10-08-019-01 применительно | Коробка ответвительная на стене // Монтаж крышек на распределительные коробки скрытого монтажа | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 805,88 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 0,5 |  | 1,5 |  |  | 537,25 |  | 805,88 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,55 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00001 |  | 0,00003 | 99 190,96 | 1,22 | 121 012,97 |  | 3,63 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00005 |  | 0,00015 | 4 338,27 | 1,44 | 6 247,11 |  | 0,94 |
|  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | т | 0,00001 |  | 0,00003 | 87 245,70 | 1,14 | 99 460,10 |  | 2,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 813,43 |
| 26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,88 |
|  | Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 733,35 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 370,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 644,53 |  | 1 933,60 |
| 26.1 | ФСБЦ-20.5.02.11-0041 применительно | Коробка установочная У-92 // Крышка на распределительную коробку круглая | шт | 3 | 1 | 3 | 34,87 | 1,12 | 39,05 |  | 117,15 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,15 |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ГЭСН20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,248 |  |  |  |  | 116,58 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24,8 |  | 0,248 |  |  | 470,10 |  | 116,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00023 |  |  |  |  | 0,12 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,003 |  | 0,00003 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,003 |  | 0,00003 |  |  | 470,10 |  | 0,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 529,35 |  | 0,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,19 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 4,04 |  | 0,0404 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 2,58 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 2,1267 |  | 0,021267 | 768,53 | 1,2 | 922,24 |  | 19,61 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 19.2.03.07 | Решетка вентиляционная пластмассовая | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,70 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 142,37 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 84,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 541,00 |  | 365,41 |
| 27.1 | ФСБЦ-19.2.03.07-0004 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 100,97 | 1,36 | 137,32 |  | 137,32 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,32 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Кухня : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 455,24 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 011,89 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,74 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,99 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 915,62 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 481,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 206,01 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 341,74 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,99 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 314,51 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 839,26 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 593,74 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 511,04 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 805,88 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 601,11 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 733,35 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,70 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 197,88 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 572,61 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 964,44 |
|  |  | Итого по разделу 2 Кухня |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 992,29 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 47,000077 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,301211 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Комната № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,3456 | 1 | 0,3456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,59424 |  |  |  |  | 1 547,64 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 3,59424 |  |  | 430,59 |  | 1 547,64 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |  | 0,010368 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 547,64 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 408,35 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 696,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,37 |  | 3 652,43 |
| 29 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,3456 | 1 | 0,3456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,47168 |  |  |  |  | 5 108,82 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 10,47168 |  |  | 487,87 |  | 5 108,82 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006912 |  |  |  |  | 3,45 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003456 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,23 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003456 |  |  | 470,10 |  | 1,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003456 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003456 |  |  | 529,35 |  | 1,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 644,00 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,0024538 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 136,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,003456 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,18 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,082944 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 332,79 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,003456 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,29 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,0006912 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 91,27 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,0023155 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 82,98 |
| Н | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 |  | 0,390528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 758,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 112,27 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 5 163,39 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 505,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 851,65 |  | 13 427,13 |
| 29.1 | ФСБЦ-01.6.02.01-1002 | Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 | м2 | 39,0528 | 1 | 39,0528 | 153,37 | 1,28 | 196,31 |  | 7 666,46 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,390528*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 666,46 |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ГЭСН11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 | 0,1022 | 1 | 0,1022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,22 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,0518 |  |  |  |  | 3 524,00 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 69 |  | 7,0518 |  |  | 499,73 |  | 3 524,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,19 |
|  | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 27,59 |  | 2,819698 |  |  | 22,27 |  | 62,79 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 1,8 |  | 0,18396 |  |  | 7,63 |  | 1,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,40 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 |  | 0,2044 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 10,66 |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | 2 |  | 0,2044 | 170,43 | 1,6 | 272,69 |  | 55,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 524,00 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 3 982,12 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 2 290,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97 136,11 |  | 9 927,31 |
| 31 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1042 | 1 | 0,1042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,399644 |  |  |  |  | 2 570,34 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 51,82 |  | 5,399644 |  |  | 476,02 |  | 2 570,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,044806 |  |  |  |  | 23,41 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,00521 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,35 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,00521 |  |  | 470,10 |  | 2,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 |  | 0,039596 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 25,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,38 |  | 0,039596 |  |  | 529,35 |  | 20,96 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,69 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,99 |  | 1,040958 |  |  | 6,61 |  | 6,88 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм | 100 м | 0,68 |  | 0,070856 | 4 165,89 | 1,61 | 6 707,08 |  | 475,24 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 10,3 |  | 1,07326 | 65,84 | 1,31 | 86,25 |  | 92,57 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 |  | 10,6284 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий | кг | 50 |  | 5,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 194,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 593,75 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 2 930,94 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 685,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 963,72 |  | 7 811,22 |
| 31.1 | ФСБЦ-01.6.03.04-0233 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 | 10,6284 | 1 | 10,6284 | 535,06 | 1,15 | 615,32 |  | 6 539,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 539,87 |
| 31.2 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 5,21 | 1 | 5,21 | 223,54 | 1,42 | 317,43 |  | 1 653,81 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,81 |
| 32 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,128 | 1 | 0,128 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,85504 |  |  |  |  | 432,35 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 6,68 |  | 0,85504 |  |  | 505,65 |  | 432,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00448 |  |  |  |  | 2,33 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,005 |  | 0,00064 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,005 |  | 0,00064 |  |  | 470,10 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,00384 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,00384 |  |  | 529,35 |  | 2,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,10 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,3252224 |  |  | 6,61 |  | 2,15 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,263 |  | 0,033664 | 174,13 | 1,22 | 212,44 |  | 7,15 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,63 |  | 0,33664 | 23,03 | 1,22 | 28,10 |  | 9,46 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,16 |  | 0,02048 | 1 815,16 | 1,18 | 2 141,89 |  | 43,87 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,0512 | 1 448,40 | 1,18 | 1 709,11 |  | 87,51 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,14 |  | 0,01792 | 1 275,12 | 1,18 | 1 504,64 |  | 26,96 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 |  | 12,928 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 614,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,68 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 491,19 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 282,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 843,98 |  | 1 388,03 |
| 32.1 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 12,928 | 1 | 12,928 | 29,45 | 1,18 | 34,75 |  | 449,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,25 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,014 | 1 | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,25342 |  |  |  |  | 633,79 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 89,53 |  | 1,25342 |  |  | 505,65 |  | 633,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,18256 |  |  |  |  | 125,15 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 |  | 0,13566 |  |  | 1 180,31 |  | 160,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 9,69 |  | 0,13566 |  |  | 711,07 |  | 96,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,02128 |  |  | 1 938,31 |  | 41,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,02128 |  |  | 711,07 |  | 15,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,83 |  | 0,02562 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 16,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,83 |  | 0,02562 |  |  | 529,35 |  | 13,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,51 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 32,4 |  | 0,4536 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 131,37 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00413 |  | 0,0000578 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 4,96 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,105 |  | 0,00147 | 3 878,19 | 2,22 | 8 609,58 |  | 12,66 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,08 |  | 0,00112 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 8,52 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели пластмассовые с шурупом | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,94 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 827,24 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 417,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 929,29 |  | 2 379,01 |
| 33.1 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 применительно | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,7 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки) | м2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 3 027,77 | 1,92 | 5 813,32 |  | 8 138,65 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 138,65 |
| 34 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,00234 | 1 | 0,00234 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,78*0,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,034398 |  |  |  |  | 14,69 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 14,7 |  | 0,034398 |  |  | 427,04 |  | 14,69 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 |  | 0,001638 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,69 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 13,37 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 6,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 940,17 |  | 34,96 |
| 35 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0078 | 1 | 0,0078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,78 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,151632 |  |  |  |  | 71,28 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 19,44 |  | 0,151632 |  |  | 470,10 |  | 71,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001404 |  |  |  |  | 0,73 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 |  | 0,000312 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,000312 |  |  | 470,10 |  | 0,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,001092 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,001092 |  |  | 529,35 |  | 0,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,48 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 42,45 |  | 0,33111 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 95,90 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 4 |  | 0,0312 | 749,04 | 1,18 | 883,87 |  | 27,58 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,01 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 78,49 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 39,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 296,15 |  | 314,31 |
| 35.1 | ФСБЦ-11.3.03.01-0005 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | м | 0,78 | 1 | 0,78 | 240,47 | 1,58 | 379,94 |  | 296,35 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,35 |
| 35.2 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 326,12 | 1,18 | 384,82 |  | 76,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,96 |
| 36 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Демонтаж облицовки откосов из ПВХ | 100 м2 | 0,0122 | 1 | 0,0122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,22 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,6365568 |  |  |  |  | 817,84 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167,68 | 0,8 | 1,6365568 |  |  | 499,73 |  | 817,84 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0013664 |  |  |  |  | 0,67 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,017 | 0,8 | 0,0001659 |  |  | 495,03 |  | 0,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,017 | 0,8 | 0,0001659 |  |  | 529,35 |  | 0,09 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,093 | 0,8 | 0,0009077 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,093 | 0,8 | 0,0009077 |  |  | 470,10 |  | 0,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0002928 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0002928 |  |  | 529,35 |  | 0,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,182 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 | 0 | 0 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,00 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 30 | 0 | 0 | 65,33 | 1,42 | 92,77 |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,9 | 0 | 0 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 0,00 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 818,51 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 826,70 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 401,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 167 754,92 |  | 2 046,61 |
| 37 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство откосов из ПВХ | 100 м2 | 0,0122 | 1 | 0,0122 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,22 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,045696 |  |  |  |  | 1 022,30 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167,68 |  | 2,045696 |  |  | 499,73 |  | 1 022,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001708 |  |  |  |  | 0,83 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0002074 |  |  | 495,03 |  | 0,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0002074 |  |  | 529,35 |  | 0,11 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0011346 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0011346 |  |  | 470,10 |  | 0,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,000366 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,000366 |  |  | 529,35 |  | 0,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,75 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0022204 |  |  | 6,61 |  | 0,01 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 |  | 0,00244 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,21 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,9 |  | 0,10858 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 12,53 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 |  | 1,281 |  |  |  |  |  |
| Уд | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 30 |  | 0,366 | 65,33 | 1,42 | 92,77 |  | 33,95 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 036,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 023,13 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 033,36 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 501,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 210 736,89 |  | 2 570,99 |
| 37.1 | ФСБЦ-14.1.05.01-1000 | Клей монтажный (жидкие гвозди) | кг | 0,366 | 1 | 0,366 | 486,97 | 1,42 | 691,50 |  | 253,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,09 |
| 37.2 | ФСБЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 1,281 | 1 | 1,281 | 335,17 | 1,58 | 529,57 |  | 678,38 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,38 |
| 38 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,1452 | 1 | 0,1452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,52 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,97284 |  |  |  |  | 457,33 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,7 |  | 0,97284 |  |  | 470,10 |  | 457,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,65 |
|  | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 0,8 |  | 0,11616 | 234,33 | 1,42 | 332,75 |  | 38,65 |
| Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ | п.м | 100 |  | 14,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,33 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 498,49 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 251,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 581,27 |  | 1 246,00 |
| 38.1 | ФСБЦ-11.3.03.13-0045 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 10 м | 1,452 | 1 | 1,452 | 192,82 | 1,18 | 227,53 |  | 330,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(14,52)*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 330,37 |
| 39 | ГЭСН10-01-029-02 применительно | Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ | 100 компл | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,89 |  |  |  |  | 428,94 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 44,5 |  | 0,89 |  |  | 481,95 |  | 428,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0026 |  |  |  |  | 1,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0026 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0026 |  |  | 529,35 |  | 1,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,944 |  | 0,05888 |  |  | 6,61 |  | 0,39 |
| Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,32 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 469,05 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 236,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 906,00 |  | 1 138,12 |
| 40 | ГЭСНр56-01-012-11 | Смена оконных приборов: ручки // Монтаж ручек оконных | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 188,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 20 |  | 0,4 |  |  | 470,10 |  | 188,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 2 |  | 0,04 | 114,90 | 1,22 | 140,18 |  | 5,61 |
| Н | 01.7.04.10 | Приборы оконные | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,04 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 171,12 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 88,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 657,50 |  | 453,15 |
| 40.1 | Прайс-лист | Ручка оконная металлическая для окон ПВХ | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 135,00 |  | 270,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=162/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ГЭСНр67-01-009-02 | Смена: розеток | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,205 |  |  |  |  | 602,17 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 1,205 |  |  | 499,73 |  | 602,17 |
| Н | 20.4.03.06 | Розетка штепсельная | шт | 100 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,17 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 554,00 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 289,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,20 |  | 1 445,21 |
| 41.1 | ФСБЦ-20.4.03.06-1037 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44 | шт | 5 | 1 | 5 | 132,07 | 1,12 | 147,92 |  | 739,60 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,60 |
| 42 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,482 |  |  |  |  | 240,87 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 0,482 |  |  | 499,73 |  | 240,87 |
| Н | 20.4.01.02 | Выключатели | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,87 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 221,60 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 115,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,50 |  | 578,09 |
| 42.1 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 55,02 | 1,44 | 79,23 |  | 79,23 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,23 |
| 42.2 | ФСБЦ-20.4.01.02-1028 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 57,81 | 1,44 | 83,25 |  | 83,25 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,25 |
| 43 | ГЭСНм10-08-019-01 применительно | Коробка ответвительная на стене // Монтаж крышек на распределительные коробки скрытого монтажа | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,5 |  |  |  |  | 268,63 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,5 |  |  | 537,25 |  | 268,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,51 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00001 |  | 0,00001 | 99 190,96 | 1,22 | 121 012,97 |  | 1,21 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00005 |  | 0,00005 | 4 338,27 | 1,44 | 6 247,11 |  | 0,31 |
|  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | т | 0,00001 |  | 0,00001 | 87 245,70 | 1,14 | 99 460,10 |  | 0,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 271,14 |
| 43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,63 |
|  | Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 244,45 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 123,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 644,53 |  | 644,53 |
| 43.1 | ФСБЦ-20.5.02.11-0041 применительно | Коробка установочная У-92 // Крышка на распределительную коробку круглая | шт | 1 | 1 | 1 | 34,87 | 1,12 | 39,05 |  | 39,05 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,05 |
| 44 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7064 |  |  |  |  | 385,10 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 70,64 |  | 0,7064 |  |  | 545,16 |  | 385,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0175 |  |  |  |  | 10,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,88 |  | 0,0088 |  |  | 1 938,31 |  | 17,06 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,88 |  | 0,0088 |  |  | 711,07 |  | 6,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 |  | 0,0087 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,87 |  | 0,0087 |  |  | 529,35 |  | 4,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,05 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,5176 |  | 0,085176 |  |  | 6,61 |  | 0,56 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 25,83 |  | 0,2583 | 5,87 | 1,6 | 9,39 |  | 2,43 |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,00306 |  | 0,0000306 | 127 406,00 | 1,22 | 155 435,32 |  | 4,76 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4,08 |  | 0,0408 | 41,71 | 1,22 | 50,89 |  | 2,08 |
|  | 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 1 044,81 | 1,71 | 1 786,63 |  | 18,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,69 |
| 44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,97 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 388,05 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 201,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 104 438,00 |  | 1 044,38 |
| 44.1 | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 3 055,72 | 1,45 | 4 430,79 |  | 4 430,79 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 430,79 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Комната № 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 391,06 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 314,13 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,79 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 569,32 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 627,11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 660,40 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 316,12 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,95 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 015,12 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 669,41 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 808,11 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 199,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 653,73 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,87 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 554,20 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 632,50 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,51 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 482,95 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 301,91 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 133,62 |
|  |  | Итого по разделу 3 Комната № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 826,59 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 37,6503468 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,2633364 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Балкон № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ГЭСНр62-01-017-04 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,0875 | 1 | 0,0875 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,14375 |  |  |  |  | 1 020,47 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 24,5 |  | 2,14375 |  |  | 476,02 |  | 1 020,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,014 |  |  |  |  | 6,89 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 |  | 0,00875 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,58 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,00875 |  |  | 470,10 |  | 4,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,00525 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,00525 |  |  | 529,35 |  | 2,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,73 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,24 |  | 0,021 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1,09 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 2,4 |  | 0,21 | 18,59 | 1,6 | 29,74 |  | 6,25 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0041 |  | 0,0003588 | 3 616,92 | 1,6 | 5 787,07 |  | 2,08 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 2,64 |  | 0,231 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 926,82 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,6 |  | 0,14 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 119,04 |
|  | 14.1.03.02-0201 | Клей для стеклообоев | кг | 1,43 |  | 0,125125 | 46,17 | 1,42 | 65,56 |  | 8,20 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0055 |  | 0,0004813 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 17,25 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0,063 |  | 0,0055125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 112,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,36 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 934,90 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 472,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 223,43 |  | 3 519,55 |
| 45.1 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,0055125 | 1 | 0,0055125 | 64 105,10 | 1,76 | 112 824,98 |  | 621,95 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,95 |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ГЭСН10-05-012-01 применительно | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Устройство покрытия порога с утеплителем (материал б/у) | 100 м2 | 0,001804 | 1 | 0,001804 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,82*0,22) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1457091 |  |  |  |  | 71,95 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 80,77 |  | 0,1457091 |  |  | 493,80 |  | 71,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0002526 |  |  |  |  | 0,12 |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,14 |  | 0,0002526 | 27,25 | 1,78 | 48,51 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,0002526 |  |  | 470,10 |  | 0,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,27 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,035 |  | 0,0000631 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,1132 |  | 0,0038122 |  |  | 6,61 |  | 0,03 |
|  | 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм | м | 93,81 |  | 0,1692332 | 4,82 | 1,61 | 7,76 |  | 1,31 |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | м | 130 |  | 0,23452 | 2,60 | 1,6 | 4,16 |  | 0,98 |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | 100 м | 0,3333 |  | 0,0006013 | 1 955,23 | 1,61 | 3 147,92 |  | 1,89 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 3,53 |  | 0,0063681 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 0,41 |
|  | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм | 100 шт | 4,29 |  | 0,0077392 | 23,01 | 1,22 | 28,07 |  | 0,22 |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | 100 шт | 16,67 |  | 0,0300727 | 23,02 | 1,22 | 28,08 |  | 0,84 |
|  | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 80,95 |  | 0,1460338 | 44,16 | 0,93 | 41,07 |  | 6,00 |
|  | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 171,83 |  | 0,3099813 | 64,44 | 0,93 | 59,93 |  | 18,58 |
|  | 07.2.06.04-0093 | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм | 100 шт | 2,14 |  | 0,0038606 | 864,86 | 1,46 | 1 262,70 |  | 4,87 |
|  | 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм | 100 шт | 0,36 |  | 0,0006494 | 2 013,47 | 1,46 | 2 939,67 |  | 1,91 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,57 |  | 0,0010283 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 0,12 |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 41,4 |  | 0,0746856 | 17,34 | 1,63 | 28,26 |  | 2,11 |
| Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 105 |  | 0,18942 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,07 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 78,56 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 39,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127 245,01 |  | 229,55 |
| 46.1 | ФСБЦ-12.2.05.02-0001 | Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 90 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,02 Мпа | м3 | 0,01804 | 1 | 0,01804 | 5 947,01 | 1,24 | 7 374,29 |  | 133,03 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,82*0,22*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,03 |
| 47 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0,0893 | 1 | 0,0893 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,93 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,41126 |  |  |  |  | 1 563,21 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 38,2 |  | 3,41126 |  |  | 458,25 |  | 1 563,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,075905 |  |  |  |  | 38,33 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,35 |  | 0,031255 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 2,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,35 |  | 0,031255 |  |  | 470,10 |  | 14,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 |  | 0,04465 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 28,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,04465 |  |  | 529,35 |  | 23,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,76 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 |  | 0,04465 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 3,76 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 |  | 9,1086 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий | кг | 50 |  | 4,465 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 636,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 601,54 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 1 809,74 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 041,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50 245,58 |  | 4 486,93 |
| 47.1 | ФСБЦ-01.6.03.04-0233 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 | 9,1086 | 1 | 9,1086 | 535,06 | 1,15 | 615,32 |  | 5 604,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 604,70 |
| 47.2 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 4,465 | 1 | 4,465 | 223,54 | 1,42 | 317,43 |  | 1 417,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 417,32 |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ГЭСН10-01-029-02 применительно | Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ | 100 компл | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,67 |  |  |  |  | 1 286,81 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 44,5 |  | 2,67 |  |  | 481,95 |  | 1 286,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0078 |  |  |  |  | 4,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0078 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0078 |  |  | 529,35 |  | 4,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,944 |  | 0,17664 |  |  | 6,61 |  | 1,17 |
| Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл | 100 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 297,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 290,94 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1 407,12 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 710,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 904,67 |  | 3 414,28 |
| 49 | ГЭСНр56-01-012-11 | Смена оконных приборов: ручки // Монтаж ручек оконных | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2 |  |  |  |  | 94,02 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 20 |  | 0,2 |  |  | 470,10 |  | 94,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,80 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 2 |  | 0,02 | 114,90 | 1,22 | 140,18 |  | 2,80 |
| Н | 01.7.04.10 | Приборы оконные | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,02 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 85,56 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 44,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 657,00 |  | 226,57 |
| 49.1 | Прайс-лист | Ручка оконная металлическая для окон ПВХ | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 135,00 |  | 135,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=162/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
| 50 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,016 | 1 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,31104 |  |  |  |  | 146,22 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 19,44 |  | 0,31104 |  |  | 470,10 |  | 146,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00288 |  |  |  |  | 1,49 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00064 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00064 |  |  | 470,10 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,00224 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,00224 |  |  | 529,35 |  | 1,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,28 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 42,45 |  | 0,6792 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 196,71 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 4 |  | 0,064 | 749,04 | 1,18 | 883,87 |  | 56,57 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,71 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 161,00 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 81,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 295,00 |  | 644,72 |
| 50.1 | ФСБЦ-11.3.03.01-0005 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | м | 1,6 | 1 | 1,6 | 240,47 | 1,58 | 379,94 |  | 607,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,90 |
| 50.2 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 326,12 | 1,18 | 384,82 |  | 76,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,96 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Балкон № 1 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 252,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 182,68 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,39 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,96 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 977,87 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 118,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 182,68 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,39 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,96 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 977,87 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 476,88 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,68 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 233,64 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 476,88 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 388,68 |
|  |  | Итого по разделу 4 Балкон № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 118,46 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 8,8817591 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,1008376 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Комната № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,3715 | 1 | 0,3715 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37,15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8636 |  |  |  |  | 1 663,63 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 3,8636 |  |  | 430,59 |  | 1 663,63 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |  | 0,011145 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 663,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 663,63 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 513,90 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 748,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,40 |  | 3 926,16 |
| 52 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,3715 | 1 | 0,3715 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37,15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,25645 |  |  |  |  | 5 491,68 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 11,25645 |  |  | 487,87 |  | 5 491,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00743 |  |  |  |  | 3,72 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003715 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003715 |  |  | 470,10 |  | 1,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003715 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003715 |  |  | 529,35 |  | 1,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 692,26 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,0026377 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 146,72 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,003715 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,19 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,08916 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 357,73 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,003715 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,31 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,000743 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 98,11 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,0024891 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 89,20 |
| Н | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 |  | 0,419795 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 190,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 495,40 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 5 550,35 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 692,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 851,71 |  | 14 433,41 |
| 52.1 | ФСБЦ-01.6.02.01-1002 | Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 | м2 | 41,9795 | 1 | 41,9795 | 153,37 | 1,28 | 196,31 |  | 8 241,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,419795*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 241,00 |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ГЭСН11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 | 0,1181 | 1 | 0,1181 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,81 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8,1489 |  |  |  |  | 4 072,25 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 69 |  | 8,1489 |  |  | 499,73 |  | 4 072,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,18 |
|  | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 27,59 |  | 3,258379 |  |  | 22,27 |  | 72,56 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 1,8 |  | 0,21258 |  |  | 7,63 |  | 1,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,73 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 |  | 0,2362 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 12,32 |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | 2 |  | 0,2362 | 170,43 | 1,6 | 272,69 |  | 64,41 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 223,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 072,25 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 4 601,64 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 2 646,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97 135,99 |  | 11 471,76 |
| 54 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1181 | 1 | 0,1181 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11,81 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,119942 |  |  |  |  | 2 913,21 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 51,82 |  | 6,119942 |  |  | 476,02 |  | 2 913,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,050783 |  |  |  |  | 26,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,005905 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,39 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,005905 |  |  | 470,10 |  | 2,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 |  | 0,044878 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 28,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,38 |  | 0,044878 |  |  | 529,35 |  | 23,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 651,35 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,99 |  | 1,179819 |  |  | 6,61 |  | 7,80 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм | 100 м | 0,68 |  | 0,080308 | 4 165,89 | 1,61 | 6 707,08 |  | 538,63 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 10,3 |  | 1,21643 | 65,84 | 1,31 | 86,25 |  | 104,92 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 |  | 12,0462 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий | кг | 50 |  | 5,905 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 620,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 939,75 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 3 321,92 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 910,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 963,59 |  | 8 853,20 |
| 54.1 | ФСБЦ-01.6.03.04-0233 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 | 12,0462 | 1 | 12,0462 | 535,06 | 1,15 | 615,32 |  | 7 412,27 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 412,27 |
| 54.2 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 5,905 | 1 | 5,905 | 223,54 | 1,42 | 317,43 |  | 1 874,42 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 874,42 |
| 55 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1376 | 1 | 0,1376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,919168 |  |  |  |  | 464,78 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 6,68 |  | 0,919168 |  |  | 505,65 |  | 464,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004816 |  |  |  |  | 2,51 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,005 |  | 0,000688 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,005 |  | 0,000688 |  |  | 470,10 |  | 0,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,004128 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,66 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,004128 |  |  | 529,35 |  | 2,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,39 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,3496141 |  |  | 6,61 |  | 2,31 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,263 |  | 0,0361888 | 174,13 | 1,22 | 212,44 |  | 7,69 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,63 |  | 0,361888 | 23,03 | 1,22 | 28,10 |  | 10,17 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,16 |  | 0,022016 | 1 815,16 | 1,18 | 2 141,89 |  | 47,16 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,05504 | 1 448,40 | 1,18 | 1 709,11 |  | 94,07 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,14 |  | 0,019264 | 1 275,12 | 1,18 | 1 504,64 |  | 28,99 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 |  | 13,8976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 467,29 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 528,04 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 303,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 844,26 |  | 1 492,17 |
| 55.1 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 13,8976 | 1 | 13,8976 | 29,45 | 1,18 | 34,75 |  | 482,94 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,94 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,014 | 1 | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,25342 |  |  |  |  | 633,79 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 89,53 |  | 1,25342 |  |  | 505,65 |  | 633,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,18256 |  |  |  |  | 125,15 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 |  | 0,13566 |  |  | 1 180,31 |  | 160,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 9,69 |  | 0,13566 |  |  | 711,07 |  | 96,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,02128 |  |  | 1 938,31 |  | 41,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,02128 |  |  | 711,07 |  | 15,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,83 |  | 0,02562 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 16,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,83 |  | 0,02562 |  |  | 529,35 |  | 13,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,51 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 32,4 |  | 0,4536 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 131,37 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00413 |  | 0,0000578 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 4,96 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,105 |  | 0,00147 | 3 878,19 | 2,22 | 8 609,58 |  | 12,66 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,08 |  | 0,00112 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 8,52 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели пластмассовые с шурупом | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,94 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 827,24 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 417,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 929,29 |  | 2 379,01 |
| 56.1 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 применительно | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,7 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки) | м2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 3 027,77 | 1,92 | 5 813,32 |  | 8 138,65 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 138,65 |
| 57 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,00477 | 1 | 0,00477 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,59*0,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,070119 |  |  |  |  | 29,94 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 14,7 |  | 0,070119 |  |  | 427,04 |  | 29,94 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 |  | 0,003339 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,94 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 27,25 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 14,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 939,20 |  | 71,26 |
| 58 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0159 | 1 | 0,0159 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,59 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,309096 |  |  |  |  | 145,31 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 19,44 |  | 0,309096 |  |  | 470,10 |  | 145,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002862 |  |  |  |  | 1,48 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 |  | 0,000636 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,000636 |  |  | 470,10 |  | 0,30 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,002226 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,002226 |  |  | 529,35 |  | 1,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,69 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 42,45 |  | 0,674955 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 195,48 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 4 |  | 0,0636 | 749,04 | 1,18 | 883,87 |  | 56,21 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,79 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 160,00 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 80,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 294,97 |  | 640,69 |
| 58.1 | ФСБЦ-11.3.03.01-0005 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | м | 1,59 | 1 | 1,59 | 240,47 | 1,58 | 379,94 |  | 604,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,10 |
| 58.2 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 326,12 | 1,18 | 384,82 |  | 76,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,96 |
| 59 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Демонтаж облицовки откосов из ПВХ | 100 м2 | 0,0082 | 1 | 0,0082 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,82 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,0999808 |  |  |  |  | 549,69 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167,68 | 0,8 | 1,0999808 |  |  | 499,73 |  | 549,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0009184 |  |  |  |  | 0,45 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,017 | 0,8 | 0,0001115 |  |  | 495,03 |  | 0,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,017 | 0,8 | 0,0001115 |  |  | 529,35 |  | 0,06 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,093 | 0,8 | 0,0006101 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,093 | 0,8 | 0,0006101 |  |  | 470,10 |  | 0,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0001968 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0001968 |  |  | 529,35 |  | 0,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,182 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 | 0 | 0 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,00 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 30 | 0 | 0 | 65,33 | 1,42 | 92,77 |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,9 | 0 | 0 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 0,00 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 550,14 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 555,64 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 269,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 167 753,66 |  | 1 375,58 |
| 60 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство откосов из ПВХ | 100 м2 | 0,0082 | 1 | 0,0082 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,82 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,374976 |  |  |  |  | 687,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167,68 |  | 1,374976 |  |  | 499,73 |  | 687,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001148 |  |  |  |  | 0,56 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0001394 |  |  | 495,03 |  | 0,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0001394 |  |  | 529,35 |  | 0,07 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0007626 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0007626 |  |  | 470,10 |  | 0,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,000246 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,000246 |  |  | 529,35 |  | 0,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,57 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0014924 |  |  | 6,61 |  | 0,01 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 |  | 0,00164 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,14 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,9 |  | 0,07298 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 8,42 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 |  | 0,861 |  |  |  |  |  |
| Уд | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 30 |  | 0,246 | 65,33 | 1,42 | 92,77 |  | 22,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 696,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,68 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 694,56 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 336,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 210 737,80 |  | 1 728,05 |
| 60.1 | ФСБЦ-14.1.05.01-1000 | Клей монтажный (жидкие гвозди) | кг | 0,246 | 1 | 0,246 | 486,97 | 1,42 | 691,50 |  | 170,11 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,11 |
| 60.2 | ФСБЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 0,861 | 1 | 0,861 | 335,17 | 1,58 | 529,57 |  | 455,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 455,96 |
| 61 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,0934 | 1 | 0,0934 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,62578 |  |  |  |  | 294,18 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,7 |  | 0,62578 |  |  | 470,10 |  | 294,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,86 |
|  | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 0,8 |  | 0,07472 | 234,33 | 1,42 | 332,75 |  | 24,86 |
| Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ | п.м | 100 |  | 9,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,18 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 320,66 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 161,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 581,37 |  | 801,50 |
| 61.1 | ФСБЦ-11.3.03.13-0045 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 10 м | 0,934 | 1 | 0,934 | 192,82 | 1,18 | 227,53 |  | 212,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(9,34) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,51 |
| 62 | ГЭСН10-01-029-02 применительно | Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ | 100 компл | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,445 |  |  |  |  | 214,47 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 44,5 |  | 0,445 |  |  | 481,95 |  | 214,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0013 |  |  |  |  | 0,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0013 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0013 |  |  | 529,35 |  | 0,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,944 |  | 0,02944 |  |  | 6,61 |  | 0,19 |
| Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 216,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 215,16 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 234,52 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 118,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 905,00 |  | 569,05 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ГЭСНр67-01-009-02 | Смена: розеток | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,205 |  |  |  |  | 602,17 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 1,205 |  |  | 499,73 |  | 602,17 |
| Н | 20.4.03.06 | Розетка штепсельная | шт | 100 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,17 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 554,00 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 289,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,20 |  | 1 445,21 |
| 63.1 | ФСБЦ-20.4.03.06-1037 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44 | шт | 5 | 1 | 5 | 132,07 | 1,12 | 147,92 |  | 739,60 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,60 |
| 64 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,241 |  |  |  |  | 120,43 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 0,241 |  |  | 499,73 |  | 120,43 |
| Н | 20.4.01.02 | Выключатели | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,43 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 110,80 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 57,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,00 |  | 289,04 |
| 64.1 | ФСБЦ-20.4.01.02-1028 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 57,81 | 1,44 | 83,25 |  | 83,25 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,25 |
| 65 | ГЭСНм10-08-019-01 применительно | Коробка ответвительная на стене // Монтаж крышек на распределительные коробки скрытого монтажа | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1 |  |  |  |  | 537,25 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 0,5 |  | 1 |  |  | 537,25 |  | 537,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00001 |  | 0,00002 | 99 190,96 | 1,22 | 121 012,97 |  | 2,42 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00005 |  | 0,0001 | 4 338,27 | 1,44 | 6 247,11 |  | 0,62 |
|  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | т | 0,00001 |  | 0,00002 | 87 245,70 | 1,14 | 99 460,10 |  | 1,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,28 |
| 65.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,25 |
|  | Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 488,90 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 247,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 644,54 |  | 1 289,07 |
| 65.1 | ФСБЦ-20.5.02.11-0041 применительно | Коробка установочная У-92 // Крышка на распределительную коробку круглая | шт | 2 | 1 | 2 | 34,87 | 1,12 | 39,05 |  | 78,10 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,10 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Комната № 2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 549,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 419,90 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,61 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 639,20 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 006,36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 882,65 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,61 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 583,82 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 000,52 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 048,66 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 328,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,25 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 055,38 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 488,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,14 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 581,00 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 489,42 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 295,80 |
|  |  | Итого по разделу 5 Комната № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 335,03 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 37,9324318 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,2518174 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ванная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,0538 | 1 | 0,0538 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,38 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,202826 |  |  |  |  | 87,33 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,77 |  | 0,202826 |  |  | 430,59 |  | 87,33 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,005918 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,33 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 78,60 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 42,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 879,55 |  | 208,72 |
| 67 | ГЭСНр57-01-002-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0375 | 1 | 0,0375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,620125 |  |  |  |  | 1 231,72 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69,87 |  | 2,620125 |  |  | 470,10 |  | 1 231,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,054 |  |  |  |  | 25,39 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,44 |  | 0,054 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 3,59 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,44 |  | 0,054 |  |  | 470,10 |  | 25,39 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 5,2 |  | 0,195 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 260,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 257,11 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 131,40 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 615,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 80 215,47 |  | 3 008,08 |
| 68 | ГЭСН11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,0375 | 1 | 0,0375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,75 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,975 |  |  |  |  | 1 915,75 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 106 |  | 3,975 |  |  | 481,95 |  | 1 915,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,11025 |  |  |  |  | 54,32 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,36 |  | 0,0135 |  |  | 1 793,27 |  | 24,21 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,0135 |  |  | 608,36 |  | 8,21 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,3 |  | 0,08625 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 5,73 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,08625 |  |  | 470,10 |  | 40,55 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 |  | 0,0105 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 6,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,28 |  | 0,0105 |  |  | 529,35 |  | 5,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 117,50 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,85 |  | 0,144375 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 7,53 |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 3,06 |  | 0,11475 | 732,20 | 1,32 | 966,50 |  | 110,91 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1,3 |  | 0,04875 | 4 033,62 | 2,22 | 8 954,64 |  | 436,54 |
|  | 06.2.02.01-0051 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 102 |  | 3,825 | 515,34 | 1,3 | 669,94 |  | 2 562,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 124,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 970,07 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 2 226,18 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 280,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 230 160,27 |  | 8 631,01 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 20,95 | 1 | 20,95 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,151 |  |  |  |  | 5 059,31 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 0,58 |  | 12,151 |  |  | 416,37 |  | 5 059,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 059,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 059,31 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 4 603,97 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 327,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 572,34 |  | 11 990,56 |
| 70 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,2095 | 1 | 0,2095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,95 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,974175 |  |  |  |  | 515,68 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 0,974175 |  |  | 529,35 |  | 515,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00419 |  |  |  |  | 2,09 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,002095 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002095 |  |  | 470,10 |  | 0,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,002095 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,35 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002095 |  |  | 529,35 |  | 1,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,02095 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1,76 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка | т | 0,0103 |  | 0,0021579 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 521,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 517,77 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 522,95 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 253,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 194,18 |  | 1 297,68 |
| 70.1 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 2,1579 | 1 | 2,1579 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 249,04 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0021579*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,04 |
| 71 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Устройство коробов | 100 м2 | 0,016 | 1 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,29232 |  |  |  |  | 638,15 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 80,77 |  | 1,29232 |  |  | 493,80 |  | 638,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00224 |  |  |  |  | 1,05 |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,14 |  | 0,00224 | 27,25 | 1,78 | 48,51 |  | 0,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,00224 |  |  | 470,10 |  | 1,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,25 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,035 |  | 0,00056 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,03 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,1132 |  | 0,0338112 |  |  | 6,61 |  | 0,22 |
|  | 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм | м | 93,81 |  | 1,50096 | 4,82 | 1,61 | 7,76 |  | 11,65 |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | м | 130 |  | 2,08 | 2,60 | 1,6 | 4,16 |  | 8,65 |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | 100 м | 0,3333 |  | 0,0053328 | 1 955,23 | 1,61 | 3 147,92 |  | 16,79 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 3,53 |  | 0,05648 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 3,61 |
|  | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм | 100 шт | 4,29 |  | 0,06864 | 23,01 | 1,22 | 28,07 |  | 1,93 |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | 100 шт | 16,67 |  | 0,26672 | 23,02 | 1,22 | 28,08 |  | 7,49 |
|  | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 80,95 |  | 1,2952 | 44,16 | 0,93 | 41,07 |  | 53,19 |
|  | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 171,83 |  | 2,74928 | 64,44 | 0,93 | 59,93 |  | 164,76 |
|  | 07.2.06.04-0093 | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм | 100 шт | 2,14 |  | 0,03424 | 864,86 | 1,46 | 1 262,70 |  | 43,23 |
|  | 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм | 100 шт | 0,36 |  | 0,00576 | 2 013,47 | 1,46 | 2 939,67 |  | 16,93 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,57 |  | 0,00912 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 1,05 |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 41,4 |  | 0,6624 | 17,34 | 1,63 | 28,26 |  | 18,72 |
| Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 105 |  | 1,68 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 987,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 639,20 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 696,73 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 351,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127 240,63 |  | 2 035,85 |
| 71.1 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 1,68 | 1 | 1,68 | 108,98 | 2,57 | 280,08 |  | 470,53 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,53 |
| 72 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,2095 | 1 | 0,2095 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20,95 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 24,14697 |  |  |  |  | 12 209,92 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 115,26 |  | 24,14697 |  |  | 505,65 |  | 12 209,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,345675 |  |  |  |  | 164,82 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,01676 |  |  | 1 793,27 |  | 30,06 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,01676 |  |  | 608,36 |  | 10,20 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 |  | 0,056565 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 3,76 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,27 |  | 0,056565 |  |  | 470,10 |  | 26,59 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,3 |  | 0,27235 | 2,31 | 1,6 | 3,70 |  | 1,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,3 |  | 0,27235 |  |  | 470,10 |  | 128,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,75 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,085 |  | 0,0178075 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,93 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 |  | 0,10475 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 8,82 |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 |  | 0,010475 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 100 |  | 20,95 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 |  | 0,0785625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 419,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 374,74 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 12 498,49 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 6 063,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 147 882,72 |  | 30 981,43 |
| 72.1 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,010475 | 1 | 0,010475 | 37 800,30 | 2,01 | 75 978,60 |  | 795,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 795,88 |
| 72.2 | ФСБЦ-06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 20,95 | 1 | 20,95 | 572,27 | 1,3 | 743,95 |  | 15 585,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 585,75 |
| 72.3 | ФСБЦ-14.1.06.02-0001 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,0785625 | 1 | 0,0785625 | 12 041,60 | 1,27 | 15 292,83 |  | 1 201,44 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 201,44 |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ГЭСН17-01-001-02 | Установка ванн купальных: прямых стальных | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 1 032,23 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 19,5 |  | 1,95 |  |  | 529,35 |  | 1 032,23 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 62,96 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,01 |  |  | 1 938,31 |  | 19,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,01 |  |  | 711,07 |  | 7,11 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,4 |  | 0,04 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 2,66 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,4 |  | 0,04 |  |  | 470,10 |  | 18,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,07 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 45,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,07 |  |  | 529,35 |  | 37,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,66 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 160 056,60 | 1,6 | 256 090,56 |  | 17,93 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,6 |  | 0,06 | 128,40 | 1,6 | 205,44 |  | 12,33 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1,3 |  | 0,13 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 15,47 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0006 |  | 0,00006 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 4,15 |
|  | 24.3.01.02-1004 | Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт | 10 |  | 1 | 5,14 | 0,93 | 4,78 |  | 4,78 |
| Н | 18.2.02.01 | Ванны | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 095,19 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 336,13 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 788,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 417,20 |  | 3 341,72 |
| 73.1 | ФСБЦ-18.2.02.01-0035 | Ванна стальная эмалированная с двумя стальными подставками, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размеры 1700х700х400 мм | компл | 1 | 1 | 1 | 9 021,26 | 1,54 | 13 892,74 |  | 13 892,74 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 892,74 |
| 74 | ГЭСНр65-01-005-06 | Смена смесителей: с душевой сеткой | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,94 |  |  |  |  | 969,48 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 194 |  | 1,94 |  |  | 499,73 |  | 969,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0014 |  |  |  |  | 0,74 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,0014 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,0014 |  |  | 529,35 |  | 0,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,92 |
|  | 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная | кг | 0,4 |  | 0,004 | 92,95 | 1,6 | 148,72 |  | 0,59 |
|  | 14.4.02.04-0175 | Краска масляная МА-15, сурик железный | т | 0,0012 |  | 0,000012 | 57 199,55 | 1,49 | 85 227,33 |  | 1,02 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0019 |  | 0,000019 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 1,31 |
| Н | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,26 |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 970,22 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 009,03 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 504,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 248 758,00 |  | 2 487,58 |
| 74.1 | ФСБЦ-18.1.10.10-0064 | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 2 469,39 | 1,15 | 2 839,80 |  | 2 839,80 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 839,80 |
| 75 | ГЭСНр65-01-006-24 | Смена: умывальников | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,12 |  |  |  |  | 1 059,43 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 212 |  | 2,12 |  |  | 499,73 |  | 1 059,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,014 |  |  |  |  | 7,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,7 |  | 0,007 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,47 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,007 |  |  | 470,10 |  | 3,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 |  | 0,007 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,007 |  |  | 529,35 |  | 3,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,63 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,007 |  | 0,00007 | 160 056,60 | 1,6 | 256 090,56 |  | 17,93 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,4 |  | 0,004 | 128,40 | 1,6 | 205,44 |  | 0,82 |
|  | 01.7.15.14-0169 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | т | 0,007 |  | 0,00007 | 104 494,96 | 1,22 | 127 483,85 |  | 8,92 |
|  | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0,0079 |  | 0,000079 | 14 625,05 | 1,41 | 20 621,32 |  | 1,63 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 10 |  | 0,1 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 11,90 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0004 |  | 0,000004 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 0,28 |
|  | 24.3.05.01-0101 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт | 4 |  | 0,04 | 4 278,16 | 0,93 | 3 978,69 |  | 159,15 |
| Н | 18.2.01.05 | Умывальники | компл | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,43 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 109,09 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 554,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 293 568,00 |  | 2 935,68 |
| 75.1 | ФСБЦ-18.2.01.05-0051 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм | компл | 1 | 1 | 1 | 2 488,39 | 1,59 | 3 956,54 |  | 3 956,54 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 956,54 |
| 75.2 | ФСБЦ-18.2.06.12-0021 | Пьедестал под умывальник, прямоугольный, керамический, размеры 180х185х650 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 2 001,31 | 1,56 | 3 122,04 |  | 3 122,04 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 122,04 |
| 76 | ГЭСН17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7 |  |  |  |  | 370,55 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7 |  | 0,7 |  |  | 529,35 |  | 370,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,46 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,052 |  | 0,0052 |  |  | 6,61 |  | 0,03 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,013 | 128,40 | 1,6 | 205,44 |  | 2,67 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,002 | 174,13 | 1,22 | 212,44 |  | 0,42 |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | т | 0,0001 |  | 0,00001 | 110 308,96 | 1,22 | 134 576,93 |  | 1,35 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,26 |  | 0,026 | 79,88 | 1,49 | 119,02 |  | 3,09 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000013 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 0,90 |
| Н | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,55 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 452,07 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 266,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 978,80 |  | 1 097,88 |
| 76.1 | ФСБЦ-18.1.10.10-0044 | Смеситель для мойки и умывальника, однорукояточный, центральный, набортный, с поворотным изливом, с аэратором, вынос излива 220 мм, диаметр излива 16 мм | компл | 1 | 1 | 1 | 1 164,77 | 1,15 | 1 339,49 |  | 1 339,49 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 339,49 |
| Дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,012 | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,07436 |  |  |  |  | 543,25 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 89,53 |  | 1,07436 |  |  | 505,65 |  | 543,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,15648 |  |  |  |  | 107,27 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 |  | 0,11628 |  |  | 1 180,31 |  | 137,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 9,69 |  | 0,11628 |  |  | 711,07 |  | 82,68 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,01824 |  |  | 1 938,31 |  | 35,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,01824 |  |  | 711,07 |  | 12,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,83 |  | 0,02196 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 14,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,83 |  | 0,02196 |  |  | 529,35 |  | 11,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 32,4 |  | 0,3888 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 112,60 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00413 |  | 0,0000496 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 4,25 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,105 |  | 0,00126 | 3 878,19 | 2,22 | 8 609,58 |  | 10,85 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,08 |  | 0,00096 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 7,30 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели пластмассовые с шурупом | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,52 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 709,07 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 357,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 929,17 |  | 2 039,15 |
| 77.1 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 применительно | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,6 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки, замок) | м2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 3 027,77 | 1,92 | 5 813,32 |  | 6 975,98 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 975,98 |
| Электротехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7064 |  |  |  |  | 385,10 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 70,64 |  | 0,7064 |  |  | 545,16 |  | 385,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0175 |  |  |  |  | 10,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,88 |  | 0,0088 |  |  | 1 938,31 |  | 17,06 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,88 |  | 0,0088 |  |  | 711,07 |  | 6,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 |  | 0,0087 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,87 |  | 0,0087 |  |  | 529,35 |  | 4,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,05 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,5176 |  | 0,085176 |  |  | 6,61 |  | 0,56 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 25,83 |  | 0,2583 | 5,87 | 1,6 | 9,39 |  | 2,43 |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,00306 |  | 0,0000306 | 127 406,00 | 1,22 | 155 435,32 |  | 4,76 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4,08 |  | 0,0408 | 41,71 | 1,22 | 50,89 |  | 2,08 |
|  | 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 1 044,81 | 1,71 | 1 786,63 |  | 18,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,69 |
| 78.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,97 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 388,05 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 201,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 104 438,00 |  | 1 044,38 |
| 78.1 | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 3 055,72 | 1,45 | 4 430,79 |  | 4 430,79 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 430,79 |
| 79 | ГЭСН20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,248 |  |  |  |  | 116,58 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24,8 |  | 0,248 |  |  | 470,10 |  | 116,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00023 |  |  |  |  | 0,12 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,003 |  | 0,00003 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,003 |  | 0,00003 |  |  | 470,10 |  | 0,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 529,35 |  | 0,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,19 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 4,04 |  | 0,0404 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 2,58 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 2,1267 |  | 0,021267 | 768,53 | 1,2 | 922,24 |  | 19,61 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 19.2.03.07 | Решетка вентиляционная пластмассовая | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,70 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 142,37 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 84,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 541,00 |  | 365,41 |
| 79.1 | ФСБЦ-19.2.03.07-0004 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 100,97 | 1,36 | 137,32 |  | 137,32 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,32 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Ванная : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 864,71 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 134,48 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 359,39 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,63 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 934,21 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 723,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 749,38 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,72 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 425,76 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 203,76 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 516,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 491,69 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 739,08 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,10 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,87 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 730,45 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,05 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,94 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 571,11 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 904,13 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 693,63 |
|  |  | Итого по разделу 6 Ванная |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 462,47 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 54,101176 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,825965 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Туалет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,0495 | 1 | 0,0495 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,95 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,186615 |  |  |  |  | 80,35 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,77 |  | 0,186615 |  |  | 430,59 |  | 80,35 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,005445 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,35 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 72,32 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 39,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 879,60 |  | 192,04 |
| 81 | ГЭСНр57-01-002-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0,0171 | 1 | 0,0171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,71 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,194777 |  |  |  |  | 561,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 69,87 |  | 1,194777 |  |  | 470,10 |  | 561,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,024624 |  |  |  |  | 11,58 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,44 |  | 0,024624 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,64 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,44 |  | 0,024624 |  |  | 470,10 |  | 11,58 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 5,2 |  | 0,08892 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 574,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,24 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 515,92 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 280,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 80 215,79 |  | 1 371,69 |
| 82 | ГЭСН11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,0171 | 1 | 0,0171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,71 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8126 |  |  |  |  | 873,58 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 106 |  | 1,8126 |  |  | 481,95 |  | 873,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,050274 |  |  |  |  | 24,77 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,36 |  | 0,006156 |  |  | 1 793,27 |  | 11,04 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,006156 |  |  | 608,36 |  | 3,75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,3 |  | 0,03933 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 2,61 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,03933 |  |  | 470,10 |  | 18,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,28 |  | 0,004788 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,28 |  | 0,004788 |  |  | 529,35 |  | 2,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421,57 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,85 |  | 0,065835 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3,43 |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 3,06 |  | 0,052326 | 732,20 | 1,32 | 966,50 |  | 50,57 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1,3 |  | 0,02223 | 4 033,62 | 2,22 | 8 954,64 |  | 199,06 |
|  | 06.2.02.01-0051 | Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, многоцветная | м2 | 102 |  | 1,7442 | 515,34 | 1,3 | 669,94 |  | 1 168,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 336,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,35 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 1 015,14 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 583,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 230 159,65 |  | 3 935,73 |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 15,61 | 1 | 15,61 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,0538 |  |  |  |  | 3 769,73 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 0,58 |  | 9,0538 |  |  | 416,37 |  | 3 769,73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 769,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 769,73 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 3 430,45 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 734,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 572,34 |  | 8 934,26 |
| 84 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,1561 | 1 | 0,1561 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,725865 |  |  |  |  | 384,24 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 0,725865 |  |  | 529,35 |  | 384,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,11 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,003122 |  |  |  |  | 1,56 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001561 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001561 |  |  | 470,10 |  | 0,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001561 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001561 |  |  | 529,35 |  | 0,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,01561 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1,31 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка | т | 0,0103 |  | 0,0016078 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,80 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 389,66 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 189,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 194,23 |  | 966,92 |
| 84.1 | ФСБЦ-14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 1,6078 | 1 | 1,6078 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 185,56 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,0016078*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,56 |
| 85 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,1561 | 1 | 0,1561 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,61 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,992086 |  |  |  |  | 9 097,70 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 115,26 |  | 17,992086 |  |  | 505,65 |  | 9 097,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,257565 |  |  |  |  | 122,81 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,012488 |  |  | 1 793,27 |  | 22,39 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,012488 |  |  | 608,36 |  | 7,60 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,27 |  | 0,042147 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 2,80 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,27 |  | 0,042147 |  |  | 470,10 |  | 19,81 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,3 |  | 0,20293 | 2,31 | 1,6 | 3,70 |  | 0,75 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,3 |  | 0,20293 |  |  | 470,10 |  | 95,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,26 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,085 |  | 0,0132685 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,69 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 |  | 0,07805 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 6,57 |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0,05 |  | 0,007805 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 100 |  | 15,61 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0,375 |  | 0,0585375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 253,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 220,51 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 9 312,72 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 4 518,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 147 882,64 |  | 23 084,48 |
| 85.1 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,007805 | 1 | 0,007805 | 37 800,30 | 2,01 | 75 978,60 |  | 593,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,01 |
| 85.2 | ФСБЦ-06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 15,61 | 1 | 15,61 | 572,27 | 1,3 | 743,95 |  | 11 613,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 613,06 |
| 85.3 | ФСБЦ-14.1.06.02-0001 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0,0585375 | 1 | 0,0585375 | 12 041,60 | 1,27 | 15 292,83 |  | 895,20 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,20 |
| 86 | ГЭСН10-05-012-01 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами // Устройство короба | 100 м2 | 0,0224 | 1 | 0,0224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,809248 |  |  |  |  | 893,41 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 80,77 |  | 1,809248 |  |  | 493,80 |  | 893,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,003136 |  |  |  |  | 1,47 |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м | маш.-ч | 0,14 |  | 0,003136 | 27,25 | 1,78 | 48,51 |  | 0,15 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,003136 |  |  | 470,10 |  | 1,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 487,57 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,035 |  | 0,000784 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,04 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,1132 |  | 0,0473357 |  |  | 6,61 |  | 0,31 |
|  | 01.7.06.01-0042 | Ленты эластичные самоклеящиеся для профилей направляющих 50х30000 мм | м | 93,81 |  | 2,101344 | 4,82 | 1,61 | 7,76 |  | 16,31 |
|  | 01.7.06.04-0002 | Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм | м | 130 |  | 2,912 | 2,60 | 1,6 | 4,16 |  | 12,11 |
|  | 01.7.06.04-0007 | Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм | 100 м | 0,3333 |  | 0,0074659 | 1 955,23 | 1,61 | 3 147,92 |  | 23,50 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 3,53 |  | 0,079072 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 5,05 |
|  | 01.7.15.14-0042 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм | 100 шт | 4,29 |  | 0,096096 | 23,01 | 1,22 | 28,07 |  | 2,70 |
|  | 01.7.15.14-0044 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм | 100 шт | 16,67 |  | 0,373408 | 23,02 | 1,22 | 28,08 |  | 10,49 |
|  | 07.2.06.03-0119 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 80,95 |  | 1,81328 | 44,16 | 0,93 | 41,07 |  | 74,47 |
|  | 07.2.06.03-0155 | Профиль направляющий из оцинкованной стали, размеры 60х27 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 171,83 |  | 3,848992 | 64,44 | 0,93 | 59,93 |  | 230,67 |
|  | 07.2.06.04-0093 | Подвесы стальные оцинкованные прямые для крепления подвесного потолка к профилю, размеры профиля 60х27 мм, длина подвеса 300 мм, толщина 0,7 мм | 100 шт | 2,14 |  | 0,047936 | 864,86 | 1,46 | 1 262,70 |  | 60,53 |
|  | 07.2.06.05-0017 | Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148х148 мм, толщина 0,9 мм | 100 шт | 0,36 |  | 0,008064 | 2 013,47 | 1,46 | 2 939,67 |  | 23,71 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0,57 |  | 0,012768 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 1,47 |
|  | 14.5.11.03-0004 | Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 МПа | кг | 41,4 |  | 0,92736 | 17,34 | 1,63 | 28,26 |  | 26,21 |
| Н | 01.6.01.02 | Листы гипсокартонные | м2 | 105 |  | 2,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 382,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,88 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 975,42 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 492,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 127 241,07 |  | 2 850,20 |
| 86.1 | ФСБЦ-01.6.01.02-0008 | Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ, толщина 12,5 мм | м2 | 2,352 | 1 | 2,352 | 108,98 | 2,57 | 280,08 |  | 658,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,75 |
| Сантехника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ГЭСНр65-01-006-14 | Смена: унитазов | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,547 |  |  |  |  | 1 772,54 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 354,7 |  | 3,547 |  |  | 499,73 |  | 1 772,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 4,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,4 |  | 0,004 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,27 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,4 |  | 0,004 |  |  | 470,10 |  | 1,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 |  | 0,004 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 2,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,4 |  | 0,004 |  |  | 529,35 |  | 2,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 181,41 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0035 |  | 0,000035 | 160 056,60 | 1,6 | 256 090,56 |  | 8,96 |
|  | 01.7.15.14-0169 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | т | 0,0072 |  | 0,000072 | 104 494,96 | 1,22 | 127 483,85 |  | 9,18 |
|  | 03.2.02.08-0002 | Цемент расширяющийся | т | 0,02 |  | 0,0002 | 14 625,05 | 1,41 | 20 621,32 |  | 4,12 |
|  | 24.3.05.01-0101 | Втулки полихлорвиниловые | 100 шт | 4 |  | 0,04 | 4 278,16 | 0,93 | 3 978,69 |  | 159,15 |
| Н | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 960,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 776,54 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 847,60 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 923,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 473 220,00 |  | 4 732,20 |
| 87.1 | ФСБЦ-18.2.01.06-0054 | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, горизонтальный выпуск, двойной слив, размеры 354х635х805 мм | компл | 1 | 1 | 1 | 4 446,02 | 1,59 | 7 069,17 |  | 7 069,17 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 069,17 |
| 88 | ГЭСНр65-01-006-21 | Смена: водомеров диаметром до 65 мм | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,694 |  |  |  |  | 2 345,73 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 234,7 |  | 4,694 |  |  | 499,73 |  | 2 345,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,022 |  |  |  |  | 11,65 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,1 |  | 0,022 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 14,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,1 |  | 0,022 |  |  | 529,35 |  | 11,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,22 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,128 |  | 0,00256 | 107 313,90 | 1,17 | 125 557,26 |  | 321,43 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 5 |  | 0,1 | 138,50 | 1,14 | 157,89 |  | 15,79 |
| Н | 18.2.06.12 | Водомеры | компл | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 708,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 357,38 |
|  | Пр/812-099.2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 2 451,68 |
|  | Пр/774-099.2 | СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 225,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 319 315,50 |  | 6 386,31 |
| 88.1 | ФСБЦ-65.1.01.01-1008 | Счетчик холодной воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 15 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 634,60 | 1,3 | 824,98 |  | 824,98 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 824,98 |
| 88.2 | ФСБЦ-65.1.01.01-1000 | Счетчик горячей воды крыльчатый, с импульсным выходом, диаметр 15 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 917,88 | 1,3 | 1 193,24 |  | 1 193,24 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 193,24 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7064 |  |  |  |  | 385,10 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 70,64 |  | 0,7064 |  |  | 545,16 |  | 385,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0175 |  |  |  |  | 10,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,88 |  | 0,0088 |  |  | 1 938,31 |  | 17,06 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,88 |  | 0,0088 |  |  | 711,07 |  | 6,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 |  | 0,0087 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,87 |  | 0,0087 |  |  | 529,35 |  | 4,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,05 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,5176 |  | 0,085176 |  |  | 6,61 |  | 0,56 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 25,83 |  | 0,2583 | 5,87 | 1,6 | 9,39 |  | 2,43 |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,00306 |  | 0,0000306 | 127 406,00 | 1,22 | 155 435,32 |  | 4,76 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4,08 |  | 0,0408 | 41,71 | 1,22 | 50,89 |  | 2,08 |
|  | 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 1 044,81 | 1,71 | 1 786,63 |  | 18,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,69 |
| 89.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,97 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 388,05 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 201,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 104 438,00 |  | 1 044,38 |
| 89.1 | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 3 055,72 | 1,45 | 4 430,79 |  | 4 430,79 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 430,79 |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ГЭСН20-02-002-08 | Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2 | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,248 |  |  |  |  | 116,58 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 24,8 |  | 0,248 |  |  | 470,10 |  | 116,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00023 |  |  |  |  | 0,12 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,003 |  | 0,00003 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,003 |  | 0,00003 |  |  | 470,10 |  | 0,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002 |  |  | 529,35 |  | 0,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,19 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 4,04 |  | 0,0404 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 2,58 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 2,1267 |  | 0,021267 | 768,53 | 1,2 | 922,24 |  | 19,61 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 19.2.03.07 | Решетка вентиляционная пластмассовая | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,70 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 142,37 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 84,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 36 541,00 |  | 365,41 |
| 90.1 | ФСБЦ-19.2.03.07-0004 | Решетка вентиляционная пластмассовая, размеры 150х200 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 100,97 | 1,36 | 137,32 |  | 137,32 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,32 |
| Дверь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,012 | 1 | 0,012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*0,6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,07436 |  |  |  |  | 543,25 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 89,53 |  | 1,07436 |  |  | 505,65 |  | 543,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 186,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,15648 |  |  |  |  | 107,27 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 |  | 0,11628 |  |  | 1 180,31 |  | 137,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 9,69 |  | 0,11628 |  |  | 711,07 |  | 82,68 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,01824 |  |  | 1 938,31 |  | 35,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,01824 |  |  | 711,07 |  | 12,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,83 |  | 0,02196 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 14,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,83 |  | 0,02196 |  |  | 529,35 |  | 11,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,00 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 32,4 |  | 0,3888 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 112,60 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00413 |  | 0,0000496 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 4,25 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,105 |  | 0,00126 | 3 878,19 | 2,22 | 8 609,58 |  | 10,85 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,08 |  | 0,00096 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 7,30 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели пластмассовые с шурупом | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 972,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,52 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 709,07 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 357,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 929,17 |  | 2 039,15 |
| 91.1 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 применительно | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,6 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки, замок) | м2 | 1,2 | 1 | 1,2 | 3 027,77 | 1,92 | 5 813,32 |  | 6 975,98 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 975,98 |
|  |  | Итоги по разделу 7 Туалет : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 598,50 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 823,87 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 272,19 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 206,34 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 803,97 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 438,77 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,52 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,23 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 539,11 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 862,35 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 428,99 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 675,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,10 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,87 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 667,23 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 388,05 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,94 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 119,97 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 250,40 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 630,93 |
|  |  | Итого по разделу 7 Туалет |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 479,83 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 43,044751 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,542931 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Комната № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,4979 | 1 | 0,4979 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=49,79 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,17816 |  |  |  |  | 2 229,66 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 5,17816 |  |  | 430,59 |  | 2 229,66 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |  | 0,014937 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 229,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 229,66 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 028,99 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 003,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,39 |  | 5 262,00 |
| 93 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,4979 | 1 | 0,4979 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=49,79 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,08637 |  |  |  |  | 7 360,19 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 15,08637 |  |  | 487,87 |  | 7 360,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,009958 |  |  |  |  | 4,98 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,004979 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,33 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,004979 |  |  | 470,10 |  | 2,34 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,004979 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,004979 |  |  | 529,35 |  | 2,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 927,80 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,0035351 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 196,64 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,004979 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,26 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,119496 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 479,44 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,004979 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,42 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,0009958 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 131,49 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,0033359 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 119,55 |
| Н | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 |  | 0,562627 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 296,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 365,17 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 7 438,82 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 608,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 851,70 |  | 19 344,26 |
| 93.1 | ФСБЦ-01.6.02.01-1002 | Обои бумажные гладкие, водостойкие при эксплуатации, марка В-1 | м2 | 56,2627 | 1 | 56,2627 | 153,37 | 1,28 | 196,31 |  | 11 044,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,562627*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 044,93 |
| Пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1844 | 1 | 0,1844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,44 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,695188 |  |  |  |  | 299,34 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,77 |  | 0,695188 |  |  | 430,59 |  | 299,34 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,020284 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,34 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 269,41 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 146,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 879,77 |  | 715,43 |
| 95 | ГЭСН11-01-015-07 | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий | 100 м2 | 0,1888 | 1 | 0,1888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,0272 |  |  |  |  | 6 510,08 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 69 |  | 13,0272 |  |  | 499,73 |  | 6 510,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,59 |
|  | 91.21.07-011 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 27,59 |  | 5,208992 |  |  | 22,27 |  | 116,00 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт | маш.-ч | 1,8 |  | 0,33984 |  |  | 7,63 |  | 2,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,66 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 2 |  | 0,3776 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 19,69 |
|  | 01.7.17.05-0021 | Карборунд | кг | 2 |  | 0,3776 | 170,43 | 1,6 | 272,69 |  | 102,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 751,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 510,08 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 7 356,39 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 4 231,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 97 135,96 |  | 18 339,27 |
| 96 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0,1888 | 1 | 0,1888 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,783616 |  |  |  |  | 4 657,20 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 51,82 |  | 9,783616 |  |  | 476,02 |  | 4 657,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,081184 |  |  |  |  | 42,42 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,00944 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,63 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,00944 |  |  | 470,10 |  | 4,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 |  | 0,071744 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 46,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,38 |  | 0,071744 |  |  | 529,35 |  | 37,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,28 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,99 |  | 1,886112 |  |  | 6,61 |  | 12,47 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм | 100 м | 0,68 |  | 0,128384 | 4 165,89 | 1,61 | 6 707,08 |  | 861,08 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 10,3 |  | 1,94464 | 65,84 | 1,31 | 86,25 |  | 167,73 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 |  | 19,2576 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий | кг | 50 |  | 9,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 787,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 699,62 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 5 310,57 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 3 054,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 74 963,67 |  | 14 153,14 |
| 96.1 | ФСБЦ-01.6.03.04-0233 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 | 19,2576 | 1 | 19,2576 | 535,06 | 1,15 | 615,32 |  | 11 849,59 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 849,59 |
| 96.2 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 9,44 | 1 | 9,44 | 223,54 | 1,42 | 317,43 |  | 2 996,54 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 996,54 |
| 97 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,1844 | 1 | 0,1844 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,44 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,231792 |  |  |  |  | 622,86 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 6,68 |  | 1,231792 |  |  | 505,65 |  | 622,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006454 |  |  |  |  | 3,36 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,005 |  | 0,000922 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,005 |  | 0,000922 |  |  | 470,10 |  | 0,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,005532 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,005532 |  |  | 529,35 |  | 2,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,12 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,4685235 |  |  | 6,61 |  | 3,10 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,263 |  | 0,0484972 | 174,13 | 1,22 | 212,44 |  | 10,30 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,63 |  | 0,484972 | 23,03 | 1,22 | 28,10 |  | 13,63 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,16 |  | 0,029504 | 1 815,16 | 1,18 | 2 141,89 |  | 63,19 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,07376 | 1 448,40 | 1,18 | 1 709,11 |  | 126,06 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,14 |  | 0,025816 | 1 275,12 | 1,18 | 1 504,64 |  | 38,84 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 |  | 18,6244 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 884,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 626,22 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 707,63 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 407,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 844,03 |  | 1 999,64 |
| 97.1 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 18,6244 | 1 | 18,6244 | 29,45 | 1,18 | 34,75 |  | 647,20 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,20 |
| Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,014 | 1 | 0,014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,25342 |  |  |  |  | 633,79 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 89,53 |  | 1,25342 |  |  | 505,65 |  | 633,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,18256 |  |  |  |  | 125,15 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 |  | 0,13566 |  |  | 1 180,31 |  | 160,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 9,69 |  | 0,13566 |  |  | 711,07 |  | 96,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,02128 |  |  | 1 938,31 |  | 41,25 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,02128 |  |  | 711,07 |  | 15,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,83 |  | 0,02562 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 16,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,83 |  | 0,02562 |  |  | 529,35 |  | 13,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,51 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 32,4 |  | 0,4536 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 131,37 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00413 |  | 0,0000578 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 4,96 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,105 |  | 0,00147 | 3 878,19 | 2,22 | 8 609,58 |  | 12,66 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,08 |  | 0,00112 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 8,52 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели пластмассовые с шурупом | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 134,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,94 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 827,24 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 417,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 169 929,29 |  | 2 379,01 |
| 98.1 | ФСБЦ-11.2.02.01-1094 применительно | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок // Дверной блок 2,0х0,7 м комплект (коробка, наличники с двух сторон, ручки) | м2 | 1,4 | 1 | 1,4 | 3 027,77 | 1,92 | 5 813,32 |  | 8 138,65 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 138,65 |
| 99 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,00303 | 1 | 0,00303 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,01*0,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,044541 |  |  |  |  | 19,02 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 | чел.-ч | 14,7 |  | 0,044541 |  |  | 427,04 |  | 19,02 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 |  | 0,002121 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,02 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 17,31 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 8,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 940,59 |  | 45,27 |
| 100 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0101 | 1 | 0,0101 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,01 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,196344 |  |  |  |  | 92,30 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 19,44 |  | 0,196344 |  |  | 470,10 |  | 92,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001818 |  |  |  |  | 0,94 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 |  | 0,000404 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,000404 |  |  | 470,10 |  | 0,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,001414 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,001414 |  |  | 529,35 |  | 0,75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,88 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 42,45 |  | 0,428745 | 241,35 | 1,2 | 289,62 |  | 124,17 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 4 |  | 0,0404 | 749,04 | 1,18 | 883,87 |  | 35,71 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,24 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 101,63 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 51,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 294,06 |  | 406,97 |
| 100.1 | ФСБЦ-11.3.03.01-0005 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 300 мм | м | 1,01 | 1 | 1,01 | 240,47 | 1,58 | 379,94 |  | 383,74 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,74 |
| 100.2 | ФСБЦ-11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 326,12 | 1,18 | 384,82 |  | 76,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,96 |
| 101 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Демонтаж облицовки откосов из ПВХ | 100 м2 | 0,0101 | 1 | 0,0101 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,01 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,3548544 |  |  |  |  | 677,06 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167,68 | 0,8 | 1,3548544 |  |  | 499,73 |  | 677,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0011312 |  |  |  |  | 0,55 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,017 | 0,8 | 0,0001374 |  |  | 495,03 |  | 0,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,017 | 0,8 | 0,0001374 |  |  | 529,35 |  | 0,07 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,093 | 0,8 | 0,0007514 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,093 | 0,8 | 0,0007514 |  |  | 470,10 |  | 0,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0002424 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0002424 |  |  | 529,35 |  | 0,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,182 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 | 0 | 0 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,00 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 30 | 0 | 0 | 65,33 | 1,42 | 92,77 |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,9 | 0 | 0 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 0,00 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,61 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 684,39 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 332,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 167 753,47 |  | 1 694,31 |
| 102 | ГЭСН15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство откосов из ПВХ | 100 м2 | 0,0101 | 1 | 0,0101 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,01 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,693568 |  |  |  |  | 846,33 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 167,68 |  | 1,693568 |  |  | 499,73 |  | 846,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,001414 |  |  |  |  | 0,69 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0001717 |  |  | 495,03 |  | 0,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0001717 |  |  | 529,35 |  | 0,09 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0009393 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0009393 |  |  | 470,10 |  | 0,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,000303 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,20 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,000303 |  |  | 529,35 |  | 0,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,55 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0018382 |  |  | 6,61 |  | 0,01 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,2 |  | 0,00202 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,17 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8,9 |  | 0,08989 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 10,37 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные | м2 | 105 |  | 1,0605 |  |  |  |  |  |
| Уд | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 30 |  | 0,303 | 65,33 | 1,42 | 92,77 |  | 28,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 857,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 847,02 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 855,49 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 415,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 210 736,63 |  | 2 128,44 |
| 102.1 | ФСБЦ-14.1.05.01-1000 | Клей монтажный (жидкие гвозди) | кг | 0,303 | 1 | 0,303 | 486,97 | 1,42 | 691,50 |  | 209,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 209,52 |
| 102.2 | ФСБЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм | м2 | 1,0605 | 1 | 1,0605 | 335,17 | 1,58 | 529,57 |  | 561,61 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,61 |
| 103 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,1274 | 1 | 0,1274 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,74 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,85358 |  |  |  |  | 401,27 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,7 |  | 0,85358 |  |  | 470,10 |  | 401,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,91 |
|  | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 0,8 |  | 0,10192 | 234,33 | 1,42 | 332,75 |  | 33,91 |
| Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ | п.м | 100 |  | 12,74 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 401,27 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 437,38 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 220,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 581,32 |  | 1 093,26 |
| 103.1 | ФСБЦ-11.3.03.13-0045 | Уголки из ПВХ, размеры 30х30 мм | 10 м | 1,274 | 1 | 1,274 | 192,82 | 1,18 | 227,53 |  | 289,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(12,74) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,87 |
| 104 | ГЭСН10-01-029-02 применительно | Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ | 100 компл | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,89 |  |  |  |  | 428,94 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 44,5 |  | 0,89 |  |  | 481,95 |  | 428,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0026 |  |  |  |  | 1,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0026 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0026 |  |  | 529,35 |  | 1,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,944 |  | 0,05888 |  |  | 6,61 |  | 0,39 |
| Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,32 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 469,05 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 236,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 906,00 |  | 1 138,12 |
| 105 | ГЭСНр56-01-012-11 | Смена оконных приборов: ручки // Монтаж ручек оконных | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 188,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 20 |  | 0,4 |  |  | 470,10 |  | 188,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 2 |  | 0,04 | 114,90 | 1,22 | 140,18 |  | 5,61 |
| Н | 01.7.04.10 | Приборы оконные | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,04 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 171,12 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 88,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 657,50 |  | 453,15 |
| 105.1 | Прайс-лист | Ручка оконная металлическая для окон ПВХ | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 135,00 |  | 270,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=162/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | ГЭСНр67-01-009-02 | Смена: розеток | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,205 |  |  |  |  | 602,17 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 1,205 |  |  | 499,73 |  | 602,17 |
| Н | 20.4.03.06 | Розетка штепсельная | шт | 100 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,17 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 554,00 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 289,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,20 |  | 1 445,21 |
| 106.1 | ФСБЦ-20.4.03.06-1037 | Розетка скрытого монтажа, одноместная, с заземляющим контактом, с защитной шторкой, 16 А, цвет белый, IP44 | шт | 5 | 1 | 5 | 132,07 | 1,12 | 147,92 |  | 739,60 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,60 |
| 107 | ГЭСНр67-01-009-01 | Смена: выключателей | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,482 |  |  |  |  | 240,87 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 | чел.-ч | 24,1 |  | 0,482 |  |  | 499,73 |  | 240,87 |
| Н | 20.4.01.02 | Выключатели | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,87 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 221,60 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 115,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 904,50 |  | 578,09 |
| 107.1 | ФСБЦ-20.4.01.02-1025 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 55,02 | 1,44 | 79,23 |  | 79,23 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,23 |
| 107.2 | ФСБЦ-20.4.01.02-1028 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 | 1 | 1 | 57,81 | 1,44 | 83,25 |  | 83,25 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,25 |
| 108 | ГЭСНм10-08-019-01 применительно | Коробка ответвительная на стене // Монтаж крышек на распределительные коробки скрытого монтажа | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1 |  |  |  |  | 537,25 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 0,5 |  | 1 |  |  | 537,25 |  | 537,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,03 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00001 |  | 0,00002 | 99 190,96 | 1,22 | 121 012,97 |  | 2,42 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00005 |  | 0,0001 | 4 338,27 | 1,44 | 6 247,11 |  | 0,62 |
|  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм | т | 0,00001 |  | 0,00002 | 87 245,70 | 1,14 | 99 460,10 |  | 1,99 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 542,28 |
| 108.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,25 |
|  | Пр/812-051.1-3 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 488,90 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 247,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 644,54 |  | 1 289,07 |
| 108.1 | ФСБЦ-20.5.02.11-0041 применительно | Коробка установочная У-92 // Крышка на распределительную коробку круглая | шт | 2 | 1 | 2 | 34,87 | 1,12 | 39,05 |  | 78,10 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,10 |
| 109 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,7064 |  |  |  |  | 385,10 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 70,64 |  | 0,7064 |  |  | 545,16 |  | 385,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0175 |  |  |  |  | 10,87 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,88 |  | 0,0088 |  |  | 1 938,31 |  | 17,06 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,88 |  | 0,0088 |  |  | 711,07 |  | 6,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,87 |  | 0,0087 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,61 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,87 |  | 0,0087 |  |  | 529,35 |  | 4,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,05 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 8,5176 |  | 0,085176 |  |  | 6,61 |  | 0,56 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 25,83 |  | 0,2583 | 5,87 | 1,6 | 9,39 |  | 2,43 |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм | т | 0,00306 |  | 0,0000306 | 127 406,00 | 1,22 | 155 435,32 |  | 4,76 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4,08 |  | 0,0408 | 41,71 | 1,22 | 50,89 |  | 2,08 |
|  | 20.5.04.10-0012 | Клеммы пластиковые с латунными контактами, сечение проводников 0,5-2,5 мм2 | 100 шт | 1,02 |  | 0,0102 | 1 044,81 | 1,71 | 1 786,63 |  | 18,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,69 |
| 109.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,97 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 388,05 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 201,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 104 438,00 |  | 1 044,38 |
| 109.1 | ФСБЦ-20.3.03.07-0091 | Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 30 Вт, световой поток 2900 лм, степень защиты IP40, 595х595х42 мм | шт | 1 | 1 | 1 | 3 055,72 | 1,45 | 4 430,79 |  | 4 430,79 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 430,79 |
|  |  | Итоги по разделу 8 Комната № 3 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 984,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 731,47 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,49 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,34 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 645,82 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 505,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 809,12 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,82 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,47 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 044,67 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 451,02 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 627,43 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 883,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,35 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,67 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,87 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 601,15 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,95 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,08 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 921,81 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 327,97 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 076,51 |
|  |  | Итого по разделу 8 Комната № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 388,60 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 55,0820334 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,3046192 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Балкон № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | ГЭСНр62-01-017-04 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,0414 | 1 | 0,0414 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,14 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,0143 |  |  |  |  | 482,83 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 24,5 |  | 1,0143 |  |  | 476,02 |  | 482,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006624 |  |  |  |  | 3,26 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 |  | 0,00414 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,28 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,00414 |  |  | 470,10 |  | 1,95 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,002484 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,002484 |  |  | 529,35 |  | 1,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,33 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,24 |  | 0,009936 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,52 |
|  | 01.7.07.08-0003 | Мыло хозяйственное твердое 72 % | шт | 2,4 |  | 0,09936 | 18,59 | 1,6 | 29,74 |  | 2,95 |
|  | 01.7.08.04-0003 | Мел природный молотый | т | 0,0041 |  | 0,0001697 | 3 616,92 | 1,6 | 5 787,07 |  | 0,98 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 2,64 |  | 0,109296 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 438,52 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,6 |  | 0,06624 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 56,32 |
|  | 14.1.03.02-0201 | Клей для стеклообоев | кг | 1,43 |  | 0,059202 | 46,17 | 1,42 | 65,56 |  | 3,88 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0055 |  | 0,0002277 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 8,16 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная | т | 0,063 |  | 0,0026082 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 486,09 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 442,34 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 223,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 40 223,19 |  | 1 665,24 |
| 110.1 | ФСБЦ-14.3.02.01-0381 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-201 | т | 0,0026082 | 1 | 0,0026082 | 64 105,10 | 1,76 | 112 824,98 |  | 294,27 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,27 |
| 111 | ГЭСН11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0,0432 | 1 | 0,0432 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,32 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,65024 |  |  |  |  | 756,22 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 38,2 |  | 1,65024 |  |  | 458,25 |  | 756,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,03672 |  |  |  |  | 18,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,35 |  | 0,01512 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,35 |  | 0,01512 |  |  | 470,10 |  | 7,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,5 |  | 0,0216 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 13,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,0216 |  |  | 529,35 |  | 11,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,82 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 |  | 0,0216 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 1,82 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 |  | 4,4064 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий | кг | 50 |  | 2,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 774,76 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 875,48 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 503,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50 245,14 |  | 2 170,59 |
| 111.1 | ФСБЦ-01.6.03.04-0233 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове, класс износостойкости 23/32, класс пожарной опасности КМ5 (Г4, В3, Д3, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,5 мм, толщина общая 3,2 мм, вес 2500 г/м2 | м2 | 4,4064 | 1 | 4,4064 | 535,06 | 1,15 | 615,32 |  | 2 711,35 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 711,35 |
| 111.2 | ФСБЦ-14.1.02.04-0102 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 2,16 | 1 | 2,16 | 223,54 | 1,42 | 317,43 |  | 685,65 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,65 |
| 112 | ГЭСН10-01-029-02 применительно | Установка приборов: оконных // Регулировка оконных блоков из ПВХ | 100 компл | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,89 |  |  |  |  | 428,94 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 44,5 |  | 0,89 |  |  | 481,95 |  | 428,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0026 |  |  |  |  | 1,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0026 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0026 |  |  | 529,35 |  | 1,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,944 |  | 0,05888 |  |  | 6,61 |  | 0,39 |
| Н | 01.7.04.11 | Скобяные изделия | компл | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,32 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 469,05 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 236,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 56 906,00 |  | 1 138,12 |
| 113 | ГЭСНр56-01-012-11 | Смена оконных приборов: ручки // Монтаж ручек оконных | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,4 |  |  |  |  | 188,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 20 |  | 0,4 |  |  | 470,10 |  | 188,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,61 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 2 |  | 0,04 | 114,90 | 1,22 | 140,18 |  | 5,61 |
| Н | 01.7.04.10 | Приборы оконные | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 193,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,04 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 171,12 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 88,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 657,50 |  | 453,15 |
| 113.1 | Прайс-лист | Ручка оконная металлическая для окон ПВХ | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 135,00 |  | 270,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=162/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,00 |
|  |  | Итоги по разделу 9 Балкон № 2 : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 378,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856,03 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,50 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,18 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 480,42 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 388,37 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856,03 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,50 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,18 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 480,42 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 957,99 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,25 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 879,21 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 957,99 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,25 |
|  |  | Итого по разделу 9 Балкон № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 388,37 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 3,95454 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,045944 |  |  |  |  |  |
| Раздел 10. Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ГЭСНр69-01-009-01 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | 0,0015 | 1 | 0,0015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,282 |  |  |  |  | 112,41 |
|  | 1-100-11 | Средний разряд работы 1,1 | чел.-ч | 188 |  | 0,282 |  |  | 398,60 |  | 112,41 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 100 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,41 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 104,54 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 49,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 177 606,67 |  | 266,41 |
| 115 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1545 |  |  |  |  | 61,03 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,1545 |  |  | 395,04 |  | 61,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,28 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 0,2 |  | 0,03 | 1 828,55 | 1,5 | 2 742,83 |  | 82,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,03 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 56,76 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 26,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 512,80 |  | 226,92 |
|  |  | Итоги по разделу 10 Вывоз строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,44 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,28 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,44 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,28 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,30 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,31 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 173,44 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,30 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,31 |
|  |  | Итого по разделу 10 Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,33 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0,4365 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 480 043,40 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 118,10 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 646,17 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 837,27 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 441,86 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 593 816,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 428,69 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 555,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 793,79 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 068,05 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 656,09 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 313,91 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 501,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 689,41 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,68 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,48 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 373,81 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 507,80 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 796,31 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 741 317,51 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 164 955,37 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 163,89 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 110,22 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |