Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение противопаводковых работ на северной территории города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, подтопляемые территории южной части города. Конкретные места выполнения работ будут указаны Уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 01.05.2025

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по 16.06.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов в области охраны труда и безопасности производства работ, в том числе требованиями СНиП 12-03 2001 «Безопасность труда в строительстве», правила охраны труда, строительными нормами и правилами.

Гарантии качества  распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Подрядчик обязан оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу. Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб включая судебные издержки, связанные с гибелью, травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ.

Вывозить снег в специально отведенные места для складирования снега.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение экологических требований и норм.

По откачке воды выполнить работы с использованием специализированных транспортных средств, оборудованных для транспортировки сточных вод.

Осуществлять удаление сточных вод в соответствии с нормами законодательства.

В случае организации сброса сточных вод в централизованные системы водоотведения заключить договор  на сточные воды с гарантирующей организацией в сфере централизованной системы водоотведения на территории города Югорска с МУП «Югорскэнергогаз» (Постановление от 13.11.2014 №5326 «Об определении гарантирующей организации»). Подрядчик должен предоставить Муниципальному заказчику документы подтверждающие объем сточных вод.

Выполнение противопаводковых работ включают в себя:

- уборку снега, погрузку и перевозка снега в объеме 7 976 м3 на специально отведенные места для складирования снега;

- откачку воды в местах подверженных затоплению в объеме 280,7 м3.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

на выполнение противопаводковых работ на северной территории города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Вывоз снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-087-03 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м |  | 1000 м3 |  | 7,976 |  | 1 |  |  | 7,976 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7976 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 055,96 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,7496 |  |  |  |  |  |  |  | 12 423,35 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  | маш.-ч |  | 2,1 |  |  |  |  | 16,7496 |  | 887,54 |  | 1,82 |  | 1 615,32 |  | 27 055,96 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  | чел.-ч |  | 2,1 |  |  |  |  | 16,7496 |  |  |  |  |  | 741,71 |  | 12 423,35 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 479,31 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 423,35 |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 11 181,02 |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 5 093,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 990,21 |  | 55 753,90 |  |
| 2 | 44-1 применительно | Погрузка в автотранспортное средство: заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.)// Погрузка снега в автотранспортное средство |  | т |  | 3190,4 |  | 1 |  |  | 3190,4 |  |  |  |  |  | 170,33 |  | 543 420,83 |  |
|  |  | Объем=7976*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 420,83 |  |
| 3 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  | т |  | 3190,4 |  | 1 |  |  | 3190,4 |  |  |  |  |  | 239,67 |  | 764 643,17 |  |
|  |  | Объем=7976*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 643,17 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Вывоз снега : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 347 543,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 055,96 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 423,35 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 420,83 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 643,17 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 363 817,90 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599 174,73 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 055,96 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 423,35 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 420,83 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 181,02 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 093,57 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 643,17 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 423,35 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 181,02 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 093,57 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Вывоз снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 363 817,90 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,7496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Откачка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН01-02-068-01 применительно | Водоотлив: из траншей// Откачка воды в местах подверженных затоплению |  | 100 м3 |  | 2,807 |  | 1 |  |  | 2,807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=280,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 240,8406 |  |  |  |  |  |  |  | 108 173,56 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  | чел.-ч |  | 85,8 |  |  |  |  | 240,8406 |  |  |  |  |  | 449,15 |  | 108 173,56 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 120,26 |  |
|  | 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  | маш.-ч |  | 286 |  |  |  |  | 802,802 |  | 13,04 |  | 1,54 |  | 20,08 |  | 16 120,26 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 293,82 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 173,56 |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 97 356,20 |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  | % |  | 41 |  |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 44 351,16 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 763,51 |  | 266 001,18 |  |
| 5 | ФСЭМ-91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  | маш.-ч |  | 141,5 |  | 1 |  |  | 141,5 |  |  |  |  |  | 1 824,28 |  | 336 266,26 |  |
| 5 | ФСЭМ-91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  | маш.-ч |  | 141,5 |  |  |  |  | 141,5 |  |  |  |  |  | 1 824,28 |  | 258 135,62 |  |
| 5.1 | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 1 |  |  |  |  | 141,5 |  |  |  |  |  | 552,16 |  | 78 130,64 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 266,26 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 130,64 |  |
|  |  | НР Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Прочие автомобили) |  | % |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Прочие автомобили) |  | % |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336 266,26 |  |
| 6 | ФСЭМ-91.13.03-091 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля, производительность по пару 50 кг/ч |  | маш.-ч |  | 42,5 |  | 1 |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  | 2 206,49 |  | 117 242,63 |  |
| 6 | ФСЭМ-91.13.03-091 | Машины для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля, производительность по пару 50 кг/ч |  | маш.-ч |  | 42,5 |  |  |  |  | 42,5 |  | 1 405,41 |  | 1,57 |  | 2 206,49 |  | 93 775,83 |  |
| 6.1 | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  | чел.-ч |  | 1 |  |  |  |  | 42,5 |  |  |  |  |  | 552,16 |  | 23 466,80 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 242,63 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 466,80 |  |
|  |  | НР Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Прочие автомобили) |  | % |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Прочие автомобили) |  | % |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 242,63 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Откачка воды : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 802,71 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 173,56 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 031,71 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 597,44 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 510,07 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 173,56 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 368 031,71 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 597,44 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 356,20 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 351,16 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 771,00 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 356,20 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 351,16 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Откачка воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 719 510,07 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,8406 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 925 346,02 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 173,56 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 087,67 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 020,79 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 420,83 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 643,17 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083 327,97 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318 684,80 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 173,56 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 087,67 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 020,79 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543 420,83 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 537,22 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 444,73 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764 643,17 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 194,35 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 537,22 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 444,73 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |