Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по обустройству опорного пункта в Югорске-2 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     микрорайон Югорск-2, дом 1.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 15.06.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 22.07.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

При выполнении работ необходимо соблюдать требования энергоэффективности, установленные следующими нормативными актами:

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений»;

- Приказом Минэкономразвития России от 09.03.2011 № 88 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти определены классы энергетической эффективности» (вместе с «Требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в подпункте «б» пункта 3 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221»);

- Приказом Минпромторга России от 06.11.2018 № 4404 «О категориях товаров, которые должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в технической документации, прилагаемой к этим товарам, маркировке и на этикетках, а также о характеристиках товаров с указанием категорий товаров, на которые в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не распространяются требования о включении информации об их энергетической эффективности в техническую документацию, прилагаемую к товарам, маркировку и на этикетку».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещения от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок дверной | Блок дверной металлический для уличного применения. Размер (мм): не менее 960 мм*2050 мм; Внешняя отделка — Антик медь; Толщина дверного полотна: 100 мм; Уплотнитель: 3 контура вставного уплотнителя из вспененной резины. Тип открывания: Правое |
| 2 | Светильник потолочный | Светильник потолочный, тип «Армстронг» мощность 32ВТ, световой поток не менее 4000Лм, степень защиты IP40, размер не более 595мм х595 мм, Цветовая температура, 6500 К. |
| 3 | Окно с подрамником | Блок оконный из ПВХ - профилей Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм , высота 1750 мм; трехстворчатый с центральной поворотно - откидной створкой, с москитной сеткой, с фрамугой; двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом; трехкамерный профиль, ширина профиля не менее 60 мм; приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,7 м2 х °С/Вт. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, ГОСТ 30777-2012 |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по обустройству опорного пункта в Югорске-2 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена входной двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм08-01-081-04 применительно | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) // демонтаж звуковых оповещателей - с сохранением материала |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2832 |  |  |  |  | 156,37 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,4 | 0,4 | 0,2832 |  |  | 552,16 |  | 156,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00088 |  |  |  |  | 0,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 0,4 | 0,00088 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 0,4 | 0,00088 |  |  | 552,16 |  | 0,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 5,98 | 0 | 0 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,50 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,4 | 3,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,86 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 153,72 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 80,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 717,50 |  | 394,35 |
| 2 | ГЭСН46-02-009-02 применительно | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0167 | 1 | 0,0167 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,67 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,381094 |  |  |  |  | 171,17 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,82 |  | 0,381094 |  |  | 449,15 |  | 171,17 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,6 |  | 0,07682 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,17 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 157,48 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 89,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 009,58 |  | 417,66 |
| 3 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы - демонтаж металлических дверных блоков - без сохранения материала |  |  |  |  | м2 | 1,968 | 1 | 1,968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,96*2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,30624 |  |  |  |  | 1 880,06 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,4 | 0,7 | 3,30624 |  |  | 568,64 |  | 1 880,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,234192 |  |  |  |  | 129,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,17 | 0,7 | 0,234192 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 169,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,17 | 0,7 | 0,234192 |  |  | 552,16 |  | 129,31 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 | 0,7 | 0,55104 |  |  | 32,66 |  | 18,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,1384 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно |  |  |  |  | т | 0,003 | 0 | 0 | 115 095,05 | 1,18 | 135 812,16 |  | 0,00 |
|  | 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  |  | шт | 0,1 | 0 | 0 | 377,99 | 1,18 | 446,03 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические |  |  |  |  | м2 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 196,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 009,37 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 1 888,81 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 245,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 708,84 |  | 5 331,00 |
| 4 | ГЭСН09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  |  | м2 | 1,968 | 1 | 1,968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,96*2,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,7232 |  |  |  |  | 2 685,80 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,4 |  | 4,7232 |  |  | 568,64 |  | 2 685,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,33456 |  |  |  |  | 184,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,17 |  | 0,33456 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 241,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,17 |  | 0,33456 |  |  | 552,16 |  | 184,73 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,7872 |  |  | 32,66 |  | 25,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 923,34 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,1384 |  | 0,2723712 |  |  | 6,90 |  | 1,88 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,1968 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 31,85 |
|  | 08.4.01.02-0011 | Детали закладные и накладные изготовленные без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно |  |  |  |  | т | 0,003 |  | 0,005904 | 115 095,05 | 1,18 | 135 812,16 |  | 801,83 |
|  | 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  |  | шт | 0,1 |  | 0,1968 | 377,99 | 1,18 | 446,03 |  | 87,78 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.1.01.03 | Блоки дверные металлические |  |  |  |  | м2 | 1 |  | 1,968 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 061,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 870,53 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 698,30 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 779,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 338,95 |  | 8 539,05 |
| 5 | Коммерческое предложение | Дверь металлическая входная 0,96х2,05мм, 3 контура уплотнения, с терморазрывом, толщина 100 мм, правая ISOTERMA Медный антик + доставка до Югорска |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 32 083,33 |  | 32 083,33 |
|  |  | Цена=38500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 083,33 |
| 6 | ГЭСН15-01-050-04 применительно | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // Устройство откосов из сэндвич - панелей |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0167 | 1 | 0,0167 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,67 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,800256 |  |  |  |  | 1 459,66 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 2,800256 |  |  | 521,26 |  | 1 459,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002338 |  |  |  |  | 1,20 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0002839 |  |  | 552,01 |  | 0,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0002839 |  |  | 552,16 |  | 0,16 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0015531 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0015531 |  |  | 490,35 |  | 0,76 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,000501 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,000501 |  |  | 552,16 |  | 0,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,75 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0030394 |  |  | 6,90 |  | 0,02 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,00334 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 0,28 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 30 |  | 0,501 | 65,33 | 2,27 | 148,30 |  | 74,30 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 8,9 |  | 0,14863 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 17,15 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 1,7535 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 553,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,86 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 475,47 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 715,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 223,35 |  | 3 744,53 |
| 7 | ФСБЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  |  |  |  | м2 | 1,837 | 1 | 1,837 | 335,17 | 1,64 | 549,68 |  | 1 009,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009,76 |
| 8 | ФСБЦ-14.5.01.05-0010 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 236,15 | 1,18 | 278,66 |  | 557,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 557,32 |
| 9 | ФСБЦ-09.2.03.01-0003 применительно | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм // профиль F-образный ПВХ |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 352,12 | 1,41 | 496,49 |  | 992,98 |
|  |  | Объем=6/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 992,98 |
| 10 | ГЭСНм08-01-081-04 применительно | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) // монтаж звуковых оповещателей - б/у материал |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,708 |  |  |  |  | 390,93 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,4 |  | 0,708 |  |  | 552,16 |  | 390,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0022 |  |  |  |  | 1,21 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0022 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0022 |  |  | 552,16 |  | 1,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,32 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 5,98 |  | 0,1196 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 25,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419,05 |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,14 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 384,30 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 199,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 558,00 |  | 1 011,16 |
|  |  | Итого по разделу 1 Замена входной двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 081,14 |
| Раздел 2. Устройство козырька входной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1772 |  |  |  |  | 86,89 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,43 |  | 0,1772 |  |  | 490,35 |  | 86,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,89 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 78,20 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 35,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 017,75 |  | 200,71 |
| 12 | ГЭСН01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,005 | 1 | 0,005 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*0,5*1*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,905 |  |  |  |  | 406,48 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 181 |  | 0,905 |  |  | 449,15 |  | 406,48 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,48 |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 365,83 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 162,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 980,00 |  | 934,90 |
| 13 | ГЭСН46-03-013-46 применительно | Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 20 мм до 25 мм |  |  |  |  | 100 отверстий | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,642 |  |  |  |  | 314,80 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,42 |  | 0,642 |  |  | 490,35 |  | 314,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,90 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 7,095 |  | 0,7095 |  |  | 6,90 |  | 4,90 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,80 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 327,39 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 185,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 328,20 |  | 832,82 |
| 14 | ГЭСН46-03-013-59 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-46 |  |  |  |  | 100 отверстий | -0,1 | 1 | -0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | глубина 20мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -0,25 |  |  |  |  | -122,59 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 | 10 | -0,25 |  |  | 490,35 |  | -122,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2,38 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,345 | 10 | -0,345 |  |  | 6,90 |  | -2,38 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры |  |  |  |  | шт | 0 | 10 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -124,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -122,59 |
|  | Пр/812-040.1-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -127,49 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | -72,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 247,90 |  | -324,79 |
| 15 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7128 |  |  |  |  | 349,52 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 0,7128 |  |  | 490,35 |  | 349,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4496 |  |  |  |  | 283,97 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.-ч | 10,93 |  | 0,2186 | 2 088,77 | 1,53 | 3 195,82 |  | 698,61 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,93 |  | 0,2186 |  |  | 634,57 |  | 138,72 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 10,74 |  | 0,2148 | 788,55 | 1,61 | 1 269,57 |  | 272,70 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,74 |  | 0,2148 |  |  | 634,57 |  | 136,31 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,81 |  | 0,0162 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 11,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,0162 |  |  | 552,16 |  | 8,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,80 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ |  |  |  |  | м3 | 0,13975 |  | 0,002795 | 20 734,49 | 1,17 | 24 259,35 |  | 67,80 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 6,34 |  | 0,1268 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 684,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,49 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 595,48 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 392,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133 626,50 |  | 2 672,53 |
| 16 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 4 742,74 | 2,64 | 12 520,83 |  | 6 260,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 260,42 |
| 17 | ФСБЦ-23.5.02.02-0052 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 5 мм |  |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 | 591,26 | 1,07 | 632,65 |  | 4 428,55 |
|  |  | Объем=3,5*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 428,55 |
| 18 | ГЭСН09-05-002-01 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: каркасов в целом |  |  |  |  | 10 т | 0,013338 | 1 | 0,013338 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(133,38/1000) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3948048 |  |  |  |  | 280,14 |
|  | 1-100-57 | Средний разряд работы 5,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,6 |  | 0,3948048 |  |  | 709,57 |  | 280,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0002668 |  |  |  |  | 0,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0002668 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0002668 |  |  | 552,16 |  | 0,15 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 28,7 |  | 0,3828006 |  |  | 76,49 |  | 29,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 31,17 |  | 0,4157455 |  |  | 6,90 |  | 2,87 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  | кг | 42 |  | 0,560196 | 142,68 | 1,04 | 148,39 |  | 83,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,29 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 263,47 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 173,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 453,89 |  | 833,01 |
| 19 | Коммерческое предложение | Уголок ровнополочный 80х80х6мм = 51,38 кг = 7м |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 250,00 |  | 5 250,00 |
|  |  | Цена=6300/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 250,00 |
| 20 | ФСБЦ-08.4.03.03-0034 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм |  |  |  |  | т | 0,00948 | 1 | 0,00948 | 60 430,00 | 0,96 | 58 012,80 |  | 549,96 |
|  |  | Объем=9,48/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,96 |
| 21 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,042 | 1 | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,22302 |  |  |  |  | 136,01 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,31 |  | 0,22302 |  |  | 609,85 |  | 136,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,50 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00042 | 6,62 | 1,67 | 11,06 |  | 0,00 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00042 |  |  | 1 959,46 |  | 0,82 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00042 |  |  | 634,57 |  | 0,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00042 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00042 |  |  | 552,16 |  | 0,23 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,12 |  | 0,04704 |  |  | 7,54 |  | 0,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,13 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,009 |  | 0,000378 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 32,76 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,000063 | 75 885,63 | 1,75 | 132 799,85 |  | 8,37 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,51 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 129,68 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 69,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 009,76 |  | 378,41 |
| 22 | ГЭСН13-03-004-28 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: грунт-краской цинконаполненной однокомпонентной полиуретановой |  |  |  |  | 100 м2 | 0,042 | 1 | 0,042 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,10206 |  |  |  |  | 53,20 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,43 |  | 0,10206 |  |  | 521,26 |  | 53,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00084 |  |  |  |  | 0,50 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00084 | 6,62 | 1,67 | 11,06 |  | 0,01 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00042 |  |  | 1 959,46 |  | 0,82 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00042 |  |  | 634,57 |  | 0,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00042 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00042 |  |  | 552,16 |  | 0,23 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,85 |  | 0,0357 |  |  | 7,54 |  | 0,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938,17 |
|  | 14.4.01.17-0004 | Грунтовка однокомпонентная цинконаполненная полиуретановая отверждаемая влагой воздуха для долговременной антикоррозионной защиты металла |  |  |  |  | кг | 32,7 |  | 1,3734 | 537,96 | 1,26 | 677,83 |  | 930,93 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,000042 | 98 526,45 | 1,75 | 172 421,29 |  | 7,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 993,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,70 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 51,02 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 27,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 516,19 |  | 1 071,68 |
| 23 | ГЭСН10-01-002-01 | Установка стропил // устройство стропильной системы козырька |  |  |  |  | м3 | 0,0765 | 1 | 0,0765 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,8207 |  |  |  |  | 870,28 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,8 |  | 1,8207 |  |  | 477,99 |  | 870,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,028305 |  |  |  |  | 17,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,011475 |  |  | 2 176,38 |  | 24,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,011475 |  |  | 741,71 |  | 8,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,01683 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 12,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,01683 |  |  | 552,16 |  | 9,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 327,71 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,0000153 |  |  | 60 584,55 |  | 0,93 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,0005508 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 53,82 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,038 |  | 0,002907 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  | 207,99 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00438 |  | 0,0003351 | 60 258,20 | 1,11 | 66 886,60 |  | 22,41 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 3,38 |  | 0,25857 | 47,57 | 1,68 | 79,92 |  | 20,66 |
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  |  |  |  | т | 0,00196 |  | 0,0001499 | 98 039,57 | 1,49 | 146 078,96 |  | 21,90 |
| Н | 11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм |  |  |  |  | м3 | 0,16 |  | 0,01224 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 888,08 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 968,01 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 488,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 416,47 |  | 2 709,36 |
| 24 | ФСБЦ-11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,09 | 1 | 0,09 | 10 082,68 | 1,58 | 15 930,63 |  | 1 433,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433,76 |
| 25 | ГЭСН12-01-034-02 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0442 | 1 | 0,0442 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,571948 |  |  |  |  | 268,67 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,94 |  | 0,571948 |  |  | 469,75 |  | 268,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,044642 |  |  |  |  | 32,86 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,97 |  | 0,042874 |  |  | 1 233,85 |  | 52,90 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,97 |  | 0,042874 |  |  | 741,71 |  | 31,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,000442 |  |  | 2 176,38 |  | 0,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000442 |  |  | 741,71 |  | 0,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,001326 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,001326 |  |  | 552,16 |  | 0,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,48 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,0000663 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 6,48 |
| Н | 11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм |  |  |  |  | м3 | 0,4 |  | 0,01768 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,53 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 331,68 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 171,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 601,36 |  | 866,38 |
| 26 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,05625 | 1 | 0,05625 | 10 082,68 | 1,58 | 15 930,63 |  | 896,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,10 |
| 27 | ГЭСН10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец |  |  |  |  | м3 | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,85 |  |  |  |  | 3 278,34 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 39 |  | 5,85 |  |  | 560,40 |  | 3 278,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0525 |  |  |  |  | 32,97 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,021 |  |  | 2 176,38 |  | 45,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,021 |  |  | 741,71 |  | 15,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,0315 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 22,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,0315 |  |  | 552,16 |  | 17,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,94 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,00018 |  | 0,000027 |  |  | 60 584,55 |  | 1,64 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,04 |  | 0,006 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  | 429,30 |
| Н | 11.1.03.01 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм |  |  |  |  | м3 | 1,05 |  | 0,1575 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 810,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 311,31 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 609,33 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 821,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 608,20 |  | 9 241,23 |
| 28 | ФСБЦ-11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,06 | 1 | 0,06 | 10 082,68 | 1,58 | 15 930,63 |  | 955,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,84 |
| 29 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,09 | 1 | 0,09 | 10 082,68 | 1,58 | 15 930,63 |  | 1 433,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433,76 |
| 30 | ГЭСН09-04-002-01 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0442 | 1 | 0,0442 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,42 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,40114 |  |  |  |  | 704,37 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,7 |  | 1,40114 |  |  | 502,71 |  | 704,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,129506 |  |  |  |  | 98,53 |
|  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,001768 | 1 803,79 | 1,7 | 3 066,44 |  | 5,42 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,001768 |  |  | 741,71 |  | 1,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,009282 |  |  | 2 176,38 |  | 20,20 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,009282 |  |  | 741,71 |  | 6,88 |
|  | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,36 |  | 0,104312 |  |  | 3 236,86 |  | 337,64 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,36 |  | 0,104312 |  |  | 791,16 |  | 82,53 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,88 |  | 0,038896 | 1,75 | 1,98 | 3,47 |  | 0,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,014144 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 10,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,014144 |  |  | 552,16 |  | 7,81 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 1,68 |  | 0,074256 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 0,52 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 0,007072 |  |  | 76,49 |  | 0,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123,22 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 0,06188 | 114,64 | 1,15 | 131,84 |  | 8,16 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,42 |  | 0,018564 | 41,38 | 1,62 | 67,04 |  | 1,24 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,4272 |  | 0,0630822 |  |  | 6,90 |  | 0,44 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,61 |  | 0,026962 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 4,36 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 2,2 |  | 0,09724 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 20,58 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,00015 |  | 0,0000066 | 231 787,35 | 1,49 | 345 363,15 |  | 2,28 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  |  | т | 0,011 |  | 0,0004862 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 65,52 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,016 |  | 0,0007072 | 307,84 | 1,02 | 314,00 |  | 0,22 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00004 |  | 0,0000018 | 60 258,20 | 1,11 | 66 886,60 |  | 0,12 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00297 |  | 0,0001313 | 136 760,00 | 0,93 | 127 186,80 |  | 16,70 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,0013 |  | 0,0000575 | 16 496,03 | 1,17 | 19 300,36 |  | 1,11 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00047 |  | 0,0000208 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 1,80 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,00009 |  | 0,000004 | 98 526,45 | 1,75 | 172 421,29 |  | 0,69 |
| П,Н | 08.1.02.25 | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.05 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 300,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,90 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 754,73 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 497,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 767,19 |  | 2 553,31 |
| 31 | ФСБЦ-08.3.09.01-0086 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 |  |  |  |  | м2 | 4,862 | 1 | 4,862 | 424,08 | 0,94 | 398,64 |  | 1 938,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 938,19 |
| 32 | ГЭСН12-01-010-01 применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // устройство примыканий, ветровых планок, конька |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0262 | 1 | 0,0262 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,62 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,54664 |  |  |  |  | 1 248,74 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 97,2 |  | 2,54664 |  |  | 490,35 |  | 1 248,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,007074 |  |  |  |  | 4,90 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,00524 |  |  | 1 233,85 |  | 6,47 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,00524 |  |  | 741,71 |  | 3,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,001834 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,001834 |  |  | 552,16 |  | 1,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 508,00 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 4 |  | 0,1048 | 72,97 | 1,39 | 101,43 |  | 10,63 |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  |  |  | т | 0,012 |  | 0,0003144 | 149 930,17 | 1,11 | 166 422,49 |  | 52,32 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  |  | т | 0,57 |  | 0,014934 | 91 285,00 | 1,06 | 96 762,10 |  | 1 445,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 769,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 253,64 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 379,00 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 714,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 610,69 |  | 4 863,00 |
| 33 | ФСБЦ-14.1.05.02-0106 применительно | Клей-герметик полиуретановый однокомпонентный, объем 310 мл |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 447,20 | 1,18 | 527,70 |  | 527,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,70 |
| 34 | ГЭСН10-01-022-06 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву |  |  |  |  | 100 м2 | 0,063 | 1 | 0,063 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5687 |  |  |  |  | 736,90 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 24,9 |  | 1,5687 |  |  | 469,75 |  | 736,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00693 |  |  |  |  | 3,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,00693 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 5,00 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,00693 |  |  | 552,16 |  | 3,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 580,64 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0033 |  | 0,0002079 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 20,31 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  |  | т | 0,42 |  | 0,02646 | 91 285,00 | 1,06 | 96 762,10 |  | 2 560,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 326,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,73 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 807,40 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 407,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 082,06 |  | 4 541,17 |
| 35 | ФСБЦ-08.3.09.01-0084 | Профнастил оцинкованный С8-1150-0,55 |  |  |  |  | м2 | 6,93 | 1 | 6,93 | 475,43 | 1,04 | 494,45 |  | 3 426,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 426,54 |
| 36 | ГЭСН12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных |  |  |  |  | 100 м | 0,026 | 1 | 0,026 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7228 |  |  |  |  | 354,42 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,8 |  | 0,7228 |  |  | 490,35 |  | 354,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0065 |  |  |  |  | 4,37 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,00286 |  |  | 1 233,85 |  | 3,53 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,00286 |  |  | 741,71 |  | 2,12 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0013 |  |  | 2 176,38 |  | 2,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0013 |  |  | 741,71 |  | 0,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,00234 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,00234 |  |  | 552,16 |  | 1,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,52 |
|  | 01.7.15.06-0094 | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм |  |  |  |  | т | 0,0038 |  | 0,0000988 | 137 662,56 | 1,39 | 191 350,96 |  | 18,91 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,169 |  | 0,004394 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  | 314,39 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  |  | т | 0,33 |  | 0,00858 | 91 285,00 | 1,06 | 96 762,10 |  | 830,22 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,79 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 394,67 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 204,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 905,38 |  | 2 129,54 |
| 37 | ФСБЦ-12.1.01.05-0035 | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм (цвет белый) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 688,75 | 1,08 | 743,85 |  | 743,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 743,85 |
| 38 | ФСБЦ-12.1.01.05-0042 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм (цвет белый) |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 124,30 | 1,08 | 134,24 |  | 536,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,96 |
| 39 | ФСБЦ-12.1.01.05-0013 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм (цвет белый) |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 129,78 | 1,08 | 140,16 |  | 840,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,96 |
| 40 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб |  |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  | 463,81 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,84 |  |  | 552,16 |  | 463,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 158,61 |
|  | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,2 |  | 1,4 | 595,38 | 1,39 | 827,58 |  | 1 158,61 |
| Н | 08.1.02.07 | Труба водосточная |  |  |  |  | м | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб |  |  |  |  | шт | 2 |  | 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 622,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,81 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 510,19 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 264,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,43 |  | 2 396,98 |
| 41 | ФСБЦ-12.1.01.05-0066 применительно | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм // труба металлическая водосточная 3м, d=90 мм, цвет белый |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 965,35 | 1,08 | 1 042,58 |  | 2 085,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 085,16 |
| 42 | ФСБЦ-12.1.01.05-0072 применительно | Труба соединительная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 1000 мм // труба металлическая водосточная 1м, d=90 мм, цвет белый |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 338,70 | 1,08 | 365,80 |  | 365,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,80 |
| 43 | ФСБЦ-12.1.01.05-0005 применительно | Воронка выпускная металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125/100 мм // воронка 125/90 мм, цвет белый |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 276,36 | 1,08 | 298,47 |  | 596,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,94 |
| 44 | ФСБЦ-12.1.01.05-0046 применительно | Колено трубы сливное 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм // колено сливное 45 градусов, d=90 мм, цвет белый |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 315,83 | 1,08 | 341,10 |  | 682,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 682,20 |
| 45 | ФСБЦ-12.1.01.05-0050 применительно | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм // колено поворотное 45 градусов, d=90 мм, цвет белый |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 287,65 | 1,08 | 310,66 |  | 1 242,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,64 |
| 46 | ФСБЦ-12.1.01.05-0026 применительно | Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм // держатель водосточной трубы |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 439,82 | 1,08 | 475,01 |  | 1 900,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 900,04 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство козырька входной группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 995,61 |
| Раздел 3. Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ГЭСНр58-01-020-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  |  |  |  | 100 м | 0,0555 | 1 | 0,0555 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,85*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,298255 |  |  |  |  | 1 126,95 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 41,41 |  | 2,298255 |  |  | 490,35 |  | 1 126,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00666 |  |  |  |  | 3,41 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,00444 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,31 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,00444 |  |  | 490,35 |  | 2,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00222 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00222 |  |  | 552,16 |  | 1,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,11 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,000222 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 21,69 |
|  | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм |  |  |  |  | т | 0,006 |  | 0,000333 | 149 930,17 | 1,11 | 166 422,49 |  | 55,42 |
| Н | 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная |  |  |  |  | т | 0,184 |  | 0,010212 |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,224 |  | 0,012432 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 209,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,36 |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 028,63 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 519,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 693,33 |  | 2 757,98 |
| 48 | ФСБЦ-08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  |  | т | 0,010212 | 1 | 0,010212 | 86 227,50 | 1,06 | 91 401,15 |  | 933,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 933,39 |
| 49 | ГЭСН46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками |  |  |  |  | 100 м2 | 0,107625 | 1 | 0,107625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,7625 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,8000988 |  |  |  |  | 8 288,26 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 165,39 |  | 17,8000988 |  |  | 465,63 |  | 8 288,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8330175 |  |  |  |  | 408,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 7,74 |  | 0,8330175 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 57,83 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,74 |  | 0,8330175 |  |  | 490,35 |  | 408,47 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 754,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 696,73 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 8 000,99 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 4 522,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 703,60 |  | 21 277,85 |
| 50 | ГЭСН10-01-034-08 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  |  |  | 100 м2 | 0,107625 | 1 | 0,107625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,75*2,05*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,6260738 |  |  |  |  | 7 855,38 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 145,19 |  | 15,6260738 |  |  | 502,71 |  | 7 855,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4240425 |  |  |  |  | 229,75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,66 |  | 0,0710325 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 4,93 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,0710325 |  |  | 490,35 |  | 34,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 |  | 0,35301 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 254,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 |  | 0,35301 |  |  | 552,16 |  | 194,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 448,05 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 15,41 |  | 1,6585013 |  |  | 6,90 |  | 11,44 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 306 |  | 32,93325 | 24,39 | 1,74 | 42,44 |  | 1 397,69 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 15,75 |  | 1,6950938 | 158,82 | 1,74 | 276,35 |  | 468,44 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 53,25 |  | 5,7310313 | 241,35 | 1,18 | 284,79 |  | 1 632,14 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм |  |  |  |  | 10 шт | 40,1 |  | 4,3157625 | 92,73 | 1,39 | 128,89 |  | 556,26 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 |  | 0,861 | 369,80 | 1,2 | 443,76 |  | 382,08 |
| Н | 11.3.02.04 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 10,7625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 792,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 085,13 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 8 812,79 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 4 446,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 067,08 |  | 26 052,47 |
| 51 | Коммерческое предложение | Блок оконный ПВХ: трехстворчатый с центральной поворотно - откидной створкой, с москитной сеткой, с фрамугой; двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом; трехкамерный профиль, ширина профиля 60 мм; приведенное сопротивление теплопередае не менее 0,7 м2 х °С/Вт |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 34 238,33 |  | 102 714,99 |
|  |  | Цена=41086/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 714,99 |
| 52 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м | 0,057 | 1 | 0,057 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,9*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,10808 |  |  |  |  | 543,35 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 |  | 1,10808 |  |  | 490,35 |  | 543,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01026 |  |  |  |  | 5,53 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,00228 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,16 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00228 |  |  | 490,35 |  | 1,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,00798 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 5,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,00798 |  |  | 552,16 |  | 4,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,27 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 2,41965 | 241,35 | 1,18 | 284,79 |  | 689,09 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,228 | 369,80 | 1,2 | 443,76 |  | 101,18 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 345,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548,88 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 598,28 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 301,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 390,00 |  | 2 245,23 |
| 53 | ФСБЦ-11.3.03.01-0010 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 500 мм |  |  |  |  | м | 5,7 | 1 | 5,7 | 325,23 | 1,64 | 533,38 |  | 3 040,27 |
|  |  | Объем=1,9*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 040,27 |
| 54 | ГЭСН15-01-050-04 применительно | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // устройство откосов из сэндвич - панелей |  |  |  |  | 100 м2 | 0,078975 | 1 | 0,078975 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,6325*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,242528 |  |  |  |  | 6 902,80 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 13,242528 |  |  | 521,26 |  | 6 902,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0110566 |  |  |  |  | 5,65 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0013426 |  |  | 552,01 |  | 0,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0013426 |  |  | 552,16 |  | 0,74 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0073447 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,51 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0073447 |  |  | 490,35 |  | 3,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0023693 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0023693 |  |  | 552,16 |  | 1,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 433,90 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0143735 |  |  | 6,90 |  | 0,10 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,015795 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 1,32 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 30 |  | 2,36925 | 65,33 | 2,27 | 148,30 |  | 351,36 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 8,9 |  | 0,7028775 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 81,12 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 8,292375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 345,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 908,45 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 6 977,53 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 385,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 222,60 |  | 17 707,98 |
| 55 | ФСБЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  |  |  |  | м2 | 8,6873 | 1 | 8,6873 | 335,17 | 1,64 | 549,68 |  | 4 775,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 775,24 |
| 56 | ФСБЦ-14.5.01.05-0010 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 236,15 | 1,18 | 278,66 |  | 1 671,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 671,96 |
| 57 | ФСБЦ-09.2.03.01-0003 применительно | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм // профиль F-образный ПВХ |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 352,12 | 1,41 | 496,49 |  | 2 978,94 |
|  |  | Объем=18/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 978,94 |
|  |  | Итого по разделу 3 Замена оконных блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 156,30 |
| Раздел 4. Стены в большом помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ГЭСНр63-03-009-02 применительно | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей // разборка элементов облицовки стен - с частичным сохранением |  |  |  |  | 100 м2 | 0,7311 | 1 | 0,7311 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=73,11 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,66659 |  |  |  |  | 9 319,41 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,9 |  | 19,66659 |  |  | 473,87 |  | 9 319,41 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 0,283 |  | 0,2069013 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 319,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 319,41 |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 8 480,66 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 4 193,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 083,16 |  | 21 993,80 |
| 59 | ГЭСН15-01-050-04 применительно | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // демонтаж дверных откосов из сэндвич - панелей |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0076 | 1 | 0,0076 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8920576 |  |  |  |  | 464,99 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 167,68 | 0,7 | 0,8920576 |  |  | 521,26 |  | 464,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0007448 |  |  |  |  | 0,38 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,017 | 0,7 | 0,0000904 |  |  | 552,01 |  | 0,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,017 | 0,7 | 0,0000904 |  |  | 552,16 |  | 0,05 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,093 | 0,7 | 0,0004948 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,093 | 0,7 | 0,0004948 |  |  | 490,35 |  | 0,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,0001596 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,0001596 |  |  | 552,16 |  | 0,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,182 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  | 0,00 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,2 | 0 | 0 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 0,00 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 30 | 0 | 0 | 65,33 | 2,27 | 148,30 |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 8,9 | 0 | 0 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 0,00 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  |  |  | м2 | 105 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,37 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 470,02 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 228,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 107,89 |  | 1 163,62 |
| 60 | ГЭСН46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных - с сохранением материала |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0186 | 1 | 0,0186 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,86 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,69539 |  |  |  |  | 789,42 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 91,15 |  | 1,69539 |  |  | 465,63 |  | 789,42 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,143964 |  |  |  |  | 70,59 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 7,74 |  | 0,143964 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 9,99 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,74 |  | 0,143964 |  |  | 490,35 |  | 70,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860,01 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 791,21 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 447,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113 355,91 |  | 2 108,42 |
| 61 | ГЭСН10-04-013-01 | Установка: деревянных дверных блоков - б/у материал |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0186 | 1 | 0,0186 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,86 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,24806 |  |  |  |  | 627,41 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 67,1 |  | 1,24806 |  |  | 502,71 |  | 627,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,061752 |  |  |  |  | 38,54 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,26 |  | 0,023436 |  |  | 2 176,38 |  | 51,01 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,26 |  | 0,023436 |  |  | 741,71 |  | 17,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,06 |  | 0,038316 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 27,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 |  | 0,038316 |  |  | 552,16 |  | 21,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,18 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0034 |  | 0,0000632 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 6,18 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 1,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665,95 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 725,89 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 366,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 083,33 |  | 1 842,95 |
| 62 | ГЭСН15-01-050-04 применительно | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее // устройство откосов из сэндвич - панелей |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0051 | 1 | 0,0051 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,51 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,855168 |  |  |  |  | 445,76 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 167,68 |  | 0,855168 |  |  | 521,26 |  | 445,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,000714 |  |  |  |  | 0,36 |
|  | 91.06.05-013 | Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,017 |  | 0,0000867 |  |  | 552,01 |  | 0,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,017 |  | 0,0000867 |  |  | 552,16 |  | 0,05 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,093 |  | 0,0004743 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,093 |  | 0,0004743 |  |  | 490,35 |  | 0,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,000153 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,000153 |  |  | 552,16 |  | 0,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,03 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,182 |  | 0,0009282 |  |  | 6,90 |  | 0,01 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,00102 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 0,09 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 30 |  | 0,153 | 65,33 | 2,27 | 148,30 |  | 22,69 |
|  | 14.4.01.02-0012 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая |  |  |  |  | кг | 8,9 |  | 0,04539 | 68,29 | 1,69 | 115,41 |  | 5,24 |
| Н | 11.2.11.01 | Листы облицовочные декоративные |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 0,5355 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446,12 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 450,58 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 218,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 219,61 |  | 1 143,52 |
| 63 | ФСБЦ-11.3.03.05-0011 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 10 мм |  |  |  |  | м2 | 0,51 | 1 | 0,51 | 335,17 | 1,64 | 549,68 |  | 280,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,34 |
| 64 | ФСБЦ-14.5.01.05-0010 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 750 мл |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 236,15 | 1,18 | 278,66 |  | 278,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,66 |
| 65 | ФСБЦ-09.2.03.01-0003 применительно | Профиль алюминиевый для крепления панелей F-образный, толщина закрепляемой панели 3-4 мм, длина 3000 мм // профиль F-образный ПВХ |  |  |  |  | шт | 1,6666667 | 1 | 1,6666667 | 352,12 | 1,41 | 496,49 |  | 827,48 |
|  |  | Объем=5/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 827,48 |
| 66 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов |  |  |  |  | м2 | 74,76 | 1 | 74,76 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 43,3608 |  |  |  |  | 18 832,03 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,58 |  | 43,3608 |  |  | 434,31 |  | 18 832,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 832,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 832,03 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 17 137,15 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 8 662,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,00 |  | 44 631,91 |
| 67 | ГЭСН15-02-018-01 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая |  |  |  |  | 100 м2 | 0,7476 | 1 | 0,7476 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=74,76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 58,3128 |  |  |  |  | 30 396,13 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 78 |  | 58,3128 |  |  | 521,26 |  | 30 396,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,874352 |  |  |  |  | 2 390,14 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,62 |  | 0,463512 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 32,18 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,62 |  | 0,463512 |  |  | 490,35 |  | 227,28 |
|  | 91.07.07-041 | Растворонасосы, производительность 1 м3/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 5,9 |  | 4,41084 | 10,81 | 1,6 | 17,30 |  | 76,31 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,9 |  | 4,41084 |  |  | 490,35 |  | 2 162,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 447,08 |
|  | 01.7.15.06-0121 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00007 |  | 0,0000523 | 76 630,40 | 1,39 | 106 516,26 |  | 5,57 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,006 |  | 0,0044856 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 29,58 |
|  | 04.3.01.07-0025 | Раствор штукатурный, известковый, М100 |  |  |  |  | м3 | 1,51 |  | 1,128876 | 3 392,36 | 2,64 | 8 955,83 |  | 10 110,02 |
|  | 08.1.02.17-0161 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм |  |  |  |  | м2 | 2,77 |  | 2,070852 | 353,61 | 1,22 | 431,40 |  | 893,37 |
|  | 11.1.03.06-0072 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт IV |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,044856 | 5 764,42 | 1,58 | 9 107,78 |  | 408,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 341,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 786,27 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 33 114,13 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 16 065,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 095,29 |  | 93 521,24 |
| 68 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  | 100 м2 | 0,7476 | 1 | 0,7476 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=74,76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,14884 |  |  |  |  | 4 449,10 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,9 |  | 8,14884 |  |  | 545,98 |  | 4 449,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,029904 |  |  |  |  | 16,05 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,007476 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,52 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,007476 |  |  | 490,35 |  | 3,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,022428 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 16,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,022428 |  |  | 552,16 |  | 12,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 475,74 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 4,4 |  | 3,28944 | 531,44 | 1,49 | 791,85 |  | 2 604,74 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,11214 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 9,37 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  |  |  | т | 0,029 |  | 0,0216804 | 24 995,33 | 1,59 | 39 742,57 |  | 861,63 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 957,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 465,15 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 4 509,80 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 187,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 603,16 |  | 14 655,32 |
| 69 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  |  | 100 м2 | 0,7476 | 1 | 0,7476 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=74,76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,47634 |  |  |  |  | 1 919,50 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,65 |  | 3,47634 |  |  | 552,16 |  | 1 919,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,014952 |  |  |  |  | 7,80 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,007476 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,52 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,007476 |  |  | 490,35 |  | 3,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,007476 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 5,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,007476 |  |  | 552,16 |  | 4,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,25 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,07476 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 6,25 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,0103 |  | 0,0077003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 939,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 927,30 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 946,57 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 944,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 461,24 |  | 4 830,42 |
| 70 | ФСБЦ-14.3.01.03-0003 | Состав грунтовочный укрепляющий универсальный |  |  |  |  | кг | 7,7003 | 1 | 7,7003 | 34,85 | 1,26 | 43,91 |  | 338,12 |
|  |  | Объем=(0,0077003)*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 338,12 |
| 71 | ГЭСН15-06-007-02 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: без подготовки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,7476 | 1 | 0,7476 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=74,76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 57,408204 |  |  |  |  | 34 064,31 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 76,79 |  | 57,408204 |  |  | 593,37 |  | 34 064,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,067284 |  |  |  |  | 36,69 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,007476 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,52 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,007476 |  |  | 490,35 |  | 3,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,059808 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 43,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,059808 |  |  | 552,16 |  | 33,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,68 |
|  | 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная |  |  |  |  | м2 | 0,4 |  | 0,29904 | 206,62 | 1,49 | 307,86 |  | 92,06 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,007476 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 0,62 |
| Н | 01.6.02.02 | Стеклообои |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 78,498 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.03.02 | Клей для стеклообоев |  |  |  |  | кг | 27,5 |  | 20,559 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.3.02.03 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные |  |  |  |  | т | 0,0187 |  | 0,0139801 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 237,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 101,00 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 34 442,01 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 16 709,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 217,31 |  | 85 388,86 |
| 72 | ФСБЦ-01.6.02.02-0008 | Стеклообои под покраску, фактура «рогожка», плотность 110 г/м2 |  |  |  |  | 10 м2 | 7,8498 | 1 | 7,8498 | 884,63 | 1,37 | 1 211,94 |  | 9 513,49 |
|  |  | Объем=(78,498)*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 513,49 |
| 73 | ФСБЦ-14.1.03.02-0201 | Клей для стеклообоев |  |  |  |  | кг | 20,559 | 1 | 20,559 | 46,17 | 2,27 | 104,81 |  | 2 154,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 154,79 |
| 74 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 - цвет по ссгласованию |  |  |  |  | т | 0,0139801 | 1 | 0,0139801 | 41 183,54 | 1,9 | 78 248,73 |  | 1 093,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093,93 |
|  |  | Итого по разделу 4 Стены в большом помещении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 766,87 |
| Раздел 5. Стены в двух маленьких помещениях + раковина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ГЭСНр65-01-003-07 | Снятие смесителя: без душевой сетки - без сохранения материала |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3671 |  |  |  |  | 180,01 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 36,71 |  | 0,3671 |  |  | 490,35 |  | 180,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0007 |  |  |  |  | 0,34 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,0007 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0007 |  |  | 490,35 |  | 0,34 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 0,22 |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,35 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 158,71 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 79,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 846,00 |  | 418,46 |
| 76 | ГЭСНр65-01-004-01 | Демонтаж: умывальников и раковин (металлических с сифоном) |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,513 |  |  |  |  | 251,55 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 51,3 |  | 0,513 |  |  | 490,35 |  | 251,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0026 |  |  |  |  | 1,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 |  | 0,0026 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,18 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 |  | 0,0026 |  |  | 490,35 |  | 1,27 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 1,66 |  | 0,0166 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,82 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 222,48 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 111,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 672,00 |  | 586,72 |
| 77 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | 100 м | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0754 |  |  |  |  | 33,87 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 0,0754 |  |  | 449,15 |  | 33,87 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,11 |  | 0,0022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,87 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 30,48 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 16,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 047,50 |  | 80,95 |
| 78 | ГЭСНр63-03-008-01 применительно | Замена элементов облицовки потолков: пластиковых панелей без замены каркаса // замена ПВХ стеновых панелей |  |  |  |  | 100 м2 | 0,081 | 1 | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,83828 |  |  |  |  | 8 256,65 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 207,88 |  | 16,83828 |  |  | 490,35 |  | 8 256,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,000891 |  |  |  |  | 0,44 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00081 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00081 |  |  | 490,35 |  | 0,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,001 |  | 0,000081 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,001 |  | 0,000081 |  |  | 552,16 |  | 0,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 713,93 |
|  | 01.7.15.06-0051 | Гвозди отделочные |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,0000405 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 3,96 |
|  | 11.3.03.04-0001 | Панель декоративная пластиковая, размеры 2700х250х8 мм |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 8,343 | 370,57 | 1,2 | 444,68 |  | 3 709,97 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 0,1535 |  | 0,0124335 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 971,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 257,09 |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 7 513,95 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 3 715,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 429,38 |  | 23 200,78 |
| 79 | ГЭСН15-01-056-02 | Устройство каркасов из деревянных брусков сечением 40 х 25 мм пропитанных: готовым составом // устройство деревянного каркаса для монтажа стеновых панелей - б/у материал |  |  |  |  | 100 м2 | 0,081 | 1 | 0,081 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,54596 |  |  |  |  | 3 493,69 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 62,92 |  | 5,09652 |  |  | 449,15 |  | 2 289,10 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 29,54 |  | 2,39274 |  |  | 490,35 |  | 1 173,28 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 |  | 0,0567 |  |  | 552,16 |  | 31,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02916 |  |  |  |  | 15,80 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,00486 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,34 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,00486 |  |  | 490,35 |  | 2,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,0243 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 17,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,0243 |  |  | 552,16 |  | 13,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,94 |
|  | 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,009 |  | 0,000729 | 132 574,59 | 1,21 | 160 415,25 |  | 116,94 |
| Н | 11.1.03.01 | Бруски обрезные |  |  |  |  | м3 | 0,4 |  | 0,0324 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.2.02.11 | Состав огнебиозащитный пропиточный для древесины |  |  |  |  | л | 18,91 |  | 1,53171 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 644,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 509,49 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 544,58 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 719,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 981,98 |  | 8 908,54 |
| 80 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих - частично б/у материал |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,334 |  |  |  |  | 176,16 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,68 |  | 0,334 |  |  | 527,44 |  | 176,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00175 |  |  |  |  | 0,95 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 |  | 0,00025 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 |  | 0,00025 |  |  | 490,35 |  | 0,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0015 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0015 |  |  | 552,16 |  | 0,83 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,12704 |  |  | 6,90 |  | 0,88 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,263 |  | 0,01315 | 174,13 | 1,39 | 242,04 |  | 3,18 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,63 |  | 0,1315 | 88,86 | 1,39 | 123,52 |  | 16,24 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 |  | 0,008 | 1 815,16 | 1,2 | 2 178,19 |  | 17,43 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,02 | 1 448,40 | 1,2 | 1 738,08 |  | 34,76 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,14 |  | 0,007 | 1 275,12 | 1,2 | 1 530,14 |  | 10,71 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  |  | м | 101 |  | 5,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 177,11 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 200,13 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 115,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 533,20 |  | 576,66 |
| 81 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм (в цвет существующего) |  |  |  |  | м | 3 | 1 | 3 | 29,45 | 1,2 | 35,34 |  | 106,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,02 |
| 82 | ГЭСН17-01-005-04 | Установка раковин |  |  |  |  | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,81 |  |  |  |  | 447,25 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,1 |  | 0,81 |  |  | 552,16 |  | 447,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,021 |  |  |  |  | 11,16 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,007 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,49 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,007 |  |  | 490,35 |  | 3,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,014 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 10,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,014 |  |  | 552,16 |  | 7,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,73 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  | 6,90 |  | 0,07 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  |  | т | 0,0014 |  | 0,00014 | 160 056,60 | 1,49 | 238 484,33 |  | 33,39 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,002 | 128,40 | 1,49 | 191,32 |  | 0,38 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 | 1,39 | 624,76 |  | 2,50 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 110 308,96 | 1,39 | 153 329,45 |  | 10,73 |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,0002 | 30 350,05 | 1,92 | 58 272,10 |  | 11,65 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,04 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 5,05 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая |  |  |  |  | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 | 2,22 | 147,41 |  | 29,48 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 60 697,21 | 1,22 | 74 050,60 |  | 1,48 |
| Н | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники |  |  |  |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 458,41 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 559,26 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 330,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 530,50 |  | 1 453,05 |
| 83 | ФСБЦ-18.2.01.05-0001 применительно | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, смеситель с центральным подводом, набортный с двумя рукоятями, излив с развальцованным носиком, вынос излива 280 мм, размеры 450х330х150 мм |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 2 367,10 | 2,02 | 4 781,54 |  | 4 781,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 781,54 |
| 84 | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм // Комплект гибких подводок для подключения смесителя (1 компл. = 2 подводки) |  |  |  |  | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 651,49 | 1,21 | 788,30 |  | 157,66 |
|  |  | Объем=(1*2) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,66 |
| 85 | ГЭСН17-01-010-01 | Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6489 |  |  |  |  | 318,19 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,63 |  | 0,6489 |  |  | 490,35 |  | 318,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0048 |  |  |  |  | 2,61 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0006 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0006 |  |  | 490,35 |  | 0,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,0042 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 3,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,0042 |  |  | 552,16 |  | 2,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,12 |
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм |  |  |  |  | 100 шт | 4,04 |  | 0,1212 | 224,80 | 1,39 | 312,47 |  | 37,87 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  |  |  |  | л | 7,14 |  | 0,2142 | 768,53 | 1,18 | 906,87 |  | 194,25 |
| Н | 07.2.06.02 | Люки ревизионные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 320,80 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 391,38 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 230,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 278,33 |  | 1 178,35 |
| 86 | ФСБЦ-07.2.06.02-0001 применительно | Люк металлический ревизионный, размеры 200х200 мм // люк ПВХ 200х200 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 316,37 | 0,98 | 310,04 |  | 310,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 310,04 |
| 87 | ФСБЦ-07.2.06.02-0002 применительно | Люк металлический ревизионный, размеры 300х300 мм // люк ПВХ 200х300 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 483,10 | 0,98 | 473,44 |  | 946,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 946,88 |
|  |  | Итого по разделу 5 Стены в двух маленьких помещениях + раковина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 705,65 |
| Раздел 6. Потолок в большом и двух маленьких помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ГЭСН15-01-047-15 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля // Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" |  |  |  |  | 100 м2 | 0,5424 | 1 | 0,5424 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(36,45+8,66+9,13) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 55,574304 |  |  |  |  | 29 999,01 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 102,46 |  | 55,574304 |  |  | 539,80 |  | 29 999,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 821,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,896416 |  |  |  |  | 1 573,80 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,76 |  | 0,412224 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 28,62 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,76 |  | 0,412224 |  |  | 490,35 |  | 202,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,58 |  | 2,484192 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1 792,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,58 |  | 2,484192 |  |  | 552,16 |  | 1 371,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,782 |  | 1,5089568 |  |  | 6,90 |  | 10,41 |
| Н | 01.6.04.02 | Панели потолочные с комплектующими |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 55,8672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 404,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 572,81 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 31 888,54 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 15 470,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 900,81 |  | 80 763,80 |
| 89 | ФСБЦ-01.6.04.02-0001 | Панели потолочные декоративные из минерального волокна, твердые, с прямой кромкой, класс пожарной опасности КМ1, класс звукопоглощения D-E, толщина 12 мм |  |  |  |  | м2 | 54,24 | 1 | 54,24 | 257,67 | 1,28 | 329,82 |  | 17 889,44 |
|  |  | Объем=36,45+8,66+9,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 889,44 |
|  |  | Итого по разделу 6 Потолок в большом и двух маленьких помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 653,24 |
| Раздел 7. Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску |  |  |  |  | 100 м2 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,109 |  |  |  |  | 59,51 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,9 |  | 0,109 |  |  | 545,98 |  | 59,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0004 |  |  |  |  | 0,22 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0001 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0001 |  |  | 490,35 |  | 0,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0003 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,22 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0003 |  |  | 552,16 |  | 0,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,50 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 4,4 |  | 0,044 | 531,44 | 1,49 | 791,85 |  | 34,84 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,0015 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 0,13 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая |  |  |  |  | т | 0,029 |  | 0,00029 | 24 995,33 | 1,59 | 39 742,57 |  | 11,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,73 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 60,33 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 29,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 606,00 |  | 196,06 |
| 91 | ГЭСН15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | 100 м2 | 0,1908 | 1 | 0,1908 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,08 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,4412 |  |  |  |  | 3 832,81 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 39 |  | 7,4412 |  |  | 515,08 |  | 3 832,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,032436 |  |  |  |  | 17,67 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,003816 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,26 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,003816 |  |  | 490,35 |  | 1,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,02862 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 20,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,02862 |  |  | 552,16 |  | 15,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,33 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 0,160272 | 531,44 | 1,49 | 791,85 |  | 126,91 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,059148 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 4,94 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,051 |  | 0,0097308 | 25 237,94 | 1,59 | 40 128,32 |  | 390,48 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,063 |  | 0,0120204 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 393,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 850,48 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 3 888,98 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 886,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 298,95 |  | 10 169,44 |
| 92 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 |  |  |  |  | т | 0,0120204 | 1 | 0,0120204 | 41 183,54 | 1,9 | 78 248,73 |  | 940,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,58 |
| 93 | ГЭСН15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  |  |  | 100 м2 | 0,027 | 1 | 0,027 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,323 |  |  |  |  | 681,45 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 49 |  | 1,323 |  |  | 515,08 |  | 681,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00486 |  |  |  |  | 2,65 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00054 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00054 |  |  | 490,35 |  | 0,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 0,00432 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 3,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,00432 |  |  | 552,16 |  | 2,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,25 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 0,02268 | 531,44 | 1,49 | 791,85 |  | 17,96 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,00837 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 0,70 |
|  | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая |  |  |  |  | т | 0,055 |  | 0,001485 | 25 237,94 | 1,59 | 40 128,32 |  | 59,59 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,063 |  | 0,001701 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 765,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 684,10 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 690,94 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 335,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 357,78 |  | 1 791,66 |
| 94 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 |  |  |  |  | т | 0,001701 | 1 | 0,001701 | 41 183,54 | 1,9 | 78 248,73 |  | 133,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,10 |
|  |  | Итого по разделу 7 Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 230,84 |
| Раздел 8. Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ГЭСНр65-01-004-02 | Демонтаж: унитазов и писсуаров - без сохранения материала |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6384 |  |  |  |  | 313,04 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 63,84 |  | 0,6384 |  |  | 490,35 |  | 313,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0029 |  |  |  |  | 1,42 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,29 |  | 0,0029 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,20 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,29 |  | 0,0029 |  |  | 490,35 |  | 1,42 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 2,65 |  | 0,0265 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 314,46 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 276,72 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 138,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 974,00 |  | 729,74 |
| 96 | ГЭСНр63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток |  |  |  |  | 100 м2 | 0,099 | 1 | 0,099 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,3557 |  |  |  |  | 3 334,12 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 74,3 |  | 7,3557 |  |  | 453,27 |  | 3 334,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03465 |  |  |  |  | 16,99 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 0,03465 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 2,41 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 0,03465 |  |  | 490,35 |  | 16,99 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,64 |  | 0,16236 | 115,43 | 1,53 | 176,61 |  | 28,67 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 |  | 0,32472 |  |  | 3,24 |  | 1,05 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,41 |  | 0,43659 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 383,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 351,11 |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 3 049,51 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 508,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 209,60 |  | 7 940,75 |
| 97 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0207 | 1 | 0,0207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,07 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,629918 |  |  |  |  | 785,80 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 78,74 |  | 1,629918 |  |  | 482,11 |  | 785,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,016353 |  |  |  |  | 8,02 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,79 |  | 0,016353 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 1,14 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,79 |  | 0,016353 |  |  | 490,35 |  | 8,02 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,3 |  | 0,08901 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,82 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 714,44 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 388,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 708,70 |  | 1 898,37 |
| 98 | ГЭСН15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | 100 м2 | 0,096 | 1 | 0,096 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,18176 |  |  |  |  | 2 102,21 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 43,56 |  | 4,18176 |  |  | 502,71 |  | 2 102,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01632 |  |  |  |  | 8,89 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00192 | 30,61 | 1,86 | 56,93 |  | 0,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00192 |  |  | 490,35 |  | 0,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,0144 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 10,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,0144 |  |  | 552,16 |  | 7,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,29 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 0,08064 | 531,44 | 1,49 | 791,85 |  | 63,85 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,02976 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 2,49 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  |  |  | т | 0,051 |  | 0,004896 | 52 790,33 | 1,59 | 83 936,62 |  | 410,95 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,00192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 598,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 111,10 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 132,21 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 034,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 057,71 |  | 5 765,54 |
| 99 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 |  |  |  |  | т | 0,00288 | 1 | 0,00288 | 41 183,54 | 1,9 | 78 248,73 |  | 225,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,36 |
| 100 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 1,92 | 1 | 1,92 | 98,12 | 1,26 | 123,63 |  | 237,37 |
|  |  | Объем=(0,00192)*1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,37 |
| 101 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см - цвет по согласованию |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0207 | 1 | 0,0207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,07 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,425694 |  |  |  |  | 3 230,26 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 310,42 |  | 6,425694 |  |  | 502,71 |  | 3 230,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,035811 |  |  |  |  | 17,72 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,000414 | 251,77 | 1,76 | 443,12 |  | 0,18 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,000414 |  |  | 741,71 |  | 0,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,000207 |  |  | 2 176,38 |  | 0,45 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000207 |  |  | 741,71 |  | 0,15 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,69 |  | 0,034983 | 2,31 | 1,7 | 3,93 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,69 |  | 0,034983 |  |  | 490,35 |  | 17,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,000207 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000207 |  |  | 552,16 |  | 0,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,44 |  | 0,009108 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,52 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0325 |  | 0,0006728 |  |  | 6,90 |  | 0,00 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,013 |  | 0,0002691 | 37 800,30 | 2,15 | 81 270,65 |  | 21,87 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 2,1114 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,000207 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 1,2 |  | 0,02484 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 271,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 247,98 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 3 670,22 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 2 111,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437 328,50 |  | 9 052,70 |
| 102 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,02484 | 1 | 0,02484 | 36 038,35 | 1,46 | 52 615,99 |  | 1 306,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 306,98 |
| 103 | ФСБЦ-06.2.05.03-0005 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм |  |  |  |  | м2 | 2,1114 | 1 | 2,1114 | 752,12 | 1,38 | 1 037,93 |  | 2 191,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191,49 |
| 104 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону // устройство покрытия стен из керамической плитки (цвет по согласованию) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,099 | 1 | 0,099 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,9 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,41074 |  |  |  |  | 6 018,48 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 115,26 |  | 11,41074 |  |  | 527,44 |  | 6 018,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,16335 |  |  |  |  | 81,25 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,00792 |  |  | 1 959,46 |  | 15,52 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,00792 |  |  | 634,57 |  | 5,03 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,27 |  | 0,02673 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 1,86 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 |  | 0,02673 |  |  | 490,35 |  | 13,11 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,3 |  | 0,1287 | 2,31 | 1,7 | 3,93 |  | 0,51 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 |  | 0,1287 |  |  | 490,35 |  | 63,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,62 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,085 |  | 0,008415 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,48 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,0495 | 56,11 | 1,49 | 83,60 |  | 4,14 |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,00495 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 9,9 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 0,375 |  | 0,037125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 122,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 099,73 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 6 160,73 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 988,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 261,01 |  | 15 271,84 |
| 105 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,037125 | 1 | 0,037125 | 36 038,35 | 1,46 | 52 615,99 |  | 1 953,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 953,37 |
| 106 | ФСБЦ-06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм |  |  |  |  | м2 | 9,9 | 1 | 9,9 | 572,27 | 1,29 | 738,23 |  | 7 308,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 308,48 |
| 107 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,00495 | 1 | 0,00495 | 37 800,30 | 2,15 | 81 270,65 |  | 402,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,29 |
| 108 | ГЭСН15-01-047-16 | Устройство потолков: реечных алюминиевых |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0207 | 1 | 0,0207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,07 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,243052 |  |  |  |  | 1 210,80 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 108,36 |  | 2,243052 |  |  | 539,80 |  | 1 210,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,008073 |  |  |  |  | 5,44 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 |  | 0,005175 |  |  | 2 176,38 |  | 11,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,005175 |  |  | 741,71 |  | 3,84 |
|  | 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 16,2 |  | 0,33534 | 13,44 | 1,67 | 22,44 |  | 7,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,002898 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 2,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,002898 |  |  | 552,16 |  | 1,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 291,04 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,8408 |  | 0,0381046 |  |  | 6,90 |  | 0,26 |
|  | 09.2.01.05-0001 | Гребенка несущая из алюминия, ширина 100 мм, толщина 0,65 мм |  |  |  |  | м | 100 |  | 2,07 | 44,19 | 1,41 | 62,31 |  | 128,98 |
|  | 09.2.01.05-0051 | Подвесы стальные для монтажа подвесных потолочных систем, длина 350 мм, диаметр 3 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,7 |  | 0,01449 | 766,58 | 1,51 | 1 157,54 |  | 16,77 |
|  | 09.2.02.02-0011 | Рейка алюминиевая сплошная потолочная S-формы, ширина 100 мм, толщина 0,3 мм |  |  |  |  | м | 1050 |  | 21,735 | 69,99 | 1,41 | 98,69 |  | 2 145,03 |
| П,Н | 09.2.01.05-0091 | Уголок алюминиевый декоративный, размеры 10х10 мм, толщина 1,5 мм |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 528,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 216,24 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 228,40 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 595,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 575,85 |  | 5 352,52 |
| 109 | ГЭСН17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным |  |  |  |  | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,905 |  |  |  |  | 1 037,18 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,82 |  | 0,082 |  |  | 412,06 |  | 33,79 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 0,031 |  |  | 449,15 |  | 13,92 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 17,92 |  | 1,792 |  |  | 552,16 |  | 989,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,039 |  |  |  |  | 21,16 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,006 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,42 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,006 |  |  | 490,35 |  | 2,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,33 |  | 0,033 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 23,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,33 |  | 0,033 |  |  | 552,16 |  | 18,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,55 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4 |  | 0,24 |  |  | 6,90 |  | 1,66 |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,02 |  | 0,002 | 375,96 | 1,39 | 522,58 |  | 1,05 |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 104 494,96 | 1,39 | 145 247,99 |  | 2,90 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  |  |  |  | л | 0,31 |  | 0,031 | 768,53 | 1,18 | 906,87 |  | 28,11 |
|  | 18.2.06.12-1036 | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм |  |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 459,38 | 1,5 | 689,07 |  | 689,07 |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм |  |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 190,63 | 1,2 | 228,76 |  | 228,76 |
| Н | 18.2.01.06 | Унитазы |  |  |  |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.2.06.08 | Подводки гибкие |  |  |  |  | шт | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 034,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058,34 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 291,17 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 762,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 872,90 |  | 4 087,29 |
| 110 | ФСБЦ-18.2.01.06-0021 применительно | Унитаз керамический напольный в комплекте с бачком, с косым выпуском, размеры 360х620х765 мм |  |  |  |  | компл | 1 | 1 | 1 | 2 310,97 | 2,02 | 4 668,16 |  | 4 668,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 668,16 |
| 111 | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 | 651,49 | 1,21 | 788,30 |  | 78,83 |
|  |  | Объем=(1)*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,83 |
|  |  | Итого по разделу 8 Санузел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 471,08 |
| Раздел 9. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Большое помещение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,292 |  |  |  |  | 131,15 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,84 |  | 0,292 |  |  | 449,15 |  | 131,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,15 |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 120,66 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 62,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 295,20 |  | 314,76 |
| 113 | ГЭСНр67-01-001-01 применительно | Демонтаж: скрытой электропроводки // демонтаж кабелей охранно - пожарной сигнализации и кабель - каналов - с сохранением материала |  |  |  |  | 100 м | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,381 |  |  |  |  | 171,13 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,54 |  | 0,381 |  |  | 449,15 |  | 171,13 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,0006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,13 |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 157,44 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 82,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 738,07 |  | 410,71 |
| 114 | ГЭСНм10-08-002-02 применительно | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - с сохранением материала |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,016 |  |  |  |  | 1 113,15 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 0,4 | 2,016 |  |  | 552,16 |  | 1 113,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 | 0 | 0 | 284,15 | 1,75 | 497,26 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 | 0 | 0 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 0,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113,15 |
| 114.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,4 | 22,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113,15 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 012,97 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 512,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,81 |  | 2 660,43 |
| 115 | ГЭСНм08-03-599-12 применительно | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг // демонтаж щита управления охранно - пожарной сигнализацией - с сохранением материала |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,092 |  |  |  |  | 620,95 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,73 | 0,4 | 1,092 |  |  | 568,64 |  | 620,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 13,32 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,4 | 0,012 |  |  | 2 176,38 |  | 26,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 0,4 | 0,012 |  |  | 741,71 |  | 8,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,4 | 0,008 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 5,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,4 | 0,008 |  |  | 552,16 |  | 4,42 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 | 0,4 | 0,016 |  |  | 32,66 |  | 0,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 1,92 | 0 | 0 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,041 | 0 | 0 | 41,71 | 1,39 | 57,98 |  | 0,00 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,2 | 0 | 0 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 0,00 |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,15 | 1 086,39 |  | 0,00 |
|  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,021 | 0 | 0 | 3 658,94 | 1,15 | 4 207,78 |  | 0,00 |
|  | 20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  |  | 100 шт | 0,041 | 0 | 0 | 1 991,74 | 1,8 | 3 585,13 |  | 0,00 |
|  | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  |  | кг | 0,144 | 0 | 0 | 196,41 | 1,19 | 233,73 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 666,68 |
| 115.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,4 | 12,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 634,27 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 621,58 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 323,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 624,16 |  | 1 624,16 |
| 116 | ГЭСНр67-01-001-01 | Демонтаж: скрытой электропроводки // демонтаж кабелей электроснабжения |  |  |  |  | 100 м | 0,35 | 1 | 0,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,889 |  |  |  |  | 399,29 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,54 |  | 0,889 |  |  | 449,15 |  | 399,29 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,29 |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 367,35 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 191,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 738,00 |  | 958,30 |
| 117 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными // демонтаж светильников с лампами люминесцентными |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,432 |  |  |  |  | 3 273,18 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 | 0,4 | 6,432 |  |  | 508,89 |  | 3 273,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 185,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,592 |  |  |  |  | 1 615,80 |
|  | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 | 0,4 | 2,24 | 756,44 | 1,73 | 1 308,64 |  | 2 931,35 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 0,4 | 2,24 |  |  | 634,57 |  | 1 421,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 0,4 | 0,352 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 254,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 0,4 | 0,352 |  |  | 552,16 |  | 194,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  |  | кг | 0,06 | 0 | 0 | 160,27 | 1,28 | 205,15 |  | 0,00 |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 238,29 | 1,59 | 378,88 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  |  | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны |  |  |  |  | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  |  |  |  | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 074,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 888,98 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 5 084,54 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 2 933,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 011,54 |  | 16 092,28 |
| 118 | ГЭСНм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,75 | 1 | 0,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(35+40) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,05 |  |  |  |  | 5 424,99 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,4 |  | 10,05 |  |  | 539,80 |  | 5 424,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,47 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 19,41 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,015 |  |  | 2 176,38 |  | 32,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,015 |  |  | 741,71 |  | 11,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,015 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 10,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,015 |  |  | 552,16 |  | 8,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,79 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,3 |  | 0,225 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 28,40 |
|  | 21.2.03.02-1200 | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм |  |  |  |  | кг | 0,53 |  | 0,3975 | 374,60 | 1,01 | 378,35 |  | 150,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 666,66 |
| 118.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 108,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 444,40 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 5 335,51 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 776,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 516,41 |  | 13 887,31 |
| 119 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 // затягивание провода в гофру |  |  |  |  | 100 м | 0,44 | 1 | 0,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=44 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,3716 |  |  |  |  | 1 280,19 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,39 |  | 2,3716 |  |  | 539,80 |  | 1 280,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0176 |  |  |  |  | 11,39 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0088 |  |  | 2 176,38 |  | 19,15 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0088 |  |  | 741,71 |  | 6,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0088 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 6,35 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0088 |  |  | 552,16 |  | 4,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,94 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 5,8652 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 33,72 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,000264 | 43 821,53 | 1,49 | 65 294,08 |  | 17,24 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0088 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 1,11 |
|  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,022 | 696,63 | 1,26 | 877,75 |  | 19,31 |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,005368 | 1 610,33 | 1,8 | 2 898,59 |  | 15,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 404,02 |
| 119.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 25,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,58 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 265,75 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 658,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 622,91 |  | 3 354,08 |
| 120 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 (35+10%) |  |  |  |  | 1000 м | 0,0385 | 1 | 0,0385 | 72 551,44 | 1,2 | 87 061,73 |  | 3 351,88 |
|  |  | Объем=38,5 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 351,88 |
| 121 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 (40+10%) |  |  |  |  | 1000 м | 0,044 | 1 | 0,044 | 47 048,63 | 1,2 | 56 458,36 |  | 2 484,17 |
|  |  | Объем=44 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 484,17 |
| 122 | ФСБЦ-24.3.01.02-0011 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм (40+10%) |  |  |  |  | м | 44 | 1 | 44 | 8,68 | 1,01 | 8,77 |  | 385,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,88 |
| 123 | ГЭСНм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене // монтаж распределительных коробок |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5 |  |  |  |  | 840,60 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,5 |  | 1,5 |  |  | 560,40 |  | 840,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,04 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00003 | 99 190,96 | 1,39 | 137 875,43 |  | 4,14 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00005 |  | 0,00015 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 0,99 |
|  | 08.3.03.05-0013 | Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00003 | 87 245,70 | 1,11 | 96 842,73 |  | 2,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 848,64 |
| 123.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 16,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,60 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 764,95 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 386,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672,36 |  | 2 017,08 |
| 124 | ФСБЦ-20.5.02.10-0011 | Коробка распределительная УК-2П |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 11,82 | 1,15 | 13,59 |  | 40,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,77 |
| 125 | ГЭСНм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,9144 |  |  |  |  | 519,96 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,48 |  | 0,9144 |  |  | 568,64 |  | 519,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0015 |  |  |  |  | 1,00 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0009 |  |  | 2 176,38 |  | 1,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0009 |  |  | 741,71 |  | 0,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0006 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,43 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0006 |  |  | 552,16 |  | 0,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,07 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 35 |  | 1,05 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 6,04 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 1,5 |  | 0,045 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 9,53 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00315 |  | 0,0000945 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 0,62 |
|  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,102 |  | 0,00306 | 3 658,94 | 1,15 | 4 207,78 |  | 12,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,42 |
| 125.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 10,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,96 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 510,54 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 265,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 635,00 |  | 1 339,05 |
| 126 | ФСБЦ-20.4.03.06-1039 | Розетка скрытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, без защитной шторки, 16 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 119,73 | 1,15 | 137,69 |  | 413,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413,07 |
| 127 | ГЭСНм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5152 |  |  |  |  | 292,96 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 25,76 |  | 0,5152 |  |  | 568,64 |  | 292,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0006 |  |  | 2 176,38 |  | 1,31 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0006 |  |  | 741,71 |  | 0,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0004 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0004 |  |  | 552,16 |  | 0,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00315 |  | 0,000063 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 0,42 |
|  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,102 |  | 0,00204 | 3 658,94 | 1,15 | 4 207,78 |  | 8,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,23 |
| 127.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 5,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,63 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 287,76 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 149,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 380,00 |  | 747,60 |
| 128 | ФСБЦ-20.4.01.02-1023 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 42,54 | 1,54 | 65,51 |  | 131,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131,02 |
| 129 | ФСБЦ-20.5.02.11-0002 | Коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ-1М |  |  |  |  | 10 шт | 0,5 | 1 | 0,5 | 258,70 | 1,15 | 297,51 |  | 148,76 |
|  |  | Объем=5 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,76 |
| 130 | ГЭСНм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,288 |  |  |  |  | 11 536,57 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 253,6 |  | 20,288 |  |  | 568,64 |  | 11 536,57 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1584 |  |  |  |  | 102,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,99 |  | 0,0792 |  |  | 2 176,38 |  | 172,37 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,99 |  | 0,0792 |  |  | 741,71 |  | 58,74 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,99 |  | 0,0792 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 57,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,99 |  | 0,0792 |  |  | 552,16 |  | 43,73 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,14 |  | 0,0912 |  |  | 32,66 |  | 2,98 |
|  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 |  | 0,056 | 23,89 | 1,54 | 36,79 |  | 2,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 155,25 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 35 |  | 2,8 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 16,10 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 1 |  | 0,08 | 37,71 | 1,74 | 65,62 |  | 5,25 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 2,1 |  | 0,168 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 27,19 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 10,4 |  | 0,832 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 176,11 |
|  | 04.3.02.14-0101 | Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,0004 | 5 338,16 | 2,62 | 13 985,98 |  | 5,59 |
|  | 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  |  | т | 0,56 |  | 0,0448 | 67 306,50 | 0,96 | 64 614,24 |  | 2 894,72 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,24 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 30,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 028,86 |
| 130.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 230,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 639,04 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 11 406,26 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 5 935,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 522,00 |  | 32 601,76 |
| 131 | ФСБЦ-20.3.03.04-1103 применительно | Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм // Светильник светодиодный для потолка "Армстронг" 595х595, 32 Вт, 4000 Лм, 6500 К |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 1 546,45 | 1,81 | 2 799,07 |  | 22 392,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 392,56 |
| 132 | ГЭСНм10-08-005-02 применительно | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным // монтаж кабелей пожарной сигнализации - б/у материал |  |  |  |  | 100 м | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,35 |  |  |  |  | 2 348,13 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 29 |  | 4,35 |  |  | 539,80 |  | 2 348,13 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 826,17 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,9952 |  | 0,44928 |  |  | 6,90 |  | 3,10 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,4 |  | 0,36 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 489,44 |
|  | 01.7.15.10-0056 | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм |  |  |  |  | 10 шт | 24 |  | 3,6 | 46,93 | 1,52 | 71,33 |  | 256,79 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,0012 |  | 0,00018 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 1,19 |
|  | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  |  | кг | 1,008 |  | 0,1512 | 303,48 | 1,56 | 473,43 |  | 71,58 |
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  |  | кг | 0,12 |  | 0,018 | 189,97 | 1,19 | 226,06 |  | 4,07 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 174,30 |
| 132.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 46,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 348,13 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 136,80 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 080,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 921,33 |  | 6 438,20 |
| 133 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм - б/у материал |  |  |  |  | 100 м | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4435 |  |  |  |  | 1 334,10 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 2,4435 |  |  | 545,98 |  | 1 334,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0015 |  |  |  |  | 0,74 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0015 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,10 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0015 |  |  | 490,35 |  | 0,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,37 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 0,98496 |  |  | 6,90 |  | 6,80 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,03 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  | 10,89 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00015 | 99 190,96 | 1,39 | 137 875,43 |  | 20,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 373,31 |
| 133.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 26,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334,84 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 308,14 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 680,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 592,67 |  | 3 388,90 |
| 134 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - б/у материал |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,04 |  |  |  |  | 2 782,89 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 5,04 |  |  | 552,16 |  | 2 782,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148,36 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 |  | 0,0015 | 284,15 | 1,75 | 497,26 |  | 0,75 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,2496 |  |  | 6,90 |  | 1,72 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 |  | 0,075 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 101,97 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00003 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 0,20 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,03 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 43,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 931,25 |
| 134.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 55,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 782,89 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 532,43 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 280,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,49 |  | 6 799,47 |
| 135 | ГЭСНм08-03-599-12 применительно | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг // монтаж щита управления пожарной сигнализации - б/у материал |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,73 |  |  |  |  | 1 552,39 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,73 |  | 2,73 |  |  | 568,64 |  | 1 552,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05 |  |  |  |  | 33,29 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 2 176,38 |  | 65,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,03 |  |  | 741,71 |  | 22,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,02 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 14,43 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02 |  |  | 552,16 |  | 11,04 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,04 |  |  | 32,66 |  | 1,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,31 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 1,92 |  | 1,92 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 11,04 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,041 |  | 0,041 | 41,71 | 1,39 | 57,98 |  | 2,38 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,2 |  | 0,2 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 25,24 |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,15 | 1 086,39 |  | 108,64 |
|  | 20.2.02.01-0019 | Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,021 |  | 0,021 | 3 658,94 | 1,15 | 4 207,78 |  | 88,36 |
|  | 20.5.04.09-0002 | Сжимы типа У731М для магистральных и ответвительных проводов и кабелей |  |  |  |  | 100 шт | 0,041 |  | 0,041 | 1 991,74 | 1,8 | 3 585,13 |  | 146,99 |
|  | 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  |  | кг | 0,144 |  | 0,144 | 196,41 | 1,19 | 233,73 |  | 33,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 083,02 |
| 135.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 31,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 585,68 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 553,97 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 808,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 476,74 |  | 4 476,74 |
| Два маленьких помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | ГЭСН33-04-014-02 | Установка светильников: с лампами люминесцентными // демонтаж светильников с лампами люминесцентными |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,412 |  |  |  |  | 1 227,44 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 | 0,4 | 2,412 |  |  | 508,89 |  | 1 227,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 194,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,972 |  |  |  |  | 605,93 |
|  | 91.06.06-013 | Автогидроподъемники, высота подъема 22 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 | 0,4 | 0,84 | 756,44 | 1,73 | 1 308,64 |  | 1 099,26 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,7 | 0,4 | 0,84 |  |  | 634,57 |  | 533,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 | 0,4 | 0,132 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 95,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 | 0,4 | 0,132 |  |  | 552,16 |  | 72,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.01.01-0010 | Бензин-растворитель |  |  |  |  | кг | 0,06 | 0 | 0 | 160,27 | 1,28 | 205,15 |  | 0,00 |
|  | 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 238,29 | 1,59 | 378,88 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.13 | Хомуты стальные |  |  |  |  | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.2.06.05 | Кронштейны |  |  |  |  | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.03.09 | Провода с резиновой изоляцией |  |  |  |  | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 833,37 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 1 906,70 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  |  | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 1 100,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 011,54 |  | 6 034,61 |
| 137 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - с сохранением материала |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,36 |  |  |  |  | 1 855,26 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 | 0,4 | 3,36 |  |  | 552,16 |  | 1 855,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 | 0 | 0 | 284,15 | 1,75 | 497,26 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 | 0 | 0 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 0,00 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 0,00 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 | 0 | 0 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 855,26 |
| 137.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,4 | 37,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 855,26 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 688,29 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 853,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,82 |  | 4 434,08 |
| 138 | ГЭСНр67-01-001-01 | Демонтаж: скрытой электропроводки // демонтаж кабелей охранно - пожарной сигнализации и кабель - каналов - с сохранением материала |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,127 |  |  |  |  | 57,04 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,54 |  | 0,127 |  |  | 449,15 |  | 57,04 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,0002 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,04 |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 52,48 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 27,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 738,00 |  | 136,90 |
| 139 | ГЭСНм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий // прокладка кабелей электроснабжения |  |  |  |  | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,68 |  |  |  |  | 1 446,66 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,4 |  | 2,68 |  |  | 539,80 |  | 1 446,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 5,18 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,004 |  |  | 2 176,38 |  | 8,71 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,004 |  |  | 741,71 |  | 2,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,004 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 2,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,004 |  |  | 552,16 |  | 2,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,68 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,3 |  | 0,06 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 7,57 |
|  | 21.2.03.02-1200 | Трубки из поливинилхлоридного пластиката ТВ-40, высший и первый сорт, внутренний диаметр 0,50-9,00 мм |  |  |  |  | кг | 0,53 |  | 0,106 | 374,60 | 1,01 | 378,35 |  | 40,11 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 511,12 |
| 139.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 28,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 451,84 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 422,80 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 740,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 516,45 |  | 3 703,29 |
| 140 | ГЭСНм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 // затягивание провода в гофру |  |  |  |  | 100 м | 0,22 | 1 | 0,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=22 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1858 |  |  |  |  | 640,09 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,39 |  | 1,1858 |  |  | 539,80 |  | 640,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0088 |  |  |  |  | 5,69 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0044 |  |  | 2 176,38 |  | 9,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0044 |  |  | 741,71 |  | 3,26 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0044 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 3,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0044 |  |  | 552,16 |  | 2,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,48 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 13,33 |  | 2,9326 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 16,86 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,000132 | 43 821,53 | 1,49 | 65 294,08 |  | 8,62 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,0044 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 0,56 |
|  | 20.2.01.05-0003 | Гильзы кабельные медные 6 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,05 |  | 0,011 | 696,63 | 1,26 | 877,75 |  | 9,66 |
|  | 20.2.02.01-0012 | Втулки полипропиленовые, диаметр 22 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,002684 | 1 610,33 | 1,8 | 2 898,59 |  | 7,78 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 702,02 |
| 140.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 12,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,78 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 632,86 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 329,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 622,86 |  | 1 677,03 |
| 141 | ФСБЦ-21.1.06.09-0151 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 (20+10%) |  |  |  |  | 1000 м | 0,022 | 1 | 0,022 | 47 048,63 | 1,2 | 56 458,36 |  | 1 242,08 |
|  |  | Объем=22 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 242,08 |
| 142 | ФСБЦ-24.3.01.02-0011 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, номинальный диаметр 16 мм (20+10%) |  |  |  |  | м | 22 | 1 | 22 | 8,68 | 1,01 | 8,77 |  | 192,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,94 |
| 143 | ГЭСНм08-03-594-11 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,144 |  |  |  |  | 5 768,28 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 253,6 |  | 10,144 |  |  | 568,64 |  | 5 768,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0792 |  |  |  |  | 51,24 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,99 |  | 0,0396 |  |  | 2 176,38 |  | 86,18 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,99 |  | 0,0396 |  |  | 741,71 |  | 29,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,99 |  | 0,0396 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 28,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,99 |  | 0,0396 |  |  | 552,16 |  | 21,87 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,14 |  | 0,0456 |  |  | 32,66 |  | 1,49 |
|  | 91.21.19-031 | Станки сверлильные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,7 |  | 0,028 | 23,89 | 1,54 | 36,79 |  | 1,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 577,63 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 35 |  | 1,4 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 8,05 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  | 10 м | 1 |  | 0,04 | 37,71 | 1,74 | 65,62 |  | 2,62 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 2,1 |  | 0,084 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 13,60 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 10,4 |  | 0,416 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 88,05 |
|  | 04.3.02.14-0101 | Смеси сухие штукатурные известковые, крупнозернистые с карбонатным наполнителем, крупность заполнителя 2,5 мм, прочность при сжатии не менее 1,0 МПа |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,0002 | 5 338,16 | 2,62 | 13 985,98 |  | 2,80 |
|  | 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  |  | т | 0,56 |  | 0,0224 | 67 306,50 | 0,96 | 64 614,24 |  | 1 447,36 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 3 |  | 0,12 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 15,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 514,43 |
| 143.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 115,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 819,52 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 5 703,13 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 967,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 522,25 |  | 16 300,89 |
| 144 | ФСБЦ-20.3.03.04-1103 применительно | Светильник с люминесцентными лампами, потолочный, встраиваемый, с рассеивателем из полиметилметакрилата, степень защиты IP20, цоколь G13, мощность 4х18 Вт, ЭмПРА, напряжение 220 В, размеры 595х595х70 мм // Светильник светодиодный для потолка "Армстронг" 595х595, 32 Вт, 4000 Лм, 6500 К |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1 546,45 | 1,81 | 2 799,07 |  | 11 196,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 196,28 |
| 145 | ГЭСНм10-08-005-02 применительно | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным // монтаж кабелей пожарной сигнализации - б/у материал |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,45 |  |  |  |  | 782,71 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 29 |  | 1,45 |  |  | 539,80 |  | 782,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,40 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,9952 |  | 0,14976 |  |  | 6,90 |  | 1,03 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,4 |  | 0,12 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 163,15 |
|  | 01.7.15.10-0056 | Скобы стальные монтажные однолапковые (СО), закрепляемый диаметр 6 мм |  |  |  |  | 10 шт | 24 |  | 1,2 | 46,93 | 1,52 | 71,33 |  | 85,60 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,0012 |  | 0,00006 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 0,40 |
|  | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА |  |  |  |  | кг | 1,008 |  | 0,0504 | 303,48 | 1,56 | 473,43 |  | 23,86 |
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм |  |  |  |  | кг | 0,12 |  | 0,006 | 189,97 | 1,19 | 226,06 |  | 1,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058,11 |
| 145.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 15,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 782,71 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 712,27 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 360,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 921,60 |  | 2 146,08 |
| 146 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм - б/у материал |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8145 |  |  |  |  | 444,70 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,29 |  | 0,8145 |  |  | 545,98 |  | 444,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0005 |  |  |  |  | 0,25 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0005 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  | 0,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0005 |  |  | 490,35 |  | 0,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,79 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  | 0,32832 |  |  | 6,90 |  | 2,27 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,01 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  | 3,63 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00005 | 99 190,96 | 1,39 | 137 875,43 |  | 6,89 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,77 |
| 146.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 8,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,95 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 436,05 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 226,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 592,60 |  | 1 129,63 |
| 147 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении - б/у материал |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,4 |  |  |  |  | 4 638,14 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,68 |  | 8,4 |  |  | 552,16 |  | 4 638,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,24 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  |  | кг | 0,0005 |  | 0,0025 | 284,15 | 1,75 | 497,26 |  | 1,24 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,416 |  |  | 6,90 |  | 2,87 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,025 |  | 0,125 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 169,94 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,00005 | 4 338,27 | 1,52 | 6 594,17 |  | 0,33 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,05 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 72,86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 885,38 |
| 147.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 92,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 638,14 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 4 220,71 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 133,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 266,48 |  | 11 332,39 |
| Тамбур (распределительный щит) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ГЭСНм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А // демонтаж УЗО + выключателей автоматических - без сохранения материала |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,808 |  |  |  |  | 2 259,55 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,38 | 0,4 | 3,808 |  |  | 593,37 |  | 2 259,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,032 |  |  |  |  | 20,70 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,016 |  |  | 2 176,38 |  | 34,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,016 |  |  | 741,71 |  | 11,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,016 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 11,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,016 |  |  | 552,16 |  | 8,83 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 | 0,4 | 0,1728 |  |  | 32,66 |  | 5,64 |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,198 | 0,4 | 0,3168 |  |  | 23,57 |  | 7,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 | 0 | 0 | 150,04 | 1,59 | 238,56 |  | 0,00 |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 | 0 | 0 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  | 0,00 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3,5 | 0 | 0 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,431 | 0 | 0 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 | 0 | 0 | 41,71 | 1,39 | 57,98 |  | 0,00 |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 | 0 | 0 | 395,65 | 1,49 | 589,52 |  | 0,00 |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,003 | 0 | 0 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 0,00 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 | 0 | 0 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 0,00 |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,016 | 0 | 0 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 0,00 |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 | 0 | 0 | 944,69 | 1,15 | 1 086,39 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 339,73 |
| 148.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,4 | 45,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 280,25 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2 234,65 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 162,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 445,63 |  | 5 782,50 |
| 149 | ГЭСНм08-03-576-01 | Монтажная рейка |  |  |  |  | 100 м | 0,003 | 1 | 0,003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0819 |  |  |  |  | 42,69 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 27,3 |  | 0,0819 |  |  | 521,26 |  | 42,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00009 |  |  |  |  | 0,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,00009 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 0,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,00009 |  |  | 552,16 |  | 0,05 |
|  | 91.21.12-002 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные |  |  |  |  | маш.-ч | 0,5 |  | 0,0015 | 67,19 | 1,72 | 115,57 |  | 0,17 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 |
|  | 01.7.15.14-0061 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, двухзаходная резьба, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 45 мм |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,0000018 | 123 422,46 | 1,39 | 171 557,22 |  | 0,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,28 |
| 149.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,74 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 41,89 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 21,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 940,00 |  | 107,82 |
| 150 | ФСБЦ-20.2.08.01-0002 | DIN-рейки металлические, оцинкованные, размеры 7,5х35х300 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 | 4 298,19 | 1,15 | 4 942,92 |  | 49,43 |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,43 |
| 151 | ГЭСНм08-03-526-03 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 250 А // монтаж УЗО + выключателей двухполюсных автоматических |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,14 |  |  |  |  | 4 236,66 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,38 |  | 7,14 |  |  | 593,37 |  | 4 236,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06 |  |  |  |  | 38,81 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,03 |  |  | 2 176,38 |  | 65,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,03 |  |  | 741,71 |  | 22,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,03 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 21,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,03 |  |  | 552,16 |  | 16,56 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,108 |  | 0,324 |  |  | 32,66 |  | 10,58 |
|  | 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  |  | маш.-ч | 0,198 |  | 0,594 |  |  | 23,57 |  | 14,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 948,86 |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  |  | кг | 0,009 |  | 0,027 | 150,04 | 1,59 | 238,56 |  | 6,44 |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 0,004 |  | 0,012 | 187,38 | 0,98 | 183,63 |  | 2,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0624 |  |  | 6,90 |  | 0,43 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 3,5 |  | 10,5 | 5,87 | 0,98 | 5,75 |  | 60,38 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,07 |  | 0,21 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 33,99 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,431 |  | 1,293 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 273,69 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 0,014 |  | 0,042 | 41,71 | 1,39 | 57,98 |  | 2,44 |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  |  | кг | 0,002 |  | 0,006 | 395,65 | 1,49 | 589,52 |  | 3,54 |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  | т | 0,003 |  | 0,009 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 1 212,81 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,047 |  | 0,141 | 79,88 | 1,58 | 126,21 |  | 17,80 |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  |  | кг | 0,016 |  | 0,048 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 9,22 |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  |  | 10 шт | 0,1 |  | 0,3 | 944,69 | 1,15 | 1 086,39 |  | 325,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 335,85 |
| 151.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 84,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 275,47 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 4 189,96 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 180,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 263,68 |  | 12 791,03 |
| 152 О | ФСБЦ-62.1.05.03-1680 | Устройство защитного отключения 2P, 16 А, 30 мА, тип А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 104,18 | 1,19 | 1 313,97 |  | 1 313,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313,97 |
| 153 О | ФСБЦ-62.3.02.03-0001 | Выключатели двухполюсные, номинальный ток 20 А, номинальное напряжение 27 В |  |  |  |  | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 | 3 141,06 | 1,12 | 3 517,99 |  | 703,60 |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,60 |
|  |  | Итого по разделу 9 Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 733,49 |
| Раздел 10. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.3_стб.3 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6452 |  |  |  |  | 888,08 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,71 | 0,4 | 1,6452 |  |  | 539,80 |  | 888,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,33 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 | 0,4 | 0,1524 | 14,13 | 1,58 | 22,33 |  | 3,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 0,4 | 0,0024 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 0,4 | 0,0024 |  |  | 552,16 |  | 1,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,293 | 0 | 0 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4828 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,167 | 0 | 0 | 584,14 | 1,39 | 811,95 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00317 | 0 | 0 | 150 361,36 | 1,01 | 151 864,97 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 16,7 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 889,41 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 085,08 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 640,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 733,33 |  | 2 620,00 |
| 155 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,113 |  |  |  |  | 2 220,20 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,71 |  | 4,113 |  |  | 539,80 |  | 2 220,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,006 |  |  |  |  | 3,31 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 |  | 0,381 | 14,13 | 1,58 | 22,33 |  | 8,51 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,006 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 4,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,006 |  |  | 552,16 |  | 3,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 195,26 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,293 |  | 0,0879 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 5,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,74484 |  |  | 6,90 |  | 5,14 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,167 |  | 0,0501 | 584,14 | 1,39 | 811,95 |  | 40,68 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00317 |  | 0,000951 | 150 361,36 | 1,01 | 151 864,97 |  | 144,42 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 16,7 |  | 5,01 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 30,75 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 431,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 223,51 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 2 712,68 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 600,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 484,07 |  | 6 745,22 |
| 156 | ФСБЦ-24.3.02.05-0090 применительно | Трубы напорные из полипропилена, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,5 МПа, SDR6, размеры 20х3,4 мм // труба полипропиленовая, армированная алюминией диаметром = 20 мм |  |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 | 48,12 | 1,33 | 64,00 |  | 1 920,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 920,00 |
| 157 | ФСБЦ-24.3.05.08-0203 применительно | Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм // отвод ПП 90 градусов, диаметр=20 мм |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 24,29 | 1,33 | 32,31 |  | 258,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,48 |
| 158 | ФСБЦ-24.3.05.15-0122 | Тройник полипропиленовый, комбинированный, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" |  |  |  |  | шт | 6 | 1 | 6 | 55,68 | 1,33 | 74,05 |  | 444,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444,30 |
| 159 | ФСБЦ-24.3.05.07-0032 применительно | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 1/2" |  |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 40,42 | 1,33 | 53,76 |  | 537,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 537,60 |
| 160 | ФСБЦ-18.1.09.08-0003 | Кран шаровой латунный, присоединение муфтовое с внутренней резьбой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 489,19 | 1,34 | 655,51 |  | 2 622,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 622,04 |
|  |  | Итого по разделу 10 Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 147,64 |
| Раздел 11. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 1,3 | 1 | 1,3 |  |  | 1 271,17 |  | 1 652,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 652,52 |
| 162 | 02-15-1-01-0018 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 18 км |  |  |  |  | т | 1,3 | 1 | 1,3 |  |  | 289,25 |  | 376,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376,03 |
| 163 | калькуляция | Утилизация |  |  |  |  | м3 | 6 | 1 | 6 |  |  | 465,28 |  | 2 791,68 |
|  |  | Цена=558,33/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 791,68 |
|  |  | Итого по разделу 11 Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 820,23 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 632 984,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 089,94 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 738,74 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 329,06 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 006,06 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 820,23 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 885 963,21 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881 142,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 781,02 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 002,54 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 023,15 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 248,61 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 304,98 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 782,68 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 820,23 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 781,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 308,92 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,91 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 757,45 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 557,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 115,54 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 017,57 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 017,57 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 047 762,09 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 419,00 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 273 862,27 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 898,22 |
|  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -214 429,75 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 833 332,34 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |