Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по текущему ремонту в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Садовая,1Б.

Срок выполнения работ:

Общий срок - начало: 07 июня 2021 года;

- окончание: 05 июля 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания документации об аукционе, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом и техническим заданием, и несет ответственность за отступления от них.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 60 (шестьдесят) календарных месяцев с даты подписания акта приемки результата исполнения контракта Муниципальным заказчиком.

Объем и характеристика выполняемых работ указана в Локальном сметном расчете в ценах 2001 года  (Приложение к техническому заданию) предоставляется отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в документации об аукционе (требования к применяемым материалам).

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п/п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,72 м2 х °С/Вт. - Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм, высота 1750 мм, допускаемое расхождение размеров + 50 мм. - Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной не менее 60 мм, иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. - В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 2 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,72 м2 х °С/Вт. - Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм, высота 2050 мм, допускаемое расхождение размеров + 50 мм. - Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной не менее 60 мм, иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. - В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 3 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, трехстворчатый с центральной поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,72 м2 х °С/Вт. - Габаритные размеры коробки: ширина 2050 мм, высота 1150 мм, допускаемое расхождение размеров + 50 мм. - Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной не менее 60 мм, иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. - В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 4 | Оконный блок | Вид конструктивного исполнения ПВХ-профилей, с двухкамерным стеклопакетом с теплоотражающим покрытием толщиной не менее 32 мм, с энергосберегающим (низкоэмиссионным) стеклом, одностворчатый с поворотно-откидной створкой с рычажными приборами. Приведенное сопротивление теплопередаче не менее 0,72 м2 х °С/Вт. - Габаритные размеры коробки: ширина 1450 мм, высота 1750 мм, допускаемое расхождение размеров + 50 мм. - Профиль - материал поливинилхлоридный (ПВХ). Тип профиля «А» или «В», шириной не менее 60 мм, иметь не менее 3 камер. Цвет изделия: белый. При испытании на безотказность (надежность) поворотно-откидные устройства должны выдерживать не менее (20000 + 1%) полных циклов. - В соответствии с ГОСТ 30674-99, ГОСТ 30673-2013, 30777-2012 |
| 5 | Доска подоконная | Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина не менее 300 мм. В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |
| 6 | Заглушка торцевая двусторонняя | Заглушка торцевая с двумя капиносами к подоконной доске из поливинилхлорида. Изделия изготовлены из специального полипропиленового сплава. Должен выполнять защитную, утилитарную и декоративную функции. Торцевая заглушка из ПВХ должна иметь устойчивость к воздействию низких температур, обладать хорошими теплоизоляционными свойствами, быть устойчивой к ультрафиолету. Материал ПВХ, из которых изготовлены заглушки, не токсичен, обладает пожаробезопасностью. Цвет белый, мрамор. Размер 40*480 мм. В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |
| 7 | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель: материал для облицовки внутренних откосов с характеристиками: наружные слои - листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение - вспененный пенополистирол. Класс должен быть «А». Размеры: длина не менее 3000 мм; ширина не менее 1500 мм; толщина не менее 10 мм. Цвет белый. - В соответствии с ГОСТ 30971-2012 |
| 8 | Уголок | Уголок профильный поливинилхлоридный для внутренней отделки, размером не менее 30х30 мм. Изделие должно быть белого цвета и иметь равномерную окраску по всей площади лицевой поверхности. - В соответствии с ГОСТ 19111-2001 |