Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту крылец в МАДОУ «Радуга» корпус 2 по ул. Валентины Лопатиной, д.4 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Валентины Лопатиной д. 4 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 10.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 17.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка | Плитка вибропрессованная тротуарная с характеристиками: Размер плитки: не менее 300х300х30мм; Форма – квадрат; Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси. Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту крылец в МАДОУ «Радуга» корпус 2 по ул. Валентины Лопатиной, д. 4 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН07-05-016-04 применительно | Демонтаж ограждения лестницы (с сохранением материала)// Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,2625 |  |  |  |  | 3 495,37 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 41,5 | 0,7 | 7,2625 |  |  | 481,29 |  | 3 495,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,45325 |  |  |  |  | 219,47 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,38 | 0,7 | 0,0665 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 4,29 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,38 | 0,7 | 0,0665 |  |  | 437,21 |  | 29,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,21 | 0,7 | 0,38675 |  |  | 640,31 |  | 247,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,21 | 0,7 | 0,38675 |  |  | 492,32 |  | 190,40 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 5,8 | 0,7 | 1,015 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 16,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,1 | 0 | 0 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,02 | 0 | 0 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 0,00 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,15 | 0 | 0 | 4 800,85 | 1,85 | 8 881,57 |  | 0,00 |
| П,Н | 07.2.05.01 | Ограждения лестничных проемов | м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 983,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 45 206,56 |  | 11 301,64 |
| 2 | ГЭСН06-01-004-06 применительно | Демонтаж бетонного основания ступеней и площадок// Устройство: железобетонных крылец | м3 | 19,1 | 1 | 19,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 74,108 |  |  |  |  | 32 400,76 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,85 | 0,8 | 74,108 |  |  | 437,21 |  | 32 400,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,8336 |  |  |  |  | 928,54 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,8 | 0,1528 |  |  | 1 978,25 |  | 302,28 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 | 0,8 | 0,1528 |  |  | 661,32 |  | 101,05 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,17 | 0,8 | 2,5976 | 10,37 | 1,41 | 14,62 |  | 37,98 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,1 | 0,8 | 1,528 | 8,54 | 0,91 | 7,77 |  | 11,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 | 0,8 | 1,6808 |  |  | 640,31 |  | 1 076,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 | 0,8 | 1,6808 |  |  | 492,32 |  | 827,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0084 | 0 | 0 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,00 |
|  | 01.7.12.05-0053 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 0,23 | 0 | 0 | 28,13 | 1,19 | 33,47 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | кг | 0,3 | 0 | 0 | 83,06 | 1,14 | 94,69 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,018 | 0 | 0 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,138 | 0 | 0 | 5 764,42 | 1,78 | 10 260,67 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1,015 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0,03 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 757,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 629,21 |  | 88 417,83 |
| 3 | ГЭСН27-07-005-02 применительно | Демонтаж покрытия из брусчатки (с сохранением материала)// Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1,73 | 1 | 1,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,3312 |  |  |  |  | 8 160,05 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11,8 | 0,8 | 16,3312 |  |  | 499,66 |  | 8 160,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 171,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12456 |  |  |  |  | 64,37 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 1 901,81 |  | 78,96 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 565,80 |  | 23,49 |
|  | 91.08.09-002 | Виброплиты электрические | маш.-ч | 0,57 | 0,8 | 0,78888 | 7,51 | 1,35 | 10,14 |  | 8,00 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 57,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 492,32 |  | 20,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 640,31 |  | 26,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 492,32 |  | 20,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0 | 0 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,00 |
|  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 0,05 | 0 | 0 | 616,20 | 1,38 | 850,36 |  | 0,00 |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки тротуарные | м2 | 10,2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 395,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 933,07 |  | 24 104,21 |
| Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 50,7 | 1 | 50,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 52,221 |  |  |  |  | 19 186,00 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1,03 |  | 52,221 |  |  | 367,40 |  | 19 186,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 812,30 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 0,2 |  | 10,14 | 1 828,55 | 1,5 | 2 742,83 |  | 27 812,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 998,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 445,43 |  | 73 283,12 |
| 5 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 50,7 | 1 | 50,7 |  |  | 1 096,75 |  | 55 605,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 605,23 |
| 6 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 50,7 | 1 | 50,7 |  |  | 129,26 |  | 6 553,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 553,48 |
| 7 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 20,6 | 1 | 20,6 |  |  | 516,67 |  | 10 643,40 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 643,40 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 937,05 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 242,18 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868,08 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,38 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 455,70 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 158,71 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 908,91 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 750,20 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 242,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 868,08 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 212,38 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 455,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 894,36 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 077,50 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 158,71 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 454,56 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 894,36 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 077,50 |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 908,91 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 149,9227 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2,41141 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью (брусчатка - б/у материал) | 100 м2 | 0,173 | 1 | 0,173 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,55276 |  |  |  |  | 6 603,17 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 14,55276 |  |  | 453,74 |  | 6 603,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 064,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,91344 |  |  |  |  | 501,75 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,78 |  | 0,30794 |  |  | 1 978,25 |  | 609,18 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 0,30794 |  |  | 661,32 |  | 203,65 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 8 |  | 1,384 |  |  | 49,16 |  | 68,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,5 |  | 0,6055 |  |  | 640,31 |  | 387,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 0,6055 |  |  | 492,32 |  | 298,10 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 0,936795 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 169,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 125 666,18 |  | 21 740,25 |
| 8.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 0,936795 | 1 | 0,936795 | 2 810,05 | 1,88 | 5 282,89 |  | 4 948,98 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 948,98 |
| 9 | ГЭСН06-01-004-06 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 19,1 | 1 | 19,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 92,635 |  |  |  |  | 40 500,95 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,85 |  | 92,635 |  |  | 437,21 |  | 40 500,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 785,45 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,292 |  |  |  |  | 1 160,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,191 |  |  | 1 978,25 |  | 377,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,191 |  |  | 661,32 |  | 126,31 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.-ч | 0,17 |  | 3,247 | 10,37 | 1,41 | 14,62 |  | 47,47 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 0,1 |  | 1,91 | 8,54 | 0,91 | 7,77 |  | 14,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 2,101 |  |  | 640,31 |  | 1 345,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 2,101 |  |  | 492,32 |  | 1 034,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 038,22 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0084 |  | 0,16044 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 8,37 |
|  | 01.7.12.05-0053 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 0,23 |  | 4,393 | 28,13 | 1,19 | 33,47 |  | 147,03 |
|  | 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | кг | 0,3 |  | 5,73 | 83,06 | 1,14 | 94,69 |  | 542,57 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,018 |  | 0,3438 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 6 295,18 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,138 |  | 2,6358 | 5 764,42 | 1,78 | 10 260,67 |  | 27 045,07 |
| П,Н | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1,015 |  | 19,3865 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0,03 |  | 0,573 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 485,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 568,61 |  | 144 560,50 |
| 9.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 19,3865 | 1 | 19,3865 | 4 961,08 | 2,98 | 14 784,02 |  | 286 610,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 610,40 |
| 9.2 | ФСБЦ-08.4.02.05-1010 применительно | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 (Сетка арматурная 50х50х5мм) | т | 0,41736 | 1 | 0,41736 | 87 300,07 | 0,69 | 60 237,05 |  | 25 140,54 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,92*70,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 140,54 |
| 9.3 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 10 082,68 | 1,78 | 17 947,17 |  | 8 973,59 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 973,59 |
| 10 | ГЭСН11-01-027-01 применительно | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных // Облицовка крыльца тротуарной плиткой | 100 м2 | 0,874 | 1 | 0,874 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(60+27,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 63,4524 |  |  |  |  | 27 042,14 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 72,6 |  | 63,4524 |  |  | 426,18 |  | 27 042,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,29498 |  |  |  |  | 1 521,51 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,36 |  | 0,31464 |  |  | 1 901,81 |  | 598,39 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,31464 |  |  | 565,80 |  | 178,02 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 2,57 |  | 2,24618 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 145,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 2,57 |  | 2,24618 |  |  | 437,21 |  | 982,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,84 |  | 0,73416 |  |  | 640,31 |  | 470,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,84 |  | 0,73416 |  |  | 492,32 |  | 361,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 743,69 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 3,85 |  | 3,3649 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 175,45 |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 3,06 |  | 2,67444 | 732,20 | 1,78 | 1 303,32 |  | 3 485,65 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1,3 |  | 1,1362 | 4 033,62 | 2,2 | 8 873,96 |  | 10 082,59 |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные | м2 | 102 |  | 89,148 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 520,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107 968,10 |  | 94 364,12 |
| 10.1 | ФСБЦ-05.2.02.19-0024 применительно | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма квадрат, на сером цементе, цветная, размеры 300х300х60 мм // Плитка тротуарная 300х300х30 мм | м2 | 89,148 | 1 | 89,148 | 653,94 | 1,66 | 1 085,54 |  | 96 773,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=87,4*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 773,72 |
| 11 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Установка стаканов для перил ограждений // Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,0064 | 1 | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,542016 |  |  |  |  | 254,89 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 0,542016 |  |  | 470,27 |  | 254,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00416 |  |  |  |  | 2,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,65 |  | 0,00416 |  |  | 640,31 |  | 2,66 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,00416 |  |  | 492,32 |  | 2,05 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 9,51 |  | 0,060864 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 1,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 0,137664 |  |  | 6,42 |  | 0,88 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 0,05184 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 8,39 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,0000006 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,04 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 107 612,50 |  | 688,72 |
| 11.1 | Прайс-лист | Стаканы (фланцы) для крепления перил. для лестниц с диаметром трубы 42 мм | шт | 32 | 1 | 32 |  |  | 1 666,67 |  | 53 333,44 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 333,44 |
| 12 | ГЭСН07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней (б/у материал) | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,375 |  |  |  |  | 4 993,38 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 41,5 |  | 10,375 |  |  | 481,29 |  | 4 993,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 383,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6475 |  |  |  |  | 313,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,38 |  | 0,095 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 6,13 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,38 |  | 0,095 |  |  | 437,21 |  | 41,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,21 |  | 0,5525 |  |  | 640,31 |  | 353,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,21 |  | 0,5525 |  |  | 492,32 |  | 272,01 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 5,8 |  | 1,45 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 23,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,99 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,1 |  | 0,025 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1,30 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,02 |  | 0,005 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 770,63 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,15 |  | 0,0375 | 4 800,85 | 1,85 | 8 881,57 |  | 333,06 |
| П,Н | 07.2.05.01 | Ограждения лестничных проемов | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 795,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 69 000,88 |  | 17 250,22 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 022,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 394,53 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 451,20 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 499,52 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 676,88 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 384,48 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 394,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 451,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 499,52 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 676,88 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 764,32 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 598,03 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 894,05 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 764,32 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 598,03 |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 754 384,48 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 181,557176 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7,15208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 778 959,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 636,71 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 319,28 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 711,90 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 132,58 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 158,71 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 024 293,39 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 962 134,68 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 636,71 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 319,28 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 711,90 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 563 132,58 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 658,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 675,53 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 158,71 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 147 348,61 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 658,68 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 675,53 |
|  |  | Всего с учетом понижающего коэффициента в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п. 2 ст. 72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |