Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по устройству тротуара из асфальтобетона по пер. Поперечный (от  существующего тротуара до ул. Калинина) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, пер. Поперечный (от  существующего тротуара до ул. Калинина)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 24.10.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

В составе работ необходимо выполнить работы по устройству пешеходного перехода через ул. Титова и через пер. Поперечный.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству тротуара из асфальтобетона по пер.Поперечный (от существующего тротуара до ул.Калинина) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-06-008-01 применительно | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии // Резка асфальтобетоннго покрытия |  |  |  |  | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,134 |  |  |  |  |  | 7 064,91 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,89 |  | 13,134 |  |  | 537,91 |  |  | 7 064,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 711,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,762 |  |  |  |  |  | 489,16 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,078 |  |  | 1 996,84 |  |  | 155,75 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,078 |  |  | 726,65 |  |  | 56,68 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 8,36 |  | 5,016 |  |  | 109,63 |  |  | 549,90 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,92 |  | 0,552 | 1 043,14 | 1,63 | 1 700,32 |  |  | 938,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,92 |  | 0,552 |  |  | 632,28 |  |  | 349,02 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,018 |  |  | 749,34 |  |  | 13,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,018 |  |  | 632,28 |  |  | 11,38 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,114 |  |  | 473,03 |  |  | 53,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,114 |  |  | 632,28 |  |  | 72,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 449,34 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,5 |  | 2,1 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 119,99 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 2 |  | 1,2 | 565,20 | 1,96 | 1 107,79 |  |  | 1 329,35 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  |  |  | т | 0,07 |  | 0,042 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.7.07.26 | Шнур полиуретановый |  |  |  |  | 10 м | 10 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 715,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 554,07 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 11 180,02 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 10 122,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 362,55 |  |  | 32 017,53 |
| 2 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0096 | 1 | 0,0096 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(60*0,2*0,08) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,72608 |  |  |  |  |  | 944,77 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 179,8 |  | 1,72608 |  |  | 547,35 |  |  | 944,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253,88 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,438048 |  |  |  |  |  | 280,20 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,55 |  | 0,01488 | 1 933,00 | 1,76 | 3 402,08 |  |  | 50,62 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,55 |  | 0,01488 |  |  | 849,33 |  |  | 12,64 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 44,08 |  | 0,423168 |  |  | 473,03 |  |  | 200,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 44,08 |  | 0,423168 |  |  | 632,28 |  |  | 267,56 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 88,16 |  | 0,846336 |  |  | 3,65 |  |  | 3,09 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 478,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 224,97 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 812,96 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 641,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 882,29 |  |  | 4 933,27 |
| 3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 1,92 | 1 | 1,92 |  |  | 1 411,13 |  |  | 2 709,37 |
|  |  | Объем=60*0,2*0,08*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 709,37 |
| 4 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 1,92 | 1 | 1,92 |  |  | 201,10 |  |  | 386,11 |
|  |  | Объем=60*0,2*0,08*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,11 |
| 5 | ГЭСН27-09-008-01 применительно | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж дорожного знака на металлической стойке (с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,24 |  |  |  |  |  | 1 257,76 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 320 | 0,7 | 2,24 |  |  | 561,50 |  |  | 1 257,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,10171 |  |  |  |  |  | 73,89 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 11 | 0,7 | 0,077 | 998,38 | 1,61 | 1 607,39 |  |  | 123,77 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11 | 0,7 | 0,077 |  |  | 726,65 |  |  | 55,95 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 | 0,7 | 0,01064 |  |  | 2 153,42 |  |  | 22,91 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 | 0,7 | 0,01064 |  |  | 849,33 |  |  | 9,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,01 | 0,7 | 0,01407 |  |  | 749,34 |  |  | 10,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 | 0,7 | 0,01407 |  |  | 632,28 |  |  | 8,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,048 | 0 | 0 | 106 965,20 | 1,18 | 126 218,94 |  |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  | т | 0,01935 | 0 | 0 | 170 358,45 | 1,37 | 233 391,08 |  |  | 0,00 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  | т | 0,00562 | 0 | 0 | 80 322,25 | 1,57 | 126 105,93 |  |  | 0,00 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  |  |  | т | 0,00338 | 0 | 0 | 105 971,44 | 1,86 | 197 106,88 |  |  | 0,00 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  |  |  | шт | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  |  |  | шт | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 331,65 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 1 970,84 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 1 784,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 524 412,00 |  |  | 5 244,12 |
| 6 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал) |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  | 1 796,80 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  | 561,50 |  |  | 1 796,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1453 |  |  |  |  |  | 105,55 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 11 |  | 0,11 | 998,38 | 1,61 | 1 607,39 |  |  | 176,81 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11 |  | 0,11 |  |  | 726,65 |  |  | 79,93 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0152 |  |  | 2 153,42 |  |  | 32,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0152 |  |  | 849,33 |  |  | 12,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0201 |  |  | 749,34 |  |  | 15,06 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0201 |  |  | 632,28 |  |  | 12,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,50 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,048 |  | 0,00048 | 106 965,20 | 1,18 | 126 218,94 |  |  | 60,59 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  | т | 0,01935 |  | 0,0001935 | 170 358,45 | 1,37 | 233 391,08 |  |  | 45,16 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  | т | 0,00562 |  | 0,0000562 | 80 322,25 | 1,57 | 126 105,93 |  |  | 7,09 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  |  |  | т | 0,00338 |  | 0,0000338 | 105 971,44 | 1,86 | 197 106,88 |  |  | 6,66 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 246,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 902,35 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 2 815,48 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 2 549,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 108,00 |  |  | 7 611,08 |
| 7 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00045 | 1 | 0,00045 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06075 |  |  |  |  |  | 31,24 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,06075 |  |  | 514,32 |  |  | 31,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,008154 |  |  |  |  |  | 6,91 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,0081 |  |  | 1 253,98 |  |  | 10,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,0081 |  |  | 849,33 |  |  | 6,88 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0026685 | 8,54 | 1,59 | 13,58 |  |  | 0,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000054 |  |  | 749,34 |  |  | 0,04 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000054 |  |  | 632,28 |  |  | 0,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,80 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0007875 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 0,04 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 0,1125 | 12,83 | 1,22 | 15,65 |  |  | 1,76 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 0,0459 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,15 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 39,29 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 22,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 022,22 |  |  | 111,61 |
| 7.1 | Коммерческое предложение | Бетон (БСТ) В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 0,0459 | 1 | 0,0459 |  |  | 9 708,33 |  |  | 445,61 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11650,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 445,61 |
| 8 | ГЭСН01-01-030-05 применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // Срезка растительного слоя грунта |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,04972 | 1 | 0,04972 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(226*2,2*0,1) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,87 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,27346 |  |  |  |  |  | 232,26 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 5,5 |  | 0,27346 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  |  | 436,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,27346 |  |  | 849,33 |  |  | 232,26 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 669,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,26 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 216,00 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 106,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 951,13 |  |  | 991,97 |
| 9 | 45-1 | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) |  |  |  |  | т | 69,608 | 1 | 69,608 |  |  | 121,04 |  |  | 8 425,35 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=49,72*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 425,35 |
| 10 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 69,608 | 1 | 69,608 |  |  | 201,10 |  |  | 13 998,17 |
|  |  | Объем=49,72*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 998,17 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 613,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 095,48 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 794,46 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,97 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 441,60 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 093,65 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 874,19 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 780,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 095,48 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 794,46 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187,97 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 441,60 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 034,59 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 226,44 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 093,65 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 283,45 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 034,59 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 226,44 |
|  |  | Всего по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 874,19 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 20,36083 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,728672 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Бортовые камни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 2,26 | 1 | 2,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=226 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 157,748 |  |  |  |  |  | 87 830,93 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 157,748 |  |  | 556,78 |  |  | 87 830,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 036,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,469 |  |  |  |  |  | 1 228,05 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 1,3786 |  |  | 2 153,42 |  |  | 2 968,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 1,3786 |  |  | 849,33 |  |  | 1 170,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0904 |  |  | 749,34 |  |  | 67,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0904 |  |  | 632,28 |  |  | 57,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 635,39 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00226 | 70 296,20 | 1,29 | 90 682,10 |  |  | 204,94 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,1356 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,3842 | 10 082,68 | 1,66 | 16 737,25 |  |  | 6 430,45 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 13,334 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 730,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 058,98 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 131 807,29 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 119 339,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 812,89 |  |  | 349 877,13 |
| 11.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР 100.30.15 |  |  |  |  | м3 | 9,718 | 1 | 9,718 | 5 746,75 | 3,05 | 17 527,59 |  |  | 170 333,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,043*226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 333,12 |
| 11.2 | Коммерческое предложение | Бетон (БСТ) В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 13,334 | 1 | 13,334 |  |  | 9 708,33 |  |  | 129 450,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11650,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129 450,87 |
| 12 | ГЭСН27-02-010-09 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 2,36 | 1 | 2,36 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=236 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 152,456 |  |  |  |  |  | 84 635,17 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 32,66 |  | 77,0776 |  |  | 514,32 |  |  | 39 642,55 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 15,97 |  | 37,6892 |  |  | 561,50 |  |  | 21 162,49 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 15,97 |  | 37,6892 |  |  | 632,28 |  |  | 23 830,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 334,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,2272 |  |  |  |  |  | 775,94 |
|  | 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,7552 | 735,21 | 1,69 | 1 242,50 |  |  | 938,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,7552 |  |  | 632,28 |  |  | 477,50 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,472 |  |  | 838,70 |  |  | 395,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,472 |  |  | 632,28 |  |  | 298,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 056,99 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00118 | 70 296,20 | 1,29 | 90 682,10 |  |  | 107,00 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,008 |  | 0,01888 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,236 | 10 082,68 | 1,66 | 16 737,25 |  |  | 3 949,99 |
| Н | 05.2.03.04 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 1,6 |  | 3,776 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 4,9 |  | 11,564 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 802,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 411,11 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  | 97 368,67 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 65 766,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 600,65 |  |  | 253 937,53 |
| 12.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР100.20.8 |  |  |  |  | м3 | 3,776 | 1 | 3,776 | 5 746,75 | 3,05 | 17 527,59 |  |  | 66 184,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,016*236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 184,18 |
| 12.2 | Коммерческое предложение | Бетон (БСТ) В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 11,564 | 1 | 11,564 |  |  | 9 708,33 |  |  | 112 267,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11650,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 267,13 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Бортовые камни : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667 768,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 466,10 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 370,65 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 003,99 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 927,68 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082 049,96 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 466,10 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 370,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 003,99 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 927,68 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 175,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 105,58 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 470,09 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229 175,96 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 105,58 |
|  |  | Всего по разделу 2 Бортовые камни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 082 049,96 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 310,204 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 2,6962 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (толщиной 10 см) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,452 | 1 | 0,452 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(226*2*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,5088 |  |  |  |  |  | 3 439,71 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 6,5088 |  |  | 528,47 |  |  | 3 439,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 943,89 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,27376 |  |  |  |  |  | 5 018,01 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,77 |  | 0,80004 | 1 933,00 | 1,76 | 3 402,08 |  |  | 2 721,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,77 |  | 0,80004 |  |  | 849,33 |  |  | 679,50 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,29 |  | 1,93908 |  |  | 1 996,84 |  |  | 3 872,03 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,29 |  | 1,93908 |  |  | 726,65 |  |  | 1 409,03 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 7,08 |  | 3,20016 | 2 391,60 | 1,67 | 3 993,97 |  |  | 12 781,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,08 |  | 3,20016 |  |  | 849,33 |  |  | 2 717,99 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,74 |  | 0,33448 | 1 043,14 | 1,63 | 1 700,32 |  |  | 568,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,74 |  | 0,33448 |  |  | 632,28 |  |  | 211,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,14 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 2,26 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 129,14 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 530,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 457,72 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 12 517,43 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 11 333,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 888,32 |  |  | 52 381,52 |
| 13.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий |  |  |  |  | м3 | 49,72 | 1 | 49,72 | 552,44 | 1,53 | 845,23 |  |  | 42 024,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 024,84 |
| 14 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (толщиной 10 см) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,452 | 1 | 0,452 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(226*2*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,7632 |  |  |  |  |  | 5 159,56 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 9,7632 |  |  | 528,47 |  |  | 5 159,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 469,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,3112 |  |  |  |  |  | 7 669,83 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 1,17068 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  |  | 1 870,24 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 1,17068 |  |  | 849,33 |  |  | 994,29 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 1,0396 | 1 933,00 | 1,76 | 3 402,08 |  |  | 3 536,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 1,0396 |  |  | 849,33 |  |  | 882,96 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 1,11192 |  |  | 1 996,84 |  |  | 2 220,33 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 1,11192 |  |  | 726,65 |  |  | 807,98 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 5,51892 | 2 391,60 | 1,67 | 3 993,97 |  |  | 22 042,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 5,51892 |  |  | 849,33 |  |  | 4 687,38 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,47008 | 1 043,14 | 1,63 | 1 700,32 |  |  | 799,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,47008 |  |  | 632,28 |  |  | 297,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,79 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 3,164 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 180,79 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 479,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 829,39 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 18 987,50 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 17 191,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176 234,78 |  |  | 79 658,12 |
| 14.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 57,404 | 1 | 57,404 | 2 220,14 | 2,27 | 5 039,72 |  |  | 289 300,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45,2*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289 300,09 |
| 15 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (толщиной 5 см) |  |  |  |  | 100 м2 | 4,52 | 1 | 4,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(226*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 65,088 |  |  |  |  |  | 39 772,02 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 65,088 |  |  | 611,05 |  |  | 39 772,02 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3164 |  |  |  |  |  | 232,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0904 |  |  | 2 153,42 |  |  | 194,67 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0904 |  |  | 849,33 |  |  | 76,78 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,1356 |  |  | 1 996,84 |  |  | 270,77 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,1356 |  |  | 726,65 |  |  | 98,53 |
|  | 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,85 |  | 3,842 |  |  | 53,98 |  |  | 207,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0904 |  |  | 749,34 |  |  | 67,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0904 |  |  | 632,28 |  |  | 57,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 251,36 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,06 |  | 0,2712 | 22 876,38 | 1,41 | 32 255,70 |  |  | 8 747,75 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 0,5 |  | 2,26 | 565,20 | 1,96 | 1 107,79 |  |  | 2 503,61 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  |  | т | 7,14 |  | 32,2728 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 996,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 004,49 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  | 45 605,12 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 30 803,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 408,19 |  |  | 128 405,00 |
| 15.1 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 4,52 | 1 | 4,52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(226*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 5 см ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 41,9456 |  |  |  |  |  | 25 630,86 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,32 | 4 | 41,9456 |  |  | 611,05 |  |  | 25 630,86 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136,63 |
|  | 91.08.09-001 | Плиты вибрационные с двигателем внутреннего сгорания, мощность до 6 кВт (8 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 | 4 | 2,5312 |  |  | 53,98 |  |  | 136,63 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  |  | т | 1,21 | 4 | 21,8768 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 767,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 630,86 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  |  | 29 219,18 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  |  | 19 735,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 531,51 |  |  | 74 722,43 |
| 15.2 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ |  |  |  |  | т | 54,1496 | 1 | 54,1496 | 6 388,04 | 2,32 | 14 820,25 |  |  | 802 510,61 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=32,2728+21,8768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802 510,61 |
| 16 | ГЭСН27-03-004-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную (толщиной 8 см) |  |  |  |  | 100 т | 0,0452 | 1 | 0,0452 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(226*0,08*0,1*2,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,813248 |  |  |  |  |  | 1 778,76 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 62,24 |  | 2,813248 |  |  | 632,28 |  |  | 1 778,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 736,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,015192 |  |  |  |  |  | 811,40 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 8,53 |  | 0,385556 |  |  | 2 373,11 |  |  | 914,97 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,53 |  | 0,385556 |  |  | 726,65 |  |  | 280,16 |
|  | 91.08.03-018 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  | маш.-ч | 13,57 |  | 0,613364 |  |  | 2 924,18 |  |  | 1 793,59 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,57 |  | 0,613364 |  |  | 849,33 |  |  | 520,95 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,36 |  | 0,016272 | 1 043,14 | 1,63 | 1 700,32 |  |  | 27,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 0,016272 |  |  | 632,28 |  |  | 10,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142,46 |
|  | 01.2.01.01-0001 | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 |  |  |  |  | т | 0,074 |  | 0,0033448 | 25 889,78 | 1,41 | 36 504,59 |  |  | 122,10 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  | т | 0,005 |  | 0,000226 | 62 186,75 | 1,37 | 85 195,85 |  |  | 19,25 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,43 |  | 0,019436 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 1,11 |
| Н | 04.2.01.01 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные |  |  |  |  | т | 101 |  | 4,5652 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 468,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 590,16 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 3 833,44 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 3 470,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 590,71 |  |  | 12 773,10 |
| 16.1 | ФСБЦ-04.2.01.01-1238 | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на ПБВ |  |  |  |  | т | 4,5652 | 1 | 4,5652 | 6 388,04 | 2,32 | 14 820,25 |  |  | 67 657,41 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 657,41 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 356 735,70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 780,91 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 026,38 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 731,71 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 196,70 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 549 433,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 780,91 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 026,38 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 731,71 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 196,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 162,67 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 534,75 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 512,62 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 162,67 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 534,75 |
|  |  | Всего по разделу 3 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 549 433,12 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 126,118848 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 16,916552 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пешеходный переход через ул.Титова и через пер.Поперечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,8 |  |  |  |  | 7 187,20 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 320 |  | 12,8 |  |  | 561,50 |  | 7 187,20 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 898,43 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5812 |  |  |  |  | 422,21 |  |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  | маш.-ч | 11 |  | 0,44 | 998,38 | 1,61 | 1 607,39 |  | 707,25 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11 |  | 0,44 |  |  | 726,65 |  | 319,73 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 2 153,42 |  | 130,93 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0608 |  |  | 849,33 |  | 51,64 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 749,34 |  | 60,25 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0804 |  |  | 632,28 |  | 50,84 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,98 |  |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,048 |  | 0,00192 | 106 965,20 | 1,18 | 126 218,94 |  | 242,34 |  |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  | т | 0,01935 |  | 0,000774 | 170 358,45 | 1,37 | 233 391,08 |  | 180,64 |  |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  | т | 0,00562 |  | 0,0002248 | 80 322,25 | 1,57 | 126 105,93 |  | 28,35 |  |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А |  |  |  |  | т | 0,00338 |  | 0,0001352 | 105 971,44 | 1,86 | 197 106,88 |  | 26,65 |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков |  |  |  |  | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 985,82 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 609,41 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 11 261,93 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 10 196,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 761 109,00 |  | 30 444,36 |  |
| 17.1 | ГЭСН27-09-012-01 | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 1 549,74 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 69 |  | 2,76 |  |  | 561,50 |  | 1 549,74 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,60 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,048 |  | 0,00192 | 55 898,18 | 1,31 | 73 226,62 |  | 140,60 |  |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 690,34 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 549,74 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 2 293,62 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 2 076,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 515,25 |  | 6 060,61 |  |
| 17.2 | Коммерческое предложение | Знак 5.19.1 и 5.19.2 " Пешеходный переход на флуоресцентном фоне" (стомость с учетом доставки до г.Югорска) |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 4 333,33 |  | 34 666,64 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5200,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 666,64 |  |
| 17.3 | ФСБЦ-01.5.03.05-0104 | Стойка (опора) металлическая для дорожных знаков, окрашенная, диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм, длина 4000 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 2 163,37 | 1,15 | 2 487,88 |  | 9 951,52 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 951,52 |  |
| 18 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование стойки |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0018 | 1 | 0,0018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,5*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,243 |  |  |  |  | 124,98 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,243 |  |  | 514,32 |  | 124,98 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,93 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,032616 |  |  |  |  | 27,66 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,0324 |  |  | 1 253,98 |  | 40,63 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,0324 |  |  | 849,33 |  | 27,52 |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,010674 | 8,54 | 1,59 | 13,58 |  | 0,14 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 749,34 |  | 0,16 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000216 |  |  | 632,28 |  | 0,14 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,22 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,00315 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,18 |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 0,45 | 12,83 | 1,22 | 15,65 |  | 7,04 |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 0,1836 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,79 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,64 |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 157,22 |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 88,53 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 248 077,78 |  | 446,54 |  |
| 18.1 | Коммерческое предложение | Бетон (БСТ) В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 0,1836 | 1 | 0,1836 |  |  | 9 708,33 |  | 1 782,45 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11650,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,45 |  |
| 19 | ГЭСН27-09-018-17 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки краской вручную: островки безопасности, пешеходные переходы, стоп-линии // Нанесение разметки "Пешеходный переход" |  |  |  |  | 100 м2 | 0,48 | 1 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*4*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,752 |  |  |  |  | 1 021,23 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0192 |  |  | 514,32 |  | 9,87 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 2,48 |  | 1,1904 |  |  | 561,50 |  | 668,41 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 1,13 |  | 0,5424 |  |  | 632,28 |  | 342,95 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 912,60 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,9088 |  |  |  |  | 1 839,18 |  |
|  | 91.13.01-032 | Машины дорожной службы (машина дорожного мастера), мощность двигателя 80 кВт (109 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,75 |  | 2,28 |  |  | 1 237,29 |  | 2 821,02 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,75 |  | 2,28 |  |  | 632,28 |  | 1 441,60 |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,31 |  | 0,6288 |  |  | 125,09 |  | 78,66 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,31 |  | 0,6288 |  |  | 632,28 |  | 397,58 |  |
|  | 91.21.01-514 | Аппараты окрасочные электроприводного безвоздушного распыления, производительность до 5 л/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,31 |  | 0,6288 | 12,68 | 1,62 | 20,54 |  | 12,92 |  |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные |  |  |  |  | т | 0,0595 |  | 0,02856 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.01.03 | Стеклошарики световозвращающие |  |  |  |  | кг | 35 |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 773,01 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 860,41 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 233,41 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 832,95 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 832,02 |  | 13 839,37 |  |
| 19.1 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый // цвет белый и желтый |  |  |  |  | кг | 28,56 | 1 | 28,56 | 115,15 | 1,22 | 140,48 |  | 4 012,11 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 012,11 |  |
| 19.2 | ФСБЦ-01.5.01.03-1020 | Стеклошарики световозвращающие для посыпки разметочных красок, фракция 100-600 мкм |  |  |  |  | т | 0,0168 | 1 | 0,0168 | 34 331,60 | 1,63 | 55 960,51 |  | 940,14 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 940,14 |  |
|  |  | Итоги по разделу 4 Пешеходный переход через ул.Титова и через пер.Поперечный : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 002,82 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 883,15 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 851,96 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289,05 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 978,66 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 143,74 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 883,15 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 851,96 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289,05 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 978,66 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 946,18 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 194,74 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 172,20 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 946,18 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 194,74 |  |
|  |  | Всего по разделу 4 Пешеходный переход через ул.Титова и через пер.Поперечный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 143,74 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 17,555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3,522616 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 135 120,10 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 225,64 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 043,45 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 212,72 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 764 544,64 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 093,65 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 810 501,01 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 793 407,36 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 225,64 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 043,45 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 212,72 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 764 544,64 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 319,40 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 061,51 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 093,65 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288 438,36 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 319,40 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 061,51 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |