Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по отсыпке территории автомобильной стоянки по ул. Кирова (возле жилого дома № 9 по ул. Лесозаготовителей) в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОТСЫПКЕ ТЕРРИТОРИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ СТОЯНКИ ПО УЛ. КИРОВА (ВОЗЛЕ ЖИЛОГО ДОМА №9. ПО УЛ. ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ) В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ. Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20%___________________________419,127тыс.руб. Средства на оплату труда _________________________________________________1,241тыс.руб. Сметная трудоемкость__________________________________________________69,77 тыс.руб. Составлен(а) в ценах 2001 г. № пп; Шифр и номер позиции норматива; Наименование работ и затрат, единица измерения; Количество; Стоимость единицы, руб.; Общая стоимость, руб.; Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин. всего; эксплуата- ции машин; мате- риалы; Всего; оплаты труда; эксплуата- ции машин; мате- риалы. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; на единицу; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Раздел 1. Отсыпка территории автомобильной стоянки. Демонтажные работы. 1; ФЕРр68-3-2 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром более 300 мм (м3) НР (94,34 руб.): 109% от ФОТ (86,55 руб.) СП (51,93 руб.): 60% от ФОТ (86,55 руб.); 2,3; 37,63 37,63; 86,55; 86,55; 4,49; 10,33. 2; ФЕР01-02-105-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 118 кВт (160 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 32 см (100 шт) НР (4,96 руб.): 84% от ФОТ (5,91 руб.) СП (2,66 руб.): 45% от ФОТ (5,91 руб.); 0,11 11 / 100; 539,36; 539,36 53,71; 59,33; 59,33 5,91. 3; ФССЦпг-01-01-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса пиленого (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ; 1,87; 10,88; 10,88; 20,35; 20,35. 4; ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ; 1,87; 10,47; 10,47; 19,58; 19,58. Подготовительные работы. 5; ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно; Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) НР (0,51 руб.): 100% от ФОТ (0,51 руб.) СП (0,26 руб.): 50% от ФОТ (0,51 руб.); 0,005 5 / 1000; 592,23; 592,23 101,12; 2,96; 2,96 0,51. 6; ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ; 7 5*1,4; 3,96; 3,96; 27,72; 27,72. 7; ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ; 7 5*1,4; 8,58; 8,58; 60,06; 60,06. Отсыпка территории автомобильной стоянки. 8; ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (1710,73 руб.): 149% от ФОТ (1148,14 руб.) СП (1090,73 руб.): 95% от ФОТ (1148,14 руб.); 3,781 (1990*0,19) / 100; 2281,99 126,07; 2143,72 177,59; 12,2; 8628,2; 476,67; 8105,41 671,47; 46,12; 15,72; 59,44. 9; ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Песок природный для строительных: работ средний (м3); 402; 55,26; 55,26; 22214,52; 22214,52. Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах; 31119,27; 563,22; 8295,41 677,89; 22260,64; 69,77. Накладные расходы; 1810,54. Сметная прибыль; 1145,58. Итого по разделу 1 Устройство автомобильной стоянки; 34075,39; 69,77. ИТОГИ ПО СМЕТЕ:. Итого прямые затраты по смете в базисных ценах; 31119,27; 563,22; 8295,41 677,89; 22260,64; 69,77. Накладные расходы; 1810,54. Сметная прибыль; 1145,58. Итоги по смете:. Благоустройство (ремонтно-строительные); 232,82; 10,33. Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным); 66,95. Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках; 48,07. Перевозка грузов автотранспортом; 79,64. Земляные работы, выполняемые механизированным способом; 3,73. Автомобильные дороги; 11429,66; 59,44. Материалы; 22214,52. Итого в ценах 2001 г.; 34075,39; 69,77. В том числе:. Материалы; 22260,64. Машины и механизмы; 8295,41. ФОТ; 1241,11. Накладные расходы; 1810,54. Сметная прибыль; 1145,58. Индекс перевода в текущие цены 34 075,39 * 10,25; 349272,75. НДС 20%; 69854,55. ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20%; 419127,30; 69,77.

Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 419 127,30 рублей.