Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту помещений №302,321 в здании администрации города Югорска

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: по  15.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 15.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| Выполнение работ по ремонту в кабинете №302 в здании Администрации по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 72 |  |  | (72 / 100)*100 |
| 2 | Шпатлевка стен стартовая из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 12 |  |  | (12 / 100)*100 |
| 3 | Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 23 |  |  | (23 / 100)*100 |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | м2 | 72 |  |  | (72 / 100)*100 |
| 5 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью в 2 слоя | м2 | 72 |  |  | (72 / 100)*100 |
| Выполнение работ по ремонту в кабинете №321 в здании Администрации по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Снятие обоев: простых и улучшенных | м2 | 72 |  |  | (72 / 100)*100 |
| 2 | Шпатлевка стен стартовая из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | м2 | 12 |  |  | (12 / 100)*100 |
| 3 | Финишная шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | м2 | 23 |  |  | (23 / 100)*100 |
| 4 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | м2 | 72 |  |  | (72 / 100)*100 |
| 5 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью, в 2 слоя | м2 | 72 |  |  | (72 / 100)*100 |
| 6 | Монтаж доски-отбойника на стены | м | 24 |  |  | ((4*6) / 100)*100 |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальном сметном расчете.

Заведующий по АХР                                                                                   Д.В. Питиримов

Приложение к описанию объекта закупки

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту помещения №302 в здании Администрации города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,488 |  |  |  |  | 3 224,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 7,488 |  |  | 430,59 |  | 3 224,26 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224,26 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 934,08 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 450,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,42 |  | 7 609,26 |
| 2 | ГЭСН15-02-019-03 Применительно | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Шпатлевка стен стартовая) | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8988 |  |  |  |  | 1 832,83 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 32,49 |  | 3,8988 |  |  | 470,10 |  | 1 832,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1116 |  |  |  |  | 52,80 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 1 793,27 |  | 4,30 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 608,36 |  | 1,46 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 |  | 0,0252 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,67 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,21 |  | 0,0252 |  |  | 470,10 |  | 11,85 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 0,7 |  | 0,084 | 2,31 | 1,6 | 3,70 |  | 0,31 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,084 |  |  | 470,10 |  | 39,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,51 |  | 0,0612 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3,19 |
| П,Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,63 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 904,49 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 923,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39 362,92 |  | 4 723,55 |
| 3 | ФСБЦ-04.3.02.09-1008 Применительная | Смеси сухие шпатлевочные, армирующие, эластичные, для использования в системах скрепленной теплоизоляции (Сухая смесь шпатлевочная) | т | 0,06 | 1 | 0,06 | 28 310,05 | 1,56 | 44 163,68 |  | 2 649,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5*12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 649,82 |
| 4 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная) | 100 м2 | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,507 |  |  |  |  | 1 312,24 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 10,9 |  | 2,507 |  |  | 523,43 |  | 1 312,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0092 |  |  |  |  | 4,73 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0023 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,15 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0023 |  |  | 470,10 |  | 1,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0069 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0069 |  |  | 529,35 |  | 3,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,14 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 |  | 1,012 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 860,50 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,15 |  | 0,0345 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 2,90 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 |  | 0,00667 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 236,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 421,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,97 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 330,14 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 645,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 118,13 |  | 4 397,17 |
| 5 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 21,816 |  |  |  |  | 10 643,37 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 21,816 |  |  | 487,87 |  | 10 643,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 7,19 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,48 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 470,10 |  | 3,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 168,80 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,005112 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 284,35 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,0072 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,38 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,1728 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 693,31 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,0072 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,61 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,00144 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 190,15 |
| Н | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 |  | 0,8136 |  |  |  |  |  |
| Уд | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,004824 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 172,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 824,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 650,56 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 10 757,07 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 218,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 611,57 |  | 27 800,33 |
| 6 | ФСБЦ-01.6.02.01-0017 | Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску | м2 | 82,8 | 1 | 82,8 | 51,79 | 1,28 | 66,29 |  | 5 488,81 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 488,81 |
| 7 | ГЭСН15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,6512 |  |  |  |  | 2 462,11 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,46 |  | 4,6512 |  |  | 529,35 |  | 2 462,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 7,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0144 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 9,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0144 |  |  | 529,35 |  | 7,62 |
| Н | 14.3.02.01 | Краски водно-дисперсионные акрилатные | т | 0,0171 |  | 0,012312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 479,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 469,73 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 494,43 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 210,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 588,36 |  | 6 183,62 |
| 8 | ГЭСН15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2608 |  |  |  |  | 1 196,75 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,14 |  | 2,2608 |  |  | 529,35 |  | 1 196,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0072 |  |  |  |  | 3,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
| Н | 14.3.02.01 | Краски водно-дисперсионные акрилатные | т | 0,0127 |  | 0,009144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 205,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,56 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 212,57 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 588,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 175,07 |  | 3 006,05 |
| 9 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 Применительно | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 (Краска водно-дисперсионная, цвет по согласованию с Заказчиком) | т | 0,0288 | 1 | 0,0288 | 41 183,54 | 1,76 | 72 483,03 |  | 2 087,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*72*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,51 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 275,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 671,56 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,95 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,15 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 498,27 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 946,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 671,56 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,95 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,15 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 498,27 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 632,78 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 037,41 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выполнение работ по ремонту в кабинете №321 в здании Администрации по ул. 40 лет Победы, д.11 в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,488 |  |  |  |  | 3 224,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 10,4 |  | 7,488 |  |  | 430,59 |  | 3 224,26 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,03 |  | 0,0216 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 224,26 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 934,08 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 1 450,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 568,42 |  | 7 609,26 |
| 2 | ГЭСН15-02-019-03 Применительно | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (Шпатлевка стен стартовая) | 100 м2 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8988 |  |  |  |  | 1 832,83 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 32,49 |  | 3,8988 |  |  | 470,10 |  | 1 832,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1116 |  |  |  |  | 52,80 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 1 793,27 |  | 4,30 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0024 |  |  | 608,36 |  | 1,46 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,21 |  | 0,0252 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,67 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,21 |  | 0,0252 |  |  | 470,10 |  | 11,85 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 0,7 |  | 0,084 | 2,31 | 1,6 | 3,70 |  | 0,31 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,7 |  | 0,084 |  |  | 470,10 |  | 39,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,51 |  | 0,0612 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3,19 |
| П,Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 895,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 885,63 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 904,49 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 923,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 39 362,92 |  | 4 723,55 |
| 3 | ФСБЦ-04.3.02.09-1008 Применительная | Смеси сухие шпатлевочные, армирующие, эластичные, для использования в системах скрепленной теплоизоляции (Сухая смесь шпатлевочная) | т | 0,06 | 1 | 0,06 | 28 310,05 | 1,56 | 44 163,68 |  | 2 649,82 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5*12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 649,82 |
| 4 | ГЭСН15-04-027-05 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (финишная) | 100 м2 | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,507 |  |  |  |  | 1 312,24 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 10,9 |  | 2,507 |  |  | 523,43 |  | 1 312,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0092 |  |  |  |  | 4,73 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0023 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,15 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0023 |  |  | 470,10 |  | 1,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0069 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0069 |  |  | 529,35 |  | 3,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 100,14 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 4,4 |  | 1,012 | 531,44 | 1,6 | 850,30 |  | 860,50 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,15 |  | 0,0345 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 2,90 |
|  | 14.5.11.01-0003 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | 0,029 |  | 0,00667 | 24 995,33 | 1,42 | 35 493,37 |  | 236,74 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 421,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 316,97 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 330,14 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 645,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 118,13 |  | 4 397,17 |
| 5 | ГЭСН15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 21,816 |  |  |  |  | 10 643,37 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 30,3 |  | 21,816 |  |  | 487,87 |  | 10 643,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 7,19 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,48 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 470,10 |  | 3,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 168,80 |
|  | 01.7.02.10-0005 | Бумага ролевая | т | 0,0071 |  | 0,005112 | 56 758,82 | 0,98 | 55 623,64 |  | 284,35 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,01 |  | 0,0072 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,38 |
|  | 01.7.10.17-0141 | Пемза | кг | 0,24 |  | 0,1728 | 2 507,62 | 1,6 | 4 012,19 |  | 693,31 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,01 |  | 0,0072 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,61 |
|  | 14.1.03.01-0001 | Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2 | т | 0,002 |  | 0,00144 | 92 992,31 | 1,42 | 132 049,08 |  | 190,15 |
| Н | 01.6.02.01 | Обои | 100 м2 | 1,13 |  | 0,8136 |  |  |  |  |  |
| Уд | 14.5.11.01-0001 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0067 |  | 0,004824 | 25 237,94 | 1,42 | 35 837,87 |  | 172,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 824,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 650,56 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 10 757,07 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 5 218,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 611,57 |  | 27 800,33 |
| 6 | ФСБЦ-01.6.02.01-0017 | Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску | м2 | 82,8 | 1 | 82,8 | 51,79 | 1,28 | 66,29 |  | 5 488,81 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 488,81 |
| 7 | ГЭСН15-06-008-01 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: первый слой | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,6512 |  |  |  |  | 2 462,11 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 6,46 |  | 4,6512 |  |  | 529,35 |  | 2 462,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  | 7,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0144 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 9,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0144 |  |  | 529,35 |  | 7,62 |
| Н | 14.3.02.01 | Краски водно-дисперсионные акрилатные | т | 0,0171 |  | 0,012312 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 479,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 469,73 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 494,43 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 210,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 588,36 |  | 6 183,62 |
| 8 | ГЭСН15-06-008-02 | Окраска обоев на флизелиновой основе валиком с промазкой труднодоступных мест кистью: последующий слой | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2608 |  |  |  |  | 1 196,75 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 3,14 |  | 2,2608 |  |  | 529,35 |  | 1 196,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0072 |  |  |  |  | 3,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 4,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 529,35 |  | 3,81 |
| Н | 14.3.02.01 | Краски водно-дисперсионные акрилатные | т | 0,0127 |  | 0,009144 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 205,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 200,56 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 212,57 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 588,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 175,07 |  | 3 006,05 |
| 9 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 Применительно | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 (Краска водно-дисперсионная, цвет по согласованию с Заказчиком) | т | 0,0288 | 1 | 0,0288 | 41 183,54 | 1,76 | 72 483,03 |  | 2 087,51 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*72*2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 087,51 |
| 10 | ГЭСН15-07-015-12 Примениьельно | Монтаж системы защиты стен и углов: доски-отбойника на алюминиевом профиле по стенам из кирпича и бетона, шириной 150 мм (Монтаж доски-отбойника на стены) | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(4*6) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,6336 |  |  |  |  | 1 794,27 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 15,14 |  | 3,6336 |  |  | 493,80 |  | 1 794,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0264 |  |  |  |  | 13,83 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0024 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 0,16 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0024 |  |  | 470,10 |  | 1,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,024 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 15,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,024 |  |  | 529,35 |  | 12,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,38 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,8 |  | 0,672 |  |  | 6,61 |  | 4,44 |
|  | 01.7.15.07-0152 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм | 100 шт | 6 |  | 1,44 | 52,34 | 1,22 | 63,85 |  | 91,94 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Сверла, буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 09.3.01.01 | Поручень-отбойник из ПВХ для внутренней отделки стен с алюминиевым основанием | м | 101 |  | 24,24 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.09 | Элемент внешний угловой из полиамида для поручня-отбойника высотой 150 мм с алюминиевым основанием с резиновой прокладкой | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.09 | Элемент завершающий боковой из полиамида для поручня-отбойника высотой 150 мм с алюминиевым основанием с резиновой прокладкой | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 920,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 808,10 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 1 826,18 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 885,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 301,13 |  | 4 632,27 |
| 11 | ФСБЦ-11.1.01.06-0067 Применительно | Доска подоконная клееная из древесины хвойных пород, толщина 40 мм, ширина 150 мм (Доска термообработанная толщина 40мм, ширина 150мм) | м | 24 | 1 | 24 | 363,09 | 1,32 | 479,28 |  | 11 502,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 502,72 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 698,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 465,83 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,59 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,98 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 097,37 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 081,11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 465,83 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,59 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,98 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 097,37 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 458,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 923,38 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |