Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Гастелло  (от ул. Попова до ул. Кольцевая) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Гастелло  (от ул. Попова до ул. Кольцевая)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.08.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка тротуарная «Брусчатка» | Плитка тротуарная «Брусчатка» форма кирпичик, размер 200х100х60 мм. Цвет серый. Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На выполнение работ по ремонту тротуара по ул. Гастелло (от ул. Попова до ул. Кольцевая) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Съезд тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-030-05 применительно | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 1 // срезка растительного слоя |  |  |  |  | 1000 м3 | 0,0024 | 1 | 0,0024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,4 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0132 |  |  |  |  | 10,79 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 5,5 |  | 0,0132 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 21,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,5 |  | 0,0132 |  |  | 817,25 |  | 10,79 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,79 |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 10,03 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 4,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 579,17 |  | 46,99 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНр68-02-004-05 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,021 | 1 | 0,021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,0395 |  |  |  |  | 533,32 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 1,0395 |  |  | 513,05 |  | 533,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,22533 |  |  |  |  | 184,16 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,87 |  | 0,06027 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 96,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,87 |  | 0,06027 |  |  | 817,25 |  | 49,26 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 7,86 |  | 0,16506 |  |  | 2 327,56 |  | 384,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,86 |  | 0,16506 |  |  | 817,25 |  | 134,90 |
|  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,98 |  | 0,04158 | 62,31 | 1,61 | 100,32 |  | 4,17 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717,48 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 739,00 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 387,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 909,52 |  | 2 329,10 |
| 3 | ГЭСНр68-02-004-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,4168 |  |  |  |  | 5 857,39 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 285,42 |  | 11,4168 |  |  | 513,05 |  | 5 857,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,0304 |  |  |  |  | 633,61 |
|  | 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,85 |  | 0,074 |  |  | 1 855,05 |  | 137,27 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,85 |  | 0,074 |  |  | 699,21 |  | 51,74 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,24 |  | 0,0096 |  |  | 109,60 |  | 1,05 |
|  | 91.13.01-024 | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0004 | 1 495,59 | 1,62 | 2 422,86 |  | 0,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0004 |  |  | 608,40 |  | 0,24 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 23,9 |  | 0,956 |  |  | 482,60 |  | 461,37 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,9 |  | 0,956 |  |  | 608,40 |  | 581,63 |
|  | 91.21.10-004 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 37,4 |  | 1,496 | 2,93 | 1,79 | 5,24 |  | 7,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,61 |
|  | 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный |  |  |  |  | м | 68,3 |  | 2,732 | 10,16 | 1,78 | 18,08 |  | 49,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,0075 |  | 0,0003 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,02 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 24,5 |  | 0,98 | 12,83 | 1,26 | 16,17 |  | 15,85 |
|  | 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм |  |  |  |  | т | 0,018 |  | 0,00072 | 89 073,20 | 0,89 | 79 275,15 |  | 57,08 |
|  | 11.2.04.06-0061 | Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм |  |  |  |  | шт | 0,13 |  | 0,0052 | 432,32 | 1,94 | 838,70 |  | 4,36 |
|  | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) |  |  |  |  | 100 шт | 0,51 |  | 0,0204 | 237,35 | 1,84 | 436,72 |  | 8,91 |
| Н | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный |  |  |  |  | шт | 0,003 |  | 0,00012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 235,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 491,00 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 6 685,73 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 3 505,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435 649,50 |  | 17 425,98 |
| 4 | ГЭСНр68-02-005-01 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: вручную |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,064 | 1 | 0,064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=64 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,8144 |  |  |  |  | 1 887,71 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 59,6 |  | 3,8144 |  |  | 494,89 |  | 1 887,71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 887,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 887,71 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 944,34 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 1 019,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 803,28 |  | 4 851,41 |
| 5 | ГЭСНр68-02-004-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,075 | 1 | 0,075 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8775 |  |  |  |  | 438,25 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,7 |  | 0,8775 |  |  | 499,43 |  | 438,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,222 |  |  |  |  | 161,69 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,7 |  | 0,1275 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 431,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,7 |  | 0,1275 |  |  | 817,25 |  | 104,20 |
|  | 91.13.01-051 | Тракторы с подметальными дорожными щетками, мощность 60 кВт (82 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,26 |  | 0,0945 | 494,16 | 1,54 | 761,01 |  | 71,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,26 |  | 0,0945 |  |  | 608,40 |  | 57,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 103,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,94 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 617,94 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 323,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 267,60 |  | 2 045,07 |
| 7 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании БР100.30.15 |  |  |  |  | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,175 |  |  |  |  | 9 750,68 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 76,7 |  | 19,175 |  |  | 508,51 |  | 9 750,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 750,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 750,68 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 14 431,01 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 13 065,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 990,40 |  | 37 247,60 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня |  |  |  |  | 100 м3 | 0,1012 | 1 | 0,1012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,18592 |  |  |  |  | 1 111,56 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,6 |  | 2,18592 |  |  | 508,51 |  | 1 111,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 830,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,08472 |  |  |  |  | 1 652,37 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,59 |  | 0,262108 | 887,54 | 1,81 | 1 606,45 |  | 421,06 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,59 |  | 0,262108 |  |  | 817,25 |  | 214,21 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 0,23276 | 1 933,00 | 1,75 | 3 382,75 |  | 787,37 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,3 |  | 0,23276 |  |  | 817,25 |  | 190,22 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,46 |  | 0,248952 |  |  | 2 044,38 |  | 508,95 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,46 |  | 0,248952 |  |  | 699,21 |  | 174,07 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 12,21 |  | 1,235652 | 2 391,60 | 1,67 | 3 993,97 |  | 4 935,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,21 |  | 1,235652 |  |  | 817,25 |  | 1 009,84 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 1,04 |  | 0,105248 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  | 177,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,04 |  | 0,105248 |  |  | 608,40 |  | 64,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,48 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 7 |  | 0,7084 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 40,48 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 634,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 763,93 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 4 090,62 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 703,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 224,31 |  | 17 429,10 |
| 9 | ФСБЦ-02.2.05.04-2088 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 | 12,8524 | 1 | 12,8524 | 1 892,90 | 2,92 | 5 527,27 |  | 71 038,68 |
|  |  | Объем=10,12*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 038,68 |
| 10 | ГЭСН27-07-014-01 | Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением |  |  |  |  | 100 м2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 115 |  |  |  |  | 68 399,70 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 115 |  | 115 |  |  | 594,78 |  | 68 399,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 807,45 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,9 |  |  |  |  | 6 919,13 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,29 |  | 4,29 |  |  | 2 309,64 |  | 9 908,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,29 |  | 4,29 |  |  | 817,25 |  | 3 506,00 |
|  | 91.08.09-002 | Виброплиты электрические |  |  |  |  | маш.-ч | 3,2 |  | 3,2 | 7,51 | 1,58 | 11,87 |  | 37,98 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,54 |  | 0,54 | 1 043,14 | 1,62 | 1 689,89 |  | 912,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,54 |  | 0,54 |  |  | 608,40 |  | 328,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 5,07 |  | 5,07 |  |  | 778,81 |  | 3 948,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,07 |  | 5,07 |  |  | 608,40 |  | 3 084,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,71 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,1 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 5,71 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 0,54 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные |  |  |  |  | т | 5,415 |  | 5,415 |  |  |  |  |  |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки тротуарные декоративные |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 102 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 131,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 318,83 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 85 863,47 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 57 995,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 233 990,96 |  | 233 990,96 |
| 6 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) |  |  |  |  | т | 5,415 | 1 | 5,415 | 2 810,05 | 2 | 5 620,10 |  | 30 432,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 432,84 |
| 11 | ФСБЦ-05.2.02.21-0026 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм |  |  |  |  | м2 | 102 | 1 | 102 | 341,02 | 3,15 | 1 074,21 |  | 109 569,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 569,42 |
| 12 | Коммерческое предложение | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 0,54 | 1 | 0,54 |  |  | 600,00 |  | 324,00 |
|  |  | Цена=720,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324,00 |
| 19 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,45 |  |  |  |  | 9 349,01 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 17,45 |  |  | 535,76 |  | 9 349,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1625 |  |  |  |  | 130,71 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,1525 |  |  | 2 309,64 |  | 352,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,1525 |  |  | 817,25 |  | 124,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 778,81 |  | 7,79 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 608,40 |  | 6,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 748,44 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00025 | 70 296,20 | 1,38 | 97 008,76 |  | 24,25 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,0425 | 10 082,68 | 1,69 | 17 039,73 |  | 724,19 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 5,9 |  | 1,475 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 588,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 479,72 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 14 029,99 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 12 702,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 283,92 |  | 37 320,98 |
| 20 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // БР100.30.15 (0,043 м3) |  |  |  |  | м3 | 1,075 | 1 | 1,075 | 5 746,75 | 2,89 | 16 608,11 |  | 17 853,72 |
|  |  | Объем=0,043*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 853,72 |
| 21 | Коммерческое предложение | Смеси бетонные тяжелого бетона В15(М200) |  |  |  |  | м3 | 1,475 | 1 | 1,475 |  |  | 9 708,33 |  | 14 319,79 |
|  |  | Цена=11650/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 319,79 |
| 13 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // бетонирование тротуара |  |  |  |  | 100 м3 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,35 |  |  |  |  | 668,10 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 1,35 |  |  | 494,89 |  | 668,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1812 |  |  |  |  | 147,84 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,18 | 622,62 | 1,81 | 1 126,94 |  | 202,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,18 |  |  | 817,25 |  | 147,11 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0593 | 8,54 | 1,57 | 13,41 |  | 0,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0012 |  |  | 778,81 |  | 0,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0012 |  |  | 608,40 |  | 0,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,43 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,0175 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 1,00 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 2,5 | 12,83 | 1,26 | 16,17 |  | 40,43 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 061,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 815,94 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 840,42 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 473,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 562,00 |  | 2 375,62 |
| 14 | Коммерческое предложение | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 1,02 | 1 | 1,02 |  |  | 9 708,33 |  | 9 902,50 |
|  |  | Цена=11650/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 902,50 |
|  |  | Всего по разделу 1 Съезд тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608 503,76 |
| Раздел 2. Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН47-01-001-04 | Очистка участка от мусора |  |  |  |  | 100 м2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,91 |  |  |  |  | 1 935,02 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,91 |  | 3,91 |  |  | 494,89 |  | 1 935,02 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 935,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 935,02 |
|  | Пр/812-041.0-2 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 2 012,42 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 393,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 340,65 |  | 5 340,65 |
| 16 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 25 | 1 | 25 |  |  | 1 374,99 |  | 34 374,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 374,75 |
| 17 | 02-15-1-01-0006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км |  |  |  |  | т | 25 | 1 | 25 |  |  | 178,51 |  | 4 462,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 462,75 |
| 18 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 35 | 1 | 35 |  |  | 558,33 |  | 19 541,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 541,55 |
|  |  | Всего по разделу 2 Вывоз и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 719,70 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 446 383,26 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 930,74 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 820,55 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 840,30 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 412,62 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 379,05 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 672 223,46 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613 844,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 930,74 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 820,55 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 840,30 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 412,62 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 264,97 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 575,23 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 379,05 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 771,04 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 264,97 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 575,23 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |