ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТЫ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТЫ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 8,11 И 12 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЮГОРСКА

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

11 МИКРОРАЙОНА ГОРОДА ЮГОРСКА

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ,

О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ОМСК 2019

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории	4

2. Характеристики объектов капитального строительства	5

2.1	Объекты жилого назначения	5

2.2	Объекты производственного назначения	6

2.3	Объекты общественно-делового назначения	6

2.4 Объекты социальной инфраструктуры	6

2.5 Объекты иного назначения	6

2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры	6

2.6.1 Водоснабжение	6

2.6.2 Канализация	7

2.6.3 Теплоснабжение	7

2.6.4 Электроснабжение	7

2.6.5	Газоснабжение	7

2.6.6	Связь	8

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения	8

3.1	Зоны планируемого размещения объектов федерального значения	8

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения	8

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения	8

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения	8

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристики планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строительства.

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

##### 1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах застройки территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования городской округ город Югорск, утверждённым решением Думы города Югорска от 27.06.2017 г. № 61 (далее также – ПЗЗ), территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах:

–  Общественно-деловая многофункциональная зона общегородского значения (О.1). Назначение территориальной зоны - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека, а также многоквартирных среднеэтажных и многоэтажных жилых домов. В указанной зоне также допускается размещение объектов обслуживания как во встроенных, пристроенных, встроенно-пристроенных помещениях многоквартирных жилых домов, так и в отдельно стоящих зданиях в случае, если их размещение не причиняет вред окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны.

– Зона градостроительного преобразования (ГП.4) Зона преобразования зоны размещения малоэтажных индивидуальных жилых домов и малоэтажных блокированных жилых домов – Ж.3 в зону отдыха и развлечений – Р.3. Основанием для преобразования территории является генеральный план города Югорска. До момента преобразования на территории действуют градостроительные регламенты, установленные для зоны Ж.3, а после момента преобразования - установленные для зоны Р.3.

– Зона размещения объектов обслуживания автотранспорта (ИТ.5) Назначение территориальной зоны – размещение зданий и сооружений, обеспечивающих функционирование систем автомобильной транспортной инфраструктуры.

С учетом градостроительных регламентов, указанных территориальных зон, проектом планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:

Новое строительство

- 2 многоквартирных жилых домов, общей площадью жилого фонда 19 318 м2;

- 2 объектов торгового назначения, общей площадью помещений 233 м2;

- общеобразовательная школа на 900 мест с теплицей, общей площадью помещений 7707 м2;

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации, предназначенные для обслуживания проектируемых зданий.

Сохраняемые объекты капитального строительства:

- административные и офисные здания;

- предприятия торговли, общественного питания;

- объект спортивного назначения;

- объекты автомобильного транспорта;

- инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации;

- зоны зеленых насаждений общего пользования;

- другие объекты, предусмотренные основными видами разрешенного использования вышеуказанных территориальных зон.

Территория проектирования расположена в 11 микрорайоне, общая площадь проектирования составляет 40,0 га.

Общая площадь в красных линиях – 23,44 га.

Интенсивность использования территории характеризуется плотностью застройки, которая измеряется суммарной поэтажной площадью застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории. В результате реализации планировочных решений коэффициент плотности застройки проектируемой территории составляет:

- коэффициент плотности застройки «брутто» – 0,50;

- коэффициент плотности застройки «нетто» – 0,77.

Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:

- Зона планируемого размещения объектов жилой зоны;

- Зона размещения объектов социального назначения;

- Зона планируемого размещения объектов общественно-делового назначения;

- Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры;

- Зона размещения объектов территория общего пользования.

Также на проектной территории выделена зона размещения объектов местного значения.

Виды разрешенного использования земельных участков и объекта капитального строительства, предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства приняты в соответствии с градостроительными регламентами территориальных зон О.1, ГП.4 и ИТ.5, согласно правилам землепользования и застройки города Югорска.

##### 2. Характеристики объектов капитального строительства

### Объекты жилого назначения

К размещению на территории проектирования предлагается  многоквартирная жилая застройка со следующими характеристиками:

- этажность: 5-6,

- количество: 1 объект,

- общая площадь: 5355 м2;

- этажность: 7,

- количество: 1 объект,

- общая площадь: 7874 м2.

### Объекты производственного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения.

### Объекты общественно-делового назначения

К размещению на территории проектирования предлагаются объекты общественно-делового назначения со следующими характеристиками:

1. Объект торгового назначения (гостиница, предприятие бытовых услуг)

- этажность: 1,

- общая площадь: 133 м2.

2. Объект торговли

- этажность: 1,

- мощность объекта: 67 м2 торговой площади,

- общая площадь: 100 м2.

### 2.4 Объекты социальной инфраструктуры

К размещению на территории проектирования предлагается объект социальной инфраструктуры - общеобразовательная школа, со следующими характеристиками:

- этажность: 1,

- мощность объекта: 900 мест;

- общая площадь: 7707 м2.

### 2.5 Объекты иного назначения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов иного назначения.

### 2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры

###### 2.6.1 Водоснабжение

Проектом предусмотрено к строительству 3,0 км сетей водоснабжения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» (далее также – СП 31.13330.2012).

Ориентировочный объём водопотребления в границах рассматриваемой территории составит 1633 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.2 Канализация

Проектом предусмотрено:

- строительство сетей напорной канализации общей протяженностью 1,5 км;

- строительство самотечных сетей канализации общей протяженностью 1,5 км.

Ориентировочный объём водоотведения в границах проектируемой территории по укрупненным показателям составляет 1373 м3/сут. (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.3 Теплоснабжение

Проектом предусмотрено к строительству 5,6 км сетей теплоснабжения (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

Суммарная тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение зданий определена по укрупненным показателям и составит 16,1 Гкал/час (52939 Гкал/год) - (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

###### 2.6.4 Электроснабжение

Проектом предусмотрено:

- строительство кабельной линии электропередачи номиналом 10 кВ протяженностью                       2,1 км;

- строительство кабельной линии электропередачи номиналом 0,4 кВ протяженностью                      4,4 км;

- строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВт.

Суммарное электропотребление по планировочной территории составит 3,84 МВт. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования.

###### Газоснабжение

Проектом предусмотрено:

- строительство сетей газоснабжения среднего давления общей протяжённостью 1,4 км;

- строительство сетей газоснабжения низкого давления общей протяжённостью 0,4 км;

- строительство газораспределительного пункта (1 объект).

Расход газа проектируемой территории ориентировочно составит 2469 м3/час (7871668 м3/год). Приведенное газопотребление необходимо уточнить на дальнейших стадиях разработки документации по газоснабжению.

###### Связь

Проектом предусмотрено к строительству 2,8 км кабельной линии связи (уточняется на дальнейших стадиях проектирования).

##### 3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

### Зоны планируемого размещения объектов федерального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов отсутствуют.

### 3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения

На рассматриваемой территории из объектов местного значения планируются к размещению:

объекты социального назначения:

- общеобразовательное учреждение, мощностью 900 мест,

объекты транспортной и инженерной инфраструктуры:

- инженерные объекты и коммуникации.

Площадь зоны планируемого размещения объектов местного значения 3,69 га.

### 3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Фактические показатели обеспеченности прилегающих к территории проектирования микрорайонов объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур в полной мере обеспечивают достаточного уровня комфортности среды.

Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение на территории проектирования объектов федерального, регионального значения. Сохраняемые объекты местного значения (улицы) повышают уровень фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения. Размещаемые объекты местного значения (скверы) повышают уровень комфортности среды.

Размещаемые объекты общественно-делового назначения в совокупности с существующими объектами сформировали многоотраслевую сеть обслуживания, обеспечивающую населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг.

Фактические показатели территориальной доступности объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур для населения дополнены размещением проектируемых объектов, что более полно отвечает нормативным требованиям.