Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по ремонту кровли над входной группой дискотечного зала в здании МАУ "ЦК "Югра - презент" в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная, 6,

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.06.2025;

-  окончание: 30.08.2025.

Срок исполнения контракта: с 01.06.2025  по 07.10.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плита теплоизоляционная | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм. |
| 2 | ПВХ мембрана | ПВХ-мембраны Тип LOGICROOF Материал ПВХ, армированная стекловолокном, с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля. Толщина: 2 мм; Водопоглощение по массе: не более 0,6%; Прочность сварного шва на разрыв: не менее 700 Н/50 мм; Группа горючести: Г3; Площадь: 31,5 м2; Обладает повышенной прочностью. Содержит антипирены и специальные стабилизаторы. |
| 3 | Плитка керамогранитная | Плитка керамогранитная с характеристиками: Размер плитки: 600х600мм; толщина 10 мм; Назначение - фасадная Поверхность - неполированная Цвет согласовывается с Муниципальным заказчиком. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту кровли над входной группой дискотечного зала в здании МАУ "ЦК "Югра - презент" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН12-01-032-02 Применительно | Демонтаж. Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого |  |  |  |  | 100 м | 0,11 | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4081 |  |  |  |  |  |  | 220,29 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 | 0,7 | 0,4081 |  |  | 539,80 |  |  |  | 220,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00847 |  |  |  |  |  |  | 4,53 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,00231 | 30,61 | 1,86 | 56,93 |  |  |  | 0,13 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,00231 |  |  | 490,35 |  |  |  | 1,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,00616 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 4,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,00616 |  |  | 552,16 |  |  |  | 3,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4932 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,82 |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  |  | 222,57 |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  |  | 108,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 099,09 |  |  |  | 560,90 |
| 2 | ГЭСН15-01-090-04 Применительно | Демонтаж. Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя |  |  |  |  | 100 м2 | 0,204 | 1 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(17*1,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 34,631856 |  |  |  |  |  |  | 19 122,33 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 242,52 | 0,7 | 34,631856 |  |  | 552,16 |  |  |  | 19 122,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,995944 |  |  |  |  |  |  | 1 469,06 |
|  | 91.06.06-047 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м |  |  |  |  | маш.-ч | 20,98 | 0,7 | 2,995944 | 33,96 | 1,86 | 63,17 |  |  |  | 189,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,98 | 0,7 | 2,995944 |  |  | 490,35 |  |  |  | 1 469,06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 62,13 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 780,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 591,39 |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  |  |  |  |  | 18 717,57 |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  |  | 8 576,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 659,41 |  |  |  | 48 074,52 |
| 3 | ГЭСН46-04-008-02 | Разборка покрытий кровель: из листовой стали // Демонтаж покрытия кровли из профлиста |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,861 |  |  |  |  |  |  | 1 734,17 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,58 |  | 3,861 |  |  | 449,15 |  |  |  | 1 734,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,77 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,88 |  | 0,846 |  |  | 18,64 |  |  |  | 15,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 749,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 734,17 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 1 595,44 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 901,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 438,11 |  |  |  | 4 247,15 |
| 4 | ГЭСН12-01-036-01 Применительно | Демонтаж желобов ПВХ (с сохранением) - Установка водосточной системы из ПВХ: желобов |  |  |  |  | 100 м | 0,11 | 1 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=11 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,08338 |  |  |  |  |  |  | 5 777,32 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 143,94 | 0,7 | 11,08338 |  |  | 521,26 |  |  |  | 5 777,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,014476 |  |  |  |  |  |  | 8,89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,073 | 0,7 | 0,005621 |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 12,23 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,073 | 0,7 | 0,005621 |  |  | 741,71 |  |  |  | 4,17 |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,036 | 0,7 | 0,002772 | 27,25 | 1,86 | 50,69 |  |  |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,036 | 0,7 | 0,002772 |  |  | 490,35 |  |  |  | 1,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,079 | 0,7 | 0,006083 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 4,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,079 | 0,7 | 0,006083 |  |  | 552,16 |  |  |  | 3,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00345 | 0 | 0 | 215 311,97 | 1,39 | 299 283,64 |  |  |  | 0,00 |
|  | 12.1.01.04-0004 | Желоб из ПВХ для водосточных систем, диаметр 150 мм |  |  |  |  | м | 89 | 0 | 0 | 208,68 | 1,24 | 258,76 |  |  |  | 0,00 |
|  | 12.1.01.04-0011 | Воронка водоприемная из ПВХ для водосточных систем, диаметр желоба 150, диаметр трубы 100 мм |  |  |  |  | шт | 13 | 0 | 0 | 412,14 | 1,24 | 511,05 |  |  |  | 0,00 |
|  | 12.1.01.05-0017 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 150 мм, длина 310 мм |  |  |  |  | шт | 163 | 0 | 0 | 355,58 | 1,08 | 384,03 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 802,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 786,21 |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  |  | 5 728,35 |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  |  | 2 803,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 315,82 |  |  |  | 14 334,74 |
| 5 | ГЭСН12-01-036-02 Применительно | Демонтаж водосточых труб ПВХ (с сохранением) - Установка водосточной системы из ПВХ: труб |  |  |  |  | 100 м | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,5*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,08856 |  |  |  |  |  |  | 2 131,20 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 41,72 | 0,7 | 4,08856 |  |  | 521,26 |  |  |  | 2 131,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02989 |  |  |  |  |  |  | 18,32 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,117 | 0,7 | 0,011466 |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 24,95 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,117 | 0,7 | 0,011466 |  |  | 741,71 |  |  |  | 8,50 |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,058 | 0,7 | 0,005684 | 27,25 | 1,86 | 50,69 |  |  |  | 0,29 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,058 | 0,7 | 0,005684 |  |  | 490,35 |  |  |  | 2,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,01274 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 9,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,01274 |  |  | 552,16 |  |  |  | 7,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  |  | 100 шт | 1,33 | 0 | 0 | 33,36 | 1,39 | 46,37 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0181 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм |  |  |  |  | т | 0,00005 | 0 | 0 | 221 231,47 | 1,39 | 307 511,74 |  |  |  | 0,00 |
|  | 12.1.01.05-0026 | Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм |  |  |  |  | шт | 67 | 0 | 0 | 439,82 | 1,08 | 475,01 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 183,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 149,52 |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  |  | 2 128,02 |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  |  | 1 041,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 238,64 |  |  |  | 5 353,41 |
| 6 | ГЭСНр58-01-001-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,822 |  |  |  |  |  |  | 3 120,31 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,16 |  | 6,822 |  |  | 457,39 |  |  |  | 3 120,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,207 |  |  |  |  |  |  | 153,53 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,46 |  | 0,207 |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 255,41 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,46 |  | 0,207 |  |  | 741,71 |  |  |  | 153,53 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 529,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 273,84 |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 2 979,19 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 1 505,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 809,80 |  |  |  | 8 014,41 |
| 7 | ГЭСНр58-01-001-02 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,206 |  |  |  |  |  | 4 752,22 |  |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,68 |  | 10,206 |  |  | 465,63 |  |  | 4 752,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161,02 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1305 |  |  |  |  |  | 96,79 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,29 |  | 0,1305 |  |  | 1 233,85 |  |  | 161,02 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,29 |  | 0,1305 |  |  | 741,71 |  |  | 96,79 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 010,03 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 849,01 |  |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  | 4 412,60 |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 2 230,54 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 895,93 |  |  | 11 653,17 |  |
| 8 | ГЭСН46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,413 |  |  |  |  |  | 8 719,35 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,38 | 3 | 19,413 |  |  | 449,15 |  |  | 8 719,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,52 |  |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 6,22 | 3 | 8,397 |  |  | 18,64 |  |  | 156,52 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 875,87 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 719,35 |  |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  | 8 021,80 |  |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  | 4 534,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 626,07 |  |  | 21 431,73 |  |
| 9 | ГЭСНр57-01-021-09 | Разборка вручную стяжек толщиной 20 мм: легкобетонных |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,6985 |  |  |  |  |  | 3 842,39 |  |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,33 |  | 8,6985 |  |  | 441,73 |  |  | 3 842,39 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 842,39 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 842,39 |  |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  | 3 458,15 |  |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 1 882,77 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 407,36 |  |  | 9 183,31 |  |
| 10 | ГЭСНр57-01-021-12 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-09 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной до 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,694 |  |  |  |  |  |  | 3 840,40 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,83 | 4 | 8,694 |  |  | 441,73 |  |  |  | 3 840,40 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 840,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 840,40 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 3 456,36 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 1 881,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 396,80 |  |  |  | 9 178,56 |
| 11 | ГЭСНр58-01-017-02 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,772 |  |  |  |  |  | 5 156,37 |  |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,08 | 2 | 11,772 |  |  | 438,02 |  |  | 5 156,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,05 |  |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,11 | 2 | 0,999 | 6,62 | 1,67 | 11,06 |  |  | 11,05 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 167,42 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 156,37 |  |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  | 4 692,30 |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 2 371,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 181,44 |  |  | 12 231,65 |  |
| Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 6,2 | 1 | 6,2 |  |  | 1 271,17 |  |  | 7 881,25 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 881,25 |  |
| 13 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 6,2 | 1 | 6,2 |  |  | 183,88 |  |  | 1 140,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 140,06 |  |
| 14 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 15,56 | 1 | 15,56 |  |  | 558,33 |  |  | 8 687,61 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 687,61 |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 721,18 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 416,35 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 532,40 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,12 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 021,31 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 972,47 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 951,16 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 416,35 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 532,40 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,12 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 412,35 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 838,94 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 021,31 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 167,47 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 412,35 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 838,94 |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 972,47 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 119,678396 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3,38628 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,57525 |  |  |  |  |  | 6 243,99 |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 24,3 | 1,15 | 12,57525 |  |  | 496,53 |  |  | 6 243,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,93 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,09125 |  |  |  |  |  | 733,45 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,3825 |  |  | 1 233,85 |  |  | 471,95 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,3825 |  |  | 741,71 |  |  | 283,70 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,70875 |  |  | 1 959,46 |  |  | 1 388,77 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,70875 |  |  | 634,57 |  |  | 449,75 |  |
|  | 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 2,29 | 1,25 | 1,288125 | 13,69 | 1,6 | 21,90 |  |  | 28,21 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,58 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,85 |  | 1,7325 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 99,00 |  |
|  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  |  |  |  | м2 | 4,4 |  | 1,98 | 26,93 | 1,68 | 45,24 |  |  | 89,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 054,95 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 977,44 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 6 907,67 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 3 380,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 984,87 |  |  | 19 343,19 |  |
| 16 | ГЭСН12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,5875 |  |  |  |  |  | 1 284,77 |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 | 5,75 (5*1,15) | 2,5875 |  |  | 496,53 |  |  | 1 284,77 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,92 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,084375 |  |  |  |  |  | 56,55 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 6,25 (5*1,25) | 0,028125 |  |  | 1 233,85 |  |  | 34,70 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 6,25 (5*1,25) | 0,028125 |  |  | 741,71 |  |  | 20,86 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 6,25 (5*1,25) | 0,05625 |  |  | 1 959,46 |  |  | 110,22 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 6,25 (5*1,25) | 0,05625 |  |  | 634,57 |  |  | 35,69 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,24 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,32 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 1 327,91 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 649,87 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 697,82 |  |  | 3 464,02 |  |
| 17 | ФСБЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,918 | 1 | 0,918 | 3 778,62 | 2,64 | 9 975,56 |  |  | 9 157,56 |  |
|  |  | Объем=0,6885+0,2295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 157,56 |  |
| 18 | ГЭСН11-01-050-01 Применительно | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,785375 |  |  |  |  |  | 875,46 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,45 | 1,15 | 1,785375 |  |  | 490,35 |  |  | 875,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,12 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01125 |  |  |  |  |  | 6,21 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,01125 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 8,12 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,01125 |  |  | 552,16 |  |  | 6,21 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984,28 |  |
|  | 01.7.07.12-0022 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм |  |  |  |  | м2 | 122,4 |  | 55,08 | 14,89 | 1,2 | 17,87 |  |  | 984,28 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 874,07 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,67 |  |
|  | Пр/812-011.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 | 0,9 | 101,7 |  |  |  |  |  | 896,66 |  |
|  | Пр/774-011.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 | 0,85 | 55,25 |  |  |  |  |  | 487,12 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 239,67 |  |  | 3 257,85 |  |
| 19 | ГЭСН12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,6255 |  |  |  |  |  | 4 719,86 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,6 | 1,15 | 9,6255 |  |  | 490,35 |  |  | 4 719,86 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,48 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,489375 |  |  |  |  |  | 332,05 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,37 | 1,25 | 0,208125 |  |  | 1 233,85 |  |  | 256,80 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,37 | 1,25 | 0,208125 |  |  | 741,71 |  |  | 154,37 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 | 1,25 | 0,118125 |  |  | 2 176,38 |  |  | 257,08 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 | 1,25 | 0,118125 |  |  | 741,71 |  |  | 87,61 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,84 | 1,25 | 1,035 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  | 147,88 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,29 | 1,25 | 0,163125 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 117,72 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,29 | 1,25 | 0,163125 |  |  | 552,16 |  |  | 90,07 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 554,99 |  |
|  | 01.2.01.02-0041 | Битум нефтяной строительный кровельный БНК-45/190, БНК-40/180 |  |  |  |  | т | 0,025 |  | 0,01125 | 23 356,13 | 1,57 | 36 669,12 |  |  | 412,53 |  |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  | т | 0,058 |  | 0,0261 | 62 186,75 | 1,32 | 82 086,51 |  |  | 2 142,46 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 386,38 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 051,91 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 5 001,39 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 2 447,65 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 189,82 |  |  | 15 835,42 |  |
| 20 | ГЭСН12-01-013-02 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,88275 |  |  |  |  |  | 3 374,96 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,3 | 1,15 | 6,88275 |  |  | 490,35 |  |  | 3 374,96 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 764,21 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,489375 |  |  |  |  |  | 332,05 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,37 | 1,25 | 0,208125 |  |  | 1 233,85 |  |  | 256,80 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,37 | 1,25 | 0,208125 |  |  | 741,71 |  |  | 154,37 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 | 1,25 | 0,118125 |  |  | 2 176,38 |  |  | 257,08 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 | 1,25 | 0,118125 |  |  | 741,71 |  |  | 87,61 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,65 | 1,25 | 0,928125 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  | 132,61 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,29 | 1,25 | 0,163125 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 117,72 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,29 | 1,25 | 0,163125 |  |  | 552,16 |  |  | 90,07 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 471,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 707,01 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 3 669,94 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 1 796,05 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 082,69 |  |  | 9 937,21 |  |
| 21 | ФСБЦ-12.2.05.09-0022 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм |  |  |  |  | м3 | 9,18 | 1 | 9,18 | 6 208,52 | 1,47 | 9 126,52 |  |  | 83 781,45 |  |
|  |  | Объем=45*0,1*2*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 781,45 |  |
| 22 | ГЭСН12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,57525 |  |  |  |  |  | 6 243,99 |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 24,3 | 1,15 | 12,57525 |  |  | 496,53 |  |  | 6 243,99 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,93 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,09125 |  |  |  |  |  | 733,45 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,3825 |  |  | 1 233,85 |  |  | 471,95 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,68 | 1,25 | 0,3825 |  |  | 741,71 |  |  | 283,70 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,70875 |  |  | 1 959,46 |  |  | 1 388,77 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,26 | 1,25 | 0,70875 |  |  | 634,57 |  |  | 449,75 |  |
|  | 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 2,29 | 1,25 | 1,288125 | 13,69 | 1,6 | 21,90 |  |  | 28,21 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188,58 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,85 |  | 1,7325 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  |  | 99,00 |  |
|  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  |  |  |  | м2 | 4,4 |  | 1,98 | 26,93 | 1,68 | 45,24 |  |  | 89,58 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 054,95 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 977,44 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 6 907,67 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 3 380,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 984,87 |  |  | 19 343,19 |  |
| 23 | ГЭСН12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,9375 |  |  |  |  |  | 6 423,86 |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 1 | 28,75 (25*1,15) | 12,9375 |  |  | 496,53 |  |  | 6 423,86 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 724,61 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,421875 |  |  |  |  |  | 282,77 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 31,25 (25*1,25) | 0,140625 |  |  | 1 233,85 |  |  | 173,51 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 31,25 (25*1,25) | 0,140625 |  |  | 741,71 |  |  | 104,30 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 31,25 (25*1,25) | 0,28125 |  |  | 1 959,46 |  |  | 551,10 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 31,25 (25*1,25) | 0,28125 |  |  | 634,57 |  |  | 178,47 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 431,24 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 706,63 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 6 639,56 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 3 249,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 489,24 |  |  | 17 320,16 |  |
| 24 | ФСБЦ-04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 1,836 | 1 | 1,836 | 3 778,62 | 2,64 | 9 975,56 |  |  | 18 315,13 |  |
|  |  | Объем=0,6885+1,1475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 315,13 |  |
| 25 | ГЭСН12-01-028-02 | Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран (со сваркой полотен) с укладкой разделительного слоя по утеплителю, несущее основание из: бетона |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,758275 |  |  |  |  |  | 1 403,66 |  |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,33 | 1,15 | 2,758275 |  |  | 508,89 |  |  | 1 403,66 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,67 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,028125 |  |  |  |  |  | 18,72 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,005625 |  |  | 1 233,85 |  |  | 6,94 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,005625 |  |  | 741,71 |  |  | 4,17 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,01125 |  |  | 2 176,38 |  |  | 24,48 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,01125 |  |  | 741,71 |  |  | 8,34 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,01125 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 8,12 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 | 1,25 | 0,01125 |  |  | 552,16 |  |  | 6,21 |  |
|  | 91.17.04-001 | Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,45 | 1,25 | 0,253125 | 42,84 | 1,58 | 67,69 |  |  | 17,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 022,41 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,5876 |  | 0,71442 |  |  | 6,90 |  |  | 4,93 |  |
|  | 01.7.15.07-0013 | Дюбели полипропиленовые тарельчатые кровельные, диаметр 50 мм, длина 150 мм |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 1,8 | 819,09 | 1,39 | 1 138,54 |  |  | 2 049,37 |  |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,4 |  | 0,18 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  |  | 65,33 |  |
|  | 01.7.15.14-0301 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 1,8 | 341,78 | 1,39 | 475,07 |  |  | 855,13 |  |
|  | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 |  |  |  |  | т | 0,0009 |  | 0,000405 | 67 231,42 | 1,75 | 117 654,99 |  |  | 47,65 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 501,46 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 422,38 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 1 408,16 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 689,14 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 663,91 |  |  | 6 598,76 |  |
| 26 | ФСБЦ-01.7.12.05-0134 Применительно | Геополотно нетканое полипропиленовое, иглопробивное, прочность при растяжении 12,2/9,9 кН/м, поверхностная плотность 300 г/м2 // Геотекстиль иглопробивной термообработанный ПЭТ 300 г/м2, 2х50 м |  |  |  |  | м2 | 49,5 | 1 | 49,5 | 125,78 | 1,26 | 158,48 |  |  | 7 844,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 844,76 |  |
| 27 | ФСБЦ-12.1.02.10-0142 Применительно | Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм // Мембрана ПВХ ТИП Logicroof V-GR FB 2,0 мм, 2,10x15 м, серый |  |  |  |  | м2 | 51,75 | 1 | 51,75 | 1 596,54 | 1,11 | 1 772,16 |  |  | 91 709,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 709,28 |  |
| 28 | ГЭСН12-01-029-02 | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 600 мм без фартука |  |  |  |  | 100 м | 0,135 | 1 | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=13,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,6082 |  |  |  |  |  | 1 359,55 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,8 | 1,15 | 2,6082 |  |  | 521,26 |  |  | 1 359,55 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,39 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0050625 |  |  |  |  |  | 3,43 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0016875 |  |  | 1 233,85 |  |  | 2,08 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0016875 |  |  | 741,71 |  |  | 1,25 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0016875 |  |  | 2 176,38 |  |  | 3,67 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0016875 |  |  | 741,71 |  |  | 1,25 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0016875 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 1,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 1,25 | 0,0016875 |  |  | 552,16 |  |  | 0,93 |  |
|  | 91.17.04-001 | Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1 | 1,25 | 0,16875 | 42,84 | 1,58 | 67,69 |  |  | 11,42 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 367,52 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4624 |  | 0,332424 |  |  | 6,90 |  |  | 2,29 |  |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,8 |  | 0,108 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  |  | 39,20 |  |
|  | 01.7.15.14-0151 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 8 |  | 1,08 | 274,98 | 1,39 | 382,22 |  |  | 412,80 |  |
|  | 09.2.02.02-0012 | Рейка алюминиевая прижимная кровельная краевая, размеры 32х3 мм |  |  |  |  | м | 105 |  | 14,175 | 67,66 | 1,41 | 95,40 |  |  | 1 352,30 |  |
|  | 12.1.02.10-0089 | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм |  |  |  |  | м2 | 86,25 |  | 11,64375 | 712,40 | 1,11 | 790,76 |  |  | 9 207,41 |  |
|  | 12.1.02.10-0095 | Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм |  |  |  |  | м2 | 0,6 |  | 0,081 | 435,70 | 1,11 | 483,63 |  |  | 39,17 |  |
|  | 14.5.01.06-0014 | Герметик однокомпонентный полиуретановый конструкционный, водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам, для устройства межпанельных, межблочных швов, узлов соединений сборных конструкций, кровельных стыков, стыков строительных конструкций |  |  |  |  | кг | 15 |  | 2,025 | 536,09 | 1,18 | 632,59 |  |  | 1 280,99 |  |
|  | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 |  |  |  |  | т | 0,0021 |  | 0,0002835 | 67 231,42 | 1,75 | 117 654,99 |  |  | 33,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 748,89 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,98 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 1 349,35 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 660,36 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 730,37 |  |  | 15 758,60 |  |
| 29 | ФСБЦ-12.1.02.10-0142 Применительно | Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм // Мембрана ПВХ ТИП Logicroof V-GR FB 2,0 мм, 2,10x15 м, серый |  |  |  |  | м2 | 9,315 | 1 | 9,315 | 1 596,54 | 1,11 | 1 772,16 |  |  | 16 507,67 |  |
|  |  | Объем=13,5*0,6*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 507,67 |  |
| 30 | ГЭСН12-01-029-01 Применительно | Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам: высотой до 450 мм с одним фартуком |  |  |  |  | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,0137 |  |  |  |  |  | 4 419,87 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 39,19 | 1,15 | 9,0137 |  |  | 490,35 |  |  | 4 419,87 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138,86 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0875 |  |  |  |  |  | 58,75 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,0225 |  |  | 1 233,85 |  |  | 27,76 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,0225 |  |  | 741,71 |  |  | 16,69 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,0325 |  |  | 2 176,38 |  |  | 70,73 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,0325 |  |  | 741,71 |  |  | 24,11 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,0325 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 23,45 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,0325 |  |  | 552,16 |  |  | 17,95 |  |
|  | 91.17.04-001 | Автоматы сварочные для полимерных покрытий, мощность 4,6 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1 | 1,25 | 0,25 | 42,84 | 1,58 | 67,69 |  |  | 16,92 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 153,06 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 7,344 |  | 1,4688 |  |  | 6,90 |  |  | 10,13 |  |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 1,2 |  | 0,24 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  |  | 87,10 |  |
|  | 01.7.15.14-0151 | Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | 100 шт | 12 |  | 2,4 | 274,98 | 1,39 | 382,22 |  |  | 917,33 |  |
|  | 08.1.02.25-0082 | Костыль стальной Т-образный кровельный, размеры 100х400х4 мм, толщина полосы 40 мм |  |  |  |  | шт | 333 |  | 66,6 | 100,47 | 1,51 | 151,71 |  |  | 10 103,89 |  |
|  | 12.1.02.10-0089 | Мембрана кровельная на основе ПВХ, армированная полиэфирной сеткой, толщина 1,2 мм |  |  |  |  | м2 | 126 |  | 25,2 | 712,40 | 1,11 | 790,76 |  |  | 19 927,15 |  |
|  | 12.1.02.10-0095 | Мембрана кровельная на основе ПВХ, неармированная, толщина 1,5 мм |  |  |  |  | м2 | 0,6 |  | 0,12 | 435,70 | 1,11 | 483,63 |  |  | 58,04 |  |
|  | 14.5.09.07-0022 | Растворитель № 646 |  |  |  |  | т | 0,0021 |  | 0,00042 | 67 231,42 | 1,75 | 117 654,99 |  |  | 49,42 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 770,54 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 478,62 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 4 433,83 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 2 169,89 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 871,30 |  |  | 42 374,26 |  |
| 31 | ФСБЦ-12.1.02.10-0142 Применительно | Мембрана гидроизоляционная из ПВХ, неармированная, со специальным сигнальным слоем толщиной 0,2-0,5 мм, пожарно-технические характеристики Г4, В3, толщина 2 мм // Мембрана ПВХ ТИП Logicroof V-GR FB 2,0 мм, 2,10x15 м, серый |  |  |  |  | м2 | 13,8 | 1 | 13,8 | 1 596,54 | 1,11 | 1 772,16 |  |  | 24 455,81 |  |
|  |  | Объем=20*0,6*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 455,81 |  |
| 32 | ГЭСНр58-01-010-06 | Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,902 |  |  |  |  |  | 442,30 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 45,1 |  | 0,902 |  |  | 490,35 |  |  | 442,30 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0016 |  |  |  |  |  | 0,88 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0016 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 1,15 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0016 |  |  | 552,16 |  |  | 0,88 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,25 |  |
|  | 01.7.15.03-0012 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М10, длина болта 16-160 мм |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,0006 | 132 574,59 | 1,21 | 160 415,25 |  |  | 96,25 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,58 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443,18 |  |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  | 403,29 |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 203,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 386,50 |  |  | 1 147,73 |  |
| 33 | ФСБЦ-08.1.02.01-0011 Применительно | Воронка кровельная чугунная, диаметр 50 мм // Воронка парапетная (круглого сечения) 110 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 1 847,13 | 1,08 | 1 994,90 |  |  | 3 989,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 989,80 |  |
| 34 | ГЭСН12-01-036-02 | Установка водосточной системы из ПВХ: труб (б/у материал) |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2*3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,87868 |  |  |  |  |  | 1 500,54 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 41,72 | 1,15 | 2,87868 |  |  | 521,26 |  |  | 1 500,54 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,36 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,022875 |  |  |  |  |  | 14,02 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,117 | 1,25 | 0,008775 |  |  | 2 176,38 |  |  | 19,10 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,117 | 1,25 | 0,008775 |  |  | 741,71 |  |  | 6,51 |  |
|  | 91.06.06-045 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,058 | 1,25 | 0,00435 | 27,25 | 1,86 | 50,69 |  |  | 0,22 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,058 | 1,25 | 0,00435 |  |  | 490,35 |  |  | 2,13 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,00975 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 7,04 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,00975 |  |  | 552,16 |  |  | 5,38 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 914,16 |  |
|  | 01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  |  | 100 шт | 1,33 |  | 0,0798 | 33,36 | 1,39 | 46,37 |  |  | 3,70 |  |
|  | 01.7.15.14-0181 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм |  |  |  |  | т | 0,00005 |  | 0,000003 | 221 231,47 | 1,39 | 307 511,74 |  |  | 0,92 |  |
|  | 12.1.01.05-0026 | Хомут для труб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 100 мм |  |  |  |  | шт | 67 |  | 4,02 | 439,82 | 1,08 | 475,01 |  |  | 1 909,54 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 455,08 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 514,56 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 1 499,41 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 733,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 804,83 |  |  | 5 688,29 |  |
| 35 | ГЭСН12-01-002-11 | Защита ковра плоских кровель гравием на битумной мастике |  |  |  |  | 100 м2 | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,8645 |  |  |  |  |  | 2 625,86 |  |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,4 | 1,15 | 4,8645 |  |  | 539,80 |  |  | 2 625,86 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 144,03 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,725625 |  |  |  |  |  | 512,24 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,9 | 1,25 | 0,50625 |  |  | 1 233,85 |  |  | 624,64 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,9 | 1,25 | 0,50625 |  |  | 741,71 |  |  | 375,49 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,050625 |  |  | 2 176,38 |  |  | 110,18 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 | 1,25 | 0,050625 |  |  | 741,71 |  |  | 37,55 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,073125 |  |  | 1 959,46 |  |  | 143,29 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 1,25 | 0,073125 |  |  | 634,57 |  |  | 46,40 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 2,45 | 1,25 | 1,378125 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  | 196,91 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,095625 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 69,01 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,17 | 1,25 | 0,095625 |  |  | 552,16 |  |  | 52,80 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 282,13 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 138,10 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 3 106,72 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 1 520,41 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 798,36 |  |  | 8 909,26 |  |
| 36 | ФСБЦ-02.2.01.02-1098 | Гравий М 400-1000, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 | 2,7 | 1 | 2,7 | 1 174,99 | 4,29 | 5 040,71 |  |  | 13 609,92 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 609,92 |  |
| 37 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  |  |  | 100 м2 | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,6492 |  |  |  |  |  | 7 673,59 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 97,2 | 1,15 | 15,6492 |  |  | 490,35 |  |  | 7 673,59 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,02 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04725 |  |  |  |  |  | 32,72 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,035 |  |  | 1 233,85 |  |  | 43,18 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 1,25 | 0,035 |  |  | 741,71 |  |  | 25,96 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,01225 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 8,84 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,01225 |  |  | 552,16 |  |  | 6,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 336,39 |  |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 4 |  | 0,56 | 72,97 | 1,39 | 101,43 |  |  | 56,80 |  |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  |  |  | т | 0,012 |  | 0,00168 | 149 930,17 | 1,11 | 166 422,49 |  |  | 279,59 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 094,72 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 706,31 |  |
|  | Пр/812-012.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 | 0,9 | 99 |  |  |  |  |  | 7 629,25 |  |
|  | Пр/774-012.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 | 0,85 | 48,45 |  |  |  |  |  | 3 733,71 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 983,43 |  |  | 19 457,68 |  |
| 38 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм |  |  |  |  | м2 | 14 | 1 | 14 | 526,27 | 0,89 | 468,38 |  |  | 6 557,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 557,32 |  |
| 39 | ГЭСН15-01-090-04 | Устройство вентилируемых фасадов с облицовкой плитами из керамогранита: без теплоизоляционного слоя (подсистема (каркас) - б/у; керамогранитные плиты - новые) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20*1,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.67б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 66,93552 |  |  |  |  |  | 36 959,12 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 242,52 | 1,15 | 66,93552 |  |  | 552,16 |  |  | 36 959,12 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,59 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,294 |  |  |  |  |  | 3 086,26 |  |
|  | 91.06.06-047 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 35 м |  |  |  |  | маш.-ч | 20,98 | 1,25 | 6,294 | 33,96 | 1,86 | 63,17 |  |  | 397,59 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,98 | 1,25 | 6,294 |  |  | 490,35 |  |  | 3 086,26 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,89 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 62,13 |  | 14,9112 |  |  | 6,90 |  |  | 102,89 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 545,86 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 045,38 |  |
|  | Пр/812-015.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 | 0,9 | 90,9 |  |  |  |  |  | 36 401,25 |  |
|  | Пр/774-015.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  |  |  |  | 16 678,90 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 108,38 |  |  | 93 626,01 |  |
| 40 | ФСБЦ-06.2.05.03-0002 Применительно | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм // Плитка керамогранитная 600х600х10 мм |  |  |  |  | м2 | 24 | 1 | 24 | 850,72 | 1,38 | 1 173,99 |  |  | 28 175,76 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 175,76 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456 802,77 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 551,38 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 034,27 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 203,55 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 013,57 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 166,09 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 551,38 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 034,27 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 203,55 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 357 013,57 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 582,06 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 781,26 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 754,93 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 582,06 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 781,26 |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586 166,09 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 164,5792 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 10,8907875 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ГЭСН08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  |  |  | 100 м2 | 0,8 | 1 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.67_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 40,02 |  |  |  |  |  | 19 871,13 |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 43,5 | 1,15 | 40,02 |  |  | 496,53 |  |  | 19 871,13 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,52 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 38,65 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,07 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 50,52 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 1,25 | 0,07 |  |  | 552,16 |  |  | 38,65 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 960,30 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 909,78 |  |
|  | Пр/812-008.0-2, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 111 | 0,9 | 99,9 |  |  |  |  |  | 19 889,87 |  |
|  | Пр/774-008.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 69 | 0,85 | 58,65 |  |  |  |  |  | 11 677,09 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 409,08 |  |  | 51 527,26 |  |
| 42 | ГЭСНр58-01-015-01 | Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей |  |  |  |  | 100 м | 0,148 | 1 | 0,148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(7,4*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,9392 |  |  |  |  |  | 4 438,58 |  |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 60,4 |  | 8,9392 |  |  | 496,53 |  |  | 4 438,58 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,63 |  |
|  | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,000148 | 149 930,17 | 1,11 | 166 422,49 |  |  | 24,63 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 463,21 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 438,58 |  |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  | 4 039,11 |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 2 041,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 243,72 |  |  | 10 544,07 |  |
| 43 | ФСБЦ-12.1.01.05-0043 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, покрытие полиэстер, диаметр 185 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 39,51 | 1,08 | 42,67 |  |  | 170,68 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,68 |  |
| 44 | ГЭСНр58-01-020-01 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м |  |  |  |  | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3+9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,9692 |  |  |  |  |  | 2 436,65 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 41,41 |  | 4,9692 |  |  | 490,35 |  |  | 2 436,65 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,13 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0144 |  |  |  |  |  | 7,36 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0096 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  |  | 0,67 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0096 |  |  | 490,35 |  |  | 4,71 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0048 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 3,46 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0048 |  |  | 552,16 |  |  | 2,65 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,72 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,00048 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  |  | 46,90 |  |
|  | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм |  |  |  |  | т | 0,006 |  | 0,00072 | 149 930,17 | 1,11 | 166 422,49 |  |  | 119,82 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 614,86 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 444,01 |  |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  | 2 224,05 |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 1 124,24 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 692,92 |  |  | 5 963,15 |  |
| 45 | ФСБЦ-08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  |  |  |  | т | 0,02208 | 1 | 0,02208 | 87 120,00 | 1,06 | 92 347,20 |  |  | 2 039,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 039,03 |  |
| 46 | ГЭСНр58-01-020-02 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м |  |  |  |  | 100 м | 0,05 | 1 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,161 |  |  |  |  |  | 1 550,00 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 63,22 |  | 3,161 |  |  | 490,35 |  |  | 1 550,00 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  | 5,09 |  |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,007 | 37,32 | 1,86 | 69,42 |  |  | 0,49 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,007 |  |  | 490,35 |  |  | 3,43 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,003 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  | 2,16 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,003 |  |  | 552,16 |  |  | 1,66 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,47 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,0002 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  |  | 19,54 |  |
|  | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм |  |  |  |  | т | 0,006 |  | 0,0003 | 149 930,17 | 1,11 | 166 422,49 |  |  | 49,93 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 627,21 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 555,09 |  |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  | 1 415,13 |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  | 715,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 153,60 |  |  | 3 757,68 |  |
| 47 | ФСБЦ-08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  |  |  |  | т | 0,0162 | 1 | 0,0162 | 87 120,00 | 1,06 | 92 347,20 |  |  | 1 496,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 496,02 |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Ремонтные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 371,31 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 296,36 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,30 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,10 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 966,55 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 497,89 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 296,36 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,30 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,10 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 966,55 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 568,16 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 558,42 |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 347,46 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 568,16 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 558,42 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 497,89 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 57,0894 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0944 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 895,26 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 264,09 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 623,97 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 005,77 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 980,12 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 021,31 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823 636,45 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814 615,14 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 264,09 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 623,97 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 005,77 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 980,12 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 562,57 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 178,62 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 021,31 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 269,86 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170 562,57 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 178,62 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |