Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по замене окон МБОУ СОШ № 2 в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ ОКОН МБОУ СОШ №2 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт Сметная стоимость строительных работ _________________________1499,999тыс. руб. Средства на оплату труда _____________________________________9,237тыс. руб. # Сметная трудоемкость ________________________________________976,39чел.час Составлен(а) в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кабинет №102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,94 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  |  | 116,576 | 11,33 |
| 2 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,79 руб.) | 0,06 6 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  |  | 16,952 | 1,02 |
| 3 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (151,83 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 |  | 171,534 | 16,67 |
| 4 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 |  | 2718,70 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 5 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 3249,12 |  | 3249,12 | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  |  |  |
| 6 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,64 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 |  | 24,3685 | 1,46 |
| 7 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  |  |  |
| 8 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,53 руб.) | 0,0405 4,05 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 |  | 191,4405 | 7,75 |
| 9 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 4,2525 | 142,54 |  | 142,54 | 606,15 |  |  | 606,15 |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  |  |  |
| 11 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,65 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 |  | 7,705 | 1,25 |
| 12 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 16,2 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  |  |  |
| 13 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.) | 0,0486 4,86 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 |  | 375,8 | 18,26 |
| 14 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (143,05 руб.) | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  |  | 1,035 | 16,77 |
| 15 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,33 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 |  | 50,094 | 8,12 |
| 16 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 0,00324*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  |  | 82,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 724,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 390,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Кабинет №102 |  |  |  |  |  |  | 12976,82 |  |  |  |  |  | 82,63 |
| Раздел 2. Кабинет №102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,94 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  |  | 116,576 | 11,33 |
| 19 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,79 руб.) | 0,06 6 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  |  | 16,952 | 1,02 |
| 20 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (151,83 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 |  | 171,534 | 16,67 |
| 21 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 22 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  |  |  |
| 23 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,64 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 |  | 24,3685 | 1,46 |
| 24 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  |  |  |
| 25 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,53 руб.) | 0,0405 4,05 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 |  | 191,4405 | 7,75 |
| 26 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 4,2525 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 606,15 |  |  | 606,15 |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  |  |  |
| 28 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,65 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 |  | 7,705 | 1,25 |
| 29 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 16,2 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  |  |  |
| 30 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.) | 0,0486 4,86 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 |  | 375,8 | 18,26 |
| 31 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (143,05 руб.) | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  |  | 1,035 | 16,77 |
| 32 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,33 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 |  | 50,094 | 8,12 |
| 33 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  |  |  |
| 34 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 0,00324*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  |  | 82,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 724,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 390,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Кабинет №102 |  |  |  |  |  |  | 12976,82 |  |  |  |  |  | 82,63 |
| Раздел 3. Кабинет №104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,94 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  |  | 116,576 | 11,33 |
| 36 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,79 руб.) | 0,06 6 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  |  | 16,952 | 1,02 |
| 37 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (151,83 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 |  | 171,534 | 16,67 |
| 38 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 39 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  |  |  |
| 40 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,64 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 |  | 24,3685 | 1,46 |
| 41 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  |  |  |
| 42 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,53 руб.) | 0,0405 4,05 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 |  | 191,4405 | 7,75 |
| 43 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 4,2525 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 606,15 |  |  | 606,15 |  |  |  |
| 44 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  |  |  |
| 45 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,65 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 |  | 7,705 | 1,25 |
| 46 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 16,2 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  |  |  |
| 47 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.) | 0,0486 4,86 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 |  | 375,8 | 18,26 |
| 48 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (143,05 руб.) | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  |  | 1,035 | 16,77 |
| 49 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,33 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 |  | 50,094 | 8,12 |
| 50 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  |  |  |
| 51 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 0,00324*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  |  | 82,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 724,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 390,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Кабинет №104 |  |  |  |  |  |  | 12976,82 |  |  |  |  |  | 82,63 |
| Раздел 4. Кабинет №105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,94 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  |  | 116,576 | 11,33 |
| 53 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,79 руб.) | 0,06 6 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  |  | 16,952 | 1,02 |
| 54 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (151,83 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 |  | 171,534 | 16,67 |
| 55 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 56 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  |  |  |
| 57 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,64 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 |  | 24,3685 | 1,46 |
| 58 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  |  |  |
| 59 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,53 руб.) | 0,0405 4,05 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 |  | 191,4405 | 7,75 |
| 60 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 4,2525 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 606,15 |  |  | 606,15 |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  |  |  |
| 62 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,65 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 |  | 7,705 | 1,25 |
| 63 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 16,2 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  |  |  |
| 64 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.) | 0,0486 4,86 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 |  | 375,8 | 18,26 |
| 65 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (143,05 руб.) | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  |  | 1,035 | 16,77 |
| 66 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,33 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 |  | 50,094 | 8,12 |
| 67 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  |  |  |
| 68 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 0,00324*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  |  | 82,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 724,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 390,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Кабинет №105 |  |  |  |  |  |  | 12976,82 |  |  |  |  |  | 82,63 |
| Раздел 5. Обеденный зал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) НР (203,24 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (194,67 руб.) СП (115,83 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (194,67 руб.) | 0,1296 12,96 / 100 | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 212,49 | 181,13 | 31,36 13,54 |  |  | 172,76 | 22,39 |
| 70 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (225,93 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (202,45 руб.) СП (108,41 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (202,45 руб.) | 0,1296 12,96 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1343,59 | 194,30 | 41,34 8,15 | 1107,95 |  | 171,534 | 22,23 |
| 71 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 72 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 6498,24 |  |  | 6498,24 |  |  |  |
| 73 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (18,82 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (16,86 руб.) СП (9,03 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (16,86 руб.) | 0,08 8 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 337,12 | 16,63 | 1,11 0,23 | 319,38 |  | 24,3685 | 1,95 |
| 74 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 8 | 36,37 |  | 36,37 | 290,96 |  |  | 290,96 |  |  |  |
| 75 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (94,41 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (95,36 руб.) СП (44,58 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (95,36 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 97,31 | 94,90 | 2,39 0,46 | 0,02 |  | 191,4405 | 10,34 |
| 76 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5,67 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 808,20 |  |  | 808,20 |  |  |  |
| 77 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,62 | 58,58 |  | 58,58 | 94,90 |  |  | 94,90 |  |  |  |
| 78 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (15,85 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (14,2 руб.) СП (7,6 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (14,2 руб.) | 0,216 21,6 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 21,97 | 14,20 |  | 7,77 |  | 7,705 | 1,66 |
| 79 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 2,16 21,6 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 69,98 |  |  | 69,98 |  |  |  |
| 80 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (187,77 руб.): 83% от ФОТ (226,23 руб.) СП (113,12 руб.): 50% от ФОТ (226,23 руб.) | 0,0648 6,48 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 373,95 | 226,23 |  | 147,72 |  | 375,8 | 24,35 |
| 81 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (163,07 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (190,73 руб.) СП (113,48 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (190,73 руб.) | 21,6 | 8,83 8,83 |  |  | 190,73 | 190,73 |  |  |  | 1,035 | 22,36 |
| 82 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (94,15 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (95,1 руб.) СП (44,46 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (95,1 руб.) | 0,216 21,6 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 236,17 | 94,57 | 2,81 0,53 | 138,79 |  | 50,094 | 10,82 |
| 83 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00648 | 20388,60 |  | 20388,60 | 132,12 |  |  | 132,12 |  |  |  |
| 84 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 4,32 0,00432*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 65,88 |  |  | 65,88 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 16211,01 | 1012,69 | 79,01 22,91 | 15119,31 |  |  | 116,1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1003,24 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 556,51 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Обеденный зал |  |  |  |  |  |  | 17770,76 |  |  |  |  |  | 116,1 |
| Раздел 6. Мучной цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) НР (50,81 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,67 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  |  | 172,76 | 5,6 |
| 86 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (50,61 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 |  | 171,534 | 5,56 |
| 87 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2718,70 |  |  | 2718,70 |  |  |  |
| 88 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4,22 руб.) | 0,02 2 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 |  | 24,3685 | 0,49 |
| 89 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 |  |  |  |
| 90 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,85 руб.) | 0,0135 1,35 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  |  | 191,4405 | 2,58 |
| 91 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1,4175 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 202,05 |  |  | 202,05 |  |  |  |
| 92 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 |  |  |  |
| 93 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,55 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 |  | 7,705 | 0,42 |
| 94 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 5,4 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 |  |  |  |
| 95 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.) | 0,0162 1,62 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 |  | 375,8 | 6,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 3631,32 | 181,85 | 19,06 5,61 | 3430,41 |  |  | 20,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 186,51 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 99,65 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Мучной цех |  |  |  |  |  |  | 3917,48 |  |  |  |  |  | 20,74 |
| Раздел 7. Мясо-рыбный цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) НР (50,81 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,67 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  |  | 172,76 | 5,6 |
| 97 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (50,61 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 |  | 171,534 | 5,56 |
| 98 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2718,70 |  |  | 2718,70 |  |  |  |
| 99 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4,22 руб.) | 0,02 2 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 |  | 24,3685 | 0,49 |
| 100 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 |  |  |  |
| 101 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,85 руб.) | 0,0135 1,35 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  |  | 191,4405 | 2,58 |
| 102 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1,4175 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 202,05 |  |  | 202,05 |  |  |  |
| 103 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 |  |  |  |
| 104 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,55 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 |  | 7,705 | 0,42 |
| 105 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 5,4 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 |  |  |  |
| 106 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.) | 0,0162 1,62 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 |  | 375,8 | 6,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 3631,32 | 181,85 | 19,06 5,61 | 3430,41 |  |  | 20,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 186,51 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 99,65 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Мясо-рыбный цех |  |  |  |  |  |  | 3917,48 |  |  |  |  |  | 20,74 |
| Раздел 8. Овощной цех |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) НР (50,81 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,67 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  |  | 172,76 | 5,6 |
| 108 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (50,61 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 |  | 171,534 | 5,56 |
| 109 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2718,70 |  |  | 2718,70 |  |  |  |
| 110 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4,22 руб.) | 0,02 2 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 |  | 24,3685 | 0,49 |
| 111 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 |  |  |  |
| 112 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,85 руб.) | 0,0135 1,35 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  |  | 191,4405 | 2,58 |
| 113 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1,4175 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 202,05 |  |  | 202,05 |  |  |  |
| 114 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 |  |  |  |
| 115 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,55 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 |  | 7,705 | 0,42 |
| 116 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 5,4 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 |  |  |  |
| 117 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.) | 0,0162 1,62 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 |  | 375,8 | 6,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 3631,32 | 181,85 | 19,06 5,61 | 3430,41 |  |  | 20,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 186,51 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 99,65 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 8 Овощной цех |  |  |  |  |  |  | 3917,48 |  |  |  |  |  | 20,74 |
| Раздел 9. Овощной склад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ФЕР20-06-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт // Демонтаж кондиционеров оконных (с сохранением материала) (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (14,39 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (11,93 руб.) СП (8,42 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (11,93 руб.) | 1 | 11,93 11,93 |  |  | 11,93 | 11,93 |  |  |  | 1,33 | 1,33 |
| 119 | ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) НР (50,81 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,67 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  |  | 172,76 | 5,6 |
| 120 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (50,61 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 |  | 171,534 | 5,56 |
| 121 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 3) (шт) МАТ=11424/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 1253,52 11424/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 1253,52 11424/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1253,52 |  |  | 1253,52 |  |  |  |
| 122 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4,22 руб.) | 0,02 2 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 |  | 24,3685 | 0,49 |
| 123 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 |  |  |  |
| 124 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,85 руб.) | 0,0135 1,35 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  |  | 191,4405 | 2,58 |
| 125 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1,4175 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 202,05 |  |  | 202,05 |  |  |  |
| 126 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 |  |  |  |
| 127 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,55 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 |  | 7,705 | 0,42 |
| 128 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 5,4 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 |  |  |  |
| 129 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.) | 0,0162 1,62 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 |  | 375,8 | 6,09 |
| 130 | ФЕР20-06-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка кондиционеров оконных мощностью: до 3 кВт (шт) НР (20,55 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (17,04 руб.) СП (12,02 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (17,04 руб.) | 1 | 17,04 17,04 |  |  | 17,04 | 17,04 |  |  |  | 1,9 | 1,9 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 2195,11 | 210,82 | 19,06 5,61 | 1965,23 |  |  | 23,97 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 221,45 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 120,09 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 9 Овощной склад |  |  |  |  |  |  | 2536,65 |  |  |  |  |  | 23,97 |
| Раздел 10. Кабинет заведущего столовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) НР (50,81 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,67 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  |  | 172,76 | 5,6 |
| 132 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (50,61 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 |  | 171,534 | 5,56 |
| 133 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 3) (шт) МАТ=11424/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 1253,52 11424/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 1253,52 11424/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1253,52 |  |  | 1253,52 |  |  |  |
| 134 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4,22 руб.) | 0,02 2 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 |  | 24,3685 | 0,49 |
| 135 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 |  |  |  |
| 136 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,85 руб.) | 0,0135 1,35 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  |  | 191,4405 | 2,58 |
| 137 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1,4175 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 202,05 |  |  | 202,05 |  |  |  |
| 138 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 |  |  |  |
| 139 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,55 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 |  | 7,705 | 0,42 |
| 140 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 5,4 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 |  |  |  |
| 141 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.) | 0,0162 1,62 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 |  | 375,8 | 6,09 |
| 142 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40,77 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (47,68 руб.) СП (28,37 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (47,68 руб.) | 5,4 | 8,83 8,83 |  |  | 47,68 | 47,68 |  |  |  | 1,035 | 5,59 |
| 143 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,53 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,77 руб.) СП (11,11 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,77 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 59,04 | 23,64 | 0,70 0,13 | 34,70 |  | 50,094 | 2,71 |
| 144 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00162 | 20388,60 |  | 20388,60 | 33,03 |  |  | 33,03 |  |  |  |
| 145 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 1,08 0,00108*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 16,47 |  |  | 16,47 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 2322,36 | 253,17 | 19,76 5,74 | 2049,43 |  |  | 29,04 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 250,81 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 139,13 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 10 Кабинет заведущего столовой |  |  |  |  |  |  | 2712,30 |  |  |  |  |  | 29,04 |
| Раздел 11. Раздевалка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ФЕР46-04-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок (100 м2) НР (50,81 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (48,67 руб.) СП (28,96 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (48,67 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 1639,58 1397,63 | 241,95 104,49 |  | 53,12 | 45,28 | 7,84 3,39 |  |  | 172,76 | 5,6 |
| 147 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (50,61 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 |  | 171,534 | 5,56 |
| 148 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2718,70 |  |  | 2718,70 |  |  |  |
| 149 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4,22 руб.) | 0,02 2 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 |  | 24,3685 | 0,49 |
| 150 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 |  |  |  |
| 151 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,85 руб.) | 0,0135 1,35 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  |  | 191,4405 | 2,58 |
| 152 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1,4175 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 202,05 |  |  | 202,05 |  |  |  |
| 153 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 |  |  |  |
| 154 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,55 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 |  | 7,705 | 0,42 |
| 155 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 5,4 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 |  |  |  |
| 156 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.) | 0,0162 1,62 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 |  | 375,8 | 6,09 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 3631,32 | 181,85 | 19,06 5,61 | 3430,41 |  |  | 20,74 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 186,51 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 99,65 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 11 Раздевалка |  |  |  |  |  |  | 3917,48 |  |  |  |  |  | 20,74 |
| Раздел 12. Медицинский кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (38,29 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (34,31 руб.) СП (18,37 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (34,31 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 39,63 | 33,01 | 6,62 1,30 |  |  | 116,576 | 3,78 |
| 158 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (3,27 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (2,93 руб.) СП (1,57 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2,93 руб.) | 0,02 2 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 3,07 | 2,89 | 0,18 0,04 |  |  | 16,952 | 0,34 |
| 159 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (56,48 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (50,61 руб.) СП (27,1 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (50,61 руб.) | 0,0324 3,24 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 335,90 | 48,57 | 10,34 2,04 | 276,99 |  | 171,534 | 5,56 |
| 160 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2718,70 |  |  | 2718,70 |  |  |  |
| 161 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4,71 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (4,22 руб.) СП (2,26 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (4,22 руб.) | 0,02 2 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 84,28 | 4,16 | 0,28 0,06 | 79,84 |  | 24,3685 | 0,49 |
| 162 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 2 | 36,37 |  | 36,37 | 72,74 |  |  | 72,74 |  |  |  |
| 163 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,61 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,85 руб.) СП (11,15 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,85 руб.) | 0,0135 1,35 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 24,33 | 23,73 | 0,60 0,12 |  |  | 191,4405 | 2,58 |
| 164 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1,4175 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 202,05 |  |  | 202,05 |  |  |  |
| 165 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,405 | 58,58 |  | 58,58 | 23,72 |  |  | 23,72 |  |  |  |
| 166 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,96 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,55 руб.) СП (1,9 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,55 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,49 | 3,55 |  | 1,94 |  | 7,705 | 0,42 |
| 167 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,54 5,4 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 17,50 |  |  | 17,50 |  |  |  |
| 168 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (46,94 руб.): 83% от ФОТ (56,56 руб.) СП (28,28 руб.): 50% от ФОТ (56,56 руб.) | 0,0162 1,62 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 93,49 | 56,56 |  | 36,93 |  | 375,8 | 6,09 |
| 169 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (40,77 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (47,68 руб.) СП (28,37 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (47,68 руб.) | 5,4 | 8,83 8,83 |  |  | 47,68 | 47,68 |  |  |  | 1,035 | 5,59 |
| 170 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23,53 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (23,77 руб.) СП (11,11 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (23,77 руб.) | 0,054 5,4 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 59,04 | 23,64 | 0,70 0,13 | 34,70 |  | 50,094 | 2,71 |
| 171 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00162 | 20388,60 |  | 20388,60 | 33,03 |  |  | 33,03 |  |  |  |
| 172 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 1,08 0,00108*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 16,47 |  |  | 16,47 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 3777,12 | 243,79 | 18,72 3,69 | 3514,61 |  |  | 27,56 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 241,56 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 130,11 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 12 Медицинский кабинет |  |  |  |  |  |  | 4148,79 |  |  |  |  |  | 27,56 |
| Раздел 13. Кабинет №207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (31,92 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (28,6 руб.) СП (15,32 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (28,6 руб.) | 0,027 2,7 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 33,02 | 27,51 | 5,51 1,09 |  |  | 116,576 | 3,15 |
| 174 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (2,78 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (2,49 руб.) СП (1,33 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (2,49 руб.) | 0,017 1,7 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 2,61 | 2,46 | 0,15 0,03 |  |  | 16,952 | 0,29 |
| 175 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (47,07 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (42,18 руб.) СП (22,59 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (42,18 руб.) | 0,027 2,7 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 279,92 | 40,48 | 8,61 1,70 | 230,83 |  | 171,534 | 4,63 |
| 176 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,5х1,8 (шт) МАТ=10502/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 1152,35 10502/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 1152,35 10502/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1152,35 |  |  | 1152,35 |  |  |  |
| 177 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,58 руб.) СП (1,92 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,58 руб.) | 0,017 1,7 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 71,64 | 3,53 | 0,24 0,05 | 67,87 |  | 24,3685 | 0,41 |
| 178 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 1,7 | 36,37 |  | 36,37 | 61,83 |  |  | 61,83 |  |  |  |
| 179 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (22,38 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (22,61 руб.) СП (10,57 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (22,61 руб.) | 0,0128 1,28 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 23,07 | 22,50 | 0,57 0,11 |  |  | 191,4405 | 2,45 |
| 180 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1,344 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 191,57 |  |  | 191,57 |  |  |  |
| 181 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 0,384 | 58,58 |  | 58,58 | 22,49 |  |  | 22,49 |  |  |  |
| 182 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (3,74 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (3,35 руб.) СП (1,79 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (3,35 руб.) | 0,051 5,1 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 5,19 | 3,35 |  | 1,84 |  | 7,705 | 0,39 |
| 183 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 0,51 5,1 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 16,52 |  |  | 16,52 |  |  |  |
| 184 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (44,34 руб.): 83% от ФОТ (53,42 руб.) СП (26,71 руб.): 50% от ФОТ (53,42 руб.) | 0,0153 1,53 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 88,29 | 53,42 |  | 34,87 |  | 375,8 | 5,75 |
| 185 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36,23 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (42,38 руб.) СП (25,22 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (42,38 руб.) | 4,8 | 8,83 8,83 |  |  | 42,38 | 42,38 |  |  |  | 1,035 | 4,97 |
| 186 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (20,93 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (21,14 руб.) СП (9,88 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (21,14 руб.) | 0,048 4,8 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 52,48 | 21,02 | 0,62 0,12 | 30,84 |  | 50,094 | 2,4 |
| 187 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00144 | 20388,60 |  | 20388,60 | 29,36 |  |  | 29,36 |  |  |  |
| 188 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 0,96 0,00096*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 14,64 |  |  | 14,64 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 2087,36 | 216,65 | 15,70 3,10 | 1855,01 |  |  | 24,44 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 213,38 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 115,33 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 13 Кабинет №207 |  |  |  |  |  |  | 2416,07 |  |  |  |  |  | 24,44 |
| Раздел 14. Кабинет №208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,94 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  |  | 116,576 | 11,33 |
| 190 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,79 руб.) | 0,06 6 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  |  | 16,952 | 1,02 |
| 191 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (151,83 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 |  | 171,534 | 16,67 |
| 192 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 193 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  |  |  |
| 194 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,64 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 |  | 24,3685 | 1,46 |
| 195 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  |  |  |
| 196 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,53 руб.) | 0,0405 4,05 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 |  | 191,4405 | 7,75 |
| 197 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 4,2525 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 606,15 |  |  | 606,15 |  |  |  |
| 198 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  |  |  |
| 199 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,65 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 |  | 7,705 | 1,25 |
| 200 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 16,2 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  |  |  |
| 201 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.) | 0,0486 4,86 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 |  | 375,8 | 18,26 |
| 202 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (143,05 руб.) | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  |  | 1,035 | 16,77 |
| 203 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,33 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 |  | 50,094 | 8,12 |
| 204 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  |  |  |
| 205 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 0,00324*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  |  | 82,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 724,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 390,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 14 Кабинет №208 |  |  |  |  |  |  | 12976,82 |  |  |  |  |  | 82,63 |
| Раздел 15. Кабинет №209 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,94 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  |  | 116,576 | 11,33 |
| 207 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,79 руб.) | 0,06 6 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  |  | 16,952 | 1,02 |
| 208 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (151,83 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 |  | 171,534 | 16,67 |
| 209 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 210 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  |  |  |
| 211 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,64 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 |  | 24,3685 | 1,46 |
| 212 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  |  |  |
| 213 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,53 руб.) | 0,0405 4,05 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 |  | 191,4405 | 7,75 |
| 214 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 4,2525 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 606,15 |  |  | 606,15 |  |  |  |
| 215 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  |  |  |
| 216 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,65 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 |  | 7,705 | 1,25 |
| 217 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 16,2 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  |  |  |
| 218 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.) | 0,0486 4,86 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 |  | 375,8 | 18,26 |
| 219 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (143,05 руб.) | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  |  | 1,035 | 16,77 |
| 220 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,33 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 |  | 50,094 | 8,12 |
| 221 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  |  |  |
| 222 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 0,00324*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  |  | 82,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 724,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 390,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 15 Кабинет №209 |  |  |  |  |  |  | 12976,82 |  |  |  |  |  | 82,63 |
| Раздел 16. Кабинет №210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,94 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  | 116,576 |  | 11,33 |
| 224 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,79 руб.) | 0,06 6 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  | 16,952 |  | 1,02 |
| 225 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (151,83 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 | 171,534 |  | 16,67 |
| 226 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 227 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  |  |  |
| 228 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,64 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 | 24,3685 |  | 1,46 |
| 229 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  |  |  |
| 230 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,53 руб.) | 0,0405 4,05 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 | 191,4405 |  | 7,75 |
| 231 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 4,2525 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 606,15 |  |  | 606,15 |  |  |  |
| 232 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  |  |  |
| 233 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,65 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 | 7,705 |  | 1,25 |
| 234 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 16,2 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  |  |  |
| 235 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.) | 0,0486 4,86 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 | 375,8 |  | 18,26 |
| 236 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (143,05 руб.) | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  | 1,035 |  | 16,77 |
| 237 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,33 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 | 50,094 |  | 8,12 |
| 238 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  |  |  |
| 239 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 0,00324*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  |  | 82,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 724,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 390,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 16 Кабинет №210 |  |  |  |  |  |  | 12976,82 |  |  |  |  |  | 82,63 |
| Раздел 17. Кабинет №211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 | ФЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых // Демонтаж ПВХ окон (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (114,88 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (102,94 руб.) СП (55,12 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (102,94 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 1223,04 1018,87 | 204,17 40,26 |  | 118,88 | 99,03 | 19,85 3,91 |  |  | 116,576 | 11,33 |
| 241 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м // Разборка ПВХ подоконников (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (9,81 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (8,79 руб.) СП (4,71 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (8,79 руб.) | 0,06 6 / 100 | 153,49 144,60 | 8,89 1,82 |  | 9,21 | 8,68 | 0,53 0,11 |  |  | 16,952 | 1,02 |
| 242 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (169,44 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (151,83 руб.) СП (81,31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (151,83 руб.) | 0,0972 9,72 / 100 | 10367,24 1499,21 | 319,01 62,9 | 8549,02 | 1007,70 | 145,72 | 31,01 6,11 | 830,97 |  | 171,534 | 16,67 |
| 243 | Прайс-лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 1) (шт) МАТ=24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 2 | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 2718,70 24777/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 5437,40 |  |  | 5437,40 |  |  |  |
| 244 | Прайс лист | Окно ПВХ 1,8х1,8 (вариант 2) (шт) МАТ=29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1 | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 3249,12 29611/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 3249,12 |  |  | 3249,12 |  |  |  |
| 245 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (14,11 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (12,64 руб.) СП (6,77 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (12,64 руб.) | 0,06 6 / 100 | 4213,95 207,86 | 13,89 2,85 | 3992,20 | 252,84 | 12,47 | 0,83 0,17 | 239,54 |  | 24,3685 | 1,46 |
| 246 | ФССЦ-11.3.03.01-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной: 300 мм (м) | 6 | 36,37 |  | 36,37 | 218,22 |  |  | 218,22 |  |  |  |
| 247 | ФЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,81 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,53 руб.) СП (33,44 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,53 руб.) | 0,0405 4,05 / 100 | 1801,98 1757,42 | 44,20 8,6 | 0,36 | 72,98 | 71,18 | 1,79 0,35 | 0,01 |  | 191,4405 | 7,75 |
| 248 | Прайс лист | Сэндвич-панели для откосов: белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм (м2) МАТ=1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 4,2525 | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 142,54 1299,00/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 606,15 |  |  | 606,15 |  |  |  |
| 249 | ФССЦ-14.1.05.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клеи жидкие гвозди: ALEX+, DAP (кг) | 1,215 | 58,58 |  | 58,58 | 71,17 |  |  | 71,17 |  |  |  |
| 250 | ФЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка уголков ПВХ на клее (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,89 руб.): 124%*0.9 от ФОТ (10,65 руб.) СП (5,7 руб.): 63%*0.85 от ФОТ (10,65 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 101,72 65,72 |  | 36,00 | 16,48 | 10,65 |  | 5,83 |  | 7,705 | 1,25 |
| 251 | ФССЦ-11.3.03.13-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уголок ПВХ, размером: 30х30 мм (10 м) | 1,62 16,2 / 10 | 32,40 |  | 32,40 | 52,49 |  |  | 52,49 |  |  |  |
| 252 | ФЕРр61-20-3 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с люлек (100 м2) НР (140,83 руб.): 83% от ФОТ (169,67 руб.) СП (84,84 руб.): 50% от ФОТ (169,67 руб.) | 0,0486 4,86 / 100 | 5770,83 3491,18 |  | 2279,65 | 280,46 | 169,67 |  | 110,79 |  | 375,8 | 18,26 |
| 253 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка поверхности щетками // Очистка стен от старой краски (м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (122,31 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (143,05 руб.) СП (85,11 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (143,05 руб.) | 16,2 | 8,83 8,83 |  |  | 143,05 | 143,05 |  |  |  | 1,035 | 16,77 |
| 254 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (70,62 руб.): 110%*0.9 от ФОТ (71,33 руб.) СП (33,35 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (71,33 руб.) | 0,162 16,2 / 100 | 1093,39 437,82 | 13,01 2,46 | 642,56 | 177,13 | 70,93 | 2,11 0,40 | 104,09 |  | 50,094 | 8,12 |
| 255 | ФССЦ-14.3.02.01-0206 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Краска водно-дисперсионная "БИРСС Интерьер-Колор", тон светлый (т) | 0,00486 | 20388,60 |  | 20388,60 | 99,09 |  |  | 99,09 |  |  |  |
| 256 | ФССЦ-14.4.01.02-0113 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ (кг) | 3,24 0,00324*1000 | 15,25 |  | 15,25 | 49,41 |  |  | 49,41 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 11861,78 | 731,38 | 56,12 11,05 | 11074,28 |  |  | 82,63 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 724,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 390,35 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 17 Кабинет №211 |  |  |  |  |  |  | 12976,82 |  |  |  |  |  | 82,63 |
| Раздел 18. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 257 | ФЕР12-01-008-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб // Установка отливов (100 м2) 54,33 = 401,53 - 0,031 x 11 200,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11,76 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (10,37 руб.) СП (5,73 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (10,37 руб.) | 0,2151 21,51 / 100 | 60,77 48,07 | 0,83 0,15 | 11,87 | 13,07 | 10,34 | 0,18 0,03 | 2,55 |  | 5,635 | 1,21 |
| 258 | Прайс-лист | Отлив оцинкованный с полимерным покрытием (м) МАТ=218,5/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 71,7 | 23,98 218,5/1,2/7,9789*1,02*1,03 |  | 23,98 218,5/1,2/7,9789*1,02*1,03 | 1719,37 |  |  | 1719,37 |  |  |  |
| 259 | ФССЦ-08.1.02.03-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием (п.м) |  | 26,41 |  | 26,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | ФСЭМ-91.06.09-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вышка телескопическая 25 м (маш.-ч) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 36 | 142,70 | 142,70 13,5 |  | 5137,20 |  | 5137,20 486,00 |  |  |  |  |
| 261 | ФЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Очистка помещений от строительного мусора (100 т) НР (59,88 руб.): 82% от ФОТ (73,03 руб.) СП (36,52 руб.): 50% от ФОТ (73,03 руб.) | 0,047 4,7 / 100 | 1553,82 1553,82 |  |  | 73,03 | 73,03 |  |  |  | 214,32 | 10,07 |
| 262 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 4,7 | 42,98 | 42,98 |  | 202,01 |  | 202,01 |  |  |  |  |
| 263 | ФССЦпг-03-21-01-009 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 9 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 4,7 | 10,47 | 10,47 |  | 49,21 |  | 49,21 |  |  |  |  |
| 264 | Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз" | Утилизация строительного мусора (м3) МАТ=470/1,2/7,9789 | 5,83 | 49,09 470/1,2/7,9789 |  | 49,09 470/1,2/7,9789 | 286,19 |  |  | 286,19 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 7480,08 | 83,37 | 5388,60 486,03 | 2008,11 |  |  | 11,28 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 71,64 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 42,25 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 18 Прочие работы |  |  |  |  |  |  | 7593,97 |  |  |  |  |  | 11,28 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 143492,56 | 8598,93 | 6066,05 637,92 | 128827,58 |  |  | 976,39 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 8545,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4624,80 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  | 21402,69 |  |  |  |  |  | 337,96 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 118419,02 |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  | 5018,02 |  |  |  |  |  | 176,45 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 6064,15 |  |  |  |  |  | 218,81 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 3608,53 |  |  |  |  |  | 172,67 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 1328,89 |  |  |  |  |  | 55,99 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  | 84,35 |  |  |  |  |  | 3,23 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  | 30,56 |  |  |  |  |  | 1,21 |
| Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  | 169,43 |  |  |  |  |  | 10,07 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  | 488,20 |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  | 49,21 |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 156663,05 |  |  |  |  |  | 976,39 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 128827,58 |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 6066,05 |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 9236,85 |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 8545,69 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 4624,80 |  |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода цен 156 663,05 * 7,9789 |  |  |  |  |  |  | 1249998,81 |  |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 1249998,81 |  |  |  |  |  |  | 249999,76 |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 1499998,57 |  |  |  |  |  | 976,39 |

Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 1 499 998,57  рублей.