Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п.п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доски | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем с характеристиками: толщина не менее 36 мм и не более 40 мм. Материал – древесина хвойных и лиственных пород. Поверхность досок должна быть антисептированна. Влажность древесины деталей должна быть 12±3 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8242-88. |
| 2 | Доски | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем с характеристиками: толщина не менее 28 мм и не более 30 мм. Материал – древесина хвойных и лиственных пород. Поверхность досок должна быть антисептированна. Влажность древесины деталей должна быть 12±3 % (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 8242-88. |
| 3 | Плиты минераловатные | Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем с характеристиками: плиты гофрированной структуры, изготовленные по технологии сухого формирования, номинальной длиной не менее 1000 мм и не более 1005 мм, номинальной шириной не менее 500 мм и не более 510 мм, номинальной толщиной не менее 60мм и не более 65 мм. Разность длин диагоналей плит не должна превышать 10 мм (неизменяемое значение); Плотность, кг/м3 – не менее 200 и не более 225; Массовая доля органических веществ, %, не более 7 (неизменяемое значение); Водопоглощение, % по массе, не более 30 (неизменяемое значение); Влажность, % по массе – не более 1 (неизменяемое значение); В соответствии с ГОСТ 22950-95. |
| 4 | Фанера | Фанера общего назначения с характеристиками: материал - шпон лиственных пород, водостойкая, сорт 2/4, номинальная толщина не менее 12 мм и не более 15 мм; слойность фанеры не менее 9 мм и не более 11мм; В соответствии с ГОСТ 3916.1-96. |
| 5 | Линолеум | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове с характеристиками: истираемость, мкм, не более 50 (неизменяемое значение); удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом не более 5∙1015 (неизменяемое значение); показатель теплоусвоения, Вт/м2∙К, не более 12 (неизменяемое значение); прочность сварного шва, Н/см2, не менее 294 толщина общая, не менее 3,6 мм (неизменяемое значение); Кромки линолеума должны быть параллельными, не иметь заусенцев и щербин. Отклонение от параллельности кромок не должно превышать ±3 мм на 1 м (неизменяемое значение) В соответствии с ГОСТ 18108-2016. |
| 6 | Профилированный лист | Профилированный лист с полимерным покрытием с характеристиками: высота трапеции профиля, мм – не менее 21 мм (неизменяемое значение); рабочая ширина листа – не менее 1000 мм (неизменяемое значение); Толщина листа не менее 0,5 мм (неизменяемое значение); В соответствии с ГОСТ Р 52146-2003 |
| 7 | Конек плоский | Конек плоский кровельный из стали с полимерным покрытием с характеристиками: размер полки – не менее 150мм х150 мм (неизменяемое значение); длина – не менее 2000 мм (неизменяемое значение); покрытие полимерное цветное полиэстер— 0,27 микрон. В соответствии с ГОСТ Р 52246-2004. |
| 8 | Планка примыкания | Планка примыкания верхняя является доборным элементом, используемым при устройстве кровли с характеристиками: размер полки – не менее 145мм х 250мм (неизменяемое значение); длина - не менее 2000 мм (неизменяемое значение); покрытие полимерное цветное полиэстер— 0,27 микрон. В соответствии с ГОСТ 14918-80 |
| 9 | Планка примыкания | Планка примыкания нижняя является доборным элементом, используемым при устройстве кровли с характеристиками: размер полки – не менее 122мм х250мм длина - не менее 2000 мм (неизменяемое значение); покрытие полимерное цветное полиэстер— 0,27 микрон. В соответствии с ГОСТ 14918-80 |
| 10 | Оконный блок | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, двухстворчатый, с тройным остеклением с характеристиками: Габаритные размеры коробки - ширина 1050 мм, высота 1360 мм (неизменяемое значение). Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) выше 0,72 Вт/м2 0С. Звукоизоляция не ниже 4 класса. Конфигурация окна - с одной глухой и другой поворотной створками. Цвет изделия: Белый. Гарантия на изделие не менее 5 лет. В соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99 |
| 11 | Доска подоконная | Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 150 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |
| 12 | Клей | Клей резиновый представляет собой раствор резиновой смеси хлорпренового каучука на основе неопрена фенолоформальдегидной смолы с характеристиками: Внешний вид - однородная масса без комков светло-серого или светло-бежевого цвета; Условная вязкость по визкозометру типа ВЗ-1, с – в диапазоне от 15 до 40, включительно (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 2199-78 и ТУ 2513-042-23336352-01 |
| 13 | Изоспан А | Изоспан А с характеристиками: Гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. Мембранный материал имеет гладкую водоотталкивающую поверхность, внутренняя сторона - с шероховатой структурой. Плотность не менее 110 г/м2 и не более 120 г/м2; Состав 100% полипропилен; Паропроницаемость не менее 3500 гр/м2/сут Температурный диапазон применения от -60 ºС до +80ºС Рулон 70 м2 В соответствии с ГОСТ 2678-94 и ТУ 5774-003-18603495-2004 |
| 14 | Оконный блок | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, двухстворчатый, с тройным остеклением с характеристиками: Габаритные размеры коробки - ширина 1800 мм, высота 1500 мм (неизменяемое значение). Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) выше 0,72 Вт/м2 0С. Звукоизоляция не ниже 4 класса. Конфигурация окна - с одной глухой и другой поворотной створками. Цвет изделия: Белый. Гарантия на изделие не менее 5 лет. В соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99 |
| 15 | Металлическая дверь | Входная металлическая дверь с характеристиками: Размер дверной коробки (Ш*В) –800 мм*2100мм Наружная отделка – порошковое полимерное покрытие, Цвет покрытия – коричневый баклажан, Цвет внутренней панели – венге светлый, Петли – сферические, утеплитель - минералоплита. Наличие: замок (сувандальный), ручка – хром, глазок. В соответствии с ГОСТ 31173-2003 |
| 16 | Сэндвич-панель | Сэндвич-панель с характеристиками: размеры: не менее 1500х3000мм (неизменяемое значение); Номинальная плотность, кг/м, не менее 105 (неизменяемое значение); Влажность, % по массе, не более 1,0 (неизменяемое значение); цвет белый В соответствии с ГОСТ 2678-94 |
| 17 | Оконный блок | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, одностворчатое, с тройным остеклением с характеристиками: Габаритные размеры коробки - ширина 900 мм, высота 1510 мм (неизменяемое значение). Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) выше 0,72 Вт/м2 0С. Звукоизоляция не ниже 4 класса. Цвет изделия: Белый. Гарантия на изделие не менее 5 лет. В соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99 |
| 18 | Оконный блок | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, трехстворчатое, с тройным остеклением с характеристиками: Габаритные размеры коробки - ширина 2230 мм, высота 1520 мм (неизменяемое значение). Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) выше 0,72 Вт/м2 0С. Звукоизоляция не ниже 4 класса. Конфигурация окна - с двумя глухими и другой поворотной створками. Цвет изделия: Белый. Гарантия на изделие не менее 5 лет. В соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99 |
| 19 | Оконный блок | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, двухстворчатое, с тройным остеклением с характеристиками: Габаритные размеры коробки - ширина 1430 мм, высота 1540 мм (неизменяемое значение). Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) выше 0,72 Вт/м2 0С. Звукоизоляция не ниже 4 класса. Конфигурация окна - с одной глухой и другой поворотной створками. Цвет изделия: Белый. Гарантия на изделие не менее 5 лет. В соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99 |
| 20 | Оконный блок | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, двухстворчатое, с тройным остеклением с характеристиками: Габаритные размеры коробки - ширина 1410 мм, высота 1530 мм (неизменяемое значение). Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) выше 0,72 Вт/м2 0С. Звукоизоляция не ниже 4 класса. Конфигурация окна - с одной глухой и другой поворотной створками. Цвет изделия: Белый. Гарантия на изделие не менее 5 лет. В соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99 |
| 21 | Оконный блок | Оконный блок из поливинилхлоридных профилей, двухстворчатое, с тройным остеклением и балконной дверью с характеристиками: Габаритные размеры коробки окна- ширина 1400 мм, высота 1500 мм (неизменяемое значение). Габаритные размеры коробки балконной двери- ширина 800 мм, высота 2200 мм (неизменяемое значение). Коэффициент сопротивления теплопередаче (теплоизоляция) выше 0,72 Вт/м2 0С. Звукоизоляция не ниже 4 класса. Конфигурация окна - с одной глухой и другой поворотной створками. Цвет изделия: Белый. Гарантия на изделие не менее 5 лет. В соответствии с ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99 |
| 22 | Доска подоконная | Доска подоконная с характеристиками: изготовлена из поливинилхлоридных профилей. Внутренняя конструкция должна позволить выдерживать все виды нагрузки (давление, прогиб, удар). Защитная пленка должна обеспечивать элегантный внешний вид и высокую степень защиты от царапин, сколов, сигаретного пепла, едких веществ. Цвет белый. Ширина 250 мм (неизменяемое значение). В соответствии с ГОСТ 30673-2013 |
| 23 | Дверь межкомнатная | Дверь межкомнатная с характеристиками: конфигурация - глухое полотно, наличники с двух сторон, без порога Высота – 2000 мм (неизменяемое значение); Ширина – 800 мм (неизменяемое значение); цвет - ноче кремоне; Толщина полотна не менее 37 мм и не более 40 мм. В соответствии с ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 475-78 |
| 24 | Дверь межкомнатная | Дверь межкомнатная с характеристиками: конфигурация - глухое полотно, наличники с двух сторон, без порога Высота – 2000 мм (неизменяемое значение); Ширина – 700 мм (неизменяемое значение); цвет - ноче кремоне; Толщина полотна не менее 37 мм и не более 40 мм. В соответствии с ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 475-78 |
| 25 | Дверь межкомнатная | Дверь межкомнатная с характеристиками: конфигурация - глухое полотно, наличники с двух сторон, без порога Высота – 2000 мм (неизменяемое значение); Ширина – 600 мм (неизменяемое значение); цвет - ноче кремоне; Толщина полотна не менее 37 мм и не более 40 мм. В соответствии с ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 475-78 |

*нестандартные показатели не используются