Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу ул. Студенческая, д. 13, кв. 2 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Студенческая, д. 13, кв. 2.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 31.10.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 09.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию строительного мусора,  включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Товарные знаки, встречающиеся в извещении и приложениях к нему, размещенной в единой информационной системе, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| 1 | Паро - гидроизоляция | Паро – гидроизоляция Изоспан С «или эквивалент» со следующими характеристиками: Основа материала - нетканый полипропилен; Верхняя сторона - полипропилен; Плотность-90 г/м²; Водоупорность -1200 мм. вод. ст; Область применения - гидро-пароизоляция; Рабочая температура от -60 до +80 °С; Группа горючести - Г4. Должна иметь антиконденсатный слой, двухслойный состав. |
| --- | --- | --- |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту кровли жилого дома по адресу ул. Студенческая, д. 13, кв. 2 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-04-008-04 |  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов // Демонтаж покрытия кровли из шифера |  |  |  |  | 100 м2 | 0,736 | 1 | 0,736 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(4,6*8*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,7024 |  |  |  |  | 5 038,94 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,9 |  | 11,7024 |  |  | 430,59 |  | 5 038,94 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,74 |
|  | 91.06.03-055 |  | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 4,6 |  | 3,3856 |  |  | 18,53 |  | 62,74 |
| Н | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 2,18 |  | 1,60448 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 101,68 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 038,94 |
|  | Пр/812-040.2-3 |  | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 4 635,82 |
|  | Пр/774-040.2 |  | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 2 620,25 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 790,42 |  | 12 357,75 |
| 2 | ГЭСН10-01-008-04 |  | Устройство: фронтонов // Демонтаж обшивки фронтонов из доски |  |  |  |  | 100 м2 | 0,184 | 1 | 0,184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(4*2,3*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 |  | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,0096 |  |  |  |  | 4 705,51 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 68 | 0,8 | 10,0096 |  |  | 470,10 |  | 4 705,51 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,72 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,15456 |  |  |  |  | 81,82 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,05 | 0,8 | 0,15456 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 99,72 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,05 | 0,8 | 0,15456 |  |  | 529,35 |  | 81,82 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,476 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0041 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 0,00 |
|  | 11.1.01.12-0007 |  | Доска обшивочная хвойных пород (ель, сосна), сорт АВ, профиль штиль, толщина 13 мм, ширина до 96 мм |  |  |  |  | м3 | 1,58 | 0 | 0 | 28 414,00 | 1,32 | 37 506,48 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0078 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 1,36 | 0 | 0 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 887,05 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 787,33 |
|  | Пр/812-010.0-3 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 5 218,19 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 633,03 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 229,73 |  | 12 738,27 |
| 3 | ГЭСНр58-01-001-01 |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами |  |  |  |  | 100 м2 | 0,736 | 1 | 0,736 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(4,6*8*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,15776 |  |  |  |  | 4 892,57 |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,16 |  | 11,15776 |  |  | 438,49 |  | 4 892,57 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,61 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,33856 |  |  |  |  | 240,74 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,46 |  | 0,33856 |  |  | 1 180,31 |  | 399,61 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,46 |  | 0,33856 |  |  | 711,07 |  | 240,74 |
| Н | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 1,4 |  | 1,0304 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 532,92 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 133,31 |
|  | Пр/812-092.0-3 |  | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 4 671,31 |
|  | Пр/774-092.0 |  | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 361,32 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 072,76 |  | 12 565,55 |
| 4 | ГЭСНр58-01-001-02 |  | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,736 | 1 | 0,736 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=73,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,69248 |  |  |  |  | 7 451,52 |
|  | 1-100-24 |  | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,68 |  | 16,69248 |  |  | 446,40 |  | 7 451,52 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,93 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,21344 |  |  |  |  | 151,77 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,29 |  | 0,21344 |  |  | 1 180,31 |  | 251,93 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,29 |  | 0,21344 |  |  | 711,07 |  | 151,77 |
| Н | 999-9900 |  | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,9 |  | 0,6624 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 855,22 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 603,29 |
|  | Пр/812-092.0-3 |  | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 6 918,99 |
|  | Пр/774-092.0 |  | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 497,51 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 825,71 |  | 18 271,72 |
|  |  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 376,87 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 088,54 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,00 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,33 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 933,29 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 088,54 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814,00 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,33 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 444,31 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 112,11 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 562,87 |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 444,31 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 112,11 |
|  |  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 933,29 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 49,56224 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,70656 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСН10-01-002-01 |  | Установка стропил |  |  |  |  | м3 | 0,99 | 1 | 0,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=5,5*0,15*0,05*24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23,562 |  |  |  |  | 10 797,29 |
|  | 1-100-27 |  | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,8 |  | 23,562 |  |  | 458,25 |  | 10 797,29 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,36 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3663 |  |  |  |  | 220,88 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,1485 |  |  | 1 938,31 |  | 287,84 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,1485 |  |  | 711,07 |  | 105,59 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,22 |  | 0,2178 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 140,52 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,22 |  | 0,2178 |  |  | 529,35 |  | 115,29 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 489,41 |
|  | 01.3.01.01-0002 |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,000198 |  |  | 57 587,67 |  | 11,40 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0072 |  | 0,007128 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 611,31 |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,038 |  | 0,03762 | 55 898,18 | 1,06 | 59 252,07 |  | 2 229,06 |
|  | 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00438 |  | 0,0043362 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 297,87 |
|  | 11.1.03.01-0062 |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,16 |  | 0,1584 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 2 665,23 |
|  | 11.1.03.01-0066 |  | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,0594 | 16 655,00 | 1,02 | 16 988,10 |  | 1 009,09 |
|  | 11.1.03.06-0123 |  | Доска обрезная хвойных пород, сухая, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,83 |  | 0,8217 | 15 783,16 | 1,32 | 20 833,77 |  | 17 119,11 |
|  | 12.1.02.06-0012 |  | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 3,38 |  | 3,3462 | 47,57 | 1,52 | 72,31 |  | 241,96 |
|  | 14.5.06.03-0002 |  | Паста антисептическая |  |  |  |  | т | 0,00196 |  | 0,0019404 | 98 039,57 | 1,6 | 156 863,31 |  | 304,38 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 935,94 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 018,17 |
|  | Пр/812-010.0-3 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 12 009,81 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 6 059,99 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 551,25 |  | 54 005,74 |
| 6 | ГЭСН10-01-010-01 применительно |  | Установка элементов каркаса: из брусьев // Установка связей между стропилами, каркаса для подшивки карниза, каркаса для обшивки фронтонов |  |  |  |  | м3 | 0,5175 | 1 | 0,5175 |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,64375 |  |  |  |  | 5 381,74 |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,5 |  | 11,64375 |  |  | 462,20 |  | 5 381,74 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,20 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1863 |  |  |  |  | 98,62 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,36 |  | 0,1863 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 120,20 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 0,1863 |  |  | 529,35 |  | 98,62 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 335,61 |
|  | 01.3.01.01-0002 |  | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,00015 |  | 0,0000776 |  |  | 57 587,67 |  | 4,47 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,1196 |  | 0,061893 |  |  | 6,61 |  | 0,41 |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 7,5 |  | 3,88125 | 174,93 | 1,17 | 204,67 |  | 794,38 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,003 |  | 0,0015525 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 133,14 |
|  | 08.1.02.11-0001 |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,0031 |  | 0,0016043 | 55 898,18 | 1,06 | 59 252,07 |  | 95,06 |
|  | 12.1.02.06-0012 |  | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 1,45 |  | 0,750375 | 47,57 | 1,52 | 72,31 |  | 54,26 |
|  | 14.2.04.01-0001 |  | Смола каменноугольная для дорожного строительства |  |  |  |  | т | 0,00258 |  | 0,0013352 | 10 826,90 | 0,66 | 7 145,75 |  | 9,54 |
|  | 14.5.06.03-0002 |  | Паста антисептическая |  |  |  |  | т | 0,00301 |  | 0,0015577 | 98 039,57 | 1,6 | 156 863,31 |  | 244,35 |
| Уд | 11.1.03.01-0066 |  | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,93 |  | 0,481275 | 16 655,00 | 1,02 | 16 988,10 |  | 8 175,95 |
| Уд | 11.1.03.05-0065 |  | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,005175 | 7 555,00 | 1,32 | 9 972,60 |  | 51,61 |
| Уд | 11.1.03.06-0078 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,12 |  | 0,0621 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 826,50 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 936,17 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 480,36 |
|  | Пр/812-010.0-3 |  | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 5 973,59 |
|  | Пр/774-010.0 |  | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 3 014,20 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 770,94 |  | 15 923,96 |
| 6.1 | ФСБЦ-11.1.03.06-0077 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,405 | 1 | 0,405 | 11 425,67 | 1,32 | 15 081,88 |  | 6 108,16 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 108,16 |
| 6.2 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,1125 | 1 | 0,1125 | 10 524,42 | 1,32 | 13 892,23 |  | 1 562,88 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 562,88 |
| 6.3 | ФСБЦ-11.1.03.01-0065 |  | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт I // Брус обрезной хвойных пород 75х150 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,63 | 1 | 0,63 | 16 655,00 | 1,02 | 16 988,10 |  | 10 702,50 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 702,50 |
| 7 | ГЭСН12-01-037-04 |  | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции |  |  |  |  | 100 м2 | 0,88 | 1 | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(5,5*8*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 46,4464 |  |  |  |  | 23 210,66 |
|  | 1-100-35 |  | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 52,78 |  | 46,4464 |  |  | 499,73 |  | 23 210,66 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,24 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02112 |  |  |  |  | 12,36 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,009 |  | 0,00792 |  |  | 1 938,31 |  | 15,35 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,009 |  | 0,00792 |  |  | 711,07 |  | 5,63 |
|  | 91.06.06-045 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 |  | 0,0044 | 27,25 | 1,78 | 48,51 |  | 0,21 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 |  | 0,0044 |  |  | 470,10 |  | 2,07 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0088 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,68 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0088 |  |  | 529,35 |  | 4,66 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 807,65 |
|  | 01.7.06.01-0011 |  | Ленты герметизирующие гидроизоляционные, пароизоляционные бутилкаучуковые, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм |  |  |  |  | м | 74,13 |  | 65,2344 | 41,80 | 1,26 | 52,67 |  | 3 435,90 |
|  | 01.7.15.14-0181 |  | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм |  |  |  |  | т | 0,00019 |  | 0,0001672 | 174 568,96 | 1,22 | 212 974,13 |  | 35,61 |
|  | 12.1.03.09-1008 |  | Элемент вентиляционный нижней защитной пленки из ПВХ, размеры 360х120х20 мм |  |  |  |  | шт | 20 |  | 17,6 | 165,68 | 1,83 | 303,19 |  | 5 336,14 |
| Уд | 12.1.01.03-0039 |  | Пленка подкровельная гидроизоляционная, антиконденсатная |  |  |  |  | м2 | 115 |  | 101,2 | 52,94 | 0,98 | 51,88 |  | 5 250,26 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 051,91 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 223,02 |
|  | Пр/812-012.0-3 |  | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 25 545,32 |
|  | Пр/774-012.0 |  | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 13 237,12 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 493,58 |  | 70 834,35 |
| 7.1 | Прайс-лист |  | Паро-гидроизоляция Изоспн С «или эквивалент» |  |  |  |  | м2 | 96,8 | 1 | 96,8 |  |  | 47,56 | 1,02 | 4 695,88 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цена=3995/70/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) |  | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 695,88 |
| 8 | ГЭСН12-01-034-02 применительно |  | Устройство обрешетки с прозорами из брусков // Устройство контробрешетки |  |  |  |  | 100 м2 | 0,88 | 1 | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(5,5*8*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,3872 |  |  |  |  | 5 128,23 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,94 |  | 11,3872 |  |  | 450,35 |  | 5 128,23 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 041,60 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8888 |  |  |  |  | 627,20 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,97 |  | 0,8536 |  |  | 1 180,31 |  | 1 007,51 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,97 |  | 0,8536 |  |  | 711,07 |  | 606,97 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0088 |  |  | 1 938,31 |  | 17,06 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0088 |  |  | 711,07 |  | 6,26 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0264 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 17,03 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0264 |  |  | 529,35 |  | 13,97 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,20 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,00132 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 113,20 |
| Уд | 11.1.03.01-0063 |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,4 |  | 0,352 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 5 922,73 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 910,23 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 755,43 |
|  | Пр/812-012.0-3 |  | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 6 330,97 |
|  | Пр/774-012.0 |  | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 3 280,60 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 774,77 |  | 16 521,80 |
| 8.1 | ФСБЦ-11.1.03.01-0061 |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,36 | 1 | 0,36 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 6 057,34 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 057,34 |
| 9 | ГЭСН12-01-034-02 применительно |  | Устройство обрешетки с прозорами из брусков // Устройство обрешетки с прозорами из досок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(4,5*8*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,3168 |  |  |  |  | 4 195,82 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 12,94 |  | 9,3168 |  |  | 450,35 |  | 4 195,82 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 852,23 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7272 |  |  |  |  | 513,16 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,97 |  | 0,6984 |  |  | 1 180,31 |  | 824,33 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,97 |  | 0,6984 |  |  | 711,07 |  | 496,61 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 1 938,31 |  | 13,96 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0072 |  |  | 711,07 |  | 5,12 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0216 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 13,94 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0216 |  |  | 529,35 |  | 11,43 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,62 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,00108 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 92,62 |
| Уд | 11.1.03.01-0063 |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,4 |  | 0,288 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 4 845,87 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 653,83 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 708,98 |
|  | Пр/812-012.0-3 |  | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 5 179,88 |
|  | Пр/774-012.0 |  | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 2 684,12 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 774,76 |  | 13 517,83 |
| 9.1 | ФСБЦ-11.1.03.06-0069 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,9 | 1 | 0,9 | 10 524,42 | 1,32 | 13 892,23 |  | 12 503,01 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 503,01 |
| 10 | ГЭСН12-01-034-01 |  | Устройство обрешетки: сплошной из досок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(1*8*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,0624 |  |  |  |  | 1 379,15 |
|  | 1-100-25 |  | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,14 |  | 3,0624 |  |  | 450,35 |  | 1 379,15 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,63 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0576 |  |  |  |  | 40,09 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,0512 |  |  | 1 180,31 |  | 60,43 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,0512 |  |  | 711,07 |  | 36,41 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0016 |  |  | 1 938,31 |  | 3,10 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0016 |  |  | 711,07 |  | 1,14 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0048 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,10 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0048 |  |  | 529,35 |  | 2,54 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 253,70 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0091 |  | 0,001456 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 124,87 |
|  | 11.1.03.06-0071 |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 2,57 |  | 0,4112 | 5 764,42 | 1,32 | 7 609,03 |  | 3 128,83 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 739,57 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 419,24 |
|  | Пр/812-012.0-3 |  | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 561,16 |
|  | Пр/774-012.0 |  | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 808,97 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 435,63 |  | 7 109,70 |
| 11 | ГЭСН09-04-002-01 |  | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м |  |  |  |  | 100 м2 | 0,88 | 1 | 0,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,896 |  |  |  |  | 13 444,48 |
|  | 1-100-32 |  | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,7 |  | 27,896 |  |  | 481,95 |  | 13 444,48 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 934,54 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,5784 |  |  |  |  | 1 880,71 |
|  | 91.05.02-005 |  | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0352 | 1 803,79 | 1,66 | 2 994,29 |  | 105,40 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0352 |  |  | 711,07 |  | 25,03 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,21 |  | 0,1848 |  |  | 1 938,31 |  | 358,20 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,21 |  | 0,1848 |  |  | 711,07 |  | 131,41 |
|  | 91.05.06-008 |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,36 |  | 2,0768 |  |  | 3 017,12 |  | 6 265,95 |
|  | 4-100-070 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,36 |  | 2,0768 |  |  | 758,48 |  | 1 575,21 |
|  | 91.06.01-003 |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,88 |  | 0,7744 | 1,75 | 1,84 | 3,22 |  | 2,49 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,2816 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 181,69 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,2816 |  |  | 529,35 |  | 149,06 |
|  | 91.17.04-042 |  | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 1,68 |  | 1,4784 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 10,42 |
|  | 91.17.04-171 |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 0,1408 |  |  | 73,79 |  | 10,39 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 437,24 |
|  | 01.3.02.08-0001 |  | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 |  | 1,232 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  | 155,36 |
|  | 01.3.02.09-0022 |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,42 |  | 0,3696 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 24,62 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,4272 |  | 1,255936 |  |  | 6,61 |  | 8,30 |
|  | 01.7.11.07-0227 |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,61 |  | 0,5368 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 86,89 |
|  | 01.7.15.03-0042 |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 2,2 |  | 1,936 | 174,93 | 1,17 | 204,67 |  | 396,24 |
|  | 01.7.20.08-0071 |  | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,00015 |  | 0,000132 | 231 787,35 | 1,5 | 347 681,03 |  | 45,89 |
|  | 07.2.07.12-0011 |  | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  |  | т | 0,011 |  | 0,00968 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 1 304,45 |
|  | 08.2.02.11-0007 |  | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,016 |  | 0,01408 | 307,84 | 1,03 | 317,08 |  | 4,46 |
|  | 08.3.03.06-0002 |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00004 |  | 0,0000352 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 2,42 |
|  | 08.3.11.01-1106 |  | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00297 |  | 0,0026136 | 136 760,00 | 0,96 | 131 289,60 |  | 343,14 |
|  | 11.1.03.01-0061 |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,0013 |  | 0,001144 | 16 496,03 | 1,02 | 16 825,95 |  | 19,25 |
|  | 14.4.01.01-0003 |  | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00047 |  | 0,0004136 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 35,84 |
|  | 14.5.09.07-0030 |  | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,00009 |  | 0,0000792 | 98 526,45 | 1,33 | 131 040,18 |  | 10,38 |
| П,Н | 08.1.02.25 |  | Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.05 |  | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 696,97 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 325,19 |
|  | Пр/812-009.0-3 |  | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 14 405,68 |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 9 501,62 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 232,13 |  | 48 604,27 |
| 11.1 | ФСБЦ-08.3.09.02-0025 |  | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С21-1000-0,5 |  |  |  |  | м2 | 96,8 | 1 | 96,8 | 778,19 | 0,97 | 754,84 |  | 73 068,51 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=88*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 068,51 |
| 11.2 | ФСБЦ-12.1.01.05-0029 |  | Конек для кровли из оцинкованной стали, ширина ската 200х200 мм, длина 2000 мм |  |  |  |  | шт | 5 | 1 | 5 | 148,20 | 1,22 | 180,80 |  | 904,00 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 904,00 |
| 12 | ГЭСНр58-01-033-03 |  | Устройство карнизных свесов из листовой стали |  |  |  |  | 100 м | 0,16 | 1 | 0,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(8*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,4 |  |  |  |  | 1 571,48 |
|  | 1-100-28 |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,25 |  | 3,4 |  |  | 462,20 |  | 1 571,48 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,54 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0288 |  |  |  |  | 14,01 |
|  | 91.06.06-048 |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0208 | 37,32 | 1,78 | 66,43 |  | 1,38 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0208 |  |  | 470,10 |  | 9,78 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,008 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 5,16 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,008 |  |  | 529,35 |  | 4,23 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430,33 |
|  | 01.7.15.06-0111 |  | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,003 |  | 0,00048 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 41,17 |
|  | 08.1.02.25-0061 |  | Кляммеры стальные оцинкованные КЛ1, толщина крепления до 5 мм, толщина 0,5 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,2 |  | 0,032 | 8 329,55 | 1,46 | 12 161,14 |  | 389,16 |
| Уд | 07.2.07.04-0009 |  | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката, сталь С345 |  |  |  |  | т | 0,16 |  | 0,0256 | 108 955,99 | 1,28 | 139 463,67 |  | 3 570,27 |
| Уд | 08.3.05.05-0053 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  |  | т | 0,306 |  | 0,04896 | 86 227,50 | 1,04 | 89 676,60 |  | 4 390,57 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 022,36 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 585,49 |
|  | Пр/812-092.0-3 |  | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 442,80 |
|  | Пр/774-092.0 |  | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 729,33 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 215,56 |  | 4 194,49 |
| 12.1 | ФСБЦ-08.3.09.02-0021 |  | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 |  |  |  |  | м2 | 7,92 | 1 | 7,92 | 702,12 | 0,97 | 681,06 |  | 5 394,00 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=0,45*8*2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 394,00 |
| 13 | ГЭСН09-05-001-01 примнительно |  | Облицовка ворот стальным профилированным листом // Обшивка фронтонов профлистом |  |  |  |  | 100 м2 | 0,184 | 1 | 0,184 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(4*2,3*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,5016 |  |  |  |  | 2 684,07 |
|  | 1-100-33 |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,9 |  | 5,5016 |  |  | 487,87 |  | 2 684,07 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,36 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05704 |  |  |  |  | 34,21 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,02208 |  |  | 1 938,31 |  | 42,80 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,02208 |  |  | 711,07 |  | 15,70 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,03496 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 22,56 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,03496 |  |  | 529,35 |  | 18,51 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,22 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,1892 |  | 0,4028128 |  |  | 6,61 |  | 2,66 |
|  | 01.7.15.08-0011 |  | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,0000552 | 199 827,16 | 1,22 | 243 789,14 |  | 13,46 |
|  | 01.7.15.14-0083 |  | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,0000552 | 239 032,39 | 1,22 | 291 619,52 |  | 16,10 |
| П,Н | 08.3.09.05 |  | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 815,86 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 718,28 |
|  | Пр/812-009.0-3 |  | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 555,18 |
|  | Пр/774-009.0 |  | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 685,33 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 349,84 |  | 7 056,37 |
| 13.1 | ФСБЦ-08.3.09.02-0021 |  | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием С10-1000-0,5 |  |  |  |  | м2 | 20,24 | 1 | 20,24 | 702,12 | 0,97 | 681,06 |  | 13 784,65 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=18,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 784,65 |
| 14 | ГЭСН12-01-008-02 |  | Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (капельники, декоративные уголки, узлы примыкания фронтонов к кровле) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,162 | 1 | 0,162 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=16,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7938 |  |  |  |  | 373,17 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,9 |  | 0,7938 |  |  | 470,10 |  | 373,17 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00162 |  |  |  |  | 0,86 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00162 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 1,05 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00162 |  |  | 529,35 |  | 0,86 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,92 |
|  | 01.7.15.06-0022 |  | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 1,4 |  | 0,2268 | 72,97 | 1,22 | 89,02 |  | 20,19 |
|  | 08.3.05.05-0051 |  | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  |  | т | 0,023 |  | 0,003726 | 91 285,00 | 1,04 | 94 936,40 |  | 353,73 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,00 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,03 |
|  | Пр/812-012.0-3 |  | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 411,43 |
|  | Пр/774-012.0 |  | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 213,20 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 479,20 |  | 1 373,63 |
| 14.1 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506 |  | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм |  |  |  |  | м2 | 17,82 | 1 | 17,82 | 526,27 | 0,96 | 505,22 |  | 9 003,02 |
|  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=16,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 003,02 |
|  |  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 266 295,79 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 166,09 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 537,75 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 442,10 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 149,85 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 926,09 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 166,09 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 537,75 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 442,10 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 149,85 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 415,82 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 214,48 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 608,19 |
|  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 415,82 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 214,48 |
|  |  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 382 926,09 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 143,00995 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 4,91318 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 06-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) |  |  |  |  | т | 1,62 | 1 | 1,62 |  |  | 426,92 |  | 691,61 |
|  |  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=0,46*0,6+1,84*0,6+0,4*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,61 |
| 16 | 47-1 |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 0,76544 | 1 | 0,76544 |  |  | 1 207,63 |  | 924,37 |
|  |  |  | Объем=73,6*0,0104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,37 |
| 17 | 01-20-1-01-0005 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  | т | 2,38544 | 1 | 2,38544 |  |  | 352,34 |  | 840,49 |
|  |  |  | (Дополнительная перевозка грузов автотранспортом (Автомобили бортовые)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1,62+0,76544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,49 |
| 18 | 06-2 |  | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия плотничные (щиты ворот, заборов, накатов, настилов, обрешеток, перегородок и др.), а также изделия столярные (панели, тамбуры, шкафы встроенные) |  |  |  |  | т | 1,62 | 1 | 1,62 |  |  | 426,92 |  | 691,61 |
|  |  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=0,46*0,6+1,84*0,6+0,4*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,61 |
| 19 | 47-2 |  | Разгрузка с автотранспортного средства: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 0,76544 | 1 | 0,76544 |  |  | 1 000,79 |  | 766,04 |
|  |  |  | Объем=73,6*0,0104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,04 |
| 20 | Калькуляция |  | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 0,4416 | 1 | 0,4416 |  |  | 516,67 |  | 228,16 |
|  |  |  | Объем=73,6*0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,16 |
|  |  |  | Итоги по разделу 3 Вывоз и утилизация строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 142,28 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,16 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 223,71 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 690,41 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 142,28 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 451,87 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228,16 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 223,71 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 690,41 |
|  |  |  | Итого по разделу 3 Вывоз и утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 142,28 |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 814,94 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 254,63 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 579,91 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 916,43 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 373,56 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 690,41 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 001,66 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 311,25 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 254,63 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 579,91 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 916,43 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 373,56 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 860,13 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 326,59 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 690,41 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 171,06 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 860,13 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 326,59 |
|  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |