Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнение работ по установке МАФ в микрорайоне Югорск-2 в городе Югорске, использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ МАФ В МИКРОРАЙОНЕ ЮГОРСК-2 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20 % ________________________________499,020 тыс.руб. Средства на оплату труда ___________________________________________________ 1,029 тыс.руб. Сметная трудоемкость ______________________________________________________ 108,46 чел.час. Составлен(а) в ценах 2001 г.. № пп; Шифр и номер позиции норматива; Наименование работ и затрат, единица измерения; Количество; Стоимость единицы, руб.; Общая стоимость, руб.; Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин. всего; эксплуата- ции машин; мате- риалы; Всего; оплаты труда; эксплуата- ции машин; мате- риалы. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; в т.ч. оплаты труда; на единицу; всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. Раздел 1. Установка МАФ. 1; ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (100 м3) НР (24,22 руб.): 84% от ФОТ (28,83 руб.) СП (12,97 руб.): 45% от ФОТ (28,83 руб.); 0,0132 1,32 / 100; 2184 2184; 28,83; 28,83; 280; 3,7. 2; ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно; Бетонирование стоек - Устройство бетонной подготовки (100 м3) НР (23,94 руб.): 110% от ФОТ (21,76 руб.) СП (14,14 руб.): 65% от ФОТ (21,76 руб.); 0,0132 1,32 / 100; 3897,23 1404; 1587,74 244,51; 905,49; 51,44; 18,53; 20,96 3,23; 11,95; 180; 2,38. 3; ФССЦ-04.1.02.05-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр; Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М150) (м3); 1,3464; 600; 600; 807,84; 807,84. 4; ФЕР10-02-045-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно; Сборка и установка игрового комплекса Г-506/1 - Сборка: веранд (100 м2) НР (901,15 руб.): 124% от ФОТ (726,73 руб.) СП (457,84 руб.): 63% от ФОТ (726,73 руб.); 0,3168 31,68 / 100; 4540,56 2155,21; 944,8 138,77; 1440,55; 1438,45; 682,77; 299,31 43,96; 456,37; 237,62; 75,28. 5; Прайс-лист; Игровой комплекс Г-506/1 (шт); 1; 28208,1 331860,00/1,20/ 10,30*1,02*1,03; 28208,1 331860,00/1,20/ 10,30*1,02*1,03; 28208,1; 28208,1. 6; ФЕР46-05-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно; Установка каруселей,качалок на пружинах, стендов-головоломок - Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг (т) НР (291,38 руб.): 116% от ФОТ (251,19 руб.) СП (175,83 руб.): 70% от ФОТ (251,19 руб.); 0,32; 981,19 777,45; 119,74 7,54; 84; 313,98; 248,78; 38,32 2,41; 26,88; 84,69; 27,1. 7; Прайс-лист; Качалка на пружинах МК-21/2 (шт); 2; 2291,6 26960,00/1,20/ 10,30*1,02*1,03; 2291,6 26960,00/1,20/ 10,30*1,02*1,03; 4583,2; 4583,2. 8; Прайс-лист; Карусель К-5 (шт); 1; 3040,45 35770,00/1,20/ 10,30*1,02*1,03; 3040,45 35770,00/1,20/ 10,30*1,02*1,03; 3040,45; 3040,45. Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах; 38472,29; 978,91; 358,59 49,60; 37134,79; 108,46. Накладные расходы; 1240,69. Сметная прибыль; 660,78. Итого по разделу 1 Установка МАФ; 40373,76; 108,46. ИТОГИ ПО СМЕТЕ:. Итого прямые затраты по смете в базисных ценах; 38472,29; 978,91; 358,59 49,60; 37134,79; 108,46. Накладные расходы; 1240,69. Сметная прибыль; 660,78. Итоги по смете:. Земляные работы, выполняемые ручным способом; 66,02; 3,7. Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве; 89,52; 2,38. Материалы; 36639,59. Деревянные конструкции; 2797,44; 75,28. Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов); 781,19; 27,1. Итого в ценах 2001 г.; 40373,76; 108,46. В том числе:. Материалы; 37134,79. Машины и механизмы; 358,59. ФОТ; 1028,51. Накладные расходы; 1240,69. Сметная прибыль; 660,78. Индекс перевода в текущие цены 40 373,76 * 10,30; 415849,73. НДС 20%; 83169,95. ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20%; 499019,68; 108,46.

Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 499 019,68 рублей.