Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту фасада здания Администрации в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. 40 лет Победы,11 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: по  29.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 28.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок и время производства работ с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Приложение к описанию объекта закупки

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту фасада здания администрации города Югорска

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена элементов облицовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр63-03-010-02 | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада без замены каркаса: керамогранитных плит, количество плит в одном месте: свыше 5 шт | 100 м2 | 1,02396 | 1 | 1,02396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(73,14*1,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 29,2033392 |  |  |  |  | 13 676,51 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 28,52 |  | 29,2033392 |  |  | 468,32 |  | 13 676,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,13 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,307188 |  |  |  |  | 164,76 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,3 |  | 0,307188 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  | 201,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,3 |  | 0,307188 |  |  | 536,36 |  | 164,76 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные | м2 | 98 |  | 100,34808 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 042,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 841,27 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 12 595,56 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 6 228,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 32 097,47 |  | 32 866,53 |
| 1.1 | Прайс-лист | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 100,34808 | 1 | 100,34808 |  |  | 1 900,00 | 1,02 | 194 474,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 474,58 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 208 516,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 676,51 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,13 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,76 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 474,58 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 341,11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 676,51 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,13 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,76 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 474,58 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 595,56 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 228,57 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заместитель АХР                                                                                               Д.В. Питиримов