Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по ремонту кровли МБУ ДО СШ «Центр Югорского спорта» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Студенческая,35.

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.06.2025;

-  окончание: 15.08.2025.

Срок исполнения контракта: с 01.06.2025  по 23.09.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паро - гидроизоляция | Паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью Изоспан DM «или эквивалент» со следующими характеристиками: Основа материала - высокопрочное тканое полипропиленовое полотно с антиконденсатной поверхностью; Плотность- 105 г/м²; Толщина -0,23 мм; Водоупорность – не менее 1200 мм. вод. ст; Рабочая температура от -60 до +80 °С; Группа горючести - Г4. |
| 2 | Герметик | Герметик для межпанельных швов Основной компонент – Бутилкаучук; Цвет материала - белый; Минимально допустимая температура для применения, -°С 20; Максимально допустимая температура для применения,- °С 40; Должен обладать высокой эластичностью, устойчивостью к ультрафиолету и небольшим временем высыхания. Плотность рабочего состава 0,8 -1,0 г/см3; Адгезионная прочность не менее 0,2 Мпа; Текучесть- не более 2мм. |
| 3 | Лента | Изоспан KL + Усиленная двусторонняя соединительная лента с акриловым клейким слоем «или эквивалент» Состав: Диагональная сетка с усиленным клеевым слоем на базе водно-дисперсионного модифицированного акрила без содержания растворителей. Защитный слой - Силиконизированная бумага. Адгезия- 57 Н/25 мм Рабочие температуры эксплуатации от -40 до +100 °С. |
| 4 | Гидро-ветрозащита | Гидро - ветрозащитная паропроницаемая мембрана Изоспан АМ «или эквивалент» Выполнена из полимерной микропористой мембраны, усиленной с 2-х сторон полипропиленовым нетканым полотном. Особенности – влагостойкость; Водоупорность - не менее 1200 мм.вод.ст; Водонепроницаемость - класс W1; Толщина -0,3мм; Количество слоёв- 3; Плотность, г/м2 – 90; Температура выполнения работ (°C) от -60°С до +80°С. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту кровли МБУ ДО СШ"Центр Югорского спорта" в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  |  |  |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 12 |
| Раздел 1. Кровля над основным залом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами // Демонтаж кровельного ограждения (с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,239 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630,51 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,9 | 0,7 | 1,239 |  |  | 508,89 |  |  |  |  |  |  | 630,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0861 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,69 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 | 0,7 | 0,0378 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  |  |  | 46,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 | 0,7 | 0,0378 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 28,04 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 0,7 | 0,021 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  |  | 45,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 0,7 | 0,021 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 15,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,0273 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 19,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,0273 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 15,07 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,59 | 0,7 | 0,3339 |  |  | 32,66 |  |  |  |  |  |  | 10,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,0005 | 0 | 0 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг | 0,52 | 0 | 0 | 138,50 | 1,44 | 199,44 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные перил |  |  |  |  | т | 0,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,20 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,12 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 543,70 |  |  |  |  |  |  | 1 963,11 |
| 2 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Демонтаж облицовки вентшахт, ендов, планок примыканий, торцевых планок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,555 | 1 | 0,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,5*5+24+24) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 37,7622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 516,69 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 97,2 | 0,7 | 37,7622 |  |  | 490,35 |  |  |  |  |  |  | 18 516,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,104895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,65 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 0,7 | 0,0777 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  |  |  | 95,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 0,7 | 0,0777 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 57,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 | 0,7 | 0,027195 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 19,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 | 0,7 | 0,027195 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 15,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 4 | 0 | 0 | 72,97 | 1,39 | 101,43 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  |  |  | т | 0,012 | 0 | 0 | 149 930,17 | 1,11 | 166 422,49 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  |  | т | 0,57 | 0 | 0 | 91 285,00 | 1,06 | 96 762,10 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 704,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 589,34 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 448,27 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 595,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 637,89 |  |  |  |  |  |  | 49 749,03 |
| 3 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой // Демонтаж кровли из профлиста (с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 89,127864 |  |  |  |  |  |  | 44 805,47 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 | 0,7 | 89,127864 |  |  | 502,71 |  |  |  | 44 805,47 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,92 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8802752 |  |  |  |  |  |  | 574,70 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,137543 |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 169,71 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,137543 |  |  | 741,71 |  |  |  | 102,02 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 | 0,7 | 0,3301032 |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 718,43 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 | 0,7 | 0,3301032 |  |  | 741,71 |  |  |  | 244,84 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,412629 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 297,78 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,412629 |  |  | 552,16 |  |  |  | 227,84 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,7856 | 0 | 0 |  |  | 6,90 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0005 | 0 | 0 | 199 827,16 | 1,39 | 277 759,75 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0015 | 0 | 0 | 215 311,97 | 1,39 | 299 283,64 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 566,09 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 380,17 |  |  |  |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 49 918,19 |  |  |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 25 866,70 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 134,15 |  |  |  | 122 350,98 |  |  |  |
| 4 | ГЭСН12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (верхний слой) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,0909684 |  |  |  |  |  |  | 9 597,22 |  |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,94 | 0,7 | 19,0909684 |  |  | 502,71 |  |  |  | 9 597,22 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,84 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5776806 |  |  |  |  |  |  | 386,76 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 271,53 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 741,71 |  |  |  | 163,23 |  |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,137543 |  |  | 2 176,38 |  |  |  | 299,35 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,137543 |  |  | 741,71 |  |  |  | 102,02 |  |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,41 | 0,7 | 1,1278526 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  |  | 161,15 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 158,81 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 552,16 |  |  |  | 121,51 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  |  |  |  | м2 | 110 | 0 | 0 | 26,93 | 1,68 | 45,24 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,05 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 874,82 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 983,98 |  |  |  |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 10 982,38 |  |  |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 5 690,87 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 010,04 |  |  |  | 27 548,07 |  |  |  |
| 5 | ГЭСНр58-01-017-02 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (1 слой 80 мм) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.58.1 п.1 | При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты ОЗП=1,005; ТЗ=1,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 54,0304764 |  |  |  |  |  |  | 23 666,43 |  |  |  |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,08 | 1,0511401 (1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005) | 54,0304764 |  |  | 438,02 |  |  |  | 23 666,43 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,24 |  |  |  |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,11 |  | 4,362078 | 6,62 | 1,67 | 11,06 |  |  |  | 48,24 |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 1,04 |  | 4,086992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 714,67 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 666,43 |  |  |  |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 21 536,45 |  |  |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 10 886,56 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 285,12 |  |  |  | 56 137,68 |  |  |  |
| 6 | ГЭСН12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (средний слой) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,0909684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 597,22 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,94 | 0,7 | 19,0909684 |  |  | 502,71 |  |  |  |  |  |  | 9 597,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5776806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,76 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  |  |  | 271,53 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 163,23 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,137543 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  |  | 299,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,137543 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 102,02 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,41 | 0,7 | 1,1278526 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  |  |  |  |  | 161,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 158,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 121,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  |  |  |  | м2 | 110 | 0 | 0 | 26,93 | 1,68 | 45,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,05 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 874,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 983,98 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 982,38 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 690,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 010,04 |  |  |  |  |  |  | 27 548,07 |
| 7 | ГЭСНр58-01-017-02 | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (2 слоя) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.58.1 п.1 | При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующий метр высоты ОЗП=1,005; ТЗ=1,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 108,0609579 |  |  |  |  |  |  | 47 332,86 |  |  |  |
|  | 1-100-17 | Средний разряд работы 1,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,08 | 2,1022803 (2*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005*1,005) | 108,0609579 |  |  | 438,02 |  |  |  | 47 332,86 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,49 |  |  |  |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,11 | 2 | 8,724156 | 6,62 | 1,67 | 11,06 |  |  |  | 96,49 |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 1,04 | 2 | 8,173984 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 429,35 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 332,86 |  |  |  |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 43 072,90 |  |  |  |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 21 773,12 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 570,25 |  |  |  | 112 275,37 |  |  |  |
| 8 | ГЭСН09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м // Демонтаж С (200 мм) и Z (100 мм) профиля (с сохранением материала) |  |  |  |  | т | 2,28928 | 1 | 2,28928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,15*392+2,69*392)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 22,5951936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 358,83 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,1 | 0,7 | 22,5951936 |  |  | 502,71 |  |  |  |  |  |  | 11 358,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 141,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,804368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 127,71 |
|  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 | 0,7 | 0,1602496 | 1 803,79 | 1,7 | 3 066,44 |  |  |  |  |  |  | 491,40 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 | 0,7 | 0,1602496 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 118,86 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,2083245 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  |  | 453,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,2083245 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 154,52 |
|  | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,33 | 0,7 | 2,1313197 |  |  | 3 236,86 |  |  |  |  |  |  | 6 898,78 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,33 | 0,7 | 2,1313197 |  |  | 791,16 |  |  |  |  |  |  | 1 686,21 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 | 0,7 | 0,3044742 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 219,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 | 0,7 | 0,3044742 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 168,12 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,67 | 0,7 | 1,0736723 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 7,52 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,58 | 0,7 | 0,9294477 |  |  | 76,49 |  |  |  |  |  |  | 71,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,5 | 0 | 0 | 114,64 | 1,15 | 131,84 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,15 | 0 | 0 | 41,38 | 1,62 | 67,04 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 2,6 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3 | 0 | 0 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00001 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 231 787,35 | 1,49 | 345 363,15 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 | 0 | 0 | 307,84 | 1,02 | 314,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,11 | 66 886,60 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00194 | 0 | 0 | 136 760,00 | 0,93 | 127 186,80 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,00103 | 0 | 0 | 16 496,03 | 1,17 | 19 300,36 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00031 | 0 | 0 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 | 0 | 0 | 98 526,45 | 1,75 | 172 421,29 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 628,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 486,54 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 677,35 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 361,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 637,93 |  |  |  |  |  |  | 42 667,45 |
| 9 | ГЭСН12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой // Демонтаж пароизоляции (нижний слой) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,0909684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 597,22 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,94 | 0,7 | 19,0909684 |  |  | 502,71 |  |  |  |  |  |  | 9 597,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5776806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,76 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  |  |  | 271,53 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 163,23 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,137543 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  |  | 299,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,137543 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 102,02 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,41 | 0,7 | 1,1278526 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  |  |  |  |  | 161,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 158,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,2200688 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 121,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.06-0022 | Рубероид кровельный РКП-350 |  |  |  |  | м2 | 110 | 0 | 0 | 26,93 | 1,68 | 45,24 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,05 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 874,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 983,98 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 982,38 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 690,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 010,04 |  |  |  |  |  |  | 27 548,07 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСН09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила |  |  |  |  | м реза | 4,58 | 1 | 4,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,05+0,85+1,38+1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,5572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,08 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 1,5572 |  |  | 515,08 |  |  |  |  |  |  | 802,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,27 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,116 |  | 5,11128 |  |  | 6,90 |  |  |  |  |  |  | 35,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 837,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 802,08 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,96 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 497,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 456,03 |  |  |  |  |  |  | 2 088,60 |
| 11 | ГЭСН12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Устройство примыканий нижнего профлиста к вентшахте |  |  |  |  | 100 м2 | 0,6529 | 1 | 0,6529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((1,05+0,85+1,38+1,3)*0,5+1,5*5*3+1,5*27) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 63,46188 |  |  |  |  |  |  | 31 118,53 |  |  |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 97,2 |  | 63,46188 |  |  | 490,35 |  |  |  | 31 118,53 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194,10 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,176283 |  |  |  |  |  |  | 122,09 |  |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,13058 |  |  | 1 233,85 |  |  |  | 161,12 |  |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,13058 |  |  | 741,71 |  |  |  | 96,85 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,045703 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 32,98 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,045703 |  |  | 552,16 |  |  |  | 25,24 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 579,09 |  |  |  |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм |  |  |  |  | кг | 4 |  | 2,6116 | 72,97 | 1,39 | 101,43 |  |  |  | 264,89 |  |  |  |
|  | 08.3.03.05-0002 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 3 мм |  |  |  |  | т | 0,012 |  | 0,0078348 | 149 930,17 | 1,11 | 166 422,49 |  |  |  | 1 303,89 |  |  |  |
|  | 08.3.05.05-0051 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм |  |  |  |  | т | 0,57 |  | 0,372153 | 91 285,00 | 1,06 | 96 762,10 |  |  |  | 36 010,31 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 013,81 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 240,62 |  |  |  |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 34 364,68 |  |  |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 17 807,15 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 611,33 |  |  |  | 121 185,64 |  |  |  |
| 12 | ГЭСН07-05-039-01 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд // Заделка гофры профлиста |  |  |  |  | 100 м | 0,0458 | 1 | 0,0458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,05+0,85+1,38+1,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,289914 |  |  |  |  |  |  | 151,12 |  |  |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,33 |  | 0,289914 |  |  | 521,26 |  |  |  | 151,12 |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |  |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,004122 |  |  |  |  |  |  | 2,28 |  |  |  |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг |  |  |  |  | маш.-ч | 2,85 |  | 0,13053 | 12,16 | 1,4 | 17,02 |  |  |  | 2,22 |  |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,004122 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  | 2,97 |  |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,004122 |  |  | 552,16 |  |  |  | 2,28 |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,69 |  |  |  |
|  | 14.5.04.02-0002 | Мастика клеящая каучуковая КН-3 |  |  |  |  | т | 0,013 |  | 0,0005954 | 59 866,22 | 2,22 | 132 903,01 |  |  |  | 79,13 |  |  |  |
|  | 01.7.19.06-0012 | Прокладки уплотнительные ПРП-60 |  |  |  |  | кг | 34,65 |  | 1,58697 | 320,35 | 1,14 | 365,20 |  |  |  | 579,56 |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,28 |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,40 |  |  |  |
|  | Пр/812-007.1-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  |  | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  |  |  | 179,48 |  |  |  |
|  | Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  |  | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 122,72 |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 442,79 |  |  |  | 1 119,48 |  |  |  |
| 12.1 | ФСБЦ-01.7.07.14-0056 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм // Уплотнитель для профнастила Н75 верхний |  |  |  |  | м | 4,58 | 1 | 4,58 | 112,94 | 1,2 | 135,53 |  |  |  | 620,73 |  |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,73 |
| 13 | ГЭСН07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных // Герметизация стыков нижних листов профнастила |  |  |  |  | 100 м | 4,48 | 1 | 4,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(14*28+4*14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 71,232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 130,39 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,9 |  | 71,232 |  |  | 521,26 |  |  |  |  |  |  | 37 130,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 545,95 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг |  |  |  |  | маш.-ч | 7,16 |  | 32,0768 | 12,16 | 1,4 | 17,02 |  |  |  |  |  |  | 545,95 |
| Н | 14.5.04.03 | Мастика герметизирующая |  |  |  |  | кг | 75 |  | 336 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 676,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 130,39 |
|  | Пр/812-007.0-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 214,73 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 105,18 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 659,88 |  |  |  |  |  |  | 105 996,25 |
| 13.1 | Прайс-лист | Герметик бутил-каучуковый N45 белый многоцелевой, 16 кг |  |  |  |  | шт | 5,04 | 1 | 5,04 |  |  | 4 916,67 |  |  | 1,02 |  |  |  | 25 275,62 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=448*0,01*0,02*900/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5900/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 275,62 |
| 14 | ГЭСН12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,272812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 710,32 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,94 |  | 27,272812 |  |  | 502,71 |  |  |  |  |  |  | 13 710,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,825258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,51 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,314384 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  |  |  | 387,90 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,314384 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 233,18 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,19649 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  |  | 427,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,19649 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 145,74 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,41 |  | 1,611218 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  |  |  |  |  | 230,21 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,314384 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 226,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,314384 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 173,59 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,19649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 535,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 262,83 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 689,11 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 129,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 014,35 |  |  |  |  |  |  | 39 354,38 |
| 14.1 | Прайс-лист | Паро-гидроизоляция повышенной прочности с антиконденсатной поверхностью, тип DM |  |  |  |  | м2 | 432,278 | 1 | 432,278 |  |  | 51,33 |  |  | 1,02 |  |  |  | 22 632,61 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4312/70/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 632,61 |
| 14.2 | Прайс-лист | Усиленная двухсторонняя лента с акриловым клейким слоем |  |  |  |  | м | 487,13 | 1 | 487,13 |  |  | 44,63 | 1,02 |  |  |  |  |  | 22 175,42 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1339/25/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 175,42 |
| 15 | ГЭСН09-03-015-01 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м // Монтаж С (200 мм) и Z (100 мм) профиля (б/у материал) |  |  |  |  | т | 2,28928 | 1 | 2,28928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,15*392+2,69*392)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 32,278848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 226,90 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,1 |  | 32,278848 |  |  | 502,71 |  |  |  |  |  |  | 16 226,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 631,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,00624 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 039,59 |
|  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,228928 | 1 803,79 | 1,7 | 3 066,44 |  |  |  |  |  |  | 701,99 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,228928 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 169,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,2976064 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  |  | 647,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,2976064 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 220,74 |
|  | 91.05.06-008 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,33 |  | 3,0447424 |  |  | 3 236,86 |  |  |  |  |  |  | 9 855,40 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,33 |  | 3,0447424 |  |  | 791,16 |  |  |  |  |  |  | 2 408,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,4349632 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 313,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,4349632 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 240,17 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,67 |  | 1,5338176 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  |  |  |  |  |  | 10,74 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 0,58 |  | 1,3277824 |  |  | 76,49 |  |  |  |  |  |  | 101,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 629,96 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,5 |  | 1,14464 | 114,64 | 1,15 | 131,84 |  |  |  |  |  |  | 150,91 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,15 |  | 0,343392 | 41,38 | 1,62 | 67,04 |  |  |  |  |  |  | 23,02 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 2,6 |  | 5,952128 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  |  |  |  | 963,41 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 3 |  | 6,86784 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  |  |  |  |  |  | 1 453,72 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,0000229 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  |  |  |  |  |  | 2,24 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0002289 | 231 787,35 | 1,49 | 345 363,15 |  |  |  |  |  |  | 79,05 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,0002289 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  |  |  |  |  |  | 30,85 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,0428095 | 307,84 | 1,02 | 314,00 |  |  |  |  |  |  | 13,44 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,0000687 | 60 258,20 | 1,11 | 66 886,60 |  |  |  |  |  |  | 4,60 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00194 |  | 0,0044412 | 136 760,00 | 0,93 | 127 186,80 |  |  |  |  |  |  | 564,86 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,00103 |  | 0,002358 | 16 496,03 | 1,17 | 19 300,36 |  |  |  |  |  |  | 45,51 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00031 |  | 0,0007097 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  |  |  |  |  |  | 61,51 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,0013736 | 98 526,45 | 1,75 | 172 421,29 |  |  |  |  |  |  | 236,84 |
| Н | 07.2.07.12 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 2,28928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 527,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 266,49 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 110,50 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 945,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 211,25 |  |  |  |  |  |  | 64 583,46 |
| 16 | ГЭСН12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (в три слоя) (насухо) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 158,37094 |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 467,37 |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 40,3 |  | 158,37094 |  |  | 545,98 |  |  |  |  |  | 86 467,37 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 234,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,261734 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 210,69 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 1,37543 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  |  | 1 697,07 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 1,37543 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  | 1 020,17 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,78596 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  | 1 710,55 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,78596 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  | 582,95 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,84 |  | 7,230832 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  |  |  |  | 1 033,14 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 |  | 1,100344 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  | 794,07 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 |  | 1,100344 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  | 607,57 |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,201 |  | 0,7898898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.2.05.05 | Плиты теплоизоляционные |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 404,7694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 912,89 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 678,06 |  |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 545,87 |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 546,49 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 582,08 |  |  |  |  |  | 242 005,25 |  |
| 17 | ГЭСН12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к норме 12-01-013-03 |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | дополнительно 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 245,21952 |  |  |  |  |  |  |  | 133 884,95 |  |  |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 31,2 | 2 | 245,21952 |  |  | 545,98 |  |  |  |  | 133 884,95 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 256,32 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,523468 |  |  |  |  |  |  |  | 4 421,38 |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 | 2 | 2,75086 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  | 3 394,15 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 | 2 | 2,75086 |  |  | 741,71 |  |  |  |  | 2 040,34 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 | 2 | 1,57192 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  | 3 421,10 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 | 2 | 1,57192 |  |  | 741,71 |  |  |  |  | 1 165,91 |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,65 | 2 | 12,96834 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  |  |  | 1 852,92 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 2 | 2,200688 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  | 1 588,15 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 2 | 2,200688 |  |  | 552,16 |  |  |  |  | 1 215,13 |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,201 | 2 | 1,5797796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.2.05.05 | Плиты теплоизоляционные |  |  |  |  | м2 | 103 | 2 | 809,5388 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 562,65 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 306,33 |  |  |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 152 136,96 |  |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 78 834,61 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 578,51 |  |  |  |  | 379 534,22 |  |  |
| 17.1 | ФСБЦ-12.2.05.10-0033 | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, плотность 70-90 кг/м3, теплопроводность не более 0,038 Вт/(м*К) // Теплоизоляция ТИЗОЛ Евро Лайт 50 кг/м3 |  |  |  |  | м3 | 117,894 | 1 | 117,894 | 4 230,04 | 1,51 | 6 387,36 |  |  |  |  | 753 031,42 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98*0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 753 031,42 |  |  |
| 18 | ГЭСН12-01-015-03 | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,272812 |  |  |  |  |  |  |  | 13 710,32 |  |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,94 |  | 27,272812 |  |  | 502,71 |  |  |  |  | 13 710,32 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,63 |  |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,825258 |  |  |  |  |  |  |  | 552,51 |  |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,314384 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  | 387,90 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,314384 |  |  | 741,71 |  |  |  |  | 233,18 |  |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,19649 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  | 427,64 |  |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,19649 |  |  | 741,71 |  |  |  |  | 145,74 |  |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,41 |  | 1,611218 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  |  |  |  | 230,21 |  |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,314384 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  | 226,88 |  |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,314384 |  |  | 552,16 |  |  |  |  | 173,59 |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастики битумосодержащие |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,19649 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 535,46 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 262,83 |  |  |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 15 689,11 |  |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  | 8 129,81 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 014,35 |  |  |  |  | 39 354,38 |  |  |
| 18.1 | Прайс-лист | Гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана, тип АМ |  |  |  |  | м2 | 432,278 | 1 | 432,278 |  |  | 74,38 |  |  | 1,02 |  | 32 795,89 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6248/70/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 795,89 |
| 18.2 | Прайс-лист | Усиленная двухсторонняя лента с акриловым клейким слоем |  |  |  |  | м | 487,13 | 1 | 487,13 |  |  | 44,63 |  |  | 1,02 |  |  |  | 22 175,42 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1339/25/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 175,42 |  |
| 19 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой (частично б/у материал) |  |  |  |  | 100 м2 | 3,9298 | 1 | 3,9298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 127,32552 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 007,81 |  |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 |  | 127,32552 |  |  | 502,71 |  |  |  |  |  | 64 007,81 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 694,17 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,257536 |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,99 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,19649 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  |  | 242,44 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,19649 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  | 145,74 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,471576 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  | 1 026,33 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,471576 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  | 349,77 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,58947 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  | 425,40 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,58947 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  | 325,48 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 412,61 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,7856 |  | 14,8766509 |  |  | 6,90 |  |  |  |  |  | 102,65 |  |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,0019649 | 199 827,16 | 1,39 | 277 759,75 |  |  |  |  |  | 545,77 |  |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,0058947 | 215 311,97 | 1,39 | 299 283,64 |  |  |  |  |  | 1 764,19 |  |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 935,58 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 828,80 |  |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 311,68 |  |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 952,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 091,27 |  |  |  |  |  | 177 199,68 |  |
| 19.1 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм (для примыканий вентиляционных шахт) |  |  |  |  | м2 | 62,5 | 1 | 62,5 | 526,27 | 0,89 | 468,38 |  |  |  |  |  | 29 273,75 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 273,75 |
| 20 | ГЭСН07-05-039-01 | Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей прокладками на клее в один ряд // Заделка гофры профлиста |  |  |  |  | 100 м | 0,0458 | 1 | 0,0458 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,05+0,85+1,38+1,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,289914 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,33 |  | 0,289914 |  |  | 521,26 |  |  |  |  |  |  | 151,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,004122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,28 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг |  |  |  |  | маш.-ч | 2,85 |  | 0,13053 | 12,16 | 1,4 | 17,02 |  |  |  |  |  |  | 2,22 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,09 |  | 0,004122 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 2,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,004122 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 2,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,69 |
|  | 14.5.04.02-0002 | Мастика клеящая каучуковая КН-3 |  |  |  |  | т | 0,013 |  | 0,0005954 | 59 866,22 | 2,22 | 132 903,01 |  |  |  |  |  |  | 79,13 |
|  | 01.7.19.06-0012 | Прокладки уплотнительные ПРП-60 |  |  |  |  | кг | 34,65 |  | 1,58697 | 320,35 | 1,14 | 365,20 |  |  |  |  |  |  | 579,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153,40 |
|  | Пр/812-007.1-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  |  | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,48 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  |  | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 442,79 |  |  |  |  |  |  | 1 119,48 |
| 20.1 | ФСБЦ-01.7.07.14-0056 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм // Уплотнитель для профнастила Н75 верхний |  |  |  |  | м | 4,58 | 1 | 4,58 | 112,94 | 1,2 | 135,53 |  |  |  |  |  |  | 620,73 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,73 |
| 21 | ГЭСН07-01-037-03 | Герметизация мастикой швов: горизонтальных // Герметизация стыков нижних листов профнастила |  |  |  |  | 100 м | 4,76 | 1 | 4,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(14*30+28*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 75,684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 451,04 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,9 |  | 75,684 |  |  | 521,26 |  |  |  |  |  |  | 39 451,04 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580,07 |
|  | 91.06.09-021 | Люльки одноместные самоподъемные, грузоподъемность 120 кг |  |  |  |  | маш.-ч | 7,16 |  | 34,0816 | 12,16 | 1,4 | 17,02 |  |  |  |  |  |  | 580,07 |
| Н | 14.5.04.03 | Мастика герметизирующая |  |  |  |  | кг | 75 |  | 357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 031,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 451,04 |
|  | Пр/812-007.0-2 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 790,65 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 799,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 659,88 |  |  |  |  |  |  | 112 621,02 |
| 21.1 | Прайс-лист | Герметик бутилкаучуковый N45 белый многоцелевой, 16 кг |  |  |  |  | шт | 5,355 | 1 | 5,355 |  |  | 4 916,67 |  | 1,02 |  |  |  |  | 26 855,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=476*0,01*0,02*900/16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5900/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а (в ред. пр. № 55/пр от 30.01.2024) | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 855,34 |
| 22 | ГЭСН12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами (б/у материал) |  |  |  |  | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,74 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,9 |  | 1,77 |  |  | 508,89 |  |  |  |  |  |  | 900,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,83 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,18 |  | 0,054 |  |  | 1 233,85 |  |  |  |  |  |  | 66,63 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,18 |  | 0,054 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 40,05 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,03 |  |  | 2 176,38 |  |  |  |  |  |  | 65,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,03 |  |  | 741,71 |  |  |  |  |  |  | 22,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,039 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  |  |  |  |  |  | 28,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,039 |  |  | 552,16 |  |  |  |  |  |  | 21,53 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 1,59 |  | 0,477 |  |  | 32,66 |  |  |  |  |  |  | 15,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,23 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00015 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  |  |  |  |  |  | 23,12 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  |  |  | кг | 0,52 |  | 0,156 | 138,50 | 1,44 | 199,44 |  |  |  |  |  |  | 31,11 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные перил |  |  |  |  | т | 0,3 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 984,57 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 083,03 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 528,90 |  |  |  |  |  |  | 2 858,67 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Кровля над основным залом : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 654 354,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 815,14 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 251,54 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 802,18 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 485,47 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 692 265,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 815,14 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 251,54 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 802,18 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 980 485,47 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 407,66 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 503,28 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 617,32 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 407,66 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 503,28 |
|  |  | Итого по разделу 1 Кровля над основным залом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 692 265,27 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 1202,1139571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 22,615701 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 11,4435776 | 1 | 11,4435776 |  |  | 692,36 |  |  |  |  |  |  | 7 923,08 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=392,98*2,8*0,0104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 923,08 |
| 24 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  |  | т | 11,4435776 | 1 | 11,4435776 |  |  | 239,67 |  |  |  |  |  |  | 2 742,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 742,68 |
| 25 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 110,0344 | 1 | 110,0344 |  |  | 558,33 |  |  |  |  |  |  | 61 435,51 |
|  |  | Объем=392,98*0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 435,51 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Утилизация строительного мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 101,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 435,51 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 923,08 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 742,68 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 101,27 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 358,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 435,51 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 923,08 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 742,68 |
|  |  | Итого по разделу 2 Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 101,27 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 726 455,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 815,14 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 687,05 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 802,18 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 408,55 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 742,68 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 764 366,54 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 761 623,86 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 612 815,14 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 687,05 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 802,18 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 988 408,55 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 407,66 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 503,28 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 742,68 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628 617,32 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673 407,66 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364 503,28 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |