Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по устройству дренажных колодцев в районе дома №15 по ул. Мичурина в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  в районе дома №15 по ул. Мичурина.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта

- окончание: 15.07.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения  муниципального контракта по 21.08.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяца с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству дренажных колодцев в районе дома № 15 по ул. Мичурина в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство водоотводных лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-06-008-01 применительно | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии // Резка асфальтобетонного покрытия | 100 м | 0,72 | 1 | 0,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(36*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,7608 |  |  |  |  | 7 403,64 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 21,89 |  | 15,7608 |  |  | 469,75 |  | 7 403,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 167,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,2544 |  |  |  |  | 1 997,51 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0936 |  |  | 1 959,46 |  | 183,41 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0936 |  |  | 634,57 |  | 59,40 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л | маш.-ч | 0,6 |  | 0,432 | 95,25 | 1,5 | 142,88 |  | 61,72 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) | маш.-ч | 8,36 |  | 6,0192 |  |  | 122,24 |  | 735,79 |
|  | 91.08.11-011 | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов | маш.-ч | 3,25 |  | 2,34 | 2 007,70 | 1,5 | 3 011,55 |  | 7 047,03 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 3,25 |  | 2,34 |  |  | 634,57 |  | 1 484,89 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,92 |  | 0,6624 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 1 064,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,92 |  | 0,6624 |  |  | 552,16 |  | 365,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0216 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 15,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0216 |  |  | 552,16 |  | 11,93 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,19 |  | 0,1368 |  |  | 438,42 |  | 59,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 |  | 0,1368 |  |  | 552,16 |  | 75,54 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика | т | 0,07 |  | 0,0504 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.7.07.26 | Шнур полиуретановый | 10 м | 10 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 568,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 401,15 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 13 913,70 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 12 597,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 62 611,14 |  | 45 080,02 |
| 2 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных | 100 м3 | 0,01152 | 1 | 0,01152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,4*36*0,08) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,071296 |  |  |  |  | 990,06 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 179,8 |  | 2,071296 |  |  | 477,99 |  | 990,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 283,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,5256576 |  |  |  |  | 293,63 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,55 |  | 0,017856 | 1 933,00 | 1,67 | 3 228,11 |  | 57,64 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,55 |  | 0,017856 |  |  | 741,71 |  | 13,24 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 44,08 |  | 0,5078016 |  |  | 438,42 |  | 222,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 44,08 |  | 0,5078016 |  |  | 552,16 |  | 280,39 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 88,16 |  | 1,0156032 |  |  | 3,24 |  | 3,29 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 567,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,69 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 899,86 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 720,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 450 282,12 |  | 5 187,25 |
| 3 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 2,304 | 1 | 2,304 |  |  | 1 271,17 |  | 2 928,78 |
|  |  | Объем=1,152*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 928,78 |
| 4 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 2,304 | 1 | 2,304 |  |  | 146,69 |  | 337,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,97 |
| 5 | ГЭСН27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0,0288 | 1 | 0,0288 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,4*36*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,380736 |  |  |  |  | 171,01 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 13,22 |  | 0,380736 |  |  | 449,15 |  | 171,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 266,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,109152 |  |  |  |  | 74,16 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,39 |  | 0,040032 | 828,16 | 1,82 | 1 507,25 |  | 60,34 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,39 |  | 0,040032 |  |  | 634,57 |  | 25,40 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,94 |  | 0,055872 | 1 933,00 | 1,67 | 3 228,11 |  | 180,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,94 |  | 0,055872 |  |  | 741,71 |  | 41,44 |
|  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.-ч | 1,39 |  | 0,040032 | 62,31 | 1,61 | 100,32 |  | 4,02 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,46 |  | 0,013248 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 21,28 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,46 |  | 0,013248 |  |  | 552,16 |  | 7,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,17 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 245,17 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 362,85 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 328,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 755,21 |  | 1 202,55 |
| 6 | ГЭСН27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 100 м | 0,37 | 1 | 0,37 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=37 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 62,863 |  |  |  |  | 30 306,88 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 169,9 |  | 62,863 |  |  | 482,11 |  | 30 306,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 703,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 14,1525 |  |  |  |  | 10 354,51 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 36 |  | 13,32 |  |  | 2 176,38 |  | 28 989,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 36 |  | 13,32 |  |  | 741,71 |  | 9 879,58 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,5 |  | 0,185 |  |  | 1 959,46 |  | 362,50 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,185 |  |  | 634,57 |  | 117,40 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 2,26 |  | 0,8362 | 2,41 | 1,58 | 3,81 |  | 3,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,62 |  | 0,2294 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 165,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,62 |  | 0,2294 |  |  | 552,16 |  | 126,67 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 1,13 |  | 0,4181 |  |  | 438,42 |  | 183,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,13 |  | 0,4181 |  |  | 552,16 |  | 230,86 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый отделочный | м3 | 0,046 |  | 0,01702 |  |  |  |  |  |
| Н | 05.1.01.10 | Лотки | м3 | 4,62 |  | 1,7094 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 365,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 661,39 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 60 178,86 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 54 486,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 500 082,24 |  | 185 030,43 |
| 7 | ФСБЦ-05.2.02.25-0006 применительно | Лоток водоотводный бетонный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN150, длина 1000 мм, высота 275 мм // Бетонный лоток ЛВБ Standart DN150 H190 C250, длина 1 м | шт | 36 | 1 | 36 | 1 540,00 | 2,93 | 4 512,20 |  | 162 439,20 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 439,20 |
| 7.1 | ФСБЦ-08.1.02.14-0057 применительно | Решетка стальная оцинкованная щелевая для водоотводного лотка или пескоуловителя с гидравлическим сечением DN150, класс нагрузки A15, размеры 500х199х21 мм // Решетка РШО Standart DN150 A15 стальная, длина 1 м | шт | 37 | 1 | 37 | 2 871,39 | 1,4 | 4 019,95 |  | 148 738,15 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 738,15 |
| 7.2 | ФСБЦ-08.1.02.14-0150 | Заглушка торцевая стальная для водоотводного лотка с гидравлическим сечением DN100 // Заглушка торцевая стальная Standart DN100-300 | шт | 1 | 1 | 1 | 280,96 | 1,4 | 393,34 |  | 393,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 393,34 |
| 7.3 | ФСБЦ-05.2.02.25-0106 | Пескоуловитель бетонный односекционный, класс нагрузки C250, D400, E600, гидравлическое сечение DN150, длина 500 мм, ширина 245 мм, высота 600 мм // Пескоуловитель бетонный ПБ Standart DN150 C250 H680 | шт | 1 | 1 | 1 | 6 243,06 | 1,82 | 11 362,37 |  | 11 362,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 362,37 |
| 8 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки // Бетонирование лотков и пескоуловителя | 100 м3 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,7 |  |  |  |  | 1 212,71 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 2,7 |  |  | 449,15 |  | 1 212,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3624 |  |  |  |  | 268,35 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,36 |  |  | 1 233,85 |  | 444,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,36 |  |  | 741,71 |  | 267,02 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,1186 | 8,54 | 1,5 | 12,81 |  | 1,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0024 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0024 |  |  | 552,16 |  | 1,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,035 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 2,00 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 5 | 12,83 | 1,2 | 15,40 |  | 77,00 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 2,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 007,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 481,06 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 525,49 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 859,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 219 600,00 |  | 4 392,00 |
| 8.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2,04 | 1 | 2,04 | 4 742,74 | 2,64 | 12 520,83 |  | 25 542,49 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 542,49 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство водоотводных лотков : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 762,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 084,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 868,55 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 988,16 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 554,55 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 266,75 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 634,55 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 589 367,80 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 084,30 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 868,55 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 988,16 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 348 554,55 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 880,76 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 991,48 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 266,75 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 072,46 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 880,76 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 991,48 |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство водоотводных лотков |  |  |  |  |  |  |  |  | 592 634,55 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 83,775832 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 18,4041096 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство дренажных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН01-01-012-25 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0166 | 1 | 0,0166 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=16,6 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1328 |  |  |  |  | 59,65 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8 |  | 0,1328 |  |  | 449,15 |  | 59,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,38512 |  |  |  |  | 285,65 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,8 |  | 0,09628 | 887,54 | 1,82 | 1 615,32 |  | 155,52 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,8 |  | 0,09628 |  |  | 741,71 |  | 71,41 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 17,4 |  | 0,28884 |  |  | 1 903,18 |  | 549,71 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 17,4 |  | 0,28884 |  |  | 741,71 |  | 214,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,12 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,03 |  | 0,000498 | 2 184,44 | 1,95 | 4 259,66 |  | 2,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 052,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 345,30 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 321,13 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 158,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 92 326,51 |  | 1 532,62 |
| 10 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 23,24 | 1 | 23,24 |  |  | 146,69 |  | 3 409,08 |
|  |  | Объем=16,6*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 409,08 |
| 11 | ГЭСН01-01-010-25 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0,0254 | 1 | 0,0254 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25,4 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,178562 |  |  |  |  | 80,20 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7,03 |  | 0,178562 |  |  | 449,15 |  | 80,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,38862 |  |  |  |  | 288,24 |
|  | 91.01.05-086 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 | маш.-ч | 15,3 |  | 0,38862 |  |  | 1 903,18 |  | 739,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 15,3 |  | 0,38862 |  |  | 741,71 |  | 288,24 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 108,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 368,44 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 342,65 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 169,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 63 786,61 |  | 1 620,18 |
| 12 | ГЭСН23-04-001-02 | Устройство фильтрующего основания под иловые площадки и поля фильтрации: щебеночного | 100 м3 | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2,5*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,4804 |  |  |  |  | 1 114,07 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 41,34 |  | 2,4804 |  |  | 449,15 |  | 1 114,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,117 |  |  |  |  | 74,24 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 1,95 |  | 0,117 | 828,16 | 1,82 | 1 507,25 |  | 176,35 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,95 |  | 0,117 |  |  | 634,57 |  | 74,24 |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень | м3 | 105 |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 364,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 188,31 |
|  | Пр/812-018.0-3 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 1 402,21 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 879,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 60 770,33 |  | 3 646,22 |
| 12.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2088 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 20-40 мм | м3 | 7,62 | 1 | 7,62 | 1 892,90 | 2,35 | 4 448,32 |  | 33 896,20 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 896,20 |
| 13 | ГЭСН22-04-001-01 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: сухих | 10 м3 | 0,321 | 1 | 0,321 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,4+0,81) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 28,4406 |  |  |  |  | 14 297,37 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 88,6 |  | 28,4406 |  |  | 502,71 |  | 14 297,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 774,73 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,31914 |  |  |  |  | 2 010,37 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 2,82 |  | 0,90522 |  |  | 2 176,38 |  | 1 970,10 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,82 |  | 0,90522 |  |  | 741,71 |  | 671,41 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,23 |  | 0,07383 |  |  | 1 959,46 |  | 144,67 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,23 |  | 0,07383 |  |  | 634,57 |  | 46,85 |
|  | 91.08.09-025 | Трамбовки электрические | маш.-ч | 0,32 |  | 0,10272 |  |  | 18,87 |  | 1,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 7,13 |  | 2,28873 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 1 651,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 7,13 |  | 2,28873 |  |  | 552,16 |  | 1 263,75 |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт | маш.-ч | 0,16 |  | 0,05136 |  |  | 123,49 |  | 6,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,16 |  | 0,05136 |  |  | 552,16 |  | 28,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 420,12 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0031 |  | 0,0009951 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,06 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0008 |  | 0,0002568 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 25,09 |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 2,26 |  | 0,72546 | 2 184,44 | 1,95 | 4 259,66 |  | 3 090,21 |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,0011 |  | 0,0003531 | 5 275,05 | 1,68 | 8 862,08 |  | 3,13 |
|  | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) | м3 | 1,33 |  | 0,42693 | 4 470,66 | 2,64 | 11 802,54 |  | 5 038,86 |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 | м3 | 0,1 |  | 0,0321 | 3 486,80 | 2,64 | 9 205,15 |  | 295,49 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,04 |  | 0,01284 | 16 496,03 | 1,17 | 19 300,36 |  | 247,82 |
|  | 08.4.03.03-0032 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 12 мм | т | 0,64 |  | 0,20544 | 64 493,00 | 0,96 | 61 913,28 |  | 12 719,46 |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 05.1.06.06 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые железобетонные | м3 | 3,95 |  | 1,26795 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок | м2 | 1,2 |  | 0,3852 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 502,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 307,74 |
|  | Пр/812-018.0-3 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | % | 118 |  | 118 |  |  |  |  | 19 243,13 |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | % | 74 |  | 74 |  |  |  |  | 12 067,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 226 833,18 |  | 72 813,45 |
| 13.1 | ФСБЦ-05.1.01.09-0067 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Кольцо стеновое КС15.9 | м3 | 2,4 | 1 | 2,4 | 11 039,34 | 1,73 | 19 098,06 |  | 45 835,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,4*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 835,34 |
| 13.2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0117 | Плиты перекрытий железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, объем до 0,2 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Крышка колодца ПП-15 | м3 | 0,81 | 1 | 0,81 | 11 049,32 | 1,49 | 16 463,49 |  | 13 335,43 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,27*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 335,43 |
| 13.3 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011 | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм | шт | 3 | 1 | 3 | 3 580,54 | 1,52 | 5 442,42 |  | 16 327,26 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 327,26 |
| 14 | ГЭСН46-03-010-03 применительно | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2 // Соединение колодцев между собой и с пескоуловителями | 100 отверстий | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,6304 |  |  |  |  | 4 166,05 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 95,38 |  | 7,6304 |  |  | 545,98 |  | 4 166,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,10 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 26,36 |  | 2,1088 | 115,43 | 1,53 | 176,61 |  | 372,44 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 52,71 |  | 4,2168 |  |  | 3,24 |  | 13,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 552,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 166,05 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 4 332,69 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 2 457,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 141 785,13 |  | 11 342,81 |
| 15 | ГЭСН16-02-005-07 применительно | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм // Монтаж стальной трубы диаметром 159 мм | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,24 |  |  |  |  | 3 406,92 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 104 |  | 6,24 |  |  | 545,98 |  | 3 406,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1326 |  |  |  |  | 80,61 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 1 233,85 |  | 37,02 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 |  | 0,03 |  |  | 741,71 |  | 22,25 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,009 |  |  | 2 176,38 |  | 19,59 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,009 |  |  | 741,71 |  | 6,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,56 |  | 0,0936 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 67,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,56 |  | 0,0936 |  |  | 552,16 |  | 51,68 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 49,42 |  | 2,9652 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 20,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 205,50 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,91 |  | 0,0546 | 340,41 | 1,88 | 639,97 |  | 34,94 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 1 |  | 0,06 | 114,64 | 1,15 | 131,84 |  | 7,91 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 24,73 |  | 1,4838 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 84,78 |
|  | 01.7.11.04-0072 | Проволока сварочная без покрытия СВ-08Г2С, диаметр 4 мм | т | 0,0007 |  | 0,000042 | 97 282,88 | 1,1 | 107 011,17 |  | 4,49 |
|  | 03.1.02.03-0015 | Известь строительная негашеная хлорная, марка А | кг | 0,09 |  | 0,0054 | 59,41 | 1,68 | 99,81 |  | 0,54 |
|  | 04.3.01.09-0016 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0,114 |  | 0,00684 | 4 033,62 | 2,64 | 10 648,76 |  | 72,84 |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 23.7.01.04 | Трубопроводы с гильзами | м | 100 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 837,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 487,53 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 4 254,79 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 2 511,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 176 729,33 |  | 10 603,76 |
| 15.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1042 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6 | 1 | 6 | 954,45 | 1,07 | 1 021,26 |  | 6 127,56 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 127,56 |
| 15.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0,3 | 1 | 0,3 | 4 742,74 | 2,64 | 12 520,83 |  | 3 756,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 756,25 |
| 16 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,07 | 1 | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,886 |  |  |  |  | 2 375,72 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 4,886 |  |  | 486,23 |  | 2 375,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0455 |  |  |  |  | 33,22 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,0427 |  |  | 2 176,38 |  | 92,93 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0427 |  |  | 741,71 |  | 31,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0028 | 477,92 | 1,51 | 721,66 |  | 2,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0028 |  |  | 552,16 |  | 1,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 409,41 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00007 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 6,84 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 0,413 | 4 742,74 | 2,64 | 12 520,83 |  | 5 171,10 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0042 | 3 778,62 | 2,64 | 9 975,56 |  | 41,90 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0119 | 10 082,68 | 1,58 | 15 930,63 |  | 189,57 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 913,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 408,94 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 565,23 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 227,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 210 093,00 |  | 14 706,51 |
| 16.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400) // Камни бортовые БР 100.30.15 | м3 | 0,301 | 1 | 0,301 | 5 746,75 | 2,97 | 17 067,85 |  | 5 137,42 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,043*7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 137,42 |
| 17 | ГЭСН01-01-033-01 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,0254 | 1 | 0,0254 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25,4 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 264,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,175514 |  |  |  |  | 111,38 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 6,91 |  | 0,175514 | 828,16 | 1,82 | 1 507,25 |  | 264,54 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 6,91 |  | 0,175514 |  |  | 634,57 |  | 111,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,38 |
|  | Пр/812-001.1-3 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 103,58 |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 51,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 894,88 |  | 530,73 |
| 18 | ГЭСН47-01-046-04 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную (слоем 5 см) | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 8 |  |  |  |  | 3 659,12 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 40 |  | 8 |  |  | 457,39 |  | 3 659,12 |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная | м3 | 15 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 659,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 659,12 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 3 805,48 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 2 634,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 50 495,85 |  | 10 099,17 |
| 18.1 | ГЭСН47-01-046-05 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -0,2 | 1 | -0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | -2,188 |  |  |  |  | -1 000,77 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 5,47 | 2 | -2,188 |  |  | 457,39 |  | -1 000,77 |
| Н | 16.2.01.02 | Земля растительная | м3 | 5 | 2 | -2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 000,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 000,77 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | -1 040,80 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | -720,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 810,60 |  | -2 762,12 |
| 18.2 | Коммерческое предложение | Торф | м3 | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 333,33 |  | 3 333,33 |
|  |  | (Озеленение. Защитные лесонасаждения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3+-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 333,33 |
| 19 | ГЭСН47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,134 |  |  |  |  | 514,86 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 5 |  | 1 |  |  | 449,15 |  | 449,15 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 0,67 |  | 0,134 |  |  | 490,35 |  | 65,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 417,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,26 |  |  |  |  | 143,56 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,3 |  | 0,26 | 1 043,14 | 1,54 | 1 606,44 |  | 417,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,3 |  | 0,26 |  |  | 552,16 |  | 143,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,28 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 10 |  | 2 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 114,28 |
| Н | 16.2.02.07 | Семена газонных трав | кг | 2 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 658,42 |
|  | Пр/812-041.0-3 | НР Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 684,76 |
|  | Пр/774-041.0 | СП Озеленение. Защитные лесонасаждения | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 474,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 745,95 |  | 2 349,19 |
| 19.1 | ФСБЦ-16.2.02.07-0161 | Семена газонных трав (смесь Городская) | кг | 0,4 | 1 | 0,4 | 149,15 | 1,29 | 192,40 |  | 76,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,96 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство дренажных колодцев : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 196 790,82 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 673,19 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 704,10 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,27 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 977,18 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 409,08 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 717,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 308,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 673,19 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 704,10 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,27 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 977,18 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 014,85 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 911,68 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 409,08 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 700,46 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 014,85 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 911,68 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство дренажных колодцев |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 717,35 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 56,934762 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 4,823494 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 641 553,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 757,49 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 572,65 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 015,43 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 531,73 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 675,83 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 351,90 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 676,07 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 757,49 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 572,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 015,43 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 531,73 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 895,61 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 903,16 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 675,83 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 772,92 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 895,61 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 903,16 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |