Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по замене бортовых камней по ул. Попова (от ул. 40 Лет Победы до ул. Механизаторов) в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Попова (от ул. 40 Лет Победы до ул. Механизаторов).

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 15.10.2024 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  21.11.2024 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, свода правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

- Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в извещении и приложениях к нему, размещенной в единой информационной системе, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по замене бортовых камней по ул.Попова (от ул.40 Лет Победы до ул. Механизаторов) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Замена бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ул.40 Лет Победы до ул.Механизаторов четная сторона,спортплощадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж и монтаж бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  | 100 м | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=140 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 95,564 |  |  |  |  | 45 490,38 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 95,564 |  |  | 476,02 |  | 45 490,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 058,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,16 |  |  |  |  | 6 966,25 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,4 |  | 13,16 |  |  | 374,87 |  | 4 933,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 13,16 |  |  | 529,35 |  | 6 966,25 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 28,2 |  | 39,48 |  |  | 3,16 |  | 124,76 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 514,68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 456,63 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 54 030,33 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 28 326,58 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 908,28 |  | 139 871,59 |
| 2 | ГЭСН27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  |  |  | 100 м | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,9402 |  |  |  |  | 1 774,47 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,89 |  | 3,9402 |  |  | 450,35 |  | 1 774,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 191,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8136 |  |  |  |  | 478,75 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0234 |  |  | 1 793,27 |  | 41,96 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0234 |  |  | 608,36 |  | 14,24 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,6 |  | 0,108 | 95,25 | 1,44 | 137,16 |  | 14,81 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 8,36 |  | 1,5048 | 100,65 | 1,3 | 130,85 |  | 196,90 |
|  | 91.08.11-011 | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов |  |  |  |  | маш.-ч | 3,25 |  | 0,585 | 2 007,70 | 1,44 | 2 891,09 |  | 1 691,29 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,25 |  | 0,585 |  |  | 608,36 |  | 355,89 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,92 |  | 0,1656 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 229,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,92 |  | 0,1656 |  |  | 529,35 |  | 87,66 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0054 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 3,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0054 |  |  | 529,35 |  | 2,86 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 374,87 |  | 12,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0342 |  |  | 529,35 |  | 18,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,04 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,01 |  | 0,0018 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 62,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,5 |  | 0,63 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 32,85 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 2 |  | 0,36 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  |  |  | т | 0,07 |  | 0,0126 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.7.07.26 | Шнур полиуретановый |  |  |  |  | 10 м | 10 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 539,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 253,22 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 334,77 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 019,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 518,61 |  | 10 893,35 |
| 3 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях |  |  |  |  | 100 м | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=140 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 97,72 |  |  |  |  | 45 552,18 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 97,72 |  |  | 466,15 |  | 45 552,18 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 691,45 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,91 |  |  |  |  | 636,89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 0,854 |  |  | 1 938,31 |  | 1 655,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 0,854 |  |  | 711,07 |  | 607,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,056 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 36,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,056 |  |  | 529,35 |  | 29,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 918,03 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0014 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 120,07 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 3,9 |  | 5,46 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 62 925,74 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,084 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 704,64 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,238 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 3 167,58 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 798,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 189,07 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 68 359,82 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 61 893,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 036,94 |  | 245 051,72 |
| 4 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  |  | м3 | 6,3 | 1 | 6,3 | 5 746,75 | 2,86 | 16 435,71 |  | 103 544,97 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,3*0,15*140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 544,97 |
| Вывоз и утилизация бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 14 | 1 | 14 |  |  | 654,03 |  | 9 156,42 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=140*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 156,42 |
| 6 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 14 | 1 | 14 |  |  | 169,12 |  | 2 367,68 |
|  |  | Объем=140*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 367,68 |
| 7 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 6,3 | 1 | 6,3 |  |  | 516,67 |  | 3 255,02 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 255,02 |
| от ул.40 Лет Победы до ул.Механизаторов нечетная сторона,частный сектор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж и монтаж бордюрного камня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  | 100 м | 1,9 | 1 | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=190 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 129,694 |  |  |  |  | 61 736,94 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 68,26 |  | 129,694 |  |  | 476,02 |  | 61 736,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 864,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,86 |  |  |  |  | 9 454,19 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,4 |  | 17,86 |  |  | 374,87 |  | 6 695,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,4 |  | 17,86 |  |  | 529,35 |  | 9 454,19 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 28,2 |  | 53,58 |  |  | 3,16 |  | 169,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 055,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 191,13 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 73 326,86 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 38 443,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 908,26 |  | 189 825,69 |
| 9 | ГЭСН27-06-008-01 | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии |  |  |  |  | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6567 |  |  |  |  | 295,74 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,89 |  | 0,6567 |  |  | 450,35 |  | 295,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1356 |  |  |  |  | 79,80 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,0039 |  |  | 1 793,27 |  | 6,99 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,0039 |  |  | 608,36 |  | 2,37 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 0,6 |  | 0,018 | 95,25 | 1,44 | 137,16 |  | 2,47 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 8,36 |  | 0,2508 | 100,65 | 1,3 | 130,85 |  | 32,82 |
|  | 91.08.11-011 | Заливщики швов и трещин самоходные, объем бака до 480 л с компрессором для продувки трещин и швов |  |  |  |  | маш.-ч | 3,25 |  | 0,0975 | 2 007,70 | 1,44 | 2 891,09 |  | 281,88 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,25 |  | 0,0975 |  |  | 608,36 |  | 59,32 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,92 |  | 0,0276 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 38,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,92 |  | 0,0276 |  |  | 529,35 |  | 14,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0009 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,58 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0009 |  |  | 529,35 |  | 0,48 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,0057 |  |  | 374,87 |  | 2,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0057 |  |  | 529,35 |  | 3,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,84 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,01 |  | 0,0003 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 10,37 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 3,5 |  | 0,105 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 5,47 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 2 |  | 0,06 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  |  |  | т | 0,07 |  | 0,0021 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.7.07.26 | Шнур полиуретановый |  |  |  |  | 10 м | 10 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 756,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375,54 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 555,80 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 503,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 519,00 |  | 1 815,57 |
| 10 | ГЭСН27-07-001-01 | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см |  |  |  |  | 100 м2 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,432 |  |  |  |  | 221,00 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 0,432 |  |  | 511,58 |  | 221,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,45 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0021 |  |  |  |  | 1,30 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0006 |  |  | 1 938,31 |  | 1,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0006 |  |  | 711,07 |  | 0,43 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0009 |  |  | 1 793,27 |  | 1,61 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0009 |  |  | 608,36 |  | 0,55 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  | маш.-ч | 0,85 |  | 0,0255 |  |  | 50,71 |  | 1,29 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0006 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 0,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0006 |  |  | 529,35 |  | 0,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,19 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,06 |  | 0,0018 | 23 188,21 | 1,49 | 34 550,43 |  | 62,19 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 0,5 |  | 0,015 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  |  | т | 7,14 |  | 0,2142 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,94 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,30 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 253,42 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 171,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 784,33 |  | 713,53 |
| 11 | ГЭСН27-07-001-02 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-07-001-01 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общей толщиной 8 см ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,696 |  |  |  |  | 356,06 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,32 | 10 | 0,696 |  |  | 511,58 |  | 356,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,13 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 | 10 | 0,042 |  |  | 50,71 |  | 2,13 |
| Н | 04.2.02.01 | Смеси литые асфальтобетонные горячие |  |  |  |  | т | 1,21 | 10 | 0,363 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,06 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 405,91 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 274,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 609,00 |  | 1 038,27 |
| 12 | ФСБЦ-04.2.01.01-1302 применительно | Смеси асфальтобетонные А 16 ВН на PG// Смесь асфальтобетонная пористая мелкозернистая А16Вн |  |  |  |  | т | 0,5772 | 1 | 0,5772 | 6 901,14 | 1,99 | 13 733,27 |  | 7 926,84 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2142+0,363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 926,84 |
| 13 | ГЭСН27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях |  |  |  |  | 100 м | 1,9 | 1 | 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=190 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 132,62 |  |  |  |  | 61 820,81 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,8 |  | 132,62 |  |  | 466,15 |  | 61 820,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 295,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,235 |  |  |  |  | 864,36 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,61 |  | 1,159 |  |  | 1 938,31 |  | 2 246,50 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,61 |  | 1,159 |  |  | 711,07 |  | 824,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,076 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  | 49,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,076 |  |  | 529,35 |  | 40,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 817,30 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,0019 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  | 162,95 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  | м3 | 3,9 |  | 7,41 | 4 742,74 | 2,43 | 11 524,86 |  | 85 399,21 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,06 |  | 0,114 | 3 778,62 | 2,22 | 8 388,54 |  | 956,29 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,17 |  | 0,323 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  | 4 298,85 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 798,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 685,17 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 92 774,05 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 83 998,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 036,94 |  | 332 570,18 |
| 14 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  |  | м3 | 8,55 | 1 | 8,55 | 5 746,75 | 2,86 | 16 435,71 |  | 140 525,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*0,3*0,15*190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 525,32 |
| Вывоз и утилизация бортовых камней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 19 | 1 | 19 |  |  | 654,03 |  | 12 426,57 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=190*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 426,57 |
| 16 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 19 | 1 | 19 |  |  | 169,12 |  | 3 213,28 |
|  |  | Объем=190*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 213,28 |
| 17 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 8,55 | 1 | 8,55 |  |  | 516,67 |  | 4 417,53 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 417,53 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698 943,43 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 247,58 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 472,28 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 481,54 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 161,07 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 580,96 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 208 613,53 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 203 032,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 247,58 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 472,28 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 481,54 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 439 161,07 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 040,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 629,14 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 580,96 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 729,12 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 040,96 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 629,14 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |