Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту крылец в МАДОУ «Радуга» корпус 2 по ул. Валентины Лопатиной, д.4 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Валентины Лопатиной д. 4 .

Срок выполнения работ:

-  начало: 01.06.2024;

-  окончание: 31.07.2024.

Срок исполнения контракта: с 01.06.2024 по 06.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка керамогранитная | Плитка керамогранитная с характеристиками: Размер плитки: не менее 300х300х8мм Назначение - напольная, фасадная Поверхность - неполированная |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальных сметных расчетах.

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по ремонту крылец в МАДОУ «Радуга» корпус 2 по ул. Валентины Лопатиной, д.4 в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН07-05-016-04 применительно | Демонтаж ограждения лестницы (с сохранением материала)// Устройство металлических ограждений: без поручней | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7,2625 |  |  |  |  | 3 435,16 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 41,5 | 0,7 | 7,2625 |  |  | 473,00 |  | 3 435,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 269,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,45325 |  |  |  |  | 215,69 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,38 | 0,7 | 0,0665 | 37,32 | 1,71 | 63,82 |  | 4,24 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,38 | 0,7 | 0,0665 |  |  | 429,67 |  | 28,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2,21 | 0,7 | 0,38675 |  |  | 640,49 |  | 247,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,21 | 0,7 | 0,38675 |  |  | 483,83 |  | 187,12 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 5,8 | 0,7 | 1,015 |  |  | 16,97 |  | 17,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,1 | 0 | 0 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,02 | 0 | 0 | 148 198,02 | 1,03 | 152 643,96 |  | 0,00 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,15 | 0 | 0 | 4 800,85 | 1,83 | 8 785,56 |  | 0,00 |
| П,Н | 07.2.05.01 | Ограждения лестничных проемов | м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 650,85 |
|  | Пр/812-007.1-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 4 271,49 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 2 920,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 44 448,76 |  | 11 112,19 |
| 2 | ГЭСН06-01-004-06 применительно | Демонтаж бетонного основания ступеней и площадок// Устройство: железобетонных крылец | м3 | 19,1 | 1 | 19,1 |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 74,108 |  |  |  |  | 31 841,98 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,85 | 0,8 | 74,108 |  |  | 429,67 |  | 31 841,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 412,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,8336 |  |  |  |  | 912,53 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,01 | 0,8 | 0,1528 |  |  | 1 873,16 |  | 286,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 | 0,8 | 0,1528 |  |  | 649,93 |  | 99,31 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 0,17 | 0,8 | 2,5976 | 10,37 | 1,41 | 14,62 |  | 37,98 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0,1 | 0,8 | 1,528 | 8,54 | 0,9 | 7,69 |  | 11,75 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,11 | 0,8 | 1,6808 |  |  | 640,49 |  | 1 076,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 | 0,8 | 1,6808 |  |  | 483,83 |  | 813,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0084 | 0 | 0 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,00 |
|  | 01.7.12.05-0053 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 0,23 | 0 | 0 | 28,13 | 1,13 | 31,79 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | кг | 0,3 | 0 | 0 | 83,06 | 1,17 | 97,18 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,018 | 0 | 0 | 16 496,03 | 1,14 | 18 805,47 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,138 | 0 | 0 | 5 764,42 | 1,74 | 10 030,09 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1,015 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0,03 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 754,51 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 33 737,15 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 18 997,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 549,83 |  | 86 901,77 |
| 3 | ГЭСН27-07-005-02 применительно | Демонтаж покрытия из брусчатки (с сохранением материала)// Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 1,73 | 1 | 1,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.144 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,3312 |  |  |  |  | 8 019,60 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11,8 | 0,8 | 16,3312 |  |  | 491,06 |  | 8 019,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 164,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12456 |  |  |  |  | 63,27 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 1 762,74 |  | 73,19 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 556,05 |  | 23,09 |
|  | 91.08.09-002 | Виброплиты электрические | маш.час | 0,57 | 0,8 | 0,78888 | 7,51 | 1,33 | 9,99 |  | 7,88 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,03 | 0,8 | 0,04152 | 1 043,14 | 1,32 | 1 376,94 |  | 57,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 483,83 |  | 20,09 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 640,49 |  | 26,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,04152 |  |  | 483,83 |  | 20,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,2 | 0 | 0 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,05 | 0 | 0 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки тротуарные | м2 | 10,2 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 082,87 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 9 214,47 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 6 223,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 691,32 |  | 23 685,98 |
| Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСНр69-01-015-01 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 50,7 | 1 | 50,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 52,221 |  |  |  |  | 18 855,44 |
|  | 1-100-10 | Средний разряд работы 1,0 | чел.-ч | 1,03 |  | 52,221 |  |  | 361,07 |  | 18 855,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 474,82 |
|  | 01.7.20.03-0003 | Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг | 100 шт | 0,2 |  | 10,14 | 1 828,55 | 1,32 | 2 413,69 |  | 24 474,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 855,44 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 17 535,56 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 8 296,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 364,15 |  | 69 162,21 |
| 5 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 50,7 | 1 | 50,7 |  |  | 1 101,28 |  | 55 834,90 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при перевозке грузов (грунт, мусор и подобное)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 834,90 |
| 6 | 02-15-1-01-0005 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | т | 50,7 | 1 | 50,7 |  |  | 127,69 |  | 6 473,88 |
|  |  | (Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 473,88 |
| 7 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 20,6 | 1 | 20,6 |  |  | 516,67 |  | 10 643,40 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 643,40 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 617,16 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 152,18 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,49 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,49 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 118,22 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 308,78 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 814,33 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 505,55 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 152,18 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 846,49 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 191,49 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 118,22 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 758,67 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 438,50 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 308,78 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 343,67 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 758,67 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 438,50 |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 263 814,33 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 149,9227 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2,41141 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью (брусчатка - б/у материал) | 100 м2 | 0,173 | 1 | 0,173 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=17,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,55276 |  |  |  |  | 6 489,37 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 14,55276 |  |  | 445,92 |  | 6 489,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,91344 |  |  |  |  | 493,10 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1,78 |  | 0,30794 |  |  | 1 873,16 |  | 576,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 0,30794 |  |  | 649,93 |  | 200,14 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 8 |  | 1,384 |  |  | 47,85 |  | 66,22 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3,5 |  | 0,6055 |  |  | 640,49 |  | 387,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 0,6055 |  |  | 483,83 |  | 292,96 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 0,936795 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 982,47 |
|  | Пр/812-021.1-3 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 7 960,02 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 5 376,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 123 409,54 |  | 21 349,85 |
| 9 | ФСБЦ-04.3.02.13-0214 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В7,5 (М100) | т | 0,936795 | 1 | 0,936795 | 2 810,05 | 2,24 | 6 294,51 |  | 5 896,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 896,67 |
| 10 | ГЭСН06-01-004-06 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 19,1 | 1 | 19,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 92,635 |  |  |  |  | 39 802,48 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 4,85 |  | 92,635 |  |  | 429,67 |  | 39 802,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 765,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,292 |  |  |  |  | 1 140,67 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,01 |  | 0,191 |  |  | 1 873,16 |  | 357,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,191 |  |  | 649,93 |  | 124,14 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные | маш.час | 0,17 |  | 3,247 | 10,37 | 1,41 | 14,62 |  | 47,47 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.час | 0,1 |  | 1,91 | 8,54 | 0,9 | 7,69 |  | 14,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,11 |  | 2,101 |  |  | 640,49 |  | 1 345,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 2,101 |  |  | 483,83 |  | 1 016,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 607,49 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0084 |  | 0,16044 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 8,37 |
|  | 01.7.12.05-0053 | Геополотно нетканое полиэфирное, иглопробивное, поверхностная плотность 200 г/м2 | м2 | 0,23 |  | 4,393 | 28,13 | 1,13 | 31,79 |  | 139,65 |
|  | 08.3.03.06-0001 | Проволока вязальная | кг | 0,3 |  | 5,73 | 83,06 | 1,17 | 97,18 |  | 556,84 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,018 |  | 0,3438 | 16 496,03 | 1,14 | 18 805,47 |  | 6 465,32 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III | м3 | 0,138 |  | 2,6358 | 5 764,42 | 1,74 | 10 030,09 |  | 26 437,31 |
| П,Н | 01.7.16.04 | Опалубка инвентарная (амортизация) | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 1,015 |  | 19,3865 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура | т | 0,03 |  | 0,573 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 943,15 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 42 171,44 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 23 747,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 446,84 |  | 142 234,71 |
| 11 | ФСБЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) | м3 | 19,3865 | 1 | 19,3865 | 4 961,08 | 2,61 | 12 948,42 |  | 251 024,54 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 024,54 |
| 12 | ФСБЦ-08.4.02.05-1010 применительно | Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса Вр-1, тип 5 (Сетка арматурная 50х50х5мм) | т | 0,41736 | 1 | 0,41736 | 87 300,07 | 0,58 | 50 634,04 |  | 21 132,62 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,92*70,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 132,62 |
| 13 | ФСБЦ-11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 10 082,68 | 1,74 | 17 543,86 |  | 8 771,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 771,93 |
| 14 | ГЭСН15-01-043-01 | Облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами | 100 м2 | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 144,852 |  |  |  |  | 80 544,95 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 | чел.-ч | 241,42 |  | 144,852 |  |  | 556,05 |  | 80 544,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,59 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 26,748 |  | 16,0488 |  |  | 6,33 |  | 101,59 |
| П,Н | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 06.2.05.03 | Плиты облицовочные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 544,95 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 81 350,40 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 39 467,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 335 773,28 |  | 201 463,97 |
| 15 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,0126 | 1 | 0,0126 | 37 800,30 | 1,58 | 59 724,47 |  | 752,53 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,53 |
| 16 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,72 | 1 | 0,72 | 36 038,35 | 1,25 | 45 047,94 |  | 32 434,52 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 434,52 |
| 17 | ФСБЦ-06.2.05.03-0011 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм (Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм) | м2 | 61,2 | 1 | 61,2 | 509,87 | 1,28 | 652,63 |  | 39 940,96 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 940,96 |
| 18 | ГЭСН15-01-045-01 | Облицовка ступеней керамогранитными плитками толщиной до 15 мм | 100 м2 | 0,274 | 1 | 0,274 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 103,61858 |  |  |  |  | 47 889,40 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 378,17 |  | 103,61858 |  |  | 462,17 |  | 47 889,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 128,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,62746 |  |  |  |  | 299,89 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,34 |  | 0,09316 | 251,77 | 1,6 | 402,83 |  | 37,53 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,09316 |  |  | 649,93 |  | 60,55 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,13 |  | 0,03562 |  |  | 1 873,16 |  | 66,72 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,03562 |  |  | 649,93 |  | 23,15 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.час | 1,69 |  | 0,46306 | 2,31 | 1,25 | 2,89 |  | 1,34 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,69 |  | 0,46306 |  |  | 429,67 |  | 198,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,13 |  | 0,03562 |  |  | 640,49 |  | 22,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,03562 |  |  | 483,83 |  | 17,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,18 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,45 |  | 0,1233 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 6,43 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0585 |  | 0,016029 |  |  | 6,33 |  | 0,10 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,021 |  | 0,005754 | 37 800,30 | 1,58 | 59 724,47 |  | 343,65 |
| Н | 06.2.05.03 | Плитки керамогранитные | м2 | 102 |  | 27,948 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00274 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 1,2 |  | 0,3288 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 189,29 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 48 671,18 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 23 612,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 441 429,93 |  | 120 951,80 |
| 19 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,3288 | 1 | 0,3288 | 36 038,35 | 1,25 | 45 047,94 |  | 14 811,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 811,76 |
| 20 | ФСБЦ-06.2.05.03-0011 | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм (Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм) | м2 | 27,948 | 1 | 27,948 | 509,87 | 1,28 | 652,63 |  | 18 239,70 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,4*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 239,70 |
| 21 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Установка стаканов для перил ограждений // Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг | т металлоконструкций | 0,0064 | 1 | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*32/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,542016 |  |  |  |  | 250,50 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 0,542016 |  |  | 462,17 |  | 250,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00416 |  |  |  |  | 2,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,65 |  | 0,00416 |  |  | 640,49 |  | 2,66 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,00416 |  |  | 483,83 |  | 2,01 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 9,51 |  | 0,060864 |  |  | 16,97 |  | 1,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,22 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 0,137664 |  |  | 6,33 |  | 0,87 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 0,05184 | 155,63 | 1,03 | 160,30 |  | 8,31 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,0000006 | 60 258,20 | 1,17 | 70 502,09 |  | 0,04 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,0064 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,51 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 262,61 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  | 148,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 105 782,81 |  | 677,01 |
| 22 | Прайс-лист | Стаканы (фланцы) для крепления перил. для лестниц с диаметром трубы 42 мм | шт | 32 | 1 | 32 |  |  | 1 666,67 |  | 53 333,44 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 333,44 |
| 23 | ГЭСН07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней (б/у материал) | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,375 |  |  |  |  | 4 907,38 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 41,5 |  | 10,375 |  |  | 473,00 |  | 4 907,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6475 |  |  |  |  | 308,14 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.час | 0,38 |  | 0,095 | 37,32 | 1,71 | 63,82 |  | 6,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,38 |  | 0,095 |  |  | 429,67 |  | 40,82 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 2,21 |  | 0,5525 |  |  | 640,49 |  | 353,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,21 |  | 0,5525 |  |  | 483,83 |  | 267,32 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 5,8 |  | 1,45 |  |  | 16,97 |  | 24,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 093,98 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,1 |  | 0,025 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1,30 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,02 |  | 0,005 | 148 198,02 | 1,03 | 152 643,96 |  | 763,22 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,15 |  | 0,0375 | 4 800,85 | 1,83 | 8 785,56 |  | 329,46 |
| П,Н | 07.2.05.01 | Ограждения лестничных проемов | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 215,52 |
|  | Пр/812-007.1-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 6 102,16 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 4 172,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 67 874,48 |  | 16 968,62 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 666 942,11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 884,08 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 313,09 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 243,81 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 501,13 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 949 984,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 884,08 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 313,09 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 243,81 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 481 501,13 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 517,81 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 524,71 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 127,89 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 517,81 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 524,71 |
|  |  | Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 949 984,63 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 366,575356 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 4,48456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 829 559,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 036,26 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 159,58 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 435,30 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 516 619,35 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 308,78 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 213 798,96 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 151 490,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 036,26 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 159,58 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 435,30 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 516 619,35 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 276,48 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 963,21 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 308,78 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 471,56 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 276,48 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 963,21 |
|  |  | Всего с учетом понижающего коэффициента в пределах лимитов бюджетных обязательств БК РФ (п. 2 ст. 72) 0,78685 |  |  |  |  |  |  |  |  | -258 721,25 |
|  |  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | 955 077,71 |
|  |  | Коэффициент пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 516,498056 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 6,89597 |  |  |  |  |  |