Обоснование начальной максимальной цены договора

Ссылка на нормативные акты

Сметная стоимость определяется на основании нормативных актов:

-МДС 81-35 2004;

-МДС 81- 34 2004;

-МДС 81- 25 2004;

-Приложение к приказу от 02.04.2013 г № 25 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно – монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно – нормативной базой 2001 года.

Локальный сметный расчет № 1

(локальная смета)

На Выполнение работ по текущему ремонту в ДЮЦ «Прометей» по адресу  ул. Садовая 13 в г. Югорске

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ в текущих ценах с НДС_________________114,799

Средства на оплату труда__________________________________________________3,881

Сметная трудоемкость____________________________________________________148,51

Составлена в ценах   2001г

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Замена линолеума |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) НР (588,36 руб.): 84% от ФОТ (700,43 руб.) СП (476,29 руб.): 68% от ФОТ (700,43 руб.) | 2,469 246,9/100 | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 711,12 | 689,27 | 21,85 11,16 |  | 11,39 | 28,12 |
| 3 | ТЕР11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3693,06 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (3180,93 руб.) СП (2027,84 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (3180,93 руб.) | 2,469 246,9/100 | 9812,52 1273,12 | 119,28 15,23 | 8420,12 | 24227,11 | 3143,33 | 294,5 37,60 | 20789,28 | 48,76 | 120,39 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 24938,23 | 3832,6 | 316,35 48,76 | 20789,28 |  | 148,51 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4281,42 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2504,13 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Замена линолеума |  |  |  |  |  |  | 31723,78 |  |  |  |  | 148,51 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 24938,23 | 3832,6 | 316,35 48,76 | 20789,28 |  | 148,51 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4281,42 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2504,13 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 1775,77 |  |  |  |  | 28,12 |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 29948,01 |  |  |  |  | 120,39 |
| Итого в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 31723,78 |  |  |  |  | 148,51 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 20789,28 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 316,35 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 3881,36 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4281,42 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2504,13 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 31 723,78 * 3,0667 |  |  |  |  |  |  | 97287,32 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 17511,72 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 114799,04 | руб. |  |  |  |  |