Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по устройству тротуара из брусчатки на территории городского кладбища («Аллея славы») в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, на территории городского кладбища («Аллея славы»).

Срок выполнения работ:

- начало: 01.05.2025;

- окончание: 29.08.2025

Срок исполнения контракта: с 01.05.2025 по 07.10.2025

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная «Брусчатка» форма кирпичик, размер 200х100х60 мм. Цвет серый. Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству тротуара из брусчатки на территории городского кладбища ("Аллея славы") в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,3411991 | 1 | 0,3411991 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(310,181*0,11) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 40,2614938 |  |  |  |  | 18 339,92 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 118 |  | 40,2614938 |  |  | 455,52 |  | 18 339,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 339,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 339,92 |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 16 505,93 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 7 335,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 123 628,17 |  | 42 181,82 |
| 2 | ГЭСН27-02-010-09 | Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий | 100 м | 3,252 | 1 | 3,252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=325,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 210,0792 |  |  |  |  | 103 291,73 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 32,66 |  | 106,21032 |  |  | 455,52 |  | 48 380,92 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 15,97 |  | 51,93444 |  |  | 497,31 |  | 25 827,52 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 15,97 |  | 51,93444 |  |  | 560,00 |  | 29 083,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 755,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,69104 |  |  |  |  | 946,98 |
|  | 91.05.13-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т | маш.-ч | 0,32 |  | 1,04064 | 735,21 | 1,66 | 1 220,45 |  | 1 270,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,32 |  | 1,04064 |  |  | 560,00 |  | 582,76 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,6504 |  |  | 746,39 |  | 485,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,6504 |  |  | 560,00 |  | 364,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 257 639,60 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0005 |  | 0,001626 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 158,88 |
|  | 04.1.02.04-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для транспортного строительства, класс В15 (М200) | м3 | 4,9 |  | 15,9348 | 5 841,02 | 2,71 | 15 829,16 |  | 252 234,50 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,008 |  | 0,026016 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,1 |  | 0,3252 | 10 082,68 | 1,6 | 16 132,29 |  | 5 246,22 |
| Н | 05.2.03.04 | Камни бортовые бетонные | м3 | 1,6 |  | 5,2032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 363 633,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 238,71 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 118 832,13 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 80 263,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 173 041,13 |  | 562 729,75 |
| 2.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0012 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)// БР100.20.8 | м3 | 5,2032 | 1 | 5,2032 | 5 746,75 | 2,99 | 17 182,78 |  | 89 405,44 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,016*325,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 405,44 |
| 3 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня// толщиной 5 см | 100 м3 | 0,1551 | 1 | 0,1551 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,51 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,35016 |  |  |  |  | 1 568,08 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 3,35016 |  |  | 468,06 |  | 1 568,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 206,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,19506 |  |  |  |  | 2 330,99 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,401709 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 641,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,401709 |  |  | 752,24 |  | 302,18 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,35673 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 1 186,04 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,35673 |  |  | 752,24 |  | 268,35 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,381546 |  |  | 2 028,54 |  | 773,98 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,381546 |  |  | 643,58 |  | 245,56 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 1,893771 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  | 7 337,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 1,893771 |  |  | 752,24 |  | 1 424,57 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,161304 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 267,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,161304 |  |  | 560,00 |  | 90,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,04 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 1,0857 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 62,04 |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 167,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 899,07 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 5 770,62 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 224,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 162 237,33 |  | 25 163,01 |
| 3.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2058 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм | м3 | 19,6977 | 1 | 19,6977 | 2 220,14 | 2,35 | 5 217,33 |  | 102 769,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,51*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 769,40 |
| 4 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью | 100 м2 | 2,84165 | 1 | 2,84165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=284,165 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 239,039598 |  |  |  |  | 123 373,12 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 239,039598 |  |  | 516,12 |  | 123 373,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 786,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 15,003912 |  |  |  |  | 9 374,56 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,78 |  | 5,058137 |  |  | 2 203,38 |  | 11 145,00 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 5,058137 |  |  | 752,24 |  | 3 804,93 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.-ч | 8 |  | 22,7332 |  |  | 53,93 |  | 1 226,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,5 |  | 9,945775 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 7 415,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 9,945775 |  |  | 560,00 |  | 5 569,63 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 15,3875348 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 533,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 747,68 |
|  | Пр/812-021.1-2 | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 114 |  | 114 |  |  |  |  | 151 332,36 |
|  | Пр/774-021.1 | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее | % | 77 |  | 77 |  |  |  |  | 102 215,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 142 903,57 |  | 406 081,92 |
| 4.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0108 | Смеси сухие цементно-песчаные монтажно-кладочные, крупность заполнителя не более 3,5 мм, класс В7,5 (М100), F50 | т | 15,3875348 | 1 | 15,3875348 | 4 912,95 | 2,14 | 10 513,71 |  | 161 780,08 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 780,08 |
| 4.2 | ФСБЦ-05.2.02.21-0026 | Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм// Брусчатка "Кирпичик" 199х99х60,серая | м2 | 289,8483 | 1 | 289,8483 | 341,02 | 3,03 | 1 033,29 |  | 299 497,35 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=284,165*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 299 497,35 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202 127,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 572,85 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 748,20 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 652,53 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 153,91 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 689 608,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 572,85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 748,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 652,53 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 153,91 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 441,04 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 040,24 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 225,38 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 441,04 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 040,24 |
|  |  | Итого по разделу 1 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 689 608,77 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 492,7304518 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 19,890012 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 202 127,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 572,85 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 748,20 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 652,53 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 153,91 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 689 608,77 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 572,85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 748,20 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 652,53 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 911 153,91 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 441,04 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 040,24 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 225,38 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 441,04 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 040,24 |
|  |  | Понижающий коэффициент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |