Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ по благоустройству территории возле всесезонной горки в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,  в районе «Умной» площадки, пересечение ул. 40 лет Победы и ул. Попова.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

- В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| 1 | Сетка | Сетка стеклопластиковая КСП-2 с ячейкой, размер сетки не менее 150*150*6 мм, высокая коррозийная и химическая стойкость, низкая теплопроводимость. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Столб ограждения | Столб ограждения размером не менее 80*80*2,0х2500мм с заглушкой, обладает высокой стойкостью, столб металлический. |
| 3 | Панель ограждения | Панель 3D ограждения размером не менее 3000х2030 мм, ячейка не менее 50х200мм, пруток металлический 5мм Изготовлена из стального горячеоцинкованного прутка с полимерным покрытием. |
| 4 | Ворота распашные | Ворота распашные с заполнением 3D панелями ячейка 50х200мм, размером не менее 2000*4000 со столбами 80*80 мм, ворота металлические. |
| 5 | Калитка | Калитка (заполнение 3Dпанель) размером не менее 2000*1000мм, со столбами не менее 60*60 мм, без замка, каркас металлический. |
| 6 | Двери | Двери металлические размер не менее 2х1м, с обшивкой из фанеры влагостойкой. |
| 7 | Зона выката | Зона выката горки размером не менее 3500*6000 мм. -Каркас металлический (труба профильная прям.60х40х3,покрытие грунтовка и эмаль ПФ115) -покрытие: фанера влагостойкая ламинированная толщиной 12мм, (ПНД, цвет белый), для создания однородного покрытия ПНД сваривается экструзионной сваркой (методом экструзии) -искусственные борта зоны выката: каркас металлический (труба профильная прям. 60х40х3, покрытие грунтовка и эмаль ПФ115), каркас обшит с 2-х сторон фанерой влагостойкой ламинированной толщиной 12мм, сверху (в виде перил) покрывается полосой ПНД (цвет белый). Фундамент устанавливается из трубы не менее 80х80 мм, на глубину не менее 1 м. |
| 8 | Зона торможения | Зона торможения размером не менее 3500*6000 мм. -Каркас металлический (труба профильная прям.60х40х3,покрытие грунтовка и эмаль ПФ115) -покрытие: фанера влагостойкая ламинированная толщиной 12мм+ противоскользящее ячеистое покрытие из ПВХ толщиной 5,5 мм -искусственные борта зоны выката: каркас металлический (труба профильная прям. 60х40х3, покрытие грунтовка и эмаль ПФ115), каркас обшит с 2-х сторон фанерой влагостойкой ламинированной толщиной 12мм, сверху (в виде перил) покрывается полосой ПНД (цвет белый) |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) Выполнение работ по благоустройству территории возле всесезонной горки в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  |  |  | 100 м3 | 0,1952 | 1 | 0,1952 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(244*0,08) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 35,09696 |  |  |  |  | 14 957,62 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 179,8 |  | 35,09696 |  |  | 426,18 |  | 14 957,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 843,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,906976 |  |  |  |  | 4 436,22 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 1,55 |  | 0,30256 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 574,10 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,55 |  | 0,30256 |  |  | 661,32 |  | 200,09 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  | маш.час | 44,08 |  | 8,604416 |  |  | 374,23 |  | 3 220,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 44,08 |  | 8,604416 |  |  | 492,32 |  | 4 236,13 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.час | 88,16 |  | 17,208832 |  |  | 2,89 |  | 49,73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 237,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 393,84 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 28 702,88 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 25 987,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 223,00 |  | 77 928,33 |
| 2 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  |  | 100 м3 | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1000*0,5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 72 |  |  |  |  | 29 627,28 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 72 |  |  | 411,49 |  | 29 627,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 480,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 69,4 |  |  |  |  | 43 221,40 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 1,77 |  | 8,85 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 16 792,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,77 |  | 8,85 |  |  | 661,32 |  | 5 852,68 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 4,29 |  | 21,45 |  |  | 1 901,81 |  | 40 793,82 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,29 |  | 21,45 |  |  | 565,80 |  | 12 136,41 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.час | 7,08 |  | 35,4 | 2 391,60 | 1,45 | 3 467,82 |  | 122 760,83 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,08 |  | 35,4 |  |  | 661,32 |  | 23 410,73 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 0,74 |  | 3,7 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 5 133,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,74 |  | 3,7 |  |  | 492,32 |  | 1 821,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 303,50 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 25 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1 303,50 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 632,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 848,68 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 107 816,05 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 97 617,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 013,21 |  | 465 066,03 |
| 2.1 | Прайс-лист | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 550 | 1 | 550 |  |  | 375,00 |  | 206 250,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206 250,00 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 120,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 584,90 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 324,43 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 657,62 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 553,50 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 244,36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 584,90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 324,43 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 657,62 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 553,50 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 518,93 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 604,98 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 242,52 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 518,93 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 604,98 |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749 244,36 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 107,09696 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 78,306976 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,103 | 1 | 0,103 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,0985 |  |  |  |  | 2 172,88 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 49,5 |  | 5,0985 |  |  | 426,18 |  | 2 172,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 442,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,54114 |  |  |  |  | 1 987,44 |
|  | 91.01.01-034 | Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 2,35 |  | 0,24205 | 828,16 | 1,74 | 1 441,00 |  | 348,79 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,35 |  | 0,24205 |  |  | 565,80 |  | 136,95 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.час | 0,36 |  | 0,03708 | 1 299,64 | 1,46 | 1 897,47 |  | 70,36 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 |  | 0,03708 |  |  | 661,32 |  | 24,52 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 4,17 |  | 0,42951 |  |  | 1 901,81 |  | 816,85 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,17 |  | 0,42951 |  |  | 565,80 |  | 243,02 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  | маш.час | 16,9 |  | 1,7407 |  |  | 1 805,88 |  | 3 143,50 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,9 |  | 1,7407 |  |  | 565,80 |  | 984,89 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.час | 6,9 |  | 0,7107 |  |  | 2 000,46 |  | 1 421,73 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,9 |  | 0,7107 |  |  | 565,80 |  | 402,11 |
|  | 91.08.07-015 | Распределители щебня и гравия навесные на базе самосвала, ширина распределения 3000 мм |  |  |  |  | маш.час | 1,1 |  | 0,1133 | 1 790,51 | 1,33 | 2 381,38 |  | 269,81 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,1 |  | 0,1133 |  |  | 565,80 |  | 64,11 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 2,6 |  | 0,2678 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 371,54 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,6 |  | 0,2678 |  |  | 492,32 |  | 131,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 490,98 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 20 |  | 2,06 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 107,41 |
|  | 02.2.05.04-2008 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  |  | м3 | 10 |  | 1,03 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 4 130,07 |
|  | 02.2.05.04-2056 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 10-20 мм |  |  |  |  | м3 | 15 |  | 1,545 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 6 195,11 |
|  | 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм |  |  |  |  | м3 | 189 |  | 19,467 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | 78 058,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 093,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 160,32 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 6 157,27 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 5 574,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075 980,39 |  | 110 825,98 |
| 4 | ГЭСН27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,103 | 1 | -0,103 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-103 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщиной 10см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 461,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,29265 |  |  |  |  | -731,38 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,83 | 5 | -0,42745 |  |  | 1 901,81 |  | -812,93 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,83 | 5 | -0,42745 |  |  | 565,80 |  | -241,85 |
|  | 91.08.03-013 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 9 т |  |  |  |  | маш.час | 0,82 | 5 | -0,4223 |  |  | 1 805,88 |  | -762,62 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,82 | 5 | -0,4223 |  |  | 565,80 |  | -238,94 |
|  | 91.08.03-016 | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  | маш.час | 0,86 | 5 | -0,4429 |  |  | 2 000,46 |  | -886,00 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,86 | 5 | -0,4429 |  |  | 565,80 |  | -250,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -26 019,46 |
|  | 02.2.05.04-2104 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 40-80(70) мм |  |  |  |  | м3 | 12,6 | 5 | -6,489 | 1 839,35 | 2,18 | 4 009,78 |  | -26 019,46 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -29 212,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -731,38 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -1 082,44 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -980,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 639,61 |  | -31 274,88 |
| 5 | ГЭСН27-06-002-17 | Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,103 | 1 | 0,103 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,106 |  |  |  |  | 13 485,38 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 302 |  | 31,106 |  |  | 433,53 |  | 13 485,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 428,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,96769 |  |  |  |  | 2 487,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 1,14 |  | 0,11742 |  |  | 1 978,25 |  | 232,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,14 |  | 0,11742 |  |  | 661,32 |  | 77,65 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.час | 2,88 |  | 0,29664 |  |  | 1 901,81 |  | 564,15 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,88 |  | 0,29664 |  |  | 565,80 |  | 167,84 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.час | 18,71 |  | 1,92713 | 8,54 | 0,91 | 7,77 |  | 14,97 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.час | 6,25 |  | 0,64375 | 95,25 | 1,13 | 107,63 |  | 69,29 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 22,3 |  | 2,2969 | 1 043,14 | 1,33 | 1 387,38 |  | 3 186,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,3 |  | 2,2969 |  |  | 492,32 |  | 1 130,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 3,2 |  | 0,3296 |  |  | 640,31 |  | 211,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,2 |  | 0,3296 |  |  | 492,32 |  | 162,27 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.час | 18,71 |  | 1,92713 |  |  | 77,91 |  | 150,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 18,71 |  | 1,92713 |  |  | 492,32 |  | 948,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 749,39 |
|  | 01.2.01.01-1026 | Битум нефтяной дорожный БНД 90/130 |  |  |  |  | т | 0,007 |  | 0,000721 | 23 188,21 | 1,31 | 30 376,56 |  | 21,90 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 178 |  | 18,334 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 955,93 |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  |  |  | 10 м2 | 11 |  | 1,133 | 592,04 | 1,5 | 888,06 |  | 1 006,17 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  |  | м3 | 40 |  | 4,12 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0014 | Доска обрезная лиственных пород (береза), сухая, длина 2-3,75 м, все ширины, толщина 25, 32, 40 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,24 |  | 0,02472 | 32 119,66 | 1,78 | 57 172,99 |  | 1 413,32 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,19 |  | 0,01957 |  |  | 12 244,22 |  | 239,62 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 7,58 |  | 0,78074 | 47,57 | 1,5 | 71,36 |  | 55,71 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий |  |  |  |  | кг | 130 |  | 13,39 | 43,60 | 1,81 | 78,92 |  | 1 056,74 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  | м3 | 204 |  | 21,012 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 12,2 |  | 1,2566 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 150,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 972,71 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 23 639,61 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 21 403,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 492,23 |  | 70 193,70 |
| 6 | ГЭСН27-06-002-18 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме 27-06-002-17 |  |  |  |  | 1000 м2 | -0,103 | 1 | -0,103 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-103 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | толщина 12 см ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -4,3672 |  |  |  |  | -1 893,31 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,3 | 8 | -4,3672 |  |  | 433,53 |  | -1 893,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -242,54 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -1,12064 |  |  |  |  | -558,68 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,05 | 8 | -0,0412 |  |  | 1 978,25 |  | -81,50 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 8 | -0,0412 |  |  | 661,32 |  | -27,25 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.час | 1,16 | 8 | -0,95584 | 8,54 | 0,91 | 7,77 |  | -7,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,15 | 8 | -0,1236 |  |  | 640,31 |  | -79,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 | 8 | -0,1236 |  |  | 492,32 |  | -60,85 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.час | 1,16 | 8 | -0,95584 |  |  | 77,91 |  | -74,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,16 | 8 | -0,95584 |  |  | 492,32 |  | -470,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -100,89 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,01 | 8 | -0,00824 |  |  | 12 244,22 |  | -100,89 |
| Н | 04.1.02.03 | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  | м3 | 10,2 | 8 | -8,4048 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 0 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 0,59 | 8 | -0,48616 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 795,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 451,99 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | -3 628,95 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | -3 285,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 272,23 |  | -9 710,04 |
| 6.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0008 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  |  |  | м3 | 12,6072 | 1 | 12,6072 | 4 961,08 | 2,98 | 14 784,02 |  | 186 385,10 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=21,012-8,4048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 186 385,10 |
| 6.2 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 применительно | Щиты из досок// Щиты настила, толщина 40 мм |  |  |  |  | м2 | 0,77044 | 1 | 0,77044 | 625,83 | 1,64 | 1 026,36 |  | 790,75 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2566-0,48616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,75 |
| 7 | ГЭСН27-06-009-01 применительно | Укладка сетки стеклопластиковой//Укладка металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие |  |  |  |  | 1000 м2 | 0,103 | 1 | 0,103 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1742 |  |  |  |  | 545,72 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,4 |  | 1,1742 |  |  | 464,76 |  | 545,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01648 |  |  |  |  | 9,33 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 0,07 |  | 0,00721 |  |  | 1 978,25 |  | 14,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00721 |  |  | 661,32 |  | 4,77 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,09 |  | 0,00927 |  |  | 640,31 |  | 5,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,09 |  | 0,00927 |  |  | 492,32 |  | 4,56 |
| П,Н | 08.4.02.05 | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 5 мм |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555,05 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 821,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 743,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 781,46 |  | 2 140,49 |
| 7.1 | Прайс-лист | Сетка стеклопластиковая КСП-2 с ячейкой 150х150х6мм |  |  |  |  | м2 | 113,3 | 1 | 113,3 |  |  | 148,25 | 1,0506 (1,02*1,03) | 17 646,64 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=177,90/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а | Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 646,64 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 297 634,47 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 310,67 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 187,25 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 194,04 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 271 942,51 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329 351,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 310,67 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 187,25 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 194,04 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 295,87 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 906,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 456,31 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 646,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 646,64 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 504,71 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 906,96 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 456,31 |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346 997,74 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 33,0115 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 6,11202 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монтаж ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСН09-08-001-01 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание |  |  |  |  | 100 шт | 0,56 | 1 | 0,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,9584 |  |  |  |  | 8 726,01 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,64 |  | 19,9584 |  |  | 437,21 |  | 8 726,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 090,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,5888 |  |  |  |  | 7 089,42 |
|  | 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  | маш.час | 10,93 |  | 6,1208 |  |  | 2 070,85 |  | 12 675,26 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,93 |  | 6,1208 |  |  | 565,80 |  | 3 463,15 |
|  | 91.14.01-003 | Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3 |  |  |  |  | маш.час | 10,74 |  | 6,0144 |  |  | 1 184,64 |  | 7 124,90 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,74 |  | 6,0144 |  |  | 565,80 |  | 3 402,95 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,81 |  | 0,4536 |  |  | 640,31 |  | 290,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,81 |  | 0,4536 |  |  | 492,32 |  | 223,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 801,18 |
|  | 11.1.03.01-0001 | Бруски строганные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ |  |  |  |  | м3 | 0,13975 |  | 0,07826 | 20 734,49 | 1,11 | 23 015,28 |  | 1 801,18 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 6,34 |  | 3,5504 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 56 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 707,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 815,43 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 14 866,50 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 9 805,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 391,57 |  | 62 379,28 |
| 8.1 | Прайс-лист | Столб 80х80х2,0х2500мм. с заглушкой |  |  |  |  | шт | 56 | 1 | 56 |  |  | 1 833,33 | 1,037725 (1,0075*1,03) | 106 539,57 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2200,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 539,57 |
| 8.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  | м3 | 3,5504 | 1 | 3,5504 | 4 808,88 | 2,98 | 14 330,46 |  | 50 878,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 878,87 |
| 9 | ГЭСН09-08-002-05 | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м |  |  |  |  | 10 шт | 5,5 | 1 | 5,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=55 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 39,105 |  |  |  |  | 17 097,10 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,11 |  | 39,105 |  |  | 437,21 |  | 17 097,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 631,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,74 |  |  |  |  | 1 841,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,11 |  | 0,605 |  |  | 640,31 |  | 387,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,605 |  |  | 492,32 |  | 297,85 |
|  | 91.16.01-001 | Электростанции передвижные, мощность 2 кВт |  |  |  |  | маш.час | 0,57 |  | 3,135 |  |  | 77,91 |  | 244,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,57 |  | 3,135 |  |  | 492,32 |  | 1 543,42 |
| Н | 01.5.02.01 | Детали крепления барьерных ограждений |  |  |  |  | компл | 120 |  | 660 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.02.02 | Панель металлическая решетчатая для барьерных ограждений |  |  |  |  | шт | 10 |  | 55 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 570,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 938,37 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 17 802,07 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 11 741,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 929,79 |  | 49 113,87 |
| 9.1 | Прайс-лист | Панель 3D ограждения (пруток 5 мм, ячейка 50х200) 3000х2030 |  |  |  |  | шт | 55 | 1 | 55 |  |  | 3 120,83 | 1,037725 (1,0075*1,03) | 178 120,98 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3745,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 120,98 |
| 9.2 | Прайс-лист | Крепеж для 3D ограждений скоба+меб.болт М6х110+гайка антивандальная |  |  |  |  | шт | 280 | 1 | 280 |  |  | 54,17 | 1,037725 (1,0075*1,03) | 15 739,80 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=65,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 739,80 |
| 10 | ГЭСН07-01-055-01 | Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,8 |  |  |  |  | 8 893,95 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 1780 |  | 17,8 |  |  | 499,66 |  | 8 893,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 167,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1788 |  |  |  |  | 758,00 |
|  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  |  | маш.час | 6,63 |  | 0,0663 | 800,37 | 1,45 | 1 160,54 |  | 76,94 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,63 |  | 0,0663 |  |  | 565,80 |  | 37,51 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.час | 102,24 |  | 1,0224 |  |  | 1 978,25 |  | 2 022,56 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 102,24 |  | 1,0224 |  |  | 661,32 |  | 676,13 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  |  |  | маш.час | 23,79 |  | 0,2379 | 10,37 | 1,41 | 14,62 |  | 3,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 9,01 |  | 0,0901 |  |  | 640,31 |  | 57,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,01 |  | 0,0901 |  |  | 492,32 |  | 44,36 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.час | 40,33 |  | 0,4033 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 6,61 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,24 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,0003 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 46,24 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 29,1 |  | 0,291 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.05.05 | Полотна ворот |  |  |  |  | шт | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Уд | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 160 |  | 1,6 | 174,93 | 1,19 | 208,17 |  | 333,07 |
| Уд | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  |  |  | м3 | 0,031 |  | 0,00031 | 3 338,25 | 2,2 | 7 344,15 |  | 2,28 |
| Уд | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  |  |  |  | 1000 шт | 0,106 |  | 0,00106 | 14 803,89 | 1,33 | 19 689,17 |  | 20,87 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 865,47 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 651,95 |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 10 713,66 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 7 045,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 962 505,00 |  | 29 625,05 |
| 10.1 | Прайс-лист | Ворота распашные 2000х4000 со столбами 80х80 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 28 362,50 | 1,037725 (1,0075*1,03) | 29 432,48 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=34035,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 432,48 |
| 10.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  | м3 | 0,291 | 1 | 0,291 | 4 808,88 | 2,98 | 14 330,46 |  | 4 170,16 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 170,16 |
| 11 | ГЭСН07-01-055-08 | Устройство калиток: с установкой столбов металлических |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,7 |  |  |  |  | 7 960,06 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 785 |  | 15,7 |  |  | 507,01 |  | 7 960,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0604 |  |  |  |  | 29,86 |
|  | 91.01.05-106 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, объем ковша 0,25 м3 |  |  |  |  | маш.час | 0,08 |  | 0,0016 | 800,37 | 1,45 | 1 160,54 |  | 1,86 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0016 |  |  | 565,80 |  | 0,91 |
|  | 91.07.04-001 | Вибраторы глубинные |  |  |  |  | маш.час | 4,35 |  | 0,087 | 10,37 | 1,41 | 14,62 |  | 1,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 2,94 |  | 0,0588 |  |  | 640,31 |  | 37,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,94 |  | 0,0588 |  |  | 492,32 |  | 28,95 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.час | 11,6 |  | 0,232 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 3,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,65 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,0004 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 61,65 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.07.11 | Стойки металлические опорные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Н | 08.1.06.05 | Полотна калиток |  |  |  |  | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Уд | 04.3.01.09-0011 | Раствор готовый кладочный, цементный, М25 |  |  |  |  | м3 | 0,015 |  | 0,0003 | 3 338,25 | 2,2 | 7 344,15 |  | 2,20 |
| Уд | 06.1.01.05-0035 | Кирпич керамический полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100 |  |  |  |  | 1000 шт | 0,037 |  | 0,00074 | 14 803,89 | 1,33 | 19 689,17 |  | 14,57 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 096,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 989,92 |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 8 868,81 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 5 832,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 139 880,00 |  | 22 797,60 |
| 11.1 | Прайс-лист | Калитка (Заполнение - 3D панель) 2000х1000 со столбами 60х60 без замка |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 12 045,83 | 1,037725 (1,0075*1,03) | 25 000,52 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=14455,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92б | Заготовительно-складские расходы для металлических конструкций - 0,75% ПЗ=0,75% (ОЗП=0,75%; ЭМ=0,75%; МАТ=0,75%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 000,52 |
| 11.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0007 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В20 (М250) |  |  |  |  | м3 | 0,1 | 1 | 0,1 | 4 808,88 | 2,98 | 14 330,46 |  | 1 433,05 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433,05 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Монтаж ограждений : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 488 554,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 677,12 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 934,10 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 718,55 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 413 224,50 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 397,88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 677,12 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 934,10 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 718,55 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 391,15 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 251,04 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 425,92 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 833,35 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354 833,35 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 395,67 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 251,04 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 425,92 |
|  |  | Итого по разделу 3 Монтаж ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575 231,23 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 92,5634 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 17,568 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Устройство калитки для помещения инвентарной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ГЭСНр63-03-004-01 применительно | Демонтаж облицовки стен из влагостойкой фанеры (с сохранением материала)// Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1462 |  |  |  |  | 64,73 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,31 |  | 0,1462 |  |  | 442,72 |  | 64,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 1,75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.час | 0,2 |  | 0,004 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,26 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,004 |  |  | 437,21 |  | 1,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,48 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 60,50 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 29,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 858,00 |  | 157,16 |
| 13 | Коммерческое предложение | Изготовление и установка двери металлической |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 21 666,67 |  | 21 666,67 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=26000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 666,67 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Устройство калитки для помещения инвентарной : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 733,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,73 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 666,67 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 823,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,73 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 666,67 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,50 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,92 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,48 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,50 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,92 |
|  |  | Итого по разделу 4 Устройство калитки для помещения инвентарной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 823,83 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 0,1462 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Монтаж лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСН07-01-047-03 применительно | Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,92 |  |  |  |  | 1 341,01 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 292 |  | 2,92 |  |  | 459,25 |  | 1 341,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 842,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,8321 |  |  |  |  | 548,67 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.час | 82,25 |  | 0,8225 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 834,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 82,25 |  | 0,8225 |  |  | 661,32 |  | 543,94 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 0,96 |  | 0,0096 |  |  | 640,31 |  | 6,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,96 |  | 0,0096 |  |  | 492,32 |  | 4,73 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.час | 8 |  | 0,08 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 1,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 328,25 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,008 |  | 0,00008 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 12,33 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,6 |  | 0,006 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 49,88 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  |  | т | 0,2 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,25 | 131 598,51 |  | 263,20 |
|  | 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  |  | т | 0,0032 |  | 0,000032 | 61 265,39 | 1,45 | 88 834,82 |  | 2,84 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 0,52 |  | 0,0052 |  |  |  |  |  |
| Н | 05.1.07.25 | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 060,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 889,68 |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 2 097,54 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 1 379,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 653 713,00 |  | 6 537,13 |
| 14.1 | ФСБЦ-05.1.07.09-0001 применительно | Марши лестничные железобетонные, объем до 0,7 м3, бетон В22,5, расход арматуры до 50 кг/м3// ЛМ 25.11.12-5д |  |  |  |  | м3 | 0,69 | 1 | 0,69 | 14 494,94 | 1,53 | 22 177,26 |  | 15 302,31 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 302,31 |
| 15 | ГЭСН07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений: без поручней |  |  |  |  | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,49 |  |  |  |  | 1 198,41 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 41,5 |  | 2,49 |  |  | 481,29 |  | 1 198,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1554 |  |  |  |  | 75,25 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.час | 0,38 |  | 0,0228 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,47 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,38 |  | 0,0228 |  |  | 437,21 |  | 9,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.час | 2,21 |  | 0,1326 |  |  | 640,31 |  | 84,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,21 |  | 0,1326 |  |  | 492,32 |  | 65,28 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.час | 5,8 |  | 0,348 | 24,46 | 0,67 | 16,39 |  | 5,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,19 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 0,006 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,31 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,0012 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  | 184,95 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) |  |  |  |  | т | 0,15 |  | 0,009 | 4 800,85 | 1,85 | 8 881,57 |  | 79,93 |
| П,Н | 07.2.05.01 | Ограждения лестничных проемов |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 630,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 273,66 |
|  | Пр/812-007.1-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  |  | % | 117 |  | 117 |  |  |  |  | 1 490,18 |
|  | Пр/774-007.1 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  |  |  | % | 80 |  | 80 |  |  |  |  | 1 018,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 000,67 |  | 4 140,04 |
| 15.1 | ФСБЦ-07.2.05.01-0034 применительно | Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМ 17-1, длина ограждения в плане 3070 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм |  |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 1 882,76 | 1,08 | 2 033,38 |  | 12 200,28 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 200,28 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Монтаж лестницы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 193,64 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 539,42 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,27 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,92 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 096,03 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 677,17 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 539,42 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,27 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,92 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 593,44 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 587,72 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 398,40 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 502,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 502,59 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 163,34 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 587,72 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 398,40 |
|  |  | Итого по разделу 5 Монтаж лестницы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 179,76 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 5,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,9875 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Монтаж площадки для торможения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Коммерческое предложение | Изготовление и установка зоны выката размерами 3500х6000 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 245 000,00 |  | 490 000,00 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=294000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 490 000,00 |
| 17 | Коммерческое предложение | Изготовление и установка зоны торможения размерами 3500х6000 |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 283 333,33 |  | 283 333,33 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=340000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 283 333,33 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Монтаж площадки для торможения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 333,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 333,33 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 333,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 333,33 |
|  |  | Итого по разделу 6 Монтаж площадки для торможения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 773 333,33 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 102 569,57 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 176,84 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 380,31 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 195,88 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 715 816,54 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 104 827,67 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 176,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 380,31 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 195,88 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315 833,96 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 325,15 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 915,53 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 982,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 982,58 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 504 810,25 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 372,72 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 325,15 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 915,53 |
|  |  | Коэффициент перерасчета НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |