Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора

При определении начальной (максимальной) цены договора в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по текущему ремонту по утеплению и гидроизоляции вентиляционных шахт МБУ СШОР «Центр Югорского спорта» в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПО УТЕПЛЕНИЮ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ НА ОБЪЕКТЕ: МБУ СШОР "ЦЕНТР ЮГОРСКОГО СПОРТА" В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда |  | 20,789 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Сметная трудоемкость |  | # 2176,1 |  | # чел.час |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (476,13 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (556,88 руб.) СП (402,35 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (556,88 руб.) | 2,5 | 522,36 193,94 | 328,42 28,81 |  | 1305,9 | 484,85 | 821,05 72,03 |  | 22,19 | 55,48 |
| 2 | ФЕРр58-17-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Разборка теплоизоляции на кровле из: ваты минеральной толщиной 100 мм (100 м2) НР (110,99 руб.): 87% от ФОТ (127,58 руб.) СП (82,93 руб.): 65% от ФОТ (127,58 руб.) | 1,28 | 101,56 99,67 | 1,89 |  | 130 | 127,58 | 2,42 |  | 13,08 | 16,74 |
| 3 | ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Очистка поверхности щетками (м2) НР (840,5 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (983,04 руб.) СП (584,91 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (983,04 руб.) | 128 | 7,68 7,68 |  |  | 983,04 | 983,04 |  |  | 0,9 | 115,2 |
| 4 | ФЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Разборка покрытий кровель: из листовой стали // Демонтаж обшивки (100 м2) НР (44,71 руб.): 116%*0.9 от ФОТ (42,83 руб.) СП (25,48 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (42,83 руб.) | 0,64 | 79,44 66,92 | 12,52 |  | 50,84 | 42,83 | 8,01 |  | 8,58 | 5,49 |
| 5 | ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Демонтаж. Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (370,29 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (307,04 руб.) СП (216,62 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (307,04 руб.) | 16 | 23,83 18,85 | 4,98 0,34 |  | 381,28 | 301,6 | 79,68 5,44 |  | 2,128 | 34,05 |
| 6 | ФЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. // Демонтаж ендовы (100 м) НР (29,64 руб.): 87% от ФОТ (34,07 руб.) СП (22,15 руб.): 65% от ФОТ (34,07 руб.) | 0,48 | 71,18 70,98 | 0,2 |  | 34,17 | 34,07 | 0,1 |  | 9,1 | 4,37 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 2885,23 | 1973,97 | 911,26 77,47 |  |  | 231,33 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1872,27 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1334,43 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 2184,38 |  |  |  |  | 55,48 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 409,88 |  |  |  |  | 21,11 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 2408,45 |  |  |  |  | 115,2 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 121,03 |  |  |  |  | 5,49 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  | 968,19 |  |  |  |  | 34,05 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 6091,93 |  |  |  |  | 231,33 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 911,26 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2051,44 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1872,27 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1334,43 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  | 6091,93 |  |  |  |  | 231,33 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР26-01-021-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей из пенополиуретана методом напыления (м3) 582,07 = 5 491,06 - 42,84 x 58,10 - 41,16 x 51,80 - 5 x 18,40 - 3 x 65,30 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (11698,77 руб.): 105%*0.9 от ФОТ (12379,65 руб.) СП (7365,89 руб.): 70%*0.85 от ФОТ (12379,65 руб.) | 51,2 | 689,51 237,29 | 382,45 4,5 | 69,77 | 35302,91 | 12149,25 | 19581,44 230,40 | 3572,22 | 23,92 | 1224,7 |
| 8 | прайс-лист | ППУ А/Б 3017/Н2 (комплект) | 3 | 14416,13 175200/1,20/10,64*1,02*1,03 |  | 14416,13 175200/1,20/10,64*1,02*1,03 | 43248,39 |  |  | 43248,39 |  |  |
| 9 | ФЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) 30,74 = 1 522,80 - 122,4 x 12,19 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (99,07 руб.): 129%*0.9 от ФОТ (85,33 руб.) СП (54,4 руб.): 75%*0.85 от ФОТ (85,33 руб.) | 2,5 250 / 100 | 35,48 33,84 | 1,64 0,29 |  | 88,7 | 84,6 | 4,1 0,73 |  | 3,9675 | 9,92 |
| 10 | ФССЦ-12.1.02.11-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Гидро-пароизоляционный материал (10 м2) | 25 250 / 10 | 37,5 |  | 37,5 | 937,5 |  |  | 937,5 |  |  |
| 11 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Применительно | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали // Монтаж кровли из гладкого листа (с учётом монтажа обшивки) (100 м2) 884,90 = 7 367,18 - 0,012 x 8 190,00 - 0,57 x 11 200,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (4105,96 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (3620,78 руб.) СП (2000,48 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (3620,78 руб.) | 3,78 378 / 100 | 1014,74 953,49 | 27,35 4,39 | 33,9 | 3835,72 | 3604,19 | 103,38 16,59 | 128,15 | 111,78 | 422,53 |
| 12 | ФССЦ-08.3.05.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,4 мм (м2) | 250 | 29,99 |  | 29,99 | 7497,5 |  |  | 7497,5 |  |  |
| 13 | ФЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (791 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (925,15 руб.) СП (668,42 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (925,15 руб.) | 2,5 | 1059,04 318,62 | 586,46 51,44 | 153,96 | 2647,6 | 796,55 | 1466,15 128,60 | 384,9 | 36,455 | 91,14 |
| 14 | ФЕР09-05-006-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Резка стального профилированного настила (м реза) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (150,05 руб.): 95%*0.9 от ФОТ (175,5 руб.) СП (126,8 руб.): 85%*0.85 от ФОТ (175,5 руб.) | 50 | 3,51 3,51 |  |  | 175,5 | 175,5 |  |  | 0,391 | 19,55 |
| 15 | ФЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (609,37 руб.): 134%*0.9 от ФОТ (505,28 руб.) СП (356,48 руб.): 83%*0.85 от ФОТ (505,28 руб.) | 16 | 48,35 30,97 | 8,89 0,61 | 8,49 | 773,6 | 495,52 | 142,24 9,76 | 135,84 | 3,496 | 55,94 |
| 16 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) 884,90 = 7 367,18 - 0,012 x 8 190,00 - 0,57 x 11 200,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (521,4 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (459,79 руб.) СП (254,03 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (459,79 руб.) | 0,48 | 1014,74 953,49 | 27,35 4,39 | 33,9 | 487,08 | 457,68 | 13,13 2,11 | 16,27 | 111,78 | 53,65 |
| 17 | ФССЦ-08.3.05.05-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,4 мм (м2) | 48 | 29,99 |  | 29,99 | 1439,52 |  |  | 1439,52 |  |  |
| 18 | ФЕР12-01-035-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Устройство металлической водосточной системы: воронок (шт) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (36,11 руб.): 126%*0.9 от ФОТ (31,84 руб.) СП (17,59 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (31,84 руб.) | 16 | 1,99 1,99 |  |  | 31,84 | 31,84 |  |  | 0,207 | 3,31 |
| 19 | ФССЦ-08.1.02.01-0013 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Воронки сливные, диаметр 150 мм (шт) | 16 | 76,4 |  | 76,4 | 1222,4 |  |  | 1222,4 |  |  |
| 20 | ФЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (638,82 руб.): 128%*0.9 от ФОТ (554,53 руб.) СП (377,08 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (554,53 руб.) | 1,28 | 781,19 432,22 | 5,75 1,01 | 343,22 | 999,92 | 553,24 | 7,36 1,29 | 439,32 | 50,025 | 64,03 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 98688,18 | 18348,37 | 21317,80 389,48 | 59022,01 |  | 1944,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 18650,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 11221,18 |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Монтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  | 54367,57 |  |  |  |  | 1224,7 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 54345,31 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 242,17 |  |  |  |  | 9,92 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  | 11290,22 |  |  |  |  | 479,49 |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 4559,38 |  |  |  |  | 110,69 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  | 1739,45 |  |  |  |  | 55,94 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  | 2015,82 |  |  |  |  | 64,03 |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 128559,92 |  |  |  |  | 1944,77 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 59022,01 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 21317,8 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 18737,85 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 18650,56 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 11221,18 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  |  |  |  | 128559,92 |  |  |  |  | 1944,77 |
| Раздел 3. Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦпг-01-01-01-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 3,48 | 8,39 | 8,39 |  | 29,2 |  | 29,2 |  |  |  |
| 22 | ФССЦпг-01-01-02-017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой от 3 до 6 т (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 3,48 | 8,39 | 8,39 |  | 29,2 |  | 29,2 |  |  |  |
| 23 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 2,45 | 17,95 | 17,95 |  | 43,98 |  | 43,98 |  |  |  |
| 24 | ФССЦпг-01-01-02-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 2,45 | 14,41 | 14,41 |  | 35,3 |  | 35,3 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 137,68 |  | 137,68 |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 137,68 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 137,68 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 137,68 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  | 137,68 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 101711,09 | 20322,34 | 22366,74 466,95 | 59022,01 |  | 2176,1 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 20522,83 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 12555,6 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные металлические конструкции |  |  |  |  |  |  | 6743,76 |  |  |  |  | 166,17 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 409,88 |  |  |  |  | 21,11 |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  | 2408,45 |  |  |  |  | 115,2 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  |  | 121,03 |  |  |  |  | 5,49 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  | 2707,63 |  |  |  |  | 89,99 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  | 54367,57 |  |  |  |  | 1224,7 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 54345,31 |  |  |  |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  | 242,17 |  |  |  |  | 9,92 |
| Кровли |  |  |  |  |  |  | 11290,22 |  |  |  |  | 479,49 |
| Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  | 2015,82 |  |  |  |  | 64,03 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  |  | 137,68 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 134789,52 |  |  |  |  | 2176,1 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 59022,01 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 22366,74 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 20789,29 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 20522,83 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 12555,6 |  |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены 134 789,52 * 10,64 |  |  |  |  |  |  | 1434160,5 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% от 1434160,49 |  |  |  |  |  |  | 286832,1 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 1720992,59 |  |  |  |  | 2176,1 |

Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены договора принята в размере – 1 720 992,59 рублей.

Директор МБУ СШОР «Центр Югорского спорта»                                                                                                               Н.А. Солодков