Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству светофора на перекрестке улиц Ленина-Механизаторов в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, перекресток  улиц Ленина-Механизаторов.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 20.08.2024 года.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта  по  26.09.2024 года.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Общие требования, предъявляемые к выполняемым работам:

Работы выполнять в соответствии с требованиями настоящего технического задания и требованиями действующих нормативных документов.

Подрядчик обеспечивает работы материалами, инженерным (технологическим) оборудованием, необходимым для выполнения полного объема работ в соответствии с настоящим техническим заданием, которое является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные Техническим заданием в соответствии со сроками, установленными Контрактом.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, а также в соответствии с рабочей документацией, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта;

- качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующих норм и технических условий, контракта и целям эксплуатации Объекта;

- соответствие результатов выполненных работ условиям контракта о качестве в течение всего гарантийного срока;

- своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта;

- бесперебойное функционирование Объекта при его нормальной эксплуатации в течение всего гарантийного срока;

- соответствие поставленных материалов и оборудования сертификатам качества изготовителя и требованиям контракта.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантийный срок для светофоров, включая их элементы, составляет не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, узлов и компонентов 3 года (36 календарных месяцев), со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам.

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонная смесь | Асфальтобетонная смесь типа А16ВН с характеристиками: асфальтобетонная смесь для верхнего слоя покрытия с нормальными условиями движения, с номинально максимальным размером применяемого минерального заполнителя 16,0 мм. В соответствии с ГОСТ Р 58406.2-2020 |
| 2 | Светофор транспортный Светодиодный | Светофор транспортный светодиодный Т.1.1. с табло обратного отсчета времени (ТООВ) 200мм, 220В, корпус плоский, разборный с характеристиками: Габаритные размеры (ВхШхГ): 850х300х185 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 3, диаметр апертуры сигнала: 200 мм (неизменяемые значения). Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004 Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям. Рабочее напряжение: переменное 220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током II Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015 Антиконденсатная конструкция (неконденсатные материалы, система дренажа) Диапазон рабочих температур: -60 °С….+60 °С Время непрерывной работы - неограниченно Крепления светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте. |
| 3 | Светофор | Светофор пешеходный светодиодный П.1.1. с ТВАЗ 200мм корпус плоский разборный с характеристиками: Габаритные размеры (ВхШхГ): 530х275х42 мм, корпус "плоский", цвет серый, тип корпуса – разборный, количество секций: 2, диаметр апертуры сигнала: 200 мм, комплектация с ТВАЗ (Табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, анимация и звуковое сопровождение сигнала «идущий человек») (неизменяемые значения). Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ 33385-2015 и ГОСТ Р 52282-2004 Материал светорассеивающей линзы ударопрочный макролон, стойкий к климатическим воздействиям. Светофор адаптирован ко всем видам контроллеров. Рабочее напряжение: переменное 220В ± 15%; частота питающего напряжения 50Гц ± 1%; Потребляемая мощность не более 9 Вт. Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 Класс защиты от поражения электрическим током II Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу IP54/23 по ГОСТ 14254-2015 12 |
| 4 | Контролер | Контролер дорожный универсальный КДУ 3. ОН (Система-8) 8 каналов с характеристиками: #### контролер для переключения светодиодных светофоров с целью организации дорожного движения на перекрестке. Режим работы – непрерывный, потребляемая мощность, не более 30 Вт; степень защиты, IP54; габаритные размеры, 395х310х220 мм; максимальное количество выходных силовых цепей - от 8 до 64; максимальное количество подключаемых каналов ТВП – 2; количество программ, хранимых в энергонезависимой памяти контроллера, шт – 13; количество дневных планов – 24; количество недельных планов – 7; количество программ – 16; количество тактов для одной программы – 320; количество направлений – 63; количество записей в журнале по кольцевой схеме – 200; число миганий в минуту – от 55 до 65; длительность включенного состояния ламп сигналов светофоров в течение одного мигания, с – 0,5; диапазон длительности любых тактов, с – от 1 до 256; дискретность изменения длительности основных и промежуточных тактов, с – 1. Температура эксплуатации: -40 °С….+50 °С В соответствии с ГОСТ 34.401-90 |
| 5 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная «Брусчатка» форма кирпичик, размер 200х100х60 мм, цвет красный. |
| 6 | Пешеходное ограждение | Пешеходное ограждение типа «Крест»2000х1200 мм, материал металл, покрытие оцинкованное. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству светофора на перекрестке улиц Ленина-Механизаторов в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обоснование |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГЭСН27-03-008-05 |  |  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0014 |  | 1 |  | 0,0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(1*1*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,080388 |  |  |  |  |  |  |  | 32,19 |
|  |  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 57,42 |  |  |  | 0,080388 |  |  |  |  | 400,47 |  |  | 32,19 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,09 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,017402 |  |  |  |  |  |  |  | 11,51 |
|  |  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 3,16 |  |  |  | 0,004424 |  | 887,54 |  | 1,74 | 1 544,32 |  |  | 6,83 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,16 |  |  |  | 0,004424 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 2,93 |
|  |  | 91.01.05-086 |  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 9,27 |  |  |  | 0,012978 |  |  |  |  | 1 792,39 |  |  | 23,26 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,27 |  |  |  | 0,012978 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 8,58 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,79 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,70 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 64,68 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 58,56 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 735,71 |  |  | 197,03 |
| 2 |  | ГЭСНр68-02-004-18 |  |  | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм (с сохранением материала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(1*1*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,7084 |  |  |  |  |  |  |  | 2 369,90 |
|  |  | 1-100-24 |  |  | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 285,42 |  |  |  | 5,7084 |  |  |  |  | 415,16 |  |  | 2 369,90 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,86 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,5152 |  |  |  |  |  |  |  | 256,36 |
|  |  | 91.06.05-059 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,85 |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  | 1 745,87 |  |  | 64,60 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,85 |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 20,93 |
|  |  | 91.08.06-003 |  |  | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,24 |  |  |  | 0,0048 |  | 100,65 |  | 1,28 | 128,83 |  |  | 0,62 |
|  |  | 91.13.01-024 |  |  | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,01 |  |  |  | 0,0002 |  | 1 495,59 |  | 1,33 | 1 989,13 |  |  | 0,40 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,01 |  |  |  | 0,0002 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 0,10 |
|  |  | 91.18.01-007 |  |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 23,9 |  |  |  | 0,478 |  |  |  |  | 374,23 |  |  | 178,88 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 23,9 |  |  |  | 0,478 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 235,33 |
|  |  | 91.21.10-004 |  |  | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 37,4 |  |  |  | 0,748 |  | 7,81 |  | 1,43 | 11,17 |  |  | 8,36 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,93 |
|  |  | 01.7.02.07-0021 |  |  | Уголок картонный защитный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 68,3 |  |  |  | 1,366 |  | 10,16 |  | 1,78 | 18,08 |  |  | 24,70 |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,0075 |  |  |  | 0,00015 |  | 35,71 |  | 1,46 | 52,14 |  |  | 0,01 |
|  |  | 01.7.07.12-0024 |  |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 24,5 |  |  |  | 0,49 |  | 12,83 |  | 1,19 | 15,27 |  |  | 7,48 |
|  |  | 08.3.02.01-0041 |  |  | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,018 |  |  |  | 0,00036 |  | 89 073,20 |  | 0,91 | 81 056,61 |  |  | 29,18 |
|  |  | 11.2.04.06-0061 |  |  | Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 0,13 |  |  |  | 0,0026 |  | 432,32 |  | 1,78 | 769,53 |  |  | 2,00 |
|  |  | 12.2.01.01-0021 |  |  | Клипсы (зажимы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,51 |  |  |  | 0,0102 |  | 237,35 |  | 1,47 | 348,90 |  |  | 3,56 |
| Н |  | 01.7.17.06 |  |  | Диск отрезной алмазный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 0,003 |  |  |  | 0,00006 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 946,05 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 626,26 |
|  |  | Пр/812-102.0-3 |  |  | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 2 705,05 |
|  |  | Пр/774-102.0 |  |  | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 54 |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  | 1 418,18 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353 464,00 |  |  | 7 069,28 |
| 3 |  | ГЭСН27-09-015-01 |  |  | Демонтаж дорожных знаков (с сохранением материала) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,06 |  | 1 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,2978 |  |  |  |  |  |  |  | 538,79 |
|  |  | 1-100-24 |  |  | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 21,63 |  |  |  | 1,2978 |  |  |  |  | 415,16 |  |  | 538,79 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 339,91 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,624 |  |  |  |  |  |  |  | 307,21 |
|  |  | 91.06.06-011 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 10 |  |  |  | 0,6 |  | 346,73 |  | 1,56 | 540,90 |  |  | 324,54 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10 |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 295,39 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,4 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 15,37 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4 |  |  |  | 0,024 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 11,82 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 185,91 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 846,00 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,08 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 1 133,64 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 527,17 |  |  | 3 571,63 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 205,75 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,88 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,86 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,08 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,93 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 837,94 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,88 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622,86 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575,08 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,93 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 021,81 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 610,38 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 515,96 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 021,81 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 610,38 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 837,94 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,086588 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,156602 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство фундаментов под опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ГЭСН01-02-031-02 |  |  | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на тракторе, группа грунтов 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |  | 392,46 |
|  |  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 19,6 |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  | 400,47 |  |  | 392,46 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 138,82 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,065 |  |  |  |  |  |  |  | 602,58 |
|  |  | 91.04.01-032 |  |  | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 70 кВт (95 л.с.), глубина бурения до 3 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 21,3 |  |  |  | 1,065 |  | 774,86 |  | 1,38 | 1 069,31 |  |  | 1 138,82 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 21,3 |  |  |  | 1,065 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 602,58 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 133,86 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,04 |
|  |  | Пр/812-001.4-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 895,54 |
|  |  | Пр/774-001.4 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 41 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  | 407,97 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 747,40 |  |  | 3 437,37 |
| 5 |  | ГЭСН08-01-002-02 |  |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=0,2*0,2*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  | 69,33 |
|  |  | 1-100-22 |  |  | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,85 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  | 407,81 |  |  | 69,33 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,68 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  | 7,92 |
|  |  | 91.06.05-057 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,07 |  |  |  | 0,014 |  |  |  |  | 1 454,94 |  |  | 20,37 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,07 |  |  |  | 0,014 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 7,92 |
|  |  | 91.08.09-024 |  |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,4 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 16,38 |  |  | 1,31 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,56 |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,15 |  |  |  | 0,03 |  | 35,71 |  | 1,46 | 52,14 |  |  | 1,56 |
| Н |  | 02.2.05.04 |  |  | Щебень |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,15 |  |  |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,49 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,25 |
|  |  | Пр/812-008.0-3 |  |  | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 111 |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  | 85,75 |
|  |  | Пр/774-008.0 |  |  | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  | 53,30 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,70 |  |  | 239,54 |
| 5.1 |  | ФСБЦ-02.2.05.04-2024 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,23 |  | 1 |  | 0,23 |  | 1 839,35 |  | 2,18 | 4 009,78 |  |  | 922,25 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 922,25 |
| 6 |  | ГЭСН06-03-004-10 |  |  | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,175 |  | 1 |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=35*5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 7,4375 |  |  |  |  |  |  |  | 3 661,63 |
|  |  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 42,5 |  |  |  | 7,4375 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 3 661,63 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,09 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,728 |  |  |  |  |  |  |  | 410,17 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,75 |  |  |  | 0,30625 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 605,84 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,75 |  |  |  | 0,30625 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 202,53 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 2,41 |  |  |  | 0,42175 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 270,05 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,41 |  |  |  | 0,42175 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 207,64 |
|  |  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 8,09 |  |  |  | 1,41575 |  | 24,46 |  | 0,67 | 16,39 |  |  | 23,20 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,28 |
|  |  | 01.7.11.07-0227 |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 7 |  |  |  | 1,225 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  | 198,28 |
| Н |  | 07.3.02.11 |  |  | Конструкции стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 169,17 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 071,80 |
|  |  | Пр/812-006.0-3 |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 4 193,95 |
|  |  | Пр/774-006.0 |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 2 361,64 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 998,63 |  |  | 11 724,76 |
| 6.1 |  | ФСБЦ-07.2.02.01-0021 применительно |  |  | Деталь закладная фундамента стальная фланцевая трубчатая, количество отверстий фланца 4 шт, диаметр трубы 159 мм, размер фланца 250 мм, диаметр отверстий крепежных элементов 20 мм, высота закладной 1300 мм // Деталь закладная фундамента ФМ-0,159-2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 12 634,58 |  | 0,94 | 11 876,51 |  |  | 59 382,55 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 382,55 |
| 7 |  | ГЭСН06-02-001-01 |  |  | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,017 |  | 1 |  | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(0,2*1,7*5) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,698 |  |  |  |  |  |  |  | 2 903,78 |
|  |  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 394 |  |  |  | 6,698 |  |  |  |  | 433,53 |  |  | 2 903,78 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 438,03 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,60979 |  |  |  |  |  |  |  | 398,83 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,96 |  |  |  | 0,01632 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 32,29 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,96 |  |  |  | 0,01632 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 10,79 |
|  |  | 91.05.06-007 |  |  | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 33,26 |  |  |  | 0,56542 |  | 1 703,30 |  | 1,43 | 2 435,72 |  |  | 1 377,20 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 33,26 |  |  |  | 0,56542 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 373,92 |
|  |  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,25 |  |  |  | 0,00425 |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 8,08 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,25 |  |  |  | 0,00425 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 2,40 |
|  |  | 91.07.04-001 |  |  | Вибраторы глубинные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 21 |  |  |  | 0,357 |  | 10,37 |  | 1,41 | 14,62 |  |  | 5,22 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,4 |  |  |  | 0,0238 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 15,24 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,4 |  |  |  | 0,0238 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 11,72 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391,62 |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,75 |  |  |  | 0,02975 |  | 35,71 |  | 1,46 | 52,14 |  |  | 1,55 |
|  |  | 01.7.03.04-0001 |  |  | Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кВт-ч |  | 2,64 |  |  |  | 0,04488 |  |  |  |  | 6,42 |  |  | 0,29 |
|  |  | 01.7.07.12-0024 |  |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 5,6 |  |  |  | 0,0952 |  | 12,83 |  | 1,19 | 15,27 |  |  | 1,45 |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  |  | Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,037 |  |  |  | 0,000629 |  | 70 296,20 |  | 1,21 | 85 058,40 |  |  | 53,50 |
|  |  | 03.1.02.03-0011 |  |  | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,05 |  |  |  | 0,00085 |  | 5 275,05 |  | 1,51 | 7 965,33 |  |  | 6,77 |
|  |  | 08.3.03.06-0002 |  |  | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,04 |  |  |  | 0,00068 |  | 60 258,20 |  | 1,14 | 68 694,35 |  |  | 46,71 |
|  |  | 11.1.02.04-0031 |  |  | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,69 |  |  |  | 0,01173 |  | 6 442,06 |  | 1,25 | 8 052,58 |  |  | 94,46 |
|  |  | 11.1.03.01-0063 |  |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,08 |  |  |  | 0,00136 |  | 16 496,03 |  | 1,11 | 18 310,59 |  |  | 24,90 |
|  |  | 11.1.03.06-0071 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  |  | 0,0034 |  |  |  |  | 12 244,22 |  |  | 41,63 |
|  |  | 11.1.03.06-0079 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,69 |  |  |  | 0,01173 |  | 5 764,42 |  | 1,78 | 10 260,67 |  |  | 120,36 |
| Н |  | 04.1.02.05 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 102 |  |  |  | 1,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н |  | 11.1.03.06 |  |  | Щиты из досок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 49,5 |  |  |  | 0,8415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 132,26 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 302,61 |
|  |  | Пр/812-006.0-3 |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 103 |  |  |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  | 3 401,69 |
|  |  | Пр/774-006.0 |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  | 1 915,51 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 674,12 |  |  | 10 449,46 |
| 7.1 |  | ФСБЦ-04.1.02.05-0008 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,734 |  | 1 |  | 1,734 |  | 4 961,08 |  | 2,98 | 14 784,02 |  |  | 25 635,49 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 635,49 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 2 Устройство фундаментов под опоры : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98 476,07 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 027,20 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 497,62 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 419,50 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 531,75 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 791,42 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 027,20 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 497,62 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 419,50 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 531,75 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 576,93 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 738,42 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 446,70 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 576,93 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 738,42 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 2 Устройство фундаментов под опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 791,42 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,2855 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41679 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Установка опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ГЭСН33-01-016-01 |  |  | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,41 |  | 1 |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=82*5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 10,66 |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,38 |
|  |  | 1-100-41 |  |  | Средний разряд работы 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 26 |  |  |  | 10,66 |  |  |  |  | 499,66 |  |  | 5 326,38 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 340,06 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,750618 |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,52 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,04 |  |  |  | 0,4264 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 843,53 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,04 |  |  |  | 0,4264 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 281,99 |
|  |  | 91.05.14-516 |  |  | Краны прицепные пневмоколесные с гусеничным трактором с лебедкой, мощность 132 кВт (180 л.с.), без учета трактора, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 3,07 |  |  |  | 1,2587 |  | 271,41 |  | 1,62 | 439,68 |  |  | 553,43 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,4298 |  |  |  | 0,176218 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 116,54 |
|  |  | 91.06.01-002 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 3,08 |  |  |  | 1,2628 |  | 0,54 |  | 1,82 | 0,98 |  |  | 1,24 |
|  |  | 91.13.03-111 |  |  | Спецавтомобили-вездеходы, грузоподъемность до 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,85 |  |  |  | 0,7585 |  | 1 070,99 |  | 1,42 | 1 520,81 |  |  | 1 153,53 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,85 |  |  |  | 0,7585 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 501,61 |
|  |  | 91.15.02-029 |  |  | Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 кВт (180 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,95 |  |  |  | 0,3895 |  | 1 521,77 |  | 1,33 | 2 023,95 |  |  | 788,33 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,95 |  |  |  | 0,3895 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 220,38 |
| П,Н |  | 01.7.15.03-0042 |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н |  | 07.2.07.11 |  |  | Опоры стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 1 |  |  |  | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н |  | 22.2.02.23 |  |  | Металлические плакаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 786,96 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 446,90 |
|  |  | Пр/812-027.0-3 |  |  | НР Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 104 |  |  |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  | 6 704,78 |
|  |  | Пр/774-027.0 |  |  | СП Линии электропередачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  | 3 868,14 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 658,24 |  |  | 20 359,88 |
| 8.1 |  | ФСБЦ-07.4.03.06-0013 применительно |  |  | Опора несиловая фланцевая многогранная коническая, оцинкованная, с люком для ревизии, высота надземной части опоры 6000 мм, размеры фланца 220х220х25 мм, диаметр нижней трубы 136 мм, диаметр верхней трубы 60 мм // Опора освещения ОГКф-7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 5 |  | 1 |  | 5 |  | 16 960,35 |  | 0,97 | 16 451,54 |  |  | 82 257,70 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 257,70 |
| 9 |  | ГЭСНм08-03-543-04 |  |  | Светофор 3-х секционный: на колонке с крепёжным кронштейном, на опорах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,76 |  |  |  |  |  |  |  | 6 778,53 |
|  |  | 1-100-34 |  |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,46 |  |  |  | 14,76 |  |  |  |  | 459,25 |  |  | 6 778,53 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 218,80 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,08 |  |  |  |  |  |  |  | 2 008,67 |
|  |  | 91.06.06-011 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,66 |  |  |  | 3,96 |  | 346,73 |  | 1,56 | 540,90 |  |  | 2 141,96 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,66 |  |  |  | 3,96 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 1 949,59 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,02 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 76,84 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 59,08 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,42 |
|  |  | 01.7.15.03-0032 |  |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,2181 |  |  |  | 1,3086 |  | 111,21 |  | 1,2 | 133,45 |  |  | 174,63 |
|  |  | 07.2.07.13-0221 |  |  | Хомуты стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 1,787 |  |  |  | 10,722 |  | 44,55 |  | 1,98 | 88,21 |  |  | 945,79 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 126,42 |
| 9.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 135,57 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 787,20 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 8 611,46 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 4 481,47 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 225,82 |  |  | 25 354,92 |
| 9.1 О |  | ФСБЦ-62.7.01.03-0025 |  |  | Светофор дорожный транспортный светодиодный, тип Т.1.1, с таймером отсчета обратного времени, диаметр апертуры 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 11 809,88 |  | 1,12 | 13 227,07 |  |  | 79 362,42 |
|  |  |  |  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 362,42 |
| 10 |  | ГЭСНм08-03-543-07 |  |  | Светофор 2-х секционный: на колонке, опоре с крепежным кронштейном |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 19,68 |  |  |  |  |  |  |  | 9 038,04 |
|  |  | 1-100-34 |  |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,46 |  |  |  | 19,68 |  |  |  |  | 459,25 |  |  | 9 038,04 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 915,13 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 5,36 |  |  |  |  |  |  |  | 2 638,83 |
|  |  | 91.06.06-011 |  |  | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,65 |  |  |  | 5,2 |  | 346,73 |  | 1,56 | 540,90 |  |  | 2 812,68 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,65 |  |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 2 560,06 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,02 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 102,45 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,02 |  |  |  | 0,16 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 78,77 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 493,89 |
|  |  | 01.7.15.03-0032 |  |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,2181 |  |  |  | 1,7448 |  | 111,21 |  | 1,2 | 133,45 |  |  | 232,84 |
|  |  | 07.2.07.13-0221 |  |  | Хомуты стальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 1,787 |  |  |  | 14,296 |  | 44,55 |  | 1,98 | 88,21 |  |  | 1 261,05 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 085,89 |
| 10.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 180,76 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 676,87 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 11 443,33 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 5 955,20 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 208,15 |  |  | 33 665,18 |
| 10.1 О |  | ФСБЦ-62.7.01.03-1268 |  |  | Светофор дорожный пешеходный светодиодный, тип П.1.1, с таймером отсчета обратного времени, устройство звукового сопровождения, диаметр апертуры 200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  | 7 693,03 |  | 1,12 | 8 616,19 |  |  | 68 929,52 |
|  |  |  |  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 929,52 |
| 11 |  | ГЭСНм08-03-572-03 |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  | 1 044,44 |
|  |  | 1-100-42 |  |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,06 |  |  |  | 2,06 |  |  |  |  | 507,01 |  |  | 1 044,44 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246,49 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  | 103,83 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 178,04 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 59,52 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 57,63 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,09 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 44,31 |
|  |  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,66 |  |  |  | 0,66 |  | 24,46 |  | 0,67 | 16,39 |  |  | 10,82 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 037,42 |
|  |  | 01.7.11.07-0227 |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  | 24,28 |
|  |  | 01.7.15.03-0042 |  |  | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,17 |  |  |  | 0,17 |  | 174,93 |  | 1,2 | 209,92 |  |  | 35,69 |
|  |  | 07.2.07.04-0007 |  |  | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,015 |  |  |  | 0,015 |  | 105 278,81 |  | 1,25 | 131 598,51 |  |  | 1 973,98 |
|  |  | 14.4.02.04-0142 |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  | 79,88 |  | 1,45 | 115,83 |  |  | 3,47 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 432,18 |
| 11.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,89 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 148,27 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 1 125,30 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 585,62 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 163,99 |  |  | 5 163,99 |
| 11.1 О |  | Прайс-лист |  |  | Контроллер дорожный универсальный КДУ-3.0Н (Система-8) 8 каналов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25 000,00 |  | 1,04236 (1,012*1,03) | 26 059,00 |
|  |  |  |  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=30000/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в |  |  | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 |  |  | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 059,00 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 3 Установка опор : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 026,37 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 187,39 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 720,48 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 871,85 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 246,65 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 359,88 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 326,38 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 340,06 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,52 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 704,78 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 868,14 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 441,79 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 861,01 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 380,42 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 751,33 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 246,65 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 180,09 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 022,29 |
|  |  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 350,94 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 059,24 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 884,87 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 890,43 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 3 Установка опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 341 152,61 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,370618 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Прокладка контрольного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ГЭСНм08-02-149-01 |  |  | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг (м/у опорами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,452 |  | 1 |  | 0,452 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=45,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 6,18336 |  |  |  |  |  |  |  | 2 975,99 |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 13,68 |  |  |  | 6,18336 |  |  |  |  | 481,29 |  |  | 2 975,99 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 299,69 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,99008 |  |  |  |  |  |  |  | 3 284,76 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,2 |  |  |  | 0,0904 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 178,83 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  | 0,0904 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 59,78 |
|  |  | 91.06.01-003 |  |  | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 2,2 |  |  |  | 0,9944 |  | 1,75 |  | 1,82 | 3,19 |  |  | 3,17 |
|  |  | 91.06.03-061 |  |  | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 2,2 |  |  |  | 0,9944 |  | 8,84 |  | 1,55 | 13,70 |  |  | 13,62 |
|  |  | 91.06.09-001 |  |  | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 10,64 |  |  |  | 4,80928 |  | 1 472,34 |  | 1,56 | 2 296,85 |  |  | 11 046,19 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 10,64 |  |  |  | 4,80928 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 3 180,47 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,2 |  |  |  | 0,0904 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 57,88 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,2 |  |  |  | 0,0904 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 44,51 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 699,63 |
|  |  | 01.7.06.07-0002 |  |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  | 0,048 |  |  |  | 0,021696 |  | 37,71 |  | 1,61 | 60,71 |  |  | 1,32 |
|  |  | 12.1.02.06-0012 |  |  | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 0,21 |  |  |  | 0,09492 |  | 47,57 |  | 1,5 | 71,36 |  |  | 6,77 |
|  |  | 20.1.02.14-0001 |  |  | Серьга КС-095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  | 3,616 |  | 159,13 |  | 1,08 | 171,86 |  |  | 621,45 |
|  |  | 20.1.02.20-0001 |  |  | Анкеры тросовые |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,08 |  |  |  | 0,03616 |  | 6 119,40 |  | 1,08 | 6 608,95 |  |  | 238,98 |
|  |  | 20.5.04.04-0001 |  |  | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 8 |  |  |  | 3,616 |  |  |  |  | 782,94 |  |  | 2 831,11 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 260,07 |
| 12.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 59,52 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 260,75 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 6 135,54 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 3 192,98 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 805,55 |  |  | 30 648,11 |
| 12.1 |  | ФСБЦ-20.1.02.19-0014 |  |  | Трос грозозащитный одинарной свивки конструкции 7х7 из нержавеющей проволоки, диаметр 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  | 4,52 |  | 1 |  | 4,52 |  | 392,89 |  | 1,01 | 396,82 |  |  | 1 793,63 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=45,2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 793,63 |
| 12.2 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0347 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 4х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,006996 |  | 1 |  | 0,006996 |  | 58 222,02 |  | 1,13 | 65 790,88 |  |  | 460,27 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(6,6*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460,27 |
| 12.3 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0369 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 14х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,012614 |  | 1 |  | 0,012614 |  | 195 275,89 |  | 1,13 | 220 661,76 |  |  | 2 783,43 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(11,9*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 783,43 |
| 12.4 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0373 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 19х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,012932 |  | 1 |  | 0,012932 |  | 261 824,22 |  | 1,13 | 295 861,37 |  |  | 3 826,08 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(12,2*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 826,08 |
| 12.5 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0377 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 27х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,01537 |  | 1 |  | 0,01537 |  | 371 502,25 |  | 1,13 | 419 797,54 |  |  | 6 452,29 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(14,5*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 452,29 |
| 13 |  | ГЭСНм08-02-412-03 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,629 |  |  |  |  |  |  |  | 302,73 |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 6,29 |  |  |  | 0,629 |  |  |  |  | 481,29 |  |  | 302,73 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,85 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  | 3,46 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,03 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 5,93 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 1,98 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,03 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 1,92 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,03 |  |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 1,48 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,17 |
|  |  | 01.7.06.05-0041 |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 26,67 |  |  |  | 2,667 |  | 5,87 |  | 1,47 | 8,63 |  |  | 23,02 |
|  |  | 01.7.07.20-0002 |  |  | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,00105 |  |  |  | 0,000105 |  | 43 821,53 |  | 1,47 | 64 417,65 |  |  | 6,76 |
|  |  | 14.4.02.04-0142 |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  | 0,002 |  | 79,88 |  | 1,45 | 115,83 |  |  | 0,23 |
|  |  | 20.2.01.05-0005 |  |  | Гильзы кабельные медные 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,05 |  |  |  | 0,005 |  | 1 289,92 |  | 1,25 | 1 612,40 |  |  | 8,06 |
|  |  | 20.2.02.01-0013 |  |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 28 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт |  | 0,0122 |  |  |  | 0,00122 |  | 2 316,78 |  | 1,45 | 3 359,33 |  |  | 4,10 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,21 |
| 13.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,19 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 300,07 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 156,16 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 184,90 |  |  | 818,49 |
| 13.1 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0347 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 4х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,0053 |  | 1 |  | 0,0053 |  | 58 222,02 |  | 1,13 | 65 790,88 |  |  | 348,69 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(5*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,69 |
| 13.2 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0363 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 10х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,0053 |  | 1 |  | 0,0053 |  | 142 213,73 |  | 1,13 | 160 701,51 |  |  | 851,72 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(5*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 851,72 |
| 14 |  | ГЭСНм08-02-412-04 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,13 |  | 1 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=13 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,1648 |  |  |  |  |  |  |  | 560,61 |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 8,96 |  |  |  | 1,1648 |  |  |  |  | 481,29 |  |  | 560,61 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,42 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0156 |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,06 |  |  |  | 0,0078 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 15,43 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  | 0,0078 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 5,16 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,06 |  |  |  | 0,0078 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 4,99 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,06 |  |  |  | 0,0078 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 3,84 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,48 |
|  |  | 01.7.06.05-0041 |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 26,67 |  |  |  | 3,4671 |  | 5,87 |  | 1,47 | 8,63 |  |  | 29,92 |
|  |  | 01.7.07.20-0002 |  |  | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,00116 |  |  |  | 0,0001508 |  | 43 821,53 |  | 1,47 | 64 417,65 |  |  | 9,71 |
|  |  | 14.4.02.04-0142 |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  | 0,0026 |  | 79,88 |  | 1,45 | 115,83 |  |  | 0,30 |
|  |  | 20.2.01.05-0007 |  |  | Гильзы кабельные медные 35 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,05 |  |  |  | 0,0065 |  | 4 060,25 |  | 1,25 | 5 075,31 |  |  | 32,99 |
|  |  | 20.2.02.01-0014 |  |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт |  | 0,0122 |  |  |  | 0,001586 |  | 3 287,80 |  | 1,45 | 4 767,31 |  |  | 7,56 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 670,51 |
| 14.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 11,21 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 569,61 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 558,22 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 290,50 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 772,62 |  |  | 1 530,44 |
| 14.1 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0369 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 14х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,0053 |  | 1 |  | 0,0053 |  | 195 275,89 |  | 1,13 | 220 661,76 |  |  | 1 169,51 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(5*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 169,51 |
| 14.2 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0373 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 19х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,00848 |  | 1 |  | 0,00848 |  | 261 824,22 |  | 1,13 | 295 861,37 |  |  | 2 508,90 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=((5+3)*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 508,90 |
| 15 |  | ГЭСНм08-02-412-05 |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2 (внутри консолей с дорожными знаками) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,05 |  | 1 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,584 |  |  |  |  |  |  |  | 281,07 |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 11,68 |  |  |  | 0,584 |  |  |  |  | 481,29 |  |  | 281,07 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,40 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  | 6,35 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,11 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 10,88 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 3,64 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,11 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 3,52 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,11 |  |  |  | 0,0055 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 2,71 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,85 |
|  |  | 01.7.06.05-0041 |  |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м |  | 33,33 |  |  |  | 1,6665 |  | 5,87 |  | 1,47 | 8,63 |  |  | 14,38 |
|  |  | 01.7.07.20-0002 |  |  | Тальк молотый, сорт I |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,00126 |  |  |  | 0,000063 |  | 43 821,53 |  | 1,47 | 64 417,65 |  |  | 4,06 |
|  |  | 14.4.02.04-0142 |  |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,02 |  |  |  | 0,001 |  | 79,88 |  | 1,45 | 115,83 |  |  | 0,12 |
|  |  | 20.2.01.05-0009 |  |  | Гильзы кабельные медные 70 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,05 |  |  |  | 0,0025 |  | 4 363,50 |  | 1,25 | 5 454,38 |  |  | 13,64 |
|  |  | 20.2.02.01-0015 |  |  | Втулки полипропиленовые, диаметр 54 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 шт |  | 0,0122 |  |  |  | 0,00061 |  | 4 130,12 |  | 1,45 | 5 988,67 |  |  | 3,65 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337,67 |
| 15.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5,62 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,42 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 281,67 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 146,58 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 430,80 |  |  | 771,54 |
| 15.1 |  | ФСБЦ-21.1.08.03-0381 |  |  | Кабель контрольный КВВГ 37х1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,0053 |  | 1 |  | 0,0053 |  | 504 001,80 |  | 1,13 | 569 522,03 |  |  | 3 018,47 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(5*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 018,47 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 4 Прокладка контрольного кабеля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 919,85 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 120,40 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 342,36 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,57 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 153,52 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 981,57 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 120,40 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 342,36 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 303,57 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 153,52 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 275,50 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786,22 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 423,97 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 275,50 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 786,22 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 4 Прокладка контрольного кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 981,57 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,56116 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,02268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Прокладка силового кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ГЭСН28-03-013-01 применительно |  |  | Подвеска проводов самонесущих изолированных марки СИП-2, СИП-2А на опорах воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | км |  | 0,023 |  | 1 |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=23/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 4,8231 |  |  |  |  |  |  |  | 2 215,01 |
|  |  | 1-100-34 |  |  | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 209,7 |  |  |  | 4,8231 |  |  |  |  | 459,25 |  |  | 2 215,01 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 582,98 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,48856 |  |  |  |  |  |  |  | 974,08 |
|  |  | 91.04.01-031 |  |  | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 4,7 |  |  |  | 0,1081 |  |  |  |  | 2 070,85 |  |  | 223,86 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4,7 |  |  |  | 0,1081 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 61,16 |
|  |  | 91.09.03-035 |  |  | Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 4,86 |  |  |  | 0,11178 |  |  |  |  | 247,73 |  |  | 27,69 |
|  |  | 91.09.04-002 |  |  | Дрезины широкой колеи грузовые крановые универсальные, грузоподъемность крановой установки 3,5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 4,86 |  |  |  | 0,11178 |  | 927,28 |  | 1,74 | 1 613,47 |  |  | 180,35 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,72 |  |  |  | 0,22356 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 147,84 |
|  |  | 91.09.06-004 |  |  | Машины для монтажа контактной сети при работе "с поля" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 50,3 |  |  |  | 1,1569 |  | 1 068,59 |  | 1,74 | 1 859,35 |  |  | 2 151,08 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 50,3 |  |  |  | 1,1569 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 765,08 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,18 |
|  |  | 20.1.01.08-0019 |  |  | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,04 |  |  |  | 0,00092 |  |  |  |  | 17 429,98 |  |  | 16,04 |
|  |  | 20.1.01.08-0020 |  |  | Зажимы ответвительные с проводами ответвлений сечением 4-35 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,84 |  |  |  | 0,01932 |  |  |  |  | 10 501,55 |  |  | 202,89 |
|  |  | 20.1.01.15-0011 |  |  | Зажимы соединительные изолированные, сечение 50 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,03 |  |  |  | 0,00069 |  |  |  |  | 10 177,93 |  |  | 7,02 |
|  |  | 20.1.01.15-0012 |  |  | Зажимы соединительные изолированные, сечение 54,6 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,00023 |  |  |  |  | 17 758,77 |  |  | 4,08 |
|  |  | 20.1.02.07-0004 |  |  | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 50 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,00023 |  | 29 333,22 |  | 1,25 | 36 666,53 |  |  | 8,43 |
|  |  | 20.1.02.07-0005 |  |  | Наконечники изолированные алюминиевые с медной клеммой, диапазон сечений 54 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,00023 |  | 29 333,22 |  | 1,25 | 36 666,53 |  |  | 8,43 |
|  |  | 20.2.02.04-0001 |  |  | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,01 |  |  |  | 0,00023 |  | 1 669,04 |  | 1,45 | 2 420,11 |  |  | 0,56 |
|  |  | 21.2.01.02-0143 |  |  | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,0066 |  |  |  | 0,0001518 |  | 942 546,80 |  | 1,06 | 999 099,61 |  |  | 151,66 |
|  |  | 22.2.02.14-0022 |  |  | Проволока стальная оцинкованная перевязочная для воздушных линий связи, классы 1, 2, диаметр 2,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,04 |  |  |  | 0,00092 |  | 152 088,12 |  | 1,14 | 173 380,46 |  |  | 159,51 |
|  |  | 25.2.02.04-0001 |  |  | Зажим анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  | 3 |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 25.2.02.04-0002 |  |  | Зажим анкерный для подвешивания самонесущих кабелей сечением 11-15 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 15 кН, размер алюминиевого корпуса зажима без стального тросика и клиньев 112х28х63 мм, длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  | 3 |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
|  |  | 25.2.02.04-0003 |  |  | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  | 23 |  |  |  | 0,529 |  | 576,55 |  | 1,25 | 720,69 |  |  | 381,25 |
|  |  | 25.2.02.09-0011 |  |  | Хомуты нейлоновые кабельные стяжные, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,54 |  |  |  | 0,01242 |  | 466,31 |  | 1,39 | 648,17 |  |  | 8,05 |
|  |  | 25.2.02.11-0021 |  |  | Лента крепления из нержавеющей стали в пластмассовой коробке с кабельной бухтой, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 0,51 |  |  |  | 0,01173 |  | 4 136,76 |  | 1,98 | 8 190,78 |  |  | 96,08 |
|  |  | 25.2.02.11-0051 |  |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,35 |  |  |  | 0,00805 |  | 1 367,14 |  | 1,47 | 2 009,70 |  |  | 16,18 |
| Н |  | 05.1.02.06 |  |  | Приставки железобетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н |  | 21.2.01.01 |  |  | Провода самонесущие изолированные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 1,02 |  |  |  | 0,02346 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 832,25 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 189,09 |
|  |  | Пр/812-022.0-3 |  |  | НР Железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  | 3 508,00 |
|  |  | Пр/774-022.0 |  |  | СП Железные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 65 |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 2 072,91 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 539 702,61 |  |  | 12 413,16 |
| 16.1 |  | ФСБЦ-21.2.01.01-0062 применительно |  |  | Провод самонесущий изолированный СИП-4 2х16-0,6/1 // Провод самонесущий изолированный СИП-2 2х16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м |  | 0,02438 |  | 1 |  | 0,02438 |  | 31 139,61 |  | 1,33 | 41 415,68 |  |  | 1 009,71 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(23*1,06) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 009,71 |
| 16.2 |  | ФСБЦ-25.2.02.04-0003 |  |  | Комплект промежуточной подвески для подвешивания самонесущих кабелей сечением 16-95 мм2, предельная нагрузка 12-20 кН в составе кронштейн из высокопрочного коррозионностойкого алюминиевого сплава и пластикового подвеса // Комплект анкерных подвесов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компл |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 576,55 |  | 1,25 | 720,69 |  |  | 1 441,38 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 441,38 |
| 16.3 |  | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 применительно |  |  | Ленты бандажные для устройства вертикальной разметки на опорах контактной сети, из нержавеющей стали 08Х18Н10, толщина 0,76 мм, ширина 19 мм // Монтажная лента F 207 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 м |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  | 911,44 |  | 1,08 | 984,36 |  |  | 98,44 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(2*0,5) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,44 |
| 16.4 |  | ФСБЦ-25.2.02.11-0051 |  |  | Скрепы для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм // Скрепа (С 20)-ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,02 |  | 1 |  | 0,02 |  | 1 367,14 |  | 1,47 | 2 009,70 |  |  | 40,19 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,19 |
| 17 |  | ГЭСНм08-02-144-03 |  |  | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,04 |  | 1 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,4864 |  |  |  |  |  |  |  | 234,10 |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 12,16 |  |  |  | 0,4864 |  |  |  |  | 481,29 |  |  | 234,10 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,10 |
| 17.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 4,68 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,10 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 229,42 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 119,39 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 689,75 |  |  | 587,59 |
| 17.1 |  | ФСБЦ-20.1.01.02-1010 применительно |  |  | Зажим прокалывающий Р4 1,5-10/6-95 // Зажим ответвительный Р645 35-150/10-35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 105,54 |  |  | 211,08 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211,08 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 5 Прокладка силового кабеля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 871,83 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 449,11 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 582,98 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,08 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 865,66 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 413,16 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 215,01 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 582,98 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 974,08 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,18 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 508,00 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 072,91 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 388,39 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234,10 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 805,48 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 229,42 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,39 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 423,19 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 737,42 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 192,30 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 5 Прокладка силового кабеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 801,55 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,3095 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,48856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Монтаж дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ГЭСН27-09-008-01 |  |  | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,06 |  | 1 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |  |  | 8 394,43 |
|  |  | 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 320 |  |  |  | 19,2 |  |  |  |  | 437,21 |  |  | 8 394,43 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,96 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,8718 |  |  |  |  |  |  |  | 493,11 |
|  |  | 91.04.01-033 |  |  | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 11 |  |  |  | 0,66 |  | 998,38 |  | 1,38 | 1 377,76 |  |  | 909,32 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 11 |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 373,43 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,52 |  |  |  | 0,0912 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 180,42 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,52 |  |  |  | 0,0912 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 60,31 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 2,01 |  |  |  | 0,1206 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 77,22 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 2,01 |  |  |  | 0,1206 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 59,37 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686,87 |
|  |  | 01.7.15.02-0082 |  |  | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,048 |  |  |  | 0,00288 |  | 106 965,20 |  | 1,2 | 128 358,24 |  |  | 369,67 |
|  |  | 14.4.01.08-0001 |  |  | Грунтовка В-КФ-093 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,01935 |  |  |  | 0,001161 |  | 170 358,45 |  | 1,3 | 221 465,99 |  |  | 257,12 |
|  |  | 14.4.04.08-0001 |  |  | Эмаль ПФ-115, цветная, белый |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,00562 |  |  |  | 0,0003372 |  | 60 045,35 |  | 1,63 | 97 873,92 |  |  | 33,00 |
|  |  | 14.5.09.07-0031 |  |  | Растворитель Р-4А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,00338 |  |  |  | 0,0002028 |  | 105 971,44 |  | 1,26 | 133 524,01 |  |  | 27,08 |
| Н |  | 01.5.03.03 |  |  | Знаки дорожные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 100 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н |  | 01.5.03.05 |  |  | Стойки для дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 100 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 741,37 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 887,54 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 13 153,56 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 11 909,30 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596 737,17 |  |  | 35 804,23 |
| 19 |  | ГЭСН27-09-012-01 |  |  | При установке дополнительных щитков добавлять к нормам таблиц с 27-09-008 по 27-09-011 (б/у материал) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,18 |  | 1 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 12,42 |  |  |  |  |  |  |  | 5 430,15 |
|  |  | 1-100-30 |  |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 69 |  |  |  | 12,42 |  |  |  |  | 437,21 |  |  | 5 430,15 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 956,26 |
|  |  | 08.1.02.11-0001 |  |  | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,048 |  |  |  | 0,00864 |  | 55 898,18 |  | 1,98 | 110 678,40 |  |  | 956,26 |
| Н |  | 01.5.03.03 |  |  | Знаки дорожные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 100 |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 386,41 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 430,15 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 8 036,62 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 7 276,40 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 552,39 |  |  | 21 699,43 |
| 19.1 |  | ФСБЦ-27.2.01.08-0002 применительно |  |  | Хомут из оцинкованной стали, диаметр 76 мм // Хомут для крепления дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 18 |  | 1 |  | 18 |  | 279,80 |  | 1,37 | 383,33 |  |  | 6 899,94 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 899,94 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 6 Монтаж дорожных знаков : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 027,72 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 824,58 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,96 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,11 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 543,07 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 503,66 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 824,58 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 166,96 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 493,11 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 643,13 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 190,18 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 185,70 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 899,94 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 899,94 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 317,69 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 190,18 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 185,70 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 6 Монтаж дорожных знаков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 403,60 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8718 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Установка металлического оцинкованного пешеходного перильного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | ГЭСН27-09-001-08 |  |  | Устройство металлических пешеходных ограждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 1,5 |  | 1 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(44+6+20+48+24+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 72,69 |  |  |  |  |  |  |  | 31 246,52 |
|  |  | 1-100-28 |  |  | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 48,46 |  |  |  | 72,69 |  |  |  |  | 429,86 |  |  | 31 246,52 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,74 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,755 |  |  |  |  |  |  |  | 864,02 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,17 |  |  |  | 1,755 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 1 123,74 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,17 |  |  |  | 1,755 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 864,02 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 030,12 |
|  |  | 01.7.15.03-0032 |  |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М8, длина болта 16-100 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 27 |  |  |  | 40,5 |  | 111,21 |  | 1,2 | 133,45 |  |  | 5 404,73 |
|  |  | 02.2.05.04-2010 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 5(3)-10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,82 |  |  |  | 1,23 |  | 2 220,14 |  | 2,06 | 4 573,49 |  |  | 5 625,39 |
| Н |  | 01.5.02.01 |  |  | Металлоконструкции балок ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 1,2 |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н |  | 04.1.02.03 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона для дорожных и аэродромных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 4,08 |  |  |  | 6,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н |  | 07.2.07.11 |  |  | Стойки металлические опорные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,8 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н |  | 08.4.01.02 |  |  | Детали закладные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,64 |  |  |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 264,40 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 110,54 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 47 523,60 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 43 028,12 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 877,41 |  |  | 134 816,12 |
| 20.1 |  | Коммерческое предложение |  |  | Пешеходное ограждение (типа "Крест") 2000х1200 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 75 |  | 1 |  | 75 |  |  |  |  | 6 250,00 |  |  | 468 750,00 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=7500/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468 750,00 |
| 20.2 |  | Коммерческое предложение |  |  | Стойка для пешеходного ограждения h=1800 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | шт |  | 81 |  | 1 |  | 81 |  |  |  |  | 1 333,33 |  |  | 107 999,73 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цена=1600/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 999,73 |
| 20.3 |  | ФСБЦ-04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 6,12 |  | 1 |  | 6,12 |  | 4 742,74 |  | 2,38 | 11 287,72 |  |  | 69 080,85 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 080,85 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 7 Установка металлического оцинкованного пешеходного перильного ограждения : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 690 094,98 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 246,52 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,74 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,02 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656 860,70 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203 896,97 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 246,52 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 123,74 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 864,02 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 110,97 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 523,60 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 028,12 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 749,73 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 576 749,73 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 110,54 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 523,60 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 028,12 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 7 Установка металлического оцинкованного пешеходного перильного ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 780 646,70 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Сопутствующие работы (островки безопасности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | ГЭСН27-03-008-04 |  |  | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,0084 |  | 1 |  | 0,0084 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(21*0,5*0,08) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,51032 |  |  |  |  |  |  |  | 643,67 |
|  |  | 1-100-27 |  |  | Средний разряд работы 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 179,8 |  |  |  | 1,51032 |  |  |  |  | 426,18 |  |  | 643,67 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,42 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,383292 |  |  |  |  |  |  |  | 190,90 |
|  |  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,55 |  |  |  | 0,01302 |  | 1 299,64 |  | 1,46 | 1 897,47 |  |  | 24,71 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,55 |  |  |  | 0,01302 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 8,61 |
|  |  | 91.18.01-007 |  |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 44,08 |  |  |  | 0,370272 |  |  |  |  | 374,23 |  |  | 138,57 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 44,08 |  |  |  | 0,370272 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 182,29 |
|  |  | 91.21.10-002 |  |  | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 88,16 |  |  |  | 0,740544 |  |  |  |  | 2,89 |  |  | 2,14 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,99 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 834,57 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,16 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 1 118,32 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 222,62 |  |  | 3 353,47 |
| 22 |  | ГЭСН27-03-010-01 |  |  | Разборка бортовых камней: на бетонном основании |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,21 |  | 1 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(11+10) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 16,107 |  |  |  |  |  |  |  | 6 627,87 |
|  |  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 76,7 |  |  |  | 16,107 |  |  |  |  | 411,49 |  |  | 6 627,87 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 627,87 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 627,87 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 9 809,25 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 8 881,35 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 564,14 |  |  | 25 318,47 |
| 23 |  | ГЭСН27-03-008-05 |  |  | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,014 |  | 1 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(10*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,80388 |  |  |  |  |  |  |  | 321,93 |
|  |  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 57,42 |  |  |  | 0,80388 |  |  |  |  | 400,47 |  |  | 321,93 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,94 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,17402 |  |  |  |  |  |  |  | 115,09 |
|  |  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 3,16 |  |  |  | 0,04424 |  | 887,54 |  | 1,74 | 1 544,32 |  |  | 68,32 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,16 |  |  |  | 0,04424 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 29,26 |
|  |  | 91.01.05-086 |  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 9,27 |  |  |  | 0,12978 |  |  |  |  | 1 792,39 |  |  | 232,62 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 9,27 |  |  |  | 0,12978 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 85,83 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 737,96 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,02 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 646,79 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 585,61 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 740,00 |  |  | 1 970,36 |
| 24 |  | ГЭСН01-01-012-25 |  |  | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 м3 |  | 0,00225 |  | 1 |  | 0,00225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(15*0,15) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  | 7,21 |
|  |  | 1-100-20 |  |  | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 8 |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 400,47 |  |  | 7,21 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,32 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,0522 |  |  |  |  |  |  |  | 34,52 |
|  |  | 91.01.01-035 |  |  | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 5,8 |  |  |  | 0,01305 |  | 887,54 |  | 1,74 | 1 544,32 |  |  | 20,15 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 5,8 |  |  |  | 0,01305 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 8,63 |
|  |  | 91.01.05-086 |  |  | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,65 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 17,4 |  |  |  | 0,03915 |  |  |  |  | 1 792,39 |  |  | 70,17 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 17,4 |  |  |  | 0,03915 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 25,89 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
|  |  | 02.2.05.04-2090 |  |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,03 |  |  |  | 0,0000675 |  | 2 184,44 |  | 2,06 | 4 499,95 |  |  | 0,30 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,35 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,73 |
|  |  | Пр/812-001.1-3 |  |  | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  | 38,81 |
|  |  | Пр/774-001.1 |  |  | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  | 19,20 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 604,44 |  |  | 190,36 |
| 25 |  | 02-15-1-01-0005 |  |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 3,15 |  | 1 |  | 3,15 |  |  |  |  | 129,26 |  |  | 407,17 |
|  |  |  |  |  | Объем=0,00225*1000*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,17 |
| 26 |  | ГЭСН27-02-010-02 |  |  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м |  | 0,21 |  | 1 |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=21 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 14,658 |  |  |  |  |  |  |  | 6 354,68 |
|  |  | 1-100-29 |  |  | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 69,8 |  |  |  | 14,658 |  |  |  |  | 433,53 |  |  | 6 354,68 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258,79 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,1365 |  |  |  |  |  |  |  | 88,86 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,61 |  |  |  | 0,1281 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 253,41 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,61 |  |  |  | 0,1281 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 84,72 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,04 |  |  |  | 0,0084 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 5,38 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,04 |  |  |  | 0,0084 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 4,14 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 748,80 |
|  |  | 01.7.15.06-0111 |  |  | Гвозди строительные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,001 |  |  |  | 0,00021 |  | 70 296,20 |  | 1,21 | 85 058,40 |  |  | 17,86 |
|  |  | 04.1.02.05-0006 |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 5,9 |  |  |  | 1,239 |  | 4 742,74 |  | 2,38 | 11 287,72 |  |  | 13 985,49 |
|  |  | 04.3.01.09-0014 |  |  | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,06 |  |  |  | 0,0126 |  | 3 778,62 |  | 2,2 | 8 312,96 |  |  | 104,74 |
|  |  | 11.1.03.06-0070 |  |  | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,17 |  |  |  | 0,0357 |  | 10 082,68 |  | 1,78 | 17 947,17 |  |  | 640,71 |
| П,Н |  | 05.2.03.03 |  |  | Камни бортовые бетонные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 451,13 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 443,54 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 9 536,44 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 8 634,34 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 675,76 |  |  | 39 621,91 |
| 26.1 |  | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 |  |  | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,945 |  | 1 |  | 0,945 |  | 7 444,62 |  | 2,85 | 21 217,17 |  |  | 20 050,23 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=1*0,3*0,15*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 050,23 |
| 27 |  | ГЭСН27-04-001-01 |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,018 |  | 1 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=((10+15+20)*0,04) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,2592 |  |  |  |  |  |  |  | 106,66 |
|  |  | 1-100-23 |  |  | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 14,4 |  |  |  | 0,2592 |  |  |  |  | 411,49 |  |  | 106,66 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,73 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,24984 |  |  |  |  |  |  |  | 155,60 |
|  |  | 91.01.02-004 |  |  | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,77 |  |  |  | 0,03186 |  | 1 299,64 |  | 1,46 | 1 897,47 |  |  | 60,45 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,77 |  |  |  | 0,03186 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 21,07 |
|  |  | 91.06.05-011 |  |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 4,29 |  |  |  | 0,07722 |  |  |  |  | 1 901,81 |  |  | 146,86 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 4,29 |  |  |  | 0,07722 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 43,69 |
|  |  | 91.08.03-030 |  |  | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 7,08 |  |  |  | 0,12744 |  | 2 391,60 |  | 1,45 | 3 467,82 |  |  | 441,94 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 7,08 |  |  |  | 0,12744 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 84,28 |
|  |  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,74 |  |  |  | 0,01332 |  | 1 043,14 |  | 1,33 | 1 387,38 |  |  | 18,48 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,74 |  |  |  | 0,01332 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 6,56 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,69 |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 5 |  |  |  | 0,09 |  | 35,71 |  | 1,46 | 52,14 |  |  | 4,69 |
| П,Н |  | 02.3.01.02 |  |  | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,68 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,26 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 388,14 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 351,43 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 013,89 |  |  | 1 674,25 |
| 27.1 |  | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 |  |  | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 1,98 |  | 1 |  | 1,98 |  | 616,20 |  | 1,38 | 850,36 |  |  | 1 683,71 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=1,8*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,71 |
| 28 |  | ГЭСН27-07-003-03 |  |  | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,47 |  | 1 |  | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=(10+15+20+2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 39,5364 |  |  |  |  |  |  |  | 17 939,25 |
|  |  | 1-100-33 |  |  | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 84,12 |  |  |  | 39,5364 |  |  |  |  | 453,74 |  |  | 17 939,25 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 893,15 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 2,4816 |  |  |  |  |  |  |  | 1 363,13 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 1,78 |  |  |  | 0,8366 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 1 655,00 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 1,78 |  |  |  | 0,8366 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 553,26 |
|  |  | 91.08.09-001 |  |  | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 8 |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  | 49,16 |  |  | 184,84 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 3,5 |  |  |  | 1,645 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 1 053,31 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 3,5 |  |  |  | 1,645 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 809,87 |
| Н |  | 04.3.02.13 |  |  | Смеси цементно-песчаные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 5,415 |  |  |  | 2,54505 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н |  | 05.2.04.04 |  |  | Плиты бетонные тротуарные фигурные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 195,53 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 302,38 |
|  |  | Пр/812-021.1-3 |  |  | НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 114 |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  | 22 004,71 |
|  |  | Пр/774-021.1 |  |  | СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 77 |  |  |  | 77 |  |  |  |  |  |  |  | 14 862,83 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 666,11 |  |  | 59 063,07 |
| 28.1 |  | ФСБЦ-04.3.02.13-0213 |  |  | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В5 (М75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 2,54505 |  | 1 |  | 2,54505 |  | 4 912,95 |  | 1,88 | 9 236,35 |  |  | 23 506,97 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 506,97 |
| 28.2 |  | ФСБЦ-05.2.02.19-0051 |  |  | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на белом цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм // Тротуарная плитка "Кирпичик" 200х100х60 мм, цвет красный |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  | 49,82 |  | 1 |  | 49,82 |  | 764,38 |  | 1,66 | 1 268,87 |  |  | 63 215,10 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=47*1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 215,10 |
| 29 |  | ГЭСН27-03-004-02 |  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 т |  | 0,021 |  | 1 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2,1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 1,30704 |  |  |  |  |  |  |  | 643,48 |
|  |  | 1-100-40 |  |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 62,24 |  |  |  | 1,30704 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 643,48 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 098,53 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,47166 |  |  |  |  |  |  |  | 293,53 |
|  |  | 91.08.03-016 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 8,53 |  |  |  | 0,17913 |  |  |  |  | 2 000,46 |  |  | 358,34 |
|  |  | 4-100-050 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 8,53 |  |  |  | 0,17913 |  |  |  |  | 565,80 |  |  | 101,35 |
|  |  | 91.08.03-018 |  |  | Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 13 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 13,57 |  |  |  | 0,28497 |  | 1 753,85 |  | 1,46 | 2 560,62 |  |  | 729,70 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 13,57 |  |  |  | 0,28497 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 188,46 |
|  |  | 91.13.01-038 |  |  | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,36 |  |  |  | 0,00756 |  | 1 043,14 |  | 1,33 | 1 387,38 |  |  | 10,49 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,36 |  |  |  | 0,00756 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 3,72 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,86 |
|  |  | 01.2.01.01-0001 |  |  | Битум нефтяной дорожный МГ 40/70, МГ 70/130, МГ 130/200, СГ 40/70, СГ 70/130, СГ 130/200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,074 |  |  |  | 0,001554 |  | 26 169,13 |  | 1,31 | 34 281,56 |  |  | 53,27 |
|  |  | 01.3.01.03-0002 |  |  | Керосин для технических целей |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,005 |  |  |  | 0,000105 |  | 62 186,75 |  | 1,09 | 67 783,56 |  |  | 7,12 |
|  |  | 01.7.03.01-0001 |  |  | Вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м3 |  | 0,43 |  |  |  | 0,00903 |  | 35,71 |  | 1,46 | 52,14 |  |  | 0,47 |
| Н |  | 04.2.01.01 |  |  | Смеси асфальтобетонные горячие плотные |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 101 |  |  |  | 2,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 096,40 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 937,01 |
|  |  | Пр/812-021.0-3 |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 148 |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 1 386,77 |
|  |  | Пр/774-021.0 |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 134 |  |  |  | 134 |  |  |  |  |  |  |  | 1 255,59 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 655,24 |  |  | 4 738,76 |
| 29.1 |  | ФСБЦ-04.2.01.01-1230 применительно |  |  | Смеси асфальтобетонные А 16 НЛ на ПБВ // Смеси асфальтобетонные мелкозернистые,тип А16ВН |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 2,121 |  | 1 |  | 2,121 |  | 6 038,96 |  | 1,99 | 12 017,53 |  |  | 25 489,18 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 489,18 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 8 Ремонт тротуаров : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 528,27 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 644,75 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 474,88 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 241,63 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 759,84 |
|  |  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,17 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 283,01 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 875,84 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 644,75 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 474,88 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 241,63 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 759,84 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 046,07 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 708,67 |
|  |  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,17 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 886,38 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 046,07 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 708,67 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 8 Ремонт тротуаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 283,01 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,19984 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,949112 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Заземление контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | ГЭСНм08-02-471-04 |  |  | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 шт |  | 0,1 |  | 1 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  | 347,01 |
|  |  | 1-100-38 |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 7,21 |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  | 481,29 |  |  | 347,01 |
|  |  | 2 |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,63 |
|  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,13 |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  | 1 978,25 |  |  | 25,72 |
|  |  | 4-100-060 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,13 |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  | 661,32 |  |  | 8,60 |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 0,13 |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  | 640,31 |  |  | 8,32 |
|  |  | 4-100-040 |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  | 0,13 |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  | 492,32 |  |  | 6,40 |
|  |  | 91.17.04-233 |  |  | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  | 2,19 |  |  |  | 0,219 |  | 24,46 |  | 0,67 | 16,39 |  |  | 3,59 |
|  |  | 4 |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249,64 |
|  |  | 01.7.11.07-0227 |  |  | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 0,78 |  |  |  | 0,078 |  | 155,63 |  | 1,04 | 161,86 |  |  | 12,63 |
|  |  | 14.4.01.09-0427 |  |  | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  | 2 |  |  |  | 0,2 |  | 911,56 |  | 1,3 | 1 185,03 |  |  | 237,01 |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 649,28 |
| 30.1 |  | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  |  | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6,94 |
|  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,01 |
|  |  | Пр/812-049.3-3 |  |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |  | 354,77 |
|  |  | Пр/774-049.3 |  |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  | 51 |  |  |  | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 184,63 |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 956,20 |  |  | 1 195,62 |
| 30.1 |  | ФСБЦ-08.4.03.03-0034 |  |  | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-III, диаметр 16-18 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,00316 |  | 1 |  | 0,00316 |  | 60 430,00 |  | 0,96 | 58 012,80 |  |  | 183,32 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=2*1,58/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183,32 |
| 30.2 |  | ФСБЦ-08.3.07.01-0031 |  |  | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 16х4 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т |  | 0,0005 |  | 1 |  | 0,0005 |  | 92 516,70 |  | 0,91 | 84 190,20 |  |  | 42,10 |
|  |  |  |  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем=1*0,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,10 |
|  |  |  |  |  | Итоги по разделу 9 Заземление контроллера : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,64 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,01 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,63 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 482,00 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,42 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,42 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 195,62 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,01 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,63 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,58 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,77 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,63 |
|  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,01 |
|  |  |  |  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 354,77 |
|  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184,63 |
|  |  |  |  |  | Итого по разделу 9 Заземление контроллера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421,04 |
|  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 187 032,48 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 787,84 |
|  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 569,51 |
|  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 757,84 |
|  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 019 510,12 |
|  |  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,17 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 311,46 |
|  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 686 904,29 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 225,32 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 809,10 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 687,94 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318 398,22 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 571,37 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111 212,34 |
|  |  |  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,17 |
|  |  |  |  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791 657,04 |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 562,52 |
|  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 760,41 |
|  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 069,90 |
|  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701 111,90 |
|  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 039,78 |
|  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 112,53 |
|  |  |  |  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 350,94 |
|  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653 319,44 |
|  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 545,68 |
|  |  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 611,15 |
|  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) Коэффициент перерасчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 324,87 |
|  |  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |