Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту помещений группы №2 МАДОУ "Снегурочка" корпус 1 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная,40 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с 01.07.2025;

-  окончание: 15.08.2025.

Срок исполнения контракта: с 01.07.2025 по 23.09.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизация строительного мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | Линолеум ПВХ коммерческий без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм. Цвет согласовывается с заказчиком. |
| 2 | Плитка | Плитка керамогранитная, неполированная, толщина 8 мм (цвет по согласованию) |
| 3 | Плинтус | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм |
| 4 | Унитаз | Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм |
| 5 | Раковина | Раковина керамическая с кронштейнами. Наличие: сифон бутылочный, выпуск, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм |
| 6 | Блок дверной | Блок дверной размеры 2,07х 0,87 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны. |
| 7 | Блок дверной | Блок дверной, размеры 2,07х 0,77 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны. |
| 8 | Блок дверной | Блок дверной, размеры 2,07х 0,97 м телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны. |
| 9 | Блок оконный | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, глухой, одинарное остекление, размеры 1,2х 0,8 м |
| 10 | Блок оконный | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, одинарное остекление, размеры 2,5х 0,85 м |
| 11 | Блок оконный | Блок оконный из ПВХ - профиля двустворчатый , одна створка поворотно-откидная, однокамерный стеклопакет толщиной 24 мм, размеры 1,15х 1,15 м |

Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локально сметном расчете

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту помещений группы №2 МАДОУ "Снегурочка" корпус 1 в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| Раздел 1. Электротехнические работы (раздевалка, моечная, санузел, спальня, игровая, коридор, тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр67-01-008-02 | Смена светильников: с люминесцентными лампами // демонтаж и монтаж светодиодных светильников - б/у материал) | 100 шт | 0,36 | 1 | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 58,788 |  |  |  |  |  |  | 32 921,28 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 163,3 |  | 58,788 |  |  |  | 560,00 |  |  | 32 921,28 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,03 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0288 |  |  |  |  |  |  | 14,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0288 | 37,32 | 1,89 |  | 70,53 |  |  | 2,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0288 |  |  |  | 497,31 |  |  | 14,32 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами | шт | 100 |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 937,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 935,60 |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 30 300,75 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  |  |  | 15 809,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 219 576,31 |  |  | 79 047,47 |
|  |  | Всего по разделу 1 Электротехнические работы (раздевалка, моечная, санузел, спальня, игровая, коридор, тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 047,47 |
| Раздел 2. Потолки (раздевалка, моечная, санузел, спальня, игровая, коридор, тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 155,58 | 1 | 155,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18+2,9+15,3+46,48+58+12,7+2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 90,2364 |  |  |  |  |  |  | 39 747,33 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 0,58 |  | 90,2364 |  |  |  | 440,48 |  |  | 39 747,33 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 747,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 747,33 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 36 170,07 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 18 283,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 605,48 |  |  | 94 201,17 |
| 3 | ГЭСНр61-04-006-01 Применительно | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию // расшивка потолочных швов между плитами перекрытия | 100 м2 | 0,135 | 1 | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(90*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,85255 |  |  |  |  |  |  | 1 490,14 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 | чел.-ч | 21,13 |  | 2,85255 |  |  |  | 522,39 |  |  | 1 490,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0081 |  |  |  |  |  |  | 4,54 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0081 | 477,92 | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 6,04 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0081 |  |  |  | 560,00 |  |  | 4,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 668,57 |
|  | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА | кг | 20,6 |  | 2,781 | 65,33 | 2,29 |  | 149,61 |  |  | 416,07 |
|  | 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований | кг | 10,3 |  | 1,3905 | 144,12 | 1,26 |  | 181,59 |  |  | 252,50 |
| Н | 01.8.01.06 | Сетки стеклянные | м2 | 111,1 |  | 14,9985 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 169,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 494,68 |
|  | Пр/812-095.0-2 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 1 345,21 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 657,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 30 904,89 |  |  | 4 172,16 |
| 3.1 | Прайс-лист | Сетка серпянка шириной 150 мм х 20м | шт | 4,5 | 1 | 4,5 |  |  |  | 162,50 |  |  | 731,25 |
|  |  | Объем=90/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=195/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,25 |
| 4 | ГЭСН15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,5558 | 1 | 1,5558 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=155,58 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 98,0154 |  |  |  |  |  |  | 49 973,15 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 63 |  | 98,0154 |  |  |  | 509,85 |  |  | 49 973,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,280044 |  |  |  |  |  |  | 154,87 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,02 |  | 0,031116 | 30,61 | 1,89 |  | 57,85 |  |  | 1,80 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,031116 |  |  |  | 497,31 |  |  | 15,47 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,16 |  | 0,248928 | 477,92 | 1,56 |  | 745,56 |  |  | 185,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,16 |  | 0,248928 |  |  |  | 560,00 |  |  | 139,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 509,50 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 |  | 1,306872 | 531,44 | 1,66 |  | 882,19 |  |  | 1 152,91 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 |  | 0,482298 | 56,11 | 1,43 |  | 80,24 |  |  | 38,70 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,055 |  | 0,085569 | 52 790,33 | 1,62 |  | 85 520,33 |  |  | 7 317,89 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,033 |  | 0,0513414 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,022 |  | 0,0342276 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 824,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 128,02 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 50 629,30 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 24 562,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  | 86 140,21 |  |  | 134 016,94 |
| 4.1 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0342276 | 1 | 0,0342276 | 51 280,15 | 1,71 |  | 87 689,06 |  |  | 3 001,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 001,39 |
| 4.2 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 | т | 0,0513414 | 1 | 0,0513414 | 41 183,54 | 1,92 |  | 79 072,40 |  |  | 4 059,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 059,69 |
|  |  | Всего по разделу 2 Потолки (раздевалка, моечная, санузел, спальня, игровая, коридор, тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240 182,60 |
| Раздел 3. Полы (раздевалка, спальня, игровая, коридор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,9806 | 1 | 0,9806 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+27,8+31,6+20,66) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,696862 |  |  |  |  |  |  | 1 683,99 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,77 |  | 3,696862 |  |  |  |  | 455,52 |  | 1 683,99 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,107866 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,99 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 1 515,59 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 825,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 104,36 |  | 4 024,74 |
| 6 | ГЭСНр57-01-002-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 1,3518 | 1 | 1,3518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,397002 |  |  |  |  |  |  | 7 013,64 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 11,39 |  | 15,397002 |  |  |  |  | 455,52 |  | 7 013,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,175734 |  |  |  |  |  |  | 87,39 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,13 |  | 0,175734 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 12,39 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,175734 |  |  |  |  | 497,31 |  | 87,39 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,47 |  | 0,635346 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 113,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 101,03 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 6 390,93 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 479,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 563,88 |  | 16 983,85 |
| 7 | ГЭСНр57-01-002-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит | 100 м2 | 1,3518 | 1 | 1,3518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,991462 |  |  |  |  |  |  | 6 828,91 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 11,09 |  | 14,991462 |  |  |  |  | 455,52 |  | 6 828,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,162216 |  |  |  |  |  |  | 80,67 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,12 |  | 0,162216 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 11,44 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,162216 |  |  |  |  | 497,31 |  | 80,67 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,55 |  | 0,74349 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 921,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 909,58 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 6 218,62 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 385,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 224,69 |  | 16 525,33 |
| 8 | ГЭСН46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых (толщиной 50 мм) | 100 м2 | 1,3518 | 1 | 1,3518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 41,270454 |  |  |  |  |  |  | 18 799,52 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 30,53 |  | 41,270454 |  |  |  |  | 455,52 |  | 18 799,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 4,93407 |  |  |  |  |  |  | 2 453,76 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 3,65 |  | 4,93407 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 348,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 3,65 |  | 4,93407 |  |  |  |  | 497,31 |  | 2 453,76 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,8 |  | 1,08144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 601,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 253,28 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 19 553,02 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 11 051,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 619,63 |  | 52 206,01 |
| 9 | ГЭСНр57-01-001-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 | 1,3518 | 1 | 1,3518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,368306 |  |  |  |  |  |  | 4 722,97 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 7,67 |  | 10,368306 |  |  |  |  | 455,52 |  | 4 722,97 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,7 |  | 0,94626 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 722,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 722,97 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 4 250,67 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 2 314,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 350,27 |  | 11 287,90 |
| 10 | ГЭСНр69-01-019-02 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150(участки пола возле уличной стены) | м3 | 0,342 | 1 | 0,342 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,6+5,8)*0,3*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,98158 |  |  |  |  |  |  | 2 974,70 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 17,49 |  | 5,98158 |  |  |  |  | 497,31 |  | 2 974,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,55 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 8,15 |  | 2,7873 | 99,51 |  | 1,51 |  | 150,26 |  | 418,82 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 16,3 |  | 5,5746 |  |  |  |  | 3,36 |  | 18,73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 412,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 974,70 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 2 766,47 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 1 308,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 893,54 |  | 7 487,59 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН11-01-012-04 применительно | Устройство по готовому основанию из нестроганых досок с антисептированием настила: прямого // устройство лаг из доски | 100 м2 | 1,3518 | 1 | 1,3518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+46,48+58+12,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 47,894274 |  |  |  |  |  |  | 22 217,20 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 35,43 |  | 47,894274 |  |  |  |  | 463,88 |  | 22 217,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,513684 |  |  |  |  |  |  | 260,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 |  | 0,432576 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 30,51 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,432576 |  |  |  |  | 497,31 |  | 215,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,081108 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 60,47 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,081108 |  |  |  |  | 560,00 |  | 45,42 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 631,47 |
|  | 01.3.05.23-0129 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0,009 |  | 0,0121662 | 192 326,10 |  | 1,85 |  | 355 803,29 |  | 4 328,77 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,16 |  | 0,216288 | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  | 12,36 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм | т | 0,03 |  | 0,040554 | 76 110,20 |  | 1,39 |  | 105 793,18 |  | 4 290,34 |
| Н | 11.1.03.06 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм | м3 | 4,2 |  | 5,67756 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 200,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 477,74 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 25 399,85 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 14 610,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 678,33 |  | 71 210,57 |
| 11.1 | ФСБЦ-11.1.03.06-0075 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III | м3 | 2,83878 | 1 | 2,83878 | 5 764,42 |  | 1,92 |  | 11 067,69 |  | 31 418,74 |
|  |  | Объем=5,67756/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 418,74 |
| 12 | ГЭСН11-01-033-02 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 1,3518 | 1 | 1,3518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=135,18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 81,24318 |  |  |  |  |  |  | 40 403,05 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 60,1 |  | 81,24318 |  |  |  |  | 497,31 |  | 40 403,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 279,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,514348 |  |  |  |  |  |  | 1 343,63 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,76 |  | 1,027368 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 72,46 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,76 |  | 1,027368 |  |  |  |  | 497,31 |  | 510,92 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,1 |  | 1,48698 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 1 108,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,1 |  | 1,48698 |  |  |  |  | 560,00 |  | 832,71 |
|  | 91.21.07-001 | Машины для острожки деревянных полов | маш.-ч | 2,7 |  | 3,64986 | 17,21 |  | 1,57 |  | 27,02 |  | 98,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 599,80 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,63 |  | 0,851634 |  |  |  |  | 6,86 |  | 5,84 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0262 |  | 0,0354172 | 70 296,20 |  | 1,39 |  | 97 711,72 |  | 3 460,68 |
|  | 11.1.01.04-0026 | Доска для покрытия полов шпунтованная из древесины хвойных пород, толщина 35 мм, ширина без гребня 100-140 мм | м3 | 3,71 |  | 5,015178 | 23 084,60 |  | 1,53 |  | 35 319,44 |  | 177 133,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 626,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 746,68 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 47 173,75 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 27 135,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 398,93 |  | 297 935,28 |
| 13 | ГЭСН11-01-053-04 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 | 1,3518 | 1 | 1,3518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=135,18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 74,808612 |  |  |  |  |  |  | 35 640,32 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 55,34 |  | 74,808612 |  |  |  |  | 476,42 |  | 35 640,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 123,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,368306 |  |  |  |  |  |  | 5 784,22 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,26 |  | 0,351468 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 24,79 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,26 |  | 0,351468 |  |  |  |  | 497,31 |  | 174,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,71 |  | 0,959778 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 715,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,71 |  | 0,959778 |  |  |  |  | 560,00 |  | 537,48 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 6,7 |  | 9,05706 |  |  |  |  | 483,93 |  | 4 382,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 6,7 |  | 9,05706 |  |  |  |  | 560,00 |  | 5 071,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 225,96 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 19,32 |  | 26,116776 |  |  |  |  | 6,86 |  | 179,16 |
|  | 01.7.15.14-0163 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 30-35 мм | кг | 3,7 |  | 5,00166 | 114,90 |  | 1,39 |  | 159,71 |  | 798,82 |
|  | 11.2.11.04-0052 | Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм | м3 | 2,47 |  | 3,338946 | 48 355,24 |  | 0,72 |  | 34 815,77 |  | 116 247,98 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 773,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 424,54 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 46 809,73 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 26 925,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 698,71 |  | 237 509,52 |
| 14 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 1,3518 | 1 | 1,3518 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=135,18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 70,050276 |  |  |  |  |  |  | 35 275,92 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 51,82 |  | 70,050276 |  |  |  |  | 503,58 |  | 35 275,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,75 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,581274 |  |  |  |  |  |  | 321,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,06759 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 4,77 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,06759 |  |  |  |  | 497,31 |  | 33,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,38 |  | 0,513684 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 382,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,38 |  | 0,513684 |  |  |  |  | 560,00 |  | 287,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 949,17 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,99 |  | 13,504482 |  |  |  |  | 6,86 |  | 92,64 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм | 100 м | 0,68 |  | 0,919224 | 4 165,89 |  | 1,75 |  | 7 290,31 |  | 6 701,43 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения | кг | 10,3 |  | 13,92354 | 65,84 |  | 1,26 |  | 82,96 |  | 1 155,10 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум | м2 | 102 |  | 137,8836 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий | кг | 50 |  | 67,59 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 934,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 597,19 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 40 224,82 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 23 138,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 373,50 |  | 107 297,10 |
| 14.1 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика, марка Бустилат | т | 0,06759 | 1 | 0,06759 | 51 112,25 |  | 2,29 |  | 117 047,05 |  | 7 911,21 |
|  |  | Объем=67,59/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 911,21 |
| 14.2 | ФСБЦ-01.6.03.04-0027 Применительно | Линолеум ПВХ коммерческий гетерогенный, класс 34 (цвет по согласованию) // Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 | м2 | 149 | 1 | 149 | 919,80 |  | 1,27 |  | 1 168,15 |  | 174 054,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 054,35 |
| 15 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,9806 | 1 | 0,9806 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=98,06 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,550408 |  |  |  |  |  |  | 3 503,94 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 6,68 |  | 6,550408 |  |  |  |  | 534,92 |  | 3 503,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,034321 |  |  |  |  |  |  | 18,91 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,005 |  | 0,004903 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,35 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,005 |  | 0,004903 |  |  |  |  | 497,31 |  | 2,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,029418 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 21,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,029418 |  |  |  |  | 560,00 |  | 16,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 683,03 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5408 |  | 2,4915085 |  |  |  |  | 6,86 |  | 17,09 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,263 |  | 0,2578978 | 174,13 |  | 1,39 |  | 242,04 |  | 62,42 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,63 |  | 2,578978 | 88,86 |  | 1,39 |  | 123,52 |  | 318,56 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,16 |  | 0,156896 | 1 815,16 |  | 1,25 |  | 2 268,95 |  | 355,99 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,39224 | 1 448,40 |  | 1,25 |  | 1 810,50 |  | 710,15 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,14 |  | 0,137284 | 1 275,12 |  | 1,25 |  | 1 593,90 |  | 218,82 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 |  | 99,0406 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 228,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 522,85 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 3 980,82 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 2 289,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 726,32 |  | 11 498,83 |
| 15.1 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 99,0406 | 1 | 99,0406 | 29,45 |  | 1,25 |  | 36,81 |  | 3 645,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 645,68 |
|  |  | Всего по разделу 3 Полы (раздевалка, спальня, игровая, коридор) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050 996,70 |
| Раздел 4. Полы (тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,0606 | 1 | 0,0606 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,06 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,228462 |  |  |  |  |  |  | 104,07 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 3,77 |  | 0,228462 |  |  |  |  | 455,52 |  | 104,07 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,11 |  | 0,006666 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,07 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 93,66 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 50,99 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 104,29 |  | 248,72 |
| 17 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,033 | 1 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,59842 |  |  |  |  |  |  | 1 270,50 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 78,74 |  | 2,59842 |  |  |  |  | 488,95 |  | 1 270,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02607 |  |  |  |  |  |  | 12,96 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,79 |  | 0,02607 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 1,84 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,79 |  | 0,02607 |  |  |  |  | 497,31 |  | 12,96 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,3 |  | 0,1419 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 285,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 283,46 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 1 155,11 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 628,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 009,39 |  | 3 069,31 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,033 | 1 | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,24386 |  |  |  |  |  |  | 5 222,83 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 310,42 |  | 10,24386 |  |  |  |  | 509,85 |  | 5 222,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,05709 |  |  |  |  |  |  | 28,66 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00066 | 251,77 |  | 1,78 |  | 448,15 |  | 0,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00066 |  |  |  |  | 752,24 |  | 0,50 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00033 |  |  |  |  | 2 203,38 |  | 0,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00033 |  |  |  |  | 752,24 |  | 0,25 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,69 |  | 0,05577 | 2,31 |  | 1,75 |  | 4,04 |  | 0,23 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,69 |  | 0,05577 |  |  |  |  | 497,31 |  | 27,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00033 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 0,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00033 |  |  |  |  | 560,00 |  | 0,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,87 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,44 |  | 0,01452 | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  | 0,83 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0325 |  | 0,0010725 |  |  |  |  | 6,86 |  | 0,01 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,013 |  | 0,000429 | 37 800,30 |  | 2,16 |  | 81 648,65 |  | 35,03 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм | м2 | 102 |  | 3,366 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00033 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 1,2 |  | 0,0396 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 288,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 251,49 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 5 934,18 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 3 413,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 530,91 |  | 14 636,52 |
| 18.1 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,0396 | 1 | 0,0396 | 36 038,35 |  | 1,51 |  | 54 417,91 |  | 2 154,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 154,95 |
| 18.2 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00033 | 1 | 0,00033 | 51 280,15 |  | 1,71 |  | 87 689,06 |  | 28,94 |
|  |  | Объем=0,1*3,3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,94 |
| 18.3 | ФСБЦ-06.2.05.03-0001 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 3,465 | 1 | 3,465 | 467,38 |  | 1,44 |  | 673,03 |  | 2 332,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 332,05 |
| 19 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,0606 | 1 | 0,0606 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,06 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,404808 |  |  |  |  |  |  | 216,54 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 6,68 |  | 0,404808 |  |  |  |  | 534,92 |  | 216,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002121 |  |  |  |  |  |  | 1,17 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,005 |  | 0,000303 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,02 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,005 |  | 0,000303 |  |  |  |  | 497,31 |  | 0,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,001818 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 1,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,001818 |  |  |  |  | 560,00 |  | 1,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,1539725 |  |  |  |  | 6,86 |  | 1,06 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,263 |  | 0,0159378 | 174,13 |  | 1,39 |  | 242,04 |  | 3,86 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм | 100 шт | 2,63 |  | 0,159378 | 88,86 |  | 1,39 |  | 123,52 |  | 19,69 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,16 |  | 0,009696 | 1 815,16 |  | 1,25 |  | 2 268,95 |  | 22,00 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,02424 | 1 448,40 |  | 1,25 |  | 1 810,50 |  | 43,89 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм | 100 шт | 0,14 |  | 0,008484 | 1 275,12 |  | 1,25 |  | 1 593,90 |  | 13,52 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые | м | 101 |  | 6,1206 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,71 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 246,01 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 141,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 726,57 |  | 710,63 |
| 19.1 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 6,1206 | 1 | 6,1206 | 29,45 |  | 1,25 |  | 36,81 |  | 225,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,30 |
|  |  | Всего по разделу 4 Полы (тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 406,42 |
| Раздел 5. Стены (раздевалка, спальня, коридор, тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 312,36 | 1 | 312,36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54+83,4+94,8+61,98+18,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 181,1688 |  |  |  |  |  |  | 79 801,23 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 0,58 |  | 181,1688 |  |  |  |  | 440,48 |  | 79 801,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 801,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 801,23 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 72 619,12 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 36 708,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,48 |  | 189 128,92 |
| 21 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 3,1236 | 1 | 3,1236 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=312,36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,52474 |  |  |  |  |  |  | 8 133,85 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 14,52474 |  |  |  |  | 560,00 |  | 8 133,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,062472 |  |  |  |  |  |  | 33,02 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,031236 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 2,20 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,031236 |  |  |  |  | 497,31 |  | 15,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,031236 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 23,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,031236 |  |  |  |  | 560,00 |  | 17,49 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,06 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,31236 | 56,11 |  | 1,43 |  | 80,24 |  | 25,06 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка | т | 0,0103 |  | 0,0321731 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 217,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 166,87 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 8 248,54 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 4 001,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 552,61 |  | 20 467,73 |
| 21.1 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0321731 | 1 | 0,0321731 | 51 280,15 |  | 1,71 |  | 87 689,06 |  | 2 821,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 821,23 |
| 22 | ГЭСН15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 3,1236 | 1 | 3,1236 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=312,36 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 136,064016 |  |  |  |  |  |  | 69 372,24 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 43,56 |  | 136,064016 |  |  |  |  | 509,85 |  | 69 372,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 352,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,531012 |  |  |  |  |  |  | 293,45 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,02 |  | 0,062472 | 30,61 |  | 1,89 |  | 57,85 |  | 3,61 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,062472 |  |  |  |  | 497,31 |  | 31,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,46854 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 349,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,46854 |  |  |  |  | 560,00 |  | 262,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 016,11 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 |  | 2,623824 | 531,44 |  | 1,66 |  | 882,19 |  | 2 314,71 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 |  | 0,968316 | 56,11 |  | 1,43 |  | 80,24 |  | 77,70 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,051 |  | 0,1593036 | 52 790,33 |  | 1,62 |  | 85 520,33 |  | 13 623,70 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,03 |  | 0,093708 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,02 |  | 0,062472 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 034,73 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 665,69 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 70 362,35 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 34 136,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 997,97 |  | 190 533,27 |
| 22.1 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,062472 | 1 | 0,062472 | 51 280,15 |  | 1,71 |  | 87 689,06 |  | 5 478,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 478,11 |
| 22.2 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 (цвет по согласованию) | т | 0,093708 | 1 | 0,093708 | 52 265,82 |  | 1,92 |  | 100 350,37 |  | 9 403,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 403,63 |
|  |  | Всего по разделу 5 Стены (раздевалка, спальня, коридор, тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 417 832,89 |
| Раздел 6. Полы, стены и сантехника (моечная, санузел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж сантехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСНр65-01-004-13 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,29 |  |  |  |  |  |  | 2 133,46 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 143 |  | 4,29 |  |  |  |  | 497,31 |  | 2 133,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0264 |  |  |  |  |  |  | 13,95 |
|  | 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т | маш.-ч | 0,44 |  | 0,0132 |  |  |  |  | 1 312,74 |  | 17,33 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,44 |  | 0,0132 |  |  |  |  | 560,00 |  | 7,39 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,44 |  | 0,0132 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,93 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,44 |  | 0,0132 |  |  |  |  | 497,31 |  | 6,56 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 3,23 |  | 0,0969 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 165,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 147,41 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 1 889,72 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 944,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 675,00 |  | 5 000,25 |
| 24 | ГЭСНр65-01-003-06 | Снятие смесителя: с душевой сеткой | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,5757 |  |  |  |  |  |  | 286,30 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 57,57 |  | 0,5757 |  |  |  |  | 497,31 |  | 286,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |  | 0,60 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0012 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,08 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0012 |  |  |  |  | 497,31 |  | 0,60 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,26 |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,90 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 252,47 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 126,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 569,00 |  | 665,69 |
| 25 | ГЭСНр65-01-003-07 | Снятие смесителя: без душевой сетки | 100 шт | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2026 |  |  |  |  |  |  | 1 095,38 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 36,71 |  | 2,2026 |  |  |  |  | 497,31 |  | 1 095,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0042 |  |  |  |  |  |  | 2,09 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 |  | 0,0042 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,30 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0042 |  |  |  |  | 497,31 |  | 2,09 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 |  | 0,0132 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 097,47 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 965,77 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 482,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 440,50 |  | 2 546,43 |
| 26 | ГЭСНр65-01-004-01 Применительно | Демонтаж: умывальников и раковин // демонтаж керамических раковин (без пьедесталов)(без сохранения) | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,539 |  |  |  |  |  |  | 765,36 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 51,3 |  | 1,539 |  |  |  |  | 497,31 |  | 765,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0078 |  |  |  |  |  |  | 3,88 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,26 |  | 0,0078 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,55 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,26 |  | 0,0078 |  |  |  |  | 497,31 |  | 3,88 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,66 |  | 0,0498 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,24 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 676,93 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 338,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 506,33 |  | 1 785,19 |
| 27 | ГЭСНр65-01-004-01 Применительно | Демонтаж: умывальников и раковин // демонтаж керамических раковин с пьедесталом (с сохранением) | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,513 |  |  |  |  |  |  | 255,12 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 51,3 |  | 0,513 |  |  |  |  | 497,31 |  | 255,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0026 |  |  |  |  |  |  | 1,29 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,26 |  | 0,0026 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,18 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,26 |  | 0,0026 |  |  |  |  | 497,31 |  | 1,29 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,66 |  | 0,0166 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256,41 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 225,64 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 112,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 505,00 |  | 595,05 |
| 28 | ГЭСНр65-01-004-12 Применительно | Демонтаж стального душевого поддона (с сохранением) // Демонтаж: поддонов | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,681 |  |  |  |  |  |  | 835,98 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 168,1 |  | 1,681 |  |  |  |  | 497,31 |  | 835,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0091 |  |  |  |  |  |  | 4,53 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,91 |  | 0,0091 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,64 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,91 |  | 0,0091 |  |  |  |  | 497,31 |  | 4,53 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 5,3 |  | 0,053 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 841,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840,51 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 739,65 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 369,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 195 062,00 |  | 1 950,62 |
| 29 | ГЭСНр65-01-004-03 Применительно | Демонтаж стальной кухонной мойки на 2 отделения (с сохранением) // Демонтаж: моек | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,986 |  |  |  |  |  |  | 490,35 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 98,6 |  | 0,986 |  |  |  |  | 497,31 |  | 490,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0079 |  |  |  |  |  |  | 3,93 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,79 |  | 0,0079 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,56 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,79 |  | 0,0079 |  |  |  |  | 497,31 |  | 3,93 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,18 |  | 0,0118 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,28 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 434,97 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 217,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 729,00 |  | 1 147,29 |
| 30 | ГЭСНр65-01-002-02 Применительно | Демонтаж чугунных канализационных труб диаметром 110 мм // Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,236 |  |  |  |  |  |  | 5 047,68 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 85,3 |  | 10,236 |  |  |  |  | 493,13 |  | 5 047,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0384 |  |  |  |  |  |  | 19,10 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,32 |  | 0,0384 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 2,71 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,0384 |  |  |  |  | 497,31 |  | 19,10 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 1,34 |  | 0,1608 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 069,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 066,78 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 4 458,77 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 2 229,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 980,33 |  | 11 757,64 |
| 31 | ГЭСНр65-01-001-01 Применительно | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 20мм // Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2424 |  |  |  |  |  |  | 1 077,70 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 28,03 |  | 2,2424 |  |  |  |  | 480,60 |  | 1 077,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  | 1,99 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,05 |  | 0,004 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,28 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,004 |  |  |  |  | 497,31 |  | 1,99 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 2,5 |  | 0,2 | 4,35 |  | 1,61 |  | 7,00 |  | 1,40 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,14 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,36 |  | 0,0288 | 340,41 |  | 1,97 |  | 670,61 |  | 19,31 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,29 |  | 0,1832 | 114,64 |  | 1,23 |  | 141,01 |  | 25,83 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,19 |  | 0,0152 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 126,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 079,69 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 950,13 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 475,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 896,25 |  | 2 551,70 |
| 32 | ГЭСНр65-01-001-02 Применительно | Демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 32 мм // Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,7728 |  |  |  |  |  |  | 1 344,20 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 34,66 |  | 2,7728 |  |  |  |  | 484,78 |  | 1 344,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  | 3,98 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 |  | 0,008 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,56 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,008 |  |  |  |  | 497,31 |  | 3,98 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 3,3 |  | 0,264 | 4,35 |  | 1,61 |  | 7,00 |  | 1,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,98 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 0,43 |  | 0,0344 | 340,41 |  | 1,97 |  | 670,61 |  | 23,07 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический | м3 | 2,74 |  | 0,2192 | 114,64 |  | 1,23 |  | 141,01 |  | 30,91 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0,22 |  | 0,0176 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 404,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 348,18 |
|  | Пр/812-099.1-2 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  |  |  | 1 186,40 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 593,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 802,13 |  | 3 184,17 |
| 33 | ГЭСН16-04-001-01 Применительно | Демонтаж ПВХ водопроводных труб диаметром 20 мм // Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПРИКАЗ от 14 июля 2022 г. № 571/пр табл.2 ПЗ=0,4 (ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0,4 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,6064 |  |  |  |  |  |  | 3 233,32 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 58,4 | 0,4 | 5,6064 |  |  |  |  | 576,72 |  | 3 233,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00288 |  |  |  |  |  |  | 1,98 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00096 | 622,62 |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  | 1,06 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00096 |  |  |  |  | 752,24 |  | 0,72 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00096 |  |  |  |  | 2 203,38 |  | 2,12 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00096 |  |  |  |  | 752,24 |  | 0,72 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00096 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 0,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00096 |  |  |  |  | 560,00 |  | 0,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,46 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,39 | 0,4 | 0,03744 | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  | 2,14 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0012 | 0,4 | 0,0001152 | 145 801,49 |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  | 20,32 |
| Н | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 1,5 | 0,4 | 0,144 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 | 0,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 | 0,4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 99,8 | 0,4 | 9,5808 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 261,66 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 235,30 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 3 947,07 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 2 329,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 742,29 |  | 9 538,15 |
| Демонтаж отделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСНр63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота от пола 1,6 м) | 100 м2 | 0,31168 | 1 | 0,31168 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,248+25,92) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 23,157824 |  |  |  |  |  |  | 10 645,65 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 | чел.-ч | 74,3 |  | 23,157824 |  |  |  |  | 459,70 |  | 10 645,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,109088 |  |  |  |  |  |  | 54,25 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,35 |  | 0,109088 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 7,69 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,35 |  | 0,109088 |  |  |  |  | 497,31 |  | 54,25 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.-ч | 1,64 |  | 0,5111552 | 115,43 |  | 1,54 |  | 177,76 |  | 90,86 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 3,28 |  | 1,0223104 |  |  |  |  | 3,36 |  | 3,43 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,41 |  | 1,3745088 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 801,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 699,90 |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 9 736,91 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 4 814,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 345,45 |  | 25 353,75 |
| 35 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит | 100 м2 | 0,182 | 1 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,9+15,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,33068 |  |  |  |  |  |  | 7 006,99 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 78,74 |  | 14,33068 |  |  |  |  | 488,95 |  | 7 006,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,14378 |  |  |  |  |  |  | 71,50 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,79 |  | 0,14378 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 10,14 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,79 |  | 0,14378 |  |  |  |  | 497,31 |  | 71,50 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 4,3 |  | 0,7826 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 088,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 078,49 |
|  | Пр/812-091.0-2 | НР Полы (ремонтно-строительные) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  | 6 370,64 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 468,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 93 009,51 |  | 16 927,73 |
| 36 | ГЭСНр69-01-019-02 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | м3 | 0,054 | 1 | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,94446 |  |  |  |  |  |  | 469,69 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 17,49 |  | 0,94446 |  |  |  |  | 497,31 |  | 469,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69,09 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 8,15 |  | 0,4401 | 99,51 |  | 1,51 |  | 150,26 |  | 66,13 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 16,3 |  | 0,8802 |  |  |  |  | 3,36 |  | 2,96 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 469,69 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 436,81 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 206,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 893,52 |  | 1 182,25 |
| 37 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок | м2 | 38,13 | 1 | 38,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,45+22,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 22,1154 |  |  |  |  |  |  | 9 741,39 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 | чел.-ч | 0,58 |  | 22,1154 |  |  |  |  | 440,48 |  | 9 741,39 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 741,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 741,39 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 8 864,66 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 4 481,04 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,48 |  | 23 087,09 |
| Отделка помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,182 | 1 | 0,182 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,9+15,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 56,49644 |  |  |  |  |  |  | 28 804,71 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 310,42 |  | 56,49644 |  |  |  |  | 509,85 |  | 28 804,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,31486 |  |  |  |  |  |  | 158,09 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00364 | 251,77 |  | 1,78 |  | 448,15 |  | 1,63 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00364 |  |  |  |  | 752,24 |  | 2,74 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00182 |  |  |  |  | 2 203,38 |  | 4,01 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00182 |  |  |  |  | 752,24 |  | 1,37 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л | маш.-ч | 1,69 |  | 0,30758 | 2,31 |  | 1,75 |  | 4,04 |  | 1,24 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,69 |  | 0,30758 |  |  |  |  | 497,31 |  | 152,96 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00182 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 1,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00182 |  |  |  |  | 560,00 |  | 1,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,80 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,44 |  | 0,08008 | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  | 4,58 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0325 |  | 0,005915 |  |  |  |  | 6,86 |  | 0,04 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0,013 |  | 0,002366 | 37 800,30 |  | 2,16 |  | 81 648,65 |  | 193,18 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм | м2 | 102 |  | 18,564 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные | м3 | 0,01 |  | 0,00182 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 1,2 |  | 0,2184 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 168,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 962,80 |
|  | Пр/812-011.0-2 | НР Полы | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  |  |  | 32 727,96 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 18 825,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 443 530,88 |  | 80 722,62 |
| 38.1 | ФСБЦ-06.2.05.03-0001 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 19,11 | 1 | 19,11 | 467,38 |  | 1,44 |  | 673,03 |  | 12 861,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 861,60 |
| 38.2 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,2184 | 1 | 0,2184 | 36 038,35 |  | 1,51 |  | 54 417,91 |  | 11 884,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 884,87 |
| 38.3 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,00182 | 1 | 0,00182 | 51 280,15 |  | 1,71 |  | 87 689,06 |  | 159,59 |
|  |  | Объем=0,1*18,2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159,59 |
| 39 | ГЭСН15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону // Облицовка стен керамической плиткой (высота от пола 1,8 м) | 100 м2 | 0,3506 | 1 | 0,3506 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,9+29,16) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 70,12 |  |  |  |  |  |  | 37 508,59 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 200 |  | 70,12 |  |  |  |  | 534,92 |  | 37 508,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,301516 |  |  |  |  |  |  | 152,51 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,01753 |  |  |  |  | 2 028,54 |  | 35,56 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,01753 |  |  |  |  | 643,58 |  | 11,28 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,81 |  | 0,283986 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 20,03 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,81 |  | 0,283986 |  |  |  |  | 497,31 |  | 141,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185,12 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,465 |  | 0,163029 | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  | 9,32 |
|  | 01.7.07.29-0091 | Опилки древесные | м3 | 0,1 |  | 0,03506 | 732,20 |  | 1,92 |  | 1 405,82 |  | 49,29 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,5 |  | 0,1753 | 56,11 |  | 1,43 |  | 80,24 |  | 14,07 |
|  | 03.2.01.01-0001 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н) | т | 0,04 |  | 0,014024 | 4 800,85 |  | 1,67 |  | 8 017,42 |  | 112,44 |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый отделочный | м3 | 1,5 |  | 0,5259 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые | м2 | 100 |  | 35,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 901,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 661,10 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 38 037,71 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 18 453,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 234,06 |  | 94 393,46 |
| 39.1 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0,42912 | 1 | 0,42912 | 36 038,35 |  | 1,51 |  | 54 417,91 |  | 23 351,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 351,81 |
| 39.2 | ФСБЦ-06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм | м2 | 35,76 | 1 | 35,76 | 572,27 |  | 1,34 |  | 766,84 |  | 27 422,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 422,20 |
| 40 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,3424 | 1 | 0,3424 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(14,8+19,44) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,59216 |  |  |  |  |  |  | 891,61 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 4,65 |  | 1,59216 |  |  |  |  | 560,00 |  | 891,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,006848 |  |  |  |  |  |  | 3,62 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003424 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,24 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003424 |  |  |  |  | 497,31 |  | 1,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003424 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 2,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003424 |  |  |  |  | 560,00 |  | 1,92 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,75 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,1 |  | 0,03424 | 56,11 |  | 1,43 |  | 80,24 |  | 2,75 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка | т | 0,0103 |  | 0,0035267 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 895,23 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 904,18 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 438,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 552,60 |  | 2 243,61 |
| 40.1 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,0035267 | 1 | 0,0035267 | 51 280,15 |  | 1,71 |  | 87 689,06 |  | 309,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 309,25 |
| 41 | ГЭСН15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,3424 | 1 | 0,3424 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 14,914944 |  |  |  |  |  |  | 7 604,38 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 43,56 |  | 14,914944 |  |  |  |  | 509,85 |  | 7 604,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,058208 |  |  |  |  |  |  | 32,17 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,02 |  | 0,006848 | 30,61 |  | 1,89 |  | 57,85 |  | 0,40 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,006848 |  |  |  |  | 497,31 |  | 3,41 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,05136 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 38,29 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,05136 |  |  |  |  | 560,00 |  | 28,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 755,64 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,84 |  | 0,287616 | 531,44 |  | 1,66 |  | 882,19 |  | 253,73 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная | кг | 0,31 |  | 0,106144 | 56,11 |  | 1,43 |  | 80,24 |  | 8,52 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0,051 |  | 0,0174624 | 52 790,33 |  | 1,62 |  | 85 520,33 |  | 1 493,39 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая | т | 0,03 |  | 0,010272 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка | т | 0,02 |  | 0,006848 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 430,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 636,55 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  |  | 7 712,92 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 741,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 997,98 |  | 20 885,71 |
| 41.1 | ФСБЦ-14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 | т | 0,006848 | 1 | 0,006848 | 51 280,15 |  | 1,71 |  | 87 689,06 |  | 600,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,49 |
| 41.2 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 | т | 0,010272 | 1 | 0,010272 | 52 265,82 |  | 1,92 |  | 100 350,37 |  | 1 030,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 030,80 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ГЭСН16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм | 100 м | 0,06 | 1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,504 |  |  |  |  |  |  | 2 020,83 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 58,4 |  | 3,504 |  |  |  |  | 576,72 |  | 2 020,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0018 |  |  |  |  |  |  | 1,24 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 | 622,62 |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  | 0,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  |  |  | 752,24 |  | 0,45 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  |  |  | 2 203,38 |  | 1,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  |  |  | 752,24 |  | 0,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0006 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 0,45 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0006 |  |  |  |  | 560,00 |  | 0,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,04 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,39 |  | 0,0234 | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  | 1,34 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,0012 |  | 0,000072 | 145 801,49 |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  | 12,70 |
| Н | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 1,5 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм | м | 99,8 |  | 5,988 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 038,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 022,07 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 2 466,93 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 1 455,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 356,00 |  | 5 961,36 |
| 42.1 | Прайс-лист | Труба ПВХ канализационная диаметром 50 мм х1 м (серая) | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 110,00 |  | 660,00 |
|  |  | Цена=132/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 |
| 42.2 | Прайс-лист | Отвод канализационный ПВХ, 45 град., диаметр 50 мм | шт | 6 | 1 | 6 |  |  |  |  | 27,50 |  | 165,00 |
|  |  | Цена=33/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,00 |
| 42.3 | Прайс-лист | Тройник канализационный ПВХ 50х50 мм, 45 град. | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 58,33 |  | 174,99 |
|  |  | Цена=70/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,99 |
| 43 | ГЭСН16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,48 |  |  |  |  |  |  | 2 583,71 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 56 |  | 4,48 |  |  |  |  | 576,72 |  | 2 583,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0056 |  |  |  |  |  |  | 3,91 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0024 | 622,62 |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  | 2,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0024 |  |  |  |  | 752,24 |  | 1,81 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  |  |  | 2 203,38 |  | 3,53 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  |  |  | 752,24 |  | 1,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0016 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 1,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  |  |  | 560,00 |  | 0,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,72 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,57 |  | 0,1256 | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  | 7,18 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм | т | 0,00266 |  | 0,0002128 | 145 801,49 |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  | 37,54 |
| Н | 01.7.19.02 | Кольца резиновые | кг | 4 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм | м | 99,8 |  | 7,984 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 639,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 587,62 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 3 156,90 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 1 863,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 746,38 |  | 7 659,71 |
| 43.1 | Прайс-лист | Труба канализационная ПВХ диаметром 110мм х 1м | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 299,17 |  | 2 393,36 |
|  |  | Цена=359/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 393,36 |
| 43.2 | Прайс-лист | Ревизия канализационная ПВХ 110мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 191,67 |  | 191,67 |
|  |  | Цена=230/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,67 |
| 43.3 | Прайс-лист | Муфта переходная чугун-ПВХ диаметром 110 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 916,67 |  | 1 833,34 |
|  |  | Цена=1100/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 833,34 |
| 43.4 | Прайс-лист | Отвод канализационный ПВХ, 45 град., диаметр 110 мм | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 82,50 |  | 247,50 |
|  |  | Цена=99/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,50 |
| 43.5 | Прайс-лист | Тройник канализационный ПВХ 110х110 мм, 45 град. | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 145,83 |  | 291,66 |
|  |  | Цена=175/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 291,66 |
| 43.6 | Прайс-лист | Крестовина канализационная ПВХ 110х110х110мм, 87 град., с плавным радиальным подключением | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 296,67 |  | 296,67 |
|  |  | Цена=356/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 296,67 |
| 43.7 | Прайс-лист | Муфта канализационная переходная 110х50 мм | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 62,50 |  | 62,50 |
|  |  | Цена=75/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,50 |
| 44 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,26 | 1 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,5646 |  |  |  |  |  |  | 1 951,48 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 13,71 |  | 3,5646 |  |  |  |  | 547,46 |  | 1 951,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0052 |  |  |  |  |  |  | 2,91 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 1,27 |  | 0,3302 | 14,13 |  | 1,6 |  | 22,61 |  | 7,47 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0052 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 3,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0052 |  |  |  |  | 560,00 |  | 2,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 170,44 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,293 |  | 0,07618 | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  | 4,35 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,645528 |  |  |  |  | 6,86 |  | 4,43 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,167 |  | 0,04342 | 584,14 |  | 1,39 |  | 811,95 |  | 35,25 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм | т | 0,00317 |  | 0,0008242 | 150 361,36 |  | 1,02 |  | 153 368,59 |  | 126,41 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб | 10 шт | 16,7 |  | 4,342 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена | м | 102,5 |  | 26,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 136,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 954,39 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 2 384,36 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 1 407,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 798,85 |  | 5 927,70 |
| 44.1 | Прайс-лист | Труба полипролиленовая, армированная алюминием диаметром 20мм х 2м | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 115,83 |  | 926,64 |
|  |  | Объем=16/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=139/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,64 |
| 44.2 | Прайс-лист | Отвод ПП 90 град., диаметром 20 мм | шт | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  | 6,67 |  | 53,36 |
|  |  | Цена=8/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,36 |
| 44.3 | ФСБЦ-24.3.05.15-0141 Применительно | Тройник ПП 20х20х20 мм // Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм | шт | 10 | 1 | 10 | 11,04 |  | 1,37 |  | 15,12 |  | 151,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151,20 |
| 44.4 | ФСБЦ-24.3.05.07-0001 применительно | Муфта соединительная ПП-металл диаметром 20мм // Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм | шт | 13 | 1 | 13 | 197,81 |  | 1,37 |  | 271,00 |  | 3 523,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 523,00 |
| 44.5 | Прайс лист | Комплект настенный для смесителя PP-R 20 мм | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  | 150,00 |  | 300,00 |
|  |  | Цена=180/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| 44.6 | ФСБЦ-18.1.09.08-0192 Применительно | Кран шаровой латунный полнопроходной, с внутренним резьбовым присоединением, номинальное давление 4,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм | шт | 15 | 1 | 15 | 709,03 |  | 1,42 |  | 1 006,82 |  | 15 102,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 102,30 |
| 44.7 | Прайс-лист | Труба полипролиленовая, армированная алюминием диаметром 32мм х 2м | шт | 5 | 1 | 5 |  |  |  |  | 232,50 |  | 1 162,50 |
|  |  | Цена=279/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 162,50 |
| 44.8 | ФСБЦ-24.3.05.07-0038 Применительно | Муфта ПП диаметром 32 мм // Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 32 мм, размер резьбы 1/2" | шт | 2 | 1 | 2 | 46,09 |  | 1,37 |  | 63,14 |  | 126,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,28 |
| 44.9 | ФСБЦ-24.3.05.15-0145 Применительно | Тройник ПП 32х20х32 мм // Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 32х20х32 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 14,08 |  | 1,37 |  | 19,29 |  | 77,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,16 |
| 45 | ГЭСН17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (детский) | 10 компл | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,715 |  |  |  |  |  |  | 3 155,73 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда | чел.-ч | 0,82 |  | 0,246 |  |  |  |  | 417,91 |  | 102,81 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,31 |  | 0,093 |  |  |  |  | 455,52 |  | 42,36 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 17,92 |  | 5,376 |  |  |  |  | 560,00 |  | 3 010,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,117 |  |  |  |  |  |  | 64,39 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,06 |  | 0,018 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 1,27 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,018 |  |  |  |  | 497,31 |  | 8,95 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,33 |  | 0,099 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 73,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,33 |  | 0,099 |  |  |  |  | 560,00 |  | 55,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 870,15 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4 |  | 0,72 |  |  |  |  | 6,86 |  | 4,94 |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,006 | 375,96 |  | 1,39 |  | 522,58 |  | 3,14 |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм | т | 0,0002 |  | 0,00006 | 104 494,96 |  | 1,39 |  | 145 247,99 |  | 8,71 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 0,31 |  | 0,093 | 768,53 |  | 1,19 |  | 914,55 |  | 85,05 |
|  | 18.2.06.12-1036 | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм | шт | 10 |  | 3 | 459,38 |  | 1,49 |  | 684,48 |  | 2 053,44 |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 10 |  | 3 | 190,63 |  | 1,25 |  | 238,29 |  | 714,87 |
| Н | 18.2.01.06 | Унитазы | компл | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 18.2.06.08 | Подводки гибкие | шт | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 165,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 220,12 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 3 928,55 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 2 318,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 374,63 |  | 12 412,39 |
| 45.1 | ФСБЦ-18.2.01.06-0035 | Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм | компл | 3 | 1 | 3 | 2 411,36 |  | 2,02 |  | 4 870,95 |  | 14 612,85 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 612,85 |
| 45.2 | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 шт | 0,3 | 1 | 0,3 | 651,49 |  | 1,21 |  | 788,30 |  | 236,49 |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,49 |
| 45.3 | ФСБЦ-24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм | шт | 3 | 1 | 3 | 190,63 |  | 1,25 |  | 238,29 |  | 714,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 714,87 |
| 46 | ГЭСН17-01-005-04 | Установка раковин (без пьедесталов) | 10 компл | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  | 1 360,80 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,1 |  | 2,43 |  |  |  |  | 560,00 |  | 1 360,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,063 |  |  |  |  |  |  | 33,96 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 |  | 0,021 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 1,48 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,021 |  |  |  |  | 497,31 |  | 10,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,042 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 31,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,042 |  |  |  |  | 560,00 |  | 23,52 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,59 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0312 |  |  |  |  | 6,86 |  | 0,21 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0014 |  | 0,00042 | 160 056,60 |  | 1,66 |  | 265 693,96 |  | 111,59 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,02 |  | 0,006 | 128,40 |  | 1,66 |  | 213,14 |  | 1,28 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,012 | 449,47 |  | 1,39 |  | 624,76 |  | 7,50 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,0007 |  | 0,00021 | 110 308,96 |  | 1,39 |  | 153 329,45 |  | 32,20 |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 |  | 0,0006 | 30 350,05 |  | 1,99 |  | 60 396,60 |  | 36,24 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |  | 0,12 | 79,88 |  | 1,61 |  | 128,61 |  | 15,43 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 2 |  | 0,6 | 66,40 |  | 1,85 |  | 122,84 |  | 73,70 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0002 |  | 0,00006 | 60 697,21 |  | 1,22 |  | 74 050,60 |  | 4,44 |
| Н | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники | компл | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 710,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 394,76 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 1 701,61 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 1 004,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 719,93 |  | 4 415,98 |
| 46.1 | ФСБЦ-18.2.01.05-0051 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм | компл | 3 | 1 | 3 | 2 488,39 |  | 2,02 |  | 5 026,55 |  | 15 079,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 079,65 |
| 47 | ГЭСН17-01-005-04 | Установка раковин (с пьедесталом)(б/у материал) | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,81 |  |  |  |  |  |  | 453,60 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 8,1 |  | 0,81 |  |  |  |  | 560,00 |  | 453,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,93 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  | 11,32 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,07 |  | 0,007 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,49 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,007 |  |  |  |  | 497,31 |  | 3,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,014 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 10,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,014 |  |  |  |  | 560,00 |  | 7,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  |  |  | 6,86 |  | 0,07 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0014 |  | 0,00014 | 160 056,60 |  | 1,66 |  | 265 693,96 |  | 37,20 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,02 |  | 0,002 | 128,40 |  | 1,66 |  | 213,14 |  | 0,43 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 |  | 1,39 |  | 624,76 |  | 2,50 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 110 308,96 |  | 1,39 |  | 153 329,45 |  | 10,73 |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся | т | 0,002 |  | 0,0002 | 30 350,05 |  | 1,99 |  | 60 396,60 |  | 12,08 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |  | 0,04 | 79,88 |  | 1,61 |  | 128,61 |  | 5,14 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 |  | 1,85 |  | 122,84 |  | 24,57 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 60 697,21 |  | 1,22 |  | 74 050,60 |  | 1,48 |
| Н | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 570,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 464,92 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 567,20 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 334,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 719,90 |  | 1 471,99 |
| 48 | ГЭСН17-01-001-18 | Установка стального душевого поддона (б/у материал) // Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,99 |  |  |  |  |  |  | 554,40 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 9,9 |  | 0,99 |  |  |  |  | 560,00 |  | 554,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,083 |  |  |  |  |  |  | 45,04 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,23 |  | 0,023 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 1,62 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,23 |  | 0,023 |  |  |  |  | 497,31 |  | 11,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,6 |  | 0,06 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 44,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,6 |  | 0,06 |  |  |  |  | 560,00 |  | 33,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343,82 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 160 056,60 |  | 1,66 |  | 265 693,96 |  | 18,60 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,6 |  | 0,06 | 128,40 |  | 1,66 |  | 213,14 |  | 12,79 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,03 |  | 0,003 | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  | 0,49 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 1,4 |  | 0,14 | 79,88 |  | 1,61 |  | 128,61 |  | 18,01 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный | л | 3,1 |  | 0,31 | 768,53 |  | 1,19 |  | 914,55 |  | 283,51 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 60 697,21 |  | 1,22 |  | 74 050,60 |  | 5,18 |
|  | 24.3.01.02-1004 | Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм | шт | 10 |  | 1 | 5,14 |  | 1,02 |  | 5,24 |  | 5,24 |
| Н | 18.2.02.07 | Поддоны душевые | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,44 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 731,32 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 431,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 525,30 |  | 2 152,53 |
| 48.2 | ФСБЦ-18.2.06.09-0004 применительно | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | компл | 1 | 1 | 1 | 176,21 |  | 1,49 |  | 262,55 |  | 262,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,55 |
| 49 | ГЭСН17-01-005-02 | Установка моек: на два отделения (б/у материал) | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,26 |  |  |  |  |  |  | 1 265,60 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 22,6 |  | 2,26 |  |  |  |  | 560,00 |  | 1 265,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,103 |  |  |  |  |  |  | 53,67 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,64 |  | 0,064 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 4,51 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,64 |  | 0,064 |  |  |  |  | 497,31 |  | 31,83 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,39 |  | 0,039 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 29,08 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,39 |  | 0,039 |  |  |  |  | 560,00 |  | 21,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,55 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  |  |  | 6,86 |  | 0,07 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка | т | 0,0014 |  | 0,00014 | 160 056,60 |  | 1,66 |  | 265 693,96 |  | 37,20 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,7 |  | 0,07 | 128,40 |  | 1,66 |  | 213,14 |  | 14,92 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 |  | 1,39 |  | 624,76 |  | 2,50 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм | т | 0,0005 |  | 0,00005 | 110 308,96 |  | 1,39 |  | 153 329,45 |  | 7,67 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,01 |  | 0,001 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,4 |  | 0,04 | 79,88 |  | 1,61 |  | 128,61 |  | 5,14 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 |  | 1,85 |  | 122,84 |  | 24,57 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 60 697,21 |  | 1,22 |  | 74 050,60 |  | 1,48 |
| Н | 18.2.02.06 | Мойки чугунные эмалированные | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319,27 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 1 609,51 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 949,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 057,90 |  | 4 005,79 |
| 49.2 | ФСБЦ-18.2.06.09-0004 применительно | Сифон полимерный бутылочный для мойки, без перелива, диаметр сливной решетки 70 мм, пластиковый выпуск диаметром 40/50 мм, высота сифона 155-230 мм | компл | 2 | 1 | 2 | 176,21 |  | 1,49 |  | 262,55 |  | 525,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,10 |
| 50 | ГЭСН17-01-002-03 | Установка смесителей (б/у материал) | 10 шт | 0,7 | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=7 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  | 2 744,00 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 7 |  | 4,9 |  |  |  |  | 560,00 |  | 2 744,00 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,92 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,052 |  | 0,0364 |  |  |  |  | 6,86 |  | 0,25 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной | кг | 0,13 |  | 0,091 | 128,40 |  | 1,66 |  | 213,14 |  | 19,40 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм | 1000 шт | 0,02 |  | 0,014 | 174,13 |  | 1,39 |  | 242,04 |  | 3,39 |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм | т | 0,0001 |  | 0,00007 | 110 308,96 |  | 1,39 |  | 153 329,45 |  | 10,73 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,26 |  | 0,182 | 79,88 |  | 1,61 |  | 128,61 |  | 23,41 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям | т | 0,00013 |  | 0,000091 | 60 697,21 |  | 1,22 |  | 74 050,60 |  | 6,74 |
| Н | 18.1.10.10 | Смесители | шт | 10 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 807,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 744,00 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  |  |  | 3 347,68 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  |  |  | 1 975,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 616,11 |  | 8 131,28 |
| 50.1 | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм | 10 шт | 1,4 | 1 | 1,4 | 651,49 |  | 1,21 |  | 788,30 |  | 1 103,62 |
|  |  | Объем=14 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 103,62 |
|  |  | Всего по разделу 6 Полы, стены и сантехника (моечная, санузел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495 552,00 |
| Раздел 7. Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ГЭСН46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0,17802 | 1 | 0,17802 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((0,77*2,07*3+0,87*2,07*5+0,97*2,07*2)) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,226523 |  |  |  |  |  |  | 7 662,81 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 91,15 |  | 16,226523 |  |  |  |  | 472,24 |  | 7 662,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,3778748 |  |  |  |  |  |  | 685,23 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7,74 |  | 1,3778748 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 97,18 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 7,74 |  | 1,3778748 |  |  |  |  | 497,31 |  | 685,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 445,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 348,04 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 7 680,20 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 4 340,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 966,86 |  | 20 466,40 |
| 52 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,17802 | 1 | 0,17802 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,77*2,07*3+0,87*2,07*5+0,97*2,07*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,9381306 |  |  |  |  |  |  | 8 525,62 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 89,53 |  | 15,9381306 |  |  |  |  | 534,92 |  | 8 525,62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 750,86 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,3213808 |  |  |  |  |  |  | 1 683,60 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 9,69 |  | 1,7250138 | 622,62 |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  | 1 911,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 9,69 |  | 1,7250138 |  |  |  |  | 752,24 |  | 1 297,62 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,2705904 |  |  |  |  | 2 203,38 |  | 596,21 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,2705904 |  |  |  |  | 752,24 |  | 203,55 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,83 |  | 0,3257766 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 242,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,83 |  | 0,3257766 |  |  |  |  | 560,00 |  | 182,43 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 886,04 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 32,4 |  | 5,767848 | 241,35 |  | 1,19 |  | 287,21 |  | 1 656,58 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,00413 |  | 0,0007352 | 70 296,20 |  | 1,39 |  | 97 711,72 |  | 71,84 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 | м3 | 0,105 |  | 0,0186921 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III | м3 | 0,08 |  | 0,0142416 | 5 764,42 |  | 1,92 |  | 11 067,69 |  | 157,62 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Крепёжные изделия | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные | м2 | 100 |  | 17,802 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 846,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 209,22 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 11 128,05 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 5 615,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 177 447,70 |  | 31 589,24 |
| 52.1 | ФСБЦ-11.2.02.01-1084 | Блок дверной 0,77*2,07м, телескопическая коробка, с порогом, обналичка с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны // Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия | м2 | 4,7817 | 1 | 4,7817 | 6 562,36 |  | 1,05 |  | 6 890,48 |  | 32 948,21 |
|  |  | Объем=0,77*2,07*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 948,21 |
| 52.2 | ФСБЦ-11.2.02.01-1084 | Блок дверной 0,87*2,07 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичка с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны // Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия | м2 | 9,0045 | 1 | 9,0045 | 6 562,36 |  | 1,05 |  | 6 890,48 |  | 62 045,33 |
|  |  | Объем=0,87*2,07*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 045,33 |
| 52.3 | ФСБЦ-11.2.02.01-1084 | Блок дверной 0,97*2,07 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичка с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны // Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия | м2 | 4,0158 | 1 | 4,0158 | 6 562,36 |  | 1,05 |  | 6 890,48 |  | 27 670,79 |
|  |  | Объем=0,97*2,07*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 670,79 |
| 52.4 | Прайс-лист | Ручка дверная раздельная | компл | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  | 715,00 |  | 5 005,00 |
|  |  | Цена=858/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 005,00 |
| 52.5 | Прайс-лист | Ручка - защелка с ключом фиксатором | компл | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 907,50 |  | 2 722,50 |
|  |  | Цена=1089/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 722,50 |
|  |  | Всего по разделу 7 Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 182 447,47 |
| Раздел 8. Оконные блоки между помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ГЭСН46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,044075 | 1 | 0,044075 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4,4075 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,6791255 |  |  |  |  |  |  | 3 154,15 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 151,54 |  | 6,6791255 |  |  |  |  | 472,24 |  | 3 154,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,3411405 |  |  |  |  |  |  | 169,65 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 7,74 |  | 0,3411405 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 24,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 7,74 |  | 0,3411405 |  |  |  |  | 497,31 |  | 169,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 347,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 323,80 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 3 057,90 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 1 728,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 552,24 |  | 8 134,14 |
| 54 | ГЭСН10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,0096 | 1 | 0,0096 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,2*0,8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,606752 |  |  |  |  |  |  | 819,20 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 167,37 |  | 1,606752 |  |  |  |  | 509,85 |  | 819,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,67 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,048384 |  |  |  |  |  |  | 26,03 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,76 |  | 0,016896 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 1,19 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,76 |  | 0,016896 |  |  |  |  | 497,31 |  | 8,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,28 |  | 0,031488 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 23,48 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,28 |  | 0,031488 |  |  |  |  | 560,00 |  | 17,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,73 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,44 |  | 0,109824 |  |  |  |  | 6,86 |  | 0,75 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм | м | 418 |  | 4,0128 | 24,39 |  | 1,75 |  | 42,68 |  | 171,27 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм | 10 м | 21,4 |  | 0,20544 | 158,82 |  | 1,75 |  | 277,94 |  | 57,10 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 69 |  | 0,6624 | 241,35 |  | 1,19 |  | 287,21 |  | 190,25 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм | 10 шт | 30,6 |  | 0,29376 | 92,73 |  | 1,39 |  | 128,89 |  | 37,86 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 8 |  | 0,0768 | 369,80 |  | 1,25 |  | 462,25 |  | 35,50 |
| Н | 11.3.02.02 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 |  | 0,96 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 362,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845,23 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 921,30 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 464,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 334,38 |  | 2 748,81 |
| 54.1 | ФСБЦ-11.3.02.02-0007 | Оконный блок ПВХ одностворчатый, глухой, одинарное остекление 1,2х0,8 // Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 | м2 | 0,96 | 1 | 0,96 | 3 301,28 |  | 1,67 |  | 5 513,14 |  | 5 292,61 |
|  |  | Объем=1,2*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 292,61 |
| 55 | ГЭСН10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 | 100 м2 | 0,02125 | 1 | 0,02125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,5*0,85) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,8630125 |  |  |  |  |  |  | 1 459,71 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 134,73 |  | 2,8630125 |  |  |  |  | 509,85 |  | 1 459,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,083725 |  |  |  |  |  |  | 46,00 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,66 |  | 0,014025 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,99 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,014025 |  |  |  |  | 497,31 |  | 6,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,28 |  | 0,0697 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 51,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,28 |  | 0,0697 |  |  |  |  | 560,00 |  | 39,03 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 807,04 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,22 |  | 0,238425 |  |  |  |  | 6,86 |  | 1,64 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм | м | 280 |  | 5,95 | 24,39 |  | 1,75 |  | 42,68 |  | 253,95 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм | 10 м | 15 |  | 0,31875 | 158,82 |  | 1,75 |  | 277,94 |  | 88,59 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 49,5 |  | 1,051875 | 241,35 |  | 1,19 |  | 287,21 |  | 302,11 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм | 10 шт | 30 |  | 0,6375 | 92,73 |  | 1,39 |  | 128,89 |  | 82,17 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 8 |  | 0,17 | 369,80 |  | 1,25 |  | 462,25 |  | 78,58 |
| Н | 11.3.02.01 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 |  | 2,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 365,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 505,71 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 1 641,22 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 828,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 532,71 |  | 4 835,07 |
| 55.1 | ФСБЦ-11.3.02.01-0011 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый, глухой, одинарное остекление 2,5х0,85 // Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 | м2 | 2,125 | 1 | 2,125 | 3 015,04 |  | 1,67 |  | 5 035,12 |  | 10 699,63 |
|  |  | Объем=2,5*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 699,63 |
| 56 | ГЭСН10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 | 0,013225 | 1 | 0,013225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,15*1,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,2134683 |  |  |  |  |  |  | 1 128,54 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 167,37 |  | 2,2134683 |  |  |  |  | 509,85 |  | 1 128,54 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,066654 |  |  |  |  |  |  | 35,87 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 1,76 |  | 0,023276 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 1,64 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 1,76 |  | 0,023276 |  |  |  |  | 497,31 |  | 11,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,28 |  | 0,043378 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 32,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,28 |  | 0,043378 |  |  |  |  | 560,00 |  | 24,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 678,80 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 11,44 |  | 0,151294 |  |  |  |  | 6,86 |  | 1,04 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм | м | 418 |  | 5,52805 | 24,39 |  | 1,75 |  | 42,68 |  | 235,94 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм | 10 м | 21,4 |  | 0,283015 | 158,82 |  | 1,75 |  | 277,94 |  | 78,66 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 69 |  | 0,912525 | 241,35 |  | 1,19 |  | 287,21 |  | 262,09 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132) мм | 10 шт | 30,6 |  | 0,404685 | 92,73 |  | 1,39 |  | 128,89 |  | 52,16 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 8 |  | 0,1058 | 369,80 |  | 1,25 |  | 462,25 |  | 48,91 |
| Н | 11.3.02.02 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 100 |  | 1,3225 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 877,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 164,41 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 1 269,21 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 640,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 338,75 |  | 3 786,83 |
| 56.1 | ФСБЦ-11.3.02.01-0023 | Оконный блок ПВХ двухстворчатый, одна створка поворотно-откидная, однокамерноый стеклопакет 1,15х1,15 // Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 1,01 до 1,5 м2 | м2 | 1,3225 | 1 | 1,3225 | 4 349,03 |  | 1,67 |  | 7 262,88 |  | 9 605,16 |
|  |  | Объем=1,15*1,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 605,16 |
| 57 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,0024 | 1 | 0,0024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,2*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,046656 |  |  |  |  |  |  | 23,20 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 19,44 |  | 0,046656 |  |  |  |  | 497,31 |  | 23,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,000432 |  |  |  |  |  |  | 0,24 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,04 |  | 0,000096 | 37,32 |  | 1,89 |  | 70,53 |  | 0,01 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,000096 |  |  |  |  | 497,31 |  | 0,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,14 |  | 0,000336 | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  | 0,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,000336 |  |  |  |  | 560,00 |  | 0,19 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,70 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл | шт | 42,45 |  | 0,10188 | 241,35 |  | 1,19 |  | 287,21 |  | 29,26 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные | 100 шт | 4 |  | 0,0096 | 369,80 |  | 1,25 |  | 462,25 |  | 4,44 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,44 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 25,55 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 12,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 933,33 |  | 95,84 |
| 57.1 | ФСБЦ-11.3.03.01-0003 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 200 мм | м | 1,2 | 1 | 1,2 | 136,89 |  | 1,67 |  | 228,61 |  | 274,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274,33 |
| 58 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0,27 | 1 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,809 |  |  |  |  |  |  | 899,63 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 6,7 |  | 1,809 |  |  |  |  | 497,31 |  | 899,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,95 |
|  | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н | кг | 0,8 |  | 0,216 | 234,33 |  | 1,54 |  | 360,87 |  | 77,95 |
| Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ | п.м | 100 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,63 |
|  | Пр/812-010.0-2 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 980,60 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 494,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 085,11 |  | 2 452,98 |
| 58.1 | ФСБЦ-11.3.03.13-0048 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм | 10 м | 2,97 | 1 | 2,97 | 284,56 |  | 1,25 |  | 355,70 |  | 1 056,43 |
|  |  | Объем=29,7 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056,43 |
|  |  | Всего по разделу 8 Оконные блоки между помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 981,83 |
| Раздел 9. Очистка помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | т | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 1 291,45 |  | 5 165,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 165,80 |
| 60 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | т | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  | 188,08 |  | 752,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,32 |
| 61 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | м3 | 10,5 | 1 | 10,5 |  |  |  |  | 558,33 |  | 5 862,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 862,47 |
|  |  | Всего по разделу 9 Очистка помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 780,59 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 558 344,91 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 318,19 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 813,71 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 285,90 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 146,52 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 780,59 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 550 227,97 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 538 447,38 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 626 318,19 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 813,71 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 285,90 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 146,52 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 505,97 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 377,09 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 780,59 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 604,09 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648 505,97 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 343 377,09 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |