Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (техническое задание)

на выполнение работ  по демонтажу детских площадок в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. 40.лет Победы д. 9, ул. Буряка д.7 «Б» -  ул. Железнодорожная д.47, ул. Мира д. 56 «А», ул. Железнодорожная,19 «А», ул. Менделеева д. 32/1, ул. Менделеева у спортивного клуба « Гонг», ул. Мира д. 18, ул. Попова д.2,4.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.09.2024

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.11.2024

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию мусора, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик выполняет работы в соответствии с локально - сметным расчетом.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Перечень объектов, подлежащих демонтажу

| 1 | ул. 40.лет Победы д. 9 | Игровой комплекс (2шт), скамейка, качалка – балансир, качели, песочница, металлические ограждения. |
| --- | --- | --- |
| 2 | ул. Буряка д.7 «Б» - Железнодорожная д.47 | Песочница, деревянный игровой комплекс, игровой комплекс, карусель, скамейка, качалка – балансир, тренажер, металлические ограждения |
| 3 | ул. Мира д. 56 «А» | Песочница, игровой комплекс, качели, скамейки (2 шт), металлические ограждения |
| 4 | ул. Железнодорожная,19 «А» | Песочница, качели (2шт), скамейка, карусель, качалка на пружине « мотоцикл», игровой комплекс, металлические ограждения. |
| 5 | ул. Менделеева д. 32/1 | Песочница, качалка – балансир, лесенка, скамейка, карусели, качалка на пружине « машинка», металлические ограждения. |
| 6 | ул. Менделеева у спортивного клуба « Гонг» | Конструкция рукоход (2 шт), лесенка, скамейки (2 шт), металлические ограждения. |
| 7 | ул. Мира д. 18 | Горка, лесенка, качалки- балансир (2 шт), качели (2 шт), карусель, скамейки (6шт), песочница, металлические ограждения |
| 8 | ул. Попова д.2,4 | Песочница, горка, лесенка, качели ( 2 шт), конструкция рукоход, скамейки(2 шт), металлические ограждения. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по демонтажу детских площадок в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| Раздел 1. Детские площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул.40 Лет Победы д.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса - 2 шт |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 27,58 |  |  |  |  |  |  | 13 945,83 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 27,58 |  |  | 505,65 |  |  |  | 13 945,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 582,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,19 |  |  |  |  |  |  | 810,23 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,392 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  |  |  | 961,48 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,392 |  |  | 711,07 |  |  |  | 278,74 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,476 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  |  |  | 1 299,89 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,476 |  |  | 758,48 |  |  |  | 361,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,322 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 207,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,322 |  |  | 529,35 |  |  |  | 170,45 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,21 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  |  |  | 1,48 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 3,528 |  |  | 31,66 |  |  |  | 111,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  |  |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 338,36 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 |  |  | 278,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 756,06 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 13 723,14 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 7 230,47 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  |  |  | 38 570,89 |
| 2 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж скамейки, качалки-балансир,качели |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,161 | 1 | 0,161 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,03+0,066+0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,544563 |  |  |  |  |  |  | 4 826,21 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 9,544563 |  |  | 505,65 |  |  |  | 4 826,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,073255 |  |  |  |  |  |  | 38,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,073255 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 47,26 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,073255 |  |  | 529,35 |  |  |  | 38,78 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 1,071777 |  |  | 31,66 |  |  |  | 33,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 946,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 864,99 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 5 059,59 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 2 870,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,84 |  |  |  | 12 876,11 |
| 3 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  |  |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  |  |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  |  |  | 10 186,41 |
| 4 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=150 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 44,295 |  |  |  |  |  |  | 20 823,08 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 44,295 |  |  | 470,10 |  |  |  | 20 823,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 290,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  | 238,21 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,45 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 290,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,45 |  |  | 529,35 |  |  |  | 238,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,99 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 5,445 |  |  | 6,61 |  |  |  | 35,99 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 387,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 061,29 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 21 693,13 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 11 373,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,57 |  |  |  | 54 453,85 |
| 5 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 3,6 | 1 | 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,5*2+0,05+0,5+0,05+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 73,044 |  |  |  |  |  |  | 34 337,98 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 73,044 |  |  | 470,10 |  |  |  | 34 337,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 196,94 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 34,056 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  |  |  | 4 981,71 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 68,112 |  |  | 3,16 |  |  |  | 215,23 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 534,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 337,98 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 31 934,32 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 15 108,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  |  |  | 86 577,95 |
| 6 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 10,651 | 1 | 10,651 |  |  | 654,03 |  |  |  | 6 966,07 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 966,07 |
| 7 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 10,651 | 1 | 10,651 |  |  | 169,12 |  |  |  | 1 801,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 801,30 |
| 8 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 3,6 | 1 | 3,6 |  |  | 516,67 |  |  |  | 1 860,01 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 860,01 |
| ул. Буряка д.7"Б" – ул. Железнодорожная д.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  |  |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  |  |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  |  |  | 10 186,41 |
| 10 | ГЭСН10-01-010-01 применительно | Установка элементов каркаса: из брусьев// Демонтаж деревянного игрового комплекса |  |  |  |  | м3 | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  | 16 639,20 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,5 | 0,8 | 36 |  |  | 462,20 |  |  |  | 16 639,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 371,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  | 304,91 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,36 | 0,8 | 0,576 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 371,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,36 | 0,8 | 0,576 |  |  | 529,35 |  |  |  | 304,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,00015 | 0 | 0 |  |  | 57 587,67 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,1196 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 7,5 | 0 | 0 | 174,93 | 1,17 | 204,67 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,003 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  |  |  | т | 0,0031 | 0 | 0 | 55 898,18 | 1,06 | 59 252,07 |  |  |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.01-0066 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,93 | 0 | 0 | 16 655,00 | 1,02 | 16 988,10 |  |  |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,01 | 0 | 0 | 7 555,00 | 1,32 | 9 972,60 |  |  |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II |  |  |  |  | м3 | 0,12 | 0 | 0 | 10 082,68 | 1,32 | 13 309,14 |  |  |  | 0,00 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 |  |  |  |  | м2 | 1,45 | 0 | 0 | 47,57 | 1,52 | 72,31 |  |  |  | 0,00 |
|  | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства |  |  |  |  | т | 0,00258 | 0 | 0 | 10 826,90 | 0,66 | 7 145,75 |  |  |  | 0,00 |
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая |  |  |  |  | т | 0,00301 | 0 | 0 | 98 039,57 | 1,6 | 156 863,31 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 315,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 944,11 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 18 469,08 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 9 319,26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 552,04 |  |  |  | 45 104,08 |
| 11 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  |  |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  |  |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  |  |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  |  |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  |  |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  |  |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  |  |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  |  |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 |  |  | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  |  |  | 19 285,45 |
| 12 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж карусели,скамейки, качалки-балансир,тренажера |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,286 | 1 | 0,286 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,09+0,03+0,066+0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,954938 |  |  |  |  |  |  | 8 573,26 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 16,954938 |  |  | 505,65 |  |  |  | 8 573,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13013 |  |  |  |  |  |  | 68,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,13013 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 83,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,13013 |  |  | 529,35 |  |  |  | 68,88 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 1,903902 |  |  | 31,66 |  |  |  | 60,28 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 786,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 642,14 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 8 987,83 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 5 098,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,77 |  |  |  | 22 873,07 |
| 13 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,46 | 1 | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,5838 |  |  |  |  |  |  | 6 385,74 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 13,5838 |  |  | 470,10 |  |  |  | 6 385,74 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,138 |  |  |  |  |  |  | 73,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,138 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 89,04 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,138 |  |  | 529,35 |  |  |  | 73,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,04 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 1,6698 |  |  | 6,61 |  |  |  | 11,04 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 558,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 458,79 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 6 652,55 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 3 487,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,54 |  |  |  | 16 699,17 |
| 14 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 1,45 | 1 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2+0,1+0,5+0,05+0,05+0,05+0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 29,4205 |  |  |  |  |  |  | 13 830,58 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 29,4205 |  |  | 470,10 |  |  |  | 13 830,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 093,21 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 13,717 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  |  |  | 2 006,52 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 27,434 |  |  | 3,16 |  |  |  | 86,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 923,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 830,58 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 12 862,44 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 6 085,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,44 |  |  |  | 34 871,69 |
| 15 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 4,896 | 1 | 4,896 |  |  | 654,03 |  |  |  | 3 202,13 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 202,13 |
| 16 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 4,896 | 1 | 4,896 |  |  | 169,12 |  |  |  | 828,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,01 |
| 17 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 1,45 | 1 | 1,45 |  |  | 516,67 |  |  |  | 749,17 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,17 |
| ул.Мира д.56"А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  |  |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  |  |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  |  |  | 10 186,41 |
| 19 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  |  |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  |  |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  |  |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  |  |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  |  |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  |  |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  |  |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  |  |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0,7 |  | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  |  |  | 19 285,45 |
| 20 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж какачели,скамеек - 2шт |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,125 | 1 | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,065+0,03*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,410375 |  |  |  |  |  |  | 3 747,06 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 7,410375 |  |  | 505,65 |  |  |  | 3 747,06 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,056875 |  |  |  |  |  |  | 30,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,056875 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 36,70 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,056875 |  |  | 529,35 |  |  |  | 30,11 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 0,832125 |  |  | 31,66 |  |  |  | 26,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 840,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 777,17 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 3 928,26 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 2 228,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 976,08 |  |  |  | 9 997,01 |
| 21 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,48 | 1 | 0,48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,1744 |  |  |  |  |  |  | 6 663,39 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 14,1744 |  |  | 470,10 |  |  |  | 6 663,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,91 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,144 |  |  |  |  |  |  | 76,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,144 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 92,91 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,144 |  |  | 529,35 |  |  |  | 76,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,52 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 1,7424 |  |  | 6,61 |  |  |  | 11,52 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 844,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 739,62 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 6 941,81 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 3 639,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,60 |  |  |  | 17 425,25 |
| 22 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2+0,1+1+0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 64,928 |  |  |  |  |  |  | 30 522,65 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 64,928 |  |  | 470,10 |  |  |  | 30 522,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 619,51 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 30,272 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  |  |  | 4 428,19 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 60,544 |  |  | 3,16 |  |  |  | 191,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 142,16 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 522,65 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 28 386,06 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 13 429,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  |  |  | 76 958,19 |
| 23 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 8,845 | 1 | 8,845 |  |  | 654,03 |  |  |  | 5 784,90 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 784,90 |
| 24 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 8,845 | 1 | 8,845 |  |  | 169,12 |  |  |  | 1 495,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 495,87 |
| 25 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 3,2 | 1 | 3,2 |  |  | 516,67 |  |  |  | 1 653,34 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 653,34 |
| ул.Железнодорожная д.19"А" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  |  |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  |  |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  |  |  | 10 186,41 |
| 27 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж какачели-2шт,скамейки,карусели,качалки на пружине "мотоцикл" |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,264 | 1 | 0,264 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,065+0,044+0,03+0,09+0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,650712 |  |  |  |  |  |  | 7 913,78 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 15,650712 |  |  | 505,65 |  |  |  | 7 913,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,12012 |  |  |  |  |  |  | 63,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,12012 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 77,50 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,12012 |  |  | 529,35 |  |  |  | 63,59 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 1,757448 |  |  | 31,66 |  |  |  | 55,64 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 110,51 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 977,37 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 8 296,46 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 4 706,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,83 |  |  |  | 21 113,62 |
| 28 | ГЭСНм37-01-001-04 применительно | Монтаж сосудов и аппаратов без механизмов на открытой площадке, масса сосудов и аппаратов: 0,5 т// Демонтаж игрового комплекса |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,79 |  |  |  |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,7 | 0,7 | 13,79 |  |  | 505,65 |  |  |  | 6 972,91 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 291,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,595 |  |  |  |  |  |  | 405,12 |
|  | 91.05.06-007 | Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 | 1 703,30 | 1,44 | 2 452,75 |  |  |  | 480,74 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,28 | 0,7 | 0,196 |  |  | 711,07 |  |  |  | 139,37 |
|  | 91.05.08-007 | Краны на пневмоколесном ходу, грузоподъемность 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 | 1 761,85 | 1,55 | 2 730,87 |  |  |  | 649,95 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 | 0,7 | 0,238 |  |  | 758,48 |  |  |  | 180,52 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 103,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 | 0,7 | 0,161 |  |  | 529,35 |  |  |  | 85,23 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 | 0,7 | 0,105 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  |  |  | 0,74 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 2,52 | 0,7 | 1,764 |  |  | 31,66 |  |  |  | 55,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 0 | 0 | 114,64 | 1,1 | 126,10 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,24 | 0 | 0 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,592 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0230 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/55, Э50А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 3,5 | 0 | 0 | 148,86 | 1,04 | 154,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.11-0023 | Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг |  |  |  |  | кг | 2 | 0 | 0 | 122,66 | 1,06 | 130,02 |  |  |  | 0,00 |
|  | 25.1.01.04-0031 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I |  |  |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | 1 818,38 | 1,12 | 2 036,59 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 669,19 |
| 28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 |  |  | 139,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 378,03 |
|  | Пр/812-079.0-3 | НР Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 6 861,57 |
|  | Пр/774-079.0 | СП Оборудование общего назначения |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 3 615,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 285,45 |  |  |  | 19 285,45 |
| 29 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,7 | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,671 |  |  |  |  |  |  | 9 717,44 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 20,671 |  |  | 470,10 |  |  |  | 9 717,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  | 111,16 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,21 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 135,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,21 |  |  | 529,35 |  |  |  | 111,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,80 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 2,541 |  |  | 6,61 |  |  |  | 16,80 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 980,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 828,60 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 10 123,46 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 5 307,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,56 |  |  |  | 25 411,79 |
| 30 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 3,45 | 1 | 3,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1+0,05+1+0,2+2+0,05+0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 70,0005 |  |  |  |  |  |  | 32 907,24 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 70,0005 |  |  | 470,10 |  |  |  | 32 907,24 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 980,41 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 32,637 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  |  |  | 4 774,14 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 65,274 |  |  | 3,16 |  |  |  | 206,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 887,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 907,24 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 30 603,73 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 14 479,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,44 |  |  |  | 82 970,57 |
| 31 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 9,694 | 1 | 9,694 |  |  | 654,03 |  |  |  | 6 340,17 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 340,17 |
| 32 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 9,694 | 1 | 9,694 |  |  | 169,12 |  |  |  | 1 639,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 639,45 |
| 33 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 3,45 | 1 | 3,45 |  |  | 516,67 |  |  |  | 1 782,51 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 782,51 |
| ул.Менделеева д.32/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  |  |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  |  |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  |  |  | 10 186,41 |
| 35 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж качалки-балансир,лесенки,скамейки,карусели,качалки на пружине "машинка" |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,231 | 1 | 0,231 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,066+0,1+0,03+0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,694373 |  |  |  |  |  |  | 6 924,56 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 13,694373 |  |  | 505,65 |  |  |  | 6 924,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,105105 |  |  |  |  |  |  | 55,64 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,105105 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 67,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,105105 |  |  | 529,35 |  |  |  | 55,64 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 1,537767 |  |  | 31,66 |  |  |  | 48,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 096,70 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 980,20 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 7 259,41 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 4 118,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,89 |  |  |  | 18 474,43 |
| 36 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,56 | 1 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,5368 |  |  |  |  |  |  | 7 773,95 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 16,5368 |  |  | 470,10 |  |  |  | 7 773,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |  | 88,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,168 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 108,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,168 |  |  | 529,35 |  |  |  | 88,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,44 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 2,0328 |  |  | 6,61 |  |  |  | 13,44 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 984,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 862,88 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 8 098,77 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 4 245,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,57 |  |  |  | 20 329,44 |
| 37 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,05+0,1+0,2+0,05+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 28,406 |  |  |  |  |  |  | 13 353,66 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 28,406 |  |  | 470,10 |  |  |  | 13 353,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 021,03 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 13,244 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  |  |  | 1 937,33 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 26,488 |  |  | 3,16 |  |  |  | 83,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 374,69 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 353,66 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 12 418,90 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 5 875,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  |  |  | 33 669,20 |
| 38 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 4,171 | 1 | 4,171 |  |  | 654,03 |  |  |  | 2 727,96 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 727,96 |
| 39 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 4,171 | 1 | 4,171 |  |  | 169,12 |  |  |  | 705,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,40 |
| 40 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  | 516,67 |  |  |  | 723,34 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,34 |
| ул.Менделеева "ГОНГ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж конструкции рукоход - 2шт ,лесенки,скамеек-2шт |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,418 | 1 | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,178+0,08+0,03*2+0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24,780294 |  |  |  |  |  |  | 12 530,16 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 24,780294 |  |  | 505,65 |  |  |  | 12 530,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,81 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,19019 |  |  |  |  |  |  | 100,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,19019 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 122,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,19019 |  |  | 529,35 |  |  |  | 100,68 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 2,782626 |  |  | 31,66 |  |  |  | 88,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 841,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 630,84 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 13 136,07 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 7 452,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,89 |  |  |  | 33 429,92 |
| 42 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,52 | 1 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 15,3556 |  |  |  |  |  |  | 7 218,67 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 15,3556 |  |  | 470,10 |  |  |  | 7 218,67 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  |  | 82,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,156 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 100,65 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,156 |  |  | 529,35 |  |  |  | 82,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,48 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 1,8876 |  |  | 6,61 |  |  |  | 12,48 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 414,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 301,25 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 7 520,29 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 3 942,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,60 |  |  |  | 18 877,35 |
| 43 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 2,7 | 1 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+0,5+0,05*2+1+0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 54,783 |  |  |  |  |  |  | 25 753,49 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 54,783 |  |  | 470,10 |  |  |  | 25 753,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 897,71 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 25,542 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  |  |  | 3 736,28 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 51,084 |  |  | 3,16 |  |  |  | 161,43 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 651,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 753,49 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 23 950,75 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 11 331,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,44 |  |  |  | 64 933,49 |
| 44 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 7,158 | 1 | 7,158 |  |  | 654,03 |  |  |  | 4 681,55 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 681,55 |
| 45 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 7,158 | 1 | 7,158 |  |  | 169,12 |  |  |  | 1 210,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,56 |
| 46 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 2,7 | 1 | 2,7 |  |  | 516,67 |  |  |  | 1 395,01 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 395,01 |
| ул.Мира д.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж горки,лесенки,качалки-балансир-2шт,качелей-2шт,карусели, скамеек-6шт |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,7 | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,068+0,1+0,066*2+0,065*2+0,090+0,03*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 41,4981 |  |  |  |  |  |  | 20 983,51 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 41,4981 |  |  | 505,65 |  |  |  | 20 983,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3185 |  |  |  |  |  |  | 168,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,3185 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 205,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,3185 |  |  | 529,35 |  |  |  | 168,60 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 4,6599 |  |  | 31,66 |  |  |  | 147,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 505,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 152,11 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 21 998,19 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 12 479,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,80 |  |  |  | 55 983,06 |
| 48 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  |  |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  |  |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  |  |  | 10 186,41 |
| 49 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 1,44 | 1 | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=144 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 42,5232 |  |  |  |  |  |  | 19 990,16 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 42,5232 |  |  | 470,10 |  |  |  | 19 990,16 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,432 |  |  |  |  |  |  | 228,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,432 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 278,72 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,432 |  |  | 529,35 |  |  |  | 228,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,55 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 5,2272 |  |  | 6,61 |  |  |  | 34,55 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 532,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 218,84 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 20 825,41 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 10 918,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,56 |  |  |  | 52 275,69 |
| 50 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 2,35 | 1 | 2,35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1+0,05+0,05*2+0,1*2+0,1+0,3+1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 47,6815 |  |  |  |  |  |  | 22 415,07 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 47,6815 |  |  | 470,10 |  |  |  | 22 415,07 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 392,45 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 22,231 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  |  |  | 3 251,95 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 44,462 |  |  | 3,16 |  |  |  | 140,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 807,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 415,07 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 20 846,02 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 9 862,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,43 |  |  |  | 56 516,17 |
| 51 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 7,16 | 1 | 7,16 |  |  | 654,03 |  |  |  | 4 682,85 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 682,85 |
| 52 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 7,16 | 1 | 7,16 |  |  | 169,12 |  |  |  | 1 210,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,90 |
| 53 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 2,35 | 1 | 2,35 |  |  | 516,67 |  |  |  | 1 214,17 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 214,17 |
| ул.Попова д.2;4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ГЭСН10-02-045-01 применительно | Сборка: веранд// Демонтаж песочницы |  |  |  |  | 100 м2 | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,976 |  |  |  |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 218 | 0,8 | 6,976 |  |  | 499,73 |  |  |  | 3 486,12 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,38 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35712 |  |  |  |  |  |  | 215,03 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 1 938,31 |  |  |  | 277,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,47 | 0,8 | 0,14304 |  |  | 711,07 |  |  |  | 101,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 138,12 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,69 | 0,8 | 0,21408 |  |  | 529,35 |  |  |  | 113,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.2.03.03-0107 | Мастика битумно-масляная МБ-50 |  |  |  |  | т | 0,208 | 0 | 0 | 30 195,36 | 1,55 | 46 802,81 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,232 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0515 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,22 | 85 761,36 |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 116,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 701,15 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 4 034,25 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 2 035,63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 660,25 |  |  |  | 10 186,41 |
| 55 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг// Демонтаж горки,лесенки,качелей-2шт,конструкции рукоход, скамеек-2шт |  |  |  |  | т металлоконструкций | 0,536 | 1 | 0,536 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,068+0,1+0,065*2+0,178+0,03*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,775688 |  |  |  |  |  |  | 16 067,38 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 31,775688 |  |  | 505,65 |  |  |  | 16 067,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,24388 |  |  |  |  |  |  | 129,10 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,24388 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 157,35 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,24388 |  |  | 529,35 |  |  |  | 129,10 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,51 | 0,7 | 3,568152 |  |  | 31,66 |  |  |  | 112,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,61 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  |  |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие |  |  |  |  | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 466,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 196,48 |
|  | Пр/812-040.1-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  |  |  | 16 844,34 |
|  | Пр/774-040.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  |  |  | % | 59 |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 9 555,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79 975,86 |  |  |  | 42 867,06 |
| 56 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,76 | 1 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 22,4428 |  |  |  |  |  |  | 10 550,36 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 22,4428 |  |  | 470,10 |  |  |  | 10 550,36 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 147,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,228 |  |  |  |  |  |  | 120,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,228 | 477,92 | 1,35 | 645,19 |  |  |  | 147,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,228 |  |  | 529,35 |  |  |  | 120,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,24 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 2,7588 |  |  | 6,61 |  |  |  | 18,24 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 836,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 671,05 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 10 991,18 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 5 762,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 302,55 |  |  |  | 27 589,94 |
| 57 | ГЭСНр69-01-019-09 | Разборка вертикальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 2,4 | 1 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1+0,1+0,1+1+0,1+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 48,696 |  |  |  |  |  |  | 22 891,99 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,29 |  | 48,696 |  |  | 470,10 |  |  |  | 22 891,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 464,63 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 22,704 | 99,51 | 1,47 | 146,28 |  |  |  | 3 321,14 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 18,92 |  | 45,408 |  |  | 3,16 |  |  |  | 143,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 356,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 891,99 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 21 289,55 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 10 072,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 049,44 |  |  |  | 57 718,65 |
| 58 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 6,776 | 1 | 6,776 |  |  | 654,03 |  |  |  | 4 431,71 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 431,71 |
| 59 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км |  |  |  |  | т | 6,776 | 1 | 6,776 |  |  | 169,12 |  |  |  | 1 145,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 145,96 |
| 60 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 2,4 | 1 | 2,4 |  |  | 516,67 |  |  |  | 1 240,01 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 240,01 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 458,17 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 442 607,97 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 015,87 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 510,62 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 286,26 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 037,45 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120 773,97 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 110 736,52 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 743,41 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 560,09 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 485,03 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 588,96 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407 357,35 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 001,68 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 037,45 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 427,24 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 864,56 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 455,78 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 025,59 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,30 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 307,85 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 076,16 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217 201,21 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 448 118,59 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 441 665,20 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 077,84 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |