Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту пола в группе №1 и в помещении физкультурного зала в здании корпуса №1 МАДОУ «Снегурочка» в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Спортивная,40 .

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 20.08.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 26.09.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 24 (двадцать четыре) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Подрядчик обязан провести все необходимые согласования для выполнения работ по настоящему контракту. Согласовать порядок производства работ в образовательном учреждении с Муниципальным заказчиком.

# В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Линолеум | Линолеум коммерческий гетерогенный, класс износостойкости 34/43, класс пожарной безопасности Г1, В2, РП1, Д2, Т2, толщина 2 мм. Гомогенный материал обладает поливинилхлоридной основой. Цвет согласовывается с заказчиком. |
| 2 | Плитка | Плитка керамогранитная, полированная, толщина 10 мм. Длина x Ширина,40х40 см, форма-квадрат (цвет по согласованию) |
| 3 | Плитка | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм (цвет по согласованию) |
| 4 | Плинтус | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм |
| 5 | Унитаз | Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм |
| 6 | Умывальник | Умывальник полуфарфоровый прямоугольный с кронштейнами. Наличие: сифон бутылочный из латуни, выпуск, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм |
| 7 | Блок дверной | Блок дверной размеры 2,07х 0,87 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 100 мм с одной стороны, фурнитура: нажимная ручка и замок |
| 8 | Блок дверной | Блок дверной, размеры 2,07х 1 м, штульповый, двупольный, маленькое полотно фиксируется шпингалетами, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 100 мм с одной стороны, фурнитура: нажимная ручка и замок |
| 9 | Блок дверной | Блок дверной, размеры 2,07х 0,77 м, телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны |
| 10 | Блок дверной | Блок дверной, размеры 2,07х 0,97 м телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны |
| 11 | Блок дверной | Блок дверной, размеры 2,07х 0,87 м телескопическая коробка, с порогом, обналичена с двух сторон, доборы шириной 150 мм с одной стороны |
| 12 | Блок оконный | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, глухой, одинарное остекление, размеры 1,15х 0,8 м |
| 13 | Блок оконный | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, одинарное остекление, размеры 2,5х 0,9 м |
| 14 | Светильник | Светильник линейный светодиодный, мощность 30 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры не менее 332х70х80 мм |
| 15 | Светильник | Светильник потолочный светодиодный для спортивного зала, защищенный стальной сеткой, мощность 80 Вт, световой поток 6200 лм, степень защиты IP40, размеры не менее 1190х595х42 мм |

Перечень и объемы выполняемых работ указаны в локальных сметных расчетах

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту помещений группы №1 МАДОУ Снегурочка, корпус 1  в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Электротехнические работы (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр67-01-008-02 применительно | Смена светильников: с люминесцентными лампами (Демонтаж и монтаж светодиодных светильников - б/у материал) |  |  |  |  | 100 шт | 0,34 | 1 | 0,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6+1+2+9+12+3+1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 55,522 |  |  |  |  | 27 334,59 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 163,3 |  | 55,522 |  |  | 492,32 |  | 27 334,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0272 |  |  |  |  | 11,89 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0272 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,76 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0272 |  |  | 437,21 |  | 11,89 |
| Н | 20.3.03.04 | Светильники с люминесцентными или ртутными лампами |  |  |  |  | шт | 100 |  | 34 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 348,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 346,48 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 25 158,76 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 13 126,31 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 193 039,15 |  | 65 633,31 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Электротехнические работы (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 348,24 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 334,59 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,89 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 633,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 334,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 158,76 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 126,31 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 346,48 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 158,76 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 126,31 |
|  |  | Итого по разделу 1 Электротехнические работы (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 633,31 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 55,522 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0272 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Потолки (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок |  |  |  |  | м2 | 153,13 | 1 | 153,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18+2,9+15,3+45,03+57+12,7+2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 88,8154 |  |  |  |  | 34 392,88 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,58 |  | 88,8154 |  |  | 387,24 |  | 34 392,88 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 392,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 392,88 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 31 297,52 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 15 820,72 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,30 |  | 81 511,12 |
| 3 | ГЭСНр61-04-006-01 применительно | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию (Расшивка потолочных швов м/у плитами перекрытия) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,108 | 1 | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(72*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,28204 |  |  |  |  | 1 048,03 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,13 |  | 2,28204 |  |  | 459,25 |  | 1 048,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00648 |  |  |  |  | 3,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,00648 |  |  | 640,31 |  | 4,15 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,00648 |  |  | 492,32 |  | 3,19 |
| Н | 01.8.01.06 | Сетки стеклянные |  |  |  |  | м2 | 111,1 |  | 11,9988 |  |  |  |  |  |
| Уд | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 20,6 |  | 2,2248 | 65,33 | 1,45 | 94,73 |  | 210,76 |
| Уд | 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований |  |  |  |  | кг | 10,3 |  | 1,1124 | 144,12 | 1,3 | 187,36 |  | 208,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 055,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,22 |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 946,10 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 462,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 814,91 |  | 2 464,01 |
| 4 | Прайс-лист | Серпянка клеющая 150мм х20м |  |  |  |  | шт | 3,6 | 1 | 3,6 |  |  | 137,50 |  | 495,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=72/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 495,00 |
| 5 | ГЭСН15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  |  |  | 100 м2 | 1,5313 | 1 | 1,5313 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=153,13 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 96,4719 |  |  |  |  | 43 241,60 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 63 |  | 96,4719 |  |  | 448,23 |  | 43 241,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,275634 |  |  |  |  | 134,01 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,030626 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 1,62 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,030626 |  |  | 437,21 |  | 13,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 0,245008 |  |  | 640,31 |  | 156,88 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,245008 |  |  | 492,32 |  | 120,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 980,73 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 1,286292 | 531,44 | 1,47 | 781,22 |  | 1 004,88 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,474703 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 39,96 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  |  |  | т | 0,055 |  | 0,0842215 | 52 790,33 | 1,56 | 82 352,91 |  | 6 935,89 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая |  |  |  |  | т | 0,033 |  | 0,0505329 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,022 |  | 0,0336886 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 514,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 375,61 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 43 809,37 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 21 254,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 130,26 |  | 116 578,26 |
| 6 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 |  |  |  |  | т | 0,0505329 | 1 | 0,0505329 | 41 183,54 | 1,76 | 72 483,03 |  | 3 662,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 662,78 |
| 7 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 33,6886 | 1 | 33,6886 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 4 297,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 297,32 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Потолки (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 418,19 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 682,51 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,65 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,20 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 435,83 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 008,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 682,51 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,20 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 435,83 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 052,99 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 537,31 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 819,71 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 052,99 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 537,31 |
|  |  | Итого по разделу 2 Потолки (раздевалка,моечная,санузел,спальня,игровая,коридор,тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209 008,49 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 187,56934 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,282114 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Полы (раздевалка,спальня,игровая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | 100 м | 0,766 | 1 | 0,766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+27,2+31,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,88782 |  |  |  |  | 1 156,49 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 2,88782 |  |  | 400,47 |  | 1 156,49 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,11 |  | 0,08426 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 156,49 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 040,84 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 566,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 608,37 |  | 2 764,01 |
| 9 | ГЭСНр57-01-002-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  |  |  | 100 м2 | 1,2003 | 1 | 1,2003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+45,03+57) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,671417 |  |  |  |  | 5 474,99 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 13,671417 |  |  | 400,47 |  | 5 474,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,156039 |  |  |  |  | 68,22 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,156039 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 10,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,156039 |  |  | 437,21 |  | 68,22 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,47 |  | 0,564141 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 553,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 543,21 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 4 988,89 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 716,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 045,86 |  | 13 258,34 |
| 10 | ГЭСНр57-01-002-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит |  |  |  |  | 100 м2 | 1,2003 | 1 | 1,2003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+45,03+57) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,311327 |  |  |  |  | 5 330,79 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,09 |  | 13,311327 |  |  | 400,47 |  | 5 330,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,30 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,144036 |  |  |  |  | 62,97 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,144036 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 9,30 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,144036 |  |  | 437,21 |  | 62,97 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,55 |  | 0,660165 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 403,06 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 393,76 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 4 854,38 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 642,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 747,63 |  | 12 900,38 |
| 11 | ГЭСН46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых |  |  |  |  | 100 м2 | 1,2003 | 1 | 1,2003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+45,03+57) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,645159 |  |  |  |  | 14 675,29 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,53 |  | 36,645159 |  |  | 400,47 |  | 14 675,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,381095 |  |  |  |  | 1 915,46 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 3,65 |  | 4,381095 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 282,84 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,65 |  | 4,381095 |  |  | 437,21 |  | 1 915,46 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,8 |  | 0,96024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 873,59 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 590,75 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 15 263,49 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 8 627,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 961,73 |  | 40 764,27 |
| 12 | ГЭСНр57-01-001-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  |  |  |  | 100 м2 | 1,2003 | 1 | 1,2003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(18+45,03+57) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,206301 |  |  |  |  | 3 686,85 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,67 |  | 9,206301 |  |  | 400,47 |  | 3 686,85 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,7 |  | 0,84021 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 686,85 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 686,85 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3 318,17 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 806,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 341,15 |  | 8 811,58 |
| 13 | ГЭСНр69-01-019-02 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 (участки пола возле уличной стены) |  |  |  |  | м3 | 0,285 | 1 | 0,285 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,7+5,7)*0,25*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,98465 |  |  |  |  | 2 179,34 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,49 |  | 4,98465 |  |  | 437,21 |  | 2 179,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,41 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 8,15 |  | 2,32275 | 99,51 | 1,22 | 121,40 |  | 281,98 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 16,3 |  | 4,6455 |  |  | 2,89 |  | 13,43 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 474,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 179,34 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 2 026,79 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 958,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 159,47 |  | 5 460,45 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ГЭСН26-01-041-05 применительно | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (утепление пола пенополистиролом толщиной 50мм) |  |  |  |  | м3 | 6,0015 | 1 | 6,0015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120,03*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 56,834205 |  |  |  |  | 27 353,73 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,47 |  | 56,834205 |  |  | 481,29 |  | 27 353,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 237,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,860465 |  |  |  |  | 915,94 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,45 |  | 2,700675 |  |  | 16,95 |  | 45,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,31 |  | 1,860465 |  |  | 640,31 |  | 1 191,27 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 1,860465 |  |  | 492,32 |  | 915,94 |
| Н | 12.2.05.06 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта |  |  |  |  | м3 | 1,02 |  | 6,12153 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 506,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 269,67 |
|  | Пр/812-020.0-3 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 27 704,28 |
|  | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 15 548,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 123,52 |  | 72 759,32 |
| 15 | ФСБЦ-12.2.05.09-0021 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,15 МПа (пенополистирол толщиной 50мм,плотность 30кг/м3) |  |  |  |  | м3 | 6,6 | 1 | 6,6 | 5 240,11 | 1,42 | 7 440,96 |  | 49 110,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 110,34 |
| 16 | ГЭСН11-01-011-12 | Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 1,2003 | 1 | 1,2003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120,03 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 64,300071 |  |  |  |  | 28 466,93 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 53,57 |  | 64,300071 |  |  | 442,72 |  | 28 466,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 865,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,276069 |  |  |  |  | 145,61 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,132033 |  |  | 1 901,81 |  | 251,10 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,132033 |  |  | 565,80 |  | 74,70 |
|  | 91.07.10-011 | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м |  |  |  |  | маш.-ч | 5,43 |  | 6,517629 | 28,24 | 1,08 | 30,50 |  | 198,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,144036 |  |  | 640,31 |  | 92,23 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,144036 |  |  | 492,32 |  | 70,91 |
|  | 91.21.22-188 | Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 2,688672 |  |  | 120,30 |  | 323,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,26 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,62 |  | 0,744186 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 38,80 |
|  | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм |  |  |  |  | м | 75 |  | 90,0225 | 3,25 | 1,47 | 4,78 |  | 430,31 |
|  | 01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |  |  |  |  | м2 | 10 |  | 12,003 | 7,15 | 1,19 | 8,51 |  | 102,15 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 4,59 |  | 5,509377 |  |  |  |  |  |
| Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  |  | т | 2,07 |  | 2,484621 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  |  | кг | 20 |  | 24,006 |  |  |  |  |  |
| Уд | 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов |  |  |  |  | кг | 9,18 |  | 11,018754 | 223,07 | 1,23 | 274,38 |  | 3 023,33 |
| Уд | 01.7.06.09-1000 | Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,5 |  | 0,60015 | 4 650,79 | 1,61 | 7 487,77 |  | 4 493,79 |
| Уд | 01.7.08.05-0006 | Добавка пластифицирующая к бетонным смесям |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,024006 | 71 771,85 | 1,22 | 87 561,66 |  | 2 102,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 049,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 612,54 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 32 332,17 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 18 598,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 466,21 |  | 80 979,69 |
| 17 | ГЭСН11-01-011-13 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 |  |  |  |  | 100 м2 | 1,2003 | 1 | 1,2003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120,03 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,844711 |  |  |  |  | 1 259,41 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,37 |  | 2,844711 |  |  | 442,72 |  | 1 259,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,024006 |  |  |  |  | 12,70 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,012003 |  |  | 1 901,81 |  | 22,83 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,012003 |  |  | 565,80 |  | 6,79 |
|  | 91.07.10-011 | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,6 |  | 0,72018 | 28,24 | 1,08 | 30,50 |  | 21,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,012003 |  |  | 640,31 |  | 7,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,012003 |  |  | 492,32 |  | 5,91 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,31 |
|  | 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов |  |  |  |  | кг | 1,02 |  | 1,224306 | 223,07 | 1,23 | 274,38 |  | 335,93 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,07 |  | 0,084021 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 4,38 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,612153 |  |  |  |  |  |
| Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  |  | т | 0,23 |  | 0,276069 |  |  |  |  |  |
| Уд | 01.7.08.05-0006 | Добавка пластифицирующая к бетонным смесям |  |  |  |  | т | 0,0023 |  | 0,0027607 | 71 771,85 | 1,22 | 87 561,66 |  | 241,73 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 664,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 272,11 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 1 437,48 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 826,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 273,56 |  | 3 929,26 |
| 18 | ФСБЦ-14.4.01.17-1012 | Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 24,006 | 1 | 24,006 | 339,58 | 1,3 | 441,45 |  | 10 597,45 |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 597,45 |
| 19 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 |  |  |  |  | м3 | 6,3 | 1 | 6,3 | 3 659,62 | 2,2 | 8 051,16 |  | 50 722,31 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 722,31 |
| 20 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование цементно-песчоной стяжки) |  |  |  |  | т | 0,21654 | 1 | 0,21654 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8*120,3/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,511864 |  |  |  |  | 1 139,73 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,6 |  | 2,511864 |  |  | 453,74 |  | 1 139,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,075789 |  |  |  |  | 42,80 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,032481 |  |  | 1 978,25 |  | 64,26 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,032481 |  |  | 661,32 |  | 21,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,043308 |  |  | 640,31 |  | 27,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,043308 |  |  | 492,32 |  | 21,32 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 613,67 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  | т | 0,028 |  | 0,0060631 | 88 783,86 | 1,14 | 101 213,60 |  | 613,67 |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,21654 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 888,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 182,53 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 218,01 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 685,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 512,10 |  | 3 792,07 |
| 21 | ФСБЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм |  |  |  |  | м2 | 132 | 1 | 132 | 93,45 | 1,22 | 114,01 |  | 15 049,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 049,32 |
| 22 | ГЭСН11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 1,203 | 1 | 1,203 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,44642 |  |  |  |  | 13 748,69 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,14 |  | 31,44642 |  |  | 437,21 |  | 13 748,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,12 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,10827 |  |  |  |  | 48,67 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,08421 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 4,46 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,08421 |  |  | 437,21 |  | 36,82 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,02406 |  |  | 640,31 |  | 15,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02406 |  |  | 492,32 |  | 11,85 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  |  |  | маш.-ч | 2,8 |  | 3,3684 |  |  | 5,12 |  | 17,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,16 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,16 |  | 0,19248 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 10,04 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,7436 |  | 0,8945508 |  |  | 6,42 |  | 5,74 |
|  | 01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |  |  |  |  | м2 | 10 |  | 12,03 | 7,15 | 1,19 | 8,51 |  | 102,38 |
| Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  |  |  | т | 0,45 |  | 0,54135 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  |  | кг | 20 |  | 24,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 952,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 797,36 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 15 591,02 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 8 968,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 013,25 |  | 38 511,94 |
| 23 | ГЭСН11-01-011-11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 |  |  |  |  | 100 м2 | 1,203 | 1 | 1,203 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общей толщиной 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,60598 |  |  |  |  | 2 450,99 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,33 | 2 | 5,60598 |  |  | 437,21 |  | 2 450,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,06015 |  |  |  |  | 27,10 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,019 | 2 | 0,045714 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 2,42 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,019 | 2 | 0,045714 |  |  | 437,21 |  | 19,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,006 | 2 | 0,014436 |  |  | 640,31 |  | 9,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,006 | 2 | 0,014436 |  |  | 492,32 |  | 7,11 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,68 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,0404 | 2 | 0,0972024 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 5,07 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,234 | 2 | 0,563004 |  |  | 6,42 |  | 3,61 |
| П,Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  |  |  | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 498,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 478,09 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 2 800,24 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 610,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,50 |  | 6 909,43 |
| 24 | ФСБЦ-04.3.02.01-0603 применительно | Смесь самовыравнивающаяся на цементной основе// Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм |  |  |  |  | т | 1,02255 | 1 | 1,02255 | 31 789,22 | 1,23 | 39 100,74 |  | 39 982,46 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1022,55/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 982,46 |
| 25 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  |  |  | 100 м2 | 1,2003 | 1 | 1,2003 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=120,03 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 62,199546 |  |  |  |  | 27 536,98 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 51,82 |  | 62,199546 |  |  | 442,72 |  | 27 536,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,516129 |  |  |  |  | 250,79 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,060015 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 3,87 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,060015 |  |  | 437,21 |  | 26,24 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,38 |  | 0,456114 |  |  | 640,31 |  | 292,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,38 |  | 0,456114 |  |  | 492,32 |  | 224,55 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 609,49 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 9,99 |  | 11,990997 |  |  | 6,42 |  | 76,98 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,68 |  | 0,816204 | 4 165,89 | 1,61 | 6 707,08 |  | 5 474,35 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  |  |  | кг | 10,3 |  | 12,36309 | 65,84 | 1,3 | 85,59 |  | 1 058,16 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 122,4306 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  |  | кг | 50 |  | 60,015 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 693,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 787,77 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 31 400,18 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 18 062,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 111,98 |  | 84 155,41 |
| 26 | ФСБЦ-01.6.03.04-0027 применительно | Линолеум ПВХ без подосновы,коммерческий гетерогенный, класс 34 (цвет по согласованию)// Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 132 | 1 | 132 | 919,80 | 1,17 | 1 076,17 |  | 142 054,44 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 054,44 |
| 27 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика, марка Бустилат или эквивалент |  |  |  |  | т | 0,060015 | 1 | 0,060015 | 51 112,25 | 1,45 | 74 112,76 |  | 4 447,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60,015/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 447,88 |
| 28 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м | 0,766 | 1 | 0,766 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=76,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,11688 |  |  |  |  | 2 406,32 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,68 |  | 5,11688 |  |  | 470,27 |  | 2 406,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,96 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02681 |  |  |  |  | 12,98 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 |  | 0,00383 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,25 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 |  | 0,00383 |  |  | 437,21 |  | 1,67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,02298 |  |  | 640,31 |  | 14,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,02298 |  |  | 492,32 |  | 11,31 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 066,65 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  | 1,9462528 |  |  | 6,42 |  | 12,49 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,263 |  | 0,201458 | 174,13 | 1,21 | 210,70 |  | 42,45 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,63 |  | 2,01458 | 23,03 | 1,21 | 27,87 |  | 56,15 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 |  | 0,12256 | 1 815,16 | 1,19 | 2 160,04 |  | 264,73 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,3064 | 1 448,40 | 1,19 | 1 723,60 |  | 528,11 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,14 |  | 0,10724 | 1 275,12 | 1,19 | 1 517,39 |  | 162,72 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  |  | м | 101 |  | 77,366 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 419,30 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 2 733,81 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 572,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 192,26 |  | 7 807,27 |
| 29 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм |  |  |  |  | м | 77,366 | 1 | 77,366 | 29,45 | 1,19 | 35,05 |  | 2 711,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 711,68 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Полы (раздевалка,спальня,игровая) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 467 578,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 866,53 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204,38 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 503,24 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 004,10 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 479,30 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 866,53 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 204,38 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 503,24 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 004,10 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 709,75 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 191,30 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140 369,77 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 709,75 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 191,30 |
|  |  | Итого по разделу 3 Полы (раздевалка,спальня,игровая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697 479,30 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 311,566351 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 7,628858 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Полы (коридор,тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | 100 м | 0,2672 | 1 | 0,2672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20,66+6,06) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,007344 |  |  |  |  | 403,41 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 1,007344 |  |  | 400,47 |  | 403,41 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,11 |  | 0,029392 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,41 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 403,41 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 363,07 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 197,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 608,35 |  | 964,15 |
| 31 | ГЭСНр57-01-002-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  |  |  | 100 м2 | 0,127 | 1 | 0,127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,44653 |  |  |  |  | 579,29 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 1,44653 |  |  | 400,47 |  | 579,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01651 |  |  |  |  | 7,22 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,01651 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,07 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,01651 |  |  | 437,21 |  | 7,22 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,47 |  | 0,05969 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 586,51 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 527,86 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 287,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 045,91 |  | 1 402,83 |
| 32 | ГЭСНр57-01-002-04 применительно | Разборка цементно-песчаной стяжки// Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,127 | 1 | 0,127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,1224 |  |  |  |  | 6 174,45 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 111,2 |  | 14,1224 |  |  | 437,21 |  | 6 174,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2286 |  |  |  |  | 99,95 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,8 |  | 0,2286 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 14,76 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,8 |  | 0,2286 |  |  | 437,21 |  | 99,95 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 19,2 |  | 2,4384 |  |  | 120,23 |  | 293,17 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 38,4 |  | 4,8768 |  |  | 2,89 |  | 14,09 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 33 |  | 4,191 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 596,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 274,40 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 646,96 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 074,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 612,91 |  | 15 317,84 |
| 33 | ГЭСНр57-01-002-09 | Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины покрытия к норме 57-01-002-04 |  |  |  |  | 100 м2 | -0,127 | 1 | -0,127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=-12,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общей толщиной 50 мм ПЗ=20 (ОЗП=20; ЭМ=20 к расх.; ЗПМ=20; МАТ=20 к расх.; ТЗ=20; ТЗМ=20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | -6,9088 |  |  |  |  | -3 020,60 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,72 | 20 | -6,9088 |  |  | 437,21 |  | -3 020,60 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 1,1 | 20 | -2,794 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 020,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -3 020,60 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | -2 718,54 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | -1 480,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 844,33 |  | -7 219,23 |
| 34 | ГЭСНр57-01-002-08 | Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит |  |  |  |  | 100 м2 | 0,033 | 1 | 0,033 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,59842 |  |  |  |  | 1 116,96 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 78,74 |  | 2,59842 |  |  | 429,86 |  | 1 116,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,68 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02607 |  |  |  |  | 11,40 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,79 |  | 0,02607 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,68 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,79 |  | 0,02607 |  |  | 437,21 |  | 11,40 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,3 |  | 0,1419 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 130,04 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 128,36 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 015,52 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 552,90 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 771,52 |  | 2 698,46 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСН11-01-011-12 | Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,127 | 1 | 0,127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,80339 |  |  |  |  | 3 012,00 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 53,57 |  | 6,80339 |  |  | 442,72 |  | 3 012,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02921 |  |  |  |  | 15,40 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,01397 |  |  | 1 901,81 |  | 26,57 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,01397 |  |  | 565,80 |  | 7,90 |
|  | 91.07.10-011 | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м |  |  |  |  | маш.-ч | 5,43 |  | 0,68961 | 28,24 | 1,08 | 30,50 |  | 21,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,01524 |  |  | 640,31 |  | 9,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,01524 |  |  | 492,32 |  | 7,50 |
|  | 91.21.22-188 | Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 0,28448 |  |  | 120,30 |  | 34,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,45 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,62 |  | 0,07874 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 4,11 |
|  | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм |  |  |  |  | м | 75 |  | 9,525 | 3,25 | 1,47 | 4,78 |  | 45,53 |
|  | 01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |  |  |  |  | м2 | 10 |  | 1,27 | 7,15 | 1,19 | 8,51 |  | 10,81 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 4,59 |  | 0,58293 |  |  |  |  |  |
| Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  |  | т | 2,07 |  | 0,26289 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  |  | кг | 20 |  | 2,54 |  |  |  |  |  |
| Уд | 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов |  |  |  |  | кг | 9,18 |  | 1,16586 | 223,07 | 1,23 | 274,38 |  | 319,89 |
| Уд | 01.7.06.09-1000 | Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,5 |  | 0,0635 | 4 650,79 | 1,61 | 7 487,77 |  | 475,47 |
| Уд | 01.7.08.05-0006 | Добавка пластифицирующая к бетонным смесям |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,00254 | 71 771,85 | 1,22 | 87 561,66 |  | 222,41 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 179,43 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 027,40 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 3 420,96 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 967,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 466,14 |  | 8 568,20 |
| 36 | ГЭСН11-01-011-13 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,127 | 1 | 0,127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,30099 |  |  |  |  | 133,25 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,37 |  | 0,30099 |  |  | 442,72 |  | 133,25 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00254 |  |  |  |  | 1,35 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00127 |  |  | 1 901,81 |  | 2,42 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00127 |  |  | 565,80 |  | 0,72 |
|  | 91.07.10-011 | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,6 |  | 0,0762 | 28,24 | 1,08 | 30,50 |  | 2,32 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00127 |  |  | 640,31 |  | 0,81 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00127 |  |  | 492,32 |  | 0,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,00 |
|  | 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов |  |  |  |  | кг | 1,02 |  | 0,12954 | 223,07 | 1,23 | 274,38 |  | 35,54 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,07 |  | 0,00889 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,46 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,06477 |  |  |  |  |  |
| Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  |  | т | 0,23 |  | 0,02921 |  |  |  |  |  |
| Уд | 01.7.08.05-0006 | Добавка пластифицирующая к бетонным смесям |  |  |  |  | т | 0,0023 |  | 0,0002921 | 71 771,85 | 1,22 | 87 561,66 |  | 25,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,60 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 152,10 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 87,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 273,54 |  | 415,74 |
| 37 | ФСБЦ-14.4.01.17-1012 | Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 2,54 | 1 | 2,54 | 339,58 | 1,3 | 441,45 |  | 1 121,28 |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 121,28 |
| 38 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 |  |  |  |  | м3 | 0,667 | 1 | 0,667 | 3 659,62 | 2,2 | 8 051,16 |  | 5 370,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 370,12 |
| 39 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование цементно-песчоной стяжки) |  |  |  |  | т | 0,02286 | 1 | 0,02286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8*12,7/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,265176 |  |  |  |  | 120,32 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,6 |  | 0,265176 |  |  | 453,74 |  | 120,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,008001 |  |  |  |  | 4,52 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,003429 |  |  | 1 978,25 |  | 6,78 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,003429 |  |  | 661,32 |  | 2,27 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,004572 |  |  | 640,31 |  | 2,93 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,004572 |  |  | 492,32 |  | 2,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,79 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  | т | 0,028 |  | 0,0006401 | 88 783,86 | 1,14 | 101 213,60 |  | 64,79 |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,02286 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124,84 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 128,59 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 72,41 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 512,69 |  | 400,34 |
| 40 | ФСБЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм |  |  |  |  | м2 | 13,97 | 1 | 13,97 | 93,45 | 1,22 | 114,01 |  | 1 592,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 592,72 |
| 41 | ГЭСН11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0,157 | 1 | 0,157 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,10398 |  |  |  |  | 1 794,30 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,14 |  | 4,10398 |  |  | 437,21 |  | 1 794,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01413 |  |  |  |  | 6,35 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,01099 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 0,58 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,01099 |  |  | 437,21 |  | 4,80 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00314 |  |  | 640,31 |  | 2,01 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00314 |  |  | 492,32 |  | 1,55 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  |  |  | маш.-ч | 2,8 |  | 0,4396 |  |  | 5,12 |  | 2,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,42 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,16 |  | 0,02512 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1,31 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,7436 |  | 0,1167452 |  |  | 6,42 |  | 0,75 |
|  | 01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |  |  |  |  | м2 | 10 |  | 1,57 | 7,15 | 1,19 | 8,51 |  | 13,36 |
| Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  |  |  | т | 0,45 |  | 0,07065 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  |  | кг | 20 |  | 3,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 820,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 800,65 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 2 034,73 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 170,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 013,12 |  | 5 026,06 |
| 42 | ГЭСН11-01-011-11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,157 | 1 | 0,157 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общей толщиной 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,73162 |  |  |  |  | 319,87 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,33 | 2 | 0,73162 |  |  | 437,21 |  | 319,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00785 |  |  |  |  | 3,54 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,019 | 2 | 0,005966 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 0,32 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,019 | 2 | 0,005966 |  |  | 437,21 |  | 2,61 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,006 | 2 | 0,001884 |  |  | 640,31 |  | 1,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,006 | 2 | 0,001884 |  |  | 492,32 |  | 0,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,13 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,0404 | 2 | 0,0126856 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,66 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,234 | 2 | 0,073476 |  |  | 6,42 |  | 0,47 |
| П,Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  |  |  | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323,41 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 365,45 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 210,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,57 |  | 901,74 |
| 43 | ФСБЦ-04.3.02.01-0603 применительно | Смесь самовыравнивающаяся на цементной основе// Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм |  |  |  |  | т | 0,13345 | 1 | 0,13345 | 31 789,22 | 1,23 | 39 100,74 |  | 5 217,99 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=133,45/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 217,99 |
| 44 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  |  |  | 100 м2 | 0,127 | 1 | 0,127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12,7 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,58114 |  |  |  |  | 2 913,60 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 51,82 |  | 6,58114 |  |  | 442,72 |  | 2 913,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,31 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05461 |  |  |  |  | 26,54 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,00635 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,41 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,00635 |  |  | 437,21 |  | 2,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,38 |  | 0,04826 |  |  | 640,31 |  | 30,90 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,38 |  | 0,04826 |  |  | 492,32 |  | 23,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,33 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 9,99 |  | 1,26873 |  |  | 6,42 |  | 8,15 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,68 |  | 0,08636 | 4 165,89 | 1,61 | 6 707,08 |  | 579,22 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  |  |  | кг | 10,3 |  | 1,3081 | 65,84 | 1,3 | 85,59 |  | 111,96 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 12,954 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  |  | кг | 50 |  | 6,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 670,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 940,14 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 3 322,36 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 911,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 112,05 |  | 8 904,23 |
| 45 | ФСБЦ-01.6.03.04-0027 применительно | Линолеум ПВХ без подосновы,коммерческий гетерогенный, класс 34 (цвет по согласованию)// Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 13,97 | 1 | 13,97 | 919,80 | 1,17 | 1 076,17 |  | 15 034,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 034,09 |
| 46 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика, марка Бустилат или эквивалент |  |  |  |  | т | 0,00635 | 1 | 0,00635 | 51 112,25 | 1,45 | 74 112,76 |  | 470,62 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6,35/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,62 |
| 47 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  |  |  |  | 100 м2 | 0,033 | 1 | 0,033 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,24386 |  |  |  |  | 4 591,61 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 310,42 |  | 10,24386 |  |  | 448,23 |  | 4 591,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05709 |  |  |  |  | 25,20 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00066 | 251,77 | 1,63 | 410,39 |  | 0,27 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00066 |  |  | 661,32 |  | 0,44 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00033 |  |  | 1 978,25 |  | 0,65 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00033 |  |  | 661,32 |  | 0,22 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,69 |  | 0,05577 | 2,31 | 1,27 | 2,93 |  | 0,16 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,69 |  | 0,05577 |  |  | 437,21 |  | 24,38 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00033 |  |  | 640,31 |  | 0,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00033 |  |  | 492,32 |  | 0,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,77 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,44 |  | 0,01452 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,76 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0325 |  | 0,0010725 |  |  | 6,42 |  | 0,01 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,013 |  | 0,000429 | 37 800,30 | 2,22 | 83 916,67 |  | 36,00 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 3,366 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,00033 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 1,2 |  | 0,0396 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 654,87 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 616,81 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 5 217,00 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 3 000,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 084,85 |  | 12 872,80 |
| 48 | ФСБЦ-06.2.05.03-0005 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм (цвет по согласованию) |  |  |  |  | м2 | 3,465 | 1 | 3,465 | 752,12 | 1,28 | 962,71 |  | 3 335,79 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 335,79 |
| 49 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 0,33 | 1 | 0,33 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 42,09 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,09 |
| 50 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,0396 | 1 | 0,0396 | 36 038,35 | 1,26 | 45 408,32 |  | 1 798,17 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 798,17 |
| 51 | ГЭСН11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м | 0,2672 | 1 | 0,2672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26,72 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,784896 |  |  |  |  | 839,38 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,68 |  | 1,784896 |  |  | 470,27 |  | 839,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,009352 |  |  |  |  | 4,53 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,005 |  | 0,001336 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,09 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,005 |  | 0,001336 |  |  | 437,21 |  | 0,58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,008016 |  |  | 640,31 |  | 5,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,008016 |  |  | 492,32 |  | 3,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,09 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,5408 |  | 0,6789018 |  |  | 6,42 |  | 4,36 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,263 |  | 0,0702736 | 174,13 | 1,21 | 210,70 |  | 14,81 |
|  | 01.7.15.14-0302 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | 100 шт | 2,63 |  | 0,702736 | 23,03 | 1,21 | 27,87 |  | 19,59 |
|  | 11.3.03.14-0001 | Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 |  | 0,042752 | 1 815,16 | 1,19 | 2 160,04 |  | 92,35 |
|  | 11.3.03.14-0021 | Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,4 |  | 0,10688 | 1 448,40 | 1,19 | 1 723,60 |  | 184,22 |
|  | 11.3.03.14-0031 | Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,14 |  | 0,037408 | 1 275,12 | 1,19 | 1 517,39 |  | 56,76 |
| Н | 11.3.03.06 | Плинтуса для полов пластиковые |  |  |  |  | м | 101 |  | 26,9872 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 221,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843,91 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 953,62 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 548,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 192,29 |  | 2 723,38 |
| 52 | ФСБЦ-11.3.03.06-0001 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм |  |  |  |  | м | 26,9872 | 1 | 26,9872 | 29,45 | 1,19 | 35,05 |  | 945,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,90 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Полы (коридор,тамбур) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 874,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 977,84 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,80 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 214,75 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 905,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 977,84 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 475,80 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,00 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 214,75 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 429,68 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 601,24 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 183,84 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 429,68 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 601,24 |
|  |  | Итого по разделу 4 Полы (коридор,тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 905,31 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 43,080946 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,453963 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Стены (раздевалка,спальня,игровая,коридор,тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок |  |  |  |  | м2 | 309,96 | 1 | 309,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=54+81,6+94,2+61,98+18,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 179,7768 |  |  |  |  | 69 616,77 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,58 |  | 179,7768 |  |  | 387,24 |  | 69 616,77 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 616,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 616,77 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 63 351,26 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 32 023,71 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,30 |  | 164 991,74 |
| 54 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  |  | 100 м2 | 3,1 | 1 | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=310 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,415 |  |  |  |  | 7 096,79 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,65 |  | 14,415 |  |  | 492,32 |  | 7 096,79 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,85 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,062 |  |  |  |  | 28,81 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,031 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 2,00 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,031 |  |  | 437,21 |  | 13,55 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,031 |  |  | 640,31 |  | 19,85 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,031 |  |  | 492,32 |  | 15,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,09 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,31 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 26,09 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,0103 |  | 0,03193 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 173,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 125,60 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 7 196,86 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 491,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 761,92 |  | 17 861,94 |
| 55 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 31,93 | 1 | 31,93 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 4 072,99 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 072,99 |
| 56 | ГЭСН15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | 100 м2 | 3,1 | 1 | 3,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=310 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 135,036 |  |  |  |  | 60 527,19 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 43,56 |  | 135,036 |  |  | 448,23 |  | 60 527,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,527 |  |  |  |  | 256,04 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,062 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 3,28 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,062 |  |  | 437,21 |  | 27,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,465 |  |  | 640,31 |  | 297,74 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,465 |  |  | 492,32 |  | 228,93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 135,19 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 2,604 | 531,44 | 1,47 | 781,22 |  | 2 034,30 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,961 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 80,89 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  |  |  | т | 0,051 |  | 0,1581 | 52 790,33 | 1,56 | 82 352,91 |  | 13 020,00 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,093 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,062 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 219,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 783,23 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 61 391,06 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 29 783,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 998,15 |  | 167 394,28 |
| 57 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,093 | 1 | 0,093 | 52 265,82 | 1,76 | 91 987,84 |  | 8 554,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 554,87 |
| 58 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 62 | 1 | 62 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 7 908,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 908,72 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Стены (раздевалка,спальня,игровая,коридор,тамбур) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 173 546,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 240,75 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,87 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,85 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 697,86 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 784,54 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 240,75 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,87 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,85 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 697,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 939,18 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 299,03 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 525,60 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 131 939,18 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 299,03 |
|  |  | Итого по разделу 5 Стены (раздевалка,спальня,игровая,коридор,тамбур) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 784,54 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 329,2278 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,589 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Полы,стены и сантехника (моечная,санузел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж сантехники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ГЭСНр65-01-004-13 | Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком (детских) |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,29 |  |  |  |  | 1 875,63 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 143 |  | 4,29 |  |  | 437,21 |  | 1 875,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0264 |  |  |  |  | 12,27 |
|  | 91.06.05-056 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,1 м3, грузоподъемность 2 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,44 |  | 0,0132 |  |  | 1 215,75 |  | 16,05 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 0,0132 |  |  | 492,32 |  | 6,50 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,44 |  | 0,0132 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,85 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,44 |  | 0,0132 |  |  | 437,21 |  | 5,77 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 3,23 |  | 0,0969 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 904,80 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 887,90 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 1 661,35 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 830,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 561,00 |  | 4 396,83 |
| 60 | ГЭСНр65-01-003-07 | Снятие смесителя: без душевой сетки (с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,4684 |  |  |  |  | 642,00 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 36,71 |  | 1,4684 |  |  | 437,21 |  | 642,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0028 |  |  |  |  | 1,22 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,0028 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,18 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,0028 |  |  | 437,21 |  | 1,22 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 0,22 |  | 0,0088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,40 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,22 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 566,03 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 283,02 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 311,25 |  | 1 492,45 |
| 61 | ГЭСНр65-01-003-06 | Снятие смесителя: с душевой сеткой (с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,1514 |  |  |  |  | 503,40 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 57,57 |  | 1,1514 |  |  | 437,21 |  | 503,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0024 |  |  |  |  | 1,05 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0024 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,15 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0024 |  |  | 437,21 |  | 1,05 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 0,26 |  | 0,0052 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 504,45 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 443,92 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 221,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 524,00 |  | 1 170,48 |
| 62 | ГЭСНр65-01-004-01 | Демонтаж керамических раковин (без пъедесталов)// Демонтаж: умывальников и раковин |  |  |  |  | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,539 |  |  |  |  | 672,87 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 51,3 |  | 1,539 |  |  | 437,21 |  | 672,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0078 |  |  |  |  | 3,41 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 |  | 0,0078 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,50 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 |  | 0,0078 |  |  | 437,21 |  | 3,41 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 1,66 |  | 0,0498 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,28 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 595,13 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 297,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 315,67 |  | 1 569,47 |
| 63 | ГЭСНр65-01-004-01 | Демонтаж керамических раковин (с пъедесталом) с сохранением материала// Демонтаж: умывальников и раковин |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,513 |  |  |  |  | 224,29 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 51,3 |  | 0,513 |  |  | 437,21 |  | 224,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0026 |  |  |  |  | 1,14 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,26 |  | 0,0026 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,17 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,26 |  | 0,0026 |  |  | 437,21 |  | 1,14 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 1,66 |  | 0,0166 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,60 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225,43 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 198,38 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 99,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 317,00 |  | 523,17 |
| 64 | ГЭСНр65-01-004-12 | Демонтаж стального душевого поддона (с сохранением материала)// Демонтаж: поддонов |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,681 |  |  |  |  | 734,95 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 168,1 |  | 1,681 |  |  | 437,21 |  | 734,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,59 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0091 |  |  |  |  | 3,98 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,91 |  | 0,0091 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,59 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,91 |  | 0,0091 |  |  | 437,21 |  | 3,98 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 5,3 |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 738,93 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 650,26 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 325,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 491,00 |  | 1 714,91 |
| 65 | ГЭСНр65-01-004-03 | Демонтаж стальной кухонной мойки на 2 отделения (с сохранением материала)// Демонтаж: моек |  |  |  |  | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,986 |  |  |  |  | 431,09 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 98,6 |  | 0,986 |  |  | 437,21 |  | 431,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0079 |  |  |  |  | 3,45 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,79 |  | 0,0079 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,51 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,79 |  | 0,0079 |  |  | 437,21 |  | 3,45 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 1,18 |  | 0,0118 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,54 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 382,40 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 191,20 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 865,00 |  | 1 008,65 |
| 66 | ГЭСНр65-01-002-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,824 |  |  |  |  | 2 958,41 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 85,3 |  | 6,824 |  |  | 433,53 |  | 2 958,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,65 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0256 |  |  |  |  | 11,19 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,0256 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,65 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,0256 |  |  | 437,21 |  | 11,19 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 1,34 |  | 0,1072 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 971,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 969,60 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 2 613,25 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 306,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 139,00 |  | 6 891,12 |
| 67 | ГЭСН16-04-001-01 применительно | Демонтаж трубопроводов канализации ПВХ диаметром: 50 мм// Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,9344 |  |  |  |  | 473,75 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 58,4 | 0,4 | 0,9344 |  |  | 507,01 |  | 473,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00048 |  |  |  |  | 0,30 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00016 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 0,16 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00016 |  |  | 661,32 |  | 0,11 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00016 |  |  | 1 978,25 |  | 0,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00016 |  |  | 661,32 |  | 0,11 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00016 |  |  | 640,31 |  | 0,10 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 | 0,4 | 0,00016 |  |  | 492,32 |  | 0,08 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,39 | 0 | 0 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  |  | т | 0,0012 | 0 | 0 | 107 313,90 | 1,2 | 128 776,68 |  | 0,00 |
| Н | 01.7.19.02 | Кольца резиновые |  |  |  |  | кг | 1,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  |  | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм |  |  |  |  | м | 99,8 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 474,05 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 578,34 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 341,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 857,25 |  | 1 394,29 |
| 68 | ГЭСНр65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (диаметром 20 мм) |  |  |  |  | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,7272 |  |  |  |  | 2 842,31 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 28,03 |  | 6,7272 |  |  | 422,51 |  | 2 842,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,012 |  |  |  |  | 5,25 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,012 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,77 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,012 |  |  | 437,21 |  | 5,25 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 2,5 |  | 0,6 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 4,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,05 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,36 |  | 0,0864 | 340,41 | 1,53 | 520,83 |  | 45,00 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 2,29 |  | 0,5496 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 68,05 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 0,19 |  | 0,0456 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 965,61 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 847,56 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 2 505,85 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 252,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 018,29 |  | 6 724,39 |
| 69 | ГЭСНр65-01-001-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (диаметром 25 мм) |  |  |  |  | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,803 |  |  |  |  | 1 184,30 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 28,03 |  | 2,803 |  |  | 422,51 |  | 1 184,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 2,19 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,005 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,32 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,005 |  |  | 437,21 |  | 2,19 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 2,5 |  | 0,25 | 4,35 | 1,62 | 7,05 |  | 1,76 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,10 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,36 |  | 0,036 | 340,41 | 1,53 | 520,83 |  | 18,75 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 2,29 |  | 0,229 | 114,64 | 1,08 | 123,81 |  | 28,35 |
| Н | 999-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов |  |  |  |  | т | 0,19 |  | 0,019 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 186,49 |
|  | Пр/812-099.1-3 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 88 |  | 88 |  |  |  |  | 1 044,11 |
|  | Пр/774-099.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 522,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 018,40 |  | 2 801,84 |
| Демонтаж отделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ГЭСНр63-03-001-05 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток (высота от пола 1,6 м) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,31168 | 1 | 0,31168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,248+25,92) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 23,157824 |  |  |  |  | 9 359,00 |
|  | 1-100-21 | Средний разряд работы 2,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 74,3 |  | 23,157824 |  |  | 404,14 |  | 9 359,00 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,45 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,109088 |  |  |  |  | 47,69 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,35 |  | 0,109088 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 7,04 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,35 |  | 0,109088 |  |  | 437,21 |  | 47,69 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,64 |  | 0,5111552 |  |  | 120,23 |  | 61,46 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 |  | 1,0223104 |  |  | 2,89 |  | 2,95 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 4,41 |  | 1,3745088 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 478,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 406,69 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 8 560,09 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 4 233,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 455,47 |  | 22 271,24 |
| 71 | ГЭСНр57-01-002-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  |  |  |  | 100 м2 | 0,182 | 1 | 0,182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,9+15,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,71634 |  |  |  |  | 5 559,71 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 69,87 |  | 12,71634 |  |  | 437,21 |  | 5 559,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,92 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,26208 |  |  |  |  | 114,58 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,44 |  | 0,26208 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 16,92 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,44 |  | 0,26208 |  |  | 437,21 |  | 114,58 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 5,2 |  | 0,9464 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 691,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 674,29 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 106,86 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 780,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 606,98 |  | 13 578,47 |
| 72 | ГЭСНр69-01-019-02 применительно | Демонтаж бетонных участков пола// Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 0,054 | 1 | 0,054 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,94446 |  |  |  |  | 412,93 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,49 |  | 0,94446 |  |  | 437,21 |  | 412,93 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,97 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 8,15 |  | 0,4401 | 99,51 | 1,22 | 121,40 |  | 53,43 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 16,3 |  | 0,8802 |  |  | 2,89 |  | 2,54 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412,93 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 384,02 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 181,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 159,44 |  | 1 034,61 |
| 73 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок |  |  |  |  | м2 | 38,13 | 1 | 38,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,45+22,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 22,1154 |  |  |  |  | 8 563,97 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,58 |  | 22,1154 |  |  | 387,24 |  | 8 563,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 563,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 563,97 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 7 793,21 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 939,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,30 |  | 20 296,61 |
| Отделка помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | ГЭСН11-01-047-01 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см |  |  |  |  | 100 м2 | 0,182 | 1 | 0,182 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,9+15,3) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 56,49644 |  |  |  |  | 25 323,40 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 310,42 |  | 56,49644 |  |  | 448,23 |  | 25 323,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31486 |  |  |  |  | 138,99 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,00364 | 251,77 | 1,63 | 410,39 |  | 1,49 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,00364 |  |  | 661,32 |  | 2,41 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00182 |  |  | 1 978,25 |  | 3,60 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00182 |  |  | 661,32 |  | 1,20 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,69 |  | 0,30758 | 2,31 | 1,27 | 2,93 |  | 0,90 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,69 |  | 0,30758 |  |  | 437,21 |  | 134,48 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00182 |  |  | 640,31 |  | 1,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00182 |  |  | 492,32 |  | 0,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 202,77 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,44 |  | 0,08008 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 4,18 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,0325 |  | 0,005915 |  |  | 6,42 |  | 0,04 |
|  | 04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,013 |  | 0,002366 | 37 800,30 | 2,22 | 83 916,67 |  | 198,55 |
| Н | 06.2.05.03 | Плиты керамогранитные 400х400 мм |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 18,564 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.04.05 | Рейки деревянные |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,00182 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 1,2 |  | 0,2184 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 14.4.01.21 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 672,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 462,39 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 28 772,50 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 16 550,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 390 084,45 |  | 70 995,37 |
| 75 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 1,82 | 1 | 1,82 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 232,16 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*18,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 232,16 |
| 76 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,2184 | 1 | 0,2184 | 36 038,35 | 1,26 | 45 408,32 |  | 9 917,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 917,18 |
| 77 | ФСБЦ-06.2.05.03-0005 | Плитка керамогранитная, полированная, многоцветная, толщина 10 мм (цвет по согласованию) |  |  |  |  | м2 | 19,11 | 1 | 19,11 | 752,12 | 1,28 | 962,71 |  | 18 397,39 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 397,39 |
| 78 | ГЭСН15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (высота от пола 1,8 м) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,3506 | 1 | 0,3506 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5,9+29,16) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 40,410156 |  |  |  |  | 19 003,68 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 115,26 |  | 40,410156 |  |  | 470,27 |  | 19 003,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,57849 |  |  |  |  | 256,53 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,028048 |  |  | 1 901,81 |  | 53,34 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,028048 |  |  | 565,80 |  | 15,87 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,27 |  | 0,094662 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 6,11 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,27 |  | 0,094662 |  |  | 437,21 |  | 41,39 |
|  | 91.07.08-024 | Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,3 |  | 0,45578 | 2,31 | 1,27 | 2,93 |  | 1,34 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,3 |  | 0,45578 |  |  | 437,21 |  | 199,27 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,31 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,085 |  | 0,029801 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 1,55 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,5 |  | 0,1753 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 14,76 |
| Н | 04.3.02.09 | Смесь сухая для заделки швов |  |  |  |  | т | 0,05 |  | 0,01753 |  |  |  |  |  |
| Н | 06.2.05.04 | Плитки рядовые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 35,06 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.06.02 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) |  |  |  |  | т | 0,375 |  | 0,131475 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 337,31 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 260,21 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 19 452,81 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 9 437,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 557,39 |  | 48 227,62 |
| 79 | ФСБЦ-04.3.02.09-0102 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) |  |  |  |  | т | 0,01753 | 1 | 0,01753 | 37 800,30 | 2,22 | 83 916,67 |  | 1 471,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 471,06 |
| 80 | ФСБЦ-06.2.01.02-0042 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 8 мм (цвет по согласованию) |  |  |  |  | м2 | 35,76 | 1 | 35,76 | 572,27 | 1,28 | 732,51 |  | 26 194,56 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 194,56 |
| 81 | ФСБЦ-14.1.06.02-0011 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня |  |  |  |  | т | 0,131475 | 1 | 0,131475 | 36 038,35 | 1,26 | 45 408,32 |  | 5 970,06 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 970,06 |
| 82 | ГЭСН15-04-006-03 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  |  | 100 м2 | 0,3424 | 1 | 0,3424 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,59216 |  |  |  |  | 783,85 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,65 |  | 1,59216 |  |  | 492,32 |  | 783,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,006848 |  |  |  |  | 3,19 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003424 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,22 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003424 |  |  | 437,21 |  | 1,50 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003424 |  |  | 640,31 |  | 2,19 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003424 |  |  | 492,32 |  | 1,69 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,88 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,03424 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 2,88 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,0103 |  | 0,0035267 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 792,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 787,04 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 794,91 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 385,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 761,95 |  | 1 972,89 |
| 83 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 3,5267 | 1 | 3,5267 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 449,87 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 449,87 |
| 84 | ГЭСН15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | 100 м2 | 0,3424 | 1 | 0,3424 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=34,24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 14,914944 |  |  |  |  | 6 685,33 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 43,56 |  | 14,914944 |  |  | 448,23 |  | 6 685,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,058208 |  |  |  |  | 28,28 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,006848 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 0,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,006848 |  |  | 437,21 |  | 2,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,05136 |  |  | 640,31 |  | 32,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,05136 |  |  | 492,32 |  | 25,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 671,70 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 0,287616 | 531,44 | 1,47 | 781,22 |  | 224,69 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,106144 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 8,93 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  |  |  | т | 0,051 |  | 0,0174624 | 52 790,33 | 1,56 | 82 352,91 |  | 1 438,08 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,010272 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,006848 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 418,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 713,61 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 6 780,75 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 289,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 998,19 |  | 18 488,98 |
| 85 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,010272 | 1 | 0,010272 | 52 265,82 | 1,76 | 91 987,84 |  | 944,90 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 944,90 |
| 86 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 6,848 | 1 | 6,848 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 873,53 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,53 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | ГЭСН16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,008 |  |  |  |  | 3 553,13 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 58,4 |  | 7,008 |  |  | 507,01 |  | 3 553,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,36 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0036 |  |  |  |  | 2,17 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0012 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 1,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 661,32 |  | 0,79 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 1 978,25 |  | 2,37 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 661,32 |  | 0,79 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 640,31 |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0012 |  |  | 492,32 |  | 0,59 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,98 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,39 |  | 0,0468 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 2,44 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  |  | т | 0,0012 |  | 0,000144 | 107 313,90 | 1,2 | 128 776,68 |  | 18,54 |
| Н | 01.7.19.02 | Кольца резиновые |  |  |  |  | кг | 1,5 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм |  |  |  |  | м | 99,8 |  | 11,976 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 580,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 555,30 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 4 337,47 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 2 559,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 316,08 |  | 10 477,93 |
| 88 | Прайс-лист | Труба канализационная 50 х 1 м ПВХ серая |  |  |  |  | м | 4 | 1 | 4 |  |  | 100,00 |  | 400,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=120,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |
| 89 | Прайс-лист | Отвод канализационный 50 х 45° ПВХ |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 33,33 |  | 133,32 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=40,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,32 |
| 90 | Прайс-лист | Тройник канализационный 50х50 х 45° ПВХ |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 50,00 |  | 200,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=60,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| 91 | Прайс-лист | Крестовина 50х50х50 х 90° ПВХ (канализация) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 91,67 |  | 91,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=110,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,67 |
| 92 | ГЭСН16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,08 | 1 | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,48 |  |  |  |  | 2 271,40 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 56 |  | 4,48 |  |  | 507,01 |  | 2 271,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,63 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0056 |  |  |  |  | 3,44 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0024 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 2,44 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0024 |  |  | 661,32 |  | 1,59 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  | 1 978,25 |  | 3,17 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  | 661,32 |  | 1,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  | 640,31 |  | 1,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0016 |  |  | 492,32 |  | 0,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,95 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,57 |  | 0,1256 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 6,55 |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  |  |  | т | 0,00266 |  | 0,0002128 | 107 313,90 | 1,2 | 128 776,68 |  | 27,40 |
| Н | 01.7.19.02 | Кольца резиновые |  |  |  |  | кг | 4 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.02.01 | Задвижки |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.1.02.07 | Крепления |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.03.02 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм |  |  |  |  | м | 99,8 |  | 7,984 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 315,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 274,84 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 2 775,30 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 637,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 107,50 |  | 6 728,60 |
| 93 | Прайс-лист | Труба канализационная 110 х 1 м ПВХ |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 |  |  | 200,00 |  | 1 600,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=240,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,00 |
| 94 | Прайс-лист | Ревизия ПВХ 110 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 150,00 |  | 150,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=180,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
| 95 | Прайс-лист | Муфта переходная ремонтная чугун-пластик, 110 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 735,00 |  | 1 470,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=882,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,00 |
| 96 | Прайс-лист | Отвод канализационный 110 х 45° ПВХ |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 83,33 |  | 166,66 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=100,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166,66 |
| 97 | Прайс-лист | Тройник канализационный 110х110 х 45° пвх |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 150,00 |  | 150,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=180,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
| 98 | Прайс-лист | Тройник канализационный 110 х 50 х 45° пвх |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 116,67 |  | 116,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=140,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116,67 |
| 99 | Прайс-лист | Крестовина 110х110х110 х 90° ПВХ (канализация) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 250,00 |  | 250,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| 100 | ГЭСН16-04-005-01 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,2904 |  |  |  |  | 1 583,64 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,71 |  | 3,2904 |  |  | 481,29 |  | 1 583,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0048 |  |  |  |  | 2,36 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 |  | 0,3048 | 14,13 | 1,45 | 20,49 |  | 6,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0048 |  |  | 640,31 |  | 3,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0048 |  |  | 492,32 |  | 2,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174,25 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,293 |  | 0,07032 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3,67 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4828 |  | 0,595872 |  |  | 6,42 |  | 3,83 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,167 |  | 0,04008 | 584,14 | 1,21 | 706,81 |  | 28,33 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00317 |  | 0,0007608 | 150 361,36 | 1,21 | 181 937,25 |  | 138,42 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 16,7 |  | 4,008 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 24,6 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 769,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 586,00 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 934,92 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 141,92 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 193,38 |  | 4 846,41 |
| 101 | Прайс-лист | Труба PPRC армир. алюминием Ø 20*3,4мм PN25 (2 метра) |  |  |  |  | шт | 12,3 | 1 | 12,3 |  |  | 115,83 |  | 1 424,71 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24,6/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=139,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 424,71 |
| 102 | Прайс-лист | Отвод PP-R 90 градусов, диаметром 20 мм полипропилен |  |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 |  |  | 6,67 |  | 106,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=8,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,72 |
| 103 | ФСБЦ-24.3.05.15-0141 применительно | Тройник ПП 20х20х20 мм// Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 20х16х20 мм |  |  |  |  | шт | 14 | 1 | 14 | 11,04 | 1,16 | 12,81 |  | 179,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179,34 |
| 104 | ФСБЦ-24.3.05.07-0001 применительно | Муфта соединительная ПП-металл диаметром 20мм// Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 23 | 1 | 23 | 197,81 | 1,16 | 229,46 |  | 5 277,58 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 277,58 |
| 105 | Прайс-лист | Полипропиленовый фитинг Комплект настенный для смесителя ВР 20-1/2" |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 118,33 |  | 236,66 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=142,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236,66 |
| 106 | ФСБЦ-18.1.09.07-0021 | Кран шаровой полипропиленовой, присоединение к трубопроводу под приварку, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  |  | шт | 17 | 1 | 17 | 88,05 | 1,16 | 102,14 |  | 1 736,38 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 736,38 |
| 107 | ГЭСН16-04-005-02 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,318 |  |  |  |  | 634,34 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,18 |  | 1,318 |  |  | 481,29 |  | 634,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,004 |  |  |  |  | 2,14 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 1,01 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001 |  |  | 661,32 |  | 0,66 |
|  | 91.10.09-011 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,27 |  | 0,127 | 14,13 | 1,45 | 20,49 |  | 2,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 640,31 |  | 1,92 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,003 |  |  | 492,32 |  | 1,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,48 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,4578 |  | 0,04578 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 2,39 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,316 |  | 0,2316 |  |  | 6,42 |  | 1,49 |
|  | 01.7.15.07-0025 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,143 |  | 0,0143 | 584,14 | 1,21 | 706,81 |  | 10,11 |
|  | 01.7.15.12-0031 | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  |  |  | т | 0,00272 |  | 0,000272 | 150 361,36 | 1,21 | 181 937,25 |  | 49,49 |
| П,Н | 01.7.17.09 | Буры |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 18.1.09.06 | Арматура муфтовая |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.1.02.01 | Хомуты для крепления труб |  |  |  |  | 10 шт | 14,3 |  | 1,43 |  |  |  |  |  |
| Н | 24.3.02.05 | Труба напорная из полипропилена |  |  |  |  | м | 102,5 |  | 10,25 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 24.3.05.19 | Фасонные и соединительные части |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,48 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 776,51 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 458,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 402,70 |  | 1 940,27 |
| 108 | Прайс-лист | Труба PPRC армир. алюминием Ø 25*4,2мм PN25 (2 метра) |  |  |  |  | шт | 5,125 | 1 | 5,125 |  |  | 165,83 |  | 849,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,25/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=199,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849,88 |
| 109 | ФСБЦ-24.3.05.07-0152 | Муфта полипропиленовая соединительная, номинальный наружный диаметр 25 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6,79 | 1,16 | 7,88 |  | 15,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,76 |
| 110 | ФСБЦ-24.3.05.15-0143 | Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25х20х25 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 12,36 | 1,16 | 14,34 |  | 28,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,68 |
| 111 | ГЭСН17-01-003-01 | Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным (детский) |  |  |  |  | 10 компл | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,715 |  |  |  |  | 2 774,33 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,82 |  | 0,246 |  |  | 367,40 |  | 90,38 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 0,093 |  |  | 400,47 |  | 37,24 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 17,92 |  | 5,376 |  |  | 492,32 |  | 2 646,71 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,117 |  |  |  |  | 56,61 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,018 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,16 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,018 |  |  | 437,21 |  | 7,87 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,33 |  | 0,099 |  |  | 640,31 |  | 63,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,33 |  | 0,099 |  |  | 492,32 |  | 48,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 694,73 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 2,4 |  | 0,72 |  |  | 6,42 |  | 4,62 |
|  | 01.7.15.07-0023 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,02 |  | 0,006 | 375,96 | 1,21 | 454,91 |  | 2,73 |
|  | 01.7.15.14-0171 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 6 мм, длина 60 мм |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,00006 | 104 494,96 | 1,21 | 126 438,90 |  | 7,59 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  |  |  |  | л | 0,31 |  | 0,093 | 768,53 | 1,17 | 899,18 |  | 83,62 |
|  | 18.2.06.12-1036 | Крышка сиденья пластмассовая к унитазу с крышкой, присоединительный размер 160 мм, с креплением, размеры 450х370 мм |  |  |  |  | шт | 10 |  | 3 | 459,38 | 1,39 | 638,54 |  | 1 915,62 |
|  | 24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм |  |  |  |  | шт | 10 |  | 3 | 190,63 | 1,19 | 226,85 |  | 680,55 |
| Н | 18.2.01.06 | Унитазы |  |  |  |  | компл | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Н | 18.2.06.08 | Подводки гибкие |  |  |  |  | шт | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 590,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 830,94 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 3 453,75 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 2 038,28 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 940,83 |  | 11 082,25 |
| 112 | ФСБЦ-18.2.01.06-0035 | Унитаз керамический напольный детский, в комплекте с бачком, с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском, размеры 310х690х550 мм |  |  |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 2 411,36 | 1,59 | 3 834,06 |  | 11 502,18 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 502,18 |
| 113 | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,3 | 1 | 0,3 | 651,49 | 1,14 | 742,70 |  | 222,81 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,81 |
| 114 | ФСБЦ-24.3.04.11-0030 | Слив гофрированный для унитаза из армированного полипропилена с резиновым уплотнителем, диаметр выпуска 110 мм, длина 500 мм |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 190,63 | 1,19 | 226,85 |  | 680,55 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,55 |
| 115 | ГЭСН17-01-005-04 | Установка раковин (без пъедесталов) |  |  |  |  | 10 компл | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,43 |  |  |  |  | 1 196,34 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,1 |  | 2,43 |  |  | 492,32 |  | 1 196,34 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,25 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,063 |  |  |  |  | 29,86 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,021 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,36 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,021 |  |  | 437,21 |  | 9,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,042 |  |  | 640,31 |  | 26,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,042 |  |  | 492,32 |  | 20,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251,09 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0312 |  |  | 6,42 |  | 0,20 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  |  | т | 0,0014 |  | 0,00042 | 160 056,60 | 1,47 | 235 283,20 |  | 98,82 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,006 | 128,40 | 1,47 | 188,75 |  | 1,13 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,04 |  | 0,012 | 449,47 | 1,21 | 543,86 |  | 6,53 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0007 |  | 0,00021 | 110 308,96 | 1,21 | 133 473,84 |  | 28,03 |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,0006 | 30 350,05 | 1,44 | 43 704,07 |  | 26,22 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,12 | 79,88 | 1,45 | 115,83 |  | 13,90 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая |  |  |  |  | кг | 2 |  | 0,6 | 66,40 | 1,81 | 120,18 |  | 72,11 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,00006 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 4,15 |
| Н | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники |  |  |  |  | компл | 10 |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 505,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 226,20 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 495,96 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 882,86 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 947,87 |  | 3 884,36 |
| 116 | ФСБЦ-18.2.01.05-0051 | Умывальник полуфарфоровый и фарфоровый прямоугольный с кронштейнами, сифоном бутылочным из латуни, выпуском, одно отверстие под смеситель, размеры 450х330х150 мм |  |  |  |  | компл | 3 | 1 | 3 | 2 488,39 | 1,59 | 3 956,54 |  | 11 869,62 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 869,62 |
| 117 | ГЭСН17-01-005-04 | Установка раковин (с пъедесталом) б/у материал |  |  |  |  | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,81 |  |  |  |  | 398,78 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,1 |  | 0,81 |  |  | 492,32 |  | 398,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,021 |  |  |  |  | 9,95 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,007 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,45 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,007 |  |  | 437,21 |  | 3,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,014 |  |  | 640,31 |  | 8,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,014 |  |  | 492,32 |  | 6,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,70 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  | 6,42 |  | 0,07 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  |  | т | 0,0014 |  | 0,00014 | 160 056,60 | 1,47 | 235 283,20 |  | 32,94 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,02 |  | 0,002 | 128,40 | 1,47 | 188,75 |  | 0,38 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 | 1,21 | 543,86 |  | 2,18 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 110 308,96 | 1,21 | 133 473,84 |  | 9,34 |
|  | 03.2.02.08-0001 | Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,0002 | 30 350,05 | 1,44 | 43 704,07 |  | 8,74 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,04 | 79,88 | 1,45 | 115,83 |  | 4,63 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая |  |  |  |  | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 | 1,81 | 120,18 |  | 24,04 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 1,38 |
| Н | 18.2.02.08 | Раковины и умывальники |  |  |  |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 501,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408,73 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 498,65 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 294,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 947,80 |  | 1 294,78 |
| 118 | ГЭСН17-01-001-18 | Монтаж стального душевого поддона (б/у материал)// Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких |  |  |  |  | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,99 |  |  |  |  | 487,40 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,9 |  | 0,99 |  |  | 492,32 |  | 487,40 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,083 |  |  |  |  | 39,60 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,23 |  | 0,023 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,48 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,23 |  | 0,023 |  |  | 437,21 |  | 10,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,6 |  | 0,06 |  |  | 640,31 |  | 38,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,6 |  | 0,06 |  |  | 492,32 |  | 29,54 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332,88 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  |  | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 160 056,60 | 1,47 | 235 283,20 |  | 16,47 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,6 |  | 0,06 | 128,40 | 1,47 | 188,75 |  | 11,33 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,003 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,49 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 1,4 |  | 0,14 | 79,88 | 1,45 | 115,83 |  | 16,22 |
|  | 14.5.01.07-1000 | Герметик однокомпонентный на силиконовой основе, кислотный, универсальный |  |  |  |  | л | 3,1 |  | 0,31 | 768,53 | 1,17 | 899,18 |  | 278,75 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0007 |  | 0,00007 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 4,84 |
|  | 24.3.01.02-1004 | Кольцо резиновое уплотнительное для ПВХ труб канализации, диаметр 50 мм |  |  |  |  | шт | 10 |  | 1 | 5,14 | 0,93 | 4,78 |  | 4,78 |
| Н | 18.2.02.07 | Поддоны душевые |  |  |  |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 899,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 527,00 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 642,94 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 379,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 221,60 |  | 1 922,16 |
| 119 | Прайс-лист | Сифон для душевого поддона |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 222,50 |  | 222,50 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=267,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222,50 |
| 120 | ГЭСН17-01-005-02 | Установка моек: на два отделения (б/у материал) |  |  |  |  | 10 компл | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,26 |  |  |  |  | 1 112,64 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 22,6 |  | 2,26 |  |  | 492,32 |  | 1 112,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,10 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,103 |  |  |  |  | 47,18 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,64 |  | 0,064 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 4,13 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,64 |  | 0,064 |  |  | 437,21 |  | 27,98 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,39 |  | 0,039 |  |  | 640,31 |  | 24,97 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,39 |  | 0,039 |  |  | 492,32 |  | 19,20 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,43 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,104 |  | 0,0104 |  |  | 6,42 |  | 0,07 |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  |  |  | т | 0,0014 |  | 0,00014 | 160 056,60 | 1,47 | 235 283,20 |  | 32,94 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,7 |  | 0,07 | 128,40 | 1,47 | 188,75 |  | 13,21 |
|  | 01.7.15.07-0024 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,04 |  | 0,004 | 449,47 | 1,21 | 543,86 |  | 2,18 |
|  | 01.7.15.14-0167 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,00005 | 110 308,96 | 1,21 | 133 473,84 |  | 6,67 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 |  |  |  |  | м3 | 0,01 |  | 0,001 | 3 778,62 | 2,2 | 8 312,96 |  | 8,31 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,4 |  | 0,04 | 79,88 | 1,45 | 115,83 |  | 4,63 |
|  | 14.5.02.02-0105 | Мастика сантехническая |  |  |  |  | кг | 2 |  | 0,2 | 66,40 | 1,81 | 120,18 |  | 24,04 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,00002 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 1,38 |
| Н | 18.2.02.06 | Мойки чугунные эмалированные |  |  |  |  | компл | 10 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 282,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 159,82 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 1 414,98 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 835,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 324,00 |  | 3 532,40 |
| 121 | Прайс-лист | Сифон для мойки 1/2"х40, с гибкой трубой 40х40/50 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 341,67 |  | 683,34 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=410,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 683,34 |
| 122 | ГЭСН17-01-002-03 | Установка смесителей (б/у материал) |  |  |  |  | 10 шт | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,2 |  |  |  |  | 2 067,74 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 7 |  | 4,2 |  |  | 492,32 |  | 2 067,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,93 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,052 |  | 0,0312 |  |  | 6,42 |  | 0,20 |
|  | 01.7.07.29-0101 | Очес льняной |  |  |  |  | кг | 0,13 |  | 0,078 | 128,40 | 1,47 | 188,75 |  | 14,72 |
|  | 01.7.15.07-0021 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,02 |  | 0,012 | 174,13 | 1,21 | 210,70 |  | 2,53 |
|  | 01.7.15.14-0166 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 35 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,00006 | 110 308,96 | 1,21 | 133 473,84 |  | 8,01 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  |  | кг | 0,26 |  | 0,156 | 79,88 | 1,45 | 115,83 |  | 18,07 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,00013 |  | 0,000078 | 60 697,21 | 1,14 | 69 194,82 |  | 5,40 |
| Н | 18.1.10.10 | Смесители |  |  |  |  | шт | 10 |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 116,67 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 067,74 |
|  | Пр/812-016.0-3 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 2 522,64 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 1 488,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 213,47 |  | 6 128,08 |
| 123 | ФСБЦ-18.2.06.08-0013 | Подводки гибкие армированные резиновые, диаметр 15 мм, длина 500 мм |  |  |  |  | 10 шт | 1,2 | 1 | 1,2 | 651,49 | 1,14 | 742,70 |  | 891,24 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 891,24 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Полы,стены и сантехника (моечная,санузел) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216 574,15 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 314,61 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,31 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,02 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 958,21 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 497,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 314,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 473,31 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828,02 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 958,21 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 737,29 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 186,17 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 142,63 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 737,29 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 186,17 |
|  |  | Итого по разделу 6 Полы,стены и сантехника (моечная,санузел) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 383 497,61 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 233,766524 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,836654 |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | ГЭСН46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18423 | 1 | 0,18423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,07*0,77*2+2,07*0,87*4+2,07*0,97*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,7925645 |  |  |  |  | 6 971,60 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 91,15 |  | 16,7925645 |  |  | 415,16 |  | 6 971,60 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,4259402 |  |  |  |  | 623,44 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 7,74 |  | 1,4259402 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 92,06 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,74 |  | 1,4259402 |  |  | 437,21 |  | 623,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 687,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 595,04 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 6 987,44 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 3 949,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 090,81 |  | 18 623,96 |
| 125 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,18423 | 1 | 0,18423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,07*0,77*2+2,07*0,87*4+2,07*0,97*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,4941119 |  |  |  |  | 7 756,69 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 89,53 |  | 16,4941119 |  |  | 470,27 |  | 7 756,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 581,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,4023592 |  |  |  |  | 1 531,75 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 9,69 |  | 1,7851887 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 1 811,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,69 |  | 1,7851887 |  |  | 661,32 |  | 1 180,58 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 0,2800296 |  |  | 1 978,25 |  | 553,97 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 |  | 0,2800296 |  |  | 661,32 |  | 185,19 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,83 |  | 0,3371409 |  |  | 640,31 |  | 215,87 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,83 |  | 0,3371409 |  |  | 492,32 |  | 165,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 095,77 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 32,4 |  | 5,969052 | 241,35 | 1,17 | 282,38 |  | 1 685,54 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00413 |  | 0,0007609 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 64,72 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  |  |  |  | м3 | 0,105 |  | 0,0193442 | 3 878,19 | 2,2 | 8 532,02 |  | 165,05 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,08 |  | 0,0147384 |  |  | 12 244,22 |  | 180,46 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели пластмассовые с шурупом |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 18,423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 965,78 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 288,44 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 10 124,40 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 5 108,64 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 491,13 |  | 29 198,82 |
| 126 | ФСБЦ-11.2.02.01-1084 | Блок дверной 2,07*0,77,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 150 мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия |  |  |  |  | м2 | 3,1878 | 1 | 3,1878 | 6 562,36 | 1,8 | 11 812,25 |  | 37 655,09 |
|  |  | (Деревянные конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,07*0,77*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 655,09 |
| 127 | ФСБЦ-11.2.02.01-1084 | Блок дверной 2,07*0,87,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 150 мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия |  |  |  |  | м2 | 7,2036 | 1 | 7,2036 | 6 562,36 | 1,8 | 11 812,25 |  | 85 090,72 |
|  |  | (Деревянные конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,07*0,87*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 090,72 |
| 128 | ФСБЦ-11.2.02.01-1084 | Блок дверной 2,07*0,97,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 150 мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия |  |  |  |  | м2 | 8,0316 | 1 | 8,0316 | 6 562,36 | 1,8 | 11 812,25 |  | 94 871,27 |
|  |  | (Деревянные конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,07*0,97*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 871,27 |
| 129 | Прайс-лист | Нажимная ручка с замком межкомнатная |  |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 1 033,33 |  | 3 099,99 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1240,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,99 |
| 130 | Прайс-лист | Нажимная ручка межкомнатная |  |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  | 729,17 |  | 5 104,19 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=875,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 104,19 |
| 131 | ГЭСН10-01-060-01 | Установка и крепление наличников |  |  |  |  | 100 м | 1,006 | 1 | 1,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(19,64+40,08+40,88) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,86692 |  |  |  |  | 3 294,98 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,82 |  | 7,86692 |  |  | 418,84 |  | 3 294,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04024 |  |  |  |  | 19,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,04024 |  |  | 640,31 |  | 25,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,04024 |  |  | 492,32 |  | 19,81 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,76 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00071 |  | 0,0007143 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 60,76 |
| Н | 11.1.01.10 | Наличники |  |  |  |  | м | 112 |  | 112,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 401,32 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 314,79 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 613,12 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 823,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 784,86 |  | 8 837,57 |
|  |  | Итоги по разделу 7 Дверные блоки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 875,46 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 023,27 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 699,40 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 175,00 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 977,79 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 481,61 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 023,27 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 699,40 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 175,00 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 977,79 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 724,96 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 881,19 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 198,27 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 724,96 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 881,19 |
|  |  | Итого по разделу 7 Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 481,61 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 41,1535964 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3,8685394 |  |  |  |  |  |
| Раздел 8. Оконные блоки между помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | ГЭСН46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0317 | 1 | 0,0317 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,15*0,8+2,5*0,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,803818 |  |  |  |  | 1 994,35 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 151,54 |  | 4,803818 |  |  | 415,16 |  | 1 994,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,245358 |  |  |  |  | 107,27 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 7,74 |  | 0,245358 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 15,84 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,74 |  | 0,245358 |  |  | 437,21 |  | 107,27 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 117,46 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 101,62 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 933,49 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 092,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 264,67 |  | 5 143,79 |
| 133 | ГЭСН10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0092 | 1 | 0,0092 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1,15*0,8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,539804 |  |  |  |  | 690,19 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 167,37 |  | 1,539804 |  |  | 448,23 |  | 690,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,046368 |  |  |  |  | 21,94 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 1,76 |  | 0,016192 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 1,05 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,76 |  | 0,016192 |  |  | 437,21 |  | 7,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 |  | 0,030176 |  |  | 640,31 |  | 19,32 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 |  | 0,030176 |  |  | 492,32 |  | 14,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,48 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 11,44 |  | 0,105248 |  |  | 6,42 |  | 0,68 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 418 |  | 3,8456 | 24,39 | 1,61 | 39,27 |  | 151,02 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 21,4 |  | 0,19688 | 158,82 | 1,61 | 255,70 |  | 50,34 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 69 |  | 0,6348 | 241,35 | 1,17 | 282,38 |  | 179,25 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм |  |  |  |  | 10 шт | 30,6 |  | 0,28152 | 92,73 | 1,21 | 112,20 |  | 31,59 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 |  | 0,0736 | 749,04 | 1,19 | 891,36 |  | 65,60 |
| Н | 11.3.02.02 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 0,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 210,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 712,13 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 776,22 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 391,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 258 572,83 |  | 2 378,87 |
| 134 | ФСБЦ-11.3.02.02-0007 | Блок оконный из ПВХ-профиля, одностворчатый, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, глухой, площадь до 1 м2 |  |  |  |  | м2 | 0,92 | 1 | 0,92 | 3 301,28 | 1,59 | 5 249,04 |  | 4 829,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,15*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 829,12 |
| 135 | ГЭСН10-01-034-02 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0225 | 1 | 0,0225 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,5*0,9) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,031425 |  |  |  |  | 1 358,78 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 134,73 |  | 3,031425 |  |  | 448,23 |  | 1 358,78 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08865 |  |  |  |  | 42,82 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,66 |  | 0,01485 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,96 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,66 |  | 0,01485 |  |  | 437,21 |  | 6,49 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,28 |  | 0,0738 |  |  | 640,31 |  | 47,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,28 |  | 0,0738 |  |  | 492,32 |  | 36,33 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 886,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 11,22 |  | 0,25245 |  |  | 6,42 |  | 1,62 |
|  | 01.7.06.02-0001 | Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм |  |  |  |  | м | 280 |  | 6,3 | 24,39 | 1,61 | 39,27 |  | 247,40 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 15 |  | 0,3375 | 158,82 | 1,61 | 255,70 |  | 86,30 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 49,5 |  | 1,11375 | 241,35 | 1,17 | 282,38 |  | 314,50 |
|  | 01.7.15.07-0005 | Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм |  |  |  |  | 10 шт | 30 |  | 0,675 | 92,73 | 1,21 | 112,20 |  | 75,74 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 8 |  | 0,18 | 749,04 | 1,19 | 891,36 |  | 160,44 |
| Н | 11.3.02.01 | Блоки оконные пластиковые |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 2,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 335,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 401,60 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1 527,74 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 770,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 974,67 |  | 4 634,43 |
| 136 | ФСБЦ-11.3.02.01-0011 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, глухой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь от 2,01 до 2,5 м2 |  |  |  |  | м2 | 2,25 | 1 | 2,25 | 3 015,04 | 1,59 | 4 793,91 |  | 10 786,30 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5*0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 786,30 |
| 137 | ГЭСН10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  |  |  | 100 м | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,541 |  |  |  |  | 673,74 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,7 |  | 1,541 |  |  | 437,21 |  | 673,74 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,52 |
|  | 14.1.04.02-0011 | Клей, марка 88-Н |  |  |  |  | кг | 0,8 |  | 0,184 | 234,33 | 1,45 | 339,78 |  | 62,52 |
| Н | 11.3.03.13 | Уголок ПВХ |  |  |  |  | п.м | 100 |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 673,74 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 734,38 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 370,56 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 005,22 |  | 1 841,20 |
| 138 | ФСБЦ-11.3.03.13-0048 | Уголки из ПВХ, размеры 50х50 мм |  |  |  |  | 10 м | 2,53 | 1 | 2,53 | 284,56 | 1,19 | 338,63 |  | 856,73 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25,3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 856,73 |
|  |  | Итоги по разделу 8 Оконные блоки между помещениями : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 872,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 717,06 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,42 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,03 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 899,15 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 470,44 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 717,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,42 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,03 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 899,15 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 971,83 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 625,95 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 889,09 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 971,83 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 625,95 |
|  |  | Итого по разделу 8 Оконные блоки между помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 470,44 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 10,916047 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,380376 |  |  |  |  |  |
| Раздел 9. Очистка помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 4 | 1 | 4 |  |  | 1 096,75 |  | 4 387,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 387,00 |
| 140 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км |  |  |  |  | т | 4 | 1 | 4 |  |  | 96,49 |  | 385,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,96 |
| 141 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 9,7 | 1 | 9,7 |  |  | 516,67 |  | 5 011,70 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 011,70 |
|  |  | Итоги по разделу 9 Очистка помещений : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 784,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 011,70 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 772,96 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 784,66 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 011,70 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 011,70 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 772,96 |
|  |  | Итого по разделу 9 Очистка помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 784,66 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 319 872,33 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 157,16 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 424,59 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 318,23 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 199,39 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 772,96 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 137 045,27 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 132 272,31 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526 157,16 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 424,59 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 318,23 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 774 199,39 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 724,44 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282 448,50 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 772,96 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533 475,39 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534 724,44 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)

Выполнение работ по ремонту физкультурного зала МАДОУ Снегурочка, корпус 1 в г.Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Потолки физкультурного зала и тренерской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок |  |  |  |  | м2 | 44,1 | 1 | 44,1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 25,578 |  |  |  |  | 9 904,82 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,58 |  | 25,578 |  |  | 387,24 |  | 9 904,82 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 904,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 904,82 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 9 013,39 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 4 556,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,30 |  | 23 474,43 |
| 2 | ГЭСНр61-04-006-01 применительно | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию (Расшивка потолочных швов м/у плитами перекрытия) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,1185 | 1 | 0,1185 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(79*0,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,503905 |  |  |  |  | 1 149,92 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,13 |  | 2,503905 |  |  | 459,25 |  | 1 149,92 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00711 |  |  |  |  | 3,50 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,00711 |  |  | 640,31 |  | 4,55 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,00711 |  |  | 492,32 |  | 3,50 |
| Н | 01.8.01.06 | Сетки стеклянные |  |  |  |  | м2 | 111,1 |  | 13,16535 |  |  |  |  |  |
| Уд | 14.1.02.03-0002 | Клей, марка ПВА |  |  |  |  | кг | 20,6 |  | 2,4411 | 65,33 | 1,45 | 94,73 |  | 231,25 |
| Уд | 14.3.01.01-0001 | Грунтовка адгезионная для обработки плотных, гладких, слабо- и не впитывающих влагу оснований |  |  |  |  | кг | 10,3 |  | 1,22055 | 144,12 | 1,3 | 187,36 |  | 228,68 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 157,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 153,42 |
|  | Пр/812-095.0-3 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1 038,08 |
|  | Пр/774-095.0 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 507,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 814,77 |  | 2 703,55 |
| 3 | Прайс-лист | Серпянка клеющая 150мм х20м |  |  |  |  | шт | 3,95 | 1 | 3,95 |  |  | 137,50 |  | 543,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=79/20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=165,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,13 |
| 4 | ГЭСН15-04-007-02 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=147 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 92,61 |  |  |  |  | 41 510,58 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 63 |  | 92,61 |  |  | 448,23 |  | 41 510,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,2646 |  |  |  |  | 128,64 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0294 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 1,56 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0294 |  |  | 437,21 |  | 12,85 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,16 |  | 0,2352 |  |  | 640,31 |  | 150,60 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,16 |  | 0,2352 |  |  | 492,32 |  | 115,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 661,24 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 1,2348 | 531,44 | 1,47 | 781,22 |  | 964,65 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,4557 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 38,36 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  |  |  | т | 0,055 |  | 0,08085 | 52 790,33 | 1,56 | 82 352,91 |  | 6 658,23 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая |  |  |  |  | т | 0,033 |  | 0,04851 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,022 |  | 0,03234 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 452,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 639,22 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 42 055,61 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 20 403,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 130,24 |  | 111 911,45 |
| 5 | ФСБЦ-14.3.02.01-0361 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24 |  |  |  |  | т | 0,04851 | 1 | 0,04851 | 41 183,54 | 1,76 | 72 483,03 |  | 3 516,15 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 516,15 |
| 6 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 32,34 | 1 | 32,34 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 4 125,29 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 125,29 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Потолки физкультурного зала и тренерской : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 699,98 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 565,32 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,71 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,14 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 845,81 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 274,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 565,32 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156,71 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,14 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 845,81 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 107,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 466,94 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 697,46 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 107,08 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 466,94 |
|  |  | Итого по разделу 1 Потолки физкультурного зала и тренерской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 274,00 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 120,691905 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,27171 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Стены физкультурного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН10-01-057-01 применительно | Демонтаж деревянных лестниц (шведская стенка) с сохранением материала// Установка по месту шкафных и антресольных: стенок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,108 | 1 | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,9*3*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,3568 |  |  |  |  | 2 243,64 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 62 | 0,8 | 5,3568 |  |  | 418,84 |  | 2 243,64 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 257,76 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,31968 |  |  |  |  | 181,34 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,64 | 0,8 | 0,141696 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 143,80 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,64 | 0,8 | 0,141696 |  |  | 661,32 |  | 93,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,06 | 0,8 | 0,177984 |  |  | 640,31 |  | 113,96 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 | 0,8 | 0,177984 |  |  | 492,32 |  | 87,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,2896 | 0 | 0 |  |  | 6,42 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0026 | 0 | 0 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 0,00 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,15 | 0 | 0 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 0,00 |
| Н | 08.1.02.11 | Закрепы металлические |  |  |  |  | кг | 64 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.14.09 | Стенки шкафов |  |  |  |  | м2 | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 682,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 424,98 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 2 643,23 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 333,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 663,98 |  | 6 659,71 |
| 8 | ГЭСНр56-01-003-04 | Снятие подоконных досок: пластиковых (с сохранением материала) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,036 | 1 | 0,036 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5292 |  |  |  |  | 210,18 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,7 |  | 0,5292 |  |  | 397,16 |  | 210,18 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,7 |  | 0,0252 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,18 |
|  | Пр/812-090.0-3 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 191,26 |
|  | Пр/774-090.0 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 47 |  | 47 |  |  |  |  | 98,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 895,00 |  | 500,22 |
| 9 | ГЭСНр69-01-031-01 применительно | Демонтаж деревянных защитных экранов с радиаторов отопления// Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления |  |  |  |  | м2 | 17,28 | 1 | 17,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28,8*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,18848 |  |  |  |  | 3 380,53 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,52 | 0,8 | 7,18848 |  |  | 470,27 |  | 3 380,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,03 | 0 | 0 |  |  | 6,42 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0008 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,024 | 0 | 0 | 340,08 | 1,21 | 411,50 |  | 0,00 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  |  | т | 0,0002 | 0 | 0 | 105 278,81 | 1,25 | 131 598,51 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 380,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 380,53 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 3 143,89 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 487,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463,65 |  | 8 011,85 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок |  |  |  |  | м2 | 65,79 | 1 | 65,79 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38,1582 |  |  |  |  | 14 776,38 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,58 |  | 38,1582 |  |  | 387,24 |  | 14 776,38 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 776,38 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 776,38 |
|  | Пр/812-096.0-3 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 13 446,51 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 6 797,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 532,30 |  | 35 020,02 |
| 11 | ГЭСН15-04-007-01 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (цвет по согласованию) |  |  |  |  | 100 м2 | 2,193 | 1 | 2,193 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=219,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 95,52708 |  |  |  |  | 42 818,10 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 43,56 |  | 95,52708 |  |  | 448,23 |  | 42 818,10 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,37281 |  |  |  |  | 181,13 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,04386 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 2,32 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,04386 |  |  | 437,21 |  | 19,18 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,32895 |  |  | 640,31 |  | 210,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,32895 |  |  | 492,32 |  | 161,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 706,92 |
|  | 01.7.17.11-0011 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  |  |  |  | м2 | 0,84 |  | 1,84212 | 531,44 | 1,47 | 781,22 |  | 1 439,10 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,31 |  | 0,67983 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 57,22 |
|  | 14.5.11.02-0101 | Шпатлевка водно-дисперсионная |  |  |  |  | т | 0,051 |  | 0,111843 | 52 790,33 | 1,56 | 82 352,91 |  | 9 210,60 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска акриловая |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,06579 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,04386 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 919,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 999,23 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 43 429,22 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 21 069,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 998,15 |  | 118 417,94 |
| 12 | Прайс-лист | Серпянка клеющая 100мм х45м |  |  |  |  | шт | 1,0444444 | 1 | 1,0444444 |  |  | 200,00 |  | 208,89 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=47/45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=240,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,89 |
| 13 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,06579 | 1 | 0,06579 | 52 265,82 | 1,76 | 91 987,84 |  | 6 051,88 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 051,88 |
| 14 | ФСБЦ-14.4.01.02-0029 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 |  |  |  |  | кг | 43,86 | 1 | 43,86 | 98,12 | 1,3 | 127,56 |  | 5 594,78 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 594,78 |
| 15 | ГЭСНр69-01-031-01 применительно | Установка декоративного деревянного экрана на регистры отопления |  |  |  |  | м2 | 17,28 | 1 | 17,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28,8*0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,9856 |  |  |  |  | 4 225,66 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,52 |  | 8,9856 |  |  | 470,27 |  | 4 225,66 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 628,79 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,03 |  | 0,5184 |  |  | 6,42 |  | 3,33 |
|  | 01.7.15.07-0008 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 8 мм, длина 40 мм, диаметр шурупа 5 мм, длина шурупа 40 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,024 |  | 0,41472 | 340,08 | 1,21 | 411,50 |  | 170,66 |
|  | 07.2.07.12-0001 | Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без |  |  |  |  | т | 0,0002 |  | 0,003456 | 105 278,81 | 1,25 | 131 598,51 |  | 454,80 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 854,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 225,66 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 3 929,86 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 1 859,29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615,95 |  | 10 643,60 |
| 16 | Прайс-лист | Экран МДФ для радиатора 120х60см |  |  |  |  | шт | 24 | 1 | 24 |  |  | 775,00 |  | 18 600,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=930,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 600,00 |
| 17 | ГЭСН10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (б/у материал) |  |  |  |  | 100 м | 0,18 | 1 | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,4992 |  |  |  |  | 1 529,89 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 19,44 |  | 3,4992 |  |  | 437,21 |  | 1 529,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0324 |  |  |  |  | 15,56 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,0072 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,46 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0072 |  |  | 437,21 |  | 3,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,14 |  | 0,0252 |  |  | 640,31 |  | 16,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,14 |  | 0,0252 |  |  | 492,32 |  | 12,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 799,45 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 42,45 |  | 7,641 | 241,35 | 1,17 | 282,38 |  | 2 157,67 |
|  | 11.3.03.15-0021 | Клинья пластиковые монтажные |  |  |  |  | 100 шт | 4 |  | 0,72 | 749,04 | 1,19 | 891,36 |  | 641,78 |
| П,Н | 11.3.03.01 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 11.3.03.14-1000 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 361,50 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 545,45 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1 684,54 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 850,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 311,33 |  | 6 896,04 |
| 18 | ГЭСН10-01-057-01 применительно | Монтаж деревянных лестниц (шведская стенка) б/у материал// Установка по месту шкафных и антресольных: стенок |  |  |  |  | 100 м2 | 0,108 | 1 | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,9*3*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,696 |  |  |  |  | 2 804,55 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 62 |  | 6,696 |  |  | 418,84 |  | 2 804,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 322,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3996 |  |  |  |  | 226,66 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,64 |  | 0,17712 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 179,75 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,64 |  | 0,17712 |  |  | 661,32 |  | 117,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 2,06 |  | 0,22248 |  |  | 640,31 |  | 142,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,06 |  | 0,22248 |  |  | 492,32 |  | 109,53 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 321,40 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 1,2896 |  | 0,1392768 |  |  | 6,42 |  | 0,89 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,0026 |  | 0,0002808 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 23,88 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,15 |  | 0,0162 | 16 496,03 | 1,11 | 18 310,59 |  | 296,63 |
| Н | 08.1.02.11 | Закрепы металлические |  |  |  |  | кг | 64 |  | 6,912 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.14.09 | Стенки шкафов |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 10,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 674,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 031,21 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 304,02 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 667,17 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 055,65 |  | 8 646,01 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Стены физкультурного зала : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 315,25 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 988,93 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,52 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,69 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 912,11 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 250,94 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 988,93 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,52 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 604,69 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 912,11 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 772,53 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 163,16 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 593,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 772,53 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 163,16 |
|  |  | Итого по разделу 2 Стены физкультурного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 250,94 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 165,94056 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,12449 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Стены тренерской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ГЭСНр63-02-001-01 | Снятие обоев: простых и улучшенных |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2688 | 1 | 0,2688 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,79552 |  |  |  |  | 1 119,52 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 10,4 |  | 2,79552 |  |  | 400,47 |  | 1 119,52 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,03 |  | 0,008064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 119,52 |
|  | Пр/812-097.0-3 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 018,76 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 503,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 829,09 |  | 2 642,06 |
| 20 | ГЭСН15-06-007-01 | Оклейка стен стеклообоями с окраской поливинилацетатными красками за один раз: с подготовкой |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2688 | 1 | 0,2688 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 28,732032 |  |  |  |  | 14 145,35 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 106,89 |  | 28,732032 |  |  | 492,32 |  | 14 145,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,059136 |  |  |  |  | 28,82 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,005376 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,35 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,005376 |  |  | 437,21 |  | 2,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,05376 |  |  | 640,31 |  | 34,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,05376 |  |  | 492,32 |  | 26,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 263,54 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,0264 |  | 0,0070963 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,37 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,124 |  | 0,0333312 |  |  | 6,42 |  | 0,21 |
|  | 01.7.17.11-0002 | Бумага шлифовальная |  |  |  |  | м2 | 0,4 |  | 0,10752 | 206,62 | 1,47 | 303,73 |  | 32,66 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,01 |  | 0,002688 | 56,11 | 1,5 | 84,17 |  | 0,23 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  |  |  | кг | 10 |  | 2,688 | 65,84 | 1,3 | 85,59 |  | 230,07 |
| Н | 01.6.02.02 | Стеклообои |  |  |  |  | м2 | 105 |  | 28,224 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.02.09 | Смеси на цементной основе |  |  |  |  | кг | 120 |  | 32,256 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.03.02 | Клей для стеклообоев |  |  |  |  | кг | 27,5 |  | 7,392 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.3.02.03 | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные |  |  |  |  | т | 0,0187 |  | 0,0050266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 472,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 174,17 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 14 315,91 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 6 945,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 937,98 |  | 35 733,73 |
| 21 | ФСБЦ-01.6.02.02-0009 | Стеклообои под покраску, фактура «елочка», плотность 110 г/м2 |  |  |  |  | 10 м2 | 2,8224 | 1 | 2,8224 | 428,91 | 1,23 | 527,56 |  | 1 488,99 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=28,224 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 488,99 |
| 22 | ФСБЦ-14.1.03.02-0201 | Клей для стеклообоев |  |  |  |  | кг | 7,392 | 1 | 7,392 | 46,17 | 1,45 | 66,95 |  | 494,89 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494,89 |
| 23 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,0050266 | 1 | 0,0050266 | 52 265,82 | 1,76 | 91 987,84 |  | 462,39 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,39 |
| 24 | ГЭСН15-06-004-01 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками |  |  |  |  | 100 м2 | 0,2688 | 1 | 0,2688 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26,88 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,475712 |  |  |  |  | 693,98 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,49 |  | 1,475712 |  |  | 470,27 |  | 693,98 |
| Н | 14.3.02.01 | Краска водоэмульсионная |  |  |  |  | т | 0,015 |  | 0,004032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,98 |
|  | Пр/812-015.0-3 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 700,92 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 340,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 454,43 |  | 1 734,95 |
| 25 | ФСБЦ-14.3.02.01-0111 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101 |  |  |  |  | т | 0,004032 | 1 | 0,004032 | 52 265,82 | 1,76 | 91 987,84 |  | 370,89 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370,89 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Стены тренерской : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 103,14 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 958,85 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,77 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,82 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 080,70 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 927,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 958,85 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,77 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,82 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 080,70 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 035,59 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 789,17 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 987,67 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 035,59 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 789,17 |
|  |  | Итого по разделу 3 Стены тренерской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 927,90 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 33,003264 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,059136 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Полы физкультурного зала и тренерской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСНр57-01-003-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  |  | 100 м | 0,622 | 1 | 0,622 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=62,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,34494 |  |  |  |  | 939,08 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,77 |  | 2,34494 |  |  | 400,47 |  | 939,08 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,11 |  | 0,06842 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 939,08 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 845,17 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 460,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 608,36 |  | 2 244,40 |
| 27 | ГЭСНр57-01-002-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(139+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,7433 |  |  |  |  | 6 705,19 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,39 |  | 16,7433 |  |  | 400,47 |  | 6 705,19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1911 |  |  |  |  | 83,55 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,13 |  | 0,1911 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 12,34 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,13 |  | 0,1911 |  |  | 437,21 |  | 83,55 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,47 |  | 0,6909 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 801,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 788,74 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 109,87 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 326,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 045,87 |  | 16 237,43 |
| 28 | ГЭСНр57-01-002-07 | Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(139+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,3023 |  |  |  |  | 6 528,58 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,09 |  | 16,3023 |  |  | 400,47 |  | 6 528,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,39 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1764 |  |  |  |  | 77,12 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,1764 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 11,39 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,1764 |  |  | 437,21 |  | 77,12 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,55 |  | 0,8085 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 617,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 605,70 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 5 945,13 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 236,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 747,63 |  | 15 799,01 |
| 29 | ГЭСН46-04-010-02 | Разборка покрытий полов: дощатых |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(139+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 44,8791 |  |  |  |  | 17 972,73 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 30,53 |  | 44,8791 |  |  | 400,47 |  | 17 972,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,3655 |  |  |  |  | 2 345,85 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 3,65 |  | 5,3655 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 346,40 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,65 |  | 5,3655 |  |  | 437,21 |  | 2 345,85 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,8 |  | 1,176 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 664,98 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 318,58 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 18 693,09 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 10 565,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 961,72 |  | 49 923,73 |
| 30 | ГЭСНр57-01-001-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(139+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,2749 |  |  |  |  | 4 515,26 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,67 |  | 11,2749 |  |  | 400,47 |  | 4 515,26 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 0,7 |  | 1,029 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 515,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 515,26 |
|  | Пр/812-091.0-3 | НР Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 4 063,73 |
|  | Пр/774-091.0 | СП Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 2 212,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 341,14 |  | 10 791,47 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ГЭСН26-01-041-05 применительно | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий (утепление пола пенополистиролом толщиной 50мм) |  |  |  |  | м3 | 7,35 | 1 | 7,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=147*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 69,6045 |  |  |  |  | 33 499,95 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,47 |  | 69,6045 |  |  | 481,29 |  | 33 499,95 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 515,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,2785 |  |  |  |  | 1 121,75 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,45 |  | 3,3075 |  |  | 16,95 |  | 56,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,31 |  | 2,2785 |  |  | 640,31 |  | 1 458,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 2,2785 |  |  | 492,32 |  | 1 121,75 |
| Н | 12.2.05.06 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта |  |  |  |  | м3 | 1,02 |  | 7,497 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 136,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 621,70 |
|  | Пр/812-020.0-3 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 33 929,27 |
|  | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 19 041,94 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 123,53 |  | 89 107,92 |
| 32 | ФСБЦ-12.2.05.09-0021 | Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола, группа горючести Г4, плотность 20-30 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,15 МПа (пенополистирол толщиной 50мм,плотность 30кг/м3) |  |  |  |  | м3 | 8,085 | 1 | 8,085 | 5 240,11 | 1,42 | 7 440,96 |  | 60 160,16 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 160,16 |
| 33 | ГЭСН11-01-011-12 | Устройство стяжек: цементно-песчаных из полусухого раствора толщиной 45 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(139+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 78,7479 |  |  |  |  | 34 863,27 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 53,57 |  | 78,7479 |  |  | 442,72 |  | 34 863,27 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 060,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3381 |  |  |  |  | 178,34 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,11 |  | 0,1617 |  |  | 1 901,81 |  | 307,52 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,11 |  | 0,1617 |  |  | 565,80 |  | 91,49 |
|  | 91.07.10-011 | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м |  |  |  |  | маш.-ч | 5,43 |  | 7,9821 | 28,24 | 1,08 | 30,50 |  | 243,45 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,1764 |  |  | 640,31 |  | 112,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,1764 |  |  | 492,32 |  | 86,85 |
|  | 91.21.22-188 | Машины затирочные однороторные, мощность 7 кВт (9 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,24 |  | 3,2928 |  |  | 120,30 |  | 396,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,62 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,62 |  | 0,9114 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 47,52 |
|  | 01.7.06.06-0005 | Ленты клеевые на бумажной основе, ширина 50 мм |  |  |  |  | м | 75 |  | 110,25 | 3,25 | 1,47 | 4,78 |  | 527,00 |
|  | 01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |  |  |  |  | м2 | 10 |  | 14,7 | 7,15 | 1,19 | 8,51 |  | 125,10 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 4,59 |  | 6,7473 |  |  |  |  |  |
| Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  |  | т | 2,07 |  | 3,0429 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  |  | кг | 20 |  | 29,4 |  |  |  |  |  |
| Уд | 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов |  |  |  |  | кг | 9,18 |  | 13,4946 | 223,07 | 1,23 | 274,38 |  | 3 702,65 |
| Уд | 01.7.06.09-1000 | Ленты пенополиэтиленовые, демпферные для компенсации температурного расширения цементной стяжки, ширина 100 мм, толщина 10 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,5 |  | 0,735 | 4 650,79 | 1,61 | 7 487,77 |  | 5 503,51 |
| Уд | 01.7.08.05-0006 | Добавка пластифицирующая к бетонным смесям |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,0294 | 71 771,85 | 1,22 | 87 561,66 |  | 2 574,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 801,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 041,61 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 39 597,02 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 22 777,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 466,22 |  | 99 175,34 |
| 34 | ГЭСН11-01-011-13 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-12 |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(139+8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,4839 |  |  |  |  | 1 542,39 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,37 |  | 3,4839 |  |  | 442,72 |  | 1 542,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,27 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0294 |  |  |  |  | 15,56 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0147 |  |  | 1 901,81 |  | 27,96 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0147 |  |  | 565,80 |  | 8,32 |
|  | 91.07.10-011 | Растворонагнетатели с электродвигателем, производительность 4 м3/ч, дальность подачи по горизонтали 200 м, дальность подачи по вертикали 60 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,6 |  | 0,882 | 28,24 | 1,08 | 30,50 |  | 26,90 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0147 |  |  | 640,31 |  | 9,41 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0147 |  |  | 492,32 |  | 7,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 416,78 |
|  | 01.1.02.07-0011 | Добавка (фибра) из полипропиленового волокна армирующая для бетонов |  |  |  |  | кг | 1,02 |  | 1,4994 | 223,07 | 1,23 | 274,38 |  | 411,41 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,07 |  | 0,1029 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 5,37 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ |  |  |  |  | м3 | 0,51 |  | 0,7497 |  |  |  |  |  |
| Н | 03.2.01.01 | Портландцементы бездобавочные |  |  |  |  | т | 0,23 |  | 0,3381 |  |  |  |  |  |
| Уд | 01.7.08.05-0006 | Добавка пластифицирующая к бетонным смесям |  |  |  |  | т | 0,0023 |  | 0,003381 | 71 771,85 | 1,22 | 87 561,66 |  | 296,05 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 039,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 557,95 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 1 760,48 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 012,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 273,57 |  | 4 812,15 |
| 35 | ФСБЦ-14.4.01.17-1012 | Грунтовка (праймер) полиуретановая однокомпонентная низковязкая адгезионная глубокого проникновения для бетонных, цементно-песчаных, деревянных и полиуретановых поверхностей, расход 0,15-0,30 кг/м2 |  |  |  |  | кг | 29,4 | 1 | 29,4 | 339,58 | 1,3 | 441,45 |  | 12 978,63 |
|  |  | (Полы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 978,63 |
| 36 | ФСБЦ-04.3.01.09-0056 | Раствор готовый кладочный, цементно-песчаный, М150 |  |  |  |  | м3 | 7,7175 | 1 | 7,7175 | 3 659,62 | 2,2 | 8 051,16 |  | 62 134,83 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 134,83 |
| 37 | ГЭСН06-03-004-14 | Армирование подстилающих слоев и набетонок (армирование цементно-песчоной стяжки) |  |  |  |  | т | 0,2646 | 1 | 0,2646 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,8*147/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,06936 |  |  |  |  | 1 392,69 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,6 |  | 3,06936 |  |  | 453,74 |  | 1 392,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,41 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,09261 |  |  |  |  | 52,30 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,03969 |  |  | 1 978,25 |  | 78,52 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,03969 |  |  | 661,32 |  | 26,25 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,05292 |  |  | 640,31 |  | 33,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,05292 |  |  | 492,32 |  | 26,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 749,87 |
|  | 08.3.03.04-0012 | Проволока светлая, диаметр 1,1 мм |  |  |  |  | т | 0,028 |  | 0,0074088 | 88 783,86 | 1,14 | 101 213,60 |  | 749,87 |
| Н | 08.4.03.03 | Арматура |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,2646 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 307,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 444,99 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 488,34 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 838,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 512,09 |  | 4 633,70 |
| 38 | ФСБЦ-08.1.02.17-0091 | Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм |  |  |  |  | м2 | 161,7 | 1 | 161,7 | 93,45 | 1,22 | 114,01 |  | 18 435,42 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 435,42 |
| 39 | ГЭСН11-01-011-09 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=147 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 38,4258 |  |  |  |  | 16 800,14 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,14 |  | 38,4258 |  |  | 437,21 |  | 16 800,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,35 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1323 |  |  |  |  | 59,46 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,1029 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 5,45 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,1029 |  |  | 437,21 |  | 44,99 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,0294 |  |  | 640,31 |  | 18,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,0294 |  |  | 492,32 |  | 14,47 |
|  | 91.21.22-638 | Пылесосы промышленные, мощность до 2000 Вт |  |  |  |  | маш.-ч | 2,8 |  | 4,116 |  |  | 5,12 |  | 21,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,38 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,16 |  | 0,2352 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 12,26 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,7436 |  | 1,093092 |  |  | 6,42 |  | 7,02 |
|  | 01.7.07.12-1006 | Пленка полиэтиленовая, толщина 80 мкм |  |  |  |  | м2 | 10 |  | 14,7 | 7,15 | 1,19 | 8,51 |  | 125,10 |
| Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  |  |  | т | 0,45 |  | 0,6615 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовки на акриловой основе |  |  |  |  | кг | 20 |  | 29,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 049,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 859,60 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 19 051,35 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 10 958,74 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 013,21 |  | 47 059,42 |
| 40 | ГЭСН11-01-011-11 | Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09 |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=147 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общей толщиной 5 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,8502 |  |  |  |  | 2 994,98 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,33 | 2 | 6,8502 |  |  | 437,21 |  | 2 994,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0735 |  |  |  |  | 33,10 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,019 | 2 | 0,05586 | 30,61 | 1,73 | 52,96 |  | 2,96 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,019 | 2 | 0,05586 |  |  | 437,21 |  | 24,42 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,006 | 2 | 0,01764 |  |  | 640,31 |  | 11,30 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,006 | 2 | 0,01764 |  |  | 492,32 |  | 8,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,61 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,0404 | 2 | 0,118776 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 6,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,234 | 2 | 0,68796 |  |  | 6,42 |  | 4,42 |
| П,Н | 04.3.02.01 | Смеси сухие на цементной основе |  |  |  |  | т | 0 | 2 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 052,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 028,08 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 3 421,73 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 968,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,49 |  | 8 442,93 |
| 41 | ФСБЦ-04.3.02.01-0603 применительно | Смесь самовыравнивающаяся на цементной основе// Смеси сухие быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания основания пола, наливного типа, класс В15 (М200), крупность заполнителя до 0,32 мм, расход 17 кг/м2 при толщине слоя 10 мм |  |  |  |  | т | 1,2495 | 1 | 1,2495 | 31 789,22 | 1,23 | 39 100,74 |  | 48 856,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1249,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 856,37 |
| 42 | ГЭСН11-01-036-02 | Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках |  |  |  |  | 100 м2 | 1,47 | 1 | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=147 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 76,1754 |  |  |  |  | 33 724,37 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 51,82 |  | 76,1754 |  |  | 442,72 |  | 33 724,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6321 |  |  |  |  | 307,14 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0735 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 4,75 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0735 |  |  | 437,21 |  | 32,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,38 |  | 0,5586 |  |  | 640,31 |  | 357,68 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,38 |  | 0,5586 |  |  | 492,32 |  | 275,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 094,60 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 9,99 |  | 14,6853 |  |  | 6,42 |  | 94,28 |
|  | 01.7.06.14-0034 | Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм |  |  |  |  | 100 м | 0,68 |  | 0,9996 | 4 165,89 | 1,61 | 6 707,08 |  | 6 704,40 |
|  | 14.3.01.03-0001 | Состав грунтовочный глубокого проникновения |  |  |  |  | кг | 10,3 |  | 15,141 | 65,84 | 1,3 | 85,59 |  | 1 295,92 |
| Н | 01.6.03.04 | Линолеум |  |  |  |  | м2 | 102 |  | 149,94 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.1.02.04 | Состав клеящий |  |  |  |  | кг | 50 |  | 73,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 488,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 031,51 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 38 455,61 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 22 120,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 111,99 |  | 103 064,63 |
| 43 | ФСБЦ-01.6.03.04-0027 применительно | Линолеум ПВХ без подосновы,коммерческий гетерогенный, класс 34// Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д3, Т2, РП2), толщина 2 мм, вес 3100-3300 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 161,7 | 1 | 161,7 | 919,80 | 1,17 | 1 076,17 |  | 174 016,69 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174 016,69 |
| 44 | ФСБЦ-14.1.02.04-0101 | Клей-мастика, марка Бустилат или эквивалент |  |  |  |  | т | 0,0735 | 1 | 0,0735 | 51 112,25 | 1,45 | 74 112,76 |  | 5 447,29 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=73,5/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 447,29 |
| 45 | ГЭСН11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных |  |  |  |  | 100 м | 0,622 | 1 | 0,622 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=62,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,77696 |  |  |  |  | 2 088,53 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,68 |  | 4,77696 |  |  | 437,21 |  | 2 088,53 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,26 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05598 |  |  |  |  | 27,22 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,00622 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,40 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,00622 |  |  | 437,21 |  | 2,72 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,04976 |  |  | 640,31 |  | 31,86 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,04976 |  |  | 492,32 |  | 24,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,18 |
|  | 01.7.15.06-0122 | Гвозди стальные строительные, диаметр 1,8 мм, длина 50-60 мм |  |  |  |  | т | 0,0003 |  | 0,0001866 | 76 110,20 | 1,21 | 92 093,34 |  | 17,18 |
| Н | 11.1.01.14 | Плинтусы деревянные |  |  |  |  | м | 101 |  | 62,822 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 165,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 115,75 |
|  | Пр/812-011.0-3 | НР Полы |  |  |  |  | % | 113 |  | 113 |  |  |  |  | 2 390,80 |
|  | Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  |  | % | 65 |  | 65 |  |  |  |  | 1 375,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 535,74 |  | 5 931,23 |
| 46 | ФСБЦ-11.1.01.14-0024 | Плинтус для полов из древесины хвойных пород, окрашенный, сечение 19х54 мм |  |  |  |  | м | 62,822 | 1 | 62,822 | 47,69 | 1,32 | 62,95 |  | 3 954,64 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 954,64 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Полы физкультурного зала и тренерской : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 567 561,78 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 567,16 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 576,16 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 301,39 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 117,07 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 207,39 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163 567,16 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 576,16 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 301,39 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 117,07 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 751,59 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 894,02 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 868,55 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 751,59 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 894,02 |
|  |  | Итого по разделу 4 Полы физкультурного зала и тренерской |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 843 207,39 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 372,67856 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 9,36549 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ГЭСН46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных |  |  |  |  | 100 м2 | 0,056718 | 1 | 0,056718 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,07*0,87*2+2,07*1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,1698457 |  |  |  |  | 2 146,31 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 91,15 |  | 5,1698457 |  |  | 415,16 |  | 2 146,31 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4389973 |  |  |  |  | 191,93 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 7,74 |  | 0,4389973 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 28,34 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,74 |  | 0,4389973 |  |  | 437,21 |  | 191,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 338,24 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 2 151,18 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 1 215,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 090,31 |  | 5 733,64 |
| 48 | ГЭСН10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,056718 | 1 | 0,056718 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(2,07*0,87*2+2,07*1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,0779625 |  |  |  |  | 2 388,01 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 89,53 |  | 5,0779625 |  |  | 470,27 |  | 2 388,01 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,78 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,7396027 |  |  |  |  | 471,57 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 9,69 |  | 0,5495974 | 622,62 | 1,63 | 1 014,87 |  | 557,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,69 |  | 0,5495974 |  |  | 661,32 |  | 363,46 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0862114 |  |  | 1 978,25 |  | 170,55 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0862114 |  |  | 661,32 |  | 57,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 1,83 |  | 0,1037939 |  |  | 640,31 |  | 66,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,83 |  | 0,1037939 |  |  | 492,32 |  | 51,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645,21 |
|  | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 32,4 |  | 1,8376632 | 241,35 | 1,17 | 282,38 |  | 518,92 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00413 |  | 0,0002342 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 19,92 |
|  | 04.3.01.07-0027 | Раствор штукатурный, известковый, М200 |  |  |  |  | м3 | 0,105 |  | 0,0059554 | 3 878,19 | 2,2 | 8 532,02 |  | 50,81 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,08 |  | 0,0045374 |  |  | 12 244,22 |  | 55,56 |
| П,Н | 01.7.04.07 | Скобяные изделия |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.15.07 | Дюбели пластмассовые с шурупом |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.2.02.01 | Блоки дверные |  |  |  |  | м2 | 100 |  | 5,6718 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 299,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 859,58 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 3 116,94 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 1 572,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158 490,78 |  | 8 989,28 |
| 49 | ФСБЦ-11.2.02.01-1084 | Блок дверной 2,07*0,87,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 100мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия |  |  |  |  | м2 | 3,6018 | 1 | 3,6018 | 6 562,36 | 1,8 | 11 812,25 |  | 42 545,36 |
|  |  | (Деревянные конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,07*0,87*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 545,36 |
| 50 | ФСБЦ-11.2.02.01-1084 | Блок дверной 2,07*1,штульповый,двупольный,телескопическая коробка,с порогом,обналичка с двух сторон,доборы шириной 100мм с одной стороны// Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, массив ели/сосны без покрытия |  |  |  |  | м2 | 2,07 | 1 | 2,07 | 6 562,36 | 1,8 | 11 812,25 |  | 24 451,36 |
|  |  | (Деревянные конструкции) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,07*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 451,36 |
| 51 | Прайс-лист | Нажимная ручка с замком межкомнатная |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 033,33 |  | 2 066,66 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1240,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 066,66 |
| 52 | Прайс-лист | Нажимная ручка межкомнатная |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 729,17 |  | 729,17 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=875,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,17 |
| 53 | ГЭСН10-01-060-01 | Установка и крепление наличников |  |  |  |  | 100 м | 0,3032 | 1 | 0,3032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(20,04+10,28) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,371024 |  |  |  |  | 993,08 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,82 |  | 2,371024 |  |  | 418,84 |  | 993,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,012128 |  |  |  |  | 5,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,04 |  | 0,012128 |  |  | 640,31 |  | 7,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,04 |  | 0,012128 |  |  | 492,32 |  | 5,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,31 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00071 |  | 0,0002153 | 70 296,20 | 1,21 | 85 058,40 |  | 18,31 |
| Н | 11.1.01.10 | Наличники |  |  |  |  | м | 112 |  | 33,9584 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 025,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,05 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  | 1 088,96 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 549,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 784,86 |  | 2 663,57 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ГЭСНр67-01-004-05 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  |  |  | 100 шт | 0,19 | 1 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,3991 |  |  |  |  | 1 398,70 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 17,89 |  | 3,3991 |  |  | 411,49 |  | 1 398,70 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0152 |  |  |  |  | 6,65 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0152 | 37,32 | 1,73 | 64,56 |  | 0,98 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0152 |  |  | 437,21 |  | 6,65 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 406,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 405,35 |
|  | Пр/812-101.0-3 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 1 292,92 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 674,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 756,95 |  | 3 373,82 |
| 55 | ГЭСНм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  |  |  | 100 шт | 0,19 | 1 | 0,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+18) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,4216 |  |  |  |  | 6 804,89 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 70,64 |  | 13,4216 |  |  | 507,01 |  | 6 804,89 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,3325 |  |  |  |  | 191,95 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,88 |  | 0,1672 |  |  | 1 978,25 |  | 330,76 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,88 |  | 0,1672 |  |  | 661,32 |  | 110,57 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,87 |  | 0,1653 |  |  | 640,31 |  | 105,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,87 |  | 0,1653 |  |  | 492,32 |  | 81,38 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,20 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 8,5176 |  | 1,618344 |  |  | 6,42 |  | 10,39 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  |  | м | 25,83 |  | 4,9077 | 5,87 | 1,47 | 8,63 |  | 42,35 |
|  | 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,00306 |  | 0,0005814 | 127 406,00 | 1,21 | 154 161,26 |  | 89,63 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  |  | 100 шт | 4,08 |  | 0,7752 | 41,71 | 1,21 | 50,47 |  | 39,12 |
|  | 20.5.04.10-0011 | Сжимы соединительные |  |  |  |  | 100 шт | 1,02 |  | 0,1938 | 87,93 | 1,45 | 127,50 |  | 24,71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 639,64 |
| 55.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  |  | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 136,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 996,84 |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 6 856,90 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 568,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 794,89 |  | 18 201,03 |
| 56 | ФСБЦ-20.3.03.07-1484 применительно | Светильник линейный светодиодный, мощность 30 Вт// Светильник линейный светодиодный, мощность 10 Вт, световой поток 950 лм, степень защиты IP20, размеры 332х70х80 мм |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1 147,63 | 1,4 | 1 606,68 |  | 1 606,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 606,68 |
| 57 | ФСБЦ-20.3.03.07-0097 применительно | Светодиодный светильник для спортзалов с защит. решеткой// Светильник потолочный с декоративной накладкой, мощность 80 Вт, световой поток 6200 лм, степень защиты IP40, 1190х595х42 мм |  |  |  |  | шт | 18 | 1 | 18 | 5 662,31 | 1,4 | 7 927,23 |  | 142 690,14 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 690,14 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Дверные блоки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 962,72 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 730,99 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 268,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 868,07 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 215 095,19 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 849,68 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 926,10 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 831,87 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 676,12 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214 752,89 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 650,00 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 012,70 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 201,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 804,89 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,60 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,95 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,30 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 856,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 568,39 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 599,06 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 506,90 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 581,09 |
|  |  | Итого по разделу 5 Дверные блоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 050,71 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 29,4395322 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,538428 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Погрузка,перевозка и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 47-1 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную |  |  |  |  | т | 3,1 | 1 | 3,1 |  |  | 1 096,75 |  | 3 399,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 399,93 |
| 59 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км |  |  |  |  | т | 3,1 | 1 | 3,1 |  |  | 96,49 |  | 299,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,12 |
| 60 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  | м3 | 9,2 | 1 | 9,2 |  |  | 516,67 |  | 4 753,36 |
|  |  | (Отдельные виды затрат, относимые на стоимость строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=620,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 753,36 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Погрузка,перевозка и утилизация мусора : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 452,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 753,36 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 699,05 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 452,41 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 753,36 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 753,36 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 699,05 |
|  |  | Итого по разделу 6 Погрузка,перевозка и утилизация мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 452,41 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 013 095,28 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 811,25 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 845,63 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 935,11 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 804,24 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 699,05 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 962,32 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 497 263,27 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 006,36 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 409,03 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 743,16 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 461,94 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 316,79 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172 325,99 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 699,05 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 201,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 804,89 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,60 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191,95 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342,30 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 856,90 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 568,39 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |