Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания пожарной части по ул. Магистральная, д.32 в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул.Магистральная,32.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения контракта;

- окончание: 20.08.2025.

Срок исполнения контракта: с с даты заключения контракта по 26.09.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на утилизацию, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания пожарной части по ул.Магистральная д.32 в.Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-099-27 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня без сжигания порубочных остатков, диаметр стволов: свыше 32 до 40 см |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,4448 |  |  |  |  | 247,23 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 11,12 |  | 0,2224 |  |  | 455,52 |  | 101,31 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 5,56 |  | 0,1112 |  |  | 560,00 |  | 62,27 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 5,56 |  | 0,1112 |  |  | 752,24 |  | 83,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,88 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 |  |  |  |  | т | 0,00242 |  | 0,0000484 |  |  | 61 039,61 |  | 2,95 |
|  | 01.3.04.08-0034 | Масло моторное для двухтактных бензиновых двигателей |  |  |  |  | л | 0,06458 |  | 0,0012916 | 190,71 | 0,98 | 186,90 |  | 0,24 |
|  | 01.3.04.08-0035 | Масло цепное адгезионное всесезонное |  |  |  |  | л | 1,4016 |  | 0,028032 | 144,72 | 0,91 | 131,70 |  | 3,69 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254,11 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247,23 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 222,51 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 101,36 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 899,00 |  | 577,98 |
| 2 | ГЭСН01-02-105-12 | Корчевка пней в грунтах естественного залегания бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 10 м, диаметр пней: свыше 32 до 42 см |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1798 |  |  |  |  | 81,90 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 8,99 |  | 0,1798 |  |  | 455,52 |  | 81,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,94 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1746 |  |  |  |  | 131,34 |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 8,73 |  | 0,1746 | 887,54 | 1,8 | 1 597,57 |  | 278,94 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,73 |  | 0,1746 |  |  | 752,24 |  | 131,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213,24 |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 191,92 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 87,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 576,50 |  | 771,53 |
| Крыльцо запасного выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,0974 | 1 | 0,0974 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,74 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,876222 |  |  |  |  | 1 430,37 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 2,876222 |  |  | 497,31 |  | 1 430,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02922 |  |  |  |  | 16,36 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,02922 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 21,79 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,02922 |  |  | 560,00 |  | 16,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,43 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 0,353562 |  |  | 6,86 |  | 2,43 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 470,95 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 446,73 |
|  | Пр/812-102.0-2 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 490,13 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 781,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 422,07 |  | 3 742,31 |
| 4 | ГЭСН27-12-010-04 применительно | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2//Демонтаж сборной плиты крыльца (с сохранением и вывозом на базу) |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0084 | 1 | 0,0084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*2*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,321384 |  |  |  |  | 154,46 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 38,26 |  | 0,321384 |  |  | 480,60 |  | 154,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,248472 |  |  |  |  | 164,10 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,31 |  | 0,002604 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 8,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 0,002604 |  |  | 752,24 |  | 1,96 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 15,14 |  | 0,127176 |  |  | 2 203,38 |  | 280,22 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 15,14 |  | 0,127176 |  |  | 752,24 |  | 95,67 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,00336 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 5,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,00336 |  |  | 560,00 |  | 1,88 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 13,73 |  | 0,115332 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 85,99 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,73 |  | 0,115332 |  |  | 560,00 |  | 64,59 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 699,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,56 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 471,47 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 426,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 159,52 |  | 1 597,34 |
| 5 | 02-15-1-01-0006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км |  |  |  |  | т | 2,1 | 1 | 2,1 |  |  | 169,06 |  | 355,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,03 |
| 6 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  |  | т | 2,1 | 1 | 2,1 |  |  | 444,18 |  | 932,78 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 932,78 |
| 7 | ГЭСН46-04-014-02 | Разборка каменных и железобетонных ступеней: на сплошном основании |  |  |  |  | 100 м ступеней | 0,192 | 1 | 0,192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=19,2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,68704 |  |  |  |  | 8 795,94 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 92,12 |  | 17,68704 |  |  | 497,31 |  | 8 795,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,34 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,28 |  | 0,24576 | 115,43 | 1,54 | 177,76 |  | 43,69 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 2,56 |  | 0,49152 |  |  | 3,36 |  | 1,65 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 12,25 |  | 2,352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 841,28 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 795,94 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 8 092,26 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 4 573,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 017,86 |  | 21 507,43 |
| 8 | ГЭСН46-04-001-04 | Разборка: кирпичных стен |  |  |  |  | м3 | 5,06 | 1 | 5,06 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 35,926 |  |  |  |  | 18 542,13 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,1 |  | 35,926 |  |  | 516,12 |  | 18 542,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,49 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 1,15 |  | 5,819 | 115,43 | 1,54 | 177,76 |  | 1 034,39 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 2,3 |  | 11,638 |  |  | 3,36 |  | 39,10 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 615,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 542,13 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 17 058,76 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 9 641,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 153,42 |  | 46 316,29 |
| 9 | ГЭСН46-04-001-03 | Разборка: железобетонных фундаментов |  |  |  |  | м3 | 2,94 | 1 | 2,94 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 39,1608 |  |  |  |  | 20 702,75 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 13,32 |  | 39,1608 |  |  | 528,66 |  | 20 702,75 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 103,77 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 2,44 |  | 7,1736 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 50,22 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 5,63 |  | 16,5522 | 115,43 | 1,54 | 177,76 |  | 2 942,32 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 11,26 |  | 33,1044 |  |  | 3,36 |  | 111,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 341,75 |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 0,26 |  | 0,7644 | 340,41 | 1,97 | 670,61 |  | 512,61 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 2 |  | 5,88 | 114,64 | 1,23 | 141,01 |  | 829,14 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор |  |  |  |  | т | 2,5 |  | 7,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 148,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 702,75 |
|  | Пр/812-040.2-2 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 19 046,53 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 10 765,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 693,96 |  | 54 960,23 |
| Фасад здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГЭСНр63-03-010-05 применительно | Замена элементов облицовки вентилируемого фасада с заменой каркаса композитных панелей, площадью в одном месте: свыше 5 м2// Разборка облицовки стен и цоколя из ПВХ панелей;демонтаж каркаса из направляющих |  |  |  |  | 100 м2 | 5,7022 | 1 | 5,7022 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=570,22 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 133,488502 |  |  |  |  | 73 916,59 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 23,41 |  | 133,488502 |  |  | 553,73 |  | 73 916,59 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 275,40 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,71066 |  |  |  |  | 957,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 1,71066 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1 275,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 1,71066 |  |  | 560,00 |  | 957,97 |
| П,Н | 07.2.06.06 | Конструкции металлические и элементы крепежные вентилируемых фасадов |  |  |  |  | компл | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.06.06 | Панели облицовочные композитные |  |  |  |  | м2 | 103 |  | 587,3266 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 149,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 874,56 |
|  | Пр/812-097.0-2 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 68 135,85 |
|  | Пр/774-097.0 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 45 |  | 45 |  |  |  |  | 33 693,55 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 212,40 |  | 177 979,36 |
| 11 | ГЭСН26-01-036-01 применительно | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен// Демонтаж тепловой изоляции из минеральной ваты |  |  |  |  | 100 м2 | 0,593152 | 1 | 0,593152 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=59,3152 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3 | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 7,6208169 |  |  |  |  | 3 662,56 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,06 | 0,8 | 7,6208169 |  |  | 480,60 |  | 3 662,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,07 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0379617 |  |  |  |  | 24,00 |
|  | 91.05.01-016 | Краны башенные, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0142356 | 251,77 | 1,78 | 448,15 |  | 6,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0142356 |  |  | 752,24 |  | 10,71 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 | 0,8 | 0,0237261 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 17,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 | 0,8 | 0,0237261 |  |  | 560,00 |  | 13,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,12 | 0 | 0 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,7728 | 0 | 0 |  |  | 6,86 |  | 0,00 |
|  | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  |  |  | кг | 409 | 0 | 0 | 17,99 | 2,29 | 41,20 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.15.07-0132 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 12.2.05.08 | Изделия теплоизоляционные |  |  |  |  | м3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 710,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 686,56 |
|  | Пр/812-020.0-2 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 3 612,83 |
|  | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 2 027,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 765,05 |  | 9 351,07 |
| 12 | ГЭСН15-01-070-01 применительно | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием// Демонтаж оконных откосов и отливов |  |  |  |  | м2 | 61,2 | 1 | 61,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=48,43+12,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 66,402 |  |  |  |  | 35 936,10 |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,55 | 0,7 | 66,402 |  |  | 541,19 |  | 35 936,10 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,1568 | 0 | 0 |  |  | 6,86 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0062 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,16 | 0 | 0 | 33,36 | 1,39 | 46,37 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0021 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием, полка крепления 20 мм, ширина отлива 250 мм, капинос размером 20х20 мм, толщина стали 0,5 мм |  |  |  |  | м | 0,66 | 0 | 0 | 419,80 | 1,4 | 587,72 |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0082 | Планка откосная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм |  |  |  |  | м | 2,1 | 0 | 0 | 624,72 | 1,4 | 874,61 |  | 0,00 |
| Н | 08.1.02.03 | Аквилоны из оцинкованной стали с полимерным покрытием |  |  |  |  | м | 2,1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 936,10 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 936,10 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 36 295,46 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 17 608,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 467,98 |  | 89 840,25 |
| Оборудование,элементы декора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН20-06-018-03 применительно | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт // Демонтаж оборудования (внешних блоков) на фасаде здания (с сохранением материала) |  |  |  |  | компл | 13 | 1 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 34,944 |  |  |  |  | 22 489,26 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,84 | 0,7 | 34,944 |  |  | 643,58 |  | 22 489,26 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8652 | 0 | 0 |  |  | 6,86 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,004 | 0 | 0 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  |  | т | 0,00007 | 0 | 0 | 263 215,45 | 1,39 | 365 869,48 |  | 0,00 |
|  | 19.3.02.08-0021 | Кронштейны стальные для крепления внешнего блока сплит-системы, с креплением, рекомендуемая нагрузка до 80 кг, размеры 500х500х45 мм |  |  |  |  | компл | 1 | 0 | 0 | 375,17 | 1,52 | 570,26 |  | 0,00 |
| П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  |  | м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  |  | 1000 м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  |  | м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 489,26 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 489,26 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 27 436,90 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 16 192,27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 086,03 |  | 66 118,43 |
| 14 | ГЭСН09-05-014-03 применительно | Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир// Демонтаж элементов декора (таблички,вывески и т.п) (с сохранением материала) |  |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,655 |  |  |  |  | 2 373,35 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,95 | 0,7 | 4,655 |  |  | 509,85 |  | 2 373,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 | 0 | 0 | 595,38 | 1,39 | 827,58 |  | 0,00 |
| Н | 20.3.04.02 | Знаки, таблички |  |  |  |  | шт | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 373,35 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 373,35 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 2 230,95 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 1 471,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,97 |  | 6 075,78 |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 6,352 | 1 | 6,352 |  |  | 706,88 |  | 4 490,10 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 490,10 |
| 16 | 02-15-1-01-0006 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 6 км |  |  |  |  | т | 6,352 | 1 | 6,352 |  |  | 169,06 |  | 1 073,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 073,87 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 204 032,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 332,64 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 203,24 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,77 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 773,94 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,90 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 689,78 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 260,88 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 332,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 203,24 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 293,77 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 773,94 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 285,57 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 371,72 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,90 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 189 626,41 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 285,57 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 371,72 |
|  |  | Всего по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485 689,78 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 343,7063649 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 2,2009137 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ГЭСНр69-01-016-02 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см |  |  |  |  | 100 м2 | 1,0055 | 1 | 1,0055 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100,55 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 127,326465 |  |  |  |  | 60 128,65 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 126,63 |  | 127,326465 |  |  | 472,24 |  | 60 128,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 794,66 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 17,405205 |  |  |  |  | 11 332,50 |
|  | 91.07.02-011 | Автобетононасосы, производительность 65 м3/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 0,83 |  | 0,834565 | 2 390,07 | 1,71 | 4 087,02 |  | 3 410,88 |
|  | 4-100-070 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 7 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,83 |  | 0,834565 |  |  | 802,39 |  | 669,65 |
|  | 91.08.09-002 | Виброплиты электрические |  |  |  |  | маш.-ч | 1,83 |  | 1,840065 | 7,51 | 1,57 | 11,79 |  | 21,69 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,02 |  | 0,02011 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 14,99 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,02 |  | 0,02011 |  |  | 560,00 |  | 11,26 |
|  | 91.14.03-003 | Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.-ч | 16,46 |  | 16,55053 |  |  | 1 385,46 |  | 22 930,10 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 16,46 |  | 16,55053 |  |  | 643,58 |  | 10 651,59 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 7,5 |  | 7,54125 | 115,43 | 1,54 | 177,76 |  | 1 340,53 |
|  | 91.21.10-004 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  |  | маш.-ч | 15 |  | 15,0825 | 2,93 | 1,73 | 5,07 |  | 76,47 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 784,82 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,02 |  | 0,02011 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 1 964,98 |
|  | 11.1.03.06-0071 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,94 |  | 0,94517 | 5 764,42 | 1,92 | 11 067,69 |  | 10 460,85 |
|  | 11.1.03.06-0079 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 1,47 |  | 1,478085 | 5 764,42 | 1,92 | 11 067,69 |  | 16 358,99 |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  |  |  | м3 | 10 |  | 10,055 |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 5,0275 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  |  |  | м2 | 29,6 |  | 29,7628 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 040,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 461,15 |
|  | Пр/812-103.0-2 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 66 458,87 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 31 442,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 706,52 |  | 225 942,41 |
| 17.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 | 12,76985 | 1 | 12,76985 | 1 647,43 | 2,78 | 4 579,86 |  | 58 484,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100,55*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 484,13 |
| 17.2 | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  |  |  | м3 | 15,0825 | 1 | 15,0825 | 4 693,99 | 2,71 | 12 720,71 |  | 191 860,11 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=100,55*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 860,11 |
| 17.3 | ФСБЦ-11.2.13.06-0012 | Щиты настила, толщина 25 мм// Щиты из досок (опалубка) |  |  |  |  | м2 | 29,7628 | 1 | 29,7628 | 317,40 | 1,8 | 571,32 |  | 17 004,08 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 004,08 |
| 18 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,251375 | 1 | 0,251375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,5*0,5*100,55) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 29,66225 |  |  |  |  | 13 511,75 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 118 |  | 29,66225 |  |  | 455,52 |  | 13 511,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 511,75 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 511,75 |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 12 160,58 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 5 404,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 628,17 |  | 31 077,03 |
| 19 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  |  | 100 м2 | 0,9535 | 1 | 0,9535 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=95,35 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 20,2142 |  |  |  |  | 11 193,21 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,2 |  | 20,2142 |  |  | 553,73 |  | 11 193,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1907 |  |  |  |  | 106,79 |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  |  |  | маш.-ч | 1,95 |  | 1,859325 | 95,25 | 1,51 | 143,83 |  | 267,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 0,1907 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 142,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,2 |  | 0,1907 |  |  | 560,00 |  | 106,79 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 985,73 |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  |  |  | т | 0,024 |  | 0,022884 | 62 186,75 | 1,39 | 86 439,58 |  | 1 978,08 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,09535 | 56,11 | 1,43 | 80,24 |  | 7,65 |
| Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  |  |  | т | 0,016 |  | 0,015256 |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  |  |  | т | 0,24 |  | 0,22884 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 695,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 300,00 |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 12 543,00 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 7 797,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 695,17 |  | 34 035,34 |
| 19.1 | ФСБЦ-01.2.03.05-0005 | Мастика (праймер) битумная с органическими растворителями для подготовки бетонных, цементно-песчаных и металлических поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -30 до +45 °C, расход 0,2 л/м2 |  |  |  |  | кг | 228,84 | 1 | 228,84 | 287,82 | 1,89 | 543,98 |  | 124 484,38 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 484,38 |
| 20 | ГЭСН26-01-041-05 применительно | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий// Утепление цоколя ППС плитами с креплением на клей |  |  |  |  | м3 | 9,535 | 1 | 9,535 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=95,35*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 90,29645 |  |  |  |  | 49 433,69 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  | чел.-ч | 9,47 |  | 90,29645 |  |  | 547,46 |  | 49 433,69 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 286,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,95585 |  |  |  |  | 1 655,28 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,45 |  | 4,29075 | 11,45 | 1,69 | 19,35 |  | 83,03 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,31 |  | 2,95585 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 2 203,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,31 |  | 2,95585 |  |  | 560,00 |  | 1 655,28 |
| Н | 12.2.05.06 | Изделия теплоизоляционные из пенопласта |  |  |  |  | м3 | 1,02 |  | 9,7257 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 375,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 088,97 |
|  | Пр/812-020.0-2 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 50 067,19 |
|  | Пр/774-020.0 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  | 28 098,93 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 795,69 |  | 131 541,88 |
| 20.1 | ФСБЦ-12.2.05.09-0022 применительно | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 26-34 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,3 МПа, толщина 20-150 мм// Пеноплэкс Основа (1185х585х100) 4шт. 2,772м2 (0,2772 м3) Экструдированный пенополистирол |  |  |  |  | м3 | 9,7257 | 1 | 9,7257 | 6 208,52 | 1,48 | 9 188,61 |  | 89 365,66 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 365,66 |
| 20.2 | ФСБЦ-14.5.01.05-0014 применительно | Герметик-клей пенополиуретановый однокомпонентный универсальный, высокоадгезионный для приклейки теплоизоляционных плит из пенополиизоцианурата, объем 1000 мл// Клей-пена универсальная |  |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 499,21 | 1,19 | 594,06 |  | 4 752,48 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 752,48 |
| 21 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка |  |  |  |  | 100 м3 | 0,15256 | 1 | 0,15256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(95,35*0,4*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,196864 |  |  |  |  | 1 028,26 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 14,4 |  | 2,196864 |  |  | 468,06 |  | 1 028,26 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 597,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,1175328 |  |  |  |  | 1 500,07 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 1,77 |  | 0,2700312 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 897,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 1,77 |  | 0,2700312 |  |  | 752,24 |  | 203,13 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,29 |  | 0,6544824 |  |  | 2 028,54 |  | 1 327,64 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,29 |  | 0,6544824 |  |  | 643,58 |  | 421,21 |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т |  |  |  |  | маш.-ч | 7,08 |  | 1,0801248 | 2 391,60 | 1,62 | 3 874,39 |  | 4 184,82 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 7,08 |  | 1,0801248 |  |  | 752,24 |  | 812,51 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 |  |  |  |  | маш.-ч | 0,74 |  | 0,1128944 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 187,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,74 |  | 0,1128944 |  |  | 560,00 |  | 63,22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,59 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 5 |  | 0,7628 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 43,59 |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный |  |  |  |  | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 169,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 528,33 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 741,93 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги |  |  |  |  | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 387,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 838,69 |  | 16 299,31 |
| 21.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий |  |  |  |  | м3 | 16,786 | 1 | 16,786 | 552,44 | 1,52 | 839,71 |  | 14 095,37 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,26*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 095,37 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Ремонт отмостки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 717 839,11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 295,56 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 088,56 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 594,64 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 860,35 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 942,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 295,56 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 088,56 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 594,64 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 860,35 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 971,57 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 131,50 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 890,20 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144 971,57 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 131,50 |
|  |  | Всего по разделу 2 Ремонт отмостки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 938 942,18 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 269,696229 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 22,6692878 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Устройство крыльца запасного выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  |  | т | 0,38 | 1 | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,16+0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,642 |  |  |  |  | 7 297,38 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,9 |  | 13,642 |  |  | 534,92 |  | 7 297,38 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 815,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,6796 |  |  |  |  | 1 249,59 |
|  | 91.05.02-005 | Краны козловые, грузоподъемность 32 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,038 | 1 803,79 | 1,7 | 3 066,44 |  | 116,52 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,1 |  | 0,038 |  |  | 752,24 |  | 28,59 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 4,13 |  | 1,5694 |  |  | 2 203,38 |  | 3 457,98 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,13 |  | 1,5694 |  |  | 752,24 |  | 1 180,57 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  |  | маш.-ч | 3,17 |  | 1,2046 |  |  | 3,65 |  | 4,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,19 |  | 0,0722 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 53,83 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,19 |  | 0,0722 |  |  | 560,00 |  | 40,43 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 1,63 |  | 0,6194 | 4,35 | 1,61 | 7,00 |  | 4,34 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 6,16 |  | 2,3408 |  |  | 76,31 |  | 178,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 536,36 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,37 |  | 0,5206 | 114,64 | 1,23 | 141,01 |  | 73,41 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,41 |  | 0,1558 | 41,38 | 1,71 | 70,76 |  | 11,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,219 |  | 1,22322 |  |  | 6,86 |  | 8,39 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  | кг | 4 |  | 1,52 | 142,68 | 1,04 | 148,39 |  | 225,55 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,0000038 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 0,37 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,000038 | 231 787,35 | 1,43 | 331 455,91 |  | 12,60 |
|  | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  |  |  | т | 0,001 |  | 0,00038 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 51,21 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,007106 | 307,84 | 0,98 | 301,68 |  | 2,14 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,0000114 | 60 258,20 | 1,06 | 63 873,69 |  | 0,73 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00194 |  | 0,0007372 | 136 760,00 | 0,91 | 124 451,60 |  | 91,75 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,00103 |  | 0,0003914 | 16 496,03 | 1,13 | 18 640,51 |  | 7,30 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00031 |  | 0,0001178 | 51 280,15 | 1,71 | 87 689,06 |  | 10,33 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,000228 | 98 526,45 | 1,85 | 182 273,93 |  | 41,56 |
| П,Н | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 07.2.05.01 | Площадки металлические |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 899,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 546,97 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 8 034,15 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 5 299,12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 032,37 |  | 26 232,30 |
| 22.1 | прайс-лист | Труба профильная прямоугольная 60х40-2, 3 м |  |  |  |  | шт | 17,6666667 | 1 | 17,6666667 |  |  | 1 072,92 |  | 18 954,92 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1250,00/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 954,92 |
| 22.2 | ФСБЦ-23.5.02.02-1110 применительно | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 38 мм, толщина стенки 2 мм// Трубы стальные диаметром 40х2 мм |  |  |  |  | м | 20,51 | 1 | 20,51 | 149,91 | 1,09 | 163,40 |  | 3 351,33 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 351,33 |
| 22.3 | ФСБЦ-23.3.03.02-0011 | Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 10, 20, 35, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  |  | м | 14,8 | 1 | 14,8 | 167,06 | 1,29 | 215,51 |  | 3 189,55 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 189,55 |
| 22.4 | прайс-лист | Фланец торцевой для трубы д.40 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 386,25 |  | 1 545,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=450,00/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 545,00 |
| 22.5 | прайс-лист | Фланец торцевой для трубы д.25 мм |  |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 304,28 |  | 1 217,12 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=354,50/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217,12 |
| 22.6 | ФСБЦ-23.8.04.06-0061 | Отвод 90° с радиусом кривизны R=1,5 Ду на давление до 16 МПа, номинальный диаметр 40 мм, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 2,5 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 54,16 | 1,29 | 69,87 |  | 139,74 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139,74 |
| 22.7 | ФСБЦ-08.3.12.04-0001 применительно | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм// Лист просечно-вытяжной,профиль 406,1000х300х4 мм |  |  |  |  | т | 0,16 | 1 | 0,16 | 81 926,50 | 0,91 | 74 553,12 |  | 11 928,50 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 928,50 |
| 23 | ГЭСН06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |  |  |  |  | т | 0,00064 | 1 | 0,00064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,08*8/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,18496 |  |  |  |  | 95,46 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  |  | чел.-ч | 289 |  | 0,18496 |  |  | 516,12 |  | 95,46 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0003776 |  |  |  |  | 0,24 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,25 |  | 0,00016 |  |  | 2 203,38 |  | 0,35 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,25 |  | 0,00016 |  |  | 752,24 |  | 0,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,34 |  | 0,0002176 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,16 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,34 |  | 0,0002176 |  |  | 560,00 |  | 0,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический |  |  |  |  | шт | 0,01 |  | 0,0000064 | 61 015,76 | 1,28 | 78 100,17 |  | 0,50 |
| Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,00064 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,70 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 98,57 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 55,51 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 859,38 |  | 250,79 |
| 23.1 | ФСБЦ-01.7.15.02-0040 применительно | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М10, диаметр 12 мм, длина 100 мм// Болты анкерные с гайкой Tech-Krep 12х100 |  |  |  |  | 100 шт | 0,08 | 1 | 0,08 | 940,25 | 1,21 | 1 137,70 |  | 91,02 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,02 |
| 24 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,1434 | 1 | 0,1434 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,761454 |  |  |  |  | 470,97 |
|  | 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,31 |  | 0,761454 |  |  | 618,51 |  | 470,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,21 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002868 |  |  |  |  | 1,72 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001434 | 6,62 | 1,69 | 11,19 |  | 0,02 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001434 |  |  | 2 028,54 |  | 2,91 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001434 |  |  | 643,58 |  | 0,92 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001434 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001434 |  |  | 560,00 |  | 0,80 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 1,12 |  | 0,160608 |  |  | 7,53 |  | 1,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143,37 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,009 |  | 0,0012906 | 51 280,15 | 1,71 | 87 689,06 |  | 113,17 |
|  | 14.5.09.02-0002 | Ксилол нефтяной, марка А |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,0002151 | 75 885,63 | 1,85 | 140 388,42 |  | 30,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621,27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 472,69 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 449,06 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 241,07 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 145,05 |  | 1 311,40 |
| 25 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  |  | 100 м2 | 0,1434 | 1 | 0,1434 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=14,34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,305442 |  |  |  |  | 161,47 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,13 |  | 0,305442 |  |  | 528,66 |  | 161,47 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,002868 |  |  |  |  | 1,72 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001434 | 6,62 | 1,69 | 11,19 |  | 0,02 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001434 |  |  | 2 028,54 |  | 2,91 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001434 |  |  | 643,58 |  | 0,92 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001434 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001434 |  |  | 560,00 |  | 0,80 |
|  | 91.21.01-012 | Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 0,65 |  | 0,09321 |  |  | 7,53 |  | 0,70 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,08 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 |  |  |  |  | т | 0,009 |  | 0,0012906 | 80 322,25 | 1,52 | 122 089,82 |  | 157,57 |
|  | 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  |  | кг | 1,4 |  | 0,20076 | 60,60 | 1,85 | 112,11 |  | 22,51 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 163,19 |
|  | Пр/812-013.0-2 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 155,03 |
|  | Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 83,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 088,08 |  | 586,23 |
| 26 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00032 | 1 | 0,00032 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,2*0,2*0,2*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04928 |  |  |  |  | 22,45 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 154 |  | 0,04928 |  |  | 455,52 |  | 22,45 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,45 |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 20,21 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  |  | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 8,98 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 375,00 |  | 51,64 |
| 27 | ГЭСН08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  |  |  | м3 | 0,008 | 1 | 0,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*0,2*0,05*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0068 |  |  |  |  | 3,15 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,85 |  | 0,0068 |  |  | 463,88 |  | 3,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,00056 |  |  |  |  | 0,36 |
|  | 91.06.05-057 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,00056 |  |  | 1 615,26 |  | 0,90 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,00056 |  |  | 643,58 |  | 0,36 |
|  | 91.08.09-024 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,0032 |  |  | 20,73 |  | 0,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,15 |  | 0,0012 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,07 |
| Н | 02.2.05.04 | Щебень |  |  |  |  | м3 | 1,15 |  | 0,0092 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,55 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,51 |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 3,90 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 2,42 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 358,75 |  | 10,87 |
| 27.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2086 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 400, фракция 20-40 мм |  |  |  |  | м3 | 0,0092 | 1 | 0,0092 | 1 647,43 | 2,78 | 4 579,86 |  | 42,13 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42,13 |
| 28 | ГЭСН06-01-001-01 применительно | Устройство бетонной подготовки |  |  |  |  | 100 м3 | 0,00024 | 1 | 0,00024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,2*0,2*0,15*4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0324 |  |  |  |  | 14,76 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 0,0324 |  |  | 455,52 |  | 14,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0043488 |  |  |  |  | 3,27 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 0,00432 | 622,62 | 1,78 | 1 108,26 |  | 4,79 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 0,00432 |  |  | 752,24 |  | 3,25 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,0014232 | 8,54 | 1,52 | 12,98 |  | 0,02 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0000288 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,02 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0000288 |  |  | 560,00 |  | 0,02 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,98 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,00042 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,02 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 0,06 | 12,83 | 1,25 | 16,04 |  | 0,96 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 0,02448 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,84 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,03 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 18,57 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 10,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 291,67 |  | 52,87 |
| 28.1 | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  |  |  | м3 | 0,02448 | 1 | 0,02448 | 4 693,99 | 2,71 | 12 720,71 |  | 311,40 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,40 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Устройство крыльца запасного выхода : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 786,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 065,64 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 831,92 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,90 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 632,07 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 266,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 065,64 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 831,92 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,90 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 632,07 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 779,49 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,79 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 322,54 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 779,49 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 700,79 |
|  |  | Всего по разделу 3 Устройство крыльца запасного выхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 266,81 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 14,982336 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 1,6906224 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Фасад здания,откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСН15-01-080-02 | Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 10,2228 | 1 | 10,2228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1022,28 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3692,168676 |  |  |  |  | 1 928 751,99 |
|  | 1-100-34 | Средний разряд работы 3,4 |  |  |  |  | чел.-ч | 361,17 |  | 3692,168676 |  |  | 522,39 |  | 1 928 751,99 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 158,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 289,100784 |  |  |  |  | 167 484,04 |
|  | 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 6,08 |  | 62,154624 | 47,55 | 1,69 | 80,36 |  | 4 994,75 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 6,08 |  | 62,154624 |  |  | 497,31 |  | 30 910,12 |
|  | 91.06.05-060 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т |  |  |  |  | маш.-ч | 11,1 |  | 113,47308 |  |  | 746,39 |  | 84 695,17 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,1 |  | 113,47308 |  |  | 560,00 |  | 63 544,92 |
|  | 91.14.02-004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т |  |  |  |  | маш.-ч | 11,1 |  | 113,47308 |  |  | 1 581,00 |  | 179 400,94 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  |  | чел.-ч | 11,1 |  | 113,47308 |  |  | 643,58 |  | 73 029,00 |
|  | 91.21.22-194 | Машины листогибочные специальные (вальцы) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,2 |  | 2,04456 | 21,94 | 1,5 | 32,91 |  | 67,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 180 062,21 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,1 |  | 1,02228 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 58,41 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 4,268 |  | 43,6309104 |  |  | 6,86 |  | 299,31 |
|  | 01.7.06.11-0001 | Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 4,492 |  | 45,9208176 | 158,82 | 1,75 | 277,94 |  | 12 763,23 |
|  | 01.7.15.07-0003 | Дюбель-гвозди стальные оцинкованные с шайбами для монтажного пистолета, диаметр 4,5 мм, длина 30-50 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0,89 |  | 9,098292 | 11,35 | 1,39 | 15,78 |  | 143,57 |
|  | 01.7.15.07-0132 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм |  |  |  |  | 10 шт | 120 |  | 1226,736 | 57,55 | 1,54 | 88,63 |  | 108 725,61 |
|  | 01.7.15.08-0003 | Заклепки вытяжные комбинированные (алюминий-сталь), диаметр 3,2 мм, длина 12 мм |  |  |  |  | кг | 0,006 |  | 0,0613368 | 205,92 | 1,39 | 286,23 |  | 17,56 |
|  | 01.8.01.06-0001 | Сетка из стекловолокна армирующая фасадная, размеры ячейки 4х4 мм, поверхностная плотность 165 г/м2 |  |  |  |  | м2 | 134,75 |  | 1377,5223 | 49,36 | 0,95 | 46,89 |  | 64 592,02 |
|  | 07.2.06.06-0072 | Профиль алюминиевый цокольный, ширина 100 мм, длина 2500 мм |  |  |  |  | м | 3,26 |  | 33,326328 | 114,42 | 1,13 | 129,29 |  | 4 308,76 |
|  | 08.3.05.05-0055 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм |  |  |  |  | т | 0,004 |  | 0,0408912 | 87 120,00 | 1,02 | 88 862,40 |  | 3 633,69 |
|  | 14.1.06.04-0001 | Клей для приклеивания минеральной ваты |  |  |  |  | кг | 1431,95 |  | 14638,53846 | 17,99 | 2,29 | 41,20 |  | 603 107,78 |
|  | 14.3.02.05-0105 | Краска силикатная для декоративных и реставрационных работ на наружных минеральных поверхностях зданий, расход (гладкое основание/шероховатое основание) 0,12-0,20/0,20-0,28 л/м2, цвет белый |  |  |  |  | л | 44,92 |  | 459,208176 | 519,88 | 1,22 | 634,25 |  | 291 252,79 |
|  | 14.4.01.10-0003 | Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок |  |  |  |  | кг | 25,42 |  | 259,863576 | 228,11 | 1,26 | 287,42 |  | 74 689,99 |
|  | 14.4.01.15-0004 | Грунтовка полимерная для акриловых и минеральных штукатурок и перед окрашиванием красками, изготовленными на основе акрила и поливинилацетата |  |  |  |  | кг | 12,71 |  | 129,931788 | 45,55 | 1,26 | 57,39 |  | 7 456,79 |
|  | 14.5.01.05-0011 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 850 мл |  |  |  |  | шт | 1,96 |  | 20,036688 | 377,99 | 1,19 | 449,81 |  | 9 012,70 |
| П,Н | 01.7.17.09-0061 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Н | 11.3.03.10 | Профиль угловой из ПВХ с сеткой |  |  |  |  | м | 6 |  | 61,3368 |  |  |  |  |  |
| Н | 12.2.05.11 | Плиты теплоизоляционные |  |  |  |  | м3 | 11,2 |  | 114,49536 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 545 456,39 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 096 236,03 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 2 117 198,39 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 1 027 155,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 654 400,99 |  | 6 689 810,43 |
| 29.1 | ФСБЦ-12.2.05.02-0003 применительно | Плиты теплоизоляционные гидрофобизированные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, группа горючести НГ, плотность 175 кг/м3, теплопроводность при 10 °C не более 0,037 Вт/(м*К), прочность на сжатие не менее 0,065 Мпа// Утеплитель ТехноФас Эффект 135кг/м³ (1200x600x100x3, 0,216м³/уп, 32шт/пал) |  |  |  |  | м3 | 114,49536 | 1 | 114,49536 | 11 441,70 | 1,56 | 17 849,05 |  | 2 043 633,41 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 043 633,41 |
| 29.2 | ФСБЦ-04.3.01.02-0001 применительно | Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм// Декоративная штукатурка Ceresit CT 175, силикатно-силиконовая, "Короед" 2мм (расход 2,5кг/м2) |  |  |  |  | т | 2,5557 | 1 | 2,5557 | 89 945,10 | 1,66 | 149 308,87 |  | 381 588,68 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2,5*1022,28/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 381 588,68 |
| 30 | ГЭСН12-01-004-09 применительно | Установка прижимной планки// Установка профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой,профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой |  |  |  |  | 100 м | 1,4606 | 1 | 1,4606 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=146,06 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 12,108374 |  |  |  |  | 6 021,62 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 8,29 |  | 12,108374 |  |  | 497,31 |  | 6 021,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 367,41 |
|  | 01.7.15.07-0006 | Дюбели монтажные стальные |  |  |  |  | 10 шт | 50 |  | 73,03 | 33,17 | 1,39 | 46,11 |  | 3 367,41 |
| П,Н | 01.7.17.09-1013 | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.02.01 | Ленты стальные |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 389,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 021,62 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 6 623,78 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 3 432,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 313,11 |  | 19 445,13 |
| 30.1 | прайс-лист | Профиль-капельник ПВХ с армирующей сеткой 12,5х12,5х2500 мм |  |  |  |  | шт | 17,2 | 1 | 17,2 |  |  | 179,17 |  | 3 081,72 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=43/2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=215,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 081,72 |
| 30.2 | прайс-лист | Профиль примыкающий оконный с армирующей сеткой 6х2400 мм ПВХ |  |  |  |  | шт | 42,9416667 | 1 | 42,9416667 |  |  | 135,76 |  | 5 829,76 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=103,06/2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=162,91/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 829,76 |
| 31 | ГЭСНр58-01-033-04 | Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали |  |  |  |  | 100 м | 0,4256 | 1 | 0,4256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=42,56 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,116672 |  |  |  |  | 5 528,43 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 26,12 |  | 11,116672 |  |  | 497,31 |  | 5 528,43 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,32 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,038304 |  |  |  |  | 19,85 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,06 |  | 0,025536 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  | 1,80 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,06 |  | 0,025536 |  |  | 497,31 |  | 12,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,012768 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 9,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,012768 |  |  | 560,00 |  | 7,15 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 981,40 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,002 |  | 0,0008512 | 70 296,20 | 1,39 | 97 711,72 |  | 83,17 |
|  | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм |  |  |  |  | т | 0,211 |  | 0,0898016 | 86 227,50 | 1,02 | 87 952,05 |  | 7 898,23 |
| Н | 08.3.03.05 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 2,5 мм |  |  |  |  | кг | 1 |  | 0,4256 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 541,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 548,28 |
|  | Пр/812-092.0-2 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 048,93 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 552,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 676,08 |  | 21 142,14 |
| Оборудование,элементы декора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ГЭСН20-06-018-03 применительно | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт// Монтаж оборудования (внешних блоков) на фасаде здания (б/у материал) |  |  |  |  | компл | 13 | 1 | 13 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 49,92 |  |  |  |  | 32 127,51 |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 3,84 |  | 49,92 |  |  | 643,58 |  | 32 127,51 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 428,97 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,8652 |  | 11,2476 |  |  | 6,86 |  | 77,16 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  |  |  | 1000 шт | 0,004 |  | 0,052 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  | 18,87 |
|  | 01.7.15.14-0304 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм |  |  |  |  | т | 0,00007 |  | 0,00091 | 263 215,45 | 1,39 | 365 869,48 |  | 332,94 |
| П,Н | 01.7.06.03-0023 | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  |  |  | кг | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 01.7.14.01-0002 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 12.2.07.04 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 19.3.02.08-0032 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм |  |  |  |  | 10 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.1.05.04 | Кабель для систем кондиционирования |  |  |  |  | 1000 м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.2.02.02 | Трубы медные для систем кондиционирования |  |  |  |  | м | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 556,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 127,51 |
|  | Пр/812-016.0-2 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 |  | 122 |  |  |  |  | 39 195,56 |
|  | Пр/774-016.0 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 |  | 72 |  |  |  |  | 23 131,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 298,76 |  | 94 883,85 |
| 33 | ГЭСН09-05-014-03 применительно | Установка номерных табличек: с номерами подъезда и квартир// Монтаж элементов декора (таблички,вывески и т.п) (б/у материал) |  |  |  |  | шт | 7 | 1 | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 6,65 |  |  |  |  | 3 390,50 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,95 |  | 6,65 |  |  | 509,85 |  | 3 390,50 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,86 |
|  | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм |  |  |  |  | 100 шт | 0,02 |  | 0,14 | 595,38 | 1,39 | 827,58 |  | 115,86 |
| Н | 20.3.04.02 | Знаки, таблички |  |  |  |  | шт | 1 |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 506,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 390,50 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 3 187,07 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 2 102,11 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 256,51 |  | 8 795,54 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Фасад здания,откосы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 038 582,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975 820,05 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 169,47 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 503,89 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 626 089,42 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 268 210,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975 820,05 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 269 169,47 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 503,89 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 626 089,42 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171 253,73 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058 374,10 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 143 323,94 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 171 253,73 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 058 374,10 |
|  |  | Всего по разделу 4 Фасад здания,откосы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 268 210,66 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 3771,963722 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 289,139088 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Строительные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ГЭСН08-07-001-02 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ |  |  |  |  | 100 м2 | 10,2228 | 1 | 10,2228 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1022,28 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 444,6918 |  |  |  |  | 223 937,90 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 43,5 |  | 444,6918 |  |  | 503,58 |  | 223 937,90 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,715596 |  |  |  |  | 400,73 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,07 |  | 0,715596 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 533,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,07 |  | 0,715596 |  |  | 560,00 |  | 400,73 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 727,74 |
|  | 01.7.16.02-0002 | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м |  |  |  |  | т | 0,035 |  | 0,357798 | 91 734,54 | 1,28 | 117 420,21 |  | 42 012,72 |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  |  |  | м3 | 0,009 |  | 0,0920052 | 16 496,03 | 1,13 | 18 640,51 |  | 1 715,02 |
| Н | 11.2.13.04 | Щиты настила |  |  |  |  | м2 | 3,4 |  | 34,75752 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 599,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 338,63 |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 249 015,88 |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  |  | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 154 793,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 775,46 |  | 672 409,42 |
| 34.1 | ФСБЦ-11.2.13.06-0013 | Щиты настила, толщина 40 мм |  |  |  |  | м2 | 34,75752 | 1 | 34,75752 | 625,83 | 1,8 | 1 126,49 |  | 39 154,00 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 154,00 |
|  |  | Итоги по разделу 5 Строительные леса : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 307 753,89 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 937,90 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,52 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,73 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 881,74 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 563,42 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 937,90 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 533,52 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,73 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 881,74 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 015,88 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 793,65 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 338,63 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 249 015,88 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 793,65 |
|  |  | Всего по разделу 5 Строительные леса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711 563,42 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 444,6918 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,715596 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Цокольный навес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ГЭСН15-04-006-03 применительно | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  |  | 100 м2 | 0,1873 | 1 | 0,1873 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,73 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,870945 |  |  |  |  | 487,73 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 4,65 |  | 0,870945 |  |  | 560,00 |  | 487,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,003746 |  |  |  |  | 1,98 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001873 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  | 0,13 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001873 |  |  | 497,31 |  | 0,93 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,001873 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,40 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,001873 |  |  | 560,00 |  | 1,05 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,50 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,01873 | 56,11 | 1,43 | 80,24 |  | 1,50 |
| Н | 14.3.01.03 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,0103 |  | 0,0019292 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,74 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 489,71 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 494,61 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 239,96 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 552,64 |  | 1 227,31 |
| 35.1 | ФСБЦ-14.3.01.02-0300 применительно | Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты бетонных, кирпичных поверхностей, для внутренних и наружных работ, массовая доля нелетучих веществ 5-12 %, плотность 1,0 г/см3, расход 0,1-0,2 кг/м2// Грунтовка под декоративные штукатурки Ceresit (Расход на 1 м2 (литр): 0,2 л) |  |  |  |  | л | 3,746 | 1 | 3,746 | 185,26 | 1,26 | 233,43 |  | 874,43 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,2*18,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 874,43 |
| 36 | ГЭСН15-02-001-01 применительно | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен |  |  |  |  | 100 м2 | 0,1873 | 1 | 0,1873 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,73 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,44403 |  |  |  |  | 6 408,66 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 61,1 |  | 11,44403 |  |  | 560,00 |  | 6 408,66 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,49 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,9 |  | 0,16857 | 8,84 | 1,69 | 14,94 |  | 2,52 |
|  | 91.07.07-011 | Растворонасосы, производительность 4 м3/ч |  |  |  |  | маш.-ч | 2,4 |  | 0,44952 | 13,69 | 1,62 | 22,18 |  | 9,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,75 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,35 |  | 0,065555 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 3,75 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 424,90 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 408,66 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 6 472,75 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 140,24 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 626,75 |  | 16 037,89 |
| 36.1 | ФСБЦ-04.3.02.13-0223 | Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные, класс В7,5 (М100) |  |  |  |  | т | 0,277 | 1 | 0,277 | 2 980,05 | 2,72 | 8 105,74 |  | 2 245,29 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 245,29 |
| 37 | ГЭСН15-04-048-02 применительно | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) |  |  |  |  | 100 м2 | 0,1873 | 1 | 0,1873 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=18,73 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 10,955177 |  |  |  |  | 6 684,30 |
|  | 1-100-46 | Средний разряд работы 4,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 58,49 |  | 10,955177 |  |  | 610,15 |  | 6 684,30 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,55 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,059936 |  |  |  |  | 33,56 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,41 |  | 0,076793 | 6,62 | 1,69 | 11,19 |  | 0,86 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,32 |  | 0,059936 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 44,69 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,32 |  | 0,059936 |  |  | 560,00 |  | 33,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,35 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 0,057 |  | 0,0106761 | 35,71 | 1,6 | 57,14 |  | 0,61 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 0,5772 |  | 0,1081096 |  |  | 6,86 |  | 0,74 |
| Н | 04.3.01.02 | Минеральный или полимерминеральный декоративный состав |  |  |  |  | т | 0,3 |  | 0,05619 |  |  |  |  |  |
| Н | 14.4.01.02 | Грунтовка |  |  |  |  | т | 0,018 |  | 0,0033714 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 764,76 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 717,86 |
|  | Пр/812-015.0-2 | НР Отделочные работы |  |  |  |  | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  | 6 785,04 |
|  | Пр/774-015.0 | СП Отделочные работы |  |  |  |  | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  | 3 291,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 917,51 |  | 16 841,55 |
| 37.1 | ФСБЦ-14.4.01.10-0003 | Грунтовка на силикатной основе для минеральных оснований перед наложением тонкослойных силикатных штукатурных покрытий и красок |  |  |  |  | кг | 3,3714 | 1 | 3,3714 | 228,11 | 1,26 | 287,42 |  | 969,01 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,01 |
| 37.2 | ФСБЦ-04.3.01.02-0001 применительно | Состав пастовый минеральный или полиминеральный декоративный для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с минеральным наполнителем, размер зерна 0,5-5,0 мм// Декоративная штукатурка Ceresit CT 175, силикатно-силиконовая, "Короед" 2мм (расход 2,7 кг/м2) |  |  |  |  | т | 0,05619 | 1 | 0,05619 | 89 945,10 | 1,66 | 149 308,87 |  | 8 389,67 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 389,67 |
| 38 | ГЭСН09-05-002-04 | Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: покрытий (фермы, балки) |  |  |  |  | 10 т | 0,0030192 | 1 | 0,0030192 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((2,96*10,20)/1000) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,158508 |  |  |  |  | 117,51 |
|  | 1-100-59 | Средний разряд работы 5,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 52,5 |  | 0,158508 |  |  | 741,37 |  | 117,51 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,0000906 |  |  |  |  | 0,05 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0000906 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,07 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0000906 |  |  | 560,00 |  | 0,05 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 50,5 |  | 0,1524696 |  |  | 76,31 |  | 11,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38,30 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 53,55 |  | 0,1616782 |  |  | 6,86 |  | 1,11 |
|  | 01.7.11.07-0036 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э46, диаметр 4 мм |  |  |  |  | кг | 83 |  | 0,2505936 | 142,68 | 1,04 | 148,39 |  | 37,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,56 |
|  | Пр/812-009.0-2 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 110,51 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 72,89 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 242,71 |  | 350,96 |
| 38.1 | прайс-лист | Труба профильная прямоугольная 60х40-2, 3 м |  |  |  |  | шт | 3,4 | 1 | 3,4 |  |  | 1 072,92 |  | 3 647,93 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10,20/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1250,00/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 647,93 |
| 39 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0816 | 1 | 0,0816 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=8,16 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,64384 |  |  |  |  | 1 347,96 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 |  |  |  |  | чел.-ч | 32,4 |  | 2,64384 |  |  | 509,85 |  | 1 347,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,026112 |  |  |  |  | 17,29 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,05 |  | 0,00408 | 622,62 | 1,78 | 1 108,26 |  | 4,52 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,05 |  | 0,00408 |  |  | 752,24 |  | 3,07 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,009792 |  |  | 2 203,38 |  | 21,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,009792 |  |  | 752,24 |  | 7,37 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,15 |  | 0,01224 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 9,13 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,15 |  | 0,01224 |  |  | 560,00 |  | 6,85 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,08 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,7856 |  | 0,308905 |  |  | 6,86 |  | 2,12 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей |  |  |  |  | т | 0,0005 |  | 0,0000408 | 199 827,16 | 1,39 | 277 759,75 |  | 11,33 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм |  |  |  |  | т | 0,0015 |  | 0,0001224 | 215 311,97 | 1,39 | 299 283,64 |  | 36,63 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) |  |  |  |  | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 450,56 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 365,25 |
|  | Пр/812-012.0-2 | НР Кровли |  |  |  |  | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  | 1 501,78 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли |  |  |  |  | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  | 778,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 717,28 |  | 3 730,53 |
| 39.1 | ФСБЦ-08.3.09.02-0001 применительно | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,5// НС35-1000-0,5 |  |  |  |  | м2 | 8,16 | 1 | 8,16 | 772,44 | 1,05 | 811,06 |  | 6 618,25 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 618,25 |
| 39.2 | ФСБЦ-12.1.03.02-1100 применительно | Планка примыкания из оцинкованной стали для устройства кровли, с полимерным покрытием, размеры 150х250 мм// Пристенная планка 150х250 мм |  |  |  |  | м | 6 | 1 | 6 | 641,03 | 1,15 | 737,18 |  | 4 423,08 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 423,08 |
| 40 | ГЭСНр62-04-011-01 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов// Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок. |  |  |  |  | м2 | 5,11 | 1 | 5,11 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 2,9638 |  |  |  |  | 1 305,49 |
|  | 1-100-16 | Средний разряд работы 1,6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,58 |  | 2,9638 |  |  | 440,48 |  | 1 305,49 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,49 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 305,49 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 188,00 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 600,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 605,48 |  | 3 094,02 |
| 41 | ГЭСНр62-03-004-05 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов |  |  |  |  | 100 м2 | 0,0511 | 1 | 0,0511 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=5,11 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,060325 |  |  |  |  | 533,96 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  |  | чел.-ч | 20,75 |  | 1,060325 |  |  | 503,58 |  | 533,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,000511 |  |  |  |  | 0,29 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 0,1 |  | 0,00511 | 6,62 | 1,69 | 11,19 |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,01 |  | 0,000511 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,01 |  | 0,000511 |  |  | 560,00 |  | 0,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,49 |
|  | 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  |  | кг | 0,1 |  | 0,00511 | 56,11 | 1,43 | 80,24 |  | 0,41 |
|  | 14.5.05.01-0012 | Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям |  |  |  |  | т | 0,0098 |  | 0,0005008 | 60 697,21 | 1,22 | 74 050,60 |  | 37,08 |
| Н | 14.4.02.04 | Краски масляные готовые к применению для наружных работ |  |  |  |  | т | 0,0161 |  | 0,0008227 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 572,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,25 |
|  | Пр/812-096.0-2 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 486,17 |
|  | Пр/774-096.0 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 245,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 520,74 |  | 1 304,11 |
| 41.1 | ФСБЦ-14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  |  | т | 0,0008227 | 1 | 0,0008227 | 61 265,39 | 1,61 | 98 637,28 |  | 81,15 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,15 |
|  |  | Итоги по разделу 6 Цокольный навес : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 427,00 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 885,61 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,94 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,17 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 381,28 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 835,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 885,61 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,94 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,17 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 381,28 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 038,86 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 369,32 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 938,78 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 038,86 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 369,32 |
|  |  | Всего по разделу 6 Цокольный навес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 835,18 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 30,096625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0,0903956 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 367 421,85 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 548 337,40 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 933,65 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 103,10 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 315 618,80 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,90 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 543 508,03 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 542 079,13 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 548 337,40 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 316 933,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 103,10 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 315 618,80 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 775 345,10 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 741,08 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 428,90 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 733 440,50 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 775 345,10 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 741,08 |