Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству щебеночного проезда по ул. Няганьская

(полигон по сбору снега) в городе Югорске

# Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Няганьская. Конкретное место выполнения работ будет утверждено уполномоченным лицом Муниципального заказчика на стадии исполнения муниципального контракта.

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 09.12.2022 года.

Срок исполнения контракта Сторонами: с 21.11.2022 года по 24.01.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества выполненных работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания настоящего контракта; действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на выполнение работ по устройству щебеночного проезда по ул. Няганьская (полигон по сбору снега) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

сметная стоимость ___________21,86  тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ ___________________18,22    тыс. рублей

нормативные затраты труда рабочих__________________18,03    чел. час

нормативные затраты труда машинистов_______________19,85   чел. час

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР01-01-013-07 Применительно | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 (Срезка растительного слоя грунта в погрузкой и вывозом) | 1000 м3 |  |  | 0,084 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(420*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 62,40 |  | 5,24 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 464,31 |  | 207,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 313,20 |  | 26,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 3,25 |  | 0,27 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 8 |  | 0,672 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 23,2 |  | 1,9488 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 2 529,96 |  | 212,51 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 31,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 29,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 14,51 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 256,36 |  |  |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-007 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км | 1 т груза |  |  | 117,6 | 8,58 |  | 1 009,01 |  |  |
|  |  | Объем=420*0,2*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 009,01 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 1 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 1 221,52 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 1 216,01 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 26,31 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 1 265,37 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 256,36 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 5,24 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 207,00 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 26,31 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 29,34 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 14,51 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 1 009,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 31,55 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 29,34 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 14,51 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  | 1 265,37 |  |  |
| Раздел 2. Устройство покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР01-01-036-02 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.) | 1000 м2 |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(70*12) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 18,19 |  | 15,28 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 3,11 |  | 2,61 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 0,23 |  | 0,1932 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 18,19 |  | 15,28 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,20 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18,91 |  |  |
| 4 | Прайс-лист | Песок | 1 м3 |  |  | 184,8 | 250,00 |  | 3 367,35 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70*12*0,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=300/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 367,35 |  |  |
| 5 | ФЕР01-02-003-01 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1000 м3 |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(70*12*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 115,63 |  | 187,43 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 175,37 |  | 29,46 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 13,5 |  | 2,268 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 115,63 |  | 187,43 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,46 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 27,40 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 13,55 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 228,38 |  |  |
| 6 | ФЕР01-02-003-07 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-003-01 | 1000 м3 |  |  | 0,168 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(70*12*0,2) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 прохода ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 206,32 | 3 | 103,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 20,12 | 3 | 10,14 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2 | 3 | 1,008 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 206,32 |  | 103,99 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 10,14 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  | 9,43 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  | 4,66 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 118,08 |  |  |
| 7 | ФЕР27-04-013-03 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*7+75) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 225,08 |  | 40,51 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 4 947,29 |  | 890,51 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 301,70 |  | 54,31 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 19 515,80 |  | 8,78 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 28,6 |  | 5,148 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 26,44 |  | 4,7592 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 5 221,17 |  | 939,80 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 94,82 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 140,33 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 127,06 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 207,19 |  |  |
| 8 | ФЕР27-04-013-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-013-01, 27-04-013-02, 27-04-013-03 | 1000 м2 |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*7+75) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая толщина 20см ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 468,89 | 5 | 422,00 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 27,84 | 5 | 25,06 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 297,80 | 5 | 0,00 |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 2,51 | 5 | 2,259 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 468,89 |  | 422,00 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 25,06 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 37,09 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 33,58 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 492,67 |  |  |
| 9 | ФССЦ-02.2.05.04-1817 | Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2 | м3 |  |  | 34,29 | 103,00 |  | 3 531,87 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*7*0,15+11,25)*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 531,87 |  |  |
| 10 | ФЕР27-04-013-02 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных | 1000 м2 |  |  | 0,178 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*7+73) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 411,35 |  | 73,22 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 7 639,88 |  | 1 359,90 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 465,09 |  | 82,79 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 23 881,95 |  | 13,03 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 49,5 |  | 8,811 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 40,76 |  | 7,25528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 8 124,43 |  | 1 446,15 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 156,01 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 230,89 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 209,05 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 886,09 |  |  |
| 11 | ФССЦ-02.2.05.04-1697 | Щебень М 800, фракция 10-20 мм, группа 2 | м3 |  |  | 30,2895 | 185,49 |  | 5 618,40 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15*7*0,15+8,1)*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 618,40 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство покрытия : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 15 632,27 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 113,73 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 2 979,11 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 204,37 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 12 539,43 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 16 468,94 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 113,73 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 2 979,11 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 204,37 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 12 539,43 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 447,57 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 389,10 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 318,10 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 447,57 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 389,10 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Устройство покрытия |  |  |  |  |  |  | 16 468,94 |  |  |
| Раздел 3. Установка дорожного знака |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-058-01 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 1 | 100 м3 |  |  | 0,00063 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 411,80 |  | 0,89 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 181 |  | 0,11403 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 1 411,80 |  | 0,89 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,89 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  | 0,80 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2,05 |  |  |
| 13 | ФЕР27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках | 100 шт |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 2 729,60 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 2 371,97 |  | 23,72 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 224,90 |  | 2,25 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 1 707,47 |  | 17,07 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 320 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 14,53 |  | 0,1453 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 6 809,04 |  | 68,09 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 29,55 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021) | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  | 43,73 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022) | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  | 39,60 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 151,42 |  |  |
| 14 | ФССЦ-01.5.03.05-0011 | Стойка металлическая для дорожного знака, диаметр 57 мм | шт |  |  | 1 | 130,33 |  | 130,33 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 130,33 |  |  |
| 15 | ФССЦ-01.5.03.03-0063 | Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой приоритета, треугольной формы размером 900х900х900 мм, тип 2.3.1-2.3.7, 2.4 (Дорожный знак 2.4 "Уступи дорогу") | шт |  |  | 1 | 155,50 |  | 155,50 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 155,50 |  |  |
| 16 | ФЕР06-01-001-01 Применительно | Устройство бетонной подготовки (Бетонирование стоек) | 100 м3 |  |  | 0,00063 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,7) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  | 1 053,00 |  | 0,66 |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  | 1 566,06 |  | 0,99 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  | 244,39 |  | 0,15 |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  | 909,27 |  | 0,57 |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч | 135 |  | 0,08505 |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч | 18,12 |  | 0,0114156 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  | 3 528,33 |  | 2,22 |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  | 0,81 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  | 0,83 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  | 0,47 |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3,52 |  |  |
| 17 | ФССЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 |  |  | 0,06426 | 600,00 |  | 38,56 |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38,56 |  |  |
|  |  | Итоги по разделу 3 Установка дорожного знака : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 395,59 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 28,85 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 24,71 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 342,03 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 481,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 28,85 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 24,71 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 342,03 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 45,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 40,43 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 31,25 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 45,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 40,43 |  |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Установка дорожного знака |  |  |  |  |  |  | 481,38 |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  | 17 249,38 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 147,82 |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  | 4 219,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  | 233,08 |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  | 12 881,73 |  |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 18 215,69 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 17 206,68 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  | 147,82 |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  | 3 210,82 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  | 233,08 |  |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  | 12 881,73 |  |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 522,27 |  |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 444,04 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ |  |  |  |  |  |  | 1 009,01 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  | 380,90 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  | 522,27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  | 444,04 |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 3 643,14 |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 21 858,83 |  |  |