Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог южной части с грунтовым покрытием города Югорска

Цель работы: Обеспечение содержания дорог города Югорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Места выполнения работ:

Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, улично-дорожная сеть южной части города с грунтовым покрытием.

Сроки выполнения работ:

-начало: 01.01.2022 года;

-окончание: 30.06.2023 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября.

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 70% от общего объема работ.

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 30% от общего объема работ.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период.

В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, очистка элементов улично-дорожной сети от песка, мусора и посторонних предметов, полив проезжей части (борьба с пылеобразованием), устранение повреждений дорожных покрытий асфальтобетоном, исправление, замена, мойка и окраска ограждений, знаков и указателей, уход за дорожными зеркалами, содержание обочин, профилирование обочин автогрейдером, очистка урн от мусора.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, должны промываться и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно должны очищаться от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства.

В период весенней распутицы, в целях предотвращения создания аварийных ситуаций на автодорогах и улицах города необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с проезжей части, очистку и пропаривание существующих систем водоотвода.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период.

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков, борьба с зимней скользкостью (обработка твердых покрытий дорог песчаной смесью).  На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

5)  на тротуарах.

Механизированное  распределение  песком производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно.

Технические требования к содержанию дорог:

Работы по содержанию городских дорог должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- ВСН 8-89 (Минавтодор РСФСР) Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Правила благоустройства территории города Югорска, утвержденные решением Думы № 21 от 26 марта 2019 года.

Подрядчик обязан ежедневно не позднее 08 часов 00 минут местного времени в зимний период, передавать Эксперту оперативную информацию по выходу техники и выполненных объемах работ за прошедшие сутки с разбивкой на дневную смену, с указанием адресов, а также планируемого выхода техники и механизмов на текущие сутки.

Для обеспечения качества проведения общегородских праздничных мероприятий Подрядчик выполняет дополнительные работы по очистке территорий в местах проведения данных мероприятий в соответствии с номенклатурами работ зимнего и летнего содержания дорог в праздничные дни. При проведении общегородских праздничных мероприятий Эксперт выдает Подрядчику письменное задание не позднее, чем за 3 дня до даты проведения общегородского праздничного мероприятия   с указанием даты и места проведения данного мероприятия и объемов уборки.

В случае повреждения ограждений и другой обстановки дороги, улицы в ходе зимнего, летнего содержания улично-дорожной сети Подрядчик выполняет их восстановление за свой счет. Факт повреждения устанавливается комиссионно (представители Подрядчика, Заказчика и Эксперта привлеченного Заказчиком), с последующим составлением акта. В случае отказа Подрядчика в составлении акта и его визирования, Заказчик оставляет за собой право самостоятельно составить акт и завизировать его в одностороннем порядке. Данный акт имеет юридическую силу при понуждении Подрядчика выполнить за свой счет ремонт ограждений или установить новые ограждения.

При выполнении работ Подрядчик:

- фиксирует все возникающие дефекты на автомобильных дорогах, тротуарах, искусственных сооружениях, дорожных знаках, урн в журнале производства работ обслуживаемых участков, с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации и письменно информирует Заказчика, а также принимает незамедлительные меры по ограждению опасной зоны и информирует третьи лица, и обеспечивает безопасный и беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспортных средств;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет сохранности дорог, тротуаров, инженерных сооружений и других конструктивных элементов улиц города;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет контроля за другими организациями при выполнении земляных работ (запрашивает наличие разрешительных документов), предоставляет в письменном виде отчет по выявленным фактам земляных работ;

- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Эксперта и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Эксперта и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Экспертом и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- с момента обнаружения в течение суток, в письменной электронной форме, сообщает Эксперту и  Заказчику о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в пределах автомобильных дорог, искусственных сооружений, колодцев, тротуаров и незамедлительно принимает меры по прекращению производства несогласованных работ и ликвидации возникших дефектов;

- в течение суток информирует Эксперта и Заказчика об изменениях в транспортно-эксплуатационном состоянии обслуживаемых участков, а также о возникновении повреждений конструктивных элементов и дорожных сооружений, возникновении размывов, оползней, затоплений и прочих стихийных бедствий. В оперативном порядке принимает меры по срочной ликвидации повреждений элементов сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и пропускную способность обслуживаемого участка, информирует Эксперта и Заказчика о принятых и принимаемых мерах. В случае невозможности устранения дефектов в нормативные сроки, обеспечивает обозначение опасных участков улиц и тротуаров соответствующими дорожными знаками и сигнальными конусами;

- если в ходе выполнения работ потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, получает разрешение до начала их выполнения;

- согласовывает с Заказчиком схему ограждения мест производства работ и уведомляет об этом ОГИБДД УМВД России по г. Югорску. Так же несет ответственность за соответствие расстановки средств организации дорожного движения указанным схемам, обеспечивая безопасность движения транспортных средств в местах производства работ;

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, соблюдает законодательство об охране окружающей среды;

- в случае невыполнения Подрядчиком, в указанные сроки, предписания ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, направленного Экспертом  и/или Заказчиком в адрес Подрядчика или предоставления недостоверной информации о выполнении предписания, Заказчик оставляет за собой право уменьшить стоимость выполненных работ на размер установленного судом штрафа либо подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа ОГИБДД УМВД России по г. Югорску.

- участвует в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий, с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильной дороги в месте совершения дорожно-транспортного происшествия, совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, составляет «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», а также определяет объем ущерба, причиненного участкам обслуживаемых автомобильных дорог;

- при получении сообщения о случаях повреждения обслуживаемых объектов в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе с сопутствующими дорожными условиями, в течение суток информирует Эксперта и Заказчика, а также направляет копии соответствующих документов по данному факту и сообщает о принятых мерах по устранению повреждений автомобильной дороги. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств, перерывах в движении, возникновении ДТП с тяжкими последствиями (погибло 2 человек и более, пострадало 3 человек и более, ДТП с участием рейсовых автобусов, независимо от числа пострадавших), опасных природных явлениях, катастрофах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминального характера предоставляется Эксперту и Заказчику незамедлительно;

- в процессе производства работ составляет необходимую документацию (на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов).

- по приглашению Эксперта и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания автомобильных дорог, тротуаров и обеспечения безопасности дорожного движения;

- информирует Эксперта и Заказчика о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых участках автомобильных дорог в соответствии с «Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования»;

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту автомобильных дорог, тротуаров, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Эксперта и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Экспертом  и/или Заказчиком.

- в момент проведения работ, обеспечивает чистоту и порядок на прилегающей территории, мусор, упаковочный материал  вывозится с места проведения работ;

- по требованию Эксперта и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Экспертом и/или Заказчиком.

- несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ необученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика;

- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине неудовлетворительного качества содержания улично-дорожной сети или несвоевременно принятых мер по предупреждению (обозначение опасных участков улично-дорожной сети дорожными знаками, водоналивными блоками, сигнальными лентами);

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам;

- обеспечивает вывоз снега только на специально отведенные площадки для складирования снега;

обеспечить работу навигационного оборудования на специализированной технике, занятой на зимнем содержании дорог (КДМ, грейдеры, МТЗ, погрузчики) с доступом к базе данных на весь период действия муниципального контракта;

- совместно с представителем Эксперта и Заказчика производит один раз в неделю объезд закреплённых данным техническим заданием объектов с фиксацией фактов выявленных замечаний. По факту объезда составляется акт. В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).

При выполнении работ  Подрядчик обязан:

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

Незамедлительно информировать Эксперта и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Эксперта и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

Запрещается в соответствии с п. 8.7.  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» формирование снежных валов при очистке проезжей части автодорог, внутриквартальных проездов от снега в заездных карманах остановочных пунктов общественного транспорта, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайоны.

В случае наличия снежных валов при очистке проезжей части автодорог от снега, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайонах Эксперт и/или Заказчик фиксирует данный факт нарушения, составляется акт в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала).

На основании еженедельных обследований, Эксперт в случае отсутствия уборки, вывоза снега с проезжей части автодорог, проездов, тротуаров фиксирует данный факт нарушения, составляется акт на снижение оплаты не выполненных работ исходя из количества дней и объема работ (площади содержания дорог). В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию дорог южной части с грунтовым покрытием

Площадь содержания -  348 101 кв. м.

Зимнее содержание

| № п/п | Наименование работ | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- | --- |
| 1. | По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| 1.1.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины с ликвидацией съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости) | 5 |
| 1.2. | По дорожным одеждам: |  |
| 1.2.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости) - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. | 5 |
| 1.2.2. | - Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) | 37 |
| 1.3. | По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| 1.3.1. | - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) | 3 |
| 1.4. | Вывозка снега по необходимости за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри. | 50 |
|  |  | 100 |
| Летнее содержание |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Процент в общем объеме работ |
| 1.1. | По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| 1.1.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. | 3 |
| 1.1.2. | - Планировка обочин на ширину обочины не реже 1 раза в месяц с отсыпкой песком обочин (по необходимости) | 8 |
| 1.1.3. | - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения | 2 |
| 1.1.4. | - Обеспечение отвода дождевых вод (откачка воды и очистка водосборника от ила по ул. Есенина) | 10 |
| 1.1.5. | - Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах | 2 |
| 1.2. | По дорожным одеждам: |  |
| 1.2.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (по необходимости) | 5 |
| 1.2.2. | - Профилирование проезжей части грунтовых дорог. Отсыпка грунтом по необходимости | 60 |
| 1.3. | По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| 1.3.1. | - Уход за знаками, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек | 10 |
|  |  | 100 |

Перечень дорог, проездов и тротуаров южной части с грунтовым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина,м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пер. Котовского — пер. Студенческий | 6 | 681 | 4 070 |
| 1.1. | тротуар по пер. Котовского | 2 | 156 | 312 |
| 2 | ул. Восточная | 6 | 530 | 3 170 |
| 3 | пер. Гайдара | 6 | 162 | 972 |
| 4 | пер. Зеленый - ул. Лесная(от ул. Свердлова) | 6 | 1 392 | 8 354 |
| 5 | ул. Заводская | 6 | 691 | 4 148 |
| 5.1. | тротуар по ул. Заводская ( от МБОУ ДОД "Детская художественная школа" до маг-на "Хлебный мир" | 2 | 396 | 594 |
| 6 | ул. Киевская | 8 | 1 255 | 10 038 |
| 7 | ул. Красноармейская | 6 | 350 | 2 100 |
| 8 | ул. Будённого | 7 | 361 | 2 419 |
| 9 | ул. Пушкина | 6 | 327 | 1 992 |
| 10 | ул. Шевченко | 6 | 268 | 1 609 |
| 11 | ул. Котовского | 6 | 222 | 1 333 |
| 12 | ул. Дубинина | 6 | 309 | 1 856 |
| 13 | ул. Гайдара- пер. Дубинина | 6 | 511 | 3 066 |
| 14 | ул. Морозова | 5 | 334 | 1 718 |
| 15 | ул. Королева | 6 | 346 | 2 111 |
| 16 | ул. Первомайская | 6 | 446 | 2 768 |
| 17 | ул. Магистральная | 6 | 1 037 | 6 222 |
| 18 | ул. Лии Карастояновой | 7 | 301 | 2 101 |
| 19 | ул. Песчаная | 6 | 591 | 3 544 |
| 20 | ул. Ермака | 7 | 588 | 3 880 |
| 20.1 | тротуар по ул. Ермака ( от МБОУ "СОШ № 6" до ул. Вавилова) | 2 | 234 | 351 |
| 21 | ул. Космонавтов | 6 | 915 | 5 692 |
| 22 | ул. Звёздная | 6 | 1 568 | 9 564 |
| 23 | ул. Московская | 6 | 1 406 | 8 266 |
| 24 | ул. Тюменская | 6 | 1 405 | 8 428 |
| 25 | ул. Уральская | 6 | 1 227 | 7 362 |
| 26 | ул. Парковая | 6 | 304 | 1 967 |
| 27 | ул.Кондинская | 6 | 1 413 | 8 759 |
| 28 | бульвар Сибирский | 5 | 3 365 | 16 960 |
| 29 | ул. Шолохова | 5 | 222 | 1 085 |
| 30 | ул. Берёзовая | 5 | 295 | 1 438 |
| 31 | ул. Курчатова | 6 | 281 | 1 665 |
| 33 | ул. Сахарова | 6 | 2 254 | 13 522 |
| 34 | пер. Арантурский | 6 | 228 | 1 260 |
| 35 | ул. Бородинская | 6 | 366 | 2 198 |
| 36 | ул. Невская | 6 | 359 | 2 214 |
| 37 | ул. Минина | 7 | 284 | 1 851 |
| 38 | ул. Ольховская-Серова | 6 | 571 | 3 659 |
| 39 | ул. Петровская | 6 | 538 | 3 206 |
| 40 | ул. Спасская | 6 | 527 | 3 161 |
| 41 | ул. Шаумяна | 5 | 238 | 1 219 |
| 42 | ул. Кутузова | 6 | 417 | 2 504 |
| 43 | ул. Гоголя | 6 | 259 | 1 596 |
| 44 | ул. Багратиона | 6 | 281 | 1 687 |
| 45 | ул. Пихтовая-Рябиновая | 6 | 852 | 5 247 |
| 46 | ул. Плеханова | 7 | 567 | 3 880 |
| 47 | ул. Ермака-Сахарова | 4 | 450 | 1 800 |
| 48 | ул. Суворова | 5 | 362 | 1 810 |
| 49 | ул. Смородиновая | 6 | 1 261 | 7 564 |
| 50 | ул. Клюквенная | 6 | 1 641 | 9 847 |
| 51 | ул. Брусничная | 6 | 1 162 | 6 971 |
| 52 | ул. Вишневая | 6 | 1 658 | 9 946 |
| 53 | пер. Брусничный | 6 | 211 | 1 265 |
| 54 | проезды в том числе: | 6 | 938 | 5 630 |
| 54.1 | проезд между ул. Смородиновая и ул. Клюквенная | 6 | 100 | 600 |
| 54.2 | проезд между ул. Южная и ул. Вишневая | 6 | 401 | 2 407 |
| 54.3 | проезд между ул. Смородиновая и ул. Вишневая | 6 | 257 | 1 543 |
| 54.4 | проезд между ул. Клюквенная и ул. Вишневая | 6 | 180 | 1 080 |
| 54.5 | проезды между ул.Кондинская и ул. Южная 4 проезда | 5 | 473 | 2 365 |
| 55 | тротуар по ул. Сахарова (грунтовый) | 4 | 259 | 1 035 |
| 55.1 | тротуар по ул. Сахарова (асфальтобетонное покрытие) | 2 | 500 | 1 000 |
| 56 | проход от ул. Лесная до жилого дома № 23А ул. Садовая | 2 | 85 | 170 |
| 57 | проезд № 29 между улицами Менделеева-Сахарова | 5 | 164 | 854 |
| 58 | проезд № 31 между улицами Садовая -Менделеева | 6 | 176 | 1 069 |
| 59 | проезд к жилому дому № 3 по ул.Арантурская | 5 | 206 | 1 030 |
| 60 | ул. Островская | 6 | 316 | 1 876 |
| 61 | проезд № 123 между ул. Сахарова и Сибирским бульваром | 5 | 266 | 1 329 |
| 62 | проезд № 124 между Сибирским бульваром и улицами Южная- Вавилова | 6 | 379 | 2 333 |
| 63 | проезд № 125 между ул. Сахарова и ул. Южная-Вавилова | 5 | 675 | 3 301 |
| 64 | проезд Школьный (Менделеева - Сахарова) | 5 | 213 | 1 065 |
| 65 | ул. Менделеева (от Вавилова до земельного участка № 70 по ул. Менделеева) | 6 | 376 | 2 253 |
| 66 | ул. Красина - Широкая | 6 | 264 | 1 583 |
| 67 | ул. Арантурская от ж/дома № 17А до ж/дома № 23 | 4 | 156 | 624 |
|  | Итого |  | 44 756 | 259 471 |
| 19 микрорайон |  |  |  |  |
| 68 | ул. Ермака 1 | 6 | 716 | 4 296 |
| 69 | ул. Сахарова 1 | 14 | 716 | 10 024 |
| 70 | Сибирский бульвар 1 | 6 | 836 | 5 016 |
| 71 | ул. Кондинская 1 | 14 | 716 | 10 025 |
| 72 | проезд № 181 | 6 | 710 | 4 260 |
| 73 | проезд № 182 | 6 | 482 | 2 891 |
| 74 | проезд № 183 | 6 | 803 | 4 816 |
| 75 | ул. Вишневая 1 | 6 | 1 024 | 6 144 |
| 76 | ул. Добрая | 6 | 1 048 | 6 286 |
| 77 | ул. Тихая | 6 | 1 371 | 8 224 |
| 78 | ул. Семейная | 6 | 1 477 | 8 861 |
| 79 | ул. Комсомольская | 6 | 1 281 | 7 683 |
| 80 | ул. Первопроходцев | 6 | 1 684 | 10 106 |
|  | Итого по 19 микрорайону |  | 12 862 | 88 630 |
|  | Всего |  | 57 619 | 348 101 |