Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по обустройству прилегающей территории (тротуаров) для обеспечения доступности маломобильных групп населения в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     прилегающая территория к жилым домам по ул. Чкалова, д.7 кор. 3 и ул. Декабристов, д. 10.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 31.07.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 06.09.2024

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенными локальными сметными расчетами.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Качественные характеристики объекта закупки:

При выполнении работ должны быть использованы материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты.  Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ.

Материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, установленным во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и, о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Требования к безопасности выполняемых работ:

Выполняемые работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в техническом задании, проекте муниципального контракта, удовлетворять требованиям действующих СНиП, ТУ, ГОСТ, технической документации и других нормативных документов.

Подрядчик обязан предоставить Муниципальному заказчику акты на скрытые работы, исполнительные схемы, акты испытаний оборудования и конструкций и другую исполнительную документацию в соответствии  с действующими техническими регламентами, СНиП, СанПиН и ГОСТ.

Подрядчик на месте производства работ должен выполнить необходимые мероприятия по обеспечению безопасности движения, техники безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды и безопасности работ в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, обеспечить сохранность существующих инженерных коммуникаций и безопасность людей.

При производстве работ необходимо строго соблюдать требования Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку территории от отходов строительных материалов и строительного мусора.

Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

Товарные знаки, встречающиеся в документации, размещенной в единой информационной системе в составе извещения о проведении аукциона в электронной форме и в приложениях к извещению о проведении электронного аукциона, следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плитка тротуарная | Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" размером 199х99х60 мм, цвет - серый с характеристиками: Истираемость - не более 0.7 г/см2; Влагопоглощение - не более 6%; Свойства плитки: имеет долговечный срок службы; не скользит, является морозостойкой и водоустойчивой; не деформируется из-за резких перепадов температурного режима и является экологически чистой, так как не содержит в составе вредные примеси. |

Перечень и объем выполняемых работ указан в локальных сметных расчетах.

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по обустройству прилегающей территории (тротуаров) для обеспечения доступности

маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Чкалова, д. 7 кор. 3)

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-02-006-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании (БР 100.30.15 - с сохранением материала) | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,0478 |  |  |  |  | 890,98 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 68,26 |  | 2,0478 |  |  | 435,09 |  | 890,98 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,06 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,282 |  |  |  |  | 136,44 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.час | 9,4 |  | 0,282 |  |  | 374,56 |  | 105,63 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 9,4 |  | 0,282 |  |  | 483,83 |  | 136,44 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 28,2 |  | 0,846 | 2,11 | 1,36 | 2,87 |  | 2,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 91 617,67 |  | 2 748,53 |
| 2 | ГЭСНр68-02-004-04 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0,0024 | 1 | 0,0024 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*0,08) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,372 |  |  |  |  | 155,81 |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 | чел.-ч | 155 |  | 0,372 |  |  | 418,84 |  | 155,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,09372 |  |  |  |  | 45,96 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.час | 1,55 |  | 0,00372 | 1 299,64 | 1,44 | 1 871,48 |  | 6,96 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,55 |  | 0,00372 |  |  | 649,93 |  | 2,42 |
|  | 91.12.06-012 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш.час | 1,29 |  | 0,003096 | 62,31 | 1,63 | 101,57 |  | 0,31 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.час | 37,5 |  | 0,09 |  |  | 374,56 |  | 33,71 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 37,5 |  | 0,09 |  |  | 483,83 |  | 43,54 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 75 |  | 0,18 | 2,11 | 1,36 | 2,87 |  | 0,52 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 233 354,17 |  | 560,05 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 378,75 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,79 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,56 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,40 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 308,58 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 046,79 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 149,56 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,40 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,06 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,77 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 229,19 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 266,06 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 663,77 |
|  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 308,58 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 2,4198 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,37572 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,006 | 1 | 0,006 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3*0,2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,708 |  |  |  |  | 278,65 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 118 |  | 0,708 |  |  | 393,57 |  | 278,65 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 106 816,67 |  | 640,90 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Подготовительные работы : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,65 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,65 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,90 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,65 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,79 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,46 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,65 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,79 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,46 |
|  |  | Итого по разделу 2 Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 640,90 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0,708 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Понижение тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камни бортовые БР 100.30.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий (БР 100.30.15 - б/у материал) | 100 м | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,094 |  |  |  |  | 892,17 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 2,094 |  |  | 426,06 |  | 892,17 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,05 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0195 |  |  |  |  | 12,47 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,61 |  | 0,0183 |  |  | 1 873,16 |  | 34,28 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0183 |  |  | 649,93 |  | 11,89 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,04 |  | 0,0012 |  |  | 640,49 |  | 0,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,0012 |  |  | 483,83 |  | 0,58 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 927,11 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00003 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 2,53 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 |  | 0,177 | 4 742,74 | 2,17 | 10 291,75 |  | 1 821,64 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,0018 | 3 778,62 | 1,98 | 7 481,67 |  | 13,47 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0051 | 10 082,68 | 1,74 | 17 543,86 |  | 89,47 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 180 596,33 |  | 5 417,89 |
| 5 | ГЭСН11-01-002-01 Применительно | Устройство подстилающих слоев: песчаных (песко-цементных) | м3 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3*0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,3588 |  |  |  |  | 156,11 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 2,99 |  | 0,3588 |  |  | 435,09 |  | 156,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,01 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,036 |  |  |  |  | 18,11 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,08 |  | 0,0096 |  |  | 1 762,74 |  | 16,92 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0096 |  |  | 556,05 |  | 5,34 |
|  | 91.08.09-023 | Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок | маш.час | 0,44 |  | 0,0528 | 2,41 | 1,61 | 3,88 |  | 0,20 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.час | 0,22 |  | 0,0264 |  |  | 374,56 |  | 9,89 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,22 |  | 0,0264 |  |  | 483,83 |  | 12,77 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,94 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,018 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 0,94 |
| Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 1,12 |  | 0,1344 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 269,00 |  | 512,28 |
| 6 | ФСБЦ-04.3.02.13-0212 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50) | т | 0,059565 | 1 | 0,059565 | 2 756,75 | 2,24 | 6 175,12 |  | 367,82 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 367,82 |
| 7 | ГЭСН27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт. | 10 м2 | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,54 |  |  |  |  | 1 738,35 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 11,8 |  | 3,54 |  |  | 491,06 |  | 1 738,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,72 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,027 |  |  |  |  | 13,70 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.час | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 1 762,74 |  | 15,86 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 556,05 |  | 5,00 |
|  | 91.08.09-002 | Виброплиты электрические | маш.час | 0,57 |  | 0,171 | 7,51 | 1,33 | 9,99 |  | 1,71 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 0,03 |  | 0,009 | 1 043,14 | 1,32 | 1 376,94 |  | 12,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 483,83 |  | 4,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 640,49 |  | 5,76 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,009 |  |  | 483,83 |  | 4,35 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,13 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,2 |  | 0,06 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 3,13 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 0,05 |  | 0,015 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| Н | 05.2.02.21 | Плитки тротуарные | м2 | 10,2 |  | 3,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 124,40 |  | 5 137,32 |
| 8 | ФСБЦ-05.2.02.19-0052 | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х60 мм | м2 | 3,06 | 1 | 3,06 | 633,03 | 1,63 | 1 031,84 |  | 3 157,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 157,43 |
|  |  | Итоги по разделу 3 Понижение тротуара : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 385,12 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 786,63 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,78 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,28 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 456,43 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 592,74 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 786,63 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 97,78 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,28 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 456,43 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 533,08 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,54 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 830,91 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 533,08 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 674,54 |
|  |  | Итого по разделу 3 Понижение тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 592,74 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 5,9928 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,0825 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН27-09-016-07 | Разметка проезжей части краской линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации по трафаретам с использованием маркировочных машин ручных (Разметка дорожная 1.24.3) | 10 м2 | 0,069 | 1 | 0,069 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,69 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,35052 |  |  |  |  | 154,41 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 5,08 |  | 0,35052 |  |  | 440,51 |  | 154,41 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,99 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,08556 |  |  |  |  | 47,38 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм | маш.час | 1,2 |  | 0,0828 | 81,21 | 1,52 | 123,44 |  | 10,22 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,2 |  | 0,0828 |  |  | 556,05 |  | 46,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,04 |  | 0,00276 |  |  | 640,49 |  | 1,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,00276 |  |  | 483,83 |  | 1,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,55 |
|  | 08.3.05.05-0053 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | т | 0,0001 |  | 0,0000069 | 86 227,50 | 0,93 | 80 191,58 |  | 0,55 |
| Н | 01.5.01.01 | Краски разметочные дорожные | т | 0,007 |  | 0,000483 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 353,33 |  | 783,38 |
| 10 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 0,483 | 1 | 0,483 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 65,13 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,13 |
| 11 | ГЭСН27-09-016-01 Применительно | Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной: 0,1 м (Разметка парковочных мест (разметка 1.1)) | км | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1281 |  |  |  |  | 49,58 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 3,66 |  | 0,1281 |  |  | 387,07 |  | 49,58 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,00 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0714 |  |  |  |  | 37,10 |
|  | 91.13.01-036 | Машины разметочные самоходные для нанесения краски, ширина наносимой линии 50-300 мм | маш.час | 1,01 |  | 0,03535 | 81,21 | 1,52 | 123,44 |  | 4,36 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,01 |  | 0,03535 |  |  | 556,05 |  | 19,66 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.час | 1,03 |  | 0,03605 | 1 043,14 | 1,32 | 1 376,94 |  | 49,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,03 |  | 0,03605 |  |  | 483,83 |  | 17,44 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,95 |
|  | 01.7.07.26-0032 | Шнур полиамидный крученый, диаметр 2 мм | т | 0,0008 |  | 0,000028 | 907 036,67 | 1,14 | 1 034 021,80 |  | 28,95 |
| Н | 14.4.04.08 | Эмаль | кг | 42 |  | 1,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 11 830,57 |  | 414,07 |
| 12 | ФСБЦ-01.5.01.01-1000 | Краска для дорожной разметки автомобильных дорог, суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с модифицирующими добавками, цвет белый | кг | 1,47 | 1 | 1,47 | 118,29 | 1,14 | 134,85 |  | 198,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,23 |
|  |  | Итоги по разделу 4 Разметка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,32 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,99 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,99 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,48 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,86 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,81 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,99 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 65,99 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,48 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 292,86 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,94 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,55 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 288,47 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 426,94 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 386,55 |
|  |  | Итого по разделу 4 Разметка |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 460,81 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0,47862 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,15696 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 689,84 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 316,06 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,33 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,16 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 749,29 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 003,03 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 316,06 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,33 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 311,16 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 749,29 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476,87 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 836,32 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 627,22 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 476,87 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 836,32 |
|  |  | Индекс пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 9,59922 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0,61518 |  |  |  |  |  |

Локальный сметный расчет

на выполнение работ по обустройству прилегающей территории (тротуаров) для обеспечения доступности

маломобильных групп населения в городе Югорске (ул. Декабристов, д. 10)

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Обустройство прилегающей территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Демонтаж скамейки - с сохранением материала | т металлоконструкций | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,074905 |  |  |  |  | 958,96 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 | 0,7 | 2,074905 |  |  | 462,17 |  | 958,96 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,15 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,015925 |  |  |  |  | 7,70 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,65 | 0,7 | 0,015925 |  |  | 640,49 |  | 10,20 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 | 0,7 | 0,015925 |  |  | 483,83 |  | 7,70 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 9,51 | 0,7 | 0,232995 |  |  | 16,97 |  | 3,95 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 | 0 | 0 |  |  | 6,33 |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,03 | 160,30 |  | 0,00 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 | 0 | 0 | 60 258,20 | 1,17 | 70 502,09 |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 042,00 |  | 2 556,47 |
| 2 | ГЭСН46-04-003-01 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100 | м3 | 0,108 | 1 | 0,108 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,04436 |  |  |  |  | 448,73 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 9,67 |  | 1,04436 |  |  | 429,67 |  | 448,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,08 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин | маш.час | 4,51 |  | 0,48708 |  |  | 119,65 |  | 58,28 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.час | 9,02 |  | 0,97416 | 2,11 | 1,36 | 2,87 |  | 2,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 10 703,52 |  | 1 155,98 |
| 3 | ГЭСН27-03-010-01 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,04 | 1 | 0,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,068 |  |  |  |  | 1 240,70 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 76,7 |  | 3,068 |  |  | 404,40 |  | 1 240,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 118 487,00 |  | 4 739,48 |
| 4 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,15 | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.8б | Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм: при других видах покрытий: раствор цементный МАТ=0,33 к расх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прил.27.3 п.3.8а | Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм: при других видах покрытий: бетон В15 (М200) МАТ=0,86 к расх. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,47 |  |  |  |  | 4 460,85 |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 10,47 |  |  | 426,06 |  | 4 460,85 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,23 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0975 |  |  |  |  | 62,37 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,61 |  | 0,0915 |  |  | 1 873,16 |  | 171,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,0915 |  |  | 649,93 |  | 59,47 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,04 |  | 0,006 |  |  | 640,49 |  | 3,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,006 |  |  | 483,83 |  | 2,90 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 734,57 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 | 0,2838 | 0,0000426 | 70 296,20 | 1,2 | 84 355,44 |  | 3,59 |
|  | 04.1.02.05-0006 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 5,9 | 0,2838 | 0,251163 | 4 742,74 | 2,17 | 10 291,75 |  | 2 584,91 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 | 0,2838 | 0,0025542 | 3 778,62 | 1,98 | 7 481,67 |  | 19,11 |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 | 0,2838 | 0,0072369 | 10 082,68 | 1,74 | 17 543,86 |  | 126,96 |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 | 0,2838 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 134 590,00 |  | 20 188,50 |
| 5 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) | м3 | 0,24 | 1 | 0,24 | 7 444,62 | 2,78 | 20 696,04 |  | 4 967,05 |
|  |  | Объем=0,016*15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 967,05 |
| 6 | ГЭСН27-07-003-03 | Устройство бетонных плитных тротуаров из сборных фигурных бетонных плит с заполнением швов песчано-цементной смесью | 100 м2 | 0,23 | 1 | 0,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=23 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 19,3476 |  |  |  |  | 8 627,48 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 84,12 |  | 19,3476 |  |  | 445,92 |  | 8 627,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 370,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,2144 |  |  |  |  | 655,56 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 1,78 |  | 0,4094 |  |  | 1 873,16 |  | 766,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,78 |  | 0,4094 |  |  | 649,93 |  | 266,08 |
|  | 91.08.09-001 | Виброплиты с двигателем внутреннего сгорания | маш.час | 8 |  | 1,84 |  |  | 47,85 |  | 88,04 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 3,5 |  | 0,805 |  |  | 640,49 |  | 515,59 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,5 |  | 0,805 |  |  | 483,83 |  | 389,48 |
| Н | 04.3.02.13 | Смеси цементно-песчаные | т | 5,415 |  | 1,24545 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.2.04.04 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | м2 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 123 409,35 |  | 28 384,15 |
| 7 | ФСБЦ-04.3.02.13-0212 | Смеси сухие цементно-песчаные кладочные, класс В3,5 (М50) | т | 1,495 | 1 | 1,495 | 2 756,75 | 2,24 | 6 175,12 |  | 9 231,80 |
|  |  | Объем=1,15*1300/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 231,80 |
| 9 | ФСБЦ-05.2.02.19-0056 применительно | Плитка вибропрессованная тротуарная, форма прямоугольник, на сером цементе, цветная, размеры 200х100х100 мм // Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА", размер 199х99х60 мм, серая | м2 | 23,46 | 1 | 23,46 | 834,68 | 1,63 | 1 360,53 |  | 31 918,03 |
|  |  | Объем=23*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 918,03 |
| 10 | ГЭСН46-05-008-03 применительно | Монтаж мелких металлоконструкций массой до 10 кг // Монтаж скамейки б/у | т металлоконструкций | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,96415 |  |  |  |  | 1 369,94 |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 84,69 |  | 2,96415 |  |  | 462,17 |  | 1 369,94 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,22 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02275 |  |  |  |  | 11,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,65 |  | 0,02275 |  |  | 640,49 |  | 14,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,65 |  | 0,02275 |  |  | 483,83 |  | 11,01 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.час | 9,51 |  | 0,33285 |  |  | 16,97 |  | 5,65 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,47 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 21,51 |  | 0,75285 |  |  | 6,33 |  | 4,77 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 8,1 |  | 0,2835 | 155,63 | 1,03 | 160,30 |  | 45,45 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0001 |  | 0,0000035 | 60 258,20 | 1,17 | 70 502,09 |  | 0,25 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции металлические мелкие | т | 1 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 105 788,29 |  | 3 702,59 |
| 11 | ГЭСН06-03-004-01 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,0004 | 1 | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,1*4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1156 |  |  |  |  | 51,55 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 289 |  | 0,1156 |  |  | 445,92 |  | 51,55 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,28 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,000236 |  |  |  |  | 0,13 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.час | 0,25 |  | 0,0001 |  |  | 1 873,16 |  | 0,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0001 |  |  | 649,93 |  | 0,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.час | 0,34 |  | 0,000136 |  |  | 640,49 |  | 0,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,34 |  | 0,000136 |  |  | 483,83 |  | 0,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |
|  | 07.2.07.02-0001 | Кондуктор инвентарный металлический | шт | 0,01 |  | 0,000004 | 61 015,76 | 1,2 | 73 218,91 |  | 0,29 |
| Н | 08.4.01.01 | Анкеры стальные фундаментные | т | 1 |  | 0,0004 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 338 625,00 |  | 135,45 |
| 12 | ФСБЦ-01.7.15.02-0038 | Болты анкерные с гайкой стальные фрикционные расклинивающиеся, с наружной резьбой М8, диаметр 10 мм, длина 95 мм | 100 шт | 0,04 | 1 | 0,04 | 576,65 | 1,19 | 686,21 |  | 27,45 |
|  |  | Объем=4 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,45 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 466,10 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 158,21 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 641,46 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,77 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 929,66 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 006,95 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 158,21 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 641,46 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,77 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 929,66 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 020,86 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 519,99 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 894,98 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 020,86 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 519,99 |
|  |  | Индекс пересчета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 39,084615 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 1,350811 |  |  |  |  |  |