Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

1. Предмет муниципального контракта: поставка системы защиты речевой информации.

2. Основные требования к объекту закупки:

2.1. Система защиты речевой информации должна соответствовать требованиям по работе с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

3. Перечень товаров и объем поставки:

| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.20.40.140 | Система защиты речевой информации | Поставка системы защиты речевой информации в составе: - блок электропитания и управления - 1 штука; - генератор-вибровозбудитель - 6 штук; - генератор-акустоизлучатель - 1 штука; - размыкатель телефонной линии - 1 штука; - размыкатель слаботочной линии - 2 штуки; - монтажный комплект. Описание и характеристики элементов системы: 1. Блок электропитания и управления предназначен для: 1) Электропитания и управления подключаемыми к выходу «Нагрузка» элементами системы активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации в ходе ее эксплуатации; 2) Управления подключаемыми к выходу «Нагрузка» средств активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и наводки (далее - ПЭМИН); 3) Автоматического контроля исправности и режимов работы подключенных к нему устройств; 4) Настройки (установки интегрального уровня, корректировки спектра и т.п.) изделий, перечисленных в п.1 и п.2, и считывания из них служебной информации (состояние счетчика наработки, код ошибки при отказе, индивидуальный адрес и т.п.), при инсталляции (проверке) комплекса технических средств защиты информации. Технические характеристики и требования к блоку питания и управления: - Электропитание изделия: Сеть ~ 220В/50Гц; - Количество «логически» управляемых устройств, шт., не менее 230; - Количество «физических» выходов для подключения нагрузок, не менее 1; - Встроенный счетчик наработки: наличие; - Индикация работы: световая и звуковая; - Интерфейс для подключения к ПЭВМ: USB 2.0; - Выходное напряжение, В: 12,5 ± 0,5; - Нагрузочная способность, мА, не менее 1500. К блоку питания и управления должен прилагаться кабель с разъемом для подключения к магистральной линии. Блок питания и управления должен иметь действующий сертификат соответствия системы сертификации средств защиты информации ФСТЭК России, удостоверяющий, что указанный товар является техническим средством активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации типа Б. 2. Генератор-акустоизлучатель - электроакустический преобразователь со встроенным генератором электрического шумового напряжения, предназначенный для построения систем защиты информации от утечки по акустическим каналам и совместим с блоком электропитания и управления. Технические характеристики и требования к генератору- акустоизлучателю: - Ток потребления: не более 40 мА; - Рабочее напряжение, В, не менее 10. К каждому генератору-акустоизлучателю должен прилагаться кабель с разъемом для подключения к магистральной линии. Генератор-акустоизлучатель должен иметь действующий сертификат соответствия системы сертификации средств защиты информации ФСТЭК России, удостоверяющий, что указанный товар является техническим средством активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации типа Б. 3. Генератор-вибровозбудитель - электроакустический преобразователь со встроенным генератором электрического шумового напряжения, предназначенный для построения систем защиты информации от утечки по виброакустическим каналам и совместим с блоком электропитания и управления. Технические характеристики и требования к генератору-виброизлучателю: - Ток потребления: не более 30 мА; - Рабочее напряжение, В, не менее 10. К каждому генератору-вибровозбудителю должен прилагаться кабель с разъемом для подключения к магистральной линии и монтажным креплением. Генератор-вибровозбудитель должен иметь действующий сертификат соответствия системы сертификации средств защиты информации ФСТЭК России, удостоверяющий, что указанный товар является техническим средством активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации типа Б. 4. Размыкатель телефонной линии предназначен для защиты информации от утечки за счет акустоэлектрических преобразований и ВЧ-навязывания по телефонным линиям и совместим с блоком электропитания и управления. Технические характеристики и требования к размыкателю: - Затухание сигнала в полосе частот: от 150Гц до 150кГц - не менее 60 дБ; от 150кГц до 2МГц - не менее 40 дБ; от 2МГц до 10МГц- не менее 30 дБ; - Контактное сопротивление, не более 200 мОм; - Виды индикации (отображаемая информация) – Световая и звуковая; -Ток потребления, не более - 50 мА. К каждому размыкателю должен прилагаться кабель с разъемом для подключения к магистральной линии Размыкатель должен иметь действующий сертификат соответствия системы сертификации средств защиты информации ФСТЭК России, удостоверяющий, что указанный товар является техническим средством активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации типа Б. 5. Размыкатель слаботочной линии предназначен для защиты линий систем оповещения и сигнализации и совместим с блоком электропитания и управления. Технические характеристики и требования к размыкателю: - Затухание сигнала в полосе частот: от 150Гц до 150кГц - не менее 60 дБ; от 150кГц до 2МГц - не менее 40 дБ; от 2МГц до 10МГц- не менее 30 дБ; - Контактное сопротивление, не более 200 мОм; - Виды индикации (отображаемая информация) - Световая; - Ток потребления, не более - 60 мА. К каждому размыкателю должен прилагаться кабель с разъемом для подключения к магистральной линии. Размыкатель должен иметь действующий сертификат соответствия системы сертификации средств защиты информации ФСТЭК России, удостоверяющий, что указанный товар является техническим средством активной акустической и вибрационной защиты акустической речевой информации типа Б. 6. Кабель магистральный (монтажный комплект) - должен удовлетворять следующим характеристикам: - Диаметр кабеля, мм. - не более 6,5; - Число проводящих ток жил, шт. –не менее 3; - Сечение токопроводящих жил, мм2 – не менее 0,5; - Жилы кабеля должны быть выполнены из медной луженой проволоки; - Изоляция кабеля должна быть изготовлена из материала, устойчивого к возгоранию с низким количеством выделяемого газа и дыма с цветовой кодировкой жил; - Внешний слой кабеля должен быть из материала повышенной пожаробезопасности с низким количеством выделяемого газа и дыма; - Кабель должен поставляться бухтой, м – не менее 50. | комплект | 1 |

4. Требования к качеству и безопасности товара

4.1. Весь поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим ремонт, в т.ч. восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

4.2. Товар должен соответствовать требованиям нормативной и технической документации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность.

5. Требования к таре и упаковке товара

5.1. Товар должен быть поставлен в невозвратной упаковке, обеспечивающей сохранность Товара от повреждения при транспортировке (до его приёмки Заказчиком) и хранении. Упаковка товара должна отвечать требованиям безопасности для жизни, здоровья и охраны окружающей среды.

6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара

6.1. Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двадцати четырех месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее двадцати четырех месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

6.2. Поставщик гарантирует отсутствие в товаре в целом, включая составные части и комплектующие товара в момент его передачи, недостатков, снижающих его стоимость или пригодность для использования по назначению.

6.3. Гарантийные обязательства Поставщика реализуются путем ремонта или равноценной замены изделий за счет Поставщика.

Согласовано:

Контрактная служба:									О.В. Дергилев

Начальник отдела информационных технологий					П.Н. Ефремов