Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по устройству тротуара по ул. Калинина (от д. №38 до пер. Поперечный) в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, по ул. Калинина (от д. №38 до пер. Поперечный)

Срок выполнения работ:

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 30.07.2026

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 24 (двадцать четыре) календарных месяца со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Калинина (от д.№38 по ул. Калинина до пер. Поперечный) в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| Раздел 1. Перенос дорожных знаков (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН27-09-008-01 применительно | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках // Демонтаж дорожных знаков - с сохранением материалов | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.4_стб.3 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,48 |  |  |  |  |  | 2 597,15 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 320 | 0,7 | 4,48 |  |  | 579,72 |  |  | 2 597,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 329,48 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,20342 |  |  |  |  |  | 152,57 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.-ч | 11 | 0,7 | 0,154 | 998,38 | 1,68 | 1 677,28 |  |  | 258,30 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11 | 0,7 | 0,154 |  |  | 750,23 |  |  | 115,54 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 | 0,7 | 0,02128 |  |  | 2 279,69 |  |  | 48,51 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 | 0,7 | 0,02128 |  |  | 876,89 |  |  | 18,66 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,01 | 0,7 | 0,02814 |  |  | 805,73 |  |  | 22,67 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,01 | 0,7 | 0,02814 |  |  | 652,79 |  |  | 18,37 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 | 0 | 0 | 106 965,20 | 1,11 | 118 731,37 |  |  | 0,00 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 | т | 0,01935 | 0 | 0 | 170 358,45 | 1,37 | 233 391,08 |  |  | 0,00 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,00562 | 0 | 0 | 80 322,25 | 1,47 | 118 073,71 |  |  | 0,00 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А | т | 0,00338 | 0 | 0 | 105 971,44 | 1,9 | 201 345,74 |  |  | 0,00 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков | шт | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 079,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 749,72 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 4 069,59 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 3 684,62 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 541 670,50 |  |  | 10 833,41 |
| 2 | ГЭСН27-09-008-01 | Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках (б/у материал) | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  | 3 710,21 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 320 |  | 6,4 |  |  | 579,72 |  |  | 3 710,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 470,69 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2906 |  |  |  |  |  | 217,95 |
|  | 91.04.01-033 | Машины бурильно-крановые на базе трактора на гусеничном ходу мощностью 93 кВт (126 л.с.), глубина бурения до 5 м, диаметр скважин до 800 мм | маш.-ч | 11 |  | 0,22 | 998,38 | 1,68 | 1 677,28 |  |  | 369,00 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 11 |  | 0,22 |  |  | 750,23 |  |  | 165,05 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 1,52 |  | 0,0304 |  |  | 2 279,69 |  |  | 69,30 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,52 |  | 0,0304 |  |  | 876,89 |  |  | 26,66 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,01 |  | 0,0402 |  |  | 805,73 |  |  | 32,39 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 2,01 |  | 0,0402 |  |  | 652,79 |  |  | 26,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231,18 |
|  | 01.7.15.02-0082 | Болты стальные с шестигранной головкой, диаметр резьбы М8 (М10, М12, М14), длина 16-160 мм | т | 0,048 |  | 0,00096 | 106 965,20 | 1,11 | 118 731,37 |  |  | 113,98 |
|  | 14.4.01.08-0001 | Грунтовка В-КФ-093 | т | 0,01935 |  | 0,000387 | 170 358,45 | 1,37 | 233 391,08 |  |  | 90,32 |
|  | 14.4.04.08-0001 | Эмаль ПФ-115 | т | 0,00562 |  | 0,0001124 | 80 322,25 | 1,47 | 118 073,71 |  |  | 13,27 |
|  | 14.5.09.07-0031 | Растворитель Р-4А | т | 0,00338 |  | 0,0000676 | 105 971,44 | 1,9 | 201 345,74 |  |  | 13,61 |
| Н | 01.5.03.03 | Знаки дорожные | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.5.03.05 | Стойки для дорожных знаков | шт | 100 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 630,03 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 928,16 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  | 5 813,68 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  | 5 263,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 785 372,00 |  |  | 15 707,44 |
| 3 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0009 | 1 | 0,0009 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,3*0,3*0,5*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1215 |  |  |  |  |  | 64,52 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 0,1215 |  |  | 531,00 |  |  | 64,52 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,90 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,016308 |  |  |  |  |  | 14,28 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,0162 |  |  | 1 341,49 |  |  | 21,73 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,0162 |  |  | 876,89 |  |  | 14,21 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,005337 | 8,54 | 1,7 | 14,52 |  |  | 0,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,000108 |  |  | 805,73 |  |  | 0,09 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,000108 |  |  | 652,79 |  |  | 0,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,39 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,001575 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  |  | 0,10 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 0,225 | 12,83 | 1,14 | 14,63 |  |  | 3,29 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 0,0918 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104,09 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,80 |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 81,16 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 45,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 256 611,11 |  |  | 230,95 |
| 3.1 | Коммерческое предложение | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200) | м3 | 0,0918 | 1 | 0,0918 |  |  | 9 549,18 |  |  | 876,61 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11650,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 876,61 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Перенос дорожных знаков (2 шт) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 689,93 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 371,88 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,07 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,80 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,18 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 648,41 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 371,88 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 822,07 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 384,80 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 111,18 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 964,43 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 994,05 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 756,68 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 964,43 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 994,05 |
|  |  | Всего по разделу 1 Перенос дорожных знаков (2 шт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 648,41 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 11,0015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 0,510328 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Устройство тротуара из плит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭСН31-01-065-02 применительно | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм // Резка асфальтобетонного покрытия | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,3975 |  |  |  |  | 2 217,85 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 13,59 |  | 3,3975 |  |  | 652,79 |  | 2 217,85 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 468,48 |  |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) | маш.-ч | 13,59 |  | 3,3975 | 100,65 | 1,37 | 137,89 |  | 468,48 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 962,14 |  |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,73 |  | 0,1825 | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  | 962,14 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 648,47 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 217,85 |  |
|  | Пр/812-025.0-2 | НР Аэродромы | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  | 2 395,28 |  |
|  | Пр/774-025.0 | СП Аэродромы | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  | 1 530,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 30 296,28 |  | 7 574,07 |  |
| 5 | ГЭСН01-01-012-31 применительно | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 1 // Срезка растительного слоя грунта | 1000 м3 | 0,0401 | 1 | 0,0401 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=((131*2*0,15)+0,8) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,339647 |  |  |  |  | 180,35 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 8,47 |  | 0,339647 |  |  | 531,00 |  | 180,35 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 886,41 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,089918 |  |  |  |  | 955,73 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 5,97 |  | 0,239397 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 380,33 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 5,97 |  | 0,239397 |  |  | 876,89 |  | 209,92 |  |
|  | 91.01.05-085 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,5 м3 | маш.-ч | 21,21 |  | 0,850521 | 1 054,03 | 1,68 | 1 770,77 |  | 1 506,08 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 21,21 |  | 0,850521 |  |  | 876,89 |  | 745,81 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,71 |  |
|  | 02.2.05.04-2090 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм | м3 | 0,1 |  | 0,00401 | 2 184,44 | 2,25 | 4 914,99 |  | 19,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 042,20 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136,08 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  | 1 056,55 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 522,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 115 245,64 |  | 4 621,35 |  |
| 5.1 | 02-15-1-01-0003 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 3 км | 1т груза | 56,14 | 1 | 56,14 |  |  | 121,07 |  | 6 796,87 |  |
|  |  | Объем=40,1*1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,87 |  |
| 6 | ГЭСН27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,25 | 1 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=25 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,45 |  |  |  |  | 10 031,13 |  |
|  | 1-100-29 | Средний разряд работы 2,9 | чел.-ч | 69,8 |  | 17,45 |  |  | 574,85 |  | 10 031,13 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 355,71 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1625 |  |  |  |  | 140,26 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,61 |  | 0,1525 |  |  | 2 279,69 |  | 347,65 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,61 |  | 0,1525 |  |  | 876,89 |  | 133,73 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 805,73 |  | 8,06 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,04 |  | 0,01 |  |  | 652,79 |  | 6,53 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 811,49 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,001 |  | 0,00025 | 70 296,20 | 1,31 | 92 088,02 |  | 23,02 |  |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,06 |  | 0,015 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | 11.1.03.06-0070 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II | м3 | 0,17 |  | 0,0425 | 10 082,68 | 1,84 | 18 552,13 |  | 788,47 |  |
| П,Н | 05.2.03.03 | Камни бортовые бетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 5,9 |  | 1,475 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 338,59 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 171,39 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 15 053,66 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 13 629,66 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 160 087,64 |  | 40 021,91 |  |
| 6.1 | ФСБЦ-05.2.03.03-0011 | Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300) // Камни бортовые БР100.30.15 | м3 | 1,075 | 1 | 1,075 | 7 444,62 | 3,21 | 23 897,23 |  | 25 689,52 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=0,043*25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 689,52 |  |
| 6.2 | Коммерческое предложение | Смеси бетонные тяжелого бетона В15 (М200) | м3 | 1,475 | 1 | 1,475 |  |  | 9 549,18 |  | 14 085,04 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=11650,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 085,04 |  |
| 7 | ГЭСН27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,262 | 1 | 0,262 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(131*2*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,7728 |  |  |  |  | 2 058,52 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 14,4 |  | 3,7728 |  |  | 545,62 |  | 2 058,52 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 454,13 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 3,63656 |  |  |  |  | 3 003,05 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1,77 |  | 0,46374 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 1 604,57 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 1,77 |  | 0,46374 |  |  | 876,89 |  | 406,65 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 4,29 |  | 1,12398 |  |  | 1 996,27 |  | 2 243,77 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 4,29 |  | 1,12398 |  |  | 750,23 |  | 843,24 |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 7,08 |  | 1,85496 | 2 391,60 | 1,86 | 4 448,38 |  | 8 251,57 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 7,08 |  | 1,85496 |  |  | 876,89 |  | 1 626,60 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,74 |  | 0,19388 |  |  | 1 827,03 |  | 354,22 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,74 |  | 0,19388 |  |  | 652,79 |  | 126,56 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,86 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 5 |  | 1,31 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 81,86 |  |
| П,Н | 02.3.01.02 | Песок для строительных работ природный | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 597,56 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 061,57 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 7 491,12 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 6 782,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 121 645,73 |  | 31 871,18 |  |
| 7.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий | м3 | 28,82 | 1 | 28,82 | 552,44 | 1,77 | 977,82 |  | 28 180,77 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26,2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 180,77 |  |
| 8 | ГЭСН27-12-010-02 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: свыше 3 м2 | 100 м3 | 0,3528 | 1 | 0,3528 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(6*2*0,14*21) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 49,222656 |  |  |  |  | 28 055,93 |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 139,52 |  | 49,222656 |  |  | 569,98 |  | 28 055,93 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 925,85 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 12,132792 |  |  |  |  | 10 635,54 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,66 |  | 0,232848 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 805,67 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,232848 |  |  | 876,89 |  | 204,18 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 33,65 |  | 11,87172 |  |  | 2 279,69 |  | 27 063,84 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 33,65 |  | 11,87172 |  |  | 876,89 |  | 10 410,19 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,028224 |  |  | 1 996,27 |  | 56,34 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,028224 |  |  | 750,23 |  | 21,17 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,35 |  |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 1,18 |  | 0,416304 | 565,20 | 2,22 | 1 254,74 |  | 522,35 |  |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 139,67 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 691,47 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 57 263,38 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 51 846,57 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 499 573,75 |  | 176 249,62 |  |
| 8.1 | ФСБЦ-05.1.08.06-0093 применительно | Плиты дорожные железобетонные, объем до 1,7 м3, бетон В27,5, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 // Плита дорожная ПДН 6х2х0,14 | м3 | 35,28 | 1 | 35,28 | 20 251,31 | 1,46 | 29 566,91 |  | 1 043 120,58 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6*2*0,14*21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 043 120,58 |  |
| 9 | ГЭСН27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5*2*0,1) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,216 |  |  |  |  | 117,85 |  |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 21,6 |  | 0,216 |  |  | 545,62 |  | 117,85 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 731,99 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,206 |  |  |  |  | 175,20 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2,59 |  | 0,0259 | 887,54 | 1,79 | 1 588,70 |  | 41,15 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,59 |  | 0,0259 |  |  | 876,89 |  | 22,71 |  |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 2,3 |  | 0,023 | 1 933,00 | 1,79 | 3 460,07 |  | 79,58 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 2,3 |  | 0,023 |  |  | 876,89 |  | 20,17 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 2,46 |  | 0,0246 |  |  | 1 996,27 |  | 49,11 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 2,46 |  | 0,0246 |  |  | 750,23 |  | 18,46 |  |
|  | 91.08.03-030 | Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т | маш.-ч | 12,21 |  | 0,1221 | 2 391,60 | 1,86 | 4 448,38 |  | 543,15 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 12,21 |  | 0,1221 |  |  | 876,89 |  | 107,07 |  |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 1,04 |  | 0,0104 |  |  | 1 827,03 |  | 19,00 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 1,04 |  | 0,0104 |  |  | 652,79 |  | 6,79 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,37 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 7 |  | 0,07 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 4,37 |  |
| П,Н | 02.2.05.04 | Щебень из плотных горных пород | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 029,41 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 293,05 |  |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 433,71 |  |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 392,69 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 185 581,00 |  | 1 855,81 |  |
| 9.1 | ФСБЦ-02.2.05.04-2322 | Щебень из плотных горных пород для дорожного строительства М 1200, фракция 5,6-8 мм | м3 | 1,27 | 1 | 1,27 | 3 966,60 | 1,38 | 5 473,91 |  | 6 951,87 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 951,87 |  |
| 10 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки // Устройство монолитных участков тротуара из бетона | 100 м3 | 0,014 | 1 | 0,014 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(5*2*0,14) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,89 |  |  |  |  | 1 003,59 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 1,89 |  |  | 531,00 |  | 1 003,59 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,62 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,25368 |  |  |  |  | 222,08 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,252 |  |  | 1 341,49 |  | 338,06 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,252 |  |  | 876,89 |  | 220,98 |  |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,08302 | 8,54 | 1,7 | 14,52 |  | 1,21 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,00168 |  |  | 805,73 |  | 1,35 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,00168 |  |  | 652,79 |  | 1,10 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,74 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,0245 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  | 1,53 |  |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 3,5 | 12,83 | 1,14 | 14,63 |  | 51,21 |  |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона | м3 | 102 |  | 1,428 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 619,03 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225,67 |  |
|  | Пр/812-006.0-2 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 1 262,44 |  |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 710,89 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 256 597,14 |  | 3 592,36 |  |
| 10.1 | Коммерческое предложение | Смеси бетонные тяжелого бетона В22,5(М300) | м3 | 1,428 | 1 | 1,428 |  |  | 10 737,70 |  | 15 333,44 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=13100,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 333,44 |  |
| 11 | ГЭСН01-02-027-04 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 1 | 1000 м2 | 0,119 | 1 | 0,119 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=119 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,9 |  |  |  |  | 6 898,67 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 100 |  | 11,9 |  |  | 579,72 |  | 6 898,67 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 898,67 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 898,67 |  |
|  | Пр/812-001.4-2 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 208,80 |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 2 828,45 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 133 915,29 |  | 15 935,92 |  |
|  |  | Итоги по разделу 2 Устройство тротуара из плит : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252 471,69 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 563,89 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 163,19 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 131,86 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 135 815,88 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,87 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421 880,31 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 415 083,44 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 563,89 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 163,19 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 131,86 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 135 815,88 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 164,94 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 243,68 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,87 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 695,75 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 164,94 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 243,68 |  |
|  |  | Всего по разделу 2 Устройство тротуара из плит |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 421 880,31 |  |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 88,188603 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 17,48145 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 261 161,62 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 935,77 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 985,26 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 516,66 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136 927,06 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,87 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 449 528,72 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442 731,85 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 935,77 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 985,26 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 516,66 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 136 927,06 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 129,37 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 237,73 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 796,87 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 452,43 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 129,37 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 237,73 |  |
|  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |