Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог южной части с твердым покрытием города Югорска в 2021 году.

Цель работы: Обеспечение содержания дорог города Югорска в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Места выполнения работ:

Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, улично-дорожная сеть южной части города с твердым покрытием.

Сроки выполнения работ:

-начало: 01.01.2021 года;

-окончание: 31 .12. 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Летнее содержание производится в период: с 16 по 30 апреля, май, июнь, июль, август, сентябрь, с 01 по 15 октября.

Зимнее содержание производится в период: с 16 по 31 октября, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, с 01 по 15 апреля.

Сроки зимнего и летнего содержания должны быть изменены в соответствии с погодными условиями.

Зимнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 70% от общего объема работ.

Летнее содержание дорог, проездов и тротуаров составляет 30% от общего объема работ.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в летний период.

В период летней уборки с 16 апреля по 15 октября основной задачей является удаление загрязнений, скапливающихся на территориях, очистка элементов улично-дорожной сети от песка, мусора и посторонних предметов, полив проезжей части (борьба с пылеобразованием), устранение повреждений дорожных покрытий асфальтобетоном, исправление, замена, мойка и окраска ограждений, знаков и указателей, уход за дорожными зеркалами, содержание обочин, профилирование обочин автогрейдером, очистка урн от мусора.

Территории дорог и тротуаров с твердым покрытием, включая прилотковые зоны и дождеприемники, должны промываться и полностью очищаются от песка и всякого вида загрязнений.

Крышки всех колодцев ливневой канализации и других водоприемных устройств полностью и тщательно должны очищаться от смета, листвы и мусора без сброса листьев и смета в колодцы ливневой канализации, другие водоприемные устройства.

В период весенней распутицы, в целях предотвращения создания аварийных ситуаций на автодорогах и улицах города необходимо проводить противопаводковые мероприятия, включающие откачку воды с проезжей части, очистку и пропаривание существующих систем водоотвода.

Основные требования к содержанию территорий дорог, проездов и тротуаров в зимний период.

Автомобильные  дороги, проезды, тротуары  должны  быть  очищены  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины)  или  тротуара. Производить механизированную очистку от снега на автомобильных дорогах  в  период  выпадения  осадков, борьба с зимней скользкостью (обработка твердых покрытий дорог песчаной смесью).  На  автомобильных дорогах  и  улицах  снег  с  проезжей  части  следует  убирать  за  обочины.    Не  допускается  размещение  снежных  валов:

1)  на  пересечении  всех  дорог  и  улиц  в  зоне  треугольника  видимости;

2)  ближе  5  метров  от  пешеходного  перехода;

3)  ближе  20  метров  от  автобусных остановок;

4)  на  участках  дорог,  оборудованных  ограждениями;

5)  на тротуарах.

Механизированное  распределение  песком производится  в течение  1  часа  с момента наступления  соответствующих  дорожных  и  погодных  условий, в целях  предупреждения  и  исключения  аварийных  или  возможно  опасных  ситуаций  на  автомобильных дорогах  связанных  с  зимней  скользкостью.

Автомобильные дороги, проезды,  тротуары и все  их  конструктивные  элементы  должны  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  и  бесперебойное  движение  автомобильного  транспорта  круглосуточно.

Технические требования к содержанию дорог:

Работы по содержанию городских дорог должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля;

- ГОСТ 33180-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню летнего содержания;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- ВСН 8-89 (Минавтодор РСФСР) Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. № 402 
«Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- Правила благоустройства территории города Югорска, утвержденные решением Думы № 21 от 26 марта 2019 года.

Подрядчик обязан ежедневно не позднее 08 часов 00 минут местного времени в зимний период, передавать Эксперту оперативную информацию по выходу техники и выполненных объемах работ за прошедшие сутки с разбивкой на дневную смену, с указанием адресов, а также планируемого выхода техники и механизмов на текущие сутки.

Для обеспечения качества проведения общегородских праздничных мероприятий Подрядчик выполняет дополнительные работы по очистке территорий в местах проведения данных мероприятий в соответствии с номенклатурами работ зимнего и летнего содержания дорог в праздничные дни. При проведении общегородских праздничных мероприятий Эксперт выдает Подрядчику письменное задание не позднее, чем за 3 дня до даты проведения общегородского праздничного мероприятия   с указанием даты и места проведения данного мероприятия и объемов уборки.

В случае повреждения ограждений и другой обстановки дороги, улицы в ходе зимнего, летнего содержания улично-дорожной сети Подрядчик выполняет их восстановление за свой счет. Факт повреждения устанавливается комиссионно (представители Подрядчика, Заказчика и Эксперта привлеченного Заказчиком), с последующим составлением акта. В случае отказа Подрядчика в составлении акта и его визирования, Заказчик оставляет за собой право самостоятельно составить акт и завизировать его в одностороннем порядке. Данный акт имеет юридическую силу при понуждении Подрядчика выполнить за свой счет ремонт ограждений или установить новые ограждения.

При выполнении работ Подрядчик:

- фиксирует все возникающие дефекты на автомобильных дорогах, тротуарах, искусственных сооружениях, дорожных знаках, урн в журнале производства работ обслуживаемых участков, с указанием причин их возникновения и сроков ликвидации и письменно информирует Заказчика, а также принимает незамедлительные меры по ограждению опасной зоны и информирует третьи лица, и обеспечивает безопасный и беспрепятственный проход пешеходов и проезд автотранспортных средств;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет сохранности дорог, тротуаров, инженерных сооружений и других конструктивных элементов улиц города;

- осуществляет постоянный мониторинг обслуживаемой территории на предмет контроля за другими организациями при выполнении земляных работ (запрашивает наличие разрешительных документов), предоставляет в письменном виде отчет по выявленным фактам земляных работ;

- предъявляет журнал производства работ обслуживаемой территории совместно с актами о приемке выполненных работ; в случае отсутствия журнала в период приемки выполненных работ, Заказчик имеет право возвратить направленную документацию Подрядчику до предоставления журнала производства работ обслуживаемой территории;

- выполняет в установленные сроки требования, предписания и задания Эксперта и Заказчика, выданные в письменном электронном либо устном виде, если они не противоречат условиям контракта, технического задания. Об исполнении Подрядчик информирует Эксперта и Заказчика в письменном виде и в сроки, указанные Экспертом и/или Заказчиком с предоставлением фотоотчета;

- с момента обнаружения в течение суток, в письменной электронной форме, сообщает Эксперту и  Заказчику о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в пределах автомобильных дорог, искусственных сооружений, колодцев, тротуаров и незамедлительно принимает меры по прекращению производства несогласованных работ и ликвидации возникших дефектов;

- в течение суток информирует Эксперта и Заказчика об изменениях в транспортно-эксплуатационном состоянии обслуживаемых участков, а также о возникновении повреждений конструктивных элементов и дорожных сооружений, возникновении размывов, оползней, затоплений и прочих стихийных бедствий. В оперативном порядке принимает меры по срочной ликвидации повреждений элементов сооружений, напрямую влияющих на безопасность дорожного движения и пропускную способность обслуживаемого участка, информирует Эксперта и Заказчика о принятых и принимаемых мерах. В случае невозможности устранения дефектов в нормативные сроки, обеспечивает обозначение опасных участков улиц и тротуаров соответствующими дорожными знаками и сигнальными конусами;

- если в ходе выполнения работ потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, получает разрешение до начала их выполнения;

- согласовывает с Заказчиком схему ограждения мест производства работ и уведомляет об этом ОГИБДД УМВД России по г. Югорску. Так же несет ответственность за соответствие расстановки средств организации дорожного движения указанным схемам, обеспечивая безопасность движения транспортных средств в местах производства работ;

- обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, зеленых насаждений и земли, соблюдает законодательство об охране окружающей среды;

- в случае невыполнения Подрядчиком, в указанные сроки, предписания ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, направленного Экспертом  и/или Заказчиком в адрес Подрядчика или предоставления недостоверной информации о выполнении предписания, Заказчик оставляет за собой право уменьшить стоимость выполненных работ на размер установленного судом штрафа либо подать регрессный иск Подрядчику на возмещение штрафа ОГИБДД УМВД России по г. Югорску.

- участвует в осмотре мест совершения дорожно-транспортных происшествий, с целью определения причин возникновения происшествия и наличия сопутствующих дорожных условий на момент совершения дорожно-транспортных происшествий. По результатам проведенного осмотра и определения эксплуатационного состояния автомобильной дороги в месте совершения дорожно-транспортного происшествия, совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по г. Югорску, составляет «Акт обследования дорожных условий в месте совершения ДТП», а также определяет объем ущерба, причиненного участкам обслуживаемых автомобильных дорог;

- при получении сообщения о случаях повреждения обслуживаемых объектов в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе с сопутствующими дорожными условиями, в течение суток информирует Эксперта и Заказчика, а также направляет копии соответствующих документов по данному факту и сообщает о принятых мерах по устранению повреждений автомобильной дороги. Информация о случаях временного ограничения движения автотранспортных средств, перерывах в движении, возникновении ДТП с тяжкими последствиями (погибло 2 человек и более, пострадало 3 человек и более, ДТП с участием рейсовых автобусов, независимо от числа пострадавших), опасных природных явлениях, катастрофах, террористических актах и других чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и криминального характера предоставляется Эксперту и Заказчику незамедлительно;

- в процессе производства работ составляет необходимую документацию (на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов).

- по приглашению Эксперта и/или Заказчика принимает участие в работе любых инспекционных комиссий по контролю качества содержания автомобильных дорог, тротуаров и обеспечения безопасности дорожного движения;

- информирует Эксперта и Заказчика о дорожно-транспортных происшествиях на обслуживаемых участках автомобильных дорог в соответствии с «Инструкцией по учету дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования»;

- несет имущественную, административную и иную ответственность, предусмотренную действующим законодательством, за обеспечение безопасности дорожного движения и сохранность обслуживаемых по контракту автомобильных дорог, тротуаров, в том числе за дорожно-транспортные происшествия, произошедшие из-за неудовлетворительных дорожных условий;

- выполняет в установленные сроки задания, требования и предписания Эксперта и/или Заказчика, выданные в устном либо письменном электронном  виде, если они не противоречат условиям контракта. Об исполнении  информирует Подрядчика и Заказчика в письменном виде и в сроки указанные Экспертом  и/или Заказчиком.

- в момент проведения работ, обеспечивает чистоту и порядок на прилегающей территории, мусор, упаковочный материал  вывозится с места проведения работ;

- по требованию Эксперта и Заказчика по окончанию работ предоставляет необходимую документацию, в сроки согласованные с Экспертом и/или Заказчиком.

- несет ответственность за создание опасных условий труда работающих, за несоблюдение требований, норм, правил и инструкций, за допуск к выполнению работ необученного персонала, за несчастные случаи, произошедшие с работниками Подрядчика;

- несет ответственность за причинение ущерба третьим лицам по причине неудовлетворительного качества содержания улично-дорожной сети или несвоевременно принятых мер по предупреждению (обозначение опасных участков улично-дорожной сети дорожными знаками, водоналивными блоками, сигнальными лентами);

- в обязательном порядке принимает участие в экспертизе или освидетельствовании ущерба причиненного третьим лицам;

- обеспечивает вывоз снега только на специально отведенные площадки для складирования снега;

обеспечить работу навигационного оборудования на специализированной технике, занятой на зимнем содержании дорог (КДМ, грейдеры, МТЗ, погрузчики) с доступом к базе данных на весь период действия муниципального контракта;

- совместно с представителем Эксперта и Заказчика производит один раз в неделю объезд закреплённых данным техническим заданием объектов с фиксацией фактов выявленных замечаний. По факту объезда составляется акт. В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).

При выполнении работ  Подрядчик обязан:

Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта.

Незамедлительно информировать Эксперта и Заказчика:

- о возможных неблагоприятных для Эксперта и Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе выполнения работ;

- об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;

- о приостановлении или прекращении работы.

Запрещается в соответствии с п. 8.7.  ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» формирование снежных валов при очистке проезжей части автодорог, внутриквартальных проездов от снега в заездных карманах остановочных пунктов общественного транспорта, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайоны.

В случае наличия снежных валов при очистке проезжей части автодорог от снега, на пешеходных переходах, съездах с автодорог на прилегающую территорию, в том числе, в микрорайонах Эксперт и/или Заказчик фиксирует данный факт нарушения, составляется акт в одностороннем порядке представителем Эксперта и/или Заказчика (с приложением фотоматериала).

На основании еженедельных обследований, эксперт в случае отсутствия уборки, вывоза снега с проезжей части автодорог, проездов, тротуаров фиксирует данный факт нарушения, составляется акт на снижение оплаты не выполненных работ исходя из количества дней и объема работ (площади содержания дорог). В случае отказа визирования акта представителем Подрядчика, акт визируется в одностороннем порядке представителем Эксперта (с приложением фотоматериала) и имеет равную юридическую силу, так же составляется акт об отказе от подписи представителя Подрядчика (не менее 3 подписей).

В случае если документация о закупке содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу. В случае если, по какой – либо причине, в том числе, в результате технической ошибки (опечатки), документация о закупке содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, Постановления, приказы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Номенклатура работ по зимнему и летнему содержанию южной части с твердым покрытием.

Площадь содержания -  325 280 кв. м.

Зимнее содержание

| № п/п | Наименование работ | Процент в общем объеме работ |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| 1.1.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (по необходимости) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины, ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах (по необходимости) | 7 |
| 1.2. | По дорожным одеждам: |  |
| 1.2.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости) - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. | 2 |
| 1.2.2. | - Патрульная снегоочистка дорог с устранением снежных заносов и наката на полотне дорожного покрытия и бордюрах (по необходимости) - Механическая очистка снежного вала к подъездам жилых домов (по необходимости) - Расчистка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам механизированным и ручным способом от снега на ширину тротуара с устранением снежных заносов и наледи (по необходимости) | 25 |
| 1.2.3. | - Подсыпка песком полотна дорожного покрытия, тротуаров и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости (по необходимости) | 8 |
| 1.3. | По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| 1.3.1. | -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега и наледи (по необходимости) | 2 |
| 1.3.2. | - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от снега, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек | 2 |
| 1.3.3. | - Уход за ограждениями и направляющими, в том числе исправление, замена поврежденных, установка недостающих - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора | 2 |
| 1.3.4. | - Уход за искусственными дорожными неровностями, в том числе очистка от снега вручную шириной по 70 см с обеих сторон по всей длине | 2 |
| 1.4. | Вывозка снега за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри | 50 |
|  |  | 100 |
| Летнее содержание |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Процент в общем объеме работ |
| 1.1. | По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу: |  |
| 1.1.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин, откосов (по необходимости) | 5 |
| 1.1.2. | - Планировка обочин дорог на ширину обочины, с отсыпкой песком обочин и поврежденных откосов (по необходимости) | 7 |
| 1.1.3. | - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения | 2 |
| 1.1.4. | - Прочистка и устранение мелких дефектов водоотводов, дренажных устройств, дождеприемников. Откачивание воды. - Ремонт и окрашивание решеток дождеприемников (по необходимости) | 21 |
| 1.2. | По дорожным одеждам: |  |
| 1.2.1. | - Уборка мусора и посторонних предметов с полотна дорожного покрытия, бордюров (по необходимости) - Уборка тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам, от мусора вручную (по необходимости) - Уборка тел мертвых домашних животных и передача их специализированной организации по отлову животных для утилизации. | 6 |
| 1.2.2. | - Устранение пыли, песка и грязи с полотна дорожного покрытия, бордюров и тротуаров, включая подходы к пешеходным переходам (по необходимости). | 27 |
| 1.2.3. | - Устранение мелких повреждений: выбоин и трещин цементобетонных и асфальтобетонных покрытий (по необходимости) | 7 |
| 1.3. | По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения |  |
| 1.3.1. | -Уход за знаками, указателями, в том числе исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек | 5 |
| 1.3.2. | - Уход за дорожными зеркалами, в том числе очистка от пыли и грязи, влажная уборка по необходимости, поправка зеркал, исправление и замена поврежденных стоек, окрашивание стоек | 3 |
| 1.3.3. | - Уход за ограждениями и направляющими, окрашивание ограждений, исправление, замена поврежденных, установка недостающих. Влажная уборка ограждений по необходимости. | 15 |
| 1.3.4. | - Уход за урнами, в том числе очистка от мусора | 2 |
|  |  | 100 |

Перечень дорог южной части города с твердым покрытием

| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина,м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Декабристов-Студенческая | 6 | 2 181 | 13 087 |
| 1.1. | тротуар по ул. Декабристов - Студенческая | 2 | 1 690 | 3 380 |
| 1.2. | тротуар (от ул. Никольская до ул. Петровская) | 2 | 230 | 517 |
| 1.3. | тротуар от ул. Менделеева до ул. Садовая | 2 | 230 | 459 |
| 1.4. | автостоянка по ул. Декабристов 6,8 | 6 | 36 | 216 |
| 1.5. | автостоянка по ул. Декабристов 10,12 | 6 | 36 | 216 |
| 2 | ул. Садовая | 6,45 | 1 630 | 10 515 |
| 2.1 | тротуар по ул. Садовая | 2 | 2 588 | 4 658 |
| 2.2. | автостоянка по ул. Садовая СОШ №5 | 48 | 36 | 1 728 |
| 3 | кольцо в районе ул. Студенческая | 6 | 221 | 1 326 |
| 4 | ул. Л. Толстого | 8 | 814 | 6 510 |
| 4.1 | тротуар по ул. Толстого | 3 | 446 | 1 115 |
| 4.2 | автостоянка у поликлиники Толстого д.18 | 36 | 105 | 3 780 |
| 4.3. | тротуар между соцзащитой и жилыми домами № 4 и 6 по ул. Толстого | 2 | 414 | 828 |
| 5 | ул. Газовиков | 6 | 684 | 4 101 |
| 5.1 | тротуар по ул. Газовиков | 2 | 933 | 1 400 |
| 6 | ул. Свердлова | 7 | 633 | 4 431 |
| 6.1. | проезд между детским садом "Брусничка" и жилым домом № 14 по ул. Свердлова | 6 | 138 | 828 |
| 6.2 | тротуар по ул. Свердлова | 2 | 317 | 634 |
| 7 | ул. Промышленная (от ул. Арантурская до территории ЗСМ) | 7 | 950 | 6 840 |
| 8 | ул. Промышленная (от ул. Арантурская до территории УТТСТ) | 8 | 900 | 7 380 |
| 9 | ул. Никольская | 8 | 1 130 | 9 042 |
| 9.1 | тротуар по ул. Никольская | 2 | 1 164 | 2 328 |
| 9.2 | автостоянка | 8 | 13 | 103 |
| 10 | ул. Широкая | 6 | 522 | 3 129 |
| 10.1 | тротуар по ул. Широкая | 2 | 590 | 885 |
| 11 | ул. Петровская | 6 | 352 | 2 097 |
| 12 | ул. Магистральная | 7 | 682 | 4 773 |
| 12.1 | тротуар по ул. Магистральная | 2 | 480 | 960 |
| 12.2 | автостоянка по ул. Магистральная | 6 | 27 | 162 |
| 13 | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 15 | 1 420 | 21 300 |
| 13.1 | тротуар по ул. Менделеева | 2 | 1 800 | 2 700 |
| 13.2 | автостоянки | 5 | 320 | 1 488 |
| 13.3 | велодорожка | 3 | 592 | 1 658 |
| 14 | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 14 | 1 422 | 19 908 |
| 14.1 | тротуар по ул. Менделеева | 2 | 2 100 | 4 200 |
| 15 | ул. Вавилова | 8 | 3 386 | 27 084 |
| 15.1 | тротуар по ул. Вавилова | 2 | 1 801 | 2 702 |
| 16 | ул. Южная (от ул. Вавилова до ул. Арантурская) | 8 | 1 050 | 8 396 |
| 16.1 | тротуар по ул. Южная | 2 | 138 | 248 |
| 17 | ул. Арантурская (от ул. Газовиков до окончания бетонного покрытия а/дороги на Зеленую зону) | 7 | 8 386 | 55 935 |
| 17.1 | тротуар на Зеленую зону | 1 | 4 000 | 4 800 |
| 18 | ул. Чкалова | 7 | 493 | 3 471 |
| 18.1 | тротуар по ул. Чкалова | 2 | 865 | 1 639 |
| 18.2 | автостоянки по ул. Чкалова | 4 | 90 | 315 |
| 19 | ул. Пожарского | 7 | 575 | 4 025 |
| 19.1. | тротуар по ул. Пожарского | 2 | 575 | 1 035 |
| 20 | ул. Дзержинского | 7 | 550 | 3 850 |
| 20.1 | тротуар по ул. Дзержинского | 2 | 500 | 900 |
| 21 | ул. Ермака | 7 | 315 | 2 076 |
| 21.1 | тротуар по ул. Ермака (ж/б плита) | 2 | 180 | 360 |
| 22 | ул. Космонавтов | 6 | 215 | 1 335 |
| 23 | ул. Сибирская | 5 | 354 | 1 846 |
| 23.1 | тротуар по ул. Сибирская (ж/б плита) | 2 | 542 | 1 084 |
| 24 | ул. Остравская | 6 | 433 | 2 600 |
| 24.1 | тротуар по ул. Остравская (ж/б плита) | 2 | 589 | 1 177 |
| 25 | ул. Грибоедова | 6 | 525 | 3 018 |
| 26 | ул. Кутузова | 6 | 222 | 1 331 |
| 27 | ул. Красина | 6 | 211 | 1 266 |
| 28 | Проезд № 30 (от ул. Менделеева до ул. Садовая) | 6 | 179 | 1 067 |
| 29 | переулок Школьный | 5 | 258 | 1 290 |
| 29.1 | тротуар по пер. Школьный | 2,5 | 54 | 135 |
| 30 | ул. Гоголя | 6 | 455 | 2 805 |
| 31 | автостоянка около административного здания ОГИБДД Югорского ОМВД со стороны ул. Толстого | 14 | 52 | 728 |
| 32 | автостоянка около административного здания Управления социальной защиты населения со стороны ул. Толстого | 14 | 52 | 728 |
| 33 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 1 со стороны ул. Газовиков | 18 | 84 | 1 512 |
| 34 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 2 со стороны ул. Газовиков | 24 | 112 | 2 688 |
| 35 | автостоянки напротив жилых домов ул. Газовиков 2/1 со стороны ул. Газовиков | 16 | 62 | 992 |
| 36 | автостоянки напротив жилого дома ул. Сахарова 2"А" и 2 "Б" со стороны ул. Сахарова | 14 | 116 | 1 624 |
| 37 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 9 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 38 | автостоянки напротив жилых домов Никольская 11 со стороны ул. Никольская | 16 | 32 | 512 |
| 39 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 13 со стороны ул. Никольская | 16 | 18 | 288 |
| 40 | автостоянки напротив жилых домов ул. Никольская 15 со стороны ул. Никольская | 16 | 24 | 384 |
| 41 | Цветной Бульвар (от ул. Южная до ул. Сахарова) | 6 | 649 | 3 896 |
| 41.1 | тротуары по Цветному бульвару | 2 | 1 299 | 2 190 |
| 41.2 | автостоянки по Цветному бульвару | 18 | 72 | 1 296 |
| 42 | тротуар по ул. Газовиков (в районе подземного перехода) | 2 | 112 | 224 |
| 43 | Автостоянка по ул. Газовиков (стоянка в районе подземного перехода) | 24 | 36 | 864 |
| 44 | Проезд (от ул. Чкалова до ул. Шолохова) | 6 | 150 | 900 |
| 45 | проезд и автостоянка около жилого дома по ул. Толстого 12 со стороны ул. Толстого | 16 | 216 | 3 456 |
| 46 | ул. Молодежная | 7 | 313 | 2 150 |
| 46.1 | тротуар по ул. Молодежная | 2 | 533 | 906 |
| 47 | ул. Сахарова | 6 | 492 | 2 838 |
| 47.1 | автостоянка по ул. Сахарова | 18 | 28 | 504 |
| 47.2 | тротуар по ул. Сахарова | 2 | 566 | 962 |
| 49 | ул. Спасская | 6 | 328 | 1 967 |
| 50 | ул. Звездная | 6 | 117 | 714 |
| 50.1 | тротуар по ул. Звездная | 2 | 117 | 234 |
| 51 | ул. Студенческая | 6 | 1 062 | 6 373 |
| 52 | ул. Суворова | 5 | 33 | 163 |
|  | Всего |  | 61 048 | 325 280 |
|  | в том числе: дороги |  | 35 497 | 254 198 |
|  | тротуары и велодорожка |  |  | 44 319 |
|  | проезды и автостоянки |  |  | 26 763 |