Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по ремонту кровли, водосточной системы МАДОУ « Радуга» по ул. Валентины Лопатиной в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                    ул. Валентины Лопатиной д.4 .

Срок выполнения работ:

-  начало: 02.06.2025

-  окончание: 31.07.2025.

Срок исполнения контракта: с 02.06.2025 по 08.09.2025

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком и администрацией объекта.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.

В процессе производства работ и по окончании работ в течение 2-х (двух) дней Подрядчик обязан произвести очистку помещений  от отходов строительных материалов и строительного мусора. Подрядчику запрещено производить сброс отходов строительных материалов и строительного мусора в контейнеры, расположенные на прилегающей территории.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Требования к характеристикам товаров (материалов), предполагаемых к использованию при выполнении работ, установлены в требованиях к применяемым материалам:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ограждение кровельное | Ограждение кровельное Со следующими характеристиками: Высота,: 600 мм; Длина : 3000 мм; Количество опор: 3.0; Количество трубок: 2.0; Материал: Оцинкованная сталь; |
| 2 | Водосток бетонный | Водосток бетонный Длина -500 мм; Ширина -160 мм; Высота -50 мм. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту кровли, водосточной системы МАДОУ "Радуга" по ул. Валентины Лопатиной в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  |  | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |
| Раздел 1. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр58-01-020-02 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м | 100 м | 0,86 | 1 | 0,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=86 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 54,3692 |  |  |  |  |  |  | 25 897,14 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 63,22 |  | 54,3692 |  |  | 476,32 |  |  |  | 25 897,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,172 |  |  |  |  |  |  | 85,03 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,14 |  | 0,1204 | 37,32 | 1,82 | 67,92 |  |  |  | 8,18 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,14 |  | 0,1204 |  |  | 476,32 |  |  |  | 57,35 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,0516 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 33,79 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,0516 |  |  | 536,36 |  |  |  | 27,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 203,57 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,004 |  | 0,00344 | 70 296,20 | 1,33 | 93 493,95 |  |  |  | 321,62 |
|  | 08.3.03.05-0001 | Проволока канатная оцинкованная, диаметр 2,6 мм | т | 0,006 |  | 0,00516 | 149 930,17 | 1,14 | 170 920,39 |  |  |  | 881,95 |
| Н | 08.3.05.05 | Сталь листовая оцинкованная | т | 0,324 |  | 0,27864 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,33 |  | 0,2838 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 227,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 982,17 |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 23 643,77 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 11 951,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 73 050,33 |  |  |  | 62 823,28 |
| 2 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506 | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм | м2 | 56 | 1 | 56 | 526,27 | 0,95 | 499,96 |  |  |  | 27 997,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 997,76 |
| 3 | ГЭСН12-01-012-01 применительно | Ограждение кровель перилами//Демонтаж кровельных ограждений | 100 м | 1,56 | 1 | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=156 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,4428 |  |  |  |  |  |  | 3 184,87 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 5,9 | 0,7 | 6,4428 |  |  | 494,33 |  |  |  | 3 184,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 608,83 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,44772 |  |  |  |  |  |  | 296,44 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,18 | 0,7 | 0,19656 |  |  | 1 204,00 |  |  |  | 236,66 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,18 | 0,7 | 0,19656 |  |  | 720,49 |  |  |  | 141,62 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 | 0,7 | 0,1092 |  |  | 2 061,14 |  |  |  | 225,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,1 | 0,7 | 0,1092 |  |  | 720,49 |  |  |  | 78,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,14196 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 92,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 | 0,7 | 0,14196 |  |  | 536,36 |  |  |  | 76,14 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,59 | 0,7 | 1,73628 |  |  | 31,18 |  |  |  | 54,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,0005 | 0 | 0 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,52 | 0 | 0 | 138,50 | 1,42 | 196,67 |  |  |  | 0,00 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные перил | т | 0,3 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 090,14 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 481,31 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 3 829,44 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 1 984,35 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 348,67 |  |  |  | 9 903,93 |
| 4 | ГЭСН12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами | 100 м | 1,56 | 1 | 1,56 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=156 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,204 |  |  |  |  |  |  | 4 549,81 |
|  | 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 | чел.-ч | 5,9 |  | 9,204 |  |  | 494,33 |  |  |  | 4 549,81 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869,74 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6396 |  |  |  |  |  |  | 423,48 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,18 |  | 0,2808 |  |  | 1 204,00 |  |  |  | 338,08 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,18 |  | 0,2808 |  |  | 720,49 |  |  |  | 202,31 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,1 |  | 0,156 |  |  | 2 061,14 |  |  |  | 321,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,1 |  | 0,156 |  |  | 720,49 |  |  |  | 112,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,2028 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 132,78 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,2028 |  |  | 536,36 |  |  |  | 108,77 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1,59 |  | 2,4804 |  |  | 31,18 |  |  |  | 77,34 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 279,76 |
|  | 01.7.11.07-0054 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, Э42, диаметр 6 мм | т | 0,0005 |  | 0,00078 | 148 198,02 | 1,04 | 154 125,94 |  |  |  | 120,22 |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0,52 |  | 0,8112 | 138,50 | 1,42 | 196,67 |  |  |  | 159,54 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные перил | т | 0,3 |  | 0,468 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 122,79 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 973,29 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 5 470,62 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 2 834,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 248,84 |  |  |  | 14 428,19 |
| 5 | прайс-лист | Ограждение кровельное H-60см, 3м | шт | 52 | 1 | 52 |  |  | 3 991,25 |  |  |  | 207 545,00 |
|  |  | Объем=156/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4650,00/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 207 545,00 |
| 6 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев//Устройство контробрешетки из брусков 60х50 мм | м3 | 1,5 | 1 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 33,75 |  |  |  |  |  |  | 15 805,80 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22,5 |  | 33,75 |  |  | 468,32 |  |  |  | 15 805,80 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 353,57 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,54 |  |  |  |  |  |  | 289,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 |  | 0,54 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 353,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,54 |  |  | 536,36 |  |  |  | 289,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 048,42 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,00015 |  | 0,000225 |  |  | 56 199,99 |  |  |  | 12,64 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,1196 |  | 0,1794 |  |  | 6,54 |  |  |  | 1,17 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7,5 |  | 11,25 | 174,93 | 1,22 | 213,41 |  |  |  | 2 400,86 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,003 |  | 0,0045 | 70 296,20 | 1,33 | 93 493,95 |  |  |  | 420,72 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0031 |  | 0,00465 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 332,71 |
|  | 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,015 | 7 555,00 | 1,57 | 11 861,35 |  |  |  | 177,92 |
|  | 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,12 |  | 0,18 | 10 082,68 | 1,57 | 15 829,81 |  |  |  | 2 849,37 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 1,45 |  | 2,175 | 47,57 | 1,56 | 74,21 |  |  |  | 161,41 |
|  | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00258 |  | 0,00387 | 10 826,90 | 0,66 | 7 145,75 |  |  |  | 27,65 |
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,00301 |  | 0,004515 | 98 039,57 | 1,5 | 147 059,36 |  |  |  | 663,97 |
| Н | 11.1.03.01 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм | м3 | 0,93 |  | 1,395 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 497,42 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 095,43 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 17 544,02 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 8 852,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 262,62 |  |  |  | 49 893,93 |
| 7 | ФСБЦ-11.1.03.05-0064 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт II | м3 | 1,5 | 1 | 1,5 | 7 555,00 | 1,57 | 11 861,35 |  |  |  | 17 792,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 792,03 |
| 8 | ГЭСН12-01-032-02 применительно | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого//Демонтаж снегозадержателя с сохранением материала | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,8904 |  |  |  |  |  |  | 466,88 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5,3 | 0,7 | 0,8904 |  |  | 524,35 |  |  |  | 466,88 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,08 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01848 |  |  |  |  |  |  | 9,61 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,00504 | 30,61 | 1,82 | 55,71 |  |  |  | 0,28 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,03 | 0,7 | 0,00504 |  |  | 476,32 |  |  |  | 2,40 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,01344 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 8,80 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 | 0,7 | 0,01344 |  |  | 536,36 |  |  |  | 7,21 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4932 | 0 | 0 |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,00 |
| П,Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485,57 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 476,49 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 524,14 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 271,60 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 338,79 |  |  |  | 1 281,31 |
| 9 | ГЭСН12-01-032-02 | Монтаж снегозадержателя: решетчатого и трубчатого (без стоимости материала) | 100 м | 0,24 | 1 | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=24 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,272 |  |  |  |  |  |  | 666,97 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5,3 |  | 1,272 |  |  | 524,35 |  |  |  | 666,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,97 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0264 |  |  |  |  |  |  | 13,73 |
|  | 91.06.06-046 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0072 | 30,61 | 1,82 | 55,71 |  |  |  | 0,40 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0072 |  |  | 476,32 |  |  |  | 3,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0192 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 12,57 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0192 |  |  | 536,36 |  |  |  | 10,30 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,91 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 2,4932 |  | 0,598368 |  |  | 6,54 |  |  |  | 3,91 |
| П,Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680,70 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 748,77 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 388,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 643,13 |  |  |  | 1 834,35 |
| 10 | ГЭСН12-01-023-02 применительно | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности//Демонтаж покрытия кровли из металлочерепицы | 100 м2 | 2,5 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 69,7725 |  |  |  |  |  |  | 33 653,37 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 39,87 | 0,7 | 69,7725 |  |  | 482,33 |  |  |  | 33 653,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 451,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,995 |  |  |  |  |  |  | 1 318,15 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,5 | 0,7 | 0,875 |  |  | 1 204,00 |  |  |  | 1 053,50 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,5 | 0,7 | 0,875 |  |  | 720,49 |  |  |  | 630,43 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,27 | 0,7 | 0,4725 |  |  | 2 061,14 |  |  |  | 973,89 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,27 | 0,7 | 0,4725 |  |  | 720,49 |  |  |  | 340,43 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,7 | 0,6475 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 423,95 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,37 | 0,7 | 0,6475 |  |  | 536,36 |  |  |  | 347,29 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,2532 | 0 | 0 |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.07.14-0056 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм | м | 30 | 0 | 0 | 112,94 | 1,15 | 129,88 |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-1046 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 35 мм | 100 шт | 8,6 | 0 | 0 | 138,41 | 1,33 | 184,09 |  |  |  | 0,00 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д. | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.03.02 | Металлочерепица | м2 | 128 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 422,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 971,52 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 38 468,67 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 19 933,77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 330,12 |  |  |  | 95 825,30 |
| 11 | ГЭСН46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов//Демонтаж пароизоляции | 100 м2 | 2,5 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 35,95 |  |  |  |  |  |  | 15 684,63 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 14,38 |  | 35,95 |  |  | 436,29 |  |  |  | 15 684,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 287,52 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 6,22 |  | 15,55 |  |  | 18,49 |  |  |  | 287,52 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 972,15 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 684,63 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  |  |  | 14 429,86 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 8 156,01 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 423,21 |  |  |  | 38 558,02 |
| 12 | ГЭСНр58-01-001-01 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 2,5 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 37,9 |  |  |  |  |  |  | 16 838,97 |
|  | 1-100-22 | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 15,16 |  | 37,9 |  |  | 444,30 |  |  |  | 16 838,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 384,60 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,15 |  |  |  |  |  |  | 828,56 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,46 |  | 1,15 |  |  | 1 204,00 |  |  |  | 1 384,60 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,46 |  | 1,15 |  |  | 720,49 |  |  |  | 828,56 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 1,4 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 052,13 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 667,53 |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 16 077,45 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 8 127,06 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 302,66 |  |  |  | 43 256,64 |
| 13 | ГЭСНр58-01-013-01 | Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок | 100 м2 | 2,5 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,775 |  |  |  |  |  |  | 5 278,73 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 4,71 |  | 11,775 |  |  | 448,30 |  |  |  | 5 278,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,19 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2675 |  |  |  |  |  |  | 136,42 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,047 |  | 0,1175 | 37,32 | 1,82 | 67,92 |  |  |  | 7,98 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,047 |  | 0,1175 |  |  | 476,32 |  |  |  | 55,97 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,15 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 98,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,15 |  |  | 536,36 |  |  |  | 80,45 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,88 |
|  | 01.7.15.06-0022 | Гвозди стальные толевые, диаметр 2-3 мм, длина 20-40 мм | кг | 3 |  | 7,5 | 72,97 | 1,33 | 97,05 |  |  |  | 727,88 |
| Н | 12.1.02.10 | Материалы рулонные кровельные | м2 | 115 |  | 287,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 249,22 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 415,15 |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 4 927,79 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 2 490,97 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 467,19 |  |  |  | 13 667,98 |
| 14 | ФСБЦ-12.1.02.11-0008 применительно | Материал рулонный двухслойный на основе полипропиленового нетканого полотна и металлизированной полипропиленовой пленки, паро-гидроизоляционный, водонепроницаемый, группа горючести Г3, максимальная сила растяжения в продольном/поперечном направлении 300/400 Н/50 мм // D | м2 | 287,5 | 1 | 287,5 | 52,28 | 1,15 | 60,12 |  |  |  | 17 284,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 284,50 |
| 15 | ГЭСН10-01-010-01 | Установка элементов каркаса: из брусьев//Устройство контробрешетки из брусков 60х50 мм | м3 | 0,9 | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 20,25 |  |  |  |  |  |  | 9 483,48 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 22,5 |  | 20,25 |  |  | 468,32 |  |  |  | 9 483,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 212,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,324 |  |  |  |  |  |  | 173,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 |  | 0,324 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 212,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,324 |  |  | 536,36 |  |  |  | 173,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 229,04 |
|  | 01.3.01.01-0002 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 | т | 0,00015 |  | 0,000135 |  |  | 56 199,99 |  |  |  | 7,59 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,1196 |  | 0,10764 |  |  | 6,54 |  |  |  | 0,70 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 7,5 |  | 6,75 | 174,93 | 1,22 | 213,41 |  |  |  | 1 440,52 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,003 |  | 0,0027 | 70 296,20 | 1,33 | 93 493,95 |  |  |  | 252,43 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,0031 |  | 0,00279 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 199,62 |
|  | 11.1.03.05-0065 | Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III | м3 | 0,01 |  | 0,009 | 7 555,00 | 1,57 | 11 861,35 |  |  |  | 106,75 |
|  | 11.1.03.06-0078 | Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт II | м3 | 0,12 |  | 0,108 | 10 082,68 | 1,57 | 15 829,81 |  |  |  | 1 709,62 |
|  | 12.1.02.06-0012 | Рубероид кровельный РКК-350 | м2 | 1,45 |  | 1,305 | 47,57 | 1,56 | 74,21 |  |  |  | 96,84 |
|  | 14.2.04.01-0001 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0,00258 |  | 0,002322 | 10 826,90 | 0,66 | 7 145,75 |  |  |  | 16,59 |
|  | 14.5.06.03-0002 | Паста антисептическая | т | 0,00301 |  | 0,002709 | 98 039,57 | 1,5 | 147 059,36 |  |  |  | 398,38 |
| Н | 11.1.03.01 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм | м3 | 0,93 |  | 0,837 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 098,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 657,26 |
|  | Пр/812-010.0-3 | НР Деревянные конструкции | % | 109 |  | 109 |  |  |  |  |  |  | 10 526,41 |
|  | Пр/774-010.0 | СП Деревянные конструкции | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  |  | 5 311,49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 33 262,60 |  |  |  | 29 936,34 |
| 16 | ФСБЦ-11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II//Брус 60х50 | м3 | 0,9 | 1 | 0,9 | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83 |  |  |  | 15 588,75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 588,75 |
| 17 | ГЭСН12-01-034-02 | Устройство обрешетки с прозорами из брусков | 100 м2 | 2,5 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 32,35 |  |  |  |  |  |  | 14 761,63 |
|  | 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 | чел.-ч | 12,94 |  | 32,35 |  |  | 456,31 |  |  |  | 14 761,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 020,34 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2,525 |  |  |  |  |  |  | 1 805,43 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,97 |  | 2,425 |  |  | 1 204,00 |  |  |  | 2 919,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,97 |  | 2,425 |  |  | 720,49 |  |  |  | 1 747,19 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,025 |  |  | 2 061,14 |  |  |  | 51,53 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,025 |  |  | 720,49 |  |  |  | 18,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,075 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 49,11 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,075 |  |  | 536,36 |  |  |  | 40,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,60 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные | т | 0,0015 |  | 0,00375 | 70 296,20 | 1,33 | 93 493,95 |  |  |  | 350,60 |
| Н | 11.1.03.01 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм | м3 | 0,4 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 938,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 567,06 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 18 223,77 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 9 443,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 19 042,00 |  |  |  | 47 604,99 |
| 18 | ФСБЦ-11.1.03.01-0062 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт II | м3 | 1 | 1 | 1 | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83 |  |  |  | 17 320,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 320,83 |
| 19 | ГЭСН12-01-033-01 | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой | 100 м2 | 2,5 | 1 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=250 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 39 554,73 |
|  | 1-100-32 | Средний разряд работы 3,2 | чел.-ч | 32,4 |  | 81 |  |  | 488,33 |  |  |  | 39 554,73 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 014,37 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  | 507,35 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,125 |  |  | 1 204,00 |  |  |  | 150,50 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,125 |  |  | 720,49 |  |  |  | 90,06 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,3 |  |  | 2 061,14 |  |  |  | 618,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,3 |  |  | 720,49 |  |  |  | 216,15 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 |  | 0,375 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 245,53 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,15 |  | 0,375 |  |  | 536,36 |  |  |  | 201,14 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 586,27 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,7856 |  | 9,464 |  |  | 6,54 |  |  |  | 61,89 |
|  | 01.7.15.08-0011 | Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей | т | 0,0005 |  | 0,00125 | 199 827,16 | 1,33 | 265 770,12 |  |  |  | 332,21 |
|  | 01.7.15.14-0083 | Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм | т | 0,0015 |  | 0,00375 | 239 032,39 | 1,33 | 317 913,08 |  |  |  | 1 192,17 |
| П,Н | 08.1.02.07 | Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч. | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.3.09.01 | Стальной гнутый профиль (профилированный настил) | т | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 662,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 062,08 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 44 068,29 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 22 835,39 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 43 826,56 |  |  |  | 109 566,40 |
| 20 | ФСБЦ-08.3.09.02-0003 | Профнастил оцинкованный с лакокрасочным или полимерным покрытием Н35-1000-0,7 | м2 | 287,5 | 1 | 287,5 | 1 024,00 | 1,03 | 1 054,72 |  |  |  | 303 232,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 232,00 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Кровля : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 824 277,60 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 827,01 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 372,66 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 887,61 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 190,32 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125 341,53 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 827,01 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 372,66 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 887,61 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 622 190,32 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 483,00 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 580,93 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191 714,62 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 483,00 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 580,93 |
|  |  | Итого по разделу 1 Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 125 341,53 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 394,9259 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 8,9057 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Водосточная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ГЭСНр58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,095 |  |  |  |  |  |  | 1 786,61 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 9,1 |  | 4,095 |  |  | 436,29 |  |  |  | 1 786,61 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,58 |
|  | 91.06.03-060 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,12 |  | 0,054 | 6,62 | 1,63 | 10,79 |  |  |  | 0,58 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 787,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 786,61 |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 1 625,82 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 821,84 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 9 410,78 |  |  |  | 4 234,85 |
| 22 | ГЭСН12-01-009-02 | Устройство желобов: подвесных | 100 м | 0,45 | 1 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=45 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12,51 |  |  |  |  |  |  | 5 958,76 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 27,8 |  | 12,51 |  |  | 476,32 |  |  |  | 5 958,76 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,50 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,1125 |  |  |  |  |  |  | 73,59 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0495 |  |  | 1 204,00 |  |  |  | 59,60 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0495 |  |  | 720,49 |  |  |  | 35,66 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0225 |  |  | 2 061,14 |  |  |  | 46,38 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0225 |  |  | 720,49 |  |  |  | 16,21 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,09 |  | 0,0405 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 26,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,09 |  | 0,0405 |  |  | 536,36 |  |  |  | 21,72 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 754,44 |
|  | 01.7.15.06-0094 | Гвозди стальные оцинкованные проволочные, диаметр 4,5 мм, длина 120 мм | т | 0,0038 |  | 0,00171 | 137 662,56 | 1,33 | 183 091,20 |  |  |  | 313,09 |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг | т | 0,169 |  | 0,07605 | 55 898,18 | 1,28 | 71 549,67 |  |  |  | 5 441,35 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 919,29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 032,35 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 6 635,59 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 3 438,44 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 48 874,04 |  |  |  | 21 993,32 |
| 23 | ФСБЦ-12.1.01.05-0035 | Желоб металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 3000 мм | шт | 15 | 1 | 15 | 688,75 | 1,22 | 840,28 |  |  |  | 12 604,20 |
|  |  | Объем=45/3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 604,20 |
| 24 | ФСБЦ-12.1.01.05-0077 | Угол желоба 90° металлический внутренний для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм | шт | 4 | 1 | 4 | 614,71 | 1,22 | 749,95 |  |  |  | 2 999,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 999,80 |
| 25 | ФСБЦ-12.1.01.05-0081 | Угол желоба 90° металлический наружный для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм | шт | 8 | 1 | 8 | 614,73 | 1,22 | 749,97 |  |  |  | 5 999,76 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 999,76 |
| 26 | ФСБЦ-12.1.01.05-0042 | Заглушка желоба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 125 мм | шт | 20 | 1 | 20 | 124,30 | 1,22 | 151,65 |  |  |  | 3 033,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 033,00 |
| 27 | ФСБЦ-12.1.01.05-0013 | Кронштейн желоба металлический для водосточных систем, окрашенный, диаметр 125 мм, длина 320 мм | шт | 50 | 1 | 50 | 129,78 | 1,22 | 158,33 |  |  |  | 7 916,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 916,50 |
| 28 | ГЭСН12-01-035-01 | Устройство металлической водосточной системы: колен | шт | 10 | 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  | 643,63 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,12 |  | 1,2 |  |  | 536,36 |  |  |  | 643,63 |
| Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб | шт | 1 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 643,63 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 707,99 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 366,87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 171,85 |  |  |  | 1 718,49 |
| 29 | ФСБЦ-12.1.01.05-0050 | Колено трубы 60° металлическое для водосточных систем, окрашенное, диаметр 100 мм | шт | 10 | 1 | 10 | 287,65 | 1,22 | 350,93 |  |  |  | 3 509,30 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 509,30 |
| 30 | ГЭСНр58-01-003-03 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек | 100 м | 0,52 | 1 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=52 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,2568 |  |  |  |  |  |  | 6 839,62 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 29,34 |  | 15,2568 |  |  | 448,30 |  |  |  | 6 839,62 |
| Н | 999-9900 | Строительный мусор | т | 0,325 |  | 0,169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 839,62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 839,62 |
|  | Пр/812-092.0-3 | НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  |  |  | 6 224,05 |
|  | Пр/774-092.0 | СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 3 146,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31 172,88 |  |  |  | 16 209,90 |
| 31 | ГЭСН12-01-035-03 | Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб (с частичной заменой на новый материал) | м | 52 | 1 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,24 |  |  |  |  |  |  | 3 346,89 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,12 |  | 6,24 |  |  | 536,36 |  |  |  | 3 346,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 235,34 |
|  | 01.7.15.07-0010 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 10 мм, длина 50-60 мм, диаметр шурупа 6 мм, длина шурупа 50-80 мм | 100 шт | 0,2 |  | 10,4 | 595,38 | 1,33 | 791,86 |  |  |  | 8 235,34 |
| Н | 08.1.02.07 | Труба водосточная | м | 1 |  | 52 |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 08.1.02.22 | Изделия для водосточных труб | шт | 2 |  | 104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 582,23 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 346,89 |
|  | Пр/812-012.0-3 | НР Кровли | % | 110 |  | 110 |  |  |  |  |  |  | 3 681,58 |
|  | Пр/774-012.0 | СП Кровли | % | 57 |  | 57 |  |  |  |  |  |  | 1 907,73 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 330,22 |  |  |  | 17 171,54 |
| 32 | ФСБЦ-12.1.01.05-0066 | Труба металлическая для водосточных систем, окрашенная, диаметр 100 мм, длина 3000 мм | шт | 15,6 | 1 | 15,6 | 965,35 | 1,22 | 1 177,73 |  |  |  | 18 372,59 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 372,59 |
| 33 | ГЭСН31-01-065-02 | Резка затвердевшего покрытия прямолинейными участками длиной от 0,1 до 20 м нарезчиком швов с алмазными дисками при ширине пропила 3 мм: бетонного на глубину 50 мм | 100 м | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=40 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,436 |  |  |  |  |  |  | 2 915,65 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 13,59 |  | 5,436 |  |  | 536,36 |  |  |  | 2 915,65 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 641,18 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) | маш.-ч | 13,59 |  | 5,436 |  |  | 117,95 |  |  |  | 641,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 539,42 |
|  | 01.7.17.06-0061 | Круг алмазный отрезной сегментный, диаметр 350 мм, толщина алмазной кромки 3,2 мм, высота алмазной кромки 8 мм | шт | 0,73 |  | 0,292 | 4 251,61 | 1,24 | 5 272,00 |  |  |  | 1 539,42 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 096,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 915,65 |
|  | Пр/812-025.0-3 | НР Аэродромы | % | 108 |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 3 148,90 |
|  | Пр/774-025.0 | СП Аэродромы | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 2 011,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 642,38 |  |  |  | 10 256,95 |
| 34 | ГЭСНр69-01-019-02 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150 | м3 | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,494 |  |  |  |  |  |  | 4 998,50 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 | чел.-ч | 17,49 |  | 10,494 |  |  | 476,32 |  |  |  | 4 998,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 727,15 |
|  | 91.18.01-012 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 3,5 м3/мин | маш.-ч | 8,15 |  | 4,89 | 99,51 | 1,43 | 142,30 |  |  |  | 695,85 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 16,3 |  | 9,78 |  |  | 3,20 |  |  |  | 31,30 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 725,65 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 998,50 |
|  | Пр/812-103.0-3 | НР Прочие ремонтно-строительные работы | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  |  | 4 648,61 |
|  | Пр/774-103.0 | СП Прочие ремонтно-строительные работы | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 2 199,34 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 20 956,00 |  |  |  | 12 573,60 |
| 35 | ГЭСНр68-02-004-18 | Разборка тротуаров: из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчаном монтажном слое толщиной 50 мм | 100 м2 | 0,26 | 1 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=26 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 74,2092 |  |  |  |  |  |  | 33 565,56 |
|  | 1-100-24 | Средний разряд работы 2,4 | чел.-ч | 285,42 |  | 74,2092 |  |  | 452,31 |  |  |  | 33 565,56 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 368,53 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 6,6976 |  |  |  |  |  |  | 3 630,83 |
|  | 91.06.05-059 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,3 м3, грузоподъемность 4 т | маш.-ч | 1,85 |  | 0,481 |  |  | 1 730,35 |  |  |  | 832,30 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 1,85 |  | 0,481 |  |  | 616,42 |  |  |  | 296,50 |
|  | 91.08.06-003 | Нарезчики швов, максимальная глубина резки 200 мм, мощность 9 кВт (12 л.с.) | маш.-ч | 0,24 |  | 0,0624 |  |  | 117,95 |  |  |  | 7,36 |
|  | 91.13.01-024 | Машины коммунально-уборочные, емкость бака 340 л, мощность 80 кВт (102 л.с.) | маш.-ч | 0,01 |  | 0,0026 | 1 495,59 | 1,34 | 2 004,09 |  |  |  | 5,21 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,0026 |  |  | 536,36 |  |  |  | 1,39 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 23,9 |  | 6,214 |  |  | 388,16 |  |  |  | 2 412,03 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 23,9 |  | 6,214 |  |  | 536,36 |  |  |  | 3 332,94 |
|  | 91.21.10-004 | Молотки чеканочные при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 37,4 |  | 9,724 | 7,81 | 1,47 | 11,48 |  |  |  | 111,63 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 881,29 |
|  | 01.7.02.07-0021 | Уголок картонный защитный | м | 68,3 |  | 17,758 | 10,16 | 1,78 | 18,08 |  |  |  | 321,06 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода | м3 | 0,0075 |  | 0,00195 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  |  |  | 0,10 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 24,5 |  | 6,37 | 12,83 | 1,15 | 14,75 |  |  |  | 93,96 |
|  | 08.3.02.01-0041 | Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм | т | 0,018 |  | 0,00468 | 89 073,20 | 0,95 | 84 619,54 |  |  |  | 396,02 |
|  | 11.2.04.06-0061 | Поддон деревянный (евро), размеры 1200х800 мм | шт | 0,13 |  | 0,0338 | 432,32 | 1,57 | 678,74 |  |  |  | 22,94 |
|  | 12.2.01.01-0021 | Клипсы (зажимы) | 100 шт | 0,51 |  | 0,1326 | 237,35 | 1,5 | 356,03 |  |  |  | 47,21 |
| Н | 01.7.17.06 | Диск отрезной алмазный | шт | 0,003 |  | 0,00078 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 446,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 196,39 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  |  | 38 312,28 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 20 086,05 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 384 017,46 |  |  |  | 99 844,54 |
| 36 | ГЭСН27-02-005-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона//на раствор или клей | 100 м3 | 0,00576 | 1 | 0,00576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(96*0,15*0,04) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,86048 |  |  |  |  |  |  | 897,37 |
|  | 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 323 |  | 1,86048 |  |  | 482,33 |  |  |  | 897,37 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 335,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,7038144 |  |  |  |  |  |  | 492,04 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 108 |  | 0,62208 |  |  | 2 061,14 |  |  |  | 1 282,19 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 108 |  | 0,62208 |  |  | 720,49 |  |  |  | 448,20 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 14,19 |  | 0,0817344 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  |  |  | 53,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 14,19 |  | 0,0817344 |  |  | 536,36 |  |  |  | 43,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 561,25 |
|  | 04.3.01.09-0014 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 9,2 |  | 0,052992 | 3 778,62 | 2,52 | 9 522,12 |  |  |  | 504,60 |
|  | 14.5.04.01-0011 | Мастика бутилкаучуковая строительная для герметизации швов цементобетонных покрытий | кг | 1930 |  | 11,1168 | 43,60 | 2,18 | 95,05 |  |  |  | 1 056,65 |
| Н | 05.1.01.10 | Конструкции сборные бетонные | м3 | 100 |  | 0,576 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 286,37 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 389,41 |
|  | Пр/812-021.0-3 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  |  |  | 2 056,33 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  |  |  | 1 861,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 424 394,10 |  |  |  | 8 204,51 |
| 37 | прайс-лист | Водосток бетонный 500x160x50 , серый | шт | 192 | 1 | 192 |  |  | 145,92 |  |  |  | 28 016,64 |
|  |  | Цена=170,00/1,2*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 016,64 |
|  |  | Итоги по разделу 2 Водосточная система : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 778,23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 952,59 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 205,65 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 196,46 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 423,53 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 659,49 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 952,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 205,65 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 196,46 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 423,53 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 041,15 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 840,11 |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 149,05 |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 041,15 |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 840,11 |
|  |  | Итого по разделу 2 Водосточная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 274 659,49 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 131,30148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 7,5139144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 996 055,83 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 779,60 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 578,31 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 084,07 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 613,85 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 400 001,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246 779,60 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 578,31 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 084,07 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 722 613,85 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 524,15 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 421,04 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 256 863,67 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 265 524,15 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 421,04 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |