Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ по ремонту фасада торцевой стены многоквартирного дома по ул. Монтажников д.3А в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Монтажников д.3А

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения контракта;

- окончание: 26.06.2026.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, затраты на вывоз строительного мусора и захоронение строительных отходов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями контракта; качество выполнения всех работ, соответствующее требованиям технического задания, действующим СНиП, ГОСТ; нормам федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры и правовым актам администрации города Югорска; соответствие результатов выполненных работ условиям контракта; своевременное устранение за счет Подрядчика недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации и соответствовать требованиям действующего законодательства. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Работы необходимо проводить с максимальной интенсивностью, с максимальным использованием продолжительности светового дня.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту фасада торцевой стены многоквартирного дома по ул. Монтажников д.3А в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Вентилируемый фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН08-07-001-02 |  | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=(12,5*8) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 43,5 |  |  |  |  |  | 25 535,81 |
|  | 1-100-31 |  | Средний разряд работы 3,1 | чел.-ч | 43,5 |  | 43,5 |  |  | 587,03 |  |  | 25 535,81 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,40 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,07 |  |  |  |  |  | 45,70 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 805,73 |  |  | 56,40 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,07 |  |  | 652,79 |  |  | 45,70 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 408,87 |
|  | 01.7.16.02-0002 |  | Леса стальные стоечные приставные хомутовые (стойки, связи, поперечины, лестницы) в комплекте с пробками (хомутами, башмаками, болтами), без щитов настила, высота лесов до 60 м | т | 0,035 |  | 0,035 | 91 734,54 | 1,32 | 121 089,59 |  |  | 4 238,14 |
|  | 11.1.03.01-0063 |  | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III | м3 | 0,009 |  | 0,009 | 16 496,03 | 1,15 | 18 970,43 |  |  | 170,73 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 046,78 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 581,51 |
|  | Пр/812-008.0-2 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  |  | 28 395,48 |
|  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 17 651,24 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 76 093,50 |  |  | 76 093,50 |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГЭСН15-01-062-01 Применительно |  | Демонтаж вентфасада из металлосайдинга с ветрозащитной плёнкой (без сохранения) - Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем | 100 м2 | 0,34 | 1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3 |  | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 33,64844 |  |  |  |  |  | 21 227,79 |
|  | 1-100-37 |  | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 141,38 | 0,7 | 33,64844 |  |  | 630,87 |  |  | 21 227,79 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,44 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,15232 |  |  |  |  |  | 113,83 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,27 | 0,7 | 0,06426 |  |  | 2 279,69 |  |  | 146,49 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,27 | 0,7 | 0,06426 |  |  | 876,89 |  |  | 56,35 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,7 | 0,08806 |  |  | 805,73 |  |  | 70,95 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,37 | 0,7 | 0,08806 |  |  | 652,79 |  |  | 57,48 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия | кВт-ч | 39,62 | 0 | 0 |  |  | 7,96 |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0083 |  | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 100 шт | 7 | 0 | 0 | 248,75 | 1,31 | 325,86 |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм | 100 шт | 29 | 0 | 0 | 33,36 | 1,31 | 43,70 |  |  | 0,00 |
|  | 07.2.06.03-0116 |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 200 | 0 | 0 | 85,93 | 1,02 | 87,65 |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0041 |  | Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм | шт | 350 | 0 | 0 | 24,48 | 1,84 | 45,04 |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0061 |  | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм | м | 42 | 0 | 0 | 420,91 | 1,35 | 568,23 |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0071 |  | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм | м | 12 | 0 | 0 | 166,83 | 1,35 | 225,22 |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0091 |  | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 55 | 0 | 0 | 251,97 | 1,35 | 340,16 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 559,06 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 341,62 |
|  | Пр/812-015.0-2 |  | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  | 21 555,04 |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 10 457,39 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 157 563,21 |  |  | 53 571,49 |
| 3 | ГЭСН26-01-036-01 Применительно |  | Разборка утепления стены из минеральной ваты (без сохранения) - Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 0,34 | 1 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=34 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,36832 |  |  |  |  |  | 2 447,26 |
|  | 1-100-26 |  | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 16,06 | 0,8 | 4,36832 |  |  | 560,23 |  |  | 2 447,26 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,88 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,02176 |  |  |  |  |  | 16,04 |
|  | 91.05.01-016 |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,00816 | 251,77 | 1,91 | 480,88 |  |  | 3,92 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,00816 |  |  | 876,89 |  |  | 7,16 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,8 | 0,0136 |  |  | 805,73 |  |  | 10,96 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 0,8 | 0,0136 |  |  | 652,79 |  |  | 8,88 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода | м3 | 0,12 | 0 | 0 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия | кВт-ч | 0,7728 | 0 | 0 |  |  | 7,96 |  |  | 0,00 |
|  | 14.1.06.04-0001 |  | Клей для приклеивания минеральной ваты | кг | 409 | 0 | 0 | 17,99 | 2,07 | 37,24 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 478,18 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 463,30 |
|  | Пр/812-020.0-2 |  | НР Теплоизоляционные работы | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  | 2 414,03 |
|  | Пр/774-020.0 |  | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  | 1 354,82 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 373,62 |  |  | 6 247,03 |
| Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 47-1 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  | 1 455,15 |  |  | 873,09 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 873,09 |
| 5 | 02-15-1-01-0007 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | 1т груза | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  | 203,30 |  |  | 121,98 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121,98 |
| 6 | Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз" |  | Захоронение строительных отходов | м3 | 5,1 | 1 | 5,1 |  |  | 601,33 |  |  | 3 066,78 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 066,78 |
| Устройство вентилируемого фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНр53-01-020-06 |  | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной | 100 м | 0,9 | 1 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=90 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 26,424 |  |  |  |  |  | 17 506,96 |
|  | 1-100-41 |  | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 29,36 |  | 26,424 |  |  | 662,54 |  |  | 17 506,96 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 592,06 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 10,638 |  |  |  |  |  | 8 728,13 |
|  | 91.06.06-015 |  | Автогидроподъемники, высота подъема 37 м | маш.-ч | 5,73 |  | 5,157 |  |  | 3 446,97 |  |  | 17 776,02 |
|  | 4-100-080 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 8 | чел.-ч | 5,73 |  | 5,157 |  |  | 998,68 |  |  | 5 150,19 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,36 |  | 0,324 |  |  | 805,73 |  |  | 261,06 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,36 |  | 0,324 |  |  | 652,79 |  |  | 211,50 |
|  | 91.18.01-007 |  | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 5,73 |  | 5,157 |  |  | 495,44 |  |  | 2 554,98 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 5,73 |  | 5,157 |  |  | 652,79 |  |  | 3 366,44 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 827,15 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 235,09 |
|  | Пр/812-087.0-2 |  | НР Стены (ремонтно-строительные) | % | 93 |  | 93 |  |  |  |  |  | 24 398,63 |
|  | Пр/774-087.0 |  | СП Стены (ремонтно-строительные) | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  |  | 13 642,25 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 94 297,81 |  |  | 84 868,03 |
| 8 | ФСБЦ-14.5.01.05-0012 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) морозостойкий | л | 5,6 | 1 | 5,6 | 466,36 | 1,23 | 573,62 |  |  | 3 212,27 |
|  |  |  | Объем=0,7*8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 212,27 |
| 9 | ГЭСН26-01-036-01 |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 1,07 | 1 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=107 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,1842 |  |  |  |  |  | 9 627,10 |
|  | 1-100-26 |  | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 16,06 |  | 17,1842 |  |  | 560,23 |  |  | 9 627,10 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,55 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0856 |  |  |  |  |  | 63,07 |
|  | 91.05.01-016 |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,0321 | 251,77 | 1,91 | 480,88 |  |  | 15,44 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,0321 |  |  | 876,89 |  |  | 28,15 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,0535 |  |  | 805,73 |  |  | 43,11 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,0535 |  |  | 652,79 |  |  | 34,92 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 311,94 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода | м3 | 0,12 |  | 0,1284 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  |  | 8,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия | кВт-ч | 0,7728 |  | 0,826896 |  |  | 7,96 |  |  | 6,58 |
|  | 14.1.06.04-0001 |  | Клей для приклеивания минеральной ваты | кг | 409 |  | 437,63 | 17,99 | 2,07 | 37,24 |  |  | 16 297,34 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 060,66 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 690,17 |
|  | Пр/812-020.0-2 |  | НР Теплоизоляционные работы | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  | 9 496,37 |
|  | Пр/774-020.0 |  | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  | 5 329,59 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 211,79 |  |  | 40 886,62 |
| 10 | ФСБЦ-01.7.15.07-0133 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 180 мм | 10 шт | 53,5 | 1 | 53,5 | 76,43 | 1,5 | 114,65 |  |  | 6 133,78 |
|  |  |  | Объем=(107*5) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 133,78 |
| 11 | ФСБЦ-12.2.05.10-1006 Применительно Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород, толщина 50 мм // 1 слой - плотность 30 кг/м3 , 2 слой - плотность 50 кг/м3 | м2 | 235,4 | 1 | 235,4 | 119,98 | 1,57 | 188,37 |  |  | 44 342,30 |
|  |  |  | Объем=107*2*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 342,30 |
| 12 | ГЭСН15-01-062-01 |  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом с пароизоляционным слоем | 100 м2 | 1,07 | 1 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=107 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 151,2766 |  |  |  |  |  | 95 435,87 |
|  | 1-100-37 |  | Средний разряд работы 3,7 | чел.-ч | 141,38 |  | 151,2766 |  |  | 630,87 |  |  | 95 435,87 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,59 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,6848 |  |  |  |  |  | 511,77 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,27 |  | 0,2889 |  |  | 2 279,69 |  |  | 658,60 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,27 |  | 0,2889 |  |  | 876,89 |  |  | 253,33 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,37 |  | 0,3959 |  |  | 805,73 |  |  | 318,99 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,37 |  | 0,3959 |  |  | 652,79 |  |  | 258,44 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 668,97 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия | кВт-ч | 39,62 |  | 42,3934 |  |  | 7,96 |  |  | 337,45 |
|  | 01.7.15.07-0083 |  | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 100 шт | 7 |  | 7,49 | 248,75 | 1,31 | 325,86 |  |  | 2 440,69 |
|  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм | 100 шт | 29 |  | 31,03 | 33,36 | 1,31 | 43,70 |  |  | 1 356,01 |
|  | 07.2.06.03-0116 |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 200 |  | 214 | 85,93 | 1,02 | 87,65 |  |  | 18 757,10 |
|  | 08.1.02.03-0041 |  | Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм | шт | 350 |  | 374,5 | 24,48 | 1,84 | 45,04 |  |  | 16 867,48 |
|  | 08.1.02.03-0071 |  | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм | м | 12 |  | 12,84 | 166,83 | 1,35 | 225,22 |  |  | 2 891,82 |
|  | 08.1.02.03-0091 |  | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 55 |  | 58,85 | 251,97 | 1,35 | 340,16 |  |  | 20 018,42 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 594,20 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 947,64 |
|  | Пр/812-015.0-2 |  | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  | 96 907,12 |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 47 014,34 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 283 659,50 |  |  | 303 515,66 |
| 13 | ФСБЦ-08.1.02.23-0011 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Панель-сайдинг фасадная из оцинкованной стали с полимерным покрытием для навесных вентилируемых фасадов, рабочая ширина 226 мм, толщина 0,5 мм | м2 | 126,26 | 1 | 126,26 | 626,09 | 1,3 | 813,92 |  |  | 102 765,54 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 765,54 |
| 14 | ФСБЦ-12.1.01.03-1024 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Пленка полипропиленовая диффузионная ветрозащитная, максимальная сила растяжения не менее 190/140 Н/50 мм | м2 | 120,91 | 1 | 120,91 | 119,04 | 1 | 119,04 |  |  | 14 393,13 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 393,13 |
|  |  |  | Итоги по разделу 1 Вентилируемый фасад : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 461 474,90 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 780,79 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 983,70 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 478,54 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 236,80 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,07 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 091,20 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 739 096,13 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 171 780,79 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 983,70 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 478,54 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 236,80 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 166,67 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 449,63 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995,07 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 259,33 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 183 166,67 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 449,63 |
|  |  |  | Всего по разделу 1 Вентилируемый фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 740 091,20 |
| Раздел 2. Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН15-01-062-02 Применительно |  | Разборка облицовки цоколя из профлиста, в том числе каркас (без сохранения) - Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя | 100 м2 | 0,0184 | 1 | 0,0184 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1,84 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.4_стб.3 |  | Демонтаж (разборка) металлических, металлокомпозитных, композитных конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,3677272 |  |  |  |  |  | 852,86 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 106,19 | 0,7 | 1,3677272 |  |  | 623,56 |  |  | 852,86 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,77 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0082432 |  |  |  |  |  | 6,16 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,27 | 0,7 | 0,0034776 |  |  | 2 279,69 |  |  | 7,93 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,27 | 0,7 | 0,0034776 |  |  | 876,89 |  |  | 3,05 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 0,7 | 0,0047656 |  |  | 805,73 |  |  | 3,84 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,37 | 0,7 | 0,0047656 |  |  | 652,79 |  |  | 3,11 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия | кВт-ч | 35,65 | 0 | 0 |  |  | 7,96 |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0083 |  | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 100 шт | 7 | 0 | 0 | 248,75 | 1,31 | 325,86 |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм | 100 шт | 29 | 0 | 0 | 33,36 | 1,31 | 43,70 |  |  | 0,00 |
|  | 07.2.06.03-0116 |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 200 | 0 | 0 | 85,93 | 1,02 | 87,65 |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0041 |  | Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм | шт | 350 | 0 | 0 | 24,48 | 1,84 | 45,04 |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0061 |  | Планка начальная из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 200х50 мм, толщина 0,5 мм | м | 42 | 0 | 0 | 420,91 | 1,35 | 568,23 |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0071 |  | Нащельник стальной оцинкованный с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм | м | 12 | 0 | 0 | 166,83 | 1,35 | 225,22 |  |  | 0,00 |
|  | 08.1.02.03-0091 |  | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, размеры 100х100 мм, толщина 0,5 мм | м | 55 | 0 | 0 | 251,97 | 1,35 | 340,16 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 870,79 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 859,02 |
|  | Пр/812-015.0-2 |  | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  | 867,61 |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 420,92 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 117 354,35 |  |  | 2 159,32 |
| 16 | ГЭСН26-01-036-01 Применительно |  | Разборка утепления цоколя из минеральной ваты (без сохранения) - Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 0,0184 | 1 | 0,0184 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1,84 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 648/пр_2022_п.144_т.2_стр.2_стб.3 |  | Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,2364032 |  |  |  |  |  | 132,44 |
|  | 1-100-26 |  | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 16,06 | 0,8 | 0,2364032 |  |  | 560,23 |  |  | 132,44 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,80 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0011776 |  |  |  |  |  | 0,87 |
|  | 91.05.01-016 |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0004416 | 251,77 | 1,91 | 480,88 |  |  | 0,21 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,03 | 0,8 | 0,0004416 |  |  | 876,89 |  |  | 0,39 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,8 | 0,000736 |  |  | 805,73 |  |  | 0,59 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 | 0,8 | 0,000736 |  |  | 652,79 |  |  | 0,48 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода | м3 | 0,12 | 0 | 0 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия | кВт-ч | 0,7728 | 0 | 0 |  |  | 7,96 |  |  | 0,00 |
|  | 14.1.06.04-0001 |  | Клей для приклеивания минеральной ваты | кг | 409 | 0 | 0 | 17,99 | 2,07 | 37,24 |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,11 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 133,31 |
|  | Пр/812-020.0-2 |  | НР Теплоизоляционные работы | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  | 130,64 |
|  | Пр/774-020.0 |  | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  | 73,32 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 18 373,37 |  |  | 338,07 |
| Вывоз строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 47-1 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  | 1 455,15 |  |  | 145,52 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 145,52 |
| 18 | 02-15-1-01-0007 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км | 1т груза | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  | 203,30 |  |  | 20,33 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,33 |
| 19 | Калькуляция МУП "Югорскэнергогаз" |  | Захоронение строительных отходов | м3 | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  | 601,33 |  |  | 240,53 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,53 |
| Утепление цоколя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСН26-01-036-01 Применительно |  | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен | 100 м2 | 0,123 | 1 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=12,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,97538 |  |  |  |  |  | 1 106,67 |
|  | 1-100-26 |  | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 16,06 |  | 1,97538 |  |  | 560,23 |  |  | 1 106,67 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,73 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,00984 |  |  |  |  |  | 7,25 |
|  | 91.05.01-016 |  | Краны башенные, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,00369 | 251,77 | 1,91 | 480,88 |  |  | 1,77 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,00369 |  |  | 876,89 |  |  | 3,24 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 |  | 0,00615 |  |  | 805,73 |  |  | 4,96 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,05 |  | 0,00615 |  |  | 652,79 |  |  | 4,01 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 875,11 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода | м3 | 0,12 |  | 0,01476 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  |  | 0,92 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия | кВт-ч | 0,7728 |  | 0,0950544 |  |  | 7,96 |  |  | 0,76 |
|  | 14.1.06.04-0001 |  | Клей для приклеивания минеральной ваты | кг | 409 |  | 50,307 | 17,99 | 2,07 | 37,24 |  |  | 1 873,43 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 995,76 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 113,92 |
|  | Пр/812-020.0-2 |  | НР Теплоизоляционные работы | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  |  | 1 091,64 |
|  | Пр/774-020.0 |  | СП Теплоизоляционные работы | % | 55 |  | 55 |  |  |  |  |  | 612,66 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 38 211,87 |  |  | 4 700,06 |
| 21 | ФСБЦ-01.7.15.07-0133 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 180 мм | 10 шт | 6,15 | 1 | 6,15 | 76,43 | 1,5 | 114,65 |  |  | 705,10 |
|  |  |  | Объем=(12,3*5) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705,10 |
| 22 | ФСБЦ-12.2.05.09-0054 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 18-35 кг/м3, теплопроводность при +25 °C не более 0,032 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,2 МПа, прочность при изгибе не менее 0,2 МПа, толщина 50 мм | м3 | 1,353 | 1 | 1,353 | 5 741,72 | 1,48 | 8 497,75 |  |  | 11 497,46 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 497,46 |
| 23 | ГЭСН15-01-062-02 Применительно |  | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя // Облицовка цоколя профлиста по металлическому каркасу | 100 м2 | 0,123 | 1 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=12,3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 13,06137 |  |  |  |  |  | 8 144,55 |
|  | 1-100-36 |  | Средний разряд работы 3,6 | чел.-ч | 106,19 |  | 13,06137 |  |  | 623,56 |  |  | 8 144,55 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112,38 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,07872 |  |  |  |  |  | 58,83 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,27 |  | 0,03321 |  |  | 2 279,69 |  |  | 75,71 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,27 |  | 0,03321 |  |  | 876,89 |  |  | 29,12 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,37 |  | 0,04551 |  |  | 805,73 |  |  | 36,67 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,37 |  | 0,04551 |  |  | 652,79 |  |  | 29,71 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 566,51 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия | кВт-ч | 35,65 |  | 4,38495 |  |  | 7,96 |  |  | 34,90 |
|  | 01.7.15.07-0083 |  | Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 8 мм, длина 100 мм | 100 шт | 7 |  | 0,861 | 248,75 | 1,31 | 325,86 |  |  | 280,57 |
|  | 01.7.15.14-0062 |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 16 мм | 100 шт | 29 |  | 3,567 | 33,36 | 1,31 | 43,70 |  |  | 155,88 |
|  | 07.2.06.03-0116 |  | Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 75х40 мм, толщина стали 0,6 мм | м | 200 |  | 24,6 | 85,93 | 1,02 | 87,65 |  |  | 2 156,19 |
|  | 08.1.02.03-0041 |  | Кронштейн крепежный стальной оцинкованный угловой, размеры 200х50х50 мм, толщина 1,2 мм | шт | 350 |  | 43,05 | 24,48 | 1,84 | 45,04 |  |  | 1 938,97 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 882,27 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 203,38 |
|  | Пр/812-015.0-2 |  | НР Отделочные работы | % | 101 |  | 101 |  |  |  |  |  | 8 285,41 |
|  | Пр/774-015.0 |  | СП Отделочные работы | % | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  | 4 019,66 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 204 775,12 |  |  | 25 187,34 |
| 24 | ФСБЦ-08.3.09.01-0086 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 // окрашенный | м2 | 14,514 | 1 | 14,514 | 424,08 | 0,97 | 411,36 |  |  | 5 970,48 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 970,48 |
| 25 | ФСБЦ-08.3.05.05-1506 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Сталь листовая оцинкованная с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,50 мм, ширина 1250 мм | м2 | 5 | 1 | 5 | 526,27 | 0,83 | 436,80 |  |  | 2 184,00 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 184,00 |
|  |  |  | Итоги по разделу 2 Цоколь : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 646,35 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 236,52 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,21 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,11 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 798,66 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,85 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 148,21 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 982,36 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 236,52 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 372,21 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,11 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 798,66 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 375,30 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 126,56 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,85 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 309,63 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 375,30 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 126,56 |
|  |  |  | Всего по разделу 2 Цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 148,21 |
| Раздел 3. Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ГЭСН08-01-002-01 |  | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,24 |  |  |  |  |  | 3 374,28 |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,78 |  | 6,24 |  |  | 540,75 |  |  | 3 374,28 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,33 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,56 |  |  |  |  |  | 420,13 |
|  | 91.06.05-057 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,56 |  |  | 1 660,16 |  |  | 929,69 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,56 |  |  | 750,23 |  |  | 420,13 |
|  | 91.08.09-024 |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,36 |  | 2,88 |  |  | 24,18 |  |  | 69,64 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74,99 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода | м3 | 0,15 |  | 1,2 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  |  | 74,99 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 868,73 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 794,41 |
|  | Пр/812-008.0-2 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  |  | 4 211,80 |
|  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 2 618,14 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 462,33 |  |  | 11 698,67 |
| 27 | ФСБЦ-02.3.01.02-1114 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Песок природный для строительных работ II класс, очень мелкий | м3 | 8,8 | 1 | 8,8 | 552,44 | 1,77 | 977,82 |  |  | 8 604,82 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 604,82 |
| 28 | ГЭСН08-01-002-02 |  | Устройство основания под фундаменты: щебеночного // под отмостку, толщиной 10 см | м3 | 1,6 | 1 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=16*0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  | 735,42 |
|  | 1-100-22 |  | Средний разряд работы 2,2 | чел.-ч | 0,85 |  | 1,36 |  |  | 540,75 |  |  | 735,42 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201,42 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,112 |  |  |  |  |  | 84,03 |
|  | 91.06.05-057 |  | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т | маш.-ч | 0,07 |  | 0,112 |  |  | 1 660,16 |  |  | 185,94 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,07 |  | 0,112 |  |  | 750,23 |  |  | 84,03 |
|  | 91.08.09-024 |  | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 0,4 |  | 0,64 |  |  | 24,18 |  |  | 15,48 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,00 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода | м3 | 0,15 |  | 0,24 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  |  | 15,00 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 035,87 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 819,45 |
|  | Пр/812-008.0-2 |  | НР Конструкции из кирпича и блоков | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  |  | 909,59 |
|  | Пр/774-008.0 |  | СП Конструкции из кирпича и блоков | % | 69 |  | 69 |  |  |  |  |  | 565,42 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 569,30 |  |  | 2 510,88 |
| 29 | ФСБЦ-02.2.05.04-2008 Сплит-форма Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (4 зона) на 1 квартал 2026 года.xlsx |  | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 2,032 | 1 | 2,032 | 1 839,35 | 2,82 | 5 186,97 |  |  | 10 539,92 |
|  |  |  | Объем=16*0,1*1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 539,92 |
| 30 | ГЭСН06-01-001-01 Применительно |  | Устройство бетонной подготовки // Устройство отмостки | 100 м3 | 0,015 | 1 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объем=1,5 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,025 |  |  |  |  |  | 1 075,28 |
|  | 1-100-20 |  | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 135 |  | 2,025 |  |  | 531,00 |  |  | 1 075,28 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,94 |
|  |  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,2718 |  |  |  |  |  | 237,94 |
|  | 91.05.01-017 |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т | маш.-ч | 18 |  | 0,27 |  |  | 1 341,49 |  |  | 362,20 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 18 |  | 0,27 |  |  | 876,89 |  |  | 236,76 |
|  | 91.07.04-002 |  | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,93 |  | 0,08895 | 8,54 | 1,7 | 14,52 |  |  | 1,29 |
|  | 91.14.02-001 |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0018 |  |  | 805,73 |  |  | 1,45 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0018 |  |  | 652,79 |  |  | 1,18 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,50 |
|  | 01.7.03.01-0001 |  | Вода | м3 | 1,75 |  | 0,02625 | 35,71 | 1,75 | 62,49 |  |  | 1,64 |
|  | 01.7.07.12-0024 |  | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм | м2 | 250 |  | 3,75 | 12,83 | 1,14 | 14,63 |  |  | 54,86 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 734,66 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313,22 |
|  | Пр/812-006.0-2 |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  |  | 1 352,62 |
|  | Пр/774-006.0 |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  |  | 761,67 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 256 596,67 |  |  | 3 848,95 |
| 31 | прайс-лист |  | Бетон В15 | м3 | 1,53 | 1 | 1,53 |  |  | 9 754,10 |  |  | 14 923,77 |
|  |  |  | Цена=11900,00/1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 923,77 |
|  |  |  | Итоги по разделу 3 Отмостка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 707,77 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 184,98 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565,69 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,10 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 215,00 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 127,01 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 184,98 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 565,69 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,10 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 215,00 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 474,01 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 945,23 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 927,08 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 474,01 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 945,23 |
|  |  |  | Всего по разделу 3 Отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 127,01 |
|  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540 829,02 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 202,29 |
|  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 921,60 |
|  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 293,75 |
|  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 250,46 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,92 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 845 366,42 |
|  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844 205,50 |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 202,29 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 921,60 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 293,75 |
|  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 315 250,46 |
|  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 015,98 |
|  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 521,42 |
|  |  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 160,92 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197 496,04 |
|  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 015,98 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 521,42 |
|  |  |  | НДС 22% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |