Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на  выполнение работ  по ремонту охранной системы контрольно - пропускного пункта МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №5" в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                     ул. Садовая 1Б.

Срок выполнения работ:

-  начало: с даты заключения муниципального контракта;

-  окончание: 15.08.2025.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Вместе с товаром Подрядчик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее 12 (двенадцати) календарных месяцев с даты оформления документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты выполненных работ, материалов, изделий, конструкций, комплектующих изделий, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

Требования к безопасности при выполнении работ:

Выполняемые работы, технология и методы их производства, используемые материалы соответствуют установленным общим правилам и нормам.

Подрядчик обеспечивает на объекте наличие достаточного количества специалистов, согласовывает с Заказчиком список занятых работников.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Подрядчик должен соблюдать необходимые мероприятий по технике безопасности и охране объекта, в том числе СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», правилами производства, санитарными и другими нормами и правилами Российской Федерации.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

На период выполнения работ Подрядчик обеспечивает надлежащую охрану материалов, изделий, оборудования и другого принадлежащего ему имущества.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Требования к применяемым материалам при выполнении работ:

| № п\п | Наименование товара | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Турникет-трипод | Турникет – трипод Пропускная способность до 30 человек/м Диапазон рабочих температур от -20 до +60 °C Относительная влажность от 10 до 90% |
| 2 | Видеокамера IP | Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп (2592x1920) @25fps, чувствительность: 0.003Лк (F1.6), режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8-8 мм (мотор-зум), поддержка кодеков H.264/H.264+/H.265/H.265+, real WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, Defog, двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон, аудиовход/выход), тревожные вход/выход, слот для MicroSD до 128 Гб, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP67, TVS 4000V, ИК-подсветка до 40 м. |
| 3 | Видеокамера IP | Уличная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.8" CMOS, разрешение 5Мп (2592x1920) @25fps, чувствительность: 0.002Лк (F1.3), режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.7-13.5 мм (мотор-зум), поддержка кодеков H.264/H.264+/H.265/H.265+, real WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, Defog, двусторонний аудиоканал (встроенный микрофон, аудиовход/выход), тревожные вход/выход, слот для MicroSD до 128 Гб, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP66, IK10, TVS 4000V, ИК-подсветка до 30 м. |

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение работ по ремонту охранной системы контрольно- пропускного пункта МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Охранная система КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм10-10-001-02 применительно | Камеры видеонаблюдения: наружная// Демонтаж камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,7248 |  |  |  |  | 1 202,73 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,06 | 0,7 | 0,0042 |  |  | 455,52 |  | 1,91 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 12,29 | 0,7 | 0,8603 |  |  | 643,58 |  | 553,67 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 12,29 | 0,7 | 0,8603 |  |  | 752,24 |  | 647,15 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,04 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0014 |  |  |  |  | 0,78 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 | 0,7 | 0,0014 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,04 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 | 0,7 | 0,0014 |  |  | 560,00 |  | 0,78 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,68 | 0 | 0 |  |  | 6,86 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0,4 | 0 | 0 | 170,67 | 1,39 | 237,23 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0,4 | 0 | 0 | 224,80 | 1,39 | 312,47 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 204,55 |
| 1.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 24,05 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 203,51 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 095,19 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 553,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 28 774,00 |  | 2 877,40 |
| 2 | ГЭСНм10-10-001-01 применительно | Камеры видеонаблюдения: внутренняя// Демонтаж камеры видеонаблюдения: внутренняя | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,0619 |  |  |  |  | 740,26 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,05 | 0,7 | 0,0035 |  |  | 455,52 |  | 1,59 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 7,56 | 0,7 | 0,5292 |  |  | 643,58 |  | 340,58 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 7,56 | 0,7 | 0,5292 |  |  | 752,24 |  | 398,09 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0007 |  |  |  |  | 0,39 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 | 0,7 | 0,0007 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,52 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 | 0,7 | 0,0007 |  |  | 560,00 |  | 0,39 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,68 | 0 | 0 |  |  | 6,86 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0,4 | 0 | 0 | 170,67 | 1,39 | 237,23 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0,4 | 0 | 0 | 224,80 | 1,39 | 312,47 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 741,17 |
| 2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 14,81 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 740,65 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 673,99 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 340,70 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 17 706,70 |  | 1 770,67 |
| 3 | ГЭСНм08-03-573-04 применительно | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм// Демонтаж эл.щитка | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,442 |  |  |  |  | 831,63 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2,06 | 0,7 | 1,442 |  |  | 576,72 |  | 831,63 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 204,43 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,217 |  |  |  |  | 129,59 |
|  | 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок | маш.-ч | 0,19 | 0,7 | 0,133 | 10,23 | 1,57 | 16,06 |  | 2,14 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 | 0,7 | 0,042 |  |  | 2 203,38 |  | 92,54 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 | 0,7 | 0,042 |  |  | 752,24 |  | 31,59 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,7 | 0,042 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 31,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 | 0,7 | 0,042 |  |  | 560,00 |  | 23,52 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,61 | 0,7 | 0,427 |  |  | 32,98 |  | 14,08 |
|  | 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин | маш.-ч | 0,19 | 0,7 | 0,133 |  |  | 483,93 |  | 64,36 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,19 | 0,7 | 0,133 |  |  | 560,00 |  | 74,48 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,1 | 0 | 0 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,00 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,1 | 0 | 0 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 0,00 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 | 0 | 0 | 79,88 | 1,61 | 128,61 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 165,65 |
| 3.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 16,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,22 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 942,00 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 490,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 614,50 |  | 2 614,50 |
| 4 | ГЭСН33-04-017-02 применительно | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: без использования автогидроподъемника | 1000 м | 0,035 | 1 | 0,035 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=35 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.83_т.2_стр.5_стб.3 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,24425 |  |  |  |  | 681,31 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 1 | 0,6 | 0,021 |  |  | 455,52 |  | 9,57 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда | чел.-ч | 29,35 | 0,6 | 0,61635 |  |  | 497,31 |  | 306,52 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда | чел.-ч | 14,45 | 0,6 | 0,30345 |  |  | 560,00 |  | 169,93 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 14,45 | 0,6 | 0,30345 |  |  | 643,58 |  | 195,29 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,61 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,04515 |  |  |  |  | 28,32 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,75 | 0,6 | 0,01575 |  |  | 2 203,38 |  | 34,70 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,75 | 0,6 | 0,01575 |  |  | 752,24 |  | 11,85 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 0,81 | 0,6 | 0,01701 | 11,45 | 1,69 | 19,35 |  | 0,33 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,59 | 0,6 | 0,01239 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 9,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,59 | 0,6 | 0,01239 |  |  | 560,00 |  | 6,94 |
|  | 91.17.04-544 | Генераторы бензиновые портативные, мощность до 6 кВт | маш.-ч | 0,81 | 0,6 | 0,01701 |  |  | 196,35 |  | 3,34 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,81 | 0,6 | 0,01701 |  |  | 560,00 |  | 9,53 |
| П,Н | 20.1.01.01 | Комплект линейной арматуры для крепления СИП-2 на опоре ВЛИ | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 20.1.01.11 | Комплект линейной арматуры для устройства заземлений на опорах ВЛИ | шт | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| П,Н | 21.2.01.01 | Провода самонесущие изолированные для ВЛИ | 1000 м | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,24 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 709,63 |
|  | Пр/812-027.0-2 | НР Линии электропередачи | % | 104 |  | 104 |  |  |  |  | 738,02 |
|  | Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи | % | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 425,78 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 54 886,86 |  | 1 921,04 |
| 5 | ГЭСНр67-01-004-01 | Демонтаж: выключателей, розеток// Демонтаж розеток | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,1168 |  |  |  |  | 53,20 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 5,84 |  | 0,1168 |  |  | 455,52 |  | 53,20 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,20 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,20 |
|  | Пр/812-101.0-2 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 48,94 |
|  | Пр/774-101.0 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) | % | 48 |  | 48 |  |  |  |  | 25,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 384,00 |  | 127,68 |
| 6 | ГЭСНм10-10-005-02 применительно | Турникет роторный: полуростовой// Демонтаж турникета двойного | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 571/пр_2022_п.84_т.3_стр.1_стб.3 | Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,324 |  |  |  |  | 1 476,25 |
|  | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 3,32 | 0,7 | 2,324 |  |  | 635,22 |  | 1 476,25 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,585 | 0 | 0 |  |  | 6,86 |  | 0,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 476,25 |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  | 0,7 | 29,53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 476,25 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 343,39 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 679,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 528,25 |  | 3 528,25 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСНм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,36 |  |  |  |  | 1 881,60 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,84 |  | 3,36 |  |  | 560,00 |  | 1 881,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,41 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 |  | 0,0008 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 0,42 |
|  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | т | 0,0001 |  | 0,0004 | 110 308,96 | 1,39 | 153 329,45 |  | 61,33 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,002 |  | 0,008 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 11,66 |
|  | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА | кг | 0,01 |  | 0,04 | 303,48 | 1,54 | 467,36 |  | 18,69 |
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм | кг | 0,00142 |  | 0,00568 | 189,97 | 1,21 | 229,86 |  | 1,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975,01 |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 37,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,60 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 712,26 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 865,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 147,61 |  | 4 590,44 |
| 7.1 О | ФСБЦ-61.2.01.06-0002 применительно | Извещатели охранные магнитоконтактные адресные для работы с контроллером, питание по двухпроводной линии связи, расстояние срабатывания 25 мм, IP41, размеры блока обработки 45х13х10 мм, размеры магнита 45х13х10 мм (Извещатель охранный магнитоконтактный адресный С2000-СМК) | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 | 7 695,19 | 1,07 | 8 233,85 |  | 3 293,54 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 293,54 |
| 8 | ГЭСНм10-08-003-02 | Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,8 |  |  |  |  | 6 409,04 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 3,6 |  | 10,8 |  |  | 593,43 |  | 6 409,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,62 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0006 |  | 0,0018 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 0,95 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0468 |  | 0,1404 |  |  | 6,86 |  | 0,96 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,02 |  | 0,06 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 81,57 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00002 |  | 0,00006 | 4 338,27 | 1,62 | 7 028,00 |  | 0,42 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,01 |  | 0,03 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 43,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 536,66 |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 128,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 409,04 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 832,23 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 948,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 148,41 |  | 15 445,23 |
| 8.1 О | ФСБЦ-61.2.01.01-0057 применительно | Извещатель охранный звуковой поверхностный адресный, дальность действия не менее 9 м, в системе занимает один адрес, IP41 (Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный С2000-СТ) | шт | 3 | 1 | 3 | 1 722,12 | 1,07 | 1 842,67 |  | 5 528,01 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 528,01 |
| 9 | ГЭСНм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 17,28 |  |  |  |  | 9 676,80 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 5,76 |  | 17,28 |  |  | 560,00 |  | 9 676,80 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 169,78 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0012 |  | 0,0036 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 1,89 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0676 |  | 0,2028 |  |  | 6,86 |  | 1,39 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,03 |  | 0,09 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 122,36 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00002 |  | 0,00006 | 4 338,27 | 1,62 | 7 028,00 |  | 0,42 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,01 |  | 0,03 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 43,72 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 846,58 |
| 9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 193,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 676,80 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 8 805,89 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 4 451,33 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 7 765,78 |  | 23 297,34 |
| 9.1 О | ФСБЦ-61.2.01.07-0024 применительно | Извещатель охранный оптико-электронный объемный пассивный адресный, дальность действия не более 12 м, в системе занимает один адрес, IP41 (Извещатель охранный объемный оптико-электронный адресный С2000-ИК) | шт | 3 | 1 | 3 | 1 737,56 | 1,07 | 1 859,19 |  | 5 577,57 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 577,57 |
| 10 | ГЭСНм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,36 |  |  |  |  | 1 881,60 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 1,68 |  | 3,36 |  |  | 560,00 |  | 1 881,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,94 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0005 |  | 0,001 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 0,53 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,1664 |  |  | 6,86 |  | 1,14 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,025 |  | 0,05 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 67,98 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00001 |  | 0,00002 | 4 338,27 | 1,62 | 7 028,00 |  | 0,14 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,01 |  | 0,02 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 29,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 980,54 |
| 10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 37,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,60 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 712,26 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 865,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 297,99 |  | 4 595,97 |
| 10.1 О | ФСБЦ-61.2.02.01-0103 применительно | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый с базовым основанием и настраиваемой чувствительностью в диапазоне от 0,05 до 0,2 дБ/м, в системе занимает один адрес, IP40, диаметр извещателя с базовым основанием 94 мм, высота извещателя с базовым основанием 45 мм (Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А) | шт | 2 | 1 | 2 | 1 190,81 | 1,07 | 1 274,17 |  | 2 548,34 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 548,34 |
| 10.2 | ФСБЦ-22.1.02.05-0021 | Устройства монтажные для крепления в подвесной потолок извещателей ДИП-34А и С2000-ИП | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 | 10 323,19 | 1,84 | 18 994,67 |  | 379,89 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,89 |
| 11 | ГЭСНм08-03-531-02 | Пускатель ручной общего назначения на ток до 25 А отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2 |  |  |  |  | 1 153,44 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 2 |  | 2 |  |  | 576,72 |  | 1 153,44 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,56 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0,108 |  | 0,108 |  |  | 32,98 |  | 3,56 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 415,25 |
|  | 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический | кг | 0,006 |  | 0,006 | 150,04 | 1,61 | 241,56 |  | 1,45 |
|  | 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм | кг | 0,001 |  | 0,001 | 187,38 | 0,99 | 185,51 |  | 0,19 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0208 |  | 0,0208 |  |  | 6,86 |  | 0,14 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 1 |  | 1 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  | 5,81 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,07 |  | 0,07 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 11,33 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,025 |  | 0,025 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 5,29 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 0,007 |  | 0,007 | 41,71 | 1,39 | 57,98 |  | 0,41 |
|  | 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные | кг | 0,001 |  | 0,001 | 395,65 | 1,43 | 565,78 |  | 0,57 |
|  | 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката | т | 0,002 |  | 0,002 | 105 278,81 | 1,28 | 134 756,88 |  | 269,51 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,047 |  | 0,047 | 79,88 | 1,61 | 128,61 |  | 6,04 |
|  | 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 | кг | 0,006 |  | 0,006 | 157,44 | 1,22 | 192,08 |  | 1,15 |
|  | 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | 10 шт | 0,1 |  | 0,1 | 944,69 | 1,2 | 1 133,63 |  | 113,36 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 572,25 |
| 11.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 23,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 153,44 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 130,37 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 588,25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 313,94 |  | 3 313,94 |
| 11.1 О | ФСБЦ-61.2.02.03-0043 применительно | Извещатель пожарный ручной электроконтактный адресный с встроенным изолятором короткого замыкания, ток потребления от адресной линии связи не более 0,7 мА, в системе занимает один адрес, IP41 (Извещатель пожарный ручной адресный электроконтактный ИПР-3АМ) | шт | 1 | 1 | 1 | 969,54 | 1,07 | 1 037,41 |  | 1 037,41 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 037,41 |
| 12 | ГЭСНм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,52 |  |  |  |  | 299,89 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 0,52 |  | 0,52 |  |  | 576,72 |  | 299,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,55 |
|  | 01.7.15.03-0031 | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм | кг | 0,035 |  | 0,035 | 154,58 | 1,21 | 187,04 |  | 6,55 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 306,44 |
| 12.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 6,00 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,89 |
|  | Пр/812-053.0-2 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 272,90 |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 137,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 723,29 |  | 723,29 |
| 12.1 О | Прайс-лист | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 3 505,83 | 1,04236 (1,03*1,012) | 3 654,34 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=4207,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 654,34 |
| 13 | ГЭСНм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,6 |  |  |  |  | 5 616,67 |
|  | 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 | чел.-ч | 4,8 |  | 9,6 |  |  | 585,07 |  | 5 616,67 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,49 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,003 |  | 0,006 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 3,15 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0832 |  | 0,1664 |  |  | 6,86 |  | 1,14 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,04 |  | 0,08 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 108,76 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,03 |  | 0,06 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 87,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 817,16 |
| 13.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 112,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 616,67 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 111,17 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 583,67 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 812,17 |  | 13 624,33 |
| 13.1 О | Прайс-лист | Релейный блок С2000 СП1 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 752,50 | 1,04236 (1,03*1,012) | 5 738,19 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=3303,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 738,19 |
| 14 | ГЭСНм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 11,4 |  |  |  |  | 6 860,41 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 5,7 |  | 11,4 |  |  | 601,79 |  | 6 860,41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 113,40 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0014 |  | 0,0028 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 1,47 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0676 |  | 0,1352 |  |  | 6,86 |  | 0,93 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,03 |  | 0,06 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 81,57 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00002 |  | 0,00004 | 4 338,27 | 1,62 | 7 028,00 |  | 0,28 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,01 |  | 0,02 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 29,15 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 973,81 |
| 14.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 137,21 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 860,41 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 6 242,97 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 3 155,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 8 254,89 |  | 16 509,78 |
| 14.1 О | Прайс-лист | Контроллер доступа С2000-2 | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 5 046,60 | 1,04236 (1,03*1,012) | 10 520,75 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=6055,92/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 520,75 |
| 15 | ГЭСНм08-03-593-10 | Световые настенные указатели | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,5712 |  |  |  |  | 906,14 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 78,56 |  | 1,5712 |  |  | 576,72 |  | 906,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,79 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,008 |  |  |  |  | 5,25 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,004 |  |  | 2 203,38 |  | 8,81 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,004 |  |  | 752,24 |  | 3,01 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,004 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 2,98 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,004 |  |  | 560,00 |  | 2,24 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,43 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 17,5 |  | 0,35 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  | 2,03 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 4,08 |  | 0,0816 | 41,71 | 1,39 | 57,98 |  | 4,73 |
|  | 21.2.01.02-0141 | Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи М 4 | т | 0,00153 |  | 0,0000306 | 948 687,13 | 1,16 | 1 100 477,07 |  | 33,67 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 963,61 |
| 15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 18,12 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 911,39 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 893,16 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 464,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 116 985,00 |  | 2 339,70 |
| 15.1 О | ФСБЦ-61.2.04.07-0023 | Оповещатель охранно-пожарный световой адресный, надпись «ВЫХОД», фон зеленый, надпись белая, ток потребления от адресной линии связи не более 2,21 мА, в системе занимает один адрес, IP41 | шт | 2 | 1 | 2 | 1 258,01 | 1,07 | 1 346,07 |  | 2 692,14 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 692,14 |
| 16 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,708 |  |  |  |  | 396,48 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 35,4 |  | 0,708 |  |  | 560,00 |  | 396,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0022 |  |  |  |  | 1,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0022 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0022 |  |  | 560,00 |  | 1,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,32 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,98 |  | 0,1196 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 25,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,67 |
| 16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,71 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 389,76 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 202,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 51 259,50 |  | 1 025,19 |
| 16.1 О | ФСБЦ-61.2.04.05-0004 применительно | Оповещатель охранно-пожарный звуковой, уровень звукового давления 103 дБ, IP 42, размеры 119х104х38 мм (Оповещатель охранно-пожарный звуковой Свирель-12) | шт | 2 | 1 | 2 | 585,43 | 1,07 | 626,41 |  | 1 252,82 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 252,82 |
| 17 | ГЭСНм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | шт | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,8 |  |  |  |  | 6 409,04 |
|  | 1-100-44 | Средний разряд работы 4,4 | чел.-ч | 3,6 |  | 10,8 |  |  | 593,43 |  | 6 409,04 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 214,13 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0016 |  | 0,0048 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 2,52 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0676 |  | 0,2028 |  |  | 6,86 |  | 1,39 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,03 |  | 0,09 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 122,36 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00002 |  | 0,00006 | 4 338,27 | 1,62 | 7 028,00 |  | 0,42 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,02 |  | 0,06 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 87,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 623,17 |
| 17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 128,18 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 409,04 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 832,23 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 948,16 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 177,25 |  | 15 531,74 |
| 17.1 О | ФСБЦ-62.4.02.03-0037 применительно | Источник вторичного электропитания резервированный адресный для двух аккумуляторных батарей, емкость аккумуляторной батареи 17 А.ч, выходное напряжение источника при работе от сети 13,3-13,8 В, выходное напряжение источника при работе от аккумуляторной батареи 9,4-13,5 В, напряжение питания от сети переменного тока 140-265 В, мощность, потребляемая от сети переменного тока не более 110 Вт, максимальный ток нагрузки, обеспечиваемый источником не более 5 А, IP20 (РИП-12 исп.05(РИП-12-8/17М1) Резервированный источник питания) | шт | 2 | 1 | 2 | 10 237,26 | 0,87 | 8 906,42 |  | 17 812,84 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 812,84 |
| 17.2 О | Прайс-лист | Аккумуляторная батарея АКБ 12В 17 Ач | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 4 712,50 | 1,04236 (1,03*1,012) | 9 824,24 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5655,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 824,24 |
| 18 | ГЭСНм10-10-005-02 | Турникет роторный: полуростовой | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,64 |  |  |  |  | 4 217,86 |
|  | 1-100-49 | Средний разряд работы 4,9 | чел.-ч | 3,32 |  | 6,64 |  |  | 635,22 |  | 4 217,86 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,03 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,585 |  | 1,17 |  |  | 6,86 |  | 8,03 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 225,89 |
| 18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 84,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 217,86 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 3 838,25 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 940,22 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 044,36 |  | 10 088,72 |
| 18.1 О | Прайс-лист | С2000-УТ-114 Турникет-трипод | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 79 413,33 | 1,04236 (1,03*1,012) | 165 554,56 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=95296,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 165 554,56 |
| 19 | ГЭСНм08-01-081-04 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0,02 | 1 | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,708 |  |  |  |  | 396,48 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 35,4 |  | 0,708 |  |  | 560,00 |  | 396,48 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0022 |  |  |  |  | 1,23 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0022 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,64 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0022 |  |  | 560,00 |  | 1,23 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,32 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,98 |  | 0,1196 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 25,32 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 424,67 |
| 19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 7,93 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,71 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 389,76 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 202,83 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 51 259,50 |  | 1 025,19 |
| 19.1 О | Прайс-лист | Считыватель бесконтактный Proxy-5AG | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 4 572,10 | 1,04236 (1,03*1,012) | 9 531,55 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=5486,52/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 531,55 |
| 20 | ГЭСНм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,6 |  |  |  |  | 5 777,18 |
|  | 1-100-45 | Средний разряд работы 4,5 | чел.-ч | 2,4 |  | 9,6 |  |  | 601,79 |  | 5 777,18 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,50 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0016 |  | 0,0064 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 3,36 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,0676 |  | 0,2704 |  |  | 6,86 |  | 1,85 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0,03 |  | 0,12 | 978,09 | 1,39 | 1 359,55 |  | 163,15 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0,00002 |  | 0,00008 | 4 338,27 | 1,62 | 7 028,00 |  | 0,56 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,02 |  | 0,08 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 116,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 062,68 |
| 20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 115,54 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 777,18 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 5 257,23 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 657,50 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 3 523,24 |  | 14 092,95 |
| 20.1 О | Прайс-лист | С2000 АР2 исп.02 (С2000 АР-2) Адресный расширитель | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 769,60 | 1,04236 (1,03*1,012) | 3 208,80 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=923,52/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 208,80 |
| 21 | ГЭСНм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,36 |  |  |  |  | 1 881,60 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 0,84 |  | 3,36 |  |  | 560,00 |  | 1 881,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 93,41 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0,0002 |  | 0,0008 | 284,15 | 1,85 | 525,68 |  | 0,42 |
|  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | т | 0,0001 |  | 0,0004 | 110 308,96 | 1,39 | 153 329,45 |  | 61,33 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0,002 |  | 0,008 | 899,56 | 1,62 | 1 457,29 |  | 11,66 |
|  | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА | кг | 0,01 |  | 0,04 | 303,48 | 1,54 | 467,36 |  | 18,69 |
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм | кг | 0,00142 |  | 0,00568 | 189,97 | 1,21 | 229,86 |  | 1,31 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 975,01 |
| 21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 37,63 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 881,60 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 712,26 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 865,54 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 147,61 |  | 4 590,44 |
| 21.1 О | Прайс-лист | Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-26 исп.00 | шт | 4 | 1 | 4 |  |  | 348,33 | 1,04236 (1,03*1,012) | 1 452,34 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=418,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 452,34 |
| 22 | ГЭСНм10-10-007-02 | Монтаж видеодомофона | 10 шт | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 9,124 |  |  |  |  | 5 185,72 |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 | чел.-ч | 45,62 |  | 9,124 |  |  | 568,36 |  | 5 185,72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 1,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,002 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002 |  |  | 560,00 |  | 1,12 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 188,33 |
| 22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 103,71 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 186,84 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 4 720,02 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 2 385,95 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 61 990,05 |  | 12 398,01 |
| 22.1 О | Прайс-лист | HD SE ВИДЕОДОМОФОН | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 7 702,50 | 1,04236 (1,03*1,012) | 16 057,56 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=9243,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 057,56 |
| 22.2 О | Прайс-лист | Вызывная панель Triniti HD | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 5 833,33 | 1,04236 (1,03*1,012) | 12 160,86 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=7000,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 160,86 |
| 22.3 О | Прайс-лист | 300М кнопка выхода | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 666,67 | 1,04236 (1,03*1,012) | 1 389,82 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=800,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 389,82 |
| 22.4 О | Прайс-лист | Замок электромагнитный М1-300 с уголком |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 433,33 | 1,04236 (1,03*1,012) | 5 072,81 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=2920,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 072,81 |
| 23 | ГЭСНм10-10-001-01 | Камеры видеонаблюдения: внутренняя | 10 шт | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,551 |  |  |  |  | 3 172,55 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,05 |  | 0,015 |  |  | 455,52 |  | 6,83 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 7,56 |  | 2,268 |  |  | 643,58 |  | 1 459,64 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 7,56 |  | 2,268 |  |  | 752,24 |  | 1 706,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,003 |  |  |  |  | 1,68 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,003 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 2,24 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,003 |  |  | 560,00 |  | 1,68 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,37 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,68 |  | 0,204 |  |  | 6,86 |  | 1,40 |
|  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,12 | 170,67 | 1,39 | 237,23 |  | 28,47 |
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,12 | 224,80 | 1,39 | 312,47 |  | 37,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 243,84 |
| 23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 63,45 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 174,23 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 888,55 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 460,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 519,97 |  | 7 655,99 |
| 23.1 | Прайс-лист | Видеокамера купольная IP | шт | 3 | 1 | 3 |  |  | 24 525,00 | 1,04236 (1,03*1,012) | 76 691,64 |
|  |  | (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=29430,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 691,64 |
| 24 | ГЭСНм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: наружная | 10 шт | 0,1 | 1 | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,464 |  |  |  |  | 1 718,19 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда | чел.-ч | 0,06 |  | 0,006 |  |  | 455,52 |  | 2,73 |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда | чел.-ч | 12,29 |  | 1,229 |  |  | 643,58 |  | 790,96 |
|  | 2-100-06 | Рабочий 6 разряда | чел.-ч | 12,29 |  | 1,229 |  |  | 752,24 |  | 924,50 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,49 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 1,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,002 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,49 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,002 |  |  | 560,00 |  | 1,12 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,46 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,68 |  | 0,068 |  |  | 6,86 |  | 0,47 |
|  | 01.7.15.07-0007 | Дюбели пластмассовые, диаметр 14 мм, длина 70 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,04 | 170,67 | 1,39 | 237,23 |  | 9,49 |
|  | 01.7.15.14-1054 | Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,2 мм, длина 60 мм | 100 шт | 0,4 |  | 0,04 | 224,80 | 1,39 | 312,47 |  | 12,50 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,26 |
| 24.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 34,36 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 719,31 |
|  | Пр/812-051.1-2 | НР Прокладка и монтаж сетей связи | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 1 564,57 |
|  | Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 790,88 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 41 330,70 |  | 4 133,07 |
| 24.1 | Прайс-лист | Видеокамера уличная IP | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 27 366,67 | 1,04236 (1,03*1,012) | 28 525,92 |
|  |  | (Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=32840,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 525,92 |
| 25 | ГЭСНм08-01-081-05 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: многопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт | 0,01 | 1 | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,4002 |  |  |  |  | 224,11 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 | чел.-ч | 40,02 |  | 0,4002 |  |  | 560,00 |  | 224,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0011 |  |  |  |  | 0,62 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,11 |  | 0,0011 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 0,82 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,11 |  | 0,0011 |  |  | 560,00 |  | 0,62 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,66 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 5,98 |  | 0,0598 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 12,66 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 238,21 |
| 25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 4,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,73 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 220,24 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 114,61 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 57 754,00 |  | 577,54 |
| 25.1 О | Прайс-лист | Устройство разблокировки двери с восстанавливаемой вставкой |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 958,33 | 1,04236 (1,03*1,012) | 998,92 |
|  |  | (Оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Цена=1150,00/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,92 |
| 26 | ГЭСН27-12-010-03 применительно | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (c сохранением материала) | 100 м3 | 0,0247625 | 1 | 0,0247625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,5*2,75*0,17+(3*1*0,14)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,2685829 |  |  |  |  | 609,68 |
|  | 1-100-26 | Средний разряд работы 2,6 | чел.-ч | 51,23 |  | 1,2685829 |  |  | 480,60 |  | 609,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 567,71 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,0407678 |  |  |  |  | 685,38 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,25 |  | 0,0061906 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 20,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,25 |  | 0,0061906 |  |  | 752,24 |  | 4,66 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 21,29 |  | 0,5271936 |  |  | 2 203,38 |  | 1 161,61 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 21,29 |  | 0,5271936 |  |  | 752,24 |  | 396,58 |
|  | 91.13.01-038 | Машины поливомоечные, вместимость цистерны 6 м3 | маш.-ч | 0,32 |  | 0,007924 | 1 043,14 | 1,59 | 1 658,59 |  | 13,14 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,32 |  | 0,007924 |  |  | 560,00 |  | 4,44 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 20,17 |  | 0,4994596 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 372,38 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 20,17 |  | 0,4994596 |  |  | 560,00 |  | 279,70 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 862,77 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 295,06 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 1 916,69 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 1 735,38 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 263 092,98 |  | 6 514,84 |
| 27 | ГЭСН27-12-010-01 применительно | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (материал от демонтажа) | 100 м3 | 0,0247625 | 1 | 0,0247625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(3,5*2,75*0,17+(3*1*0,14)*2) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,8597309 |  |  |  |  | 1 887,22 |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 | чел.-ч | 155,87 |  | 3,8597309 |  |  | 488,95 |  | 1 887,22 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 186,95 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,984557 |  |  |  |  | 740,16 |
|  | 91.01.02-004 | Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0,66 |  | 0,0163433 | 1 933,00 | 1,72 | 3 324,76 |  | 54,34 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,66 |  | 0,0163433 |  |  | 752,24 |  | 12,29 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 38,93 |  | 0,9640041 |  |  | 2 203,38 |  | 2 124,07 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 38,93 |  | 0,9640041 |  |  | 752,24 |  | 725,16 |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т | маш.-ч | 0,17 |  | 0,0042096 |  |  | 2 028,54 |  | 8,54 |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 | чел.-ч | 0,17 |  | 0,0042096 |  |  | 643,58 |  | 2,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний | м3 | 2,53 |  | 0,0626491 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| П,Н | 05.1.01.13 | Плиты сборные железобетонные | м3 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 814,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 627,38 |
|  | Пр/812-021.0-2 | НР Автомобильные дороги | % | 148 |  | 148 |  |  |  |  | 3 888,52 |
|  | Пр/774-021.0 | СП Автомобильные дороги | % | 134 |  | 134 |  |  |  |  | 3 520,69 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 493 631,10 |  | 12 223,54 |
| 28 | ГЭСН01-02-057-01 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,14 | 1 | 0,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(50*0,7*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 16,52 |  |  |  |  | 7 525,19 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 | чел.-ч | 118 |  | 16,52 |  |  | 455,52 |  | 7 525,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 525,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 525,19 |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 6 772,67 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 3 010,08 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 123 628,14 |  | 17 307,94 |
| 29 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,65 |  |  |  |  | 1 450,77 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 5,3 |  | 2,65 |  |  | 547,46 |  | 1 450,77 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,84 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 1,95 |  |  |  |  | 1 092,00 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 3,9 |  | 1,95 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1 453,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 3,9 |  | 1,95 |  |  | 560,00 |  | 1 092,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 996,61 |
| 29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 29,02 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 542,77 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2 491,91 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 296,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 15 628,70 |  | 7 814,35 |
| 29.1 | ФСБЦ-02.3.01.02-1116 | Песок природный для строительных работ II класс, мелкий | м3 | 2,2 | 1 | 2,2 |  |  | 923,93 |  | 2 032,65 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50*0,1*0,4*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 032,65 |
| 30 | ГЭСНм08-02-143-05 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: лентой сигнальной | 100 м | 0,5 | 1 | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 0,24 |  |  |  |  | 112,33 |
|  | 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 | чел.-ч | 0,48 |  | 0,24 |  |  | 468,06 |  | 112,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,46 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 5,60 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,01 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 7,46 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,01 |  |  | 560,00 |  | 5,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 125,39 |
| 30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2,25 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 117,93 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 115,57 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 60,14 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 606,70 |  | 303,35 |
| 30.1 | ФСБЦ-01.7.06.08-0011 | Лента сигнальная полиэтиленовая ЛСЭ-150, длина 100 м, ширина 150 мм | шт | 0,5 | 1 | 0,5 | 358,10 | 1,75 | 626,68 |  | 313,34 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 313,34 |
| 31 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,12 | 1 | 0,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(50*0,6*0,4) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 10,62 |  |  |  |  | 4 637,97 |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 | чел.-ч | 88,5 |  | 10,62 |  |  | 436,72 |  | 4 637,97 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 637,97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 637,97 |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 4 174,17 |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом | % | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 1 855,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 88 894,42 |  | 10 667,33 |
| 32 | ГЭСНм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 5,6 | 1 | 5,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(230+50+50+230) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 15,792 |  |  |  |  | 8 645,49 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 2,82 |  | 15,792 |  |  | 547,46 |  | 8 645,49 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,112 |  |  |  |  | 73,49 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,056 |  |  | 2 203,38 |  | 123,39 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,056 |  |  | 752,24 |  | 42,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,056 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 41,75 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,056 |  |  | 560,00 |  | 31,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 654,48 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13,33 |  | 74,648 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  | 433,70 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,5 |  | 2,8 | 37,71 | 1,75 | 65,99 |  | 184,77 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,05 |  | 0,28 | 79,88 | 1,61 | 128,61 |  | 36,01 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 538,60 |
| 32.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 172,91 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 718,98 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 8 544,60 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4 446,68 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 4 054,07 |  | 22 702,79 |
| 32.1 | ФСБЦ-21.1.04.01-0009 применительно | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм (Кабель витая пара ParLan F/UTP Cat5e PVCLS нг(A)-LSLTx 4х2х0,52) | 1000 м | 0,23 | 1 | 0,23 | 46 282,75 | 1,25 | 57 853,44 |  | 13 306,29 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=230 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 306,29 |
| 32.2 | ФСБЦ-21.1.08.01-0131 применительно | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,5 (Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,13 мм) | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 | 18 097,09 | 1,14 | 20 630,68 |  | 1 031,53 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 031,53 |
| 32.3 | ФСБЦ-21.1.08.01-0132 применительно | Кабель парной скрутки КПСЭнг(A)-FRHF 1х2х0,75 (Кабель огнестойкий КСРВнг(А)-FRLSLTx 1х2х1,38 мм) | 1000 м | 0,05 | 1 | 0,05 | 24 087,07 | 1,14 | 27 459,26 |  | 1 372,96 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=50 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 372,96 |
| 32.4 | ФСБЦ-21.1.04.01-0009 применительно | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм (Витая пара PVC/PEtr 4х2х0.52) | 1000 м | 0,23 | 1 | 0,23 | 46 282,75 | 1,25 | 57 853,44 |  | 13 306,29 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=230 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 306,29 |
| 33 | ГЭСНм08-02-231-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 50 мм | 100 м | 0,7 | 1 | 0,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,094 |  |  |  |  | 1 386,11 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 4,42 |  | 3,094 |  |  | 448,00 |  | 1 386,11 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,44 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,014 |  |  |  |  | 7,84 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,02 |  | 0,014 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 10,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,02 |  | 0,014 |  |  | 560,00 |  | 7,84 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 404,39 |
| 33.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 27,72 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 393,95 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 366,07 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 710,91 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 012,99 |  | 3 509,09 |
| 33.1 | ФСБЦ-20.2.12.03-0001 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 50 мм (с протяжкой) | м | 70 | 1 | 70 | 85,48 | 1,02 | 87,19 |  | 6 103,30 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 103,30 |
| 34 | ГЭСНм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=140 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 6,286 |  |  |  |  | 3 441,33 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 4,49 |  | 6,286 |  |  | 547,46 |  | 3 441,33 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 18,37 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,014 |  |  | 2 203,38 |  | 30,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,014 |  |  | 752,24 |  | 10,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,014 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 10,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,014 |  |  | 560,00 |  | 7,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,93 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13,33 |  | 18,662 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  | 108,43 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00043 |  | 0,000602 | 43 821,53 | 1,66 | 72 743,74 |  | 43,79 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,028 | 79,88 | 1,61 | 128,61 |  | 3,60 |
|  | 20.2.01.05-0001 | Гильзы кабельные медные 2,5 мм | 100 шт | 0,05 |  | 0,07 | 412,93 | 1,23 | 507,90 |  | 35,55 |
|  | 20.2.02.01-0011 | Втулки полипропиленовые, диаметр 17 мм | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,01708 | 1 481,45 | 1,84 | 2 725,87 |  | 46,56 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 738,92 |
| 34.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 68,83 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 459,70 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 3 390,51 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 764,45 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 6 401,94 |  | 8 962,71 |
| 34.1 | ФСБЦ-21.1.04.01-0009 применительно | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм (Витая пара PVC/PEtr 4х2х0.52) | 1000 м | 0,07 | 1 | 0,07 | 46 282,75 | 1,25 | 57 853,44 |  | 4 049,74 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 049,74 |
| 34.2 | ФСБЦ-21.1.04.01-0009 применительно | Кабель связи симметричный парной скрутки U/UTP Cat 5e PE с числом пар 4, с однопроволочными токопроводящими жилами номинальным диаметром 0,52 мм (Витая пара PVC/PEtr 4х2х0.52) | 1000 м | 0,07 | 1 | 0,07 | 46 282,75 | 1,25 | 57 853,44 |  | 4 049,74 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=70 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 049,74 |
| 35 | ГЭСНм08-02-231-03 | Прокладка труб гофрированных ПВХ в земле для защиты одного кабеля диаметром: 75 мм | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,126 |  |  |  |  | 1 400,45 |
|  | 1-100-18 | Средний разряд работы 1,8 | чел.-ч | 5,21 |  | 3,126 |  |  | 448,00 |  | 1 400,45 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,42 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,018 |  |  |  |  | 10,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 |  | 0,018 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 13,42 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,03 |  | 0,018 |  |  | 560,00 |  | 10,08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 423,95 |
| 35.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 28,01 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 410,53 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 382,32 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 719,37 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 922,75 |  | 3 553,65 |
| 35.1 | ФСБЦ-20.2.12.03-0003 | Трубы гибкие гофрированные двустенные из ПВХ, диаметр 75 мм (с протяжкой) | м | 60 | 1 | 60 | 129,57 | 1,02 | 132,16 |  | 7 929,60 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 929,60 |
| 36 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 | 100 м | 0,6 | 1 | 0,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,376 |  |  |  |  | 2 943,14 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 8,96 |  | 5,376 |  |  | 547,46 |  | 2 943,14 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 106,16 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,072 |  |  |  |  | 47,24 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,036 |  |  | 2 203,38 |  | 79,32 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,036 |  |  | 752,24 |  | 27,08 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 |  | 0,036 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 26,84 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,06 |  | 0,036 |  |  | 560,00 |  | 20,16 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,34 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 26,67 |  | 16,002 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  | 92,97 |
|  | 01.7.07.20-0002 | Тальк молотый, сорт I | т | 0,00116 |  | 0,000696 | 43 821,53 | 1,66 | 72 743,74 |  | 50,63 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,02 |  | 0,012 | 79,88 | 1,61 | 128,61 |  | 1,54 |
|  | 20.2.01.05-0007 | Гильзы кабельные медные 35 мм | 100 шт | 0,05 |  | 0,03 | 3 141,34 | 1,23 | 3 863,85 |  | 115,92 |
|  | 20.2.02.01-0014 | Втулки полипропиленовые, диаметр 42 мм | 1000 шт | 0,0122 |  | 0,00732 | 3 287,80 | 1,84 | 6 049,55 |  | 44,28 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 401,88 |
| 36.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 58,86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 990,38 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2 930,57 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 525,09 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 194,00 |  | 7 916,40 |
| 36.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-1136 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х25ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,06 | 1 | 0,06 | 234 193,89 | 1,31 | 306 794,00 |  | 18 407,64 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=60 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 407,64 |
| 37 | ГЭСНм08-02-399-02 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 1,4 | 1 | 1,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=140 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,264 |  |  |  |  | 2 881,83 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 3,76 |  | 5,264 |  |  | 547,46 |  | 2 881,83 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,29 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,028 |  |  |  |  | 18,37 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,014 |  |  | 2 203,38 |  | 30,85 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,014 |  |  | 752,24 |  | 10,53 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,01 |  | 0,014 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 10,44 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,014 |  |  | 560,00 |  | 7,84 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 168,24 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13,33 |  | 18,662 | 5,87 | 0,99 | 5,81 |  | 108,43 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,55 |  | 0,77 | 37,71 | 1,75 | 65,99 |  | 50,81 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0,05 |  | 0,07 | 79,88 | 1,61 | 128,61 |  | 9,00 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 109,73 |
| 37.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 57,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 900,20 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2 842,20 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 479,10 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 349,05 |  | 7 488,67 |
| 37.1 | ФСБЦ-21.1.06.07-1136 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБШв 5х25ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,14 | 1 | 0,14 | 234 193,89 | 1,31 | 306 794,00 |  | 42 951,16 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=140 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 951,16 |
| 38 | ГЭСНм08-02-163-02 | Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-5-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы: до 120 мм2 | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 5,52 |  |  |  |  | 3 021,98 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 1,38 |  | 5,52 |  |  | 547,46 |  | 3 021,98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 492,31 |
|  | 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 | т | 0,0008 |  | 0,0032 | 116 448,72 | 1,29 | 150 218,85 |  | 480,70 |
|  | 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 | т | 0,00001 |  | 0,00004 | 81 827,20 | 1,61 | 131 741,79 |  | 5,27 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,024 |  | 0,096 | 37,71 | 1,75 | 65,99 |  | 6,34 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 514,29 |
| 38.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 60,44 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 021,98 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2 961,54 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 541,21 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2 019,37 |  | 8 077,48 |
| 38.1 | ФСБЦ-20.2.02.07-0021 | Перчатка термоусаживаемая | шт | 4 | 1 | 4 | 110,38 | 1,84 | 203,10 |  | 812,40 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 812,40 |
| 39 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат | шт | 4 | 1 | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1+3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,12 |  |  |  |  | 2 376,09 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 1,03 |  | 4,12 |  |  | 576,72 |  | 2 376,09 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,93 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 0,02 |  | 0,08 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 16,93 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 393,02 |
| 39.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 47,52 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 376,09 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2 328,57 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 211,81 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 1 495,23 |  | 5 980,92 |
| 39.1 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1275 | Выключатель автоматический 3P, 40 А, 6 кА, характеристика C | шт | 1 | 1 | 1 | 654,01 | 1,2 | 784,81 |  | 784,81 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 784,81 |
| 39.2 О | ФСБЦ-62.1.01.09-1101 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 4,5 кА, характеристика C | шт | 3 | 1 | 3 | 100,65 | 1,2 | 120,78 |  | 362,34 |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 362,34 |
| 40 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4,32 |  |  |  |  | 2 365,03 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 14,4 |  | 4,32 |  |  | 547,46 |  | 2 365,03 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,64 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 78,73 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,06 |  |  | 2 203,38 |  | 132,20 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,06 |  |  | 752,24 |  | 45,13 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,06 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 44,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,06 |  |  | 560,00 |  | 33,60 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,7 |  | 0,81 |  |  | 32,98 |  | 26,71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 318,61 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,9 |  | 0,27 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 43,70 |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 3,7 |  | 1,11 | 911,56 | 1,26 | 1 148,57 |  | 1 274,91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 966,01 |
| 40.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 47,30 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 443,76 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 2 394,88 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 1 246,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 25 515,03 |  | 7 654,51 |
| 40.1 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм | т | 0,03768 | 1 | 0,03768 | 67 961,14 | 0,91 | 61 844,64 |  | 2 330,31 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,256*30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 330,31 |
| 41 | ГЭСНм08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм | 10 шт | 0,4 | 1 | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=4 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,884 |  |  |  |  | 1 578,87 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 7,21 |  | 2,884 |  |  | 547,46 |  | 1 578,87 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 182,24 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,104 |  |  |  |  | 68,24 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,052 |  |  | 2 203,38 |  | 114,58 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,052 |  |  | 752,24 |  | 39,12 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,13 |  | 0,052 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 38,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,13 |  | 0,052 |  |  | 560,00 |  | 29,12 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,19 |  | 0,876 |  |  | 32,98 |  | 28,89 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 969,36 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,78 |  | 0,312 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 50,50 |
|  | 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 | кг | 2 |  | 0,8 | 911,56 | 1,26 | 1 148,57 |  | 918,86 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 798,71 |
| 41.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 31,58 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,11 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 614,17 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 840,03 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 13 211,23 |  | 5 284,49 |
| 41.1 | ФСБЦ-08.4.03.03-0006 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 16 мм | т | 0,01896 | 1 | 0,01896 | 55 389,50 | 0,89 | 49 296,66 |  | 934,66 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,58*12/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 934,66 |
| 42 | ГЭСНм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,2 | 1 | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=20 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 3,258 |  |  |  |  | 1 804,05 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 | чел.-ч | 16,29 |  | 3,258 |  |  | 553,73 |  | 1 804,05 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,002 |  |  |  |  | 0,99 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,01 |  | 0,002 | 37,32 | 1,89 | 70,53 |  | 0,14 |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 | чел.-ч | 0,01 |  | 0,002 |  |  | 497,31 |  | 0,99 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,11 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6,5664 |  | 1,31328 |  |  | 6,86 |  | 9,01 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0,2 |  | 0,04 | 261,09 | 1,39 | 362,92 |  | 14,52 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,001 |  | 0,0002 | 99 190,96 | 1,39 | 137 875,43 |  | 27,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 856,29 |
| 42.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 36,08 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 805,04 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 768,94 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 920,57 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 22 909,40 |  | 4 581,88 |
| 42.1 | ФСБЦ-20.2.05.04-0025 | Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм | м | 20 | 1 | 20 | 21,17 | 1,84 | 38,95 |  | 779,00 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,00 |
| 43 | ГЭСНм08-02-147-01 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,784 |  |  |  |  | 1 524,13 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 | чел.-ч | 9,28 |  | 2,784 |  |  | 547,46 |  | 1 524,13 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,20 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,12 |  |  |  |  | 78,73 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,06 |  |  | 2 203,38 |  | 132,20 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,06 |  |  | 752,24 |  | 45,13 |
|  | 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т | маш.-ч | 2,2 |  | 0,66 |  |  | 3,65 |  | 2,41 |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 2,2 |  | 0,66 | 8,84 | 1,69 | 14,94 |  | 9,86 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,2 |  | 0,06 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 44,73 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,2 |  | 0,06 |  |  | 560,00 |  | 33,60 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 152,25 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0,245 |  | 0,0735 | 37,71 | 1,75 | 65,99 |  | 4,85 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0,00011 |  | 0,000033 | 99 190,96 | 1,39 | 137 875,43 |  | 4,55 |
|  | 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 | кг | 0,26 |  | 0,078 | 931,11 | 1,62 | 1 508,40 |  | 117,66 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,00072 |  | 0,000216 | 82 698,14 | 1,41 | 116 604,38 |  | 25,19 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 944,31 |
| 43.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 30,48 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 602,86 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 570,80 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 817,46 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 14 543,50 |  | 4 363,05 |
| 43.1 | ФСБЦ-21.1.06.09-0152 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,03 | 1 | 0,03 | 72 551,44 | 1,28 | 92 865,84 |  | 2 785,98 |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 785,98 |
| 44 | ГЭСНм08-03-591-10 | Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая | 100 шт | 0,03 | 1 | 0,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1,8264 |  |  |  |  | 1 053,32 |
|  | 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 | чел.-ч | 60,88 |  | 1,8264 |  |  | 576,72 |  | 1 053,32 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0,0048 |  |  |  |  | 3,15 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 2 203,38 |  | 5,29 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 752,24 |  | 1,81 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,08 |  | 0,0024 | 477,92 | 1,56 | 745,56 |  | 1,79 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 | чел.-ч | 0,08 |  | 0,0024 |  |  | 560,00 |  | 1,34 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 2,97 |  | 0,0891 |  |  | 32,98 |  | 2,94 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,77 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0,024 |  | 0,00072 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 0,12 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 2,73 |  | 0,0819 | 174,93 | 1,21 | 211,67 |  | 17,34 |
|  | 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм | т | 0,014 |  | 0,00042 | 70 310,45 | 0,91 | 63 982,51 |  | 26,87 |
|  | 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 | т | 0,0027 |  | 0,000081 | 82 698,14 | 1,41 | 116 604,38 |  | 9,44 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,26 |
| 44.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 21,07 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 056,47 |
|  | Пр/812-049.3-2 | НР Электротехнические установки на других объектах | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 1 035,34 |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 538,80 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 90 515,67 |  | 2 715,47 |
| 44.1 | ФСБЦ-20.4.03.05-1043 | Розетка открытого монтажа, одноместная, без заземляющего контакта, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 3 | 1 | 3 | 86,38 | 1,23 | 106,25 |  | 318,75 |
|  |  | (Материалы для монтажных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 318,75 |
| ПНР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 2,76 |  |  |  |  | 2 517,99 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 0,9 |  | 0,9 |  |  | 898,51 |  | 808,66 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 0,72 |  | 0,72 |  |  | 819,10 |  | 589,75 |
|  | 3-300-01 | Ведущий инженер | чел.-ч | 1,14 |  | 1,14 |  |  | 982,09 |  | 1 119,58 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 517,99 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 517,99 |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 1 888,49 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 906,48 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5 312,96 |  | 5 312,96 |
| 46 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) | чел.-ч |  |  | 32 |  |  |  |  | 27 481,76 |
|  | 3-200-01 | Инженер I категории | чел.-ч | 16 |  | 16 |  |  | 898,51 |  | 14 376,16 |
|  | 3-200-02 | Инженер II категории | чел.-ч | 16 |  | 16 |  |  | 819,10 |  | 13 105,60 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 481,76 |
| 46.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы | % | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 549,64 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 481,76 |
|  | Пр/812-083.0-2 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 20 611,32 |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 9 893,43 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 58 536,15 |  | 58 536,15 |
|  |  | Итоги по разделу 1 Охранная система КПП : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 740,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 694,91 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 457,21 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,70 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 488,84 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 795,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 394,57 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 802,27 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 032,65 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 539,01 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 572,66 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 638,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 300,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654,94 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 645,84 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 906,55 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 318,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 812,07 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 054,56 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,92 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 055,64 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 849,11 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 849,11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 999,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,64 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 499,81 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 799,91 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 794,61 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 357,46 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 184,64 |
|  |  | Всего по разделу 1 Охранная система КПП |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 337,32 |
|  |  | справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 249,7288638 |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 4,8928748 |  |  |  |  |  |
|  |  | ПНР "вхолостую" |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 786,52 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доли работ не назначены |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 536,15 |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.6 | Автоматизированные системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 250,37 |
|  |  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,59 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_прил.8_п.2_гр.7 | Автоматизированные системы управления |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 062,59 |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 740,66 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 694,91 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 457,21 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 099,70 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 237 488,84 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 795,02 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 394,57 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 802,27 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453,86 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 032,65 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 539,01 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 572,66 |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 493 638,63 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 104 300,59 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654,94 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 645,84 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 234 906,55 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 318,64 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 812,07 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 054,56 |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 998,92 |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 285 055,64 |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 849,11 |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 849,11 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 999,75 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 549,64 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 499,81 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 799,91 |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 894 337,32 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 794,61 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 139 357,46 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 184,64 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |