Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по очистке дождеприемных колодцев по улице Газовиков в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск,                      возле жилого дома ул. Газовиков д.3.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения контракта

- окончание: 30.11.2024.

Срок исполнения контракта: с даты заключения контракта по 24.12.2024.

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объём работ: работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы 12 (двенадцать) календарных месяцев с даты подписания заказчиком документа о приемке, сформированного с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Подрядчиком в срок не более пяти рабочих дней.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

Все поставляемые материалы, конструкции и оборудование должны быть новые, ранее не использовавшиеся, иметь соответствующие сертификаты качества: сертификаты соответствия, технические паспорта, инструкции по эксплуатации, и соответствовать требованиям ГОСТ и должны быть произведены на территории Российской Федерации. Все применяемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, иные документы, подтверждающие их качество.

Все применяемые и используемые в ходе выполнения работ товары, материалы и оборудование должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ. Климатическое исполнение оборудования и материалов должно соответствовать региону и условиям его применения. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующего законодательства, сводом правил (СП), государственных стандартов (ГОСТ), санитарных норм и правил (СанПиН) и иных нормативных правовых документов, регламентирующих порядок и качество выполнения работ, последовательность и технологию работ, являющихся предметом контракта, методическими документами в строительстве (МДС), сметными нормами, техническими и технологическими рекомендациями (ТР), определяющими нормы и правила ремонтно-строительных работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных  требований.

При повреждении Подрядчиком (по вине Подрядчика) материальных ценностей, принадлежащих Заказчику или третьим лицам, Подрядчик восстанавливает или компенсирует Заказчику или третьим лицам их стоимость.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (техническом задании), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по очистке дождеприемных колодцев по улице Газовиков в городе Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Чистка иловых отложений в дождеприемнике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНр68-03-004-01 | Демонтаж металлических ограждений высотой до 1 м |  |  |  |  | 100 м | 0,566 | 1 | 0,566 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=56,6 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 16,71398 |  |  |  |  | 7 961,20 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 29,53 |  | 16,71398 |  |  | 476,32 |  | 7 961,20 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,18 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,1698 |  |  |  |  | 91,07 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,3 |  | 0,1698 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  | 111,18 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,3 |  | 0,1698 |  |  | 536,36 |  | 91,07 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,44 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  |  | кВт-ч | 3,63 |  | 2,05458 |  |  | 6,54 |  | 13,44 |
| П,Н | 01.7.17.06 | Диски отрезные |  |  |  |  | шт | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 176,89 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 052,27 |
|  | Пр/812-102.0-3 | НР Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 8 293,84 |
|  | Пр/774-102.0 | СП Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 54 |  | 54 |  |  |  |  | 4 348,23 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 782,61 |  | 20 818,96 |
| 2 | ГЭСН46-04-003-02 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 |  |  |  |  | м3 | 9,883125 | 1 | 9,883125 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,75*12,55*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 212,5860188 |  |  |  |  | 101 258,97 |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 21,51 |  | 212,5860188 |  |  | 476,32 |  | 101 258,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 928,22 |
|  | 91.18.01-508 | Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин |  |  |  |  | маш.-ч | 10,37 |  | 102,4880063 | 115,43 | 1,46 | 168,53 |  | 17 272,30 |
|  | 91.21.10-002 | Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров |  |  |  |  | маш.-ч | 20,74 |  | 204,9760125 |  |  | 3,20 |  | 655,92 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 187,19 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 258,97 |
|  | Пр/812-040.2-3 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 92 |  | 92 |  |  |  |  | 93 158,25 |
|  | Пр/774-040.2 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом |  |  |  |  | % | 52 |  | 52 |  |  |  |  | 52 654,66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 813,39 |  | 265 000,10 |
| 3 | ГЭСН07-06-002-08 применительно | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 5 м2 (демонтаж плиты перекрытия, размер:1800х6000х150-1 шт,1000х6000х150-29 шт) с сохранением материала |  |  |  |  | 100 шт | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+29) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 35,8992 |  |  |  |  | 16 790,88 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 6,38 | 0,8 | 1,5312 |  |  | 400,27 |  | 612,89 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 62,54 | 0,8 | 15,0096 |  |  | 436,29 |  | 6 548,54 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 52,3 | 0,8 | 12,552 |  |  | 476,32 |  | 5 978,77 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 28,36 | 0,8 | 6,8064 |  |  | 536,36 |  | 3 650,68 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 359,02 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 19,548 |  |  |  |  | 12 818,06 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 52,8 | 0,8 | 12,672 |  |  | 2 061,14 |  | 26 118,77 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 52,8 | 0,8 | 12,672 |  |  | 720,49 |  | 9 130,05 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  |  | маш.-ч | 28,65 | 0,8 | 6,876 | 662,44 | 1,37 | 907,54 |  | 6 240,25 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 28,65 | 0,8 | 6,876 |  |  | 536,36 |  | 3 688,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  |  | м3 | 1,11 | 0 | 0 | 3 486,80 | 2,52 | 8 786,74 |  | 0,00 |
| Н | 05.1.01.12 | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  | шт | 100 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 967,96 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 608,94 |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 32 865,92 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 21 614,53 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 161,37 |  | 116 448,41 |
| 4 | 51-1 | Погрузка в автотранспортное средство: прочие материалы, детали (с использованием погрузчика) |  |  |  |  | т | 23,712 | 1 | 23,712 |  |  | 656,92 |  | 15 576,89 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=9,88*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 576,89 |
| 5 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (вывоз бетона на полигон ТБО) |  |  |  |  | т | 23,712 | 1 | 23,712 |  |  | 171,33 |  | 4 062,58 |
|  |  | Объем=9,88*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 062,58 |
| 6 | ГЭСН01-02-068-01 применительно | Водоотлив: из траншей (Откачка воды из дождеприемника) |  |  |  |  | 100 м3 | 2,2731188 | 1 | 2,2731188 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15,75*12,55*1,15) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 195,033593 |  |  |  |  | 85 091,21 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 85,8 |  | 195,033593 |  |  | 436,29 |  | 85 091,21 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 378,13 |
|  | 91.19.08-004 | Насосы, производительность 53 м3/ч, напор 10 м, мощность 4 кВт |  |  |  |  | маш.-ч | 286 |  | 650,1119768 | 13,04 | 1,46 | 19,04 |  | 12 378,13 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 469,34 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 091,21 |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 76 582,09 |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 34 887,40 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 917,25 |  | 208 938,83 |
| 7 | ГЭСНр66-01-010-06 применительно | Очистка камер: от мокрого ила и грязи без труб и арматуры (Очистка иловых отложений с вывозом) |  |  |  |  | м3 | 49,415625 | 1 | 49,415625 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15,75*12,55*0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 269,3151563 |  |  |  |  | 116 529,97 |
|  | 1-100-19 | Средний разряд работы 1,9 |  |  |  |  | чел.-ч | 5,45 |  | 269,3151563 |  |  | 432,69 |  | 116 529,97 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,85 |
|  | 91.06.03-046 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,45 |  | 121,0682813 | 2,21 | 1,63 | 3,60 |  | 435,85 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 965,82 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 116 529,97 |
|  | Пр/812-100.1-3 | НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 104 876,97 |
|  | Пр/774-0100.1 | СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | % | 44 |  | 44 |  |  |  |  | 51 273,19 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 526,92 |  | 273 115,98 |
| 8 | 45-1 применительно | Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной) // (Погрузка иловых отложений) |  |  |  |  | т | 83,997 | 1 | 83,997 |  |  | 100,03 |  | 8 402,22 |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=49,41*1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 402,22 |
| 9 | 02-15-1-01-0007 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 7 км (вывоз на полигон ТБО) |  |  |  |  | т | 83,997 | 1 | 83,997 |  |  | 171,33 |  | 14 391,21 |
|  |  | Объем=49,41*1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 391,21 |
| 10 | ГЭСН07-06-002-08 применительно | Устройство плит перекрытий каналов площадью: свыше 5 м2 (размер:1800х6000х150-1 шт,1000х6000х150-29 шт) б/у материал |  |  |  |  | 100 шт | 0,3 | 1 | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1+29) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 44,874 |  |  |  |  | 20 988,60 |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 6,38 |  | 1,914 |  |  | 400,27 |  | 766,12 |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 62,54 |  | 18,762 |  |  | 436,29 |  | 8 185,67 |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 52,3 |  | 15,69 |  |  | 476,32 |  | 7 473,46 |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  |  | чел.-ч | 28,36 |  | 8,508 |  |  | 536,36 |  | 4 563,35 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 448,77 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 24,435 |  |  |  |  | 16 022,57 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 52,8 |  | 15,84 |  |  | 2 061,14 |  | 32 648,46 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 52,8 |  | 15,84 |  |  | 720,49 |  | 11 412,56 |
|  | 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  |  | маш.-ч | 28,65 |  | 8,595 | 662,44 | 1,37 | 907,54 |  | 7 800,31 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 28,65 |  | 8,595 |  |  | 536,36 |  | 4 610,01 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 925,98 |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  |  |  | м3 | 1,11 |  | 0,333 | 3 486,80 | 2,52 | 8 786,74 |  | 2 925,98 |
| Н | 05.1.01.12 | Конструкции сборные железобетонные |  |  |  |  | шт | 100 |  | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 385,92 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 011,17 |
|  | Пр/812-007.0-3 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 111 |  | 111 |  |  |  |  | 41 082,40 |
|  | Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 73 |  | 73 |  |  |  |  | 27 018,15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 494 954,90 |  | 148 486,47 |
| 11 | ГЭСН06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  |  |  | 100 м3 | 0,0988313 | 1 | 0,0988313 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(15,75*12,55*0,05) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 13,3422255 |  |  |  |  | 5 821,08 |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 135 |  | 13,3422255 |  |  | 436,29 |  | 5 821,08 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 156,70 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,7908232 |  |  |  |  | 1 288,09 |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  | маш.-ч | 18 |  | 1,7789634 |  |  | 1 204,00 |  | 2 141,87 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 18 |  | 1,7789634 |  |  | 720,49 |  | 1 281,73 |
|  | 91.07.04-002 | Вибраторы поверхностные |  |  |  |  | маш.-ч | 5,93 |  | 0,5860696 | 8,54 | 1,41 | 12,04 |  | 7,06 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,12 |  | 0,0118598 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  | 7,77 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,12 |  | 0,0118598 |  |  | 536,36 |  | 6,36 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 373,46 |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  |  | м3 | 1,75 |  | 0,1729548 | 35,71 | 1,46 | 52,14 |  | 9,02 |
|  | 01.7.07.12-0024 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм |  |  |  |  | м2 | 250 |  | 24,707825 | 12,83 | 1,15 | 14,75 |  | 364,44 |
| Н | 04.1.02.05 | Смеси бетонные тяжелого бетона |  |  |  |  | м3 | 102 |  | 10,0807926 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 639,33 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 109,17 |
|  | Пр/812-006.0-3 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 103 |  | 103 |  |  |  |  | 7 322,45 |
|  | Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  |  | % | 58 |  | 58 |  |  |  |  | 4 123,32 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 213 344,36 |  | 21 085,10 |
| 12 | ФСБЦ-04.1.02.05-0005 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) |  |  |  |  | м3 | 10,0807926 | 1 | 10,0807926 | 4 693,99 | 2,56 | 12 016,61 |  | 121 136,95 |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121 136,95 |
| 13 | ГЭСН09-06-024-10 | Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой (Монтаж ограждения,размер 2000х600 мм) б/у материал |  |  |  |  | т | 0,3396 | 1 | 0,3396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=12*(56,6/2)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,91996 |  |  |  |  | 6 393,39 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  |  | чел.-ч | 35,1 |  | 11,91996 |  |  | 536,36 |  | 6 393,39 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 677,14 |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,278472 |  |  |  |  | 175,62 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,42 |  | 0,142632 |  |  | 2 061,14 |  | 293,98 |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,42 |  | 0,142632 |  |  | 720,49 |  | 102,76 |
|  | 91.06.03-055 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) |  |  |  |  | маш.-ч | 8,7 |  | 2,95452 |  |  | 18,49 |  | 54,63 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  | маш.-ч | 0,4 |  | 0,13584 | 477,92 | 1,37 | 654,75 |  | 88,94 |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  | чел.-ч | 0,4 |  | 0,13584 |  |  | 536,36 |  | 72,86 |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  |  |  | маш.-ч | 1,92 |  | 0,652032 | 4,35 | 1,63 | 7,09 |  | 4,62 |
|  | 91.17.04-171 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 500 А |  |  |  |  | маш.-ч | 9,46 |  | 3,212616 |  |  | 73,14 |  | 234,97 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 558,73 |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  |  |  | м3 | 1,7 |  | 0,57732 | 114,64 | 1,14 | 130,69 |  | 75,45 |
|  | 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  | кг | 0,51 |  | 0,173196 | 41,38 | 1,61 | 66,62 |  | 11,54 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  |  | кг | 6 |  | 2,0376 | 155,63 | 1,04 | 161,86 |  | 329,81 |
|  | 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  |  | кг | 0,03 |  | 0,010188 | 174,93 | 1,22 | 213,41 |  | 2,17 |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  |  |  | т | 0,00001 |  | 0,0000034 | 70 296,20 | 1,33 | 93 493,95 |  | 0,32 |
|  | 01.7.20.08-0071 | Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм |  |  |  |  | т | 0,0001 |  | 0,000034 | 231 787,35 | 1,48 | 343 045,28 |  | 11,66 |
|  | 08.2.02.11-0007 | Канат двойной свивки ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., марка В, из оцинкованной по группе Ж проволоки, маркировочная группа 1570-1770 Н/мм2, диаметр 5,5 мм |  |  |  |  | 10 м | 0,0187 |  | 0,0063505 | 307,84 | 1,03 | 317,08 |  | 2,01 |
|  | 08.3.03.06-0002 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм |  |  |  |  | т | 0,00003 |  | 0,0000102 | 60 258,20 | 1,14 | 68 694,35 |  | 0,70 |
|  | 08.3.11.01-1106 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 40У, № 40П |  |  |  |  | т | 0,00194 |  | 0,0006588 | 136 760,00 | 0,94 | 128 554,40 |  | 84,69 |
|  | 11.1.03.01-0061 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт I |  |  |  |  | м3 | 0,0005 |  | 0,0001698 | 16 496,03 | 1,05 | 17 320,83 |  | 2,94 |
|  | 14.4.01.01-0003 | Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |  | т | 0,00031 |  | 0,0001053 | 51 280,15 | 1,69 | 86 663,45 |  | 9,13 |
|  | 14.5.09.07-0030 | Растворитель Р-4 |  |  |  |  | т | 0,0006 |  | 0,0002038 | 98 526,45 | 1,41 | 138 922,29 |  | 28,31 |
| Н | 07.2.07.13 | Конструкции стальные |  |  |  |  | т | 1 |  | 0,3396 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 804,88 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 569,01 |
|  | Пр/812-009.0-3 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 94 |  | 94 |  |  |  |  | 6 174,87 |
|  | Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  |  | % | 62 |  | 62 |  |  |  |  | 4 072,79 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 158,24 |  | 18 052,54 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 665 167,18 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 835,30 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 495,01 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 395,41 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 987,67 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 453,79 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 235 516,24 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 217 062,45 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360 835,30 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 495,01 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 395,41 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 987,67 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 356,79 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 992,27 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 453,79 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 230,71 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 370 356,79 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199 992,27 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |