Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

| Наименование объекта закупки | Код ОКПД-2 | Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки |  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель (наименование характеристики) | Значение |  |  |  |
|  |  |  | Максимальные и (или) минимальные показатели объекта закупки | Показатели, которые не могут изменяться |  |  |
| Корреляционный течеискатель | 26.51.66.120 | Вид: |  | Оборудование для проведения течепоисковых работ. | Шт. | 1 |
|  |  | Комплектация: |  | Корреляционный течеискатель, акустический течеискатель, набор гидрофонов (2шт.) |  |  |
|  |  | Характеристики корреляционного течеискателя |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный диаметр поддерживаемых трубопроводов, мм: | Не менее 800 |  |  |  |
|  |  | Длина максимального измеряемого участка, м | Не менее 1000 |  |  |  |
|  |  | Точность измерения, см на 100 м | Не более 5 |  |  |  |
|  |  | Температурный диапазон среды, °С |  | от -20 до +30 |  |  |
|  |  | Дальность работы радиоканала до каждого датчика, м: | Не мене 500 |  |  |  |
|  |  | Коррелятор |  | Мобильный, беспроводной |  |  |
|  |  | Автоматизированная работа с подсказками для оператора |  | Да |  |  |
|  |  | Разрешение измерений, точек | Не менее 15000 |  |  |  |
|  |  | Возможность беспроводной связи с компьютером |  | Да |  |  |
|  |  | Внутренняя память | Не менее 50 измерений | отображение всех результатов измерений, с возможностью последующего анализа с изменением параметров |  |  |
|  |  | Частотный анализ |  | БПФ, когерентность и подробный спектральный анализ |  |  |
|  |  | Фильтр |  | Выбирается автоматически, полная ручная настройка |  |  |
|  |  | Время работы от аккумулятора | Не менее 8 часов |  |  |  |
|  |  | Зарядка аккумуляторов |  | 12В, 220В |  |  |
|  |  | Характеристики акустического течеискателя |  |  |  |  |
|  |  | Максимальная глубина обнаружения трубопроводов, м: | Не менее 4 |  |  |  |
|  |  | Минимальное давления в трубопроводе, атм: | Не более 1,5 |  |  |  |
|  |  | Температурный диапазон среды, °С |  | от -20 до +30 |  |  |
|  |  | Характеристики набора гидрофонов |  |  |  |  |
|  |  | Особенности работы гидрофонов: |  | Возможность работы с трубами диаметром свыше 800мм и длиной свыше 1000 метров. |  |  |