Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (Техническое задание)

на выполнение работ по устройству сетей водоснабжения в центральном городском сквере «Северное сияние»  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, г. Югорск, ул. Ленина.

Срок выполнения работ:

- начало:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 31.03.2026.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 12.05.2026

Цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания извещения об осуществлении закупки, возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Работы выполняются в строгом соответствии с приложенным локальным сметным расчетом и планом сетей водоснабжения (Приложение к техническому заданию), которое является неотъемлемой частью извещения об осуществлении закупки.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.

Гарантийный срок на выполненные работы, оборудование, материалы и конструкции, используемые при выполнении данных работ устанавливается в размере 36 (тридцать шесть) календарных месяцев со дня подписания заказчиком документа о приемке, сформированного  с использованием единой информационной системы (за исключением отдельного этапа исполнения  контракта).

В случае если гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования, материалов, конструкций или иных элементов, определенный поставщиками соответствующего оборудования (материалов), будет превышать гарантийный срок в целом, то по ним действуют гарантийные сроки, установленные соответствующими поставщиками.

В соответствии со статьей 723 Гражданского Кодекса Российской  Федерации Подрядчик, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

Качественные характеристики объекта закупки:

Работы должны выполняться в полном соответствии с перечнем и объемами, указанными в локальном сметном расчете.

Производство работ должно соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 2022 год;

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

ГОСТ 12.1.004-91«Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»

В случае выведения из действия ГОСТ, СНИП, СП и т.п. нормативных документов на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, актуальным документом считается официально его заменяющий.

Производственные системы водоснабжения должны удовлетворять технологическим требованиям и не вызывать коррозии аппаратуры и трубопроводов, отложения солей и биологического обрастания труб и аппаратов.

Оборудование, конструкции, материалы должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

При выполнении работ должны быть использованы новые современные материалы, изделия, конструкции надлежащего качества, соответствующие требованиям, предъявляемым к строительным материалам в соответствии с законодательством РФ. Все поставляемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты и должны быть произведены на территории Российской Федерации и государств - членов Евразийского экономического союза. Заверенные копии этих сертификатов должны предоставляться Заказчику при сдаче выполненных работ. Использование бывших в употреблении материалов запрещается.

Указанные товарные знаки в описании объекта закупки (проектно-сметной документации), следует считать сопровождающимися словами «или эквивалент».

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

Локальный сметный расчет

выполнение работ по устройству сетей водоснабжения в центральном городском сквере «Северное сияние»  в городе Югорске

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен |  | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |
| Раздел 1. Работы по устройству водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-01-010-38 | Разработка грунта в отвал экскаваторами, вместимость ковша 0,4 (0,3-0,45) м3, группа грунтов: 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 2,742 |  | 1 |  | 2,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2742 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,1778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 369,31 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,9 |  |  |  | 16,1778 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  |  | 7 369,31 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 897,10 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 80,58738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 864,43 |  |
|  | 91.01.05-084 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3 |  |  | маш.-ч |  |  | 29,39 |  |  |  | 80,58738 |  | 947,64 |  | 1,57 |  | 1 487,79 |  |  |  | 119 897,10 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 29,39 |  |  |  | 80,58738 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 51 864,43 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 179 130,84 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 233,74 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 087,38 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 247,52 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 355,85 |  |  |  | 261 465,74 |  |
| 2 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,8 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 123,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 120,06 |  |
|  | 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 154 |  |  |  | 123,2 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  |  | 56 120,06 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 120,06 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 120,06 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 508,05 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 448,02 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 345,16 |  |  |  | 129 076,13 |  |
| 3 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  | 100 м3 |  |  | 0,8 |  | 1 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=80 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 77,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 959,35 |  |
|  | 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 97,2 |  |  |  | 77,76 |  |  |  |  |  | 436,72 |  |  |  | 33 959,35 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 959,35 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 959,35 |  |
|  | Пр/812-001.2-2 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 563,42 |  |
|  | Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  | % |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 583,74 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97 633,14 |  |  |  | 78 106,51 |  |
| 4 | ГЭСН01-01-034-05 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 121 кВт (165 л.с.), группа грунтов 2 |  |  | 1000 м3 |  |  | 2,742 |  | 1 |  | 2,742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2742 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 165,78 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 6,855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 156,61 |  |
|  | 91.01.01-038 | Бульдозеры, мощность 121 кВт (165 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 2,5 |  |  |  | 6,855 |  | 1 796,40 |  | 1,8 |  | 3 233,52 |  |  |  | 22 165,78 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,5 |  |  |  | 6,855 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 5 156,61 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 322,39 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 156,61 |  |
|  | Пр/812-001.1-2 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 93 |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 795,65 |  |
|  | Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  | % |  |  | 46 |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 372,04 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 578,44 |  |  |  | 34 490,08 |  |
| 5 | ГЭСН22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | км |  |  | 0,243 |  | 1 |  | 0,243 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(273-30)/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 69,62436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 243,46 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 286,52 |  |  |  | 69,62436 |  |  |  |  |  | 534,92 |  |  |  | 37 243,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 459,81 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,747225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 453,06 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,17739 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 390,86 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,73 |  |  |  | 0,17739 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 133,44 |  |
|  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  |  | 20 |  |  |  | 4,86 |  | 11,68 |  | 1,6 |  | 18,69 |  |  |  | 90,83 |  |
|  | 91.14.04-002 | Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,006075 |  |  |  |  |  | 1 359,02 |  |  |  | 8,26 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,006075 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 3,91 |  |
|  | 91.14.05-012 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,025 |  |  |  | 0,006075 |  |  |  |  |  | 208,79 |  |  |  | 1,27 |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 2,32 |  |  |  | 0,56376 |  |  |  |  |  | 124,61 |  |  |  | 70,25 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,32 |  |  |  | 0,56376 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 315,71 |  |
|  | 91.17.04-056 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром до 160 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 39,79 |  |  |  | 9,66897 |  | 50,77 |  | 1,83 |  | 92,91 |  |  |  | 898,34 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 284,64 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 20,5 |  |  |  | 4,9815 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  |  | 284,64 |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  |  | 1008 |  |  |  | 244,944 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 440,97 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 696,52 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 481,89 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 895,42 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 157,53 |  |  |  | 111 818,28 |  |
| 5.1 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м |  |  | 178 |  | 1 |  | 178 |  | 764,64 |  | 1,18 |  | 902,28 |  |  |  | 160 605,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 605,84 |  |
| 6 | ГЭСН22-05-002-21 | Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: свыше 30 до 50 м труб диаметром 400 мм |  |  | 100 м |  |  | 0,3 |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 108,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 723,90 |  |
|  | 1-100-41 | Средний разряд работы 4,1 |  |  | чел.-ч |  |  | 362 |  |  |  | 108,6 |  |  |  |  |  | 568,36 |  |  |  | 61 723,90 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 356,18 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 127,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 632,83 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 5,8 |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 3 833,88 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,8 |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 1 308,90 |  |
|  | 91.05.14-025 | Краны переставные, грузоподъемность 1 т |  |  | маш.-ч |  |  | 110,35 |  |  |  | 33,105 |  | 47,36 |  | 1,75 |  | 82,88 |  |  |  | 2 743,74 |  |
|  | 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч |  |  | 110,35 |  |  |  | 33,105 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  |  | 16 463,45 |  |
|  | 91.10.07-002 | Установки гидравлические управляемого прокола для прокладки труб при работе от передвижной электростанции, диаметр труб до 400 мм, длина прокола до 100 м |  |  | маш.-ч |  |  | 97 |  |  |  | 29,1 |  | 227,71 |  | 1,52 |  | 346,12 |  |  |  | 10 072,09 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 97 |  |  |  | 29,1 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 21 890,18 |  |
|  | 91.16.01-003 | Электростанции передвижные, мощность 30 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 212,2 |  |  |  | 63,66 |  |  |  |  |  | 619,51 |  |  |  | 39 438,01 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 212,2 |  |  |  | 63,66 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 40 970,30 |  |
|  | 91.17.04-034 | Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1 |  |  | маш.-ч |  |  | 34 |  |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  | 123,73 |  |  |  | 1 262,05 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  |  | 3,05 |  |  |  | 0,915 |  | 4,35 |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  |  | 6,41 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 377,23 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  |  | 1,14 |  |  |  | 0,342 |  | 340,41 |  | 1,97 |  | 670,61 |  |  |  | 229,35 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  |  | 2,8 |  |  |  | 0,84 |  | 114,64 |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  |  | 118,45 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 21,2 |  |  |  | 6,36 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  |  | 1 029,43 |  |
| Н | 23.5.01.08 | Трубы стальные |  |  | м |  |  | 100,4 |  |  |  | 30,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 23.8.03.12 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201 090,14 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 142 356,73 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 167 980,94 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 343,98 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 581 383,53 |  |  |  | 474 415,06 |  |
| 6.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1120 применительно | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм |  |  | м |  |  | 30 |  | 1 |  | 30 |  | 5 741,74 |  | 1,09 |  | 6 258,50 |  |  |  | 187 755,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187 755,00 |  |
| 7 | ГЭСН22-02-002-10 | Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 400 мм |  |  | км |  |  | 0,03 |  | 1 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 448,58 |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  |  | 274 |  |  |  | 8,22 |  |  |  |  |  | 541,19 |  |  |  | 4 448,58 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 566,87 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,7222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 788,92 |  |
|  | 91.06.05-011 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  | 2 028,54 |  |  |  | 27,99 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,0138 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 8,88 |  |
|  | 91.08.04-022 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 1000 л |  |  | маш.-ч |  |  | 67,74 |  |  |  | 2,0322 |  | 119,89 |  | 1,51 |  | 181,03 |  |  |  | 367,89 |  |
|  | 91.10.04-013 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 7,69 |  |  |  | 0,2307 |  | 804,35 |  | 1,67 |  | 1 343,26 |  |  |  | 309,89 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 15,38 |  |  |  | 0,4614 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 296,95 |  |
|  | 91.10.04-024 | Машины изоляционные для труб диаметром 600-800 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 11,34 |  |  |  | 0,3402 |  | 494,34 |  | 1,67 |  | 825,55 |  |  |  | 280,85 |  |
|  | 4-100-055 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 22,68 |  |  |  | 0,6804 |  |  |  |  |  | 697,91 |  |  |  | 474,86 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  |  | 52,22 |  |  |  | 1,5666 |  | 994,01 |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  |  | 2 507,12 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 52,22 |  |  |  | 1,5666 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 1 008,23 |  |
|  | 91.10.08-002 | Установки для сушки труб диаметром 500 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 2,06 |  |  |  | 0,0618 |  | 763,49 |  | 1,55 |  | 1 183,41 |  |  |  | 73,13 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 233,89 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 57,24 |  |  |  | 1,7172 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 11,78 |  |
|  | 01.7.20.08-0021 | Брезент с огнеупорной пропиткой |  |  | м2 |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,036 |  | 108,68 |  | 1,43 |  | 155,41 |  |  |  | 5,59 |  |
|  | 01.7.20.08-0162 | Ткань мешочная, ширина 950 мм, поверхностная плотность 190 г/м2 |  |  | 10 м2 |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,0075 |  | 592,04 |  | 1,43 |  | 846,62 |  |  |  | 6,35 |  |
|  | 11.1.02.04-0031 | Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III |  |  | м3 |  |  | 0,3 |  |  |  | 0,009 |  | 6 442,06 |  | 1,28 |  | 8 245,84 |  |  |  | 74,21 |  |
|  | 12.2.03.11-0041 | Холсты стекловолокнистые термовлагоустойчивые |  |  | 10 м2 |  |  | 159 |  |  |  | 4,77 |  | 471,36 |  | 0,95 |  | 447,79 |  |  |  | 2 135,96 |  |
| П,Н | 01.2.03.02 | Грунтовка битумная |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  |  | 8,7 |  |  |  | 0,261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  |  | 1710 |  |  |  | 51,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 038,26 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 237,50 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 360,25 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 615,75 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 475,33 |  |  |  | 24 014,26 |  |
| 7.1 | ФСБЦ-12.1.02.15-1017 | Лента бандажная рулонная битумно-полимерная СБС-модифицированная на нетканой основе с мелкозернистой посыпкой и наплавляемым слоем, ширина 200 мм |  |  | м2 |  |  | 51,3 |  | 1 |  | 51,3 |  | 276,19 |  | 1,89 |  | 522,00 |  |  |  | 26 778,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 778,60 |  |
| 7.2 | ФСБЦ-01.2.03.03-0063 | Мастика битумно-резиновая изоляционная МБР-65 |  |  | т |  |  | 0,261 |  | 1 |  | 0,261 |  | 19 145,35 |  | 1,89 |  | 36 184,71 |  |  |  | 9 444,21 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 444,21 |  |
| 8 | ГЭСН22-05-005-02 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  | 100 м трубы, уложенной в футляр |  |  | 0,3 |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=30 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 22,806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 771,36 |  |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 76,02 |  |  |  | 22,806 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 12 771,36 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127,29 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,03 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 26,44 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 9,03 |  |
|  | 91.06.03-061 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) |  |  | маш.-ч |  |  | 22,5 |  |  |  | 6,75 |  | 8,84 |  | 1,69 |  | 14,94 |  |  |  | 100,85 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 247,60 |  |
|  | 01.7.19.04-0024 | Пластины резиновые технические ТМКЩ, толщина 2-40 мм |  |  | кг |  |  | 30,2 |  |  |  | 9,06 |  | 61,70 |  | 1,64 |  | 101,19 |  |  |  | 916,78 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,062 |  |  |  | 0,0186 |  | 55 898,18 |  | 1,28 |  | 71 549,67 |  |  |  | 1 330,82 |  |
| Н | 24.3.03.13 | Трубы полиэтиленовые |  |  | м |  |  | 110 |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 155,28 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 780,39 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 080,86 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 457,49 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 312,10 |  |  |  | 39 693,63 |  |
| 8.1 | ФСБЦ-24.3.03.13-0049 | Трубы напорные полиэтиленовые, кроме газопроводных ПЭ100, для транспортировки воды, стандартное размерное отношение SDR17, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 9,5 мм |  |  | м |  |  | 30 |  | 1 |  | 30 |  | 764,64 |  | 1,18 |  | 902,28 |  |  |  | 27 068,40 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 068,40 |  |
| 9 | ГЭСН22-01-011-05 применительно | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 150 мм |  |  | км |  |  | 0,01 |  | 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=10/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 745,65 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  |  | 2,28 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 123,86 |  |  |  | 1,2386 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  |  | 615,97 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 72,1 |  |  |  | 0,721 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 403,76 |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 112,44 |  |  |  | 1,1244 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 723,64 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 225,31 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,0043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 620,99 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  |  | 25,92 |  |  |  | 0,2592 |  | 994,01 |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  |  | 414,81 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 25,92 |  |  |  | 0,2592 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 166,82 |  |
|  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  |  | 30 |  |  |  | 0,3 |  | 11,68 |  | 1,6 |  | 18,69 |  |  |  | 5,61 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,0034 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 2,53 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,34 |  |  |  | 0,0034 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 1,90 |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 30 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 124,61 |  |  |  | 37,38 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 30 |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 168,00 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 44,17 |  |  |  | 0,4417 |  | 1 069,08 |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  |  | 764,98 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 44,17 |  |  |  | 0,4417 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 284,27 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,02 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 35,32 |  |  |  | 0,3532 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  |  | 20,18 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 19,83 |  |  |  | 0,1983 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  |  | 32,10 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 38,5 |  |  |  | 0,385 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 2,64 |  |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  | шт |  |  | 0,77 |  |  |  | 0,0077 |  | 104,63 |  | 1,24 |  | 129,74 |  |  |  | 1,00 |  |
|  | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  | м3 |  |  | 0,5 |  |  |  | 0,005 |  | 16 655,00 |  | 1,13 |  | 18 820,15 |  |  |  | 94,10 |  |
| Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | м |  |  | 1010 |  |  |  | 10,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 741,97 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 366,64 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 792,64 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,31 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 828 592,00 |  |  |  | 8 285,92 |  |
| 9.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-1042 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марки 20, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм |  |  | м |  |  | 10 |  | 1 |  | 10 |  | 954,45 |  | 1,09 |  | 1 040,35 |  |  |  | 10 403,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 403,50 |  |
| 10 | ГЭСН22-04-001-02 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых |  |  | 10 м3 |  |  | 0,549951 |  | 1 |  | 0,549951 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(0,804*2+1,02+0,265+0,03*3+0,59+0,38*2+0,27*2+0,55*1+0,02117*3+0,013) / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 76,443189 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 370,29 |  |
|  | 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  | чел.-ч |  |  | 139 |  |  |  | 76,443189 |  |  |  |  |  | 541,19 |  |  |  | 41 370,29 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 659,36 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 5,7414884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 513,37 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 2,82 |  |  |  | 1,5508618 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 3 417,14 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,82 |  |  |  | 1,5508618 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 1 166,62 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  |  | 1,49 |  |  |  | 0,819427 |  | 95,25 |  | 1,51 |  | 143,83 |  |  |  | 117,86 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 7,62 |  |  |  | 4,1906266 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 3 124,36 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 7,62 |  |  |  | 4,1906266 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 2 346,75 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 944,58 |  |
|  | 01.3.01.08-0001 | Топливо дизельное |  |  | т |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,010999 |  |  |  |  |  | 68 717,04 |  |  |  | 755,82 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 0,0031 |  |  |  | 0,0017048 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  |  | 0,10 |  |
|  | 01.7.07.29-0031 | Каболка |  |  | т |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,021998 |  | 160 056,60 |  | 1,66 |  | 265 693,96 |  |  |  | 5 844,74 |  |
|  | 01.7.15.06-0111 | Гвозди строительные |  |  | т |  |  | 0,0008 |  |  |  | 0,00044 |  | 70 296,20 |  | 1,39 |  | 97 711,72 |  |  |  | 42,99 |  |
|  | 03.1.02.03-0011 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I |  |  | т |  |  | 0,0011 |  |  |  | 0,0006049 |  | 5 275,05 |  | 1,85 |  | 9 758,84 |  |  |  | 5,90 |  |
|  | 04.1.02.05-0003 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100) |  |  | м3 |  |  | 2,72 |  |  |  | 1,4958667 |  | 4 470,66 |  | 2,71 |  | 12 115,49 |  |  |  | 18 123,16 |  |
|  | 04.1.02.05-0004 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150) |  |  | м3 |  |  | 1,01 |  |  |  | 0,5554505 |  | 4 645,24 |  | 2,71 |  | 12 588,60 |  |  |  | 6 992,34 |  |
|  | 04.2.01.01-0048 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые, тип Б, марка I |  |  | т |  |  | 0,9 |  |  |  | 0,4949559 |  | 3 622,62 |  | 2,66 |  | 9 636,17 |  |  |  | 4 769,48 |  |
|  | 04.3.01.03-0001 | Раствор хризотилцементный |  |  | м3 |  |  | 0,034 |  |  |  | 0,0186983 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 04.3.01.09-0012 | Раствор готовый кладочный, цементный, М50 |  |  | м3 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,0549951 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |
|  | 11.1.03.01-0063 | Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III |  |  | м3 |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,021998 |  | 16 496,03 |  | 1,13 |  | 18 640,51 |  |  |  | 410,05 |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 05.1.01.09 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм |  |  | м3 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 05.1.06.06 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые железобетонные |  |  | м3 |  |  | 3,95 |  |  |  | 2,1723065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 07.2.07.12-0011 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб |  |  | т |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П,Н | 08.1.02.06 | Люки чугунные |  |  | шт |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 11.1.03.06 | Щиты из досок |  |  | м2 |  |  | 1,2 |  |  |  | 0,6599412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 23.8.03.12 | Фасонные части стальные сварные, номинальный диаметр до 800 мм |  |  | т |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,1759843 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 487,60 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 883,66 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 962,72 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 213,91 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 599,62 |  |  |  | 174 664,23 |  |
| 10.1 | ФСБЦ-05.1.01.09-0052 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 0,9 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  |  | 1,608 |  | 1 |  | 1,608 |  | 10 696,82 |  | 1,62 |  | 17 328,85 |  |  |  | 27 864,79 |  |
|  |  | Объем=0,804*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 864,79 |  |
| 10.2 | ФСБЦ-05.1.01.09-0061 | Кольца стеновые смотровых колодцев железобетонные, объем до 1,1 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  |  | 1,02 |  | 1 |  | 1,02 |  | 13 008,41 |  | 1,62 |  | 21 073,62 |  |  |  | 21 495,09 |  |
|  |  | Объем=1,02*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 495,09 |  |
| 10.3 | ФСБЦ-05.1.01.09-0031 | Кольца горловин колодцев железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  |  | 0,265 |  | 1 |  | 0,265 |  | 9 530,68 |  | 1,62 |  | 15 439,70 |  |  |  | 4 091,52 |  |
|  |  | Объем=0,265*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 091,52 |  |
| 10.4 | ФСБЦ-05.1.01.09-0041 | Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3 |  |  | м3 |  |  | 0,06 |  | 1 |  | 0,06 |  | 19 608,32 |  | 1,62 |  | 31 765,48 |  |  |  | 1 905,93 |  |
|  |  | Объем=0,02*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,93 |  |
| 10.5 | ФСБЦ-05.1.01.11-0046 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  | м3 |  |  | 0,59 |  | 1 |  | 0,59 |  | 15 012,75 |  | 2,19 |  | 32 877,92 |  |  |  | 19 397,97 |  |
|  |  | Объем=0,59*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 397,97 |  |
| 10.6 | ФСБЦ-05.1.01.11-0044 | Плиты днища железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В15, расход арматуры от 50 до 100 кг/м3 |  |  | м3 |  |  | 0,76 |  | 1 |  | 0,76 |  | 10 149,72 |  | 2,19 |  | 22 227,89 |  |  |  | 16 893,20 |  |
|  |  | Объем=0,38*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 893,20 |  |
| 10.7 | ФСБЦ-05.1.06.09-0088 | Плиты перекрытия железобетонные, объем до 0,6 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  | м3 |  |  | 1,09 |  | 1 |  | 1,09 |  | 17 837,53 |  | 1,59 |  | 28 361,67 |  |  |  | 30 914,22 |  |
|  |  | Объем=0,27*2+0,55*1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 914,22 |  |
| 10.8 | ФСБЦ-08.1.02.06-0011 применительно | Люк чугунный круглый легкий, номинальная нагрузка 15 кН, диаметр лаза 600 мм // Люк Л диаметр лаза 750 мм (0,02117 м3) |  |  | шт |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 3 580,54 |  | 1,6 |  | 5 728,86 |  |  |  | 17 186,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 186,58 |  |
| 10.9 | ФСБЦ-08.4.03.03-0024 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля, класс A-II, диаметр 16-18 мм (0,013 м3) |  |  | т |  |  | 0,057 |  | 1 |  | 0,057 |  | 61 427,84 |  | 0,89 |  | 54 670,78 |  |  |  | 3 116,23 |  |
|  |  | Объем=57/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 116,23 |  |
| 11 | ГЭСН08-02-001-09 применительно | Кладка стен приямков и каналов // кирпичная кладка из глинянного кирпича |  |  | м3 |  |  | 0,5 |  | 1 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 442,22 |  |
|  | 1-100-27 | Средний разряд работы 2,7 |  |  | чел.-ч |  |  | 5,95 |  |  |  | 2,975 |  |  |  |  |  | 484,78 |  |  |  | 1 442,22 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 199,49 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135,40 |  |
|  | 91.05.01-017 | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,18 |  | 622,62 |  | 1,78 |  | 1 108,26 |  |  |  | 199,49 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,18 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 135,40 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,42 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 0,46 |  |  |  | 0,23 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  |  | 13,14 |  |
|  | 08.1.02.11-0001 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг |  |  | т |  |  | 0,0023 |  |  |  | 0,00115 |  | 55 898,18 |  | 1,28 |  | 71 549,67 |  |  |  | 82,28 |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный |  |  | м3 |  |  | 0,221 |  |  |  | 0,1105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 06.1.01.05 | Кирпич керамический или силикатный |  |  | 1000 шт |  |  | 0,4 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 872,53 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 577,62 |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 751,16 |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 088,56 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 424,50 |  |  |  | 4 712,25 |  |
| 11.1 | ФСБЦ-06.1.01.04-0010 применительно | Кирпич глиняный для дымовых труб одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 250 |  |  | 1000 шт |  |  | 0,256 |  | 1 |  | 0,256 |  | 16 357,05 |  | 1,54 |  | 25 189,86 |  |  |  | 6 448,60 |  |
|  |  | Объем=256 / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 448,60 |  |
| 11.2 | ФСБЦ-04.3.02.09-0776 | Смеси сухие гидроизоляционные проникающие, класс В22,5-В25 (М300-М350) |  |  | кг |  |  | 165,75 |  | 1 |  | 165,75 |  | 127,13 |  | 2,16 |  | 274,60 |  |  |  | 45 514,95 |  |
|  |  | Объем=0,1105*1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 514,95 |  |
| 12 | ГЭСН22-03-007-03 применительно | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 150 мм // установка затвора дискового поворотного стального Ду150 |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 315,90 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,46 |  |  |  | 2,46 |  |  |  |  |  | 534,92 |  |  |  | 1 315,90 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,80 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,78 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 66,10 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 22,57 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,17 |  | 994,01 |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  |  | 272,06 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,17 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 109,41 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 59,64 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 44,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 135,74 |  |
|  | 01.7.15.03-0015 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М20 (М22), длина болта 40-220 мм |  |  | т |  |  | 0,006 |  |  |  | 0,006 |  | 151 744,95 |  | 1,21 |  | 183 611,39 |  |  |  | 1 101,67 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  |  | 0,15 |  |  |  | 0,15 |  | 138,50 |  | 1,64 |  | 227,14 |  |  |  | 34,07 |  |
| Н | 18.1.02.01 | Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные) |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 026,22 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492,68 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,36 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 104,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 892,16 |  |  |  | 5 892,16 |  |
| 12.1 | ФСБЦ-18.1.03.02-0008 применительно | Затвор дисковый поворотный чугунный межфланцевый, с ручным приводом, давление 1,6 МПа, диаметр 150 мм // затвор стальной дисковый поворотный Ду150 |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 9 649,77 |  | 1,03 |  | 9 939,26 |  |  |  | 9 939,26 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 939,26 |  |
| 12.2 | ФСБЦ-23.8.03.11-0011 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 1 491,98 |  | 1,24 |  | 1 850,06 |  |  |  | 3 700,12 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 700,12 |  |
| 13 | ГЭСН22-03-011-03 | Установка: гидрантов пожарных |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905,10 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,82 |  |  |  | 1,82 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  |  | 905,10 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,44 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,84 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 44,07 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 15,04 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 22,37 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 16,80 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 507,61 |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т |  |  | 0,0028 |  |  |  | 0,0028 |  | 145 801,49 |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  |  |  | 493,98 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  |  | 0,06 |  |  |  | 0,06 |  | 138,50 |  | 1,64 |  | 227,14 |  |  |  | 13,63 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 510,99 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 936,94 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 105,59 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,34 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 309,92 |  |  |  | 3 309,92 |  |
| 13.1 | ФСБЦ-23.8.05.09-0002 | Пожарная подставка раструбная из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, диаметр 150 мм |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 21 031,78 |  | 1,5 |  | 31 547,67 |  |  |  | 31 547,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 547,67 |  |
| 13.2 | ФСБЦ-18.1.10.04-0011 | Гидрант пожарный подземный, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 125 мм, высота 2500 мм |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 8 654,67 |  | 1,19 |  | 10 299,06 |  |  |  | 10 299,06 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 299,06 |  |
| 13.3 | Прайс-лист | Пирамида для гидранта пожарного трехгранная 950х950х1150 мм |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 600,00 |  | 1,04236 (1,03*1,012) |  | 5 837,22 |  |
|  |  | Цена=6720/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.91_абз.4 | Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены на такое оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 421/пр_2020_п.92_пп.в | Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 837,22 |  |
| 14 | ГЭСН34-02-008-04 применительно | Установка указателя на стене // установка указателя "Пожарный гидрант" |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,26 |  |
|  | 1-100-28 | Средний разряд работы 2,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,61 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  | 488,95 |  |  |  | 298,26 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,26 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298,26 |  |
|  | Пр/812-028.0-2 | НР Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % |  |  | 99 |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295,28 |  |
|  | Пр/774-028.0 | СП Сооружения связи, радиовещания и телевидения |  |  | % |  |  | 58 |  |  |  | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 172,99 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 766,53 |  |  |  | 766,53 |  |
| 14.1 | ФСБЦ-20.3.04.07-0001 | Указатель световой для обозначения мест размещения пожарного гидранта с рассеивателем из поликарбоната, в комплекте с набором цифровых знаков, УПГС-40-1 |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 636,93 |  | 1,08 |  | 687,88 |  |  |  | 687,88 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,88 |  |
| 15 | ГЭСН22-03-002-01 применительно | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов // монтаж перехода с полиэтиленовой трубы на стальную НСПС 160х159 |  |  | 10 шт |  |  | 0,6 |  | 1 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=6 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313,19 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 4,14 |  |  |  | 2,484 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  |  | 1 313,19 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221,47 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,87 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 13,22 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 4,51 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,006 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 4,47 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 3,36 |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 2,24 |  |  |  | 1,344 |  | 82,85 |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  |  | 203,78 |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 542,53 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321,06 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 558,85 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,58 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,27 |  |  |  | 4 078,96 |  |
| 15.1 | ФСБЦ-23.8.04.08-0014 | Соединение неразъемное полиэтилен-сталь, стандартное размерное отношение SDR11, наружный диаметр 160х159 мм |  |  | шт |  |  | 6 |  | 1 |  | 6 |  | 1 726,41 |  | 1,24 |  | 2 140,75 |  |  |  | 12 844,50 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 844,50 |  |
| 16 | ГЭСН22-03-002-01 | Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов |  |  | 10 шт |  |  | 0,2 |  | 1 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,828 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 437,73 |  |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работы 3,5 |  |  | чел.-ч |  |  | 4,14 |  |  |  | 0,828 |  |  |  |  |  | 528,66 |  |  |  | 437,73 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,83 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,62 |  |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 2 203,38 |  |  |  | 4,41 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 752,24 |  |  |  | 1,50 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,002 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 1,49 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 1,12 |  |
|  | 91.17.04-057 | Аппараты с полуавтоматическим управлением процессом сварки "встык" пластмассовых труб диаметром свыше 160 до 315 мм |  |  | маш.-ч |  |  | 2,24 |  |  |  | 0,448 |  | 82,85 |  | 1,83 |  | 151,62 |  |  |  | 67,93 |  |
| Н | 24.3.05.19 | Фасонные части |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 514,18 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,35 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 519,61 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 325,86 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 798,25 |  |  |  | 1 359,65 |  |
| 16.1 | ФСБЦ-24.3.05.08-0505 | Отвод 45° полиэтиленовый сварной, ПЭ100, к напорным трубам, давление 1,6 МПа, диаметр 160 мм |  |  | шт |  |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  | 931,05 |  | 1,18 |  | 1 098,64 |  |  |  | 2 197,28 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 197,28 |  |
| 17 | ГЭСН22-03-007-01 | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 50 мм |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 289,46 |  |
|  | 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,07 |  |  |  | 4,28 |  |  |  |  |  | 534,92 |  |  |  | 2 289,46 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89,47 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67,20 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,12 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 89,47 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,12 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 67,20 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 742,02 |  |
|  | 01.7.15.03-0014 | Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы М16, длина болта 25-200 мм |  |  | т |  |  | 0,001 |  |  |  | 0,004 |  | 145 801,49 |  | 1,21 |  | 176 419,80 |  |  |  | 705,68 |  |
|  | 01.7.19.04-0031 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) |  |  | кг |  |  | 0,04 |  |  |  | 0,16 |  | 138,50 |  | 1,64 |  | 227,14 |  |  |  | 36,34 |  |
| Н | 18.1.02.01 | Задвижки стальные водопроводные (или клапаны обратные) |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 188,15 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 356,66 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 780,86 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 743,93 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 928,24 |  |  |  | 7 712,94 |  |
| 17.1 | ФСБЦ-18.1.02.01-0061 | Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж, присоединение к трубопроводу фланцевое, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт |  |  | 4 |  | 1 |  | 4 |  | 7 384,36 |  | 1,33 |  | 9 821,20 |  |  |  | 39 284,80 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 284,80 |  |
| 18 | ГЭСН22-03-014-01 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 50 мм |  |  | шт |  |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 647,56 |  |
|  | 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,32 |  |  |  | 2,56 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 1 647,56 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 493,95 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 926,76 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  | 1,44 |  | 1 069,08 |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  |  | 2 493,95 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,18 |  |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 926,76 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129,49 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,8 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  |  | 129,49 |  |
| Н | 23.8.03.11 | Фланцы стальные плоские |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 197,76 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 574,32 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 037,70 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 905,00 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 267,56 |  |  |  | 10 140,46 |  |
| 18.1 | ФСБЦ-23.8.03.11-0006 | Фланец приварной встык, марка стали 20, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 50 мм |  |  | шт |  |  | 8 |  | 1 |  | 8 |  | 418,91 |  | 1,24 |  | 519,45 |  |  |  | 4 155,60 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 155,60 |  |
| 19 | ГЭСН22-03-003-50 | Установка фасонных частей стальных фланцевым соединением с трубопроводом, тройники диаметром: свыше 100 до 150 мм |  |  | 10 шт |  |  | 0,3 |  | 1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 18,477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 340,89 |  |
|  | 2-100-01 | Рабочий 1 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,78 |  |  |  | 0,234 |  |  |  |  |  | 417,91 |  |  |  | 97,79 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 10,4 |  |  |  | 3,12 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  |  | 1 551,61 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 1,65 |  |  |  | 0,495 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 277,20 |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 48,76 |  |  |  | 14,628 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 9 414,29 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 715,13 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 14,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 229,16 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,53 |  |  |  | 0,159 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 118,54 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,53 |  |  |  | 0,159 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 89,04 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 47,34 |  |  |  | 14,202 |  | 1 069,08 |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  |  | 24 596,59 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 47,34 |  |  |  | 14,202 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 9 140,12 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 265,27 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 5,38 |  |  |  | 1,614 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 11,07 |  |
|  | 01.7.11.07-0039 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей Э50, диаметр 4 мм |  |  | кг |  |  | 21,07 |  |  |  | 6,321 |  | 187,01 |  | 1,04 |  | 194,49 |  |  |  | 1 229,37 |  |
|  | 01.7.17.07-0053 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 180х10х22 мм |  |  | шт |  |  | 0,66 |  |  |  | 0,198 |  | 101,12 |  | 1,24 |  | 125,39 |  |  |  | 24,83 |  |
| Н | 23.8.03.12 | Фланцы стальные |  |  | компл |  |  | 30 |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 23.8.04.12 | Тройники |  |  | шт |  |  | 10 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 550,45 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 570,05 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 272,66 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 221,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 286 816,50 |  |  |  | 86 044,95 |  |
| 19.1 | ФСБЦ-23.8.04.12-0061 применительно | Тройник переходной бесшовный приварной, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 150х100 мм, наружный диаметр и толщина стенки 159х4,5-108х4 мм (150х50 мм) |  |  | шт |  |  | 3 |  | 1 |  | 3 |  | 1 139,35 |  | 1,83 |  | 2 085,01 |  |  |  | 6 255,03 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 255,03 |  |
| 20 | ГЭСН08-01-003-02 применительно | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 1 слой // гидроизоляция в 3 слоя ж/б изделий |  |  | 100 м2 |  |  | 0,85 |  | 1 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=85 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в 3 слоя ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 36,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 134,41 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 14,3 |  | 3 |  | 36,465 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  |  | 18 134,41 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 702,16 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,4025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 785,40 |  |
|  | 91.08.04-021 | Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л |  |  | маш.-ч |  |  | 1,79 |  | 3 |  | 4,5645 |  | 95,25 |  | 1,51 |  | 143,83 |  |  |  | 656,51 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,55 |  | 3 |  | 1,4025 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 1 045,65 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,55 |  | 3 |  | 1,4025 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 785,40 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 526,73 |  |
|  | 01.3.01.03-0002 | Керосин для технических целей |  |  | т |  |  | 0,016 |  | 3 |  | 0,0408 |  | 62 186,75 |  | 1,39 |  | 86 439,58 |  |  |  | 3 526,73 |  |
| Н | 01.2.01.02 | Битум |  |  | т |  |  | 0,008 |  | 3 |  | 0,0204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 01.2.03.03 | Мастика |  |  | т |  |  | 0,22 |  | 3 |  | 0,561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 04.3.01.09 | Раствор готовый кладочный |  |  | м3 |  |  | 2,5 |  | 3 |  | 6,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н | 12.1.02.15 | Материалы гидроизоляционные рулонные |  |  | м2 |  |  | 110 |  | 3 |  | 280,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 148,70 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 919,81 |  |
|  | Пр/812-008.0-2 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  |  | 111 |  |  |  | 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 000,99 |  |
|  | Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | % |  |  | 69 |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 054,67 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 475,72 |  |  |  | 58 204,36 |  |
| 20.1 | ФСБЦ-12.2.04.02-0003 применительно | Маты из минеральной ваты на синтетическом связующем из каменной ваты базальтовых пород, плотность 43 кг/м3, толщина 70 мм // Базалит для гидроизоляции ж/б коннструкций (плотность 50 кг/м3) |  |  | м3 |  |  | 1,5 |  | 1 |  | 1,5 |  | 4 320,21 |  | 1,65 |  | 7 128,35 |  |  |  | 10 692,53 |  |
|  |  | Объем=75/50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 692,53 |  |
| 21 | ГЭСН22-06-005-04 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм // 160 мм |  |  | шт |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 761,50 |  |
|  | 1-100-48 | Средний разряд работы 4,8 |  |  | чел.-ч |  |  | 2,81 |  |  |  | 2,81 |  |  |  |  |  | 626,87 |  |  |  | 1 761,50 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 216,92 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,99 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 186,39 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,25 |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 140,00 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 1,17 |  |  |  | 1,17 |  | 1 069,08 |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  |  | 2 026,33 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 1,17 |  |  |  | 1,17 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 752,99 |  |
|  | 91.17.04-042 | Аппараты для газовой сварки и резки |  |  | маш.-ч |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,6 |  | 4,35 |  | 1,61 |  | 7,00 |  |  |  | 4,20 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 197,96 |  |
|  | 01.3.02.03-0001 | Ацетилен газообразный технический |  |  | м3 |  |  | 0,089 |  |  |  | 0,089 |  | 340,41 |  | 1,97 |  | 670,61 |  |  |  | 59,68 |  |
|  | 01.3.02.08-0001 | Кислород газообразный технический |  |  | м3 |  |  | 0,51 |  |  |  | 0,51 |  | 114,64 |  | 1,23 |  | 141,01 |  |  |  | 71,92 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 0,41 |  |  |  | 0,41 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  |  | 66,36 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 069,37 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654,49 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 132,30 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 964,32 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 165,99 |  |  |  | 10 165,99 |  |
| 22 | ГЭСН22-01-011-06 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм // установка гильзы из стальной электростальной трубы |  |  | км |  |  | 0,0012 |  | 1 |  | 0,0012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=1,2/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,445884 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 255,59 |  |
|  | 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 0,6 |  |  |  | 0,00072 |  |  |  |  |  | 455,52 |  |  |  | 0,33 |  |
|  | 2-100-03 | Рабочий 3 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 134,41 |  |  |  | 0,161292 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  |  | 80,21 |  |
|  | 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 76,22 |  |  |  | 0,091464 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 51,22 |  |
|  | 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  | чел.-ч |  |  | 160,34 |  |  |  | 0,192408 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 123,83 |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 241,20 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,1755 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,90 |  |
|  | 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  | маш.-ч |  |  | 32,17 |  |  |  | 0,038604 |  | 994,01 |  | 1,61 |  | 1 600,36 |  |  |  | 61,78 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 32,17 |  |  |  | 0,038604 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 24,84 |  |
|  | 91.10.09-012 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций |  |  | маш.-ч |  |  | 30 |  |  |  | 0,036 |  | 11,68 |  | 1,6 |  | 18,69 |  |  |  | 0,67 |  |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч |  |  | 0,41 |  |  |  | 0,000492 |  | 477,92 |  | 1,56 |  | 745,56 |  |  |  | 0,37 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 0,41 |  |  |  | 0,000492 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 0,28 |  |
|  | 91.16.01-002 | Электростанции передвижные, мощность 4 кВт |  |  | маш.-ч |  |  | 30 |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 124,61 |  |  |  | 4,49 |  |
|  | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч |  |  | 30 |  |  |  | 0,036 |  |  |  |  |  | 560,00 |  |  |  | 20,16 |  |
|  | 91.17.04-033 | Агрегаты сварочные для ручной дуговой сварки на тракторе, сварочный ток до 250 А, количество постов 2, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.) |  |  | маш.-ч |  |  | 83,67 |  |  |  | 0,100404 |  | 1 069,08 |  | 1,62 |  | 1 731,91 |  |  |  | 173,89 |  |
|  | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч |  |  | 83,67 |  |  |  | 0,100404 |  |  |  |  |  | 643,58 |  |  |  | 64,62 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,43 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 62,8 |  |  |  | 0,07536 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  |  | 4,31 |  |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  | кг |  |  | 45,67 |  |  |  | 0,054804 |  | 155,63 |  | 1,04 |  | 161,86 |  |  |  | 8,87 |  |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  | кВт-ч |  |  | 46,17 |  |  |  | 0,055404 |  |  |  |  |  | 6,86 |  |  |  | 0,38 |  |
|  | 01.7.17.07-0054 | Круг шлифовальный прямого профиля, размеры 230х5х22 мм |  |  | шт |  |  | 1,43 |  |  |  | 0,001716 |  | 104,63 |  | 1,24 |  | 129,74 |  |  |  | 0,22 |  |
|  | 11.1.03.01-0067 | Брус обрезной хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100 и более мм, толщина 100 и более мм, сорт III |  |  | м3 |  |  | 0,56 |  |  |  | 0,000672 |  | 16 655,00 |  | 1,13 |  | 18 820,15 |  |  |  | 12,65 |  |
| Н | 23.5.02.02 | Трубы стальные |  |  | м |  |  | 1010 |  |  |  | 1,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633,12 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,49 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,28 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,46 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 112 383,33 |  |  |  | 1 334,86 |  |
| 22.1 | ФСБЦ-23.5.02.02-0086 | Трубы стальные электросварные прямошовные из стали марок Ст2, 10, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм |  |  | м |  |  | 1,2 |  | 1 |  | 1,2 |  | 1 576,41 |  | 1,09 |  | 1 718,29 |  |  |  | 2 061,95 |  |
|  |  | Объем=0,2*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 061,95 |  |
| 23 | ГЭСН22-06-001-05 | Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром: 150 мм |  |  | км |  |  | 0,273 |  | 1 |  | 0,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=273/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ(ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 16,8714 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 390,32 |  |
|  | 1-100-30 | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч |  |  | 61,8 |  |  |  | 16,8714 |  |  |  |  |  | 497,31 |  |  |  | 8 390,32 |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 758,04 |  |
|  | 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  | м3 |  |  | 108 |  |  |  | 29,484 |  | 35,71 |  | 1,6 |  | 57,14 |  |  |  | 1 684,72 |  |
|  | 03.1.02.03-0014 | Известь хлорная, сорт I |  |  | т |  |  | 0,0054 |  |  |  | 0,0014742 |  | 26 885,00 |  | 1,85 |  | 49 737,25 |  |  |  | 73,32 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 148,36 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 390,32 |  |
|  | Пр/812-018.0-2 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 118 |  |  |  | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 900,58 |  |
|  | Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  | % |  |  | 74 |  |  |  | 74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 208,84 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 182,34 |  |  |  | 26 257,78 |  |
|  |  | Всего по разделу 1 Работы по устройству водоснабжения (1 этап) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312 398,18 |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 516 575,01 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 284,09 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 875,56 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 405,16 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 010,20 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312 398,18 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 306 284,09 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 244 875,56 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 405,16 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 809 010,20 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 162,02 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 661,15 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462 689,25 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 162,02 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 661,15 |  |
|  |  | Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 247,96 |  |
|  |  | Всего с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |