Часть V. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для  выполнение противопаводковых работ на южной территории города Югорска в местах подверженных затоплению использованы методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Выполнение противопаводковых работ  на южной территории г.Югорска в местах подверженных затоплению

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС _________________________ 2099,999 тыс. руб.

Средства на оплату труда__________________________________________2,015  тыс. руб.

Сметная трудоемкость_____________________________________________123,12  чел. час

Составлена в ценах 2001 г. – 167,464  тыс. руб.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | мате- риалы | Всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | мате- риалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Противопаводковые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕР04-05-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно | Откачка воды в местах подверженных затоплению - Откачка воды из шахтных колодцев (сутки откачки) 372,23 = 739,19 - 24 x 15,29 Скважины: НР (1317,69 руб.): 118% от ФОТ (1116,69 руб.) СП (569,51 руб.): 51% от ФОТ (1116,69 руб.) | 3 | 372,23 372,23 |  |  | 1116,69 | 1116,69 |  |  | 41,04 | 123,12 |
| 2 | ФСЭМ-91.19.08-016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Насосы, мощность 30 кВт (маш.-ч) Транспортные средства: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 72 | 18,10 | 18,10 |  | 1303,20 |  | 1303,20 |  |  |  |
| 3 | ФСЭМ-91.13.03-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Автоцистерна (маш.-ч) Транспортные средства: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 45 | 100,72 | 100,72 11,6 |  | 4532,40 |  | 4532,40 522,00 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 6952,29 | 1116,69 | 5835,60 522,00 |  |  | 123,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1317,69 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 569,51 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 8839,49 |  |  |  |  | 123,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 5835,60 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 1638,69 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  | 5835,60 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Противопаводковые работы |  |  |  |  |  |  | 8839,49 |  |  |  |  | 123,12 |
| Раздел 2. Вывоз снега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР01-02-087-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (1000 м3) Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): НР (316,09 руб.): 84% от ФОТ (376,3 руб.) СП (169,34 руб.): 45% от ФОТ (376,3 руб.) | 13,27333 13273,33 / 1000 | 166,05 | 166,05 28,35 |  | 2204,04 |  | 2204,04 376,30 |  |  |  |
| 5 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ | 5309,332 13273,33*0,4 | 17,95 |  | 17,95 | 95302,51 |  |  | 95302,51 |  |  |
| 6 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом: НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 5309,332 13273,33*0,4 | 11,42 | 11,42 |  | 60632,57 |  | 60632,57 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 158139,12 |  | 62836,61 376,30 | 95302,51 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 316,09 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 169,34 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 158624,55 |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 95302,51 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 62836,61 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 376,30 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Вывоз снега |  |  |  |  |  |  | 158624,55 |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах |  |  |  |  |  |  | 165091,41 | 1116,69 | 68672,21 898,30 | 95302,51 |  | 123,12 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1633,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 738,85 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  | 161628,44 |  |  |  |  | 123,12 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  | 5835,60 |  |  |  |  |  |
| Итого по смете в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 167464,04 |  |  |  |  | 123,12 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  | 95302,51 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  | 68672,21 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  | 2014,99 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  | 5835,60 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 1633,78 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 738,85 |  |  |  |  |  |
| С индексом удорожания - 167 464,04 * 10,45 |  |  |  |  |  |  | 1749999,22 |  |  |  |  |  |
| НДС 20% |  |  |  |  |  |  | 349999,84 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  | 2099999,06 |  |  |  |  | 123,12 |

Начальная (максимальная) цена контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере 2 099 999,06  рублей.