Приложение

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п.п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Усилитель распределитель HDMI | Входы; 1 - HDMI типа A (розетка). 1 - витая пара, разъем RJ-45 (розетка). Выходы; 4 - витая пара, разъемы RJ-45 (розетки). Полоса пропускания; до 2,25 Гбит/с на графический канал. Соответствие стандарту HDMI; поддержка HDMI и HDCP. Управление; кнопки выбора входа, EDID, блокировки передней панели. Индикация; прием по ИК-каналу, питание, подключение входов и выходов. Питание; =12 В, 2 А. Габаритные размеры (ШхГхВ), не более; 215 х 163 х 44 мм. Масса, не менее; 0,3 кг. |
| 2 | Асинхронный сервер | Количество последовательных портов: не менее 4 Тип портов: RS-232/422/485 Разъемы: DB9 "папа" Передаваемые сигналы: RS-232: Tx, Rx, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS-422: Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS-485 (2-проводный): Data+, Data-, GND RS-485 (4-проводный): Rx+, Rx-, Tx+, Tx-, GND Защита от импульсных помех, КВ: 15 Управление направлением передачи данных по RS-485: ADDC (автоматическое) Количество Ethernet портов: не менее 1 Тип портов: Ethernet 10/100BaseT(X) - "витая пара" Разъемы: RJ45 (8 конт.) Сетевые протоколы: ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BooTP, Telnet, DNS, SNMP, HTTP, SMTP, SNTP ,Rtelnet, ARP Гальваническая изоляция, КВ: 1.5 Бит данных: 5, 6, 7, 8 Четность: нет, чет, нечет, 0, 1 Стоповых бит: 1, 1.5, 2 Управление потоками данных: RTS/CTS, XON/XOFF Скорость передачи данных, бит/сек: 50 ~ 921 600 Режимы работы: Виртуальный COM-порт, TCP Server, TCP Client, UDP Server/Client, парное соединение, Ethernet-модем ЖК-дисплей и клавиатура для просмотра/изменения настроек: Есть Способы настройки: Утилита NPort Administrator, Web-консоль, Telnet-консоль, встроенный ЖК-дисплей и клавиатура Рабочее напряжение: 12 ~ 48 В (пост.) Потребление тока: не более 350 мА (при 12 В) Рабочая температура, град. C: 0 ~ 55 Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов: не менее 114540 Габаритные размеры, мм: не более 158 х 103 х 33 Материал корпуса должен быть: Алюминий |
| 3 | Настенный кронштейн для LED панели | Тип:; наклонный кронштейн для LED\PLASMA. Рекомендуемая диагональ монитора:; не менее 37 и не более 63 дюйма. Расстояние от стены:; не менее 67 мм. Регулировка наклона:; не более 15°. Регулировка поворота:; нет. Нагрузка:; не более 65 кг. Стандарт VESA:; 200*200, 300*200, 300*300, 400*300, 400*400, 600*400. |
| 4 | Лифт потолочный для проектора | Лифт для установки проектора в подвесном потолке, нагрузка не более 25 кг, опускается до 80 см. |
| 5 | Автоматизированные шторы | Штора рулонная с возможностью установки электродвигателя, моторизованная, удаленное управление. Не менее 5 рулонных штор Высота окон: не более 1.75м, ширина проемов: 1.22м 2.1м 1.72м 1.45м 1.45 м Мотор 24В; Управление на сухих контактах; Внешний короб; Ткань должна быть: белый блекаут |
| 6 | Привод для рулонных штор | -Момент: 3 Нм - скорость: не более 30 об/мин - БЕСШУМНЫЙ 50дБ - напряжение: не более 230В - встроенный радиоприемник; - Приводов для автоматизации конструкций внутри помещений: рулонных штор, жалюзи, римских штор, штор-плиссе, в том числе и сотовых, проекционных экранов. |
| 7 | Пульт 5-канальный | Рабочее напряжение Батарея 3 В тип CR 2430 Рабочая температура от 0 до +40°С Окружающие условия: Сухое, жилое помещение Вид защиты: IP 30 Радиочастота: 433,42 МГц |
| 8 | Блок управления для лифта | Инфракрасный блок управления должен работать с ИК пультами A-OK и должен позволять управлять мотором 220В. Блок управления должен иметь имеет три кнопки вверх, вниз, стоп. Блок должен иметь клеммную колодку, к которой подключаются три провода от электродвигателя и сеть 220 В |
| 9 | Кондиционер для серверной | Мощность кВт: - Холод- не более 5, - Тепло – не более 5,3; Размер внутреннего блока, мм – не более 920х225х292; Вес, кг внутренний/внешний: не более 12/ не более 35. |