Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемого товара

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краска разметочная | Краска разметочная с характеристиками: цвет пленки эмали – белый, условная вязкость, в диапазоне, не менее 120с и не более 200с; Массовая доля нелетучих веществ, в диапазоне, не менее 70% и не более 79%. Плотность краски, в диапазоне, не менее 1,4 г/см3 и не более 1,6 г/см3; Время высыхания до степени 3 - менее 15 мин. (неизменяемое значение); Степень перетира - менее 50 мкм (неизменяемое значение); Коэффициент яркости - более 80% (неизменяемое значение); Адгезия к стеклу - не более 2 балла. В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 и ГОСТ Р 51256-2011 |
| 2 | Краска разметочная | Краска разметочная с характеристиками: цвет пленки эмали – желтый, условная вязкость, в диапазоне, не менее 120с и не более 200с; Массовая доля нелетучих веществ, в диапазоне, не менее 70% и не более 79%. Плотность краски, в диапазоне, не менее 1,4 г/см3 и не более 1,6 г/см3; Время высыхания до степени 3 - менее 15 мин. (неизменяемое значение); Степень перетира - менее 50 мкм (неизменяемое значение); Коэффициент яркости, в диапазоне, не менее 50% и не более 59%; Адгезия к стеклу - не более 2 балла. В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 и ГОСТ Р 51256-2011 |
| 3 | Холодный пластик | Холодный пластик с характеристиками: цвет пленки эмали – белый, Коэффициент яркости - более 80% (неизменяемое значение); Плотность, в диапазоне, не менее 1,9 г/см3 и не более 2,1 г/см3; Температура размягчения, в диапазоне, не менее 95 ºС и не более 110 ºС; Время отверждения, в диапазоне, не менее 5 мин. и не более 9 мин. В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 |
| 4 | Холодный пластик | Холодный пластик с характеристиками: цвет пленки эмали – желтый; Коэффициент яркости, в диапазоне, не менее 50% и не более 59%; Плотность, в диапазоне, не менее 1,9 г/см3 и не более 2,1 г/см3; Температура размягчения, в диапазоне, не менее 95 ºС и не более 110 ºС; Время отверждения, в диапазоне, не менее 5 мин. и не более 9 мин. В соответствии с ГОСТ Р 52575-2006 |

*Нестандартные показатели не используются