Техническое задание на оказание услуг

Предмет гражданско-правового договора: оказание услуг  по эксплуатационно-техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и аппаратуры ПАК «Стрелец-Мониторинг».

Срок оказания услуг: с даты подписания гражданско-правового договора, но не ранее 01.02.2021 г. по 31.12.2021г.

Место оказания услуг:

628260, Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Югорск, ул. Ленина,24;

628260, Ханты-Мансийский Автономный округ, г. Югорск, ул. Буряка,6

Условия оказания услуг:

1. Обеспечение бесперебойной работоспособности оборудования, принятого на обслуживание путем своевременного и качественного проведения регламентных работ в соответствии с требованиями РД 009-01-96 (типовой регламент №3, вариант №1) и РД 25.964-90 п.1.1.2.

2. Осуществление технического обслуживания (ТО) оборудования в следующем объеме:

- внешний осмотр;

-контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно), т.е. определение технического состояния технических средств по внешним признакам;

- проверка работоспособности  - определение технического состояния путем контроля техническими средствами.

3. Осуществление планово-предупредительного ремонта (ППР):

- работы планово-предупредительного характера для поддержания охранно-пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре и аппаратуры ПАК «Стрелец-Мониторинг» в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей ТС, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, замену (комплектующих изделий и запасных частей) на исправные однотипные или функциональные эквивалентные заменяемым, восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Элементы оборудования, подлежащие замене, предоставляются Исполнителем за свой счет. Ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния  ТС по результатам контроля технического состояния, проводимого в рамках ТО или в результате отказа ТС.

4. Производить ТО и ППР не реже одного раза в месяц. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления 1 раз в год (апрель 2021 года)

5. Производить техническое обслуживание (ТО) и планово-предупредительный ремонт (ППР) с предоставлением акта о проверке технических средств пожарной сигнализации один раз в квартал.

6. Регистрировать вызов в "Журнале учета вызовов"

7. Прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в течение 1-го часа, но не более 3 (трех) часов, в случае сбоев или отказа в работе систем сигнализации в межрегламентный период.

8. В случае получения от Заказчика претензий о невыполнении или некачественном выполнении работ, устранить за свой счет отмеченные недостатки в срок установленный Заказчиком.

9. Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила техники безопасности и пожарной безопасности, а также пропускной режим.

10. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.

11. Профилактические работы должны проводиться с целью предотвращения преждевременного износа пожарной сигнализации, систем оповещения  людей о пожаре и аппаратуры ПАК «Стрелец-Мониторинг», а также работ по устранению мелких повреждений, возникающих в процессе эксплуатации.

12. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание в строгом соблюдении правил противопожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующих на объекте. Устранение аварийных ситуаций производится  независимо от времени суток, прибытие на объект осуществляется в течение 1- го часа с момента подачи устной заявки.

Оперативно-аварийное обслуживание (для достижения этой цели у участника закупки в штате должна быть круглосуточная диспетчерская служба и аварийная бригада рабочих в количестве, достаточном для оперативного устранения аварийных ситуаций на объекте обслуживания).

13.  Заказчик организует ведение журналов регистрации работ планово-предупредительных осмотров и планово - предупредительных ремонтов;

14. Исполнитель производит записи о результатах осмотров и ремонтов в журнал регистрации планово-предупредительных осмотров и планово - предупредительных ремонтов;

15. Исполнитель производит работы, связанные с отключением распределительных устройств, по согласованию с Заказчиком.

Заместитель директора по хозяйственной работе                                В.И. Барабицкая