Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки

1. Предмет муниципального контракта: поставка запасных частей для средств вычислительной техники.

2. Перечень товаров и объем поставки:

| № п/п | Код КТРУ или ОКПД2 | Наименование объекта закупки | Требования к значениям показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным Заказчиком требованиям | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26.20.40.110 | Блок питания для корпуса | Блок питания для корпуса компьютерный Характеристики устройства: - блок питания ATX 12В, мощностью не менее 450 Вт; - выходная мощность по линии +12В не менее 400 Вт; - диаметр вентилятора блока питания не менее 120 мм; - наличие разъёма питания материнской платы 24+8 pin, разборный 24-pin разъём, 4-pin могут отстёгиваться в случае необходимости, разборный 8-pin разъём; - наличие коннектора питания видеокарт 1х6-pin разъем; - наличие не менее 2 разъёмов питания SATA; - длина кабеля питания процессора не менее 0,50 м. | штука | 20 |
| 2 | 26.20.40.190 | Процессор | Многоядерный процессор для настольных компьютеров. Характеристики устройства: - разъём AM4; - базовая частота работы процессора: не менее 3,8 Гигагерц; - количество ядер – не менее 4; - количество потоков – не менее 8; - объем памяти кэша третьего уровня – не менее 4 Мегабайт; - поддержка 64-битного набора команд; - поддержка оперативной памяти стандарта DDR4; - тепловыделение – не более 65 Вт; - наличие интегрированного графического ядра; - поддержка операционной системы Microsoft Windows 10. | штука | 16 |
| 3 | 26.20.40.190 | Материнская плата AM4 | Материнская плата с процессорным разъёмом AM4 для настольных компьютеров. Характеристики устройства: - процессорный разъём AM4; - наличие не менее 2 слотов оперативной памяти типа DDR4 производительностью не менее 3200 Мегагерц; - производительность сетевого контроллера не менее 1 Гигабит/с; - наличие интегрированного видеоконтроллера с разъёмом HDMI; - наличие выходов audio, поддержка интерфейсов SATA 3.0, USB 3.0; - форм-фактор micro-ATX; - наличие следующих разъёмов: SATA - не менее 4 штук, M.2 – не менее 1 штуки; - поддержка накопителей типа M.2; - наличие следующих разъёмов: PCI Express х1– не менее 1 штуки, PCI Express х16 – не менее 1 штуки; - количество портов USB на задней панели - не менее 6 штук; - поддержка операционной системы Microsoft Windows 10. | штука | 16 |
| 4 | 26.20.40.190 | Видеокарта | Видеокарта для настольных компьютеров. Характеристики устройства: - чипсет: RTX 2060; - объем видепамяти: не менее 6 Гигабайт; - тип видеопамяти: GDDR6; - разрядность шины видеопамяти: не менее 192 бит; - наличие выходных разъёмов: HDMI 2.0 (2 шт), DVI-D, DisplayPort; - наличие активного охлаждения с 2 вентиляторами; - наличие разъёма питания 8-pin; - интерфейс: PCI Express 3.0 16x (совместим с PCI Express 2.x/1.х); - поддержка операционной системы Microsoft Windows 10. | штука | 2 |
| 5 | 26.20.40.190 | Модуль оперативной памяти DDR4 | - производительность – не менее 2666 Мегагерц; - объём модуля - не менее 8 Гигабайт; - тип памяти: DDR4. | штука | 26 |
| 6 | 26.20.40.190 | Модуль оперативной памяти DDR3 | - производительность – не менее 1600 Мегагерц; - объём модуля - не менее 8 Гигабайт; - тип памяти: DDR3 (PC3-12800). | штука | 25 |
| 7 | 26.20.40.190 | Система охлаждения процессора (кулер) AM4 | - процессорный разъём AM4; - поддержка автоматической регулировки скорости вращения (PWM); - рассеиваемая мощность – не менее 75 Вт; - напряжение питания – 12В; - уровень шума – не более 30 дБа; - наличие термопасты в комплекте. | штука | 16 |
| 8 | 26.20.40.190 | Система охлаждения процессора (кулер) | - процессорный разъём AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155; - поддержка автоматической регулировки скорости вращения (PWM); - рассеиваемая мощность – не менее 75 Вт; - напряжение питания – 12В; - уровень шума – не более 30 дБа; - наличие термопасты в комплекте. | штука | 25 |
| 9 | 26.20.40.190 | Картридер внешний | - интерфейс подключения: USB 2,0; - питание: от USB порта; - поддержка типов карт памяти: CF Type I, SDHC, SD, microSD, RS-MMC, MMC, MS Duo, MS Pro, MS, xD, M2. | штука | 3 |
| 10 | 26.40.31.190-00000011 | Акустическая система | - максимальная воспроизводимая частота: ≤ 20 килогерц; - номинальная мощность: ≤ 10 Ватт; - тип: активная; - тип размещения: настольная; - формат системы: 2,0. | штука | 10 |
| 11 | 26.30.11.110-00000053 | Коммутатор | - блок питания: внешний; - интерфейс LAN-порта: RJ45; - количество LAN портов: ≥ 8 штук; - количество портов 1G 8P8C: ≥ 8 штук; - количество блоков питания: 1 штука; - тип блоков питания: сменные; - тип коммутатора: неуправляемый; - тип передачи данных: Ethernet; - тип электропитания: АС. | штука | 15 |
| 12 | 26.40.33.110-00000010 | Видеокамера | Видеокамера, выполняющая функции веб-камеры с микрофоном. Характеристики устройства: - HD-формат: Full HD 1080p; - разъёмы: USB; - съёмка и возможности: фокусировка ручная, функция веб-камеры; - частота кадров (кадр/сек): 30; - число мегапикселей матрицы: < 4. | штука | 30 |
| 13 | 26.40.42.120-00000005 | Гарнитура | - вид: двухпроводная; - длина провода: ≥ 1.5 м; - конструкция: с двумя наушниками; - наличие кнопки РТТ: нет; - разъём: 3,5 мм; - тип конструкции наушников: накладные; - чувствительность микрофона: ≥ -50 дБ. - чувствительность наушников: ≥ 50 дБ. | штука | 20 |
| 14 | 26.20.16.110 | Комплект клавиатура+мышь | - интерфейс подключения: USB; - раскладка клавиатуры: QWERTY; - способ нанесения русификации клавиатуры: промышленный; - тип: полноразмерная; - тип подключения: беспроводная; - разрешение сенсора мыши, точек/дюйм: ≥ 1000; - тип питания: батарейки. | штука | 8 |
| 15 | 26.20.16.110-00000002 | Клавиатура | - длина кабеля: ≥ 2 метров; - интерфейс подключения: USB; - раскладка клавиатуры: QWERTY; - способ нанесения русификации клавиатуры: промышленный; - тип: полноразмерная; - тип подключения: проводная. | штука | 60 |
| 16 | 26.20.16.170-00000002 | Мышь компьютерная | - длина кабеля: ≥ 2 метров; - интерфейс подключения: USB; - наличие функции тихого клика: да; - разрешение сенсора, точек/дюйм: ≥ 1000; - тип подключения: проводной. | штука | 70 |

3. Продукция должна быть в упаковке фирмы-производителя. На изделии и упаковке должны быть указаны официальные знаки соответствия фирмы-производителя. Обязательно предоставляется правильно заполненный гарантийный талон, в котором правильно и чётко указаны: модель, серийный номер изделия, дата продажи, чёткие печати фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Товар должен соответствовать документации производителя.

4. Гарантийный срок Поставщика на оборудование – не менее двенадцати месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Вместе с товаром Поставщик должен предоставить гарантию на товар, установленную производителем товара, при этом срок действия такой гарантии должен быть не менее двенадцати месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приёмке, предусмотренного муниципальным контрактом.

Согласовано:

Контрактная служба:									О.В. Дергилев