Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию  внутренних инженерных систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на 2012 год, с  момента подписания муниципального контракта, но не ранее 01.01.2012 г по 31.12.2012 г

Способ размещения заказа: Открытый аукцион в электронной форме

| Наименование услуги | Основные характеристики | Наименование объекта | Ед. тарифа | Единичные цены (тарифы) |  |  |  |  |  | Кол-во | Всего. Начальная цена вида услуг (за месяц) | Всего. Начальная цена вида услуг (за год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1* | 2* | 3* |  | Начальная цена | Средняя (**с учетом уровня инфляции 7 %) |  |  |  |
| Код ОКДП 9319000 (Услуги жилищно-коммунальные прочие, не включенные в другие группировки). Техническое обслуживание оборудования внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Работы сантехнические: 1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей. 2. Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта; - регулировка отопительной системы; - спуск конденсата; - замена термометров, манометров. 3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей. 4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - замена душевых сеток; - проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов; - проверка состояния пожарных гидрантов; - устранение засоров канализационных сетей. 5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. 6. Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - демонтаж и монтаж элеваторов; - обеспечение работы компрессора; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. 7. Аварийные работы: - устранить повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранить засоры системы канализации; - устранить разгерметизацию канализации. 8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. 9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; - ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления; - ремонт и утепление бойлеров. 10. Прочие работы: - регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования; - промывка системы центрального отопления; - регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - откачка воды в подвальных помещениях. | Администрация города Югорска | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 3354,9 | 32 408,33 | 388 899,96 |
|  |  | Архив | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 110,6 | 1 068,40 | 12 820,80 |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 635,4 | 6 137,96 | 73 655,52 |
|  |  | Помещения ЗАГСа | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 196,3 | 1 896,26 | 22 755,12 |
|  |  | Отдел опеки и попечительства | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 146,6 | 1 416,16 | 16 993,92 |
|  |  | Отдел административной комиссии | кв.м. | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 35,1 | 339,07 | 4 068,84 |
|  |  | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних | кв.м | 9,30 | 8,90 | 8,90 |  | 9,03 | 9,66 | 93,4 | 902,24 | 10 826,88 |
| Итого начальная (максимальная) цена контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 021,04 |
| Дата сбора данных |  |  | 01.11. 2011 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок действия цен |  |  | 31.12. 2012г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение начальной (максимальной) цены контракта с использованием стоимости контрактов-аналогов с последующей корректировкой. Корректировка цен производится с учетом инфляции, с использованием индексов –дефляторов.

** уровень инфляции на расходные обязательства по техническому обслуживанию водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения  на 2012 год (Приложение № 1:  Письмо  Департамента финансов администрации города Югорска от 21.06.2011 г № 433).

Итого Начальная (максимальная) цена контракта:  530 021  (пятьсот тридцать тысяч двадцать один) рубль.

1*- цена за ед. с НДС: Общество с ограниченной ответственностью «Капиталь-БИС». 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск, а/я 46. К/т:  8 (34675) 7-52-29.  Источник информации: письмо от 30.11.2011 г № 129.

2*- цена за ед. с НДС: Общество с ограниченной ответственностью «Премьер-плюс». 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Южная, д.25. Источник информации: письмо от 27.11.2011 г № 82.

3*- цена за ед. с НДС: Индивидуальный предприниматель Бабкин Игорь Михайлович. 628260,  ХМАО - Югра, Тюменская область, г. Югорск, ул. Славянская, 9. К/т: 8 (34675) 7-22-32, 89224224222.  Источник информации: письмо от 27.11.2011 г б/н.

Глава администрации  города Югорска                                                                                                       М.И. Бодак

Главный бухгалтер                                                                                                                                Л.А. Михайлова

Исполнитель: Бухгалтер  Н.Б. Ловыгина,

отдел по бухгалтерскому учету и отчетности,

8(34675) 5-00-47.

| Наименование услуги | Основные характеристики | Наименование объекта | Ед. тарифа | Начальная цена (руб) | Кол-во (кв.м) | Всего. Начальная цена вида услуг (месяц) | Всего. Начальная цена вида услуг (год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание оборудования внутренних инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | Техническое обслуживание зданий должно производиться в соответствии с действующими на территории РФ нормами и правилами и включать работы по контролю технического состояния, поддержанию работоспособности или исправности, наладке и регулировке, подготовке к сезонной эксплуатации здания или объекта в целом и его элементов и систем. Необходимо выполнять планово-предупредительный осмотр, планово-предупредительный ремонт, устранение аварийных ситуаций. Работы сантехнические: 1.Наружные тепловые сети, паропроводы, трубопроводная арматура, водонагреватели: - проверка состояния выпусков до 1-го колодца; - проверка состояния запорной арматуры до 1-го колодца; - подтяжка подвижных и неподвижных опор трубопровода; - проверка плотности крышек, арматуры и работы измерительных приборов водонагревателей. 2. Внутренние тепловые сети: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в сварных стыках и фланцевых соединениях; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - проверка работы конденсаторов-отводчиков и теплового пункта; - регулировка отопительной системы; - спуск конденсата; - замена термометров, манометров. 3. Устранение незначительных неисправностей в ЦТП: - наружный осмотр систем отопления; - регулировка трехходовых кранов; - набивка сальников; - разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление расшатавшихся трубопроводов; - контроль температуры воздуха в помещениях зданий: при падении температуры в помещениях зданий ниже + 22 градусов по Цельсию, посредством системы отопления поднять температуру до нормативных показателей, при повышении температуры в помещениях зданий выше + 26 градусов по Цельсию посредством системы отопления снизить температуру до нормативных показателей. 4. Наружные и внутренние сети водопровода холодной и горячей воды, канализация фекальная и ливневая: - наружный осмотр трубопроводов для выявления неплотностей в стыках и фланцевых соединениях и состояния теплоизоляции и антикоррозийного покрытия; - смена деталей запорной арматуры, маховичков; - перебивка сальников; - замена душевых сеток; - проверка состояния канализационных выпусков до 1-го колодца и плотностей раструбов; - проверка состояния пожарных гидрантов; - устранение засоров канализационных сетей. 5.Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации: - смена прокладок в водопроводных кранах; - уплотнение сгонов; - устранение засоров в приборах и трубопроводах ХВС, ГВС и канализации; - регулировка смывных бачков; - крепление санитарно-технических приборов; - прочистка сифонов; - набивка сальников; - смена арматуры в смывных бачках; - укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; - укрепление трубопроводов; - проверка плотности и заделка раструбов. 6. Работы по промывке и опрессовке системы центрального отопления: - слив и наполнение водой системы отопления (с осмотром системы); - проверка на нагрев отопительных приборов; - демонтаж и монтаж элеваторов; - обеспечение работы компрессора; - набивка сальников без притирки пробко - спускных кранов; - ремонт задвижек диаметром до 100 мм. без снятия с места; - гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления диаметром до 50 мм; - прочистка и промывка радиаторов. 7. Аварийные работы: - устранить повреждения тепловой изоляции трубопроводов; - устранять порывы системы отопления, системы водоснабжения, включая небольшие течи; - устранить засоры системы канализации; - устранить разгерметизацию канализации. 8. Подготовка систем к эксплуатации в весенне-летний период: - консервация системы центрального отопления. 9. Подготовка систем к эксплуатации в осенне-зимний период: - ремонт и утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях; - ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения и центрального отопления; - ремонт и утепление бойлеров. 10. Прочие работы: - регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования; - промывка системы центрального отопления; - регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием; - откачка воды в подвальных помещениях. | Администрация города Югорскаа | кв.м |  | 3354,9 |  |  |
|  |  | Архив | кв.м |  | 110,6 |  |  |
|  |  | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса | кв.м |  | 635,4 |  |  |
|  |  | Помещения ЗАГСа | кв.м |  | 196,3 |  |  |
|  |  | Отдел опеки и попечительства | кв.м |  | 146,6 |  |  |
|  |  | Отдел административной комиссии | кв.м |  | 35,1 |  |  |
|  |  | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних | кв.м |  | 93,4 |  |  |
|  | Итого: | Управление (Администрация города Югорска, ДЖКиСК, архив) |  |  |  |  |  |
|  |  | Управление опеки и попечительства |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел ЗАГС |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел административной комиссии |  |  |  |  |  |
|  |  | Отдел комиссии по делам несовершеннолетних |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |